第 6 卷    第 5 期 2023 年 9 月

飞控与探测

FlightControl& Detection

Vol.6 No.5 September2023

*

MEMS陀螺半实物仿真系统设计

王灿斌 ,  刘志鹏 ,  邢昌达 ,  李    崇 (中国海洋大学 工 程学院 · 青岛 · 266100)

摘  要 :  微机电  (Micro-Electro-MechanicalSystems, MEMS)   陀螺是基于科氏力原理 ,  用于检测外部旋转的一种 角速度传感器 。 由于 MEMS陀螺本身性能 的限 制 ,  其 内 部 机 理 研 究 和 接 口 电 路 设 计 的 进 程 发 展 缓 慢 。 通 过 分 析 MEMS陀螺的数学模型 ,  并通过将 RLC 电路与 MEMS 陀 螺 特 征 方 程 形 式 进 行 对 比 ,  说 明 了 借 助 RLC 电 路 建 立 MEMS陀螺半实物仿真 (Hardware-in-loop Simulation,  HILS)  系统 模 型 的 可 行 性 。在 充 分 考 虑 了 实 际 MEMS 陀 螺的输入/输出项 、耦合项和谐振频率调节等完整功能的前提下 ,  完成 了 MEMS 陀 螺 的 HILS 系 统 模 型 各 个 功 能 模块的设计 。设计的 MEMS陀螺的 HILS 系统模型可实现实 际 MEMS 陀 螺 的 输 入 输 出 、谐 振 频 率 调 节以 及 角速 度检测 ,  并通过 一 系列实验证实了其性能的可靠性 ,  本设计为将 HILS方法应用于 MEMS陀螺研究提供了有效的 依据 。

关键词 :  MEMS陀螺 ;  等效模型 ;  RLC 电路 ;  半实物仿真 ;  模型设计

中图分类号 :  TH712                             文献标志码 :  A                           文章编号 :  2096-5974(2023)05-0075-11

# Hardware-in-Loop Simulation ModelofMEMSGyroscope

# WANG Canbin, LIU Zhipeng, XING Changda, LIChong

( SchoolofEngineering, Ocean University ofChina, Qingdao 266100)

Abstract:  Micro-Electro-MechanicalSystems(MEMS) gyroscopeis an angularratesensorbased on the principleof Coriolis force and used to detectexternal rotation. Due to the limitation of the performance of the MEMS gyro it- self, the progress ofits internalmechanism research and interface circuitdesign is slow. In this paper, the mathe- matical modeloftheMEMSgyroscopeis analyzed, and the similarityofthe characteristicequationsofthe RLC cir- cuitand theMEMSgyroscopeiscompared. ThefeasibilityofestablishingaMEMSgyroscopehardware-in-loop sim- ulation (HILS) system modelwith the aid ofRLC circuits is demonstrated. Fullconsideration is given to the com- plete functions ofthe actualMEMS gyroscope,s input/outputitems, coupling items, tuning functions, and so on.  The design ofeach functionalmoduleofthe HILS system modeloftheMEMSgyroscopeiscompleted. Thereliabil- ity ofits performance has also been confirmed by a series ofexperiments. This paperprovides an effectivebasis for applying the HILS method to the research ofMEMS gyroscopes.

Keywords:  MEMS gyroscope; equivalentmodel; RLC circuit; hardware-in-loop simulation; modeldesign

0   引    言

MEMS陀螺是惯性传感器的一种 ,  可以用于测 量角速 度 和 旋 转 角 度 ,  具 有 非 常 广 泛 的 应 用 范 围[1-2]  ,  在姿态检测 、导航 、定位等领域均占有一席

之地[3-4]  。 自 DARPA实验室成功研发世界上第一只 MEMS陀螺以来[5]  , 其性能随精密加工工艺的发展 和机械结构的优化而不断提高 。然而 ,  由于现有加 工精度和可用调制方法的限制 ,  MEMS陀螺测控方 法的发展受到制约 。 因此 ,  为解决因 MEMS固有缺

*  收稿 日 期 :  2022-11-30;  修 回 日 期 :  2023-08-25

基金项 目 :  国 家 自 然科学基金面上项 目  (6217011322)

作者简介 :  王灿斌  (1998—) ,  男 ,  硕士生 。E-mail:  oucwangc_ b@163.com

通信作者简介 :  李崇  (1988—) ,  男 ,  博士 ,  副教授 。E-mail: chongliouc@126.com

陷 所 带 来 的 发 展 受 阻 问 题 ,  将 半 实 物 仿 真 (Hardware-in-loop Simulation,  HILS)  技 术 应 用 在 MEMS陀螺上成为了一个新的研究方向。

HILS技术是一种特殊的仿真技术 ,  该技术通 过 将 现 实 世 界 中 的 一 些 关 键 对 象 附 加 到 仿 真 中 , 使得此种仿 真 比 一 般 仿 真 更 为 可 靠[6] 。 此 外 ,  该 技术在高复杂度模型的仿真中也具有很大优势[7]  , 它不需要 模 拟 对 象 的 精 确 数 学 模 型 ,  因 此 可 以 减 少系统建模 的 工 作 量 ,  缩 短 研 发 时 间 。 同 时 ,  可 以通过 HILS系统的输出结果对其数学模型进行校 正[8] 。 因此 ,  将 HILS技 术 应 用 于 MEMS陀 螺 的 机理研究和接口系统开发 ,  为打破 MEMS陀螺固 有特性的制约提供了新思路 。

HILS技术最初 的 发 展 地 在 美 国 ,  为 了 开 展 对  于控制系统的仿真 ,  美国在 20世纪 40年代建立了  一批用于半实物仿真的实验室 ,  在此基础上 ,  半实  物仿真技术得到不断发展。 在近几十年的发展中 ,  美国各武器研发系统均针对自身需求制定了复杂先  进的仿真系统 ,  其中以红石兵工厂的美国陆军航空  和导弹司令部高级仿真中心最为著名[9] 。 将 HILS 技术应用于 MEMS陀螺研究方案最初是由佐治亚理  工学 院 的 Arashk Norouzpour-Shirazi 在 2016 年 提  出[10]  ,  该团队通过构建等效 RLC 电路对 MEMS陀  螺进行建模 ,  并对内部参数变化对性能的影响进行  了软件仿真 。尽管该仿真仅在软件级别实现 ,  并且  没有提供硬件工程实例 ,  但这仍为将 HILS仿真系  统应用于 MEMS陀螺提供了参考。

本文首 先 从 MEMS 陀 螺 的 基 础 数 学 模 型 出  发 ,  分析 MEMS 陀 螺 和 RLC 振 荡 电 路 特 征 方 程  上的相似性 ,  完成对 MEMS陀螺基本的 HILS 电  路模型的设计 。 然后 ,  在充分考虑 MEMS陀螺的  模态间耦 合 、 输 入 输 出 特 性 、 频 率 特 性 等 本 身 性  质的基础上 ,  将这些固有特性也添加到 HILS系统  中 。 最后 ,  在 HILS系统模型设计的基础上 ,  完成  HILS系统硬件 电 路 的 开 发 以 及 对 该 系 统 的 测 试 。 通过实验结 果 来 证 明 将 HILS技 术 应 用 于 MEMS 陀螺特性 仿 真 及 接 口 电 路 开 发 的 可 行 性 ,  以 及 验  证该 HILS系统可成为一个可靠的 MEMS陀螺内  部机理研究和接口电路方案验证的平台 。

1   MEMS陀螺的HILS等效电路原理 分析与设计

首先进行 MEMS陀螺基本动力学分析 ,  阐述其

运行的基本原理。 而后从 MEMS陀螺的基本原理出  发 ,  通过对比其单模态动力学方程与 RLC电路特征  方程的形式[11]  ,  说明利用 RLC 电路模拟 MEMS陀  螺基本输入输出特性的可行性 ,  为下一节的 MEMS 陀螺 HILS系统硬件电路设计奠定理论基础。

1.1   MEMS陀螺动力学分析

MEMS陀螺是基 于 科 里 奥 利 力 效 应 工 作 的 传 感器器件 ,  科 里 奥 利 力 效 应 表 示 传 感 器 件 的 两 个 正交共振模 式 之 间 因 为 外 部 旋 转 而 产 生 能 量 传 递 的效应 ,  又称 科 氏 力 。 在 旋 转 过 程 中 ,  原 本 进 行 直线运动 的 质 点 因 为 科 里 奥 利 力 发 生 偏 移 ,  旋 转 角速度不 同 ,  其 偏 移 量 大 小 不 同 ,  因 此 可 以 通 过 其偏移量 大 小 得 到 旋 转 角 速 度 大 小 。 科 里 奥 利 力 可以表示为

fC  = 2mv× Ω                         (1) 其中 , m 为质点的质量 , v 为质点相对于转动坐标 系的运动速度 , Ω 为旋转的角速度 。

MEMS陀螺的两 个 模 态 可 以 等 效 为 两 个 独 立 的谐振 器 ,  为  “阻 尼—弹 簧—质 量 块 ” 组 成 的二 阶系统 ,  在 受 到 驱 动 力 的 作 用 以 后 ,  质 量 块 会 在 力的方向 上 产 生 简 谐 运 动 。 与 此 同 时 ,  因 为 科 里 奥利力的 作 用 ,  另 一 模 态 会 产 生 科 氏 力 加 速 度 , 从而在本 身 谐 振 方 向 上 做 简 谐 运 动 ,  通 过 位 移 信 息可得输入的角速度 。

MEMS陀螺的 基 本 物 理 模 型 如 图 1 所 示 ,  理 想情况下 ,  陀 螺 两 个 运 行 模 态 不 存 在 相 互 的 刚 度 和阻尼耦合 ,  其数学模型表示如下

mx+dxẋ+ kxx = fx (t) +2mxλΩzẏ

my+dyẏ+kyy = fy (t) - 2myλΩzẋ   (2)

Y

Cy

Cx

Kx

Fx(t)

m

K >

y

F(t)

图 1   理想陀螺物理模型

Fig.1   Idealgyro physicalmodel

其中 , mx  为 x 模态质量 , my 为 y模态质量 。x,  y 为陀螺的两个振动模态上的位置坐标 ,  dx  和dy  为  两模态沿各自轴的阻尼系数 ,  kx  和 ky  为两模态沿  各自轴的刚度系数 ,   Ωz  为外部角速度 , λ 为角度  增益 系 数 ,  fx (t)  和 fy (t)  为 两 模 态 的 驱 动 力  输入 。

实际情况 下 ,  两 模 态 难 以 避 免 会 产 生 刚 度 耦 合和阻尼 耦 合 。 考 虑 刚 度 耦 合 和 阻 尼 耦 合 的 非 理 想情况下 陀 螺 的 物 理 模 型 ,  如 图 2 所 示 ,  其 数 学 模型可表述为

(3)

mx+dxẋ+ kxx +dxyẏ+kxyy = fx (t) +2mxλΩzẏ

my+dyẏ+kyy +dxyẋ+ kxyx =

fy (t) - 2myλΩzẋ

其中 , dxy 与kxy 为两模态之间的阻尼耦合与刚度耦 合系数 。

Y

Cy

C   Xy

Cx

Kx

F,(t)

m

K

Xy

K

y

y

F(t)

图 2   非理想陀螺物理模型

Fig.2   Non-idealgyro physicalmodel

1.2   MEMS陀螺等效电路设计可行性分析

理论上 ,  MEMS陀螺单模态动力学方程为

其中 , x 是指 质 量 块 在 单 个 振 动 模 态 上 的 位 移 ,  k 为刚度系数 ,  d 为阻尼系数 。

公式  (4)   是 一 个二 阶 线 性 常 系 数 微 分 方 程 。 RLC 串联电路的 特 征 方 程 与 该 动 力 学 方 程 具 有 相  同方程形式 ,  因此选择 RLC 电路模型作为 MEMS 陀螺的等效电路模型[8] 。

i

C R

i

C

+                                        +

il

US

图 3   RLC振荡电路模型

Fig.3   RLC oscillation circuitmodel

一个基本的 RLC串联电路如图 3所示 ,  由一个 电阻 、一个电容和一个电感串联而成。 电容两端的 电压定义为 UC ,  电阻 、 电容和电感值分别被定义为 R, C 和 L。 在上述电路中满足式  (5) 、 (6) 、 (7)

i=iR  =iL  =iC  =C                  (5)

uR  =Ri=RC                      (6)

uL =L                    (7)

可得 RLC 电路模型方程如下

式  (8)  为 RLC 电 路 的 模 型 方 程 ,  与 式  (4)  MEMS陀螺的基 本 动 力 学 方 程 具 有 相 似 形 式 ,  由  此可 得 二 者 具 有 相 似 的 输 入 输 出 特 性 ,  故 选 择  RLC 串联电路作为 MEMS陀螺单模态等 效 电 路 ,  其中的位 移 和 力由 电 荷 和 电 压 表 示 ,  速 度 由电 流  表示 ,  质量系数 m 由电感 L 表示 ,  刚度系数 k 由  电容的倒数 1/C表示 ,  阻尼系数 d 由电阻R 表示 。 采用变压器 作 为 驱 动 谐 振 器 并 感 测 其 位 移 的 转 换  机构 。 考虑到 MEMS陀螺有两个模态 ,  其基本等  效电路的示意图如图 4所示 。

图 4左侧展示了真实 MEMS陀螺的输入输出  电极 。 实际 情 况 下 ,  可 通 过 驱 动 电 极 输 入 正 弦 信  号完成对 单 个 模 态 的 驱 动 ,  并 通 过 检 测 电 极 来 检  测角度和角速度信号 。 图 4 右侧 MEMS陀螺等效  电路中 ,  MEMS陀螺单个模态被等效为一个 RLC 串联电路 的 闭 合 回 路 ,  可 通 过 驱 动 模 态 变 压 器 输  入正弦驱 动 信 号 ,  完 成 对 电 路 的 驱 动 ,  并 通 过 检  测模态变 压 器 检 测 回 路 在 驱 动 下 产 生 的 信 号 ,  完  成对 MEMS陀螺驱动和检测的模拟 。

|  |  |  | R C X模态 检测 + X模态 驱动 Y模态 检测 + Y模态 驱动 C R |
| --- | --- | --- | --- |
| X模态 驱动 Y模态 驱动 | X模态 检测 Y模态 检测 |  |  |

图 4    MEMS陀螺与其等效电路模型示意图

Fig.4   Schematicdiagram ofMEMSgyroscopeand itsequivalentcircuitmodel

2   硬件电路实现

在 MEMS陀螺等效电路中 ,  模态间的耦合与  模态自身 的 耦 合 以 受 控 源 的 方 式 实 现 ,  受 控 源 指  的是受电路 中 其 他 电 流 或 电 压 信 号 控 制 的 电 流 源  或电压源 ,  主 要 分 为 四 种 ,  分 别 是 电 压 控 制 电 压  源  (Voltage Controlled Voltage Source, VCVS) 、 电 流 控 制 电 压 源   ( Current Controlled Voltage Source,  CCVS) 、 电压控制电流源  (Voltage Con- trolled CurrentSource, VCCS) 、 电流控制电流源  (Current Controlled Current Source,  CCCS)[12] 。 在本设计 中 ,  涉 及 的 受 控 源 有 电 压 控 制 电 压 源 与  电流控制 电 压 源 。 由 第 1 章 中 MEMS陀 螺 HILS 系统电路原理可知 ,  系统主要分为五个功能板块 ,  分别是电源 、阻尼耦合 、 刚度耦合 、角速度输入 、 主体谐振 电 路 。 下 面 将 对 这 些 功 能 对 应 电 路 做 详  细的描述 。

2.1   MEMS半实物仿真系统功能实现

2.1.1   阻尼耦合电路设计

由于加工 工 艺 限 制 ,  陀 螺 机 械 结 构 存 在 不 同 程度的结 构 不 对 称 性 ,  这 导 致 两 模 态 之 间 存 在 阻 尼耦合与 刚 度 耦 合 ,  使 得 陀 螺 存 在 同 相 误 差 与 正 交误差 。 阻尼耦合在等效电路中的表达式为 Rxyiy 与 Ryxix ,  可 以 等 效 为 将 y 模 态 中 的 电 流 iy  放 大 Rxy 倍 ,  或者将 x 模态中的电流ix  放大Ryx 倍 ,  因 此称为电流控制电压源 。其实现方式如图 5所示 ,   其中 Ix ,  Iy 代表 x模态和y模态的电流 , Ryx 代表 y 模态与 x 模态间的耦合电阻值 ,  此图以 x 模态在 y 模态的耦合项为例 。

2.1.2   刚度耦合电路设计

刚度耦合在等效电路中的表达式定义为 VQx  = (Cy /Cyx )VCy  与 VQy  = (Cx /Cxy )VCx ,  等效为将 x 模态电容两端的电压放大 Cx /Cxy  倍 、将 y 模态电

y

+

Uy=Ryx

图 5   阻尼耦合实现电路示意图

Fig.5   Schematicdiagram ofdamping coupling

implementation circuit

Cx

y

U = V y Cx

+

Cx

CX

容两端的电压放大 Cy /Cyx  倍 ,  然后通过互感器耦 合到另 一 模 态 上 ,  采 用 电 压 控 制 电 压 源 的 方 式 实 现 ,  其实现方式如图6所示 ,  其中 C代表等效电路 中的电 容 ,  将 电 容 两 端 的 电 压 放 大 并 耦 合 到 另 一 模态 ,  该图以 x 模态在 y 模态的耦合项为例 。

图 6   刚度耦合实现电路示意图

Fig.6   Schematicdiagram ofstiffnesscoupling

implementation circuit

2.1.3   科里奥利力输入电路设计

科里 奥 利 力 在 等 效 电 路 中的 表 达 式 定 义 为 2LmλΩziy  与 - 2LmλΩzix ,  其中 Lm  为两模态间耦 合电感 ,  等效为将 x模态上的电流或者y模态上的 电流放大 - 2LmλΩz  与 2LmλΩz 倍 ,  然后耦合到另 一模态上 。 为 实 现 不 同 的 角 速 度 输 入 ,  角 速 度 输 入 Ωz  用电压等效 ,  即将 x 模态上的电流或者 y 模 态上的电流放大 - 2Lmλ 与 2Lmλ 倍 ,  继而输入至

乘法器 的 一 个 输 入 端 ,  乘 法 器 的 另 一 输 入 端 引 入  表征角速度 Ωz  的等效电压 。科里奥利力输入的实  现电路示意图如图 7所示 。该示意图以 x 模态作为  驱动模态 、y模态作为检测模态 ,  将 x 模态电流放  大 -2Lmλ倍 ,  然后通过增益可调乘法器(Variable Gain Amplifier,  VGA) 将电流放大 Ωz 倍 ,  即引入  角速度 ,  最后 将 输 出 耦 合 至 y 模 态 ,  即 科 里 奥 利  力输入 。

y

VGA

+ Uy=Ryxi

图 7   科里奥利力输入实现电路示意图

Fig.7   Coriolisforce inputimplementation circuit

schematicdiagram

2.1.4   调谐电压输入电路设计

RLC 电路中 ,  电路谐振频率为 ω0 =1/  LC ,	 因此 ,  谐振 频 率 调 节 可 采 用 改 变 电 容 或 电 感 值 来 实现 。考虑 到 实 际 电 路 中 电 容 电 感 值 改 动 不 便 问 题 ,  故采用 改 变 电 容 两 端 电 压 来 实 现 ,  电 容 两 端 电压的改动 可 等 效 实 现 改 动 电 容 值 对 电 路 产 生 的 影响 。频率 调 谐 采 用 的 方 法 是 将 电 容 两 端 的 电 压 按一定比 例 放 大 ,  并 耦 合 至 本 模 态 。 调 谐 电 压 输 入在等效电路中的表达式定义为 VTx  =VCxVtunex  与 VTy =VCyVtuney   , Vtunex , Vtuney 分别为施加到两模态 的调谐电 压 ,  即 将 两 模 态 电 容 两 端 的 电 压 与 所 需 调节电压相乘 ,  然后通过互感器耦合至自身模态 , 完成调谐功 能 ,  以 x 模 态 为 例 ,  调 谐 电 压 电 路 实 现如图 8所示 。

y

VGA

Cx

V

tunex

+ Ux=vcxvtulner

图 8   调谐电压输入实现电路示意图

Fig.8   Schematicdiagram oftuningvoltage input

implementation circuit

2.2   MEMS半实物仿真系统电路实现

2.2.1   电源电路

为满足乘 法 器 及 运 算 放 大 器 供 电 要 求 ,  供 电 采用 ±10V 电源供电 ,  并加入 4.7μF与 0.1μF 电 容滤波以 降 低 外 部 干 扰 对 电 源 的 影 响 ,  供 电 电 路 图如图 9所示 。

C1

+5V

4.7YUF

●

C2

0 . 1YF

GND

C3

4.7YUF

●

C4

0 . 1UF

-5V

图 9   电源供电原理图

Fig.9   Powersupply schematicdiagram

2.2.2   刚度耦合电路

刚度耦合 是 将 谐 振 电 路 的 电 容 两 端 的 电 压 差 放大 Cy /Cyx  倍 ,  然后耦合到另一模态上 。 为避免 对谐振电 路 产 生 谐 振 点 影 响 ,  采 用 电 压 跟 随 器 采 集电容两 端 的 电 压 ,  两 电 压 从 两 运 算 放 大 器 的 正 输入 端 引入 ,  然 后 通 过 乘 法 器 将 压 差 乘 Cy /Cyx 倍 ,  输入到另 一 模 态 中 ,  完 成 刚 度 耦 合 。 刚 度 耦 合电路原理图如图 10所示 。

信号输入端1

5

R1

+

7

49 . 9R

GND

AD633

SMA

1  2 3

8 7 6

I  GND

29 . 9R

信号输入端2 R2

5

5

4

7

49 . 9R

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/088073025141006045

R3