第一章 概述	2

第二章 现浇梁支撑体系的计算	3

2.1、概述	3

2.1.1 支顶架的结构	3

2.1.2 钢平台的结构	3

2.2 钢管支架的计算	5

2.2.1 荷载组合	5

2.2.2 支架力学计算	5

2.2.3 大楞计算：	11

2.2.4小楞计算	13

2.2.5底模板计算	14

2.3 钢平台的计算	15

2.3.1钢平台构造	15

2.3.2  36#工字钢计算	17

2.3.3 贝雷架计算	20

2.3.4 钢管桩计算	23

第三章 钢管架搭设	25

3.1施工准备	25

3.2基础	25

3.3搭设钢管架及配件应符合下列规定：	25

3.4钢管架拆除注意事项	27

3.5钢管架搭设作业安全措施	28

第四章 钢管桩与贝雷架搭设	30

第五章 环境保护措施	31

第六章 安全生产和文明施工	33

### 第一章 概述

本工程为原西岸大桥东侧扩建新桥桥工程。起点桥台桩号为k2+188，终点桥台桩号为k2+388，全桥共7跨。新建桥标准跨径组合16+20+（28+56+32）+16+32=200m。新建桥宽为10.8，横向布置为0.5米m（防撞栏）+7.5m（车行道）+2.8m（人行道）。具体结构为：上部结构：（1）主桥：新建西岸大桥主桥的上部结构采用28m+56m+32m的变截面预应力混泥土连续箱梁，中支点梁高为3.5m，跨中梁高为2m。箱体采用单箱双室结构，按A类构件设计。（2）引桥：引桥的上部结构采用16m和20m的空心板以及32m的小箱梁。其中32m简支小箱梁为预制拼装结构，按A类构件设计，梁高为1.8m，端部设置牛腿，牛腿处梁高1.4m，单片小箱梁顶部宽2.4m，小箱梁间设置30cm湿接缝。下部结构：中墩采用双柱墩梁固接，边墩采用钢筋混凝土盖梁双柱式墩。为保证横桥向刚度，设置桩基础系梁及立柱系梁，基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，所有桩基均按嵌岩桩设计。桥墩主桥为双柱式墩，引桥为桩柱式墩，上接盖梁，桥台为一字式桥台。桥型布置见下图。

西岸大桥桥位于佛山市南海区西樵镇原西岸大桥处，横跨****河，该处河道较宽，河道顶面的宽度是147.64m. 河床底的宽度是120.65m河床有水流河道的宽度是54.54，水深受季节性降水及****河水位影响明显。水中桩基与连续梁施工需要搭设钢平台。钢平台主要采用钢管桩与贝雷架相结合，钢平台搭设完毕后，在钢平台上搭设钢管支架。

# 第二章 现浇梁支撑体系的计算

## 2.1、概述

本方案钢平台主要采用钢管桩与贝雷架和工字钢相结合。钢管桩根据实际需要运至施工现场,用25T吊车吊起振动锤（45KW）,夹住钢管桩,然后对位,对好位后启动电源开始振动下沉,钢管桩下沉过程中用全站仪观测钢管桩是否偏位,若发生偏位,立即停止振动.将振动锤松开,在反方向夹住钢

管桩,再启动电源继续振动下沉,当钢管桩下沉到桩顶设计标高时,再用吊车吊起下一段钢管桩,并与已下沉钢管桩对接好,然后焊接接头再振动下沉。为了保证不因地质变化影响桩的承载力，最后连续振动一分钟钢管桩贯入深度不大于5mm即可。

### 2.1.1 支顶架的结构

支顶架（碗扣）搭设方案，具体搭设见计算书设置。（按最不利计算，搭设，2米梁高可以重新计算，但费用相差不大）

### 2.1.2 钢平台的结构

本工程过水段现浇梁需要搭设水上平台，水上平台的结构主要是贝雷架与钢管桩结合。贝雷架顺桥向设置,1、箱梁两端中腹板采用三排单层，边腹板采用两排单层的组合，翼板采用两排单层的组合，跨径为6m；除两端部分也同样采取这一组合，跨径改为12米。单幅桥宽横桥向设置11排贝雷架。贝雷架直接作用在4排32#工字钢上，贝雷架上搭设32#工字钢作为钢管支架的支撑体系。单幅桥宽横轴向设置5根Ф600×8mm钢管桩，钢管桩顶部用凹槽形式与2根32b工字钢连成一体。贝雷片间距见“工字钢受力简图”,贝雷片和工字钢连接；贝雷架上铺设32#工字钢作为钢管架的垫脚，32#工字钢纵向间距为75cm，每条工字钢与最外边两排贝雷片用倒“u”型焊接，加强贝雷片和工字钢的整体性。钢管桩横桥向见“工字钢受力简图”，钢管桩之间用20#槽钢作为剪刀斜撑焊接连固成一体，详见附图。

钢平台横截面图

钢平台截面图

## 箱梁自重荷载分布简化

依据箱梁的实际尺寸，将箱梁的横截面简化为两种形式，分别对应端部和跨中的两种典型横断面；在纵向上，箱梁两端各6m范围内采用端部横断面形

式，中间为跨中横断面形式

## 钢管支架的计算

## 2.3.1箱梁两端的支架计算（两端各6米范围）

# 工程参数

| 箱梁参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱梁高度 |  |  | 3.5m |  |  |  | 顶板厚度 |  |  | 0.25m |  |  |  |
| 底板厚度 |  |  | 0.5m |  |  |  | 翼板厚度 |  |  | 0.25m |  |  |  |
| 腹板厚度 |  |  | 0.6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑施工危险等级 |  | Ⅲ级 |  | 危险等级系数：支撑结构 |  |  |  |  | 1 |  | 水平杆件 |  | 1 |
| 支模高度 |  |  | 5m |  |  |  | 钢管类型 |  |  | φ48×3.5mm |  |  |  |
| 底板下立杆纵距 |  |  | 0.8m |  |  |  | 立杆横距 |  |  | 0.8m |  |  |  |
| 腹板下立杆纵距 |  |  | 0.4m |  |  |  | 立杆横距 |  |  | 0.4m |  |  |  |
| 翼板下立杆纵距 |  |  | 1m |  |  |  | 立杆横距 |  |  | 1m |  |  |  |
| 水平杆步距 |  |  | 0.9m |  |  |  | 伸出长度a |  |  | 0.4m |  |  |  |
| 面板 |  |  | 木胶合板 厚度：18mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次楞 |  |  | 方木支撑，间距0.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主楞 |  |  | 双钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剪刀撑设置 |  |  | 依据JGJ300-2013规范要求,采用有剪刀撑框架式支撑结构,剪刀撑宽度：纵距方向4跨，横距方向4跨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支撑结构与既有结构连接情况 |  |  |  |  | 支撑结构与既有结构未作可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷载参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永久荷载 | 新浇砼自重 |  | 24kN/m3 |  |  |  | 钢筋自重 |  |  | 1.5kN/m3 |  |  |  |
|  | 面板次楞自重 |  | 0.5kN/m2 |  |  |  | 支架自重 |  |  | 0.14kN/m |  |  |  |
| 可变荷载 | 施工人员 及设备荷载 |  | 面板与次楞 |  |  |  |  | 主楞 |  |  |  | 立杆 |  |
|  |  |  | 2.5kN/m2 |  |  | 2.5kN |  | 2.5kN/m2 |  |  |  | 2.5kN/m2 |  |

# 箱梁翼板模板面板验算

面板采用木胶合板，厚度为18mm ，取宽度1m的面板作为计算宽度。

面板的截面抵抗矩W= 1000×18×18/6=54000mm3；

截面惯性矩I= 1000×18×18×18/12=486000mm4；

（一）强度验算

- 面板按三跨连续梁计算，其计算跨度取支承面板的次楞间距，L=0.2m。

2、荷载计算

取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑，计算结果取其大值。

均布线荷载设计值为：

q1=[1.2×(24×0.25+1.5×0.25+0.5)+1.4×2.5]×1=11.750kN/m

q1=[1.35×(24×0.25+1.5×0.25+0.5)+1.4×0.7×2.5]×1= 11.731kN/m

根据以上两者比较应取q1= 11.750kN/m作为设计依据。

集中荷载设计值：

模板自重线荷载设计值q2=1.2×1×0.5=0.600 kN/m

跨中集中荷载设计值P=1.4×2.5= 3.500kN

3、强度验算

施工荷载为均布线荷载：

M1=0.1q1l2=0.1× 11.750×0.22=0.047kN·m

施工荷载为集中荷载：

M2=0.08q2l2+0.213Pl=0.08× 0.600×0.22 +0.213× 3.500×0.2=0.151kN·m

取Mmax=0.151KN·m验算强度。

面板抗弯强度设计值f=12.5N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 0.151×106 | =2.80N/mm2 < f=12.5N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 54000 |  |

面板强度满足要求!

（二）挠度验算

挠度验算时，荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载，分项系数均取1.0。

q = 1×（24×0.25＋1.5×0.25＋0.5+2.5）=9.375kN/m；

面板最大容许挠度值: 200/400=0.5mm；

面板弹性模量: E = 4500N/mm2；

| ν= | 0.677ql4 | = | 0.677×9.375×2004 | =0.05mm < 0.5mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100EI |  | 100×4500×486000 |  |

满足要求!

# 箱梁翼板次楞方木验算

次楞采用方木，宽度100mm，高度100mm，间距0.2m，截面抵抗矩W和截面惯性矩I分别为:

截面抵抗矩 W =100×100×100/6=166667mm3；

截面惯性矩 I =100×100×100×100/12=8333333mm4；

（一）抗弯强度验算

- 次楞按三跨连续梁计算，其计算跨度取立杆横距，L=1m。

2、荷载计算

取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑，计算结果取其大值。

均布线荷载设计值为：

q1=[1.2×(24×0.25+1.5×0.25+0.5)+1.4×2.5]×0.2=2.350kN/m

q1=[1.35×(24×0.25+1.5×0.25+0.5)+1.4×0.7×2.5]×0.2= 2.346kN/m

根据以上两者比较应取q1= 2.350kN/m作为设计依据。

集中荷载设计值：

模板自重线荷载设计值q2=1.2×0.2×0.5=0.120kN/m

跨中集中荷载设计值P=1.4×2.5= 3.500kN

3、强度验算

施工荷载为均布线荷载：

M1= 0.1q1l2=0.1×2.350×12=0.235kN·m

施工荷载为集中荷载：

M2= 0.08q2l2+0.213Pl=0.08×0.120×12+0.213×3.500×1=0.755kN·m

取Mmax=0.755kN·m验算强度。

木材抗弯强度设计值f=17N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 0.755×106 | =4.53N/mm2 < f=17N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 166667 |  |

次楞抗弯强度满足要求!

（二）抗剪强度验算

施工荷载为均布线荷载时：

V1=0.6q1l=0.6×2.350×1=1.410kN

施工荷载为集中荷载：

V2= 0.6q2l+0.65P=0.6×0.120×1+0.65×3.500=2.347kN

取V=2.347kN验算强度。

木材抗剪强度设计值fv=1.6N/mm2；

抗剪强度按下式计算:

| τ= | 3V | = | 3×2.347×103 | = 0.352N/mm2 < fv=1.6N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2bh |  | 2×100×100 |  |

次楞抗剪强度满足要求!

（三）挠度验算

挠度验算时，荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载，分项系数均取1.0。

q = 0.2×（24×0.25＋1.5×0.25＋0.5+2.5）=1.875kN/m

次楞最大容许挠度值:1000/250=4mm；

次楞弹性模量: E = 10000N/mm2；

| ν= | 0.677ql4 | = | 0.677×1.875×10004 | =0.15mm < 4mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100EI |  | 100×10000×8333333 |  |

满足要求!

# 箱梁翼板主楞验算

主楞采用:双钢管，截面抵拒矩W=10.16cm3，截面惯性矩I=24.38cm4

（一）强度验算

当进行主楞强度验算时，施工人员及设备均布荷载取2.5kN/mm2。

首先计算次楞作用在主楞上的集中力P。

作用在次楞上的均布线荷载设计值为：

q11= [1.2×(24×0.25+1.5×0.25+0.5)+1.4×2.5]×0.2=2.350kN/m

q12= [1.35×(24×0.25+1.5×0.25+0.5)+1.4×0.7×2.5]×0.2= 2.346kN/m

根据以上两者比较应取q1= 2.350kN/m作为设计依据。

次楞最大支座力=1.1q1l=1.1×2.350×1=2.585kN。

次楞作用集中荷载P=2.585kN，进行最不利荷载布置如下图：

计算简图(kN)

弯矩图(kN·m)

最大弯矩 Mmax=1.318kN·m；

主楞的抗弯强度设计值f=205N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 1.318×106 | = | 129.724N/mm2 < 205N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 10.16×103 |  |  |

主楞抗弯强度满足要求!

（二）挠度验算

挠度验算时，荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载，分项系数均取1.0。

首先计算次楞作用在主楞上的集中荷载P。

作用在次楞上的均布线荷载设计值为：

q = 0.2×（24×0.25＋1.5×0.25＋0.5+2.5）=1.875kN/m

次楞最大支座力=1.1q1l=1.1×1.875×1=2.063kN。

以此值作为次楞作用在主楞上的集中荷载P，经计算，主梁最大变形值V=1.438mm。

主梁的最大容许挠度值:1000/150=6.7mm，

最大变形 Vmax =1.438mm < 6.7mm

满足要求!

# 风荷载计算

1.风荷载标准值

风荷载标准值应按下式计算：ωk=µsµzω0

ω0---基本风压，按北京10年一遇风压值采用，ω0=0.3kN/m2。

µs---支撑结构风荷载体形系数µs，将支撑架视为桁架，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》表8.3.1第33项和37项的规定计算。支撑架的挡风系数=1.2×An/(la×h)=1.2×0.093/(0.8×0.9)=0.155

式中An --一步一跨范围内的挡风面积，An=(la+h+0.325lah)d=0.093m2

la----立杆间距，0.8m，h-----步距，0.9m，d-----钢管外径，0.048m

系数1.2-----节点面积增大系数。系数0.325-----支撑架立面每平米内剪刀撑的平均长度。

单排架无遮拦体形系数：µst=1.2=1.2×0.155=0.19

无遮拦多排模板支撑架的体形系数：

| µs=µst | 1-ηn | =0.19 | 1-0.90 2 | =0.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-η |  | 1-0.90 |  |

η----风荷载地形地貌修正系数。n----支撑架相连立杆排数。

支撑架顶部立杆段距地面计算高度H=5m，按地面粗糙度C类　有密集建筑群的城市市区。风压高度变化系数µz=0.65。

支撑架顶部立杆段风荷载标准值ωk=µzµsω0=0.65×0.36×0.3=0.070kN/m2

2.风荷载引起的立杆轴力标准值NWK

有剪刀撑框架结构支撑结构，按下式计算：

| NWK= | nwaPWKH2 | = | 4×0.07×52 | =0.27kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2B |  | 2×13 |  |

式中：PWK—风荷载的线荷载标准值，PWK=ωkla=0.070×1=0.07kN/m

ωk—风荷载标准值, ωk=0.070kN/m2,la—立杆纵向间距，la=1m

nwa—单元框架的纵向跨数，取nwa=4

H—支撑结构高度，H=5m,B—支撑结构横向宽度，B=13m

3.风荷载引起的立杆弯矩设计值M

有剪刀撑框架式支撑结构，风荷载引起的立杆弯矩标准值MWK=MLK

| MLK= | PWKh2 | = | 0.07×0.92 | =0.006kN·m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 10 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

风荷载引起的立杆弯矩设计值M=γQMWK=1.4×0.006=0.008kN·m

# 立杆稳定性验算

（一）立杆轴力设计值

对于承载能力极限状态，应按荷载的基本组合计算荷载组合的效应设计值。分别计算由可变荷载或永久荷载控制的效应设计值，按最不利的效应设计值确定。不组合风荷载时，立杆轴力设计值按下式计算取较大值：

1.2×[0.14×5+(24×0.25＋1.5×0.25＋0.5)×1×1]+1.4×2.5×1×1=12.590kN；

1.35×[0.14×5+(24×0.25＋1.5×0.25＋0.5)×1×1]+1.4×0.7×2.5×1×1｝=12.676kN；

立杆轴向力取上述较大值，N=12.676KN。

组合风荷载时：

1.2×[0.14×5+(24×0.25＋1.5×0.25＋0.5)×1×1]+1.4×0.9×（0.27+2.5×1×1）=12.580kN；

1.35×[0.14×5+(24×0.25＋1.5×0.25＋0.5)×1×1]+1.4×0.7×0.9×（0.27+2.5×1×1｝=12.669kN；

立杆轴向力取上述较大值，N=12.669KN。

# （二）立杆计算长度L0

有剪刀撑框架式支撑结构中的单元框架稳定性验算时，立杆计算长度L0=βHβaμh

μ—立杆计算长度系数，按《建筑施工临时支撑结构技术规范》附录表B-4水平杆不连续取值。

表中主要参数取值如下：

有剪刀撑框架式支撑结构的刚度比，

其中E--弹性模量，取206000（N/mm2）

- 钢管的截面惯性矩，取121900（mm4）

h—立杆步距，取900mm

k—节点转动刚度，取25kN·m/rad

ly—立杆的y向间距，取800mm

| K= | 206000×121900 | + | 800 | =1.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900×25×106 |  | 6×900 |  |

ax—单元框架x向跨距与步距h之比，ax =lx/h=0.8/0.9=0.89

nx—单元框架的x向跨数，nx =4

x向定义：立杆纵横向间距相同，x向为单元框架立杆跨数大的方向，取板底立杆纵距方向。

根据以上参数查表，立杆计算长度系数μ=2.22

βa—扫地杆高度与悬臂长度修正系数，按附录表B-6水平杆连续取值，βa=1.05

其中a1—扫地杆高度与步距h之比，a1=0.2/0.9=0.22

a2—悬臂长度与步距h之比，a2=0.4/0.9=0.44

a—a1与a2中的较大值，a=0.44

βH—高度修正系数，架体高度5m,βH=1

立杆计算长度L0=βHβaμh =1×1.05×2.22×0.9=2.10m

# （三）立杆稳定性验算

有剪刀撑框架式支撑结构，应按下式对单元框架进行立杆稳定性验算：

| N | ≤f |
| --- | --- |
| A |  |

N--立杆轴力设计值，取12.676kN；

--轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ=Lo/i 查规范附录A取值；

λ—计算长细比，λ=Lo/i=2100/15.80=133，查表=0.381；

L0 —立杆计算长度，取2100mm，i—杆件截面回转半径,取15.80mm；

A—杆件截面积，取489mm2；f—钢材抗压强度设计值,取205N/mm2；

| N | = | 12.676×103 | =68.038N/mm2 < f=205 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 0.381×489 |  |

立杆稳定性满足要求!

# 立杆局部稳定性验算

有剪刀撑框架式支撑结构，组合风荷载时，还应按下式进行立杆局部稳定性验算：

N--立杆轴力设计值，取12.669kN；

--轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ=Lo/i 查规范附录A取值；

λ—计算长细比，λ=Lo/i=170/1.58=108，查表=0.53

L0 —立杆计算长度，进行局部稳定性验算时，L0=（1+2a）h=(1+2×0.444)×0.9=1.70m

a—a1与a2中的较大值，a=0.444

其中a1—扫地杆高度与步距h之比，a1=0.2/0.9=0.222

a2—悬臂长度与步距h之比，a2=0.4/0.9=0.444

i—杆件截面回转半径,取1.58cm；

- 杆件截面积，取489mm2；f—钢材抗压强度设计值,取205N/mm2；

M—风荷载引起的立杆弯矩设计值，M=0.008kN·m

W—杆件截面模量，W=5080mm3

N’E—立杆的欧拉临界力，

| N’E= | π2EA | = | 3.142 2×206000×489 | =85.26kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ2 |  | 108 2 |  |

立杆稳定性验算如下：

| 12.669×103 | + | 0.008×106 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.53×489 |  | 5080×（1-1.1×0.53× | 12.669 | ） |
|  |  |  | 85.26 |  |

=48.883+1.724=50.607N/mm2 < f=205 N/mm2

立杆局部稳定性验算满足要求!

# 箱梁底板模板面板验算

面板采用木胶合板，厚度为18mm ，取宽度1m的面板作为计算宽度。

面板的截面抵抗矩W= 1000×18×18/6=54000mm3；

截面惯性矩I= 1000×18×18×18/12=486000mm4；

（一）强度验算

- 面板按三跨连续梁计算，其计算跨度取支承面板的次楞间距，L=0.2m。

2、荷载计算

取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑，计算结果取其大值。

均布线荷载设计值为：

q1=[1.2×(24×(0.25+0.5)+1.5×(0.25+0.5)+0.5)+1.4×2.5]×1=27.050kN/m

q1=[1.35×(24×(0.25+0.5)+1.5×(0.25+0.5)+0.5)+1.4×0.7×2.5]×1= 28.944kN/m

根据以上两者比较应取q1= 28.944kN/m作为设计依据。

集中荷载设计值：

模板自重线荷载设计值q2=1.2×1×0.5=0.600 kN/m

跨中集中荷载设计值P=1.4×2.5= 3.500kN

3、强度验算

施工荷载为均布线荷载：

M1=0.1q1l2=0.1× 28.944×0.22=0.116kN·m

施工荷载为集中荷载：

M2=0.08q2l2+0.213Pl=0.08× 0.600×0.22 +0.213× 3.500×0.2=0.151kN·m

取Mmax=0.151KN·m验算强度。

面板抗弯强度设计值f=12.5N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 0.151×106 | =2.80N/mm2 < f=12.5N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 54000 |  |

面板强度满足要求!

（二）挠度验算

挠度验算时，荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载，分项系数均取1.0。

q = 1×（24×(0.25+0.5)＋1.5×(0.25+0.5)＋0.5+2.5）=22.125kN/m；

面板最大容许挠度值: 200/400=0.5mm；

面板弹性模量: E = 4500N/mm2；

| ν= | 0.677ql4 | = | 0.677×22.125×2004 | =0.11mm < 0.5mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100EI |  | 100×4500×486000 |  |

满足要求!

# 箱梁底板次楞方木验算

次楞采用方木，宽度100mm，高度100mm，间距0.2m，截面抵抗矩W和截面惯性矩I分别为:

截面抵抗矩 W =100×100×100/6=166667mm3；

截面惯性矩 I =100×100×100×100/12=8333333mm4；

（一）抗弯强度验算

- 次楞按三跨连续梁计算，其计算跨度取立杆横距，L=0.8m。

2、荷载计算

取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑，计算结果取其大值。

均布线荷载设计值为：

q1=[1.2×(24×(0.25+0.5)+1.5×(0.25+0.5)+0.5)+1.4×2.5]×0.2=5.410kN/m

q1=[1.35×(24×(0.25+0.5)+1.5×(0.25+0.5)+0.5)+1.4×0.7×2.5]×0.2= 5.789kN/m

根据以上两者比较应取q1= 5.789kN/m作为设计依据。

集中荷载设计值：

模板自重线荷载设计值q2=1.2×0.2×0.5=0.120kN/m

跨中集中荷载设计值P=1.4×2.5= 3.500kN

3、强度验算

施工荷载为均布线荷载：

M1= 0.1q1l2=0.1×5.789×0.82=0.370kN·m

施工荷载为集中荷载：

M2= 0.08q2l2+0.213Pl=0.08×0.120×0.82+0.213×3.500×0.8=0.603kN·m

取Mmax=0.603kN·m验算强度。

木材抗弯强度设计值f=17N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 0.603×106 | =3.62N/mm2 < f=17N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 166667 |  |

次楞抗弯强度满足要求!

（二）抗剪强度验算

施工荷载为均布线荷载时：

V1=0.6q1l=0.6×5.789×0.8=2.779kN

施工荷载为集中荷载：

V2= 0.6q2l+0.65P=0.6×0.120×0.8+0.65×3.500=2.333kN

取V=2.779kN验算强度。

木材抗剪强度设计值fv=1.6N/mm2；

抗剪强度按下式计算:

| τ= | 3V | = | 3×2.779×103 | = 0.417N/mm2 < fv=1.6N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2bh |  | 2×100×100 |  |

次楞抗剪强度满足要求!

（三）挠度验算

挠度验算时，荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载，分项系数均取1.0。

q = 0.2×（24×(0.25+0.5)＋1.5×(0.25+0.5)＋0.5+2.5）=4.425kN/m

次楞最大容许挠度值:800/250=3.2mm；

次楞弹性模量: E = 10000N/mm2；

| ν= | 0.677ql4 | = | 0.677×4.425×800.04 | =0.15mm < 3.2mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100EI |  | 100×10000×8333333 |  |

满足要求!

# 箱梁底板主楞验算

主楞采用:双钢管，截面抵拒矩W=10.16cm3，截面惯性矩I=24.38cm4

（一）强度验算

当进行主楞强度验算时，施工人员及设备均布荷载取2.5kN/mm2。

首先计算次楞作用在主楞上的集中力P。

作用在次楞上的均布线荷载设计值为：

q11= [1.2×(24×(0.25+0.5)+1.5×(0.25+0.5)+0.5)+1.4×2.5]×0.2=5.410kN/m

q12= [1.35×(24×(0.25+0.5)+1.5×(0.25+0.5)+0.5)+1.4×0.7×2.5]×0.2= 5.789kN/m

根据以上两者比较应取q1= 5.789kN/m作为设计依据。

次楞最大支座力=1.1q1l=1.1×5.789×0.8=5.094kN。

次楞作用集中荷载P=5.094kN，进行最不利荷载布置如下图：

计算简图(kN)

弯矩图(kN·m)

最大弯矩 Mmax=1.681kN·m；

主楞的抗弯强度设计值f=205N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 1.681×106 | = | 165.453N/mm2 < 205N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 10.16×103 |  |  |

主楞抗弯强度满足要求!

（二）挠度验算

挠度验算时，荷载效应组合取永久荷载+施工均布荷载，分项系数均取1.0。

首先计算次楞作用在主楞上的集中荷载P。

作用在次楞上的均布线荷载设计值为：

q = 0.2×（24×(0.25+0.5)＋1.5×(0.25+0.5)＋0.5+2.5）=4.425kN/m

次楞最大支座力=1.1q1l=1.1×4.425×0.8=3.894kN。

以此值作为次楞作用在主楞上的集中荷载P，经计算，主梁最大变形值V=1.120mm。

主梁的最大容许挠度值:800/150=5.3mm，

最大变形 Vmax =1.120mm < 5.3mm

满足要求!

# 风荷载计算

1.风荷载标准值

风荷载标准值应按下式计算：ωk=µsµzω0

ω0---基本风压，按北京10年一遇风压值采用，ω0=0.3kN/m2。

µs---支撑结构风荷载体形系数µs，将支撑架视为桁架，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》表8.3.1第33项和37项的规定计算。支撑架的挡风系数=1.2×An/(la×h)=1.2×0.093/(0.8×0.9)=0.155

式中An --一步一跨范围内的挡风面积，An=(la+h+0.325lah)d=0.093m2

la----立杆间距，0.8m，h-----步距，0.9m，d-----钢管外径，0.048m

系数1.2-----节点面积增大系数。系数0.325-----支撑架立面每平米内剪刀撑的平均长度。

单排架无遮拦体形系数：µst=1.2=1.2×0.155=0.19

无遮拦多排模板支撑架的体形系数：

| µs=µst | 1-ηn | =0.19 | 1-0.90 2 | =0.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-η |  | 1-0.90 |  |

η----风荷载地形地貌修正系数。n----支撑架相连立杆排数。

支撑架顶部立杆段距地面计算高度H=5m，按地面粗糙度C类　有密集建筑群的城市市区。风压高度变化系数µz=0.65。

支撑架顶部立杆段风荷载标准值ωk=µzµsω0=0.65×0.36×0.3=0.070kN/m2

2.风荷载引起的立杆轴力标准值NWK

有剪刀撑框架结构支撑结构，按下式计算：

| NWK= | nwaPWKH2 | = | 4×0.06×52 | =0.23kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2B |  | 2×13 |  |

式中：PWK—风荷载的线荷载标准值，PWK=ωkla=0.070×0.8=0.06kN/m

ωk—风荷载标准值, ωk=0.070kN/m2,la—立杆纵向间距，la=0.8m

nwa—单元框架的纵向跨数，取nwa=4

H—支撑结构高度，H=5m,B—支撑结构横向宽度，B=13m

3.风荷载引起的立杆弯矩设计值M

有剪刀撑框架式支撑结构，风荷载引起的立杆弯矩标准值MWK=MLK

| MLK= | PWKh2 | = | 0.06×0.92 | =0.005kN·m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 10 |  |

风荷载引起的立杆弯矩设计值M=γQMWK=1.4×0.005=0.007kN·m

# 立杆稳定性验算

（一）立杆轴力设计值

对于承载能力极限状态，应按荷载的基本组合计算荷载组合的效应设计值。分别计算由可变荷载或永久荷载控制的效应设计值，按最不利的效应设计值确定。不组合风荷载时，立杆轴力设计值按下式计算取较大值：

1.2×[0.14×5+(24×0.75＋1.5×0.75＋0.5)×0.8×0.8]+1.4×2.5×0.8×0.8=18.152kN；

1.35×[0.14×5+(24×0.75＋1.5×0.75＋0.5)×0.8×0.8]+1.4×0.7×2.5×0.8×0.8｝=19.469kN；

立杆轴向力取上述较大值，N=19.469KN。

组合风荷载时：

1.2×[0.14×5+(24×0.75＋1.5×0.75＋0.5)×0.8×0.8]+1.4×0.9×（0.23+2.5×0.8×0.8）=18.218kN；

1.35×[0.14×5+(24×0.75＋1.5×0.75＋0.5)×0.8×0.8]+1.4×0.7×0.9×（0.23+2.5×0.8×0.8｝=19.515kN；

立杆轴向力取上述较大值，N=19.515KN。

# （二）立杆计算长度L0

有剪刀撑框架式支撑结构中的单元框架稳定性验算时，立杆计算长度L0=βHβaμh

μ—立杆计算长度系数，按《建筑施工临时支撑结构技术规范》附录表B-4水平杆不连续取值。

表中主要参数取值如下：

有剪刀撑框架式支撑结构的刚度比，

其中E--弹性模量，取206000（N/mm2）

- 钢管的截面惯性矩，取121900（mm4）

h—立杆步距，取900mm

k—节点转动刚度，取25kN·m/rad

ly—立杆的y向间距，取800mm

| K= | 206000×121900 | + | 800 | =1.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900×25×106 |  | 6×900 |  |

ax—单元框架x向跨距与步距h之比，ax =lx/h=0.8/0.9=0.89

nx—单元框架的x向跨数，nx =4

x向定义：立杆纵横向间距相同，x向为单元框架立杆跨数大的方向，取板底立杆纵距方向。

根据以上参数查表，立杆计算长度系数μ=2.22

βa—扫地杆高度与悬臂长度修正系数，按附录表B-6水平杆连续取值，βa=1.05

其中a1—扫地杆高度与步距h之比，a1=0.2/0.9=0.22

a2—悬臂长度与步距h之比，a2=0.4/0.9=0.44

a—a1与a2中的较大值，a=0.44

βH—高度修正系数，架体高度5m,βH=1

立杆计算长度L0=βHβaμh =1×1.05×2.22×0.9=2.10m

# （三）立杆稳定性验算

有剪刀撑框架式支撑结构，应按下式对单元框架进行立杆稳定性验算：

| N | ≤f |
| --- | --- |
| A |  |

N--立杆轴力设计值，取19.469kN；

--轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ=Lo/i 查规范附录A取值；

λ—计算长细比，λ=Lo/i=2100/15.80=133，查表=0.381；

L0 —立杆计算长度，取2100mm，i—杆件截面回转半径,取15.80mm；

A—杆件截面积，取489mm2；f—钢材抗压强度设计值,取205N/mm2；

| N | = | 19.469×103 | =104.498N/mm2 < f=205 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 0.381×489 |  |

立杆稳定性满足要求!

# 立杆局部稳定性验算

有剪刀撑框架式支撑结构，组合风荷载时，还应按下式进行立杆局部稳定性验算：

N--立杆轴力设计值，取19.515kN；

--轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ=Lo/i 查规范附录A取值；

λ—计算长细比，λ=Lo/i=170/1.58=108，查表=0.53

L0 —立杆计算长度，进行局部稳定性验算时，L0=（1+2a）h=(1+2×0.444)×0.9=1.70m

a—a1与a2中的较大值，a=0.444

其中a1—扫地杆高度与步距h之比，a1=0.2/0.9=0.222

a2—悬臂长度与步距h之比，a2=0.4/0.9=0.444

i—杆件截面回转半径,取1.58cm；

- 杆件截面积，取489mm2；f—钢材抗压强度设计值,取205N/mm2；

M—风荷载引起的立杆弯矩设计值，M=0.007kN·m

W—杆件截面模量，W=5080mm3

N’E—立杆的欧拉临界力，

| N’E= | π2EA | = | 3.142 2×206000×489 | =85.26kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ2 |  | 108 2 |  |

立杆稳定性验算如下：

| 19.515×103 | + | 0.007×106 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.53×489 |  | 5080×（1-1.1×0.53× | 19.515 | ） |
|  |  |  | 85.26 |  |

=75.298+1.590=76.888N/mm2 < f=205 N/mm2

立杆局部稳定性验算满足要求!

# 腹板底面板验算

面板采用木胶合板，厚度为18mm。 取1m作为计算单元。

面板的截面抵抗矩W= 100×1.8×1.8/6=54cm3；

截面惯性矩I= 100×1.8×1.8×1.8/12=48.6cm4；

（一）强度验算

1、模板面板按三跨连续板计算，其计算跨度取面板下的次楞间距，L=0.2m。

2、荷载计算

作用于面板的均布线荷载设计值为：

q1=[1.2×(24×3.5+1.5×3.5+0.5)+1.4×2.5]×1=111.20kN/m

q1=[1.35×(24×3.5+1.5×3.5+0.5)+1.4×0.7×2.5]×1= 123.61kN/m

根据以上两者比较应取q1= 123.61kN/m作为设计依据。

Mmax=0.1q1l2=0.1×123.61×0.22=0.49kN·m

面板抗弯强度设计值[f] (N/mm2) =12.5 N/mm2；

面板的弯曲应力按下式计算：

| σ= | Mmax | = | 0.49×106 | = | 9.074N/mm2 < 12.5N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 54×103 |  |  |

满足要求!

（二）挠度验算

验算挠度时不考虑可变荷载值，仅考虑永久荷载标准值，故其作用效应的线荷载计算如下：

q = 1×（24×3.5＋1.5×3.5＋0.5）=89.75 kN/m；

面板最大容许挠度值: 200/400=0.5mm；

面板弹性模量: E = 4500N/mm2；

| ν= | 0.677ql4 | = | 0.677×89.75×2004 | =0.44mm < 0.5mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100EI |  | 100×4500×48.6×104 |  |

满足要求!

# 腹板底次楞验算

腹板底次楞采用方木，宽度100mm，高度100mm,间距0.2m，截面抵抗矩W和截面惯性矩I分别为:

截面抵抗矩W =10×10×10/6=166.667cm3；

截面惯性矩I =10×10×10×10/12=833.333cm4；

（一）强度验算

1、荷载计算；

腹板下均布线荷载设计值为：

q1= [1.2×(24×3.5+1.5×3.5+0.5)+1.4×2.5]×0.2=22.24kN/m

q1=[1.35×(24×3.5+1.5×3.5+0.5)+1.4×0.7×2.5]×0.2=

24.72kN/m

根据以上两者比较应取q1= 24.72kN/m。

底板下均布线荷载设计值为：

q2= [1.2×(24×0.75+1.5×0.75+0.5)+1.4×2.5]×0.2=5.41kN/m

q2= [1.35×(24×0.75+1.5×0.75+0.5)+1.4×0.7×2.5]×0.2=5.79kN/m

根据以上两者比较应取q2= 5.79kN/m。

计算简图(kN)

弯矩图(kN·m)

经过计算得到从左到右各支座力分别为：

N1=0.712kN；N2=8.441kN；N3=8.441kN；N4=0.712kN；

最大弯矩 Mmax = 0.273kN·m

次楞抗弯强度设计值  [f]=17N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 0.273×106 | =1.638N/mm2 < 17N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 166.667×103 |  |

满足要求!

（二）挠度验算

验算挠度时不考虑可变荷载值，仅考虑永久荷载标准值，故其作用效应的线荷载计算如下：

腹板下q1 = 0.2×（24×3.5＋1.5×3.5＋0.5）=17.95kN/m；

底板下q2 = 0.2×（24×0.75＋1.5×0.75＋0.5）=3.93kN/m；

计算简图(kN)

次楞弹性模量: E = 10000N/mm2；

经计算，最大变形 Vmax = 0.025mm

次楞最大容许挠度值: 400/250 =1.6 mm；

最大变形 Vmax = 0.025mm < 1.6mm

满足要求!

# 腹板底主楞验算

主楞采用:双钢管

截面抵抗矩W=10.16cm3

截面惯性矩I=24.38cm4

（一）强度验算

主楞按三跨连续梁计算，次楞作用在主楞上的集中荷载P=8.441kN，如下图：

计算简图(kN)

弯矩图(kN·m)

经计算，从左到右各支座力分别为：

N1=6.542kN;N2=18.781kN;N3=18.781kN;N4=6.542kN;

最大弯矩 Mmax=0.760kN·m；

主楞的抗弯强度设计值f=205N/mm2；

| σ= | Mmax | = | 0.760×106 | = | 74.803N/mm2 < 205N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 10.16×103 |  |  |

主楞抗弯强度满足要求!

（二）挠度验算

验算挠度时不考虑可变荷载值，仅考虑永久荷载标准值，次楞作用在主楞上的集中荷载P=6.094kN，

经计算，主楞最大变形值Vmax =0.117mm。

主楞的最大容许挠度值:400/150=2.7mm，

最大变形 Vmax =0.117mm < 2.7mm

满足要求!

# 风荷载计算

1.风荷载标准值

风荷载标准值应按下式计算：ωk=µsµzω0

ω0---基本风压，按北京10年一遇风压值采用，ω0=0.3kN/m2。

µs---支撑结构风荷载体形系数µs，将支撑架视为桁架，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》表8.3.1第33项和37项的规定计算。支撑架的挡风系数=1.2×An/(la×h)=1.2×0.093/(0.8×0.9)=0.155

式中An --一步一跨范围内的挡风面积，An=(la+h+0.325lah)d=0.093m2

la----立杆间距，0.8m，h-----步距，0.9m，d-----钢管外径，0.048m

系数1.2-----节点面积增大系数。系数0.325-----支撑架立面每平米内剪刀撑的平均长度。

单排架无遮拦体形系数：µst=1.2=1.2×0.155=0.19

无遮拦多排模板支撑架的体形系数：

| µs=µst | 1-ηn | =0.19 | 1-0.90 2 | =0.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-η |  | 1-0.90 |  |

η----风荷载地形地貌修正系数。n----支撑架相连立杆排数。

支撑架顶部立杆段距地面计算高度H=5m，按地面粗糙度C类　有密集建筑群的城市市区。风压高度变化系数µz=0.65。

支撑架顶部立杆段风荷载标准值ωk=µzµsω0=0.65×0.36×0.3=0.070kN/m2

2.风荷载引起的立杆轴力标准值NWK

有剪刀撑框架结构支撑结构，按下式计算：

| NWK= | nwaPWKH2 | = | 4×0.03×52 | =0.12kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2B |  | 2×13 |  |

式中：PWK—风荷载的线荷载标准值，PWK=ωkla=0.070×0.4=0.03kN/m

ωk—风荷载标准值, ωk=0.070kN/m2,la—立杆纵向间距，la=0.4m

nwa—单元框架的纵向跨数，取nwa=4

H—支撑结构高度，H=5m,B—支撑结构横向宽度，B=13m

3.风荷载引起的立杆弯矩设计值M

有剪刀撑框架式支撑结构，风荷载引起的立杆弯矩标准值MWK=MLK

| MLK= | PWKh2 | = | 0.03×0.92 | =0.002kN·m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 10 |  |

风荷载引起的立杆弯矩设计值M=γQMWK=1.4×0.002=0.003kN·m

# 立杆稳定性验算

（一）立杆轴向力设计值

支撑结构的危险等级系数取1

立杆承受梁荷载设计值：18.781kN;

立杆承受支架自重荷载设计值：1.2×5×0.14=0.84kN

不组合风荷载时，立杆轴向力设计值N=19.62kN;

风荷载在立杆中产生的轴向力设计值：0.9×1.4×0.12=0.15kN；

组合风荷载时，立杆轴向力设计值N=19.62+0.15=19.77kN

# （二）立杆计算长度L0

有剪刀撑框架式支撑结构中的单元框架稳定性验算时，立杆计算长度L0=βHβaμh

μ—立杆计算长度系数，按《建筑施工临时支撑结构技术规范》附录表B-4水平杆不连续取值。

表中主要参数取值如下：

有剪刀撑框架式支撑结构的刚度比，

其中E--弹性模量，取206000（N/mm2）

- 钢管的截面惯性矩，取121900（mm4）

h—立杆步距，取900mm

k—节点转动刚度，取25kN·m/rad

ly—立杆的y向间距，取800mm

| K= | 206000×121900 | + | 800 | =1.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900×25×106 |  | 6×900 |  |

ax—单元框架x向跨距与步距h之比，ax =lx/h=0.8/0.9=0.89

nx—单元框架的x向跨数，nx =4

x向定义：立杆纵横向间距相同，x向为单元框架立杆跨数大的方向，取板底立杆纵距方向。

根据以上参数查表，立杆计算长度系数μ=2.22

βa—扫地杆高度与悬臂长度修正系数，按附录表B-6水平杆连续取值，βa=1.05

其中a1—扫地杆高度与步距h之比，a1=0.2/0.9=0.22

a2—悬臂长度与步距h之比，a2=0.4/0.9=0.44

a—a1与a2中的较大值，a=0.44

βH—高度修正系数，架体高度5m,βH=1

立杆计算长度L0=βHβaμh =1×1.05×2.22×0.9=2.10m

# （三）立杆稳定性验算

有剪刀撑框架式支撑结构，应按下式对单元框架进行立杆稳定性验算：

| N | ≤f |
| --- | --- |
| A |  |

N--立杆轴力设计值，取19.62kN；

--轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ=Lo/i 查规范附录A取值；

λ—计算长细比，λ=Lo/i=2100/15.80=133，查表=0.381；

L0 —立杆计算长度，取2100mm，i—杆件截面回转半径,取15.80mm；

A—杆件截面积，取489mm2；f—钢材抗压强度设计值,取205N/mm2；

| N | = | 19.62×103 | =105.309N/mm2 < f=205 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 0.381×489 |  |

立杆稳定性满足要求!

# 立杆局部稳定性验算

有剪刀撑框架式支撑结构，组合风荷载时，还应按下式进行立杆局部稳定性验算：

N--立杆轴力设计值，取19.77kN；

--轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ=Lo/i 查规范附录A取值；

λ—计算长细比，λ=Lo/i=170/1.58=108，查表=0.53

L0 —立杆计算长度，进行局部稳定性验算时，L0=（1+2a）h=(1+2×0.444)×0.9=1.70m

a—a1与a2中的较大值，a=0.444

其中a1—扫地杆高度与步距h之比，a1=0.2/0.9=0.222

a2—悬臂长度与步距h之比，a2=0.4/0.9=0.444

i—杆件截面回转半径,取1.58cm；

- 杆件截面积，取489mm2；f—钢材抗压强度设计值,取205N/mm2；

M—风荷载引起的立杆弯矩设计值，M=0.003kN·m

W—杆件截面模量，W=5080mm3

N’E—立杆的欧拉临界力，

| N’E= | π2EA | = | 3.142 2×206000×489 | =85.26kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ2 |  | 108 2 |  |

立杆稳定性验算如下：

| 19.77×103 | + | 0.003×106 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.53×489 |  | 5080×（1-1.1×0.53× | 19.77 | ） |
|  |  |  | 85.26 |  |

=76.282+0.683=76.965N/mm2 < f=205 N/mm2

立杆局部稳定性验算满足要求!

## 2.3钢平台的计算（分梁端和跨中截面计算）

### 2.3.1钢平台构造

本工程过水段现浇梁需要搭设水上平台，水上平台的结构主要是贝雷架与钢管桩结合。贝雷架采用两边双排单层组合形式，纵向跨径为12.0米，横桥向单幅桥宽设置11排，间距为（+1.2+3.55+3.55+1.2+）米。单幅桥宽横轴向设置5根钢管桩，钢管桩根打入河床地。钢管桩纵轴向间距为12米，钢管桩之间用20#槽钢作为剪刀斜撑焊接连固成一体，详见附图。

钢平台横截面图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/095000333101011122