ICS 43.020

T 40

团	体	标	准

T/CSAE 149－2020

燃料电池发动机电磁兼容性能试验方法

Electromagnetic compatibility test methods for fuel cell engine

Drafting guidelines for commercial grades standard of Chinese medicinal materials

2020-08-07 发布	2020-08-07 实施

中国汽车工程学会 发 布

T/CSAE 149—2020

目	次

前言 ............................................................................... 	III

1	范围 .............................................................................. 1

2	规范性引用文件 .................................................................... 1

3	术语和定义 ........................................................................ 1

4	试验要求 .......................................................................... 4

4.1 工作模式划分 ..................................................................	 4

4.2 测试项目及要求 ................................................................	 4

4.3 辐射发射限值 ..................................................................	 5

4.4 传导发射限值-电流探头法 .......................................................	 5

4.5 传导发射限值-电压法 ...........................................................	 5

4.6 沿电源线的电瞬态传导发射 ......................................................	 5

4.7 电磁辐射抗扰度 ................................................................	 6

4.8 静电放电抗扰度 ................................................................	 6

4.9 磁场抗扰度 ....................................................................	 6

4.10 便携式发射机抗扰度 ...........................................................	 7

4.11 沿电源线的电瞬态传导抗扰度 ...................................................	 7

4.12 沿信号线的电瞬态传导抗扰度 ...................................................	 8

4.13 电性能试验 ...................................................................	 9

5	试验方法 ......................................................................... 12

5.1 总则 .........................................................................	 12

5.2 辐射发射 .....................................................................	 13

5.3 传导发射 .....................................................................	 17

5.4 沿电源线的电瞬态传导骚扰 .....................................................	 22

5.5 电磁辐射抗扰度 ...............................................................	 23

5.6 静电放电抗扰度 ...............................................................	 27

5.7 磁场抗扰度 ...................................................................	 28

5.8 便携式发射机抗扰度 ...........................................................	 29

5.9 沿电源线的电瞬态传导抗扰度 ...................................................	 30

5.10 沿信号线的电瞬态抗扰度 ......................................................	 30

5.11 电性能 ......................................................................	 30

附录 A（规范性附录）	功能状态分类 ................................................... 31

附录 B（资料性附录）	试验报告要求 ................................................... 32

图 1	瞬时电压下降（12 V 系统） ...................................................... 10

图 2	瞬时电压下降（24 V 系统） ...................................................... 10

I

T/CSAE 149—2020

图 3 复位试验供电电压 ............................................................... 	11

图 4 启动电压曲线 ................................................................... 	12

图 5 对数天线测试布置示例（燃料电池发动机与 DC/DC 集成）.............................. 	14

图 6 对数天线测试布置示例（燃料电池发动机）.......................................... 	15

图 7 对数天线测试布置示例（LV 线束在后、HV 线束在前）................................. 	16

图 8 传导发射-电压法测试布置示例（LV 电源线-燃料电池发动机） ......................... 	18

图 9 传导发射-电压法测试布置示例（LV 电源线-DC/DC 变换器）............................ 	19

图 10 传导发射-电压法测试布置示例（HV 电源线） ....................................... 	20

图 11 传导发射-电流探头法 LV 线的测试布置示例......................................... 	21

图 12 传导发射-电流探头法 HV 线的测试布置示例......................................... 	22

图 13 大电流注入（BCI）法测试布置示例 ............................................... 	24

图 14 对数周期天线测试布置示例（燃料电池发动机和 DC/DC 集成）......................... 	25

图 15 对数周期天线测试布置示例（燃料电池发动机）..................................... 	26

图 16 对数周期天线测试布置示例（LV 线束在后、HV 线束在前）............................ 	27

图 17 磁场抗扰性试验布置示例 ........................................................ 	28

图 18 便携式发射机抗扰度的试验布置示例............................................... 	29

表 1 EUT 工作模式定义 ................................................................. 	4

表 2 发射类试验要求 .................................................................. 	4

表 3 抗扰类试验要求 .................................................................. 	5

表 4 电性能试验要求 .................................................................. 	5

表 5 大电流注入法推荐试验严酷等级 .................................................... 	6

表 6 电波暗室法推荐试验严酷等级 ...................................................... 	6

表 7 静电放电试验严酷等级及功能状态要求 .............................................. 	6

表 8 磁场抗扰等级 .................................................................... 	7

表 9 便携式发射机抗扰等级 ............................................................ 	7

表 10 12 V 系统使用的试验等级及功能状态要求 ........................................... 	8

表 11 24 V 系统使用的试验等级及功能状态要求 ........................................... 	8

表 12 12 V 系统使用的试验等级 ......................................................... 	8

表 13 24 V 系统使用的试验等级 ......................................................... 	8

表 14 试验等级要求 ................................................................... 	9

表 15 系统参数及功能状态要求 ........................................................ 	11

表 16 反向电压及功能状态要求 ........................................................ 	12

表 17 频率步长 ...................................................................... 	23

表 18 频率步长 ...................................................................... 	29

II

T/CSAE 149—2020

前	言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国汽车工程学会汽车测试技术分会提出。

本标准起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、上海

重塑能源科技有限公司、潍柴（潍坊）新能源科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、中汽研（天

津）汽车工程研究院有限公司、襄阳达安汽车检测中心有限公司、上海捷氢科技有限公司、奥尔托射频

科技（上海）有限公司、北京新能源汽车技术创新中心有限公司、广东省珠海市质量计量监督检测所。

本标准主要起草人：蒋莉、柳海明、陈希琛、王善彬、台述鹏、张旭、高新杰、张妍懿、郝冬、王

东升、刘方磊、郁召锋、尹成、梁晨、梁观胜。

本标准于2020年首次发布。

III

T/CSAE 149—2020

燃料电池发动机电磁兼容性能试验方法

1	范围

本标准规定了燃料电池发动机电磁兼容性能试验方法。

本标准适用于质子交换膜燃料电池发动机系统，其它型式的燃料电池发动机系统可参考执行。

本标准适用于使用氢气作为燃料的燃料电池发动机系统，其他燃料供给系统可参考执行。

2	规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18655—2018	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 19951—2019	道路车辆电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 20042.1—2017	质子交换膜燃料电池 第一部分：术语

GB/T 21437.2—2008	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导

GB/T 21437.3—2012	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容

性和感性耦合的电瞬态发射

GB/T 24548—2009	燃料电池电动汽车 术语

GB/T 28046.2—2019	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷

GB/T 29259—2012	道路车辆 电磁兼容术语

GB/T 33014.1—2016	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：

一般规定

GB/T 33014.2—2016	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：

电波暗室法

GB/T 33014.4—2016	道路车辆 电气/电气部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：

大电流注入（BCI）法

GB 50493—2009	石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

ISO 11452—8	道路车辆 窄带辐射电磁能的电骚扰 第8部分：磁场抗扰度

ISO 11452—9	道路车辆 窄带辐射电磁能的电骚扰 第9部分：便携式发射机

3	术语和定义

GB/T 20042.1—2017、GB/T 24548—2009和GB/T 29269—2013界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 20042.1—2017、GB/T 24548—2009和GB/T 29269—2013

中的某些术语和定义。

1

T/CSAE 149—2020

3.1

燃料电池	fuel cell

将外部供应的燃料和氧化剂中的化学能通过电化学反应直接转化为电能、热能和其他反应产物的发

电装置。

[GB/T 24548—2009，定义3.1.1]

3.2

燃料电池电动汽车	fuel cell electric vehicle；FCEV

以燃料电池系统作为动力源或主动力源的汽车。

[GB/T 24548—2009，定义3.1.2]

3.3

尾气	off gas；tail gas

燃料电池堆里排出的气体，包含未反应气体、生成的气体、和/或惰性气体。

[GB/T 24548—2009，定义3.1.10]

3.4

额定功率	rated power

制造厂规定的燃料电池堆在特定工况条件下能够持续工作的功率。

[GB/T 24548—2009，定义3.1.21]

3.5

质子交换膜 proton exchange membrane；PEM

以质子为导电电荷的膜。燃料电池内的一个独立层，它作为电解质，和阻隔阳极侧富氢气体和阴极

侧富氧气体的屏障。

[GB/T 24548—2009，定义3.1.1.3]

3.6

质子交换膜燃料电池	proton exchange membrane fuel cell；PEMFC

用质子交换膜做电解质的燃料电池

[GB/T 20042.1-2017，定义2.3.6]

3.7

通风系统/模块	ventilation system/module

通过机械或自然方式实现燃料电池系统的机壳内外空气交换的系统或模块。

[GB/T 20042.1—2017，定义2.4.1]

2

T/CSAE 149—2020

3.8

排气系统/模块	exhaust system/module

负责把燃料电池系统产生的尾气和废弃排放到外界环境中的系统或模块。

[GB/T 20042.1—2017，定义2.4.3]

3.9

尾气处理系统/模块	exhaust treatment system/module

用于把从电堆中排出的尾气进行处理以达到相关排放标准的系统或模块，主要为去除或稀释阳极尾

气中没有反应的燃料。

[GB/T 20042.1—2017，定义2.4.10]

3.10

气水分离器	gas/water separator

将燃料电池排出的气体进行冷凝和分离气体中水分的装置。

[GB/T 24548-2009，定义3.2.1.4]

3.11

燃料电池动力系统	fuel cell power system

包括燃料电池系统、DC/DC变换器、驱动电机及其控制系统和车载储能装置。

[GB/T 24548-2009，定义3.4.2]

3.12

燃料电池系统/燃料电池发动机	fuel cell system

包括燃料电池堆和燃料电池辅助系统，在外接氢源的条件下可以正常工作。

[GB/T 24548-2009，定义3.4.3]

3.13

燃料电池辅助系统	fuel cell auxiliary system

包括：空气供应系统、燃料供应系统、水/热管理系统、控制系统、安全保障系统等。

[GB/T 24548-2009，定义3.4.4]

3.14

空气供应系统	air supply system

对进入燃料电池的空气进行过滤、增湿、压力调节等方面处理的系统。

[GB/T 24548-2009，定义3.2.2.1]

3

| 端口 | 试验项目 | 参考标准 | 本部分中的参考章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| EUT | 辐射发射 | GB/T 18655—2018 | 4.3 |
| 信号线 | 传导发射-电流探头法 | GB/T 18655—2018 | 4.4 |
| 电源线 | 传导发射-电压法 | GB/T 18655—2018 | 4.5 |
|  | 沿电源线的电瞬态传导发射 | GB/T 21437.2—2008 | 4.6 |

| 工作模式 | 工作条件 |
| --- | --- |
| 模式1 | EUT正常工作，推荐按照20%额定功率进行测试，具体可与主机厂和零部件厂商协商 |
| 模式2 | 仅LV上电，通讯正常 |
| 模式3 | LV和HV均不上电，EUT不工作，且不接电源和负载 |

T/CSAE 149—2020

3.15

气体泄漏	gas leakage

除正常排气、放空外，供气系统和燃料电池系统中出现的气体外泄现象。

[GB/T 24548-2009，定义3.2.2.6]

3.16

待机状态	standby state

燃料电池系统已具备开机所需的运行条件，可随时接受命令进行启动的状态。

[GB/T 24548-2009，定义3.5.2.1]

3.17

检测报警装置	detecting alarm device

当环境中可燃气体泄露时，能发出报警信号和控制信号的装置。

4	试验要求

4.1	工作模式划分

EUT根据工作条件的不同可分为模式1、模式2和模式3，具体见表 1。

表1	EUT 工作模式定义

4.2	测试项目及要求

表 2、表 3和表 4分别给出了EUT发射类、抗扰类和电性能试验要求。

表2	发射类试验要求

4

| 试验项目 | 参考标准 | 本部分中的参考章节 |
| --- | --- | --- |
| 直流供电电压 | GB/T 28046.2—2011 | 4.13.1 |
| 过电压 | GB/T 28046.2—2011 | 4.13.2 |
| 叠加交流电压 | GB/T 28046.2—2011 | 4.13.3 |
| 供电电压缓降和缓升 | GB/T 28046.2—2011 | 4.13.4 |
| 供电电压瞬态变化 | GB/T 28046.2—2011 | 4.13.5 |
| 启动特性 | GB/T 28046.2—2011 | 4.13.6 |
| 反向电压 | GB/T 28046.2—2011 | 4.13.7 |

| 端口 | 试验项目 | 参考标准 | 本部分中的参考章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| EUT | 电磁辐射抗扰度 | GB/T 33014.2—2016 GB/T 33014.4—2016 | 4.7 |
|  | 静电放电抗扰度 | GB/T 19951—2019 | 4.8 |
|  | 磁场抗扰度 | ISO 11452—8 | 4.9 |
|  | 便携式发射机抗扰度 | ISO 11452—9 | 4.10 |
| 电源线 | 沿电源线的电瞬态传导抗扰度 | GB/T 21437.2—2008 | 4.11 |
| 信号线 | 沿信号线的电瞬态传导抗扰度 | GB/T 21437.3—2012 | 4.12 |

T/CSAE 149—2020

表3	抗扰类试验要求

表4	电性能试验要求

4.3	辐射发射限值

EUT辐射发射测试结果应满足GB/T 18655—2018中表7的限值要求。

4.4	传导发射限值-电流探头法

EUT传导发射电流探头法测试结果应符合GB/T 18655—2018中表 6的限值要求。

4.5	传导发射限值-电压法

EUT传导发射电压法对非屏蔽系统及低压人工网络射频端口的测量，测试结果应满足GB/T 18655—

2018第6.3.3条表 5的限值要求；屏蔽电源装置传导电压测试结果应符合GB/T 18655—2018附录I中表

I.1的限值要求。

4.6	沿电源线的电瞬态传导发射

EUT的沿电源线的电瞬态传导发射限值应满足GB/T 21437.2—2008附录C中等级Ш的要求。

5

| 试验严酷等级 | 试验电平 mA |
| --- | --- |
| Ⅰ | 25 |
| Ⅱ | 50 |
| Ⅲ | 75 |
| Ⅳ | 100 |
| X | 协商确定 |

| 试验严酷等级 | 试验电平 V/m |
| --- | --- |
| Ⅰ | 25 |
| Ⅱ | 50 |
| Ⅲ | 75 |
| Ⅳ | 100 |
| X | 协商确定 |

| EUT工作模式 | 放电类型 | 严酷程度等级 | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式2 | 直接接触放电 | ±8 kV | A |
|  | 空气放电 | ±15 kV | A |
| 模式3 | 直接接触放电 | ±8 kV | A |
|  | 空气放电 | ±15 kV | A |

T/CSAE 149—2020

4.7	电磁辐射抗扰度

采用大电流注入（BCI）法和电波暗室（ALSE）法相结合的方式进行试验。其中，在1 MHz～200 MHz

频率范围内，采用大电流注入（BCI）法，推荐的试验严酷等级见表5；在200 MHz～2 000 MHz频率范围

内，采用电波暗室（ALSE）法，推荐的试验严酷等级见表6。试验过程中，EUT不应出现性能下降，功能

状态要求应为A类。

表5	大电流注入法推荐试验严酷等级

表6	电波暗室法推荐试验严酷等级

4.8	静电放电抗扰度

静电放电抗扰度试验等级及功能状态要求见表7。

表7	静电放电试验严酷等级及功能状态要求

4.9	磁场抗扰度

EUT在0 Hz～150 000 Hz频段内进行磁场抗扰试验，试验等级见表 8。EUT不应出现性能下降，功能

状态要求应为A类。

6

| 发射机类型 | 频率/MHz | 试验等级/W |
| --- | --- | --- |
| 10 m | 26～30 | 10(有效值) |
| 2 m | 146～174 | 10(有效值) |
| 70 cm | 410～470 | 10(有效值) |
| TETRA/TETRAPOL | 380～390 | 10(峰值) |
|  | 410～420 |  |
|  | 450～460 |  |
| TETRA/TETRAPOL | 806～825 870～876 | 10(峰值) |
| AMPS/GSM850 | 824～849 | 10(峰值) |
| GSM900 | 876～915 | 16(峰值)/2(峰值) |
| PDC | 893～898 925～958 1 429～1 453 | 0.8(峰值) |
| PCS GSM1800/1900 | 1 710～1 785 1 850～1 910 | 2(峰值)/1(峰值) |
| IMT-2000 | 1 885～2 025 | CW-1(有效值) PM-1(峰值) |
| Bluetooth/WLAN | 2 400～2 500 | 0.5(峰值) |
| IEEE 802.11a | 5 725～5 850 | 1(峰值) |

| 频率f/Hz | 试验等级/(A/m) |
| --- | --- |
| 0（d.c） | 900 |
| 15～1 000 | 300 |
| 1 000～10000 | 2 300/（f/1 000） |
| 10000～150 000 | 3 |

T/CSAE 149—2020

表8	磁场抗扰等级

4.10	便携式发射机抗扰度

EUT在26 MHz～5 850 MHz频段内进行便携式发射机抗扰度试验，试验等级见表9。EUT不应出现性能

下降，功能状态要求应为A类。

表9	便携式发射机抗扰等级

4.11	沿电源线的电瞬态传导抗扰度

仅对系统的12 V或24 V系统的低压供电模块进行试验，试验等级及功能状态要求见表10和表11。

7

| 试验脉冲 | 试验等级/V | 最少脉冲数或 试验时间 | 短脉冲循环时间或脉冲重复时间 |  | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| 1 | -112 | 500个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 2a | +55 | 500个脉冲 | 0.2 s | 5 s | A |
| 2b | +10 | 10个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 3a | -165 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |
| 3b | +112 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |

| 试验脉冲 | 试验等级/V | 最少脉冲数或 试验时间 | 短脉冲循环时间或脉冲重复时间 |  | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| 1 | -450 | 500个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 2a | +55 | 500个脉冲 | 0.2 s | 5 s | A |
| 2b | +20 | 10个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 3a | -220 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |
| 3b | +220 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |

| 试验脉冲 | 试验等级/V | 试验时间/min |
| --- | --- | --- |
| ICC慢+ | +6 | 5 |
| ICC慢- | -6 | 5 |
| CCC快a | -60 | 10 |
| CCC快b | +40 | 10 |

| 试验脉冲 | 试验等级/V | 试验时间/min |
| --- | --- | --- |
| ICC慢+ | +10 | 5 |
| ICC慢- | -10 | 5 |
| CCC快a | -80 | 10 |
| CCC快b | +80 | 10 |

T/CSAE 149—2020

表10	12 V 系统使用的试验等级及功能状态要求

表11	24 V 系统使用的试验等级及功能状态要求

4.12	沿信号线的电瞬态传导抗扰度

EUT沿信号线的电瞬态抗扰度试验等级见表 12和表 13要求。施加脉冲期间EUT不应出现性能下降，

功能状态要求应为A类。

表12	12 V 系统使用的试验等级

表13	24 V 系统使用的试验等级

8

| 低压模块 | 供电电压 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Us min | Us max |
| 12 V系统 | 9 | 16 |
| 24 V系统 | 16 | 32 |

T/CSAE 149—2020

4.13	电性能试验

4.13.1	直流供电电压

仅对系统的12 V或24 V低压供电模块进行试验，试验等级要求见表14。按表14给出的供电电压范围

试验时，EUT不应出现性能下降，功能状态要求应为A类。

表14	试验等级要求

4.13.2	过电压

仅对系统的12 V或24 V低压供电模块进行试验

对于12 V低压供电模块，需进行两组试验：

——在加热箱中将 EUT 加热到 T=(Tmax-20 ℃)。向 EUT 低压电源输入端施加 18 V 的电压，持续

60 min；功能状态要求至少应达到 C 类；

——在室温下，向 EUT 低压电源输入端施加 24 V 的电压，持续 60 s±6 s。

对于24 V低压供电模块，在加热箱中将EUT加热到T=(Tmax-20 ℃)。向EUT低压电源输入端施加36 V

的电压，持续60 min；功能状态要求至少应达到C类。

4.13.3	叠加交流电压

仅对系统的12 V或24 V低压供电模块进行试验。EUT不应出现性能下降，功能状态要求应为A类。

对于12 V低压供电模块，试验条件如下：

——供电电压为 16 V，a.c.电压（正弦）峰值为 4 V，电源内阻为 50 mΩ ～100 mΩ ，频率范围扫

50 Hz～20 kHz 之间，扫频持续时间为 120 s，扫频次数为 5 次；

对于24 V低压供电模块，试验条件如下：

——供电电压为 32 V，a.c.电压（正弦）峰值为 4 V，电源内阻为 50 mΩ ～100 mΩ ，频率范围扫

50 Hz～20 kHz 之间，扫频持续时间为 120 s，扫频次数为 5 次。

4.13.4	供电电压缓降和缓升

对EUT电源输入端进行下列试验。以（0.5 ±0.1）V/min速率将供电电压由Us max降到0 V，然后从0 V

升到Us max。在表12规定的供电电压范围内，功能状态应达到A类；在供电电压范围外，功能状态至少应

达到C类。

4.13.5	供电电压瞬态变化

4.13.5.1	供电电压瞬时下降

针对系统的12 V或24 V低压供电模块，分别将试验脉冲图1和图2加到EUT的有效输入端，上升和下

降时间应不超过10 ms。功能状态至少应达到B类。

9

T/CSAE 149—2020

其中：U——电压，V；t——时间，s。

图1	瞬时电压下降（12 V 系统）

其中：U——电压，V；t——时间，s。

图2	瞬时电压下降（24 V 系统）

4.13.5.2	对电压骤降的复位性能

供电电压以5%梯度从Us min降到0.95 Us min，保持5 s，再上升到Us min，至少保持10 s并进行试验。然

后将电压降至0.9 Us min等，按图3所示以Us min的5%梯度继续进行直到降到0 V，然后再将电压升到U s min。

功能状态至少应达到C类。

10

| 系统参数 | 供电电压 V |  | 电压 V | 持续时间 | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Usmin | Usmax |  |  |  |
| 12 V系统 | 9 | 16 | Us=3 V UA=5 V | =5 ms =15 ms =50 ms =1 s =100 ms | C |
| 24 V系统 | 16 | 32 | Us=6 V UA=10 V | =10 ms =50 ms =50 ms =1 s =40 ms | C |

T/CSAE 149—2020

其中：Us min——最低供电电压，%；t——时间，s。

图3	复位试验供电电压

4.13.6	启动特性

按照图4及表15给出的启动特性参数同时加到EUT的有效输入端，共进行10次。启动循环之间间隔

1 s～2 s。

表15	系统参数及功能状态要求

11

| 标称电压 （V） | US （V） | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 14 | C |
| 24 | 28 | C |

T/CSAE 149—2020

图4	启动电压曲线

4.13.7	反向电压

用试验电压US（见表 14）反向同时施加到EUT有效输入端子上持续60 s±6 s。反向电压值及功能

状态要求见表 16。

表16	反向电压及功能状态要求

5	试验方法

5.1	总则

装有吸波材料的屏蔽室应符合GB/T 18655-2018中4.3规定，开阔试验场应满足GB/T 6113.104要求。

为避免环境噪声的影响，应在试验之前进行环境噪声测试，环境噪声电平比限值应至少低6 dB。

样品测试过程中试验室氢气浓度应满足相关标准要求。

测试场地应配备氢气浓度检测系统和检测报警装置，且满足如下要求：

——不对环境噪声产生影响；满足低于本标准规定限值 6dB 要求；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096023152042010103