T/ZGTX XXXX—2024

# 探险区域电子围栏接入技术规范

# 1  范围

本规范规定了利用卫星通信、雷达监测、视频监控等手段进行无人区周界侵入感知数据 接入的术语 、定义和缩略语 、总体要求和技术要求。

本规范适用于新建及现有周界侵入感知系统的升级和改造。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅所注日期的版 本适用于本规范。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 规范。

GB 4208-2008  外壳防护等级 （IP 代码）

GB 4943.1-2011  信息技术设备  安全 第 1 部分： 通用要求

GB 9254-2008  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 12364-2007  国内卫星通信系统进网技术要求

GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输 、交换 、控制技术要求

GB 13837-2012  声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法

GB/T 31261-2014  数字视频广播(DVB)卫星分发系统交互信道通信协议

GB/T 31262-2014 Ku 频段静止中使用的车载卫星通信地球站通用技术要求 GB/T 31263-2014 Ku 频段便携式卫星通信地球站通用技术要求

GB 50689-2011  通信局站防雷与接地工程设计规范

GA/T 1056-2013 YD/T 5017-2005 YD/T 5028-2005

警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范

国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范

国内卫星通信小型地球站（ VSAT） 通信系统工程设计规范

Intelsat IESS-308  国际通信卫星组织卫星通信地球站标准

# 3  术语和定义

GB/T 31261-2014 、GB/T 31262-2014 和 GB/T 31263-2014 中界定的及下列术语和定义、 缩略语适用于本规范。

3.1

探险 adventure

本文件中所指的探险行为是在户外进行的一种休闲运动的总称。该活动主要特征为，活  动本身具有不确定性，一定的难度或挑战性。活动参与者自主选择参与，并通过参与该活动  最终学会某项技能， 获取精神上的刺激或获得某种未知的体验， 或实现自我认知上的升华。

3.2

无人区 depopulated land

指人类几乎不曾涉足的地区，往往处于偏远 、山区或沙漠等人迹罕至的地方。这些地区 往往不具备基础设施， 威胁着人类的生命和安全。

T/ZGTX XXXX—2024

3.3

卫星地球站 satellite earth station

地球站是指在地球表面(包括陆地 、水上和大层中)的卫星通信站 。主要的功能是以最佳 的性能价格比和可靠的方式从卫星网络中接收信息或发送信息到卫星网络，同时保持要求的 信号质量。

3.4

卫星固定站 satellite fixed earth station

使用位置固定的卫星地球站。

3.5

雷达 Radar

利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此 获得目标至电磁波发射点的距离 、距离变化率 （径向速度） 、方位 、高度等信息。

3.6

在线监测 online monitoring

采用卫星通信和/或网络通信 、智能控制及计算机技术， 通过监测仪器设备对周界侵入 状况进行连续自动监测。

3.7

报警等级 alarm level

报警等级依据灾害可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势一般划分为四级：依次用 蓝 、黄 、橙 、红四色表示。

# 4  缩略语

下列缩略语适用于本文件：

VPN  虚拟专用网络 （Virtual Private Network）；

RSA  非对称加密算法（ Ron Rivest 、Adi Shamir 、Leonard Adleman algorithm）； Gzip   自由软件的文件压缩程序（ GNU zip） 。

# 5  数据接入规范

## 5.1  接入数据分类

### 5.1.1  静态基础数据

指系统对数据获取、使用无高时效性要求的数据。主要包括周界监控点位基础信息、雷 达监控设备信息 、视频监控设备信息。

### 5.1.2  周界监测数据

包含雷达监测数据 、视频监控数据等。

T/ZGTX XXXX—2024

## 5.2  静态基础数据

### 5.2.1  具体数据内容

#### 5.2.1.1  无人区周界基础信息

周界监控点位基础信息包括周界监控点位名称 、编号等， 具体数据项见表 5- 1。

表 5-1  露天无人区周界基础信息表

| 序号 | 字段名 | 中文字段名 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 必填项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | open_pit_name | 周界监控点位 名称 | varchar | 50 |  | 是 |  |
| 2 | open_pit heclassification | 周界监控点位 类型 | varchar | 10 |  | 是 | 沙漠、草地、戈 壁、森林、其它 |
| 3 | perimeter_no | 周界监控点位 编号 | varchar | 20 |  | 是 | Key， 见附录 A“2.无人区周 界编号” |
| 4 | perimeter_name | 周界监控点位 名称 | varchar | 50 |  | 是 |  |
| 5 | address | 周界监控点位 地址 | varchar | 500 |  | 是 |  |
| 6 | longitude | 经度 | double | 20 | 10 | 是 | CGCS2000 大 地坐标系，取设 计采场无人区 周界中间点经 度 |
| 7 | latitude | 纬度 | double | 20 | 10 | 是 | CGCS2000 大 地坐标系，取设 计采场无人区 周界中间点纬 度 |

| 8 | online_moni_sys | 是否建立在线 监测系统 | boolean |  |  | 是 | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | is_used | 在用状态 | boolean |  |  | 是 | 默认为 ture，在 用： ture， 不在 用： false |
| 10 | filing_date | 周界监控点位 建成日期 | date |  |  | 是 | 录入格式： yyyy-MM-dd |

T/ZGTX XXXX—2024

#### 5.2.1.2  卫星固定站设备信息

卫星固定站信息包括卫星固定站编号 、卫星固定站 ID 、卫星固定站名称 、安装日期、 生产厂家等， 具体数据项见表 5-2。

表 5-2  卫星固定站信息表

| 序号 | 字段名 | 中文字段名 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 必填项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSAT_no | 卫星固定 站编号 | varchar | 20 |  | 是 |  |
| 2 | VSAT_name | 卫星固定 站名称 | varchar | 20 |  | 是 |  |
| 3 | perimeter_n o | 所监测点 位编号 | varchar | 20 |  | 是 | 对应表 5- 1“3 无人 区周界编号 ” |
| 4 | VSAT_id | 卫星固定 站 ID | varchar | 50 |  | 是 | 系统随机生成的唯 一编码， 用于控制 数据传输 |
| 5 | install_date | 安装日期 | date |  |  |  | 录入格式： yyyy-MM-dd |
| 6 | install_locat e | 现场安装 描述 | varchar | 100 |  |  |  |
| 7 | longitude | 经度 | double | 20 | 10 | 是 | CGCS2000 大地坐 标系 |
| 8 | latitude | 纬度 | double | 20 | 10 | 是 | CGCS2000 大地坐 标系 |
| 9 | altitude | 高程 | double | 4 | 2 | 是 | CGCS2000 大地坐 标系 |
| 10 | manufacture | 生产厂家 | varchar | 100 |  | 是 |  |

| 11 | is_used | 在用状态 | boolean |  |  | 是 | 默认值为 ture， 在 用： ture， 不在用： false |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | sync_time | 同步时间 | datetime |  |  | 是 | 录入格式： yyyy-MM-dd HH24:MI:SS |

T/ZGTX XXXX—2024

#### 5.2.1.3  雷达监控设备信息

雷达监控设备信息包括雷达编号 、雷达 ID 、雷达名称 、安装日期 、生产厂家等， 具体 数据项见表 5-2。

表 5-3  雷达监控设备信息表

| 序号 | 字段名 | 中文字段名 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 必填项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | radar_no | 雷达编号 | varchar | 20 |  | 是 | Key， 见附录 A“3. 监测设备编号” |
| 14 | radar_name | 雷达名称 | varchar | 20 |  | 是 |  |
| 15 | perimeter_n o | 所监测点 位编号 | varchar | 20 |  | 是 | 对应表 5- 1“3 无人 区周界编号 ” |
| 16 | radarid | 雷达 ID | varchar | 50 |  | 是 | 系统随机生成的唯 一编码， 用于控制 数据传输 |
| 17 | install_date | 安装日期 | date |  |  |  | 录入格式： yyyy-MM-dd |
| 18 | install_locat e | 现场安装 描述 | varchar | 100 |  |  |  |
| 19 | longitude | 经度 | double | 20 | 10 | 是 | CGCS2000 大地坐 标系 |
| 20 | latitude | 纬度 | double | 20 | 10 | 是 | CGCS2000 大地坐 标系 |
| 21 | altitude | 高程 | double | 4 | 2 | 是 | CGCS2000 大地坐 标系 |
| 22 | manufacture | 生产厂家 | varchar | 100 |  | 是 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/097026034015006046