目   录

| 序号 | 作业规范名称 | 编 号 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋及公共场地管理作业文件 | YH/QE作业/修理001 | 2 |
|  | 房屋及公共场地管理流程图 |  | 3 |
|  | 房屋及公共场地管理作业程序 |  | 4 |
|  | 房屋及公共场地巡检记录表 | YH/QE作业/修理/表～001 | 6 |
| 2 | 公共照明、给水能耗管理作业文件 | YH/QE作业/修理002 | 7 |
|  | 公共照明、给水能耗管理流程图 |  | 8 |
|  | 公共照明、给水能耗管理作业程序 |  | 9 |
|  | 公共照明、给水能耗巡察检查表 | YH/QE作业/修理/表～002 | 11 |
|  | 公共水、电、气能耗月报表 | YH/QE作业/修理/表～003 | 12 |
| 3 | 监控设备管理作业文件 | YH/QE作业/修理003 | 13 |
|  | 监控设备管理流程图 |  | 14 |
|  | 监控设备管理作业程序 |  | 15 |
|  | 监控设备巡察检查表 | YH/QE作业/修理/表～004 | 16 |
| 4 | 供水设备管理作业文件 | YH/QE作业/修理004 | 17 |
|  | 供水设备管理流程图 |  | 18 |
|  | 供水设备管理作业程序 |  | 19 |
|  | 供水设备巡察检查表 | YH/QE作业/修理/表～005 | 21 |
|  | 共用设备安排检修记录表 | YH/QE作业/修理/表～006 | 22 |
| 5 | 电梯管理作业文件 | YH/QE作业/修理005 | 23 |
|  | 电梯管理流程图 |  | 24 |
|  | 电梯管理作业程序 |  | 25 |
|  | 电梯巡检记录表 | YH/QE作业/修理/表～007 | 27 |
|  | 电梯设备检修记录表 | YH/QE作业/修理/表～008 | 28 |

房屋及公共场地管理作业文件

文件编号：YH/QE作业/修理001

房屋及公共场地管理流程图

巡察检查

| 屋面 |  | 楼地面 |  | 门窗 |  | 电气 |  | 道路 |  | 水卫消防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 没有问题 |  | 发觉问题 |
| --- | --- | --- |

| 做好记录 |  | 保修期内 |  | 保修期外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 通启 开发商 |  | 修理基金 修理 |  | 公司组织 修理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 开发商 组织修理 |  | 通启 业主委员会 |  | 提出 修理方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 管理处复查 |  | 依据业委会确定修理 |  | 报公司 领导审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 不符合 |  | 符合 |  | 公布 修理费用 |  | 依据批准 方案修理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

形成的记录资料归档

房屋及公共场地管理作业程序

NO：

| 程序内容 | 责任人 | 作业程序 |
| --- | --- | --- |
| 巡察检查 基本要求 | 工程修理人员 | 1、工程修理人员每周对以下所列范围和内容至少进行一次巡察检查。 2、巡检时务必细致负责，做好记录。 3、巡检中发觉问题时，应主动协调相关部门，马上组织进行修理，并跟进了解修理结果，直到最终完成。 4、必要时，应加大巡察检查的频率，同时做好记录。 |

| 巡察检查范围及主要内容 | 屋面 | 工程修理人员 | 1、排水通畅、无积水、不渗漏； 2、屋面应有组织排水，出水口、檐沟、落水管应安装坚固、接口严密、不渗漏。 3、屋面无明显裂缝，没有被雨水和灰尘明显污染。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 楼地面 | 工程修理人员 | 1、面层与基层必需粘结坚固，不空鼓。 2、整体层面平整，无裂缝、脱皮和起砂等缺陷。 3、块料面层应表面平正、接缝匀称顺直，无缺棱掉角。 4、卫生间、阳台、盥洗间地面不应有积水，不允许倒泛水和渗漏。 5、木楼地面应平整坚固，接缝密合。 |
|  | 门窗 | 工程修理人员 | 1、钢木门窗应安装平正坚固，无翘曲变形，开关敏捷，零配件装配齐全，位置精确，门锁应安装坚固。 2、钢门窗颖隙严密，木门窗缝隙适度。 3、门窗玻璃应安装正整，油灰饱满，粘贴坚固。 |
|  | 电气 | 工程修理人员 | 1、电气线路安装应平整、坚固、顺直，过墙应有导管。2、导线连接必需紧密，铝导线连接不得采纳绞接或绑接。采纳管子配线时，连接点必需紧密、牢靠，使管路在结构上和电气上均连成整体并有牢靠的接地。 3、照明器具等低压电器安装支架必需坚固，部件齐全，接触良好，位置正确。 4、各种避雷装置的全部连接点必需坚固牢靠。 |
|  | 道路 | 工程修理人员 | 1、路面平整，不应有明显的凹陷或凸凹不平。 2、路面不应有空鼓和断裂现象。 3、路面不应有干固的水泥等影响通行的物体。 4、路沿石应整齐、坚固，没有残缺。 |
|  | 水卫消防 | 工程修理人员 | 1、管道应安装坚固、限制部件启闭敏捷、无滴漏。 2、应按套安装水表或预留表位。 3、地漏、排污管接口、检查口不得渗漏，管道排水必需流畅。 4、卫生器具质量良好，接口不得渗漏，安装应平正、坚固、部件齐全、制动敏捷。 5、水泵安装应平稳，运行时无较大振动。 6、消防设施必需符合有关要求，并且有消防部门检验合格签证。 |

NO：

| 程序内容 |  | 责任人 | 作业程序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡察检查没有 发觉问题 |  | 工程修理人员 | 1、巡检时务必细致负责，按上述 “巡察检查范围及主要内容” 中所确定的要求进行。 2、如巡检中没有发觉问题，应将巡检状况记录在《房屋及公共场地巡检记录表》上。 |
|  | 保修期内 | 工程修理人员 | 1、巡检中如发觉问题，应在《房屋及公共场地巡检记录表》上做好记录。 2、如在保修期内，则马上用工作函的方式，书面通启开发商，要求开发商刚好组织修理并回复修理结果。 3、在接到开发商已修理完毕的回复后，应进行复查，如不符合，则再次通启开发商要求修理并说明缘由；如符合，则在《房屋及公共场地巡检记录表》上做好记录。 |

| 巡 视 检 查 发 现 问 题 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保 修 期 外 | 修理基金修理 | 管理处主任 工程修理人员 | 1、巡检中发觉的问题如属保修期外的大修、中修、更新和改造项目，则必需动用修理基金来修理。 2、用工作函的方式，书面通启业主委员会，如业主委员会同意动用修理基金进行修理，则制订出较为具体的修理方案和修理预算，报给业主委员会，依据业主委员会的书面确定看法，动用修理基金进行修理。 3、修理结束后，应向业主委员会呈报一份较为具体的修理费用支出明细表，同时管理处自留一份存档。 |
|  |  | 公司组织修理 | 管理处主任 工程修理人员 | 1、巡检中发觉的问题如属保修期外的常规性修理，应马上进行修理，直到最终完成。 2、巡检中发觉的问题如属保修期外的常规性修理，且修理支出较大的，则应由管理处依据具体状况制订出较为具体的修理方案和修理预算，报公司领导审批。 3、依据公司领导批准的方案和预算，由管理处负责组织修理。 4、修理完毕后，应刚好在公司财务报销修理费用。 |
| 记录资料归档 |  |  | 管理处主任 | 1、对以上所形成的记录、表格等资料，应刚好、全部收集整理。 2、有序归档，便于检索，查阅便利。 |
| 附相关记录 |  |  | 1、《房屋及公共场地巡检记录表》（YH/QE作业/修理/表～001） |  |

（          ）管理处房屋及公共场地巡检记录表

文件编号：YH/QE作业/修理/表～001

| 项目 时间 | 屋面 | 楼地面 | 门窗 | 电气 | 道路 | 水卫消防 | 巡检修理记录 | 巡察人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/097141045066006036