第一章井田概况及地质特征

第一节井田概况

一交通位置

山西柳林寨崖底煤业有限公司位于柳林县县城东南约16km处，行政区隶属陈家湾乡，井田位于寨崖底村〜赵家庄村一带。 该矿井工业场地有从下枣林经陈家湾乡到柳林的乡间公路通过。柳林县城经过307国道或青银高速公路可直达太原、西安等地。 矿井工业场地距孝柳铁路柳林站约16km，从柳林集运站煤炭可以直接上火车外运。

二地形级地貌

井田内沟壑纵横，具典型的黄土地貌特征。在梁峁地带被第四系黄土所覆盖，沟谷中广泛出露第三系上新统红土。整合后的 井田西部石盘上沟谷中出露有上石盒子组地层，其他基岩均未见裸露。区内南东高北西低，最高点海拔标高1274.2m，最低点海 拔标高970.5m，相对高差303.7m。

三气象

井田内为大陆性半干旱气候。春季干旱无雨，夏季炎热多雨，秋季温度适中，冬季寒冷干燥。多年日平均最高气温32.5。。， 最低-20.1°C，平均12.5°C。全年无霜期175天，每年11月底冻结，翌年3月初解冻，最大冻土深度0.91m。降水量为374.4〜 577.7mm，大多集中在7〜8月份，年平均蒸发量1711mm，蒸发量大于降雨量。

四地震

根据《建筑抗震设计规范》规定，柳林地区抗震设防烈度为6度，设计地震基本加速度为0.05g。

五矿井周边小窑情况

本矿井为资源整合矿井，由原寨崖底煤业有限公司、白草耳煤矿、石盘上煤矿整合而成，原寨崖底煤业有限公司位于整合后 井田的中北部，白草耳煤矿位于整合后井田的中西部，石盘上煤矿位于整合后井田的西南部。整合前三煤矿均为经过核准独立开 采的矿井

六矿区农业概况及建材供应等情况

区内耕地贫瘠，人口稀少，主要农产品以豆类、谷类和玉米为主，一年一收，畜牧业不甚发达，劳动力有较大剩余。工业

主要为煤炭和农副产品加工等，是当地的主要经济来源。

七水源、电源情况

- 水源

根据勘探区水文地质条件，当地居民生活用水和农业灌溉用水量有限，作为工矿供水水源进行大规模开采，必将加剧浅层水 枯褐和水质恶化，引起与居民和农业用水的矛盾，因此仅能做为矿井临时供水水源考虑。要解决工业供水问题，开采深层岩溶水， 势在必行。

- 电源

寨崖底煤矿建有35kV变电所一座，进线两回，一回引自金家庄煤矿35kV变电所，导线型号LGJ-150mm2，线路长度6km；另一回 引自下寺头35kV变电所，导线型号LGJ-185mm2，线路长度4km。

第二节地质特征

一地层地质构造

- 地层

赋存地层由老到新分述如下：

⑴奥陶系中统峰峰组(Of)

2

与下伏上马家沟组地层整合接触。本组厚103.54〜147.41m，平均124.16m。下、中部多为浅灰、灰白色角砾状泥灰岩、砾 屑灰岩，夹薄层白云质灰岩及铝土质泥岩。上部为中厚至巨厚层状灰白、深灰色微晶石灰岩，薄层状黑灰色泥灰岩，白云质灰岩 及角砾状砾屑泥灰岩。

⑵ 石炭系中统本溪组(C2b)

与下伏奥陶系中统峰峰组呈平行不整合接触。本组厚16.29〜39.00m，平均27.37m，下部为铁铝岩段，厚0〜16.29m，平均 4.29m，其底部为山西式铁矿，呈透镜状、鸡窝状，厚0〜4.90m，一般为1m。上部为灰黑色泥岩、砂质泥岩、深灰色铝质泥岩、 粉砂岩夹灰色中至细粒石英砂岩、灰岩及煤层。

⑶石炭系上统太原组(Ct)

3

本组以k砂岩与下伏本溪组整合接触，为本区主要含煤地层之一。厚81.02〜116.76m，平均96.22m。本组可明显分为三段。

下段(Ct；)：由k砂岩底至8-1号煤层顶。为一套灰、灰黑色细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩组成的碎屑岩段，含煤3〜5 层，其中8-3、8-2、9号煤层为全区稳定可采的主要煤层。

中段(Ct2)：由L灰岩底至L灰岩顶。岩性由3〜5层灰色泥晶(微晶)石灰岩夹深灰至灰黑色泥岩、砂质泥岩和少量薄层粉 砂至细砂岩和煤层组成。本段所含的煤层均为零星可采或不可采煤层。

上段(Ct3)：由L灰岩顶界至K砂岩底，为深灰至黑灰色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，夹薄层铝质泥岩和不稳定的6-1号薄煤 层。

⑷二叠系下统山西组(Ps)

底部以K砂岩与下伏地层呈整合接触。为井田内另一主要含煤地层。全组厚42.89〜79.92m，平均厚60.80m。岩性为深灰至 灰黑色泥岩、3砂质泥岩、粉砂岩、中至细粒砂岩，含煤3〜5层，所含的煤层均为零星可采或不可采煤层。

⑸ 二叠系下统下石盒子组(Px)

与下伏地层呈整合接触。本组厚度66.12〜102.18m,平均81.93m。底部以K砂岩连续沉积于山西组之上。

⑹二叠系上统上石盒子组(Ps)

以K砂岩与下伏地层呈整合接触，全组厚269.70〜457.40m,平均371.00m。主要由砂岩、砂质泥岩及泥岩组成，岩石呈灰 色、灰绿色、紫红色、紫色，由下向上紫色色调渐浓。

⑺上第三系上新统(N )

广泛分布于勘探区内的山梁之上，岩性主要为棕红色至浅棕红色粉砂粘土、亚粘土夹钙质结核，次为砂砾石，杂色粘土及泥 灰岩、灰岩。底部为砂砾石层。其厚度为4.00〜94.50m。与下伏各组地层呈角度不整合接触。

⑻第四系上更新统(Q)

3

厚0—162.8m，广泛分布于井田内的梁、塬、峁和半坡上。由浅红、黄红色砂质亚粘土及亚砂土组成。垂直节理发育，地貌 上易形成陡壁、黄土柱及天生桥。与下伏地层呈角度不整合接触。

⑼第四系全新统(Q)

4 一

为现代冲积、洪积物，系砾石、卵石和砂及砂土的层状或混合堆积。分布于勘探区的冲沟内，厚度0T0m。

- 地质构造

井田位于离柳矿区西部，三交〜柳林单斜含煤区中南部，井田地层总体上为一单斜构造，走向为北西〜南东向，倾向南西， 地层倾角平缓，一般为3〜7°，井田内未发现有断层、陷落柱及剥蚀区等不良地质构造，仅存在少量宽缓的褶皱构造，对回采工 作面开采及开拓巷道布置没有影响，井田构造属简单类。

二煤层及煤质

(一)煤层

- 煤系含煤地层

井田内含煤地层主要为石炭系上统太原组(Ct)和二叠系下统山西组(Ps)。山西组和太原组共含煤14层，自上而下分别为 山西组的1、3、4-1、4、5号煤层和太原组的6-1、36、7、7-2、8-1、8-2、9、10、11号煤层。山西组和太原组累计厚度为123.91〜 196.68m，平均157.02m。含煤14层，煤层累计厚度为11.74m，含煤系数为7.5%。

- 可采煤层

矿区内共含五层全区可采或局部可采煤层，自上而下依次为山西组的3、4号煤层和太原组的8-1、8-2、9号煤层，现分述如下：

3号煤层：位于山西组的中上部，上距K4砂岩19.08-28.36m，平均25.76m。煤层厚度为0.25-1.43m，平均0.91m，一般不含 夹矸，是结构简单层位稳定的局部可采煤层。其顶板岩性为泥岩、细粒砂岩、粗粒砂岩、粉砂岩、砂质泥岩，有时有炭质泥岩伪 顶；底板岩性为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，有时有炭质泥岩伪底。

4号煤层：位于山西组中下部，上距3号煤层5.75-35.04m，平均18.34m。煤层厚度为0.16-1.69m，平均1.01m，含0-1层 厚度为0-0.32m的夹矸，是结构简单层位稳定的局部可采煤层。其顶板岩性为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细至中粒砂岩，局部有 一层炭质泥岩伪顶，底板岩性为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩。

8-1号煤层：位于太原组的中下部，上距K3砂岩36.97-51.26m，平均42.316m，煤层厚度为0.24-1.19m，平均0.92m，是结构 简单层位稳定的大部可采煤层，一般不含夹矸。其顶板岩性为石灰岩，局部有一层炭质泥岩伪顶；底板岩性为泥岩、炭质泥岩。

8-2号煤层：位于太原组中下部，上距8-1号煤层0.88-1.66m，平均1.18m。煤层厚度为0.35-1.61m，平均0.94m，是结构简单 层位稳定的大部可采煤层，一般含0-1层厚度为0-0.45m的夹矸。其顶板岩性为泥岩、炭质泥岩；底板岩性为泥岩、炭质泥岩、 细至中粒砂岩、砂质泥岩。

9号煤层：位于太原组中下部，上距8-2号煤层5.99-13.97m，平均9.32m。煤层厚度为4.25-5.82m，平均4.93m，含1-3层 厚度为0.05-0.55m的夹矸，是结构较简单层位稳定的全区可采煤层。其顶板岩性为泥岩、砂质泥岩，有时有炭质泥岩伪顶；底板 岩性为泥岩、细粒砂岩、粉砂岩，有时有炭质泥岩伪底。

表1.2-1	可米煤层情况一览表

| 含煤 组段 | 组段厚度 (m) | 煤层 号 | 煤层厚度(m) | 层间距 (m) | 层位稳 定性 | 厚度稳定性 |  | 煤层可采性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 结构 | 稳定性 |  |  |
| 山 西 组 | 42.89-79.92— | 3 | 0.25 〜1.43 |  | 稳定 | 简单 | 较稳定 | 局部可采 |  |
|  |  |  | 0.91 | 5.75 〜35.04 |  |  |  |  |  |
|  | 60.80 | 4 | 0.16〜1.69 | 18.34 | 稳定 | 简单 | 较稳定 | 局部可采 |  |
|  |  |  | 1.01 | 58.95 〜70.86 |  |  |  |  |  |

|  | 81.02-116.76 | 8-1 | 0.24 〜1.19 | 62.83 | 稳定 | 简单 | 稳定 | 大部可采 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

96.22

|  | 0.92 |
| --- | --- |
| 8-2 | 0.35 〜1.61 |
|  | 0.94 |
| 9 | 4.25 〜5.82 |
|  | 4.93 |

0.88 〜1.66_

1.18

5.99 〜13.97

9.32

| 稳定 | 简单 | 较稳定 | 大部可采 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定 | 较简单 | 稳定 | 全区可采 |  |

（二）煤质

- 物理性质

勘探区内各煤层的物理性质基本相同，表现为黑色或棕黑色，条痕为深黑色或褐黑色，沥青光泽〜玻璃光泽，硬度一般为2〜 3,内生裂隙相对较发育。

宏观煤岩组分以亮煤、镜煤为主，其次为暗煤，夹少量丝炭条带。宏观结构以条带状、均一状为主，有少量线理状、透镜状 结构，构造为层状构造。宏观类型为光亮〜半亮型煤，含少量半暗〜暗淡型煤分层。各煤层显微煤岩结构以碎屑状结构、条带状 结构、均一状结构、粒状结构为主。显微煤岩构造为斑状、碎集状、平行状及块状构造。

2煤质及工业用途评价

- 煤质及研究程度

3号煤层以低灰煤为主，少量特低灰煤和中灰煤；中等挥发分煤为主，低挥发分煤次之；低硫分煤为主，少量特低硫煤和中 硫分煤；低磷分煤为主的焦煤（JM），极个别为瘦煤（SM）。

4号煤层以中灰煤为主，少量特低灰煤、低灰煤和高灰煤；中等挥发分煤为主，少量低挥发分煤；低硫分煤为主，少量特低 硫煤和中低硫煤；低磷分煤为主，少量特低磷煤的焦煤（JM），少量瘦煤（SM）。

8-1号煤层以低灰煤为主，少量特低灰煤；低挥发分煤为主，中等挥发分煤次之；高硫分煤为主，少量特低硫煤、中低硫煤和 中高硫煤；低磷分煤为主的焦煤（JM），少量瘦煤（SM）。

8-2号煤层以低灰煤为主，特低灰煤次之，少量中灰煤；中等挥发分煤为主，低挥发分煤次之；高硫分煤为主，少量特低硫煤 和中硫分煤；低磷分煤为主的焦煤（JM），少量瘦煤（SM）。

9号煤层以低灰煤为主，少量特低灰煤；低挥发分煤为主，少量中等挥发分煤；中硫分煤为主，中低硫煤、中高硫煤次之， 少量特低硫煤和高硫分煤；低磷分煤为主的焦煤（JM）和瘦煤（SM）。

- 工业用途

上述煤层的焦煤和瘦煤直接或经洗选后可用作炼焦（配）煤。

三水文地质

（一）区域水文地质概况

1本区域位于鄂尔多斯断块、兴县〜石楼南北向褶带的东侧，与离石〜中阳菱形复向斜相邻，地层总体倾向南西，呈一单斜 构造，由东向西出露地层依次有古生界奥陶系碳酸盐岩、石炭系、二叠系、三叠系碎屑岩和新生界松散岩层。区域地貌可划分为: 剥蚀构造中、低山区、剥蚀堆积黄土丘陵区和侵蚀堆积的河流谷地三种地貌形态。区域深部奥陶系岩溶地下水属柳林泉域水文地 质单元。

区域地表水属黄河流域的三川河水系，季节性沟谷地表水由南向北汇入三川河，三川河由东向西迳流，于柳林城西注入黄 河，年平均流量2.88亿m3。

2区域内主要含水岩组

⑴碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组

该含水岩组主要指奥陶系中统石灰岩、泥灰岩和白云岩等可溶盐岩，区域东部和青龙城附近有大面积出露。该组地层厚约 450m左右，岩溶裂隙发育，是区内最主要的含水岩组。

⑵碎屑岩夹碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组

本含水岩组为上石炭统太原组一套海陆交互沉积地层，由砂岩、泥岩、煤层及3〜5层石灰岩组成，是区内主要含水岩组之 一，含层间裂隙水，具承压性，但富水性不均一

⑶碎屑岩类砂岩裂隙含水岩组

主要包括二叠系的一套陆相，过渡相碎屑岩沉积地层，在区域东部沟谷中有出露，由砂岩、砂质泥岩夹煤层等组成。该地 层含砂岩裂隙水，含水空间以风化裂隙和构造裂隙为主，泉流量0.1—1.0L/s

- 地下水的补给、迳流、排泄条件

⑴岩溶地下水

区域岩溶地下水属柳林泉域水文地质单元。大气降水和地表水通过奥陶系灰岩裸露区垂直入渗补给是其主要补给方式，另 外松散岩类孔隙水和其它含水层地下水通过断层、陷落柱等构造通道向深部越流补给，也是岩溶地下水的补给来源之一。

岩溶地下水接受补给后，由北、东、南三个方向向柳林城附近汇集，于柳林城东至青龙城附近以群泉的形式排向三川河河 谷中，泉水出露标高801m，泉流量3.6m3/s，水质类型复杂，以HCO3—Na+型为主，矿化度0.3—1.3g/L。

⑵碎屑岩砂岩裂隙水的补给、迳流、排泄条件

大气降水的垂直入渗是碎屑岩砂岩裂隙地下水的主要补给来源，另外通过断层，陷落柱等构造通道，也可接受其它含水层 的补给。含水岩组内各个含水层相对呈层状，水力联系微弱，各具不同的水位。地下水一般沿地层倾斜方向运动，在沟谷切割深 处，常以泉的形式排出地表。目前矿坑排水是其主要的排泄方式。

⑶松散岩类孔隙水的补给、迳流、排泄条件

松散岩类孔隙水的来源主要是大气降水和地表水的入渗补给，局部与基岩裂隙水有互补现象，其迳流方向与地表水的迳流 方向基本一致，排泄方式除排向地表沟谷外，主要是人工开采。在奥灰岩裸露区，往往下渗补给深层岩溶水。

（二）矿井充水条件

- 主要含水层

⑴奥陶系岩溶裂隙含水层

奥陶系灰岩在矿区内属深埋型，据钻孔资料，勘探区南西部埋藏最深，北东部埋藏最浅，从区域资料总体分析，在垂直方 向上峰峰组灰岩由白云质灰岩、泥灰岩及少量角砾状灰岩所组成，岩溶裂隙不甚发育，据邻区的陈家湾矿区ZK6-0水文孔资料， 由于矿区距排泄区距离较近，峰峰组地层中就有较好的含水层。但也属中等富水含水层。上、下马家沟组地层岩溶裂隙发育，是 奥灰岩的主要含水层，揭露奥陶系灰岩215.88m，抽水试验结果，井田内奥灰水水位标高在810.5〜814.5m之间。

⑵石炭系上统太原组碎屑岩夹碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层

勘探区内没有出露，根据ZK6-0水文孔资料，其主要含水层为灰岩和中粗粒砂岩，含水层共5层，总厚度6.0m，埋区浅、 裂隙发育，补给条件较好富水性相对强。

⑶二叠系山西组以及山西组以上碎屑岩裂隙含水层

该组含水层以中粗砂岩为主。据1995年井田东部的军山煤矿建竖井时，揭露4号煤后，井筒内涌水绝大部分来自山西组含 水层，涌水量为6"出属矿坑涌水量小的矿井，水质类型为叫-.S^—晦,・Na, ・Ca2,型。据邻区水文孔资料，该含水层厚9.6m， 钻孔单位涌水量为0.00228L/s・m，属弱富水含水层，水质类型为HCO「・SO：-—Na+型，矿化度0.65g/L。

⑷新生界松散岩类孔隙含水层

该含水层包括上第三系上新统和第四系中、上更新统以及全新统地层。

上第三系上新统地层广泛出露于勘探区内沟谷两侧，含水层为底部的半胶结状砾石层，由于其不整合于基岩面之上，与基 岩风化裂隙构成较好的含水层，但由于其连续性较差，补给条件差，且厚度不稳定，故富水性差异较大，一般单井出水量10m3/d， 属弱富水含水层，水质类型为HCO3-—Na+型。

第四系中、上更新统地层多分布在梁峁之上，但由于沟谷坡度大，降水多形成地表迳流，对地下水补给有限，因此该含水 层多为透水而不含水岩层，局部含上层滞水，水量微弱。

第四系全新统地层分布在沟谷之中，含水层主要为砂砾石层，但由于含水层厚度小，单井出水量也不大，可供生活和灌溉 用水，属弱富水含水层，水质类型为He。」.％一腿.畛理，矿化度Eg/L，水质较好。

- 主要隔水层

⑴石炭系中统本溪组泥岩隔水层

据ZK3-4和延伸孔统计，本溪组地层平均厚15.75m，岩性以泥岩、粘土岩、铁铝岩为主，夹薄层石灰岩，隔水性能较好， 区域稳定连续，加之9号煤下无煤段平均厚度达37.92m，合计53.67m，是主采9号煤与奥陶系岩溶水间重要的隔水层。

⑵二叠系中统上、下石盒子组泥岩隔水层

本组隔水层厚度较大，由数层泥岩和砂质泥岩组成，垂直分布呈平行复合式结构，裂隙不发育，为山西组顶部的隔水层， 对松散岩类孔隙水与风化裂隙水的下渗起着良好的隔水作用。

- 勘探区地下水的补、迳、排条件

松散岩类孔隙含水层主要接受大气降水的补给，在雨后一定时间内，各民井水位有上升现象，其迳流方向与地表水基本一 致，向沟谷下游迳流。地面蒸发和人工开采是主要的排泄方式。

深部山西组砂岩裂隙含水层和太原组灰岩裂隙含水层主要是在其裸露区接受大气降水的补给。各含水层属于平行复合式结 构，含、隔水层间均处于分散隔离状态，各含水层间的水力联系被其间隔水层所阻隔，它们之间存在着一定的水位差，若无构造

沟通隔水层不遭破坏时，则各含水层间无互补关系。地下水主要以迳流为主，迳流方向一般沿岩层倾斜方向运动，排泄方式主要 是矿坑排水。

奥陶系岩溶水的补给主要是裸露区接受大气降水和地表水的入渗补给，勘探区为岩溶水迳流区，迳流方向由南东流向北西， 最终排向柳林群泉，近年来人工开采也是其主要排泄方式之一。

- 构造对开采煤层的影响

矿区内尚未发现大的构造形迹，地层总体倾向南西，呈单斜构造，倾角5〜7°。但由于9号煤层底板标高在650〜990m之 间，而岩溶水水位标高在810.5〜814.5m之间，也就是说在9号煤810m底板等高线以南，9号煤层属带压开采煤层，一但有断层 存在，有可能形成导水通道，使岩溶水涌入矿井，造成水害，因此一定要重视对隐伏断层以及其它构造形迹的发现与研究。以防 断层导水造成淹矿事故。

- 地表水对开采煤矿的影响

区内没有大的地表水体，仅有数条季节性河流，其中以罗侯沟最大，清水流量0.098L/s。一般来说河水通过基岩含水层渗 透补给的水量是较弱的，但是，随着煤矿的开采，顶部岩层将遭到破坏，会使基岩裂隙加大、增多，特别是在北东部煤层浅埋地 段甚至形成地面塌陷，沟通断层以及其它构造形迹。

- 矿井涌水量预算

矿井涌水量的采用寨崖底煤矿的实际矿坑排水量，现实际生产能力已达1.20Mt/a，井下正常涌水量为40m3/h，最大涌水量 为 50m3/h。

- 矿井主要水害及其防治措施

根据充水因素分析，开采3、4号煤时主要是顶板砂岩裂隙含水层通过冒落裂隙带向矿井充水，其矿井涌水量均小于480m3/d， 富水系数均小于0.2,属涌水量小的矿井，一般正常排水，不会发生水害事故。但区内采空区较多，面积也较大，多位于未采煤 层之上，这些采空积水对矿井采煤造成隐患。因此应引起业主高度重视，加强对采空区的密闭工作和监测，防止打通采空区造成 淹矿事矿。开采9号煤的充水因素，主要是顶板灰岩岩溶裂隙含水层。其矿井涌水量为800m3/d，富水系数为0.2，属涌水量小的 矿井，但一定要加强对断层以及其它构造形迹的发现与研究，以防断层形成导水通道，使岩溶水涌入矿井造成水害。另外对地表 水特别是雨季洪水应加强防范措施，以防洪水涌入矿井造成水害。

四其他开采技术条件

- 顶底板条件

3号煤层顶板为泥岩，这类岩石水浸后易膨胀破碎而发生冒落掉渣事故，开采中必须加强支护。底板为泥岩。据该矿开采情 况，3号煤层顶底板较易管理，底板未出现底鼓现象。

4号煤层顶板为泥岩，浸水后易膨胀而发生冒落掉渣事故。底板为泥岩。根据矿井开采情况，顶底板较易管理，底板未出现 底鼓现象。

8-1号煤层顶板为石灰岩，抗压强度在127.9〜143.5MPa，平均137.3MPa。抗拉强度变异范围为4.7〜6.8MPa，平均5.8MPa。 底板为砂质泥岩，抗压强度在31.5〜40.6MPa之间，平均36.1MPa，抗拉强度范围为0.9〜1.3MPa，平均为1.1MPa。

8号煤直接底板以泥岩为主，软化系数为0.37MPa之间，遇水易发生软化，稳定性较差。

9号煤层顶板为泥，属中等冒落顶板。顶板泥岩抗拉强度为0.8MPa，抗压强度为92.3MPa；底板泥岩抗拉强度为2.3MPa， 抗压强度为130.3MPa。根据寨崖底煤矿开采情况，顶底板较易管理，底板未出现底鼓现象。

2瓦斯、煤尘、煤的自燃及地温

- 瓦斯

根据工作采样做煤层瓦斯检验，知3号煤层瓦斯分带为沼气带，4号煤层瓦斯分带为氮气一甲烷带，8-1号煤层瓦斯分带为氮 气一甲烷带，9号煤层瓦斯分带为氮气一甲烷带、甲烷带。另据山西柳林寨崖底煤业有限公司提供资料，该矿现采9号煤层，生 产能力为1.20Mt/a，2006年度瓦斯鉴定矿井瓦斯绝对涌出量3.30m3/min，相对涌出量3.93m3/t，属低瓦斯矿井；，4号煤层矿井 瓦斯绝对涌出量0.26m3/min，相对涌出量2.25m3/t，属低瓦斯矿井；3号煤层矿井瓦斯绝对涌出量3.24m3/min，相对涌出量 14.29m3/t，属高瓦斯矿井。

- 煤尘爆炸性及煤的自燃

- .煤尘爆炸性

根据采样作煤尘爆炸性试验结果，区内各可采煤层均具有煤尘爆炸性，它将成为今后矿山开采的又一危害因素，生产部门应 引起高度重视，作好洒水降尘工作。

- .煤的自燃

根据采样测试成果，区内各可采煤层均为不易自燃煤层。

（3）环境地质

根据矿井资源整合地质报告及矿井业主提供的其它资料分析，本井田范围内尚未发现断层、陷落柱、褶皱等不良地质构造。

第二章井田开拓

第一节井田境界及储量 一井田境界

整合后的寨崖底煤业有限公司井田东与赵家庄煤矿井田相邻，西北与陈家湾村煤矿、哪哈沟煤矿、狮尾沟煤村矿井田为界，

南为国统区，北部为煤层的露头线，井田面积13.9608kmZ整合后的寨崖底煤业井田范围以山西省煤炭工业局文件《关于山西柳 林兴无煤矿有限责任公司等矿井进行机械化采煤升级改造的批复》批准的井田范围为准。整合后寨崖底煤业井田境界拐点坐标见 下表

表2.1-1	整合后寨崖底煤业井田境界拐点坐标表

| 点号 | 经距（Y） | 纬距（X） | 点号 | 经距（Y） | 纬距（X） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19499130.000 | 4134220.000 | 16 | 19503845.000 | 4134071.000 |
| 2 | 19499460.000 | 4135000.000 | 17 | 19503667.700 | 4134071.800 |
| 3 | 19501230.000 | 4134062.000 | 18 | 19503668.300 | 4132684.400 |
| 4 | 19500950.000 | 4135315.000 | 19 | 19503323.700 | 4132684.300 |
| 5 | 19501436.000 | 4135195.000 | 20 | 19503323.700 | 4132602.000 |
| 6 | 19501490.000 | 4135195.000 | 21 | 19502906.000 | 4132602.000 |
| 7 | 19501186.000 | 4137368.000 | 22 | 19501518.000 | 4133142.000 |
| 8 | 19504485.000 | 4136624.000 | 23 | 19500950.000 | 4132520.000 |
| 9 | 19504566.000 | 4136003.000 | 24 | 19499650.000 | 4133340.000 |
| 10 | 19503617.000 | 4136005.000 | 25 | 19499600.000 | 4133220.000 |
| 11 | 19503685.000 | 4135004.000 | 26 | 19499440.000 | 4133290.000 |
| 12 | 19503077.000 | 4135152.000 | 27 | 19499509.000 | 4133430.000 |
| 13 | 19503077.000 | 4134508.000 | 28 | 19498940.000 | 4133790.000 |
| 14 | 19503097.000 | 4134493.000 | 29 | 19499126.000 | 4134223.000 |
| 15 | 19503845.000 | 4134496.000 |  |  |  |

二储量

- 资源/储量估算范围

井田内各煤层的资源储量估算范围以山西省煤炭工业局文件《关于山西柳林兴无煤矿有限责任公司等矿井进行机械化采煤升 级改造的批复》批准的井田范围为准，估算的煤层为3、4、8-1、8-2、9号煤层。

- 工业指标确定

井田内各煤层倾角一般都在10°以下，属近水平煤层，煤类为焦煤、瘦煤，依据《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002） 确定本次资源量估算指标如下：

⑴最低可采厚度：炼焦用煤N0.70m （倾角＜25°）

⑵最高灰分（Ad）：	40%

⑶ 最高硫分（St.d）：	3%。

- 资源/储量估算方法与有关参数的确定

由于井田内煤层倾角小于15°，故采用地质块段法进行资源储量估算,计算公式为：

Q=SXmXd^10000

式中：Q—资源储量（万t）

S一块段面积（m2）

m一煤层平均铅垂厚度（m）

d一视密度（t/m3）

- 资源/储量估算结果

经过核算，整合后山西柳林寨崖底煤业有限公司全井田内3、4、8-1、8-2、9号煤层累计查明地质资源量119.65Mt （其中焦 煤46.56Mt,瘦煤73.09Mt），截至2007年6月（原2101工作面已回采完毕），矿井保有资源量108.98Mt （其中焦煤42.40Mt,瘦 煤 66.58Mt），采空区 10.67Mt。

对于蹬空区的开采，现有的采煤技术尚不成熟，设计考虑暂不开采。可利用资源量为106.65 Mt。本井田地质条件属简单类

型，煤层赋存稳定，工业资源/储量按公式（111b） + （122b） +0.8X（333 ）计算。

经计算，整合后本矿井工业资源/储量为105.01 Mt。

三可采储量

（1）	矿井设计储量计算

矿井工业储量减去设计计算的井田境界、道路、村庄、河流等永久保护煤柱损失后的储量。

（2）	矿井设计可采储量

矿井设计储量减去工业场地保护煤柱、井下主要大巷煤柱后乘以采区回采率的储量。根据《煤炭工业矿井设计规范》，厚煤层 采区回采率不应小于75%，中厚煤层采区回采率不应小于80%，薄煤层采区回采率不应小于85%。井田内3、4、8-1、8-2煤厚度基 本在1.0m以下，为薄煤层，采区回采率取85%，9号煤层厚度为4.25-5.82m，平均4.93m，为厚煤层，采区回采率取75%。

经计算，全矿井可采储量为68.61Mt。矿井可采储量计算结果详见下表

表2.1-2	矿井可采储量计算结果表

| 煤层 | 矿井工 业储量 | 永久煤柱损失 |  |  |  | 矿井设 计储量 | 工业场地和主要井巷煤柱 |  |  | 开采损 失 | 可采储 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断层 | 井田 境界 | 地面建 （构）筑 物 | 合计 |  | 工业场 地 | 主要井 巷 | 合计 |  |  |
| 3 | 4.82 | 0 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 4.56 | 0.06 | 0.33 | 0.39 | 0.63 | 3.55 |
| 4 | 6.05 | 0 | 0.26 | 0.1 | 0.36 | 5.69 | 0.08 | 0.36 | 0.44 | 0.79 | 4.46 |
| 8-1 | 13.03 | 0 | 0.46 | 0.24 | 0.7 | 12.33 | 0.12 | 0.84 | 0.96 | 1.71 | 9.67 |
| 8-2 | 10.34 | 0 | 0.25 | 0.44 | 0.69 | 9.65 | 0.11 | 0.79 | 0.9 | 1.31 | 7.43 |
| 9 | 70.76 | 0 | 2.67 | 2.86 | 5.53 | 65.23 | 0.87 | 6.37 | 7.24 | 14.50 | 43.50 |
| 合计 | 105.01 | 0.00 | 3.82 | 3.72 | 7.54 | 97.47 | 1.24 | 8.69 | 9.93 | 18.93 | 68.61 |

第二节矿井设计生产能力及服务年限

一矿井工作制度

矿井设计年工作日为330d，井下“四六”工作制，地面“三八”工作制，矿井每天净提升时间为16h。

二矿井设计生产能力的确定

根据山西省煤炭资源整合和有偿使用工作领导组所发“关于《吕梁市柳林县金家庄煤矿等七座煤矿继续进行资源整合批 复》”文件（晋煤整合发【2006】2号），寨崖底煤业有限公司资源整合后矿井生产能力为1.20Mt/a。

三矿井及水平服务年限的计算

本矿井目前开采区域采煤方法明确，井下运输、通风等系统均较完善，本次设计对现开采区域服务年限不予考虑，设计从开 采区域的接续盘区开始计算矿井服务年限。经计算，矿井去除开采区可采储量后，剩余可采储量为55.59Mt。

矿井服务年限按下式计算：

T=Z/KA=55.59/ （1.2X 1.3） =35.6

式中：T ——矿井服务年限，a

Z——矿井设计区域可采储量，55.59Mt

A——矿井生产能力，1.20Mt/a。

K 一一储量备用系数，取1.3。

经计算矿井服务年限为35.6a。

第三节井田开拓

一井田特征

依据山西省煤炭资源整合和有偿使用工作领导组文件（晋煤整合发[2006]2号）《关于吕梁市柳林县金家庄煤矿等七座煤矿 继续进行资源整合的批复》，山西柳林寨崖底煤业有限公司为整合后保留的矿井之一，整合的范围包括原寨崖底煤业有限公司、白 草耳煤矿、石盘上煤矿，整合后的开采煤层为3、4、5、8-1、8-2、9号煤。整合后的矿井生产能力为1.20Mt/a。

整合后井田3、4、9号煤均存在采空区，9号煤采空区基本位于井田北部区域，4号煤采空区基本位于原白草耳煤矿工业场地 附近，3号煤层采空区基本位于原石盘上煤矿工业场地附近。

二井田开拓方案

整合前寨崖底煤业有限公司各生产系统与其它两个被整合矿井相比较完善，因此设计矿井利用原寨崖底煤业有限公司工业 场地作为整合后矿井的工业场地。

依据确定的资源整合方案，对被整合的石盘上煤矿和白草耳煤矿立即实施关闭，整合后的资源全部由寨崖底煤业有限公司 开采。设计结合井田内各可采煤层的赋存情况、开采技术条件及整合前各煤矿的采掘现状，以安全为前提，尽量利用已有工程、 节省投资的原则，对整合后井田的开拓方式提出以下两种方案。

- 方案一

根据煤层赋存特点及煤层间距，将区内各可采煤层划分为两个煤组，两个水平，分水平布置开拓巷道。上部3、4号煤层划 分为上组煤，因仅在原石盘上井田内3、4号煤层局部经济可采，设计将上组煤划分为一个盘区，即11盘区；下部8-1、8-2、9号 煤划分为下组煤，根据煤层赋存情况，下组煤层共划分为4个盘区，分别为21、22、23和24盘区。

该方案主运输利用原寨崖底煤业有限公司工业场地的主斜井，考虑到现有辅助运输系统繁琐，占用人员多，及为了改善工 人劳动条件，新增二号副斜井一条，该斜井位于寨崖底浴室灯房附近，坡度为6°，全长944m，使用无轨胶轮车下放人员、材料 和设备，实现辅助运输无轨化，进一步提高矿井的现代化程度，达到“减员提效”的目的。因现有辅助运输巷道断面较小，不能 满足无轨胶轮车运输要求，对巷道断面进行刷大。后期在开拓23盘区和11盘区时，为充分利用现有井筒，满足23盘区和11盘 区的巷道掘进、辅助运输及回风及瓦斯抽放需要，分别利用副立井（原石盘上煤矿副立井，用于11盘区辅助运输、进风）、进风 斜井（原石盘上煤矿主斜井，用于11盘区巷道掘进、进风）、三号回风立井（原石盘上煤矿回风立井，用于11盘区回风、瓦斯抽 放）、进风立井（原白草耳煤矿主立井，用于23盘区巷道掘进）、二号回风立井（原白草耳煤矿副立井，用于23盘区巷道掘进）。

该方案开拓巷道利用原寨崖底煤矿已有巷道开采，在ZK1钻孔附近以与原寨崖底煤矿22盘区下山112°的夹角向西南方向 布置一组盘区巷开采ZK1钻孔以南的资源。在11盘区4号煤中沿煤层走向布置一组盘区巷道，该盘区巷道通过带式输送机斜巷、 辅助运输斜巷及回风斜巷与23盘区巷道相连。其中带式输送机斜巷倾角16°，辅助运输斜巷倾角6°，回风斜巷倾角25°。根 据确定的开发方式。

- 方案二

整合方案、煤层分组同方案一。不同为利用井筒中，将原石盘上主斜井封闭；该方案利用的22盘区下山巷道较方案一回退 200m左右，与22盘区下山以95°的夹角向西南方向布置一组盘区巷。11盘区巷道与23盘区巷道垂直方向重叠布置，该盘区巷 道通过带式输送机斜巷、辅助运输斜巷及回风斜巷与23盘区巷道相连。其中带式输送机斜巷倾角10°，辅助运输斜巷倾角6°， 回风斜巷倾角25 °。

两方案优缺点比较见下表

表2.3-1	开拓方式方案优缺点比较表

|  | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 1、 井田两翼划分比较均衡，下组煤工作面走向 长度大，可减少工作面搬家次数； 2、 三角煤少，有利于综采工作面布置。 | 1、 11盘区工作面推进长度短，搬家次数多； 2、 回采11盘区开拓工程量大。 |
| 方案二 | 1、 相对方案一，11盘区工作面推进长度大； 2、 比方案一开拓工程量少5200m。 | 1、 下组煤工作面走向长度小，搬家次数多； 2、 三角煤多，资源回收困难。 |

本矿井装备综采工作面，应尽量加大工作面推进长度，减少工作面搬家次数。本井田主要可采煤层为下组煤的9号煤层，上 组煤3、4号煤层仅在原石盘上井田范围内局部可采，因此应在下组煤开发更合理的前题下，合理的布置上组煤开拓巷道。方案一 虽然较方案二井巷开拓工程量大，但考虑到本矿井巷道基本沿煤层布置，为了更好的回收资源，设计推荐方案一为本井田的开拓 方案。

三盘区划分及开采顺序

本井田可采煤层赋存总趋势是东北高，西南低，煤层平缓，走向和倾斜方向起伏不大。设计将3、4号划分为上组煤；下部 8-1、8-2、9号煤划分为下组煤，将主开拓水平设在9号煤层中，水平标高+895m，在4号煤中设上组煤的辅助水平。

根据大巷位置，煤层赋存条件和开采技术条件、井田面积等因素，全井田共划分五个盘区，其中上煤组沿煤层倾向开采，下 组煤沿煤层走向开采。

盘区内工作面由近至远开采，各煤层之间由上到下开采。工作面采用后退式开采，由井田边界向井田中央大巷推进。资源整 合完成后，矿井投产采区为22盘区和23盘区，接续顺序为22盘区、23盘区、11盘区、24盘区。矿方目前正在开采22盘区内 的9号煤层，由于现有巷道系统、提升及通风、排水等条件均满足1.20Mt/a的设计能力，设计维持22盘区现有开采系统不变。

第四节井筒

根据确定的开拓方案，整合系统改造完成矿井生产时共使用4条井筒，分别为：主斜井、一号副斜井、二号副斜井及一号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098012001062006042