温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 指针式万用表一般可以测量交直流电压.( )电流和电阻。

- 交流

- 交直流

- 直流

- 答案:C

- 2. 二极管或门逻辑关系中，下列正确的表达式是(  )。

- A=0,B=0,Z=1

- A=0,B=1,Z=0

- A=1,B=0,Z=0

- A=0,B=0,Z=0

- 答案:D

- 3. 电度表应垂直安装，表箱底部对地面的垂直距离一般为(  )m。

- 1.4

- 1.6

- 1.8

- 答案:C

- 4. 光敏二极管是将光能转换为电能，其应工作在(  )状态。

- 正偏

- 反偏

- 饱和

- 截止

- 答案:B

- 5. 为了提高设备的功率因数，可采用措施降低供用电设备消耗的(  )。

- 有功功率

- 无功功率

- 电压

- 电流

- 答案:B

- 6. 具有I线=√3I相关系的电路为(  )。

- 电源星接

- 电源三角形连接

- 负载三角形连接

- 负载星接

- 答案:C

- 7. 工时定额通常包括作业时间.布置工作地时间.(  )与生活需要的时间.以及加工准备和结束时间等。

- 辅助

- 休息

- 停工损失

- 非生产性工作时所消耗

- 答案:B

- 8. 三相电源作三角形连接时线电流是相电流的(  )。

- 1倍

- 3倍

- √3倍

- √2倍

- 答案:C

- 9. 电网的频率降低会使电动机的(  )

- 转速降低

- 功率升高

- 转速升高

- 噪声升高

- 答案:A

- 10. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用(  )

- 变容二极管

- 稳压二极管

- 点接触型二极管

- 面接触型二极管

- 答案:D

- 11. 楞次定律说明，当原磁通增加时，感应电流产生的通过回路的磁通方向与原磁通的方向(  )。

- 相同

- 相反

- 垂直

- 无关

- 答案:B

- 12. 关断晶闸管{GTO}构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(  )容量。

- 大.中

- 大

- 中.小

- 较小

- 答案:D

- 13. 大小相等.方向相反.不共作用线的两个平行力构成(  )。

- 作用力和反作用力；

- 平衡力；

- 力偶；

- 约束与约束反力。

- 答案:C

- 14. 配电装置排列长度超过(  )m时，盘后应有两个通向本室或其他房间的出口，且其间距离不应超过15m。

- 6

- 10

- 14

- 18

- 答案:A

- 15. 低压架空线路的相序排列自上而下的顺序为( )。

- C.

- C.B.A.OB.A.B.C.OC.A.C.B.O

- D.OA.B.C.

- 答案:A

- 16. 在交流电路中关于有功功率的叙述，正确的是(  )。

- 每一瞬间电压与电流的乘积

- 一个周期内电压与电流乘积的平均值

- 一个周期内电压与电流乘积的最大值

- 一个周期内电压与电流乘积的√2倍

- 答案:B

- 17. 熔体是熔断器的核心部件，一般由铅.铅锡合金.锌.铝.铜等(  )材料。

- 半导体；

- 陶瓷；

- 金属；

- 非金属；

- 答案:C

- 18. 假如在交接班过程中,有反常情况要处理,仍由(  )负责处理,必要时可请接班人员帮忙作业。

- 交班人员

- 接班人员

- 调度员

- 答案:A

- 19. 当电阻R两端的电压U一定时，电阻R消耗的电功率P与( )成反比。

- 电流I的大小

- 电阻R的大小

- 电阻R平方的大小

- 答案:B

- 20. 在分析用户的负荷率时，选(  )中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。

- 一天24小时

- 一个月720小时

- 一年8760小时

- 答案:A

- 21. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的(  )。

- 电流变化

- 电流上升率

- 电流上升

- 电流

- 答案:B

- 22. 二极管是由(  ).电极引线以及外壳封装构成的。

- 一个PN结

- P型半导体

- N型半导体

- 本征半导体

- 答案:A

- 23. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发浑电机的(  )能力。

- 过栽

- 控制

- 节流

- 答案:A

- 24. 下列关于万用表的使用，( )不是正确的。

- 使用万用表前要校准机械零位

- 测量前要先选好档位

- 禁止带电切换量程

- 不用时，切换开关应停在欧姆档

- 答案:D

- 25. 110KV及以下线路保护测控装置不具备(  )功能。

- 三相一次或二次重合闸

- 过电流保护

- 断路器保护

- 过负荷保护

- 答案:C

- 26. “止步，高压危险”属于( )标示牌。

- 禁止类

- 警告类

- 准许类

- 答案:B

- 27. 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位(  )。

- 限期改正

- 罚款

- 停产停业整顿

- 答案:A

- 28. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 29. 漏电保护器动作电流数值的选择，成套的开关柜，分配电盘等选用(  )mA以上；防止电气火灾为300mA。

- 15；

- 30；

- 50；

- 100；

- 答案:D

- 30. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕组的连接方法。

- 电源电压

- 电源电流

- 工作制

- 答案:A

- 31. (  )仪表属于直读式仪表。

- 兆欧表

- 电桥

- 接地电阻测量仪

- 答案:A

- 32. ( )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。

- 外侨接线

- 内侨接线

- 单母线接线

- 答案:B

- 33. 电压较高和换向不好的电机应选用接触电阻(  )的电刷。

- 小

- 大

- 大小均可

- 特别小

- 答案:B

- 34. 操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据电气主接线和(  )及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。

- 工作状态

- 设备状况

- 接地方式

- 运行方式

- 答案:D

- 35. 三线电缆中的红线代表( )。

- 零线

- 火线

- 地线

- 答案:B

- 36. 直流电器灭弧装置多采用(  )

- 陶土灭弧罩

- 金属栅片灭弧罩

- 封闭式灭弧室

- 串联吹式灭弧装置

- 答案:D

- 37. 安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时；每年再培训的时间不得少于(  )学时。

- 10040

- 248

- 4816

- 答案:C

- 38. 软线吊灯灯具重量在(  )kg以下时，采用软线自身吊装。

- 0.3

- 0.5

- 0.6

- 答案:B

- 39. 形成大型电力系统，便于利用大型动力能源，特别是充分发挥(  )的作用。

- 火力发电厂

- 水电发电厂

- 核电厂

- 答案:B

- 40. “止步，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。

- 红字，有黑箭头

- 黑字，有红箭头

- 黑字，有黑箭头

- 红字，有红箭头

- 答案:B

- 41. 工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。

- 工作票签发人

- 工作许可人

- 工作负责人

- 工作票签发人与工作许可人

- 答案:C

- 42. 同步电动机出现“失步”现象的原因是(  )。

- 电源电压过高

- 电源电压太低

- 电动机轴上负载转矩太大

- 电动机轴上负载转矩太小

- 答案:C

- 43. 在放大电路中，为了稳定输出电流，应引入(  )。

- 电压负反馈

- 电压正反馈

- 电流负反馈

- 电流正反馈

- 答案:C

- 44. 频率是指( )交流电变化的次数,用f表示。

- 1秒钟内

- 第1秒钟

- 1分钟内

- 第1分钟

- 答案:A

- 45. 三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。

- 供电电源的方式

- 外壳防护方式

- 结构型式

- 答案:B

- 46. 长度超过( )m的高压配电室至少应有两个门。

- 7

- 10

- 13

- 16

- 答案:A

- 47. 运输液化气，石油等的槽车在行驶时，在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触，其目的是(  )。

- 中和槽车行驶中产生的静电荷

- 泄漏槽车行驶中产生的静电荷

- 使槽车与大地等电位

- 答案:B

- 48. 变压器.电机的铁心常用(  )。

- 矩磁材料

- 软磁材料

- 硬磁材料

- 非铁磁材料

- 答案:B

- 49. DH型两侧电源重合闸装置是把同步检查断电器DT-13串入重合闸的什么回路。(  )

- 起动回路

- 信号回路

- 跳闸回路

- 合闸回路

- 答案:A

- 50. 电压互感器在运行中，二次回路熔断器熔断后应(  )。

- 更换熔断器立即投入运行

- 检查是否由于二次侧短路引起的熔断

- 检查是否由于一次侧短路引起的熔断

- 检查是否由于二次侧开路引起的熔断

- 答案:B

- 51. 对电力变压器的停电操作要领是(  )。

- 先停电源侧开关

- 先停负荷侧开关

- 先停高压侧开关

- 先停低压侧开关

- 答案:D

- 52. 操作票操作完毕后，(  )应向发令人报告操作任务的执行时间和执行情况。

- 值班人员

- 值长

- 监护人

- 操作人员

- 答案:C

- 53. 专责监护人临时离开时,应通知(  )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

- 工作班成员

- 作业人员

- 小组负责人

- 被监护人员

- 答案:D

- 54. 架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免(  )。

- 电力线杆倒杆砸坏通讯线路

- 高压线串入通讯线路

- 通讯杆倒杆影响电力线路

- 导线周围磁场对通讯信号的干扰

- 答案:D

- 55. 三相四线照明的有功电能计量应采用(  )元件的三相电能表。(直接接入式)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 56. 对单相接地电流大于(  )时的电动机，保护装置动作于跳闸。

- 5A

- 10A

- 15A

- 20A

- 答案:B

- 57. 低压开关一般为(  )。

- 非自动切换电器

- 自动切换电器

- 半自动切换电器

- 自动控制电器

- 答案:A

- 58. 绝缘预防性试验中的非破坏性试验是(  )

- 测绝缘；

- 直流耐压；

- 工频耐压

- 答案:A

- 59. 能引起人的感觉的最小电流，称为(  )。

- 摆脱电流

- 感知电流

- 致命电流

- 击伤电流

- 答案:B

- 60. 三相异步电动机采用星一三角降压起动，起动时可以使电动机的起动电流降为三角形接法的(  )。

- 1／√3

- √3

- 1／3

- 3

- 答案:C

- 61. 高压隔离开关的主要功能是( )。

- 拉合电流

- 控制保护

- 分断电流

- 隔离电源

- 答案:D

- 62. 对于无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于(  )米。

- 1

- 0.8

- 0.6

- 答案:C

- 63. 万用表使用完毕后应将旋钮置于( )档。

- 电阻档

- 交流电压最高档

- 电流档

- 直流电压档

- 答案:B

- 64. 电气火灾突发在高空设备或设施时，人体与带电体的仰角不应超过(  )°。

- 30

- 45

- 60

- 答案:B

- 65. 在扩大器中直流扩大系数与沟通扩大系数β的巨细关系是(  )。

- >β

- <β

- ≈β

- =β

- 答案:C

- 66. 多台电动机在起动时应(  ).

- 按容量从大到小逐台起动;

- 任意逐台起动;

- 按容量从小到大逐台起动;

- 按位置顺序起动.

- 答案:A

- 67. 测定电动机绕线组冷态直流电阻时，小于1Ω必须用(  )。

- 单臂电桥

- 摇表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098123117014006024