审批编号：

# 建设项目环境影响登记表

# （社会及其他类）

项  目 名 称 : 迎恩门风情水街及配套工程二期（2-3 号地块）

建设单位(盖章):     绍兴市城郊水环境综合整治有限公司

二○一六年八月

目   录

一、 项目内容及规模	1

二、 原辅材料及主要设施设备	2

三、 项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标 	2

四、 评价适用标准	2

五、 项目施工期主要污染分析及污染防治措施 	5

六、 项目营运期主要污染分析	6

七、 营运期环境污染防治措施简述	8

八、 其它说明 	9

九、  附图 	11

十、  附件 	11

| 项目名称 | 迎恩门风情水街及配套工程二期（2-3 号地块） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴市城郊水环境综合整治有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市越城区西郊路 7 号 B 楼 405 室 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 邮政编码 | 312000 |
| 建设地点 | 绍兴市区霞西路北侧，东至迎恩门 3 号地块、南至迎恩门风情 水街 2-2 号地块、西至空地、北至萧曹铁路 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绍兴市越城区发展和 改革局、绍兴市镜湖新 区管理委员会经济发 展局 |  | 批准文号 | 越发改备[2016]3 号 绍镜经备[2016]3 号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 | G5449 其他道路运输辅 助活动 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3003 |  | 绿地率 | 10% |  |
| 总投资 (万元) | 824 |  | 评价经费 (万元) |  |  |
| 环保投资 (万元) | 33 |  | 投资比例 | 4.0% |  |
| 建设起止年限 | 2016- 12 到 2018- 12 |  | 预计年工作 日 | 365 天 |  |

一、 项目内容及规模 迎恩门风情水街及配套工程二期（2-3 号地块） 由绍兴市城郊水环境综合整 治有限公司出资建设，项目总投资 824 万元， 总占地面积 3003m2 ，总建筑面积 281.9m2 ，建筑功能设置为停车场管理用房。 1 、 经济技术指标 项目主要经济技术指标见表 1。 表 1 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 数量. 1.; 总用地面积; m2; 3003. 2.; 总建筑面积; m2; 281.9. 3.; 建筑基底总面积; m2; 231.9. 4.; 容积率; —; 0.09. 5.; 建筑密度; %; 7.72. 6.; 绿地率; %; 10.

7.; 普通机动车位; 辆; 56. 8.; 大客车车位; 辆; 3. # 2 、 建筑功能布置 表 2 主要建筑及设施一览表 序号; 设施名称; 用途; 备注. 1; 停车管理用房; 管理用房; 一楼为配电房、服务及值班用房，二楼为 办公用房。. 二、 原辅材料及主要设施设备 1 、 资源能源消耗 表 3 主要资源能源消耗 名称; 用量. 水; 183 吨/年. 电; 0.8 万千瓦时/年. # 2 、 平面布置 本项目地块位于迎恩门风情水街北岸的西北角，整个地块为不规则四边形。 停车场南、西、北三面临路， 沿西面、北面道路设置两个出入口， 停车场管理用 房设置在地块的东北角。 三、 项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标 1 、 地理位置及周边环境 项目位于绍兴市区霞西路北侧。东至迎恩门 3 号地块、南至迎恩门风情水街 2-2 号地块、西至空地、北至萧曹铁路。具体位置及周边环境详见附图 2。 # 2 、 主要环境敏感点 表 4 主要环境敏感点 序号; 敏感点名称; 方位; 建筑 间最 近距 离; 场界距 离; 规模; 保护级别.

1.; 迎恩府住宅小区; 东; 5m; 紧邻; 总建筑面积为 99150 平方米; 环境空气二级标 准 环境噪声 2 类区 标准. 2.; 紫金府住宅小区; 南; 139m; 102m; 总建筑面积约 5 万 平方米. 3.; 万邦名邸住宅小区; 西南; 153m; 106m; 总建筑面积 23018 平方米. 4.; 杭甬运河; 南; /; 38m; 河宽约 13~20m; 地表水环境III 水标 准. 四、 评价适用标准 1 、 环境质量标准 (1) 环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表 5 《环境空气质量标准》 污染物项目; 平均时间; 二级标准浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012). 24 小时平均; 150. 1 小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24 小时平均; 80. 1 小时平均; 200. 氮氧化物（NOX）; 年平均; 50. 24 小时平均; 100. 1 小时平均; 250. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均; 70. 24 小时平均; 150. 总悬浮颗粒（TSP）; 年平均; 200. 24 小时平均; 300. 一氧化碳（CO）; 24 小时平均; 4; mg/m3. 1 小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2; 《大气污染物综合排放 标准详解》中的建议值. *注——汽车尾气中碳氢化合物的环境质量标准参照非甲烷总烃。 我国目前没有“非甲烷总烃” 的环境质 量标准，环评根据国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》 “非甲烷总烃” 有关编制说明，确定一次值为 2.0mg/m3。 (2) 地表水环境 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水体 标准。 表 6 《地表水环境质量标准》 单位：除 pH 值外均为 mg/L 指标; pH 值; BOD5; DO; 高锰酸盐指数; 总磷; NH3-N. Ⅲ类标准; 6～9; ≤4; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. (3) 声环境

项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。 表 7 《声环境质量标准》 单位： dB 类别; 标准限值(LAeq); 项目适用范围. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; 项目所在区域. 2 、 污染物排放标准 (1) 废水排放 拟建项目产生的废水进入排污管网， 废水排放水质执行《污水综合排放标准》

（GB 8978- 1996）中的三级排放标准； 废水经过绍兴污水处理厂处理排放执行《污 水综合排放标准》（GB 8978- 1996）中的其他排污单位一级排放标准。 表 8 《污水综合排放标准》 单位：除 pH 值外均为 mg/L 标准; pH 值; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; 石油类. 三级标准限值; 6～9; 500; 300; 400; 100; *35; 20. 其他排污单位 一级标准限值; 6～9; 100; 20; 70; 10; ▲5; 5. *注：参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 ▲注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准。 (2) 废气排放 项目营运期废气主要为停车场汽车尾气， 均为无组织排放， 执行《大气污染 物综合排放标准》（GB16297- 1996）新污染源无组织排放监控浓度限值，相关标 准值见表 9。 表 9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许排 放浓度 3; 最高允许排放速率， kg/h; 无组织排放监控 浓度限值 3. 排气筒高度 m; 二级. 1; 颗粒物; （ 1 ）; 15; 3.5; （m/0m ）. 2; 二氧化硫(SO2); 550; 15; 2.6; 0.4. 3; 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 4; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 停车场空气污染物中一氧化碳执行 GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接 触限值 化学有害因素》，相关标准值见表 10。 表 10《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007) 单位： mg/m3 名称; 最高容许浓度; 时间加权平均容许浓度; 短时间接触容许浓度. 一氧化碳; -; 20; 30. (3) 噪声排放 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-

2011），标准中各施工阶段的噪声限值（昼间 70dB，夜间 55dB）。夜间噪声最大 声级超过限制的幅度不得高于 15dB(A)。 项目建成后噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2 类标准（昼间 60dB，夜间 50dB）。 (4) 固废排放 项目生活垃圾处理按照《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）、《生活垃圾处理技术指南》( 建城[2010]61 号) ，以及《中华人民

共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》的要求 处置； 施工期产生的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》（GB18599-2001）及修改单，各类固废妥善处置， 不得形成二次污染。 # 3 、 总量控制指标 根据后文污染源分析，本项目主要污染物排放情况见表 11。 表 11 污染物排放总量 单位： t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放总量. 废水; 废水量; 156; 0; 156. COD; 0.047; 0.031; 0.016. 氨氮; 0.006; 0.005; 0.001. 由上表可见， 项目排放污染物中， 需实施总量控制污染物是 COD 、NH3-N。 由于本项目只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 环评建议项目总量控制指标如下： 水污染物纳管排放量为： 废水量 1t/d（156t/a）；COD0.047t/a；NH3-N0.006t/a； 水污染物环境排放量为： 废水量 1t/d（156t/a）；COD0.016t/a；NH3-N0.001t/a。 五、 项目施工期主要污染分析及污染防治措施 项目为停车场建设，项目总占地面积 3003m2，总建筑面积 281.9m2，土建施 工时影响有限， 施工期环境污染因素主要有： 施工废水、施工废气、施工噪声和 施工人员生活污染等。 1 、 施工期废气影响 施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械、车辆 排放的尾气以及装修期的油漆废气。对扬尘产生量的部位采用喷水雾法降低扬 尘， 对运输进出道路应及时洒水和清扫，并在场界区域设置围墙， 并应加高加厚 设置。装运土方时采用封闭式车辆， 对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时 清扫； 不宜在施工现场配制水泥砂浆， 应采用商品混凝土； 施工现场运输车和部 分施工机械应控制车速。具体实施细则可参照《绍兴市区城市扬尘污染防治管理 办法（试行）》。 2 、 施工期噪声影响

施工期主要为施工噪声和装修期间噪声，施工期平均声级在 70-85dB 之间， 由于周边小区距项目较近，不可避免地对敏感点产生噪声影响， 为有效降低施工 噪声对其的影响， 应在施工现场周围预先砌筑围墙，除选用先进的施工工艺、低 噪声的建筑机械外，应着重加强建筑施工噪声管理，避免高噪声建筑机械施工，

对噪声较大的机械进行隔声及减振处理， 对较小的产噪设备使用移动式隔声屏等 措施，对产生强噪声的设备（如搅拌机、打桩机） 必须安排在白天使用。施工过 程中建筑器械、材料等的使用做到轻拿轻放， 减少因强烈碰撞产生的噪声。汽车 晚间运输尽量用灯光示警， 禁鸣喇叭， 到达运输点后尽量熄火， 可减少噪声扰民。 并且要求夜间应停止大型施工机械的施工， 特别是夜间 22：00～6：00 不得施工， 当打桩及产噪较大的施工段时应合理安排在住户就寝时段外作业， 并及时与附近 住户做好沟通、协调工作。 一旦发生噪声扰民， 应重视群众的反映意见， 与受扰 群众协商和解措施，受扰程度较轻的可以给予一定的经济补偿，受扰较为严重， 实在无法入睡的， 可以考虑为其安装隔声门窗或暂时搬迁到附近宾馆入住， 直到 施工结束。确需夜间施工应报环保局批准并到有关部门办理夜间施工许可证， 施 工完成后环境影响将消失， 预计项目落实到环评提出的措施和建议后，可把噪声 影响减至最小。 装修期间噪声主要为装修设备噪声， 平均声级在 75-80dB 之间。因此应尽量 使用低噪声装修设备，在装修期间关闭门窗，夜间停止装修。采取以上措施后， 预计装修噪声对周围居民影响较小。 3 、 施工期废水影响 项目施工废水应设置专门排水通道、临时沉淀池沉淀， 使排水通畅， 尽量节 约用水、重复利用。对建筑泥浆， 按照《绍兴市区建筑泥浆处置管理暂行办法》， 不设沉淀池， 应委托有资质单位直接清运处置，杜绝泥浆废水进入水体。施工现 场设置临时厕所， 用于收集施工人员施工期间的粪便污水， 收集后由环卫部门定 期清运，不排放。 4 、 施工期固体废物影响 施工期的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾应及时进行清运、 填埋或回收利用， 防止长期堆放后干燥而产生扬尘，按照《绍兴市人民政府办公 室关于印发越城区行政区域工程渣土处置管理暂行办法的通知》的要求执行。生 活垃圾须及时联系并由环卫部门清运处理， 做到日产日清， 防止腐烂变质、孳生 蚊蝇、产生恶臭、传染疾病， 对周围环境和人员健康带来不利影响。经上述处理 后，项目建设期产生的生活垃圾对周围环境影响较小。

六、 项目营运期主要污染分析 拟建项目建成后， 主要作为停车场使用。 因此， 项目产生污染物主要为职工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/105041243141011124