# 起重工技师晋级复习题库

一、判断题

- 卷扬机在安装前，只要制动器的松紧适度、制动可靠，就可以放心使用。(	)

- 用起重机吊装大型设备时，起吊绳的合力延长线应通过被吊物件的重心，以保证吊钩钢丝绳处于垂直状态。（	）

- 当采用两台铁路平车联合搬运大型设备或构件在弯曲线路上行驶 时，必须在其中一台（或两台）铁路平车上设置转盘，以利自行调节转向。（	）

- 为了提高工程进度，桅杆基础、地锚制作完成后，应立即组装桅杆， 进行吊装作业。（）

- 桅杆经静载荷、动载荷试验合格后方可进行吊装作业。（	）

- 重型机械设备的吊装工艺较简单，可不制定吊装方案。（	）

- 大型桥式起重机吊装，只能采用分体吊装法。（	）

- 施工前，应明确大型塔式起重机的机械性能。（	）

- 每台大型塔式起重机的吊装、安装均应编制切实可行的施工组织设计。（	）

- 格构杆汽车式起重机随着吊臂的加长，起重能力下降比较平缓， 适用于吊装高大的重型工件。（	）

- 集群千斤顶可将数百吨甚至数千吨的重物按预定要求平稳地整体提升安装就位。（	）

- 能保证工期且能控制吊装费用的吊装方案为最佳方案。（	）

- 起重吊装特殊工器具可以根据施工需要，由使用单位和个人自行设计制造生产。（	）

- 旋（扳）转法拆除桅杆与竖立桅杆方法相反、程序相同。（	）

- 特大型网架结构整体吊装工程是比较常见的施工方法，主要工艺原理属于多机抬吊法。（	）

- 施工现场平面布置中，要重点考虑地下水线的走向和地下排水沟、槽等与吊装机具的移位站立场地道路之间的影响。（	）

- 桅杆的使用应有关执行使用说明书的规定，若不在使用说明书规定的性能范围内使用，则应根据使用条件对桅杆进行试吊。（	） 18.卷扬机工作时，为了减少钢丝绳在卷筒上固定处的受力，余留在  卷筒上的钢丝绳不得少于 2 圈。

- 采用多个手拉葫芦共同吊物作业时，额定载荷必须大于或等于重物，操作应同步。（	）

- 用于吊装大型工件的轮数较多的滑车组，使用前应拆卸检查，清洗干净，加够润滑油，保证他们处于完好的使用状态。（	）

- 钢丝绳插接长度一般为绳直径的 20~30 倍，较粗的绳应用较小的倍数。（	）

- 应用文的特点是实用性、真实性、时效性和规范性。（	）

- 经济合同主要分为标题、立合同人、引言、尾部四大部分。（	）

- 标书的正文主要包括前言、主体、结尾三大部分。（	）

- 三级技术责任制是总经理、主任工程师责任制、工程师责任制。

（	）

- 质量方针是由组织管理者发布的该组织总的质量宗旨和方向。

（	）

- 招标投标是在市场经济条件下所采用的一种交易方式。（	）

- 招标文件应包括招标广告、资格预审及申请表、招标文件三个部分。（	）

- 编制塔类钢结构吊装方案时，应考虑被吊装结构的外形尺寸、重量、施工场地、起重设备、技术水平，不应考虑经济条件。（	） 31.对工件在吊装中各不利状态下的强度与稳定性应进行核算，必要  时采取加固措施。（	）

- 施工用机具索具的布置按要求进行，要有防雨、防雷设施，接地设施可不设置。（	）

- 为减轻吊装重量，利用液压同步提升系统进行 600t 门式起重机吊装时，最佳方案是梁、刚性腿和柔性腿等结构件分别吊装。（	） 34.吊装前，对各种索具要进行认真检查，发现裂纹、破损、失灵等不符合安全使用要求的，不准使用。（	）

- 吊装过程中，要设置工作警戒标志。（	）

- 吊装技术方案的审批栏，首页为施工单位主管部门审核会签，次页是建设单位（业主）、监理和施工单位三方的技术总负责（总工程师）和项目负责人的审批签章。（ ）

- 起重作业进度计划一般分三个阶段：准备阶段、吊装阶段和完工退场阶段。需详细计算从准备工作到实施起重作业及吊装完退场全过

程的所用时间。（ ）

- 双机抬吊时，每台吊允许承载能力是额定承载能力的 75%。（ ）

- 为保证大型设备或构件运输的安全，应设法降低其重心高度、增大车辆轮距或降低车速措施等来满足纵向稳定性的要求。因此，用拖车装运大型设备或构件时，没有必要进行稳定性计算。（ ）

- 为了克服车辆转弯时离心力的影响，道路修建时都把弯道路面筑成一定的倾角，从而使离心力与车辆所受重力的合力垂直于路面。

（	）

- 当运输车辆（含被运物件）总重力的横向分力和地面附着力与车辆的离心力和侧向风力等失去平衡时，运输车辆就会发生纵向打滑， 甚至倾覆。（	）

42	在卸船设备之前，应采用打压载水的方法来调节卸设备时船的横倾性和稳性。（	）

- 用起重机吊装大型设备时，起吊绳的合力 线应通过被吊物件的重心，以保证钓钩钢丝绳处于垂直状态。（	）

- 滚移法搬运，不仅能把设备、构件作水平位置的搬运，还可以通过铺设的斜坡下走道将设备、构件从高处搬运到低处，或者从低处搬运到高处。（	）

- 大型桥式起重机吊装，只能采用分体吊装法。（	）

- 桅杆只要强度校核满足要求即可使用。（	）

- 桅杆只要经空载试验合格就可以进行吊装作业。（	）

- 轮胎式起重机的额定起重量不随工作幅度变化而变化。（	）

- 塔式起重机塔身越高，稳定性越好。（	）

- 增加自重可有效提高汽车式起重机稳定性。（	）

- 安装塔式起重机时，应先装起重臂，再装平衡臂。（	）

- 用人单位应做好人才特别是专业技术人才的合理使用和贮务工作。（	）

- 吊装最根本的目的是将设备和构件最终安全、准确地安装就位， 确保现场人员、设备与被吊装物不受损伤。（	）

- 施工组织设计主要内容有以下几个方面：（	）

- 工程概况及大型设备吊装工艺的经济分析（包括可行性研究和可靠性分析）

- 大型设备吊装参数汇总表

- 大型吊装工艺方法及顺序步骤

- 大型吊装进度计划和劳动力组织计划（包括交叉作业计划）

- 质量安全技术措施

- 吊装施工现场平面布置

- 主要机具选用计划

- ISO9000 的八项质管原则是质量管理实践经验和方法理念的总结。

（	）

- 质量目标是质量方面追求的目的。（	）

- 招标与投标是一种交易行为，是交易过程的两方面。（	）

- 建设工程招设标分为招标准备阶段、招标阶段、决标成交阶段。

（	）

- 技术培训是技师的一大工作重点。（	）

- 起重技师只能对高级起重工进行培训。（	）

- 滑移法竖立塔类钢结构时，可利用辅助桅杆直接将塔类钢结构坚立、找正。（	）

- 倒杆翻转法与回转法相同。（	）

- 分段提升法是在已安装好的塔架或基础内组装上部结构，利用塔架或基础上装设的多门滑车组同步提升，使塔架上部结构平稳上升就位。（	）

- 无锚点吊推法对工件的安装基础不产生水平推力，也不必为吊具设设置大吨位的锚点。（	）

- 无锚点吊推法计算简单，各参数可一次设定。（	）

- 无锚点吊推法对工件重心位置要求非常严格。（	）

二、选择题

1、施工网络计划是大型起重吊装作业施工组织设计的重要组成部分， 也是安排和控制（	）的主要依据。

A：施工费用	B:施工质量	C：施工进度	D：施工安全

2、平衡梁的结构类型有很多种，根据结构形式主要区分为钢管式平衡梁、型钢式平衡梁和（	）等。

A：毛竹式平衡梁	B：组合钢结构式平衡梁

C：圆木式平衡梁	D：立式平衡梁

3、施工组织要求在施工过程中执行施工组织设计和（	）、安全、

技术、质量标准、规范、操作规程、保证措施等。

A:业主意见 B 监理通知 C：领导指挥 D：吊装方案

4、滑移法竖立桅杆和拆除桅杆作业要点是：控制好桅杆（   ），不得有横向摆动或过大的水平推力。

A：底部 B：中部 C：顶部 D：腰部

5、双桅滑移法吊装特大型设备时，各自滑轮组提升速度和提升高度必须保持一致，否则会产生设备头部（  ）现象或单个吊耳受力不均匀情况。

A：上下摆动 B：左右摆动 C：前后摆动 D：轴向摆动

6、在平面布置图中应明确标出吊装指挥系统部署和吊装（ ）。

A：安全网	B：安全栏	C：作业禁区	D：安全高度

7、桅杆的使用长度应根据吊装工件的高度经计算确定，组对中心线偏差不得大于长度的 1/1000，且总偏差不得大于（	）mm 。 A：5	B：15	C：20	D：25

8、卷扬机工作时，由卷筒到最近一个导向滑车的直线距离，不得小于卷筒长度的（	）倍，且导向滑车的位置应在卷筒垂直平分线上。A：10	B：15	C：20	D：25

9、手拉葫芦如需工作暂停或工件悬吊空中时，应将（	）。

A：拉链摘出 B：拉链封好 C：主吊链封好 D：吊钩封好

10、当滑车的轮数超出（	）时，走绳应采用双轴头的方式，如采用隔轮花穿的方式，应适当加大上、下滑轮之间的净距。

A:3 个        B：4 个        C：5 个        D：6 个

11、钢丝丝绳在绕过不同尺寸的销轴或滑轮时，应根据不同的弯曲情况确定其强度能力：按公式 R=（		）计算算绳索的比例系数。式中， D 为销轴或滑轮直径；d 为绳索的公称直径；R 为绳索比例系数。A:d/D	B：D/d	C：Dd	D：D+d

12、塔类钢结构的特点是（	），即截面尺寸小、高度大。 A:质量大	B：长细比大		C：高度达百米	D：刚度大13、塔类钢结构吊装方法（	）

A:相同	B：不尽相同	C：完全不同	D：完全一样14、倒杆翻转法可吊装高度达（		）

A:20~50m	B：120~150m	C：200~250m	D：250~300m

15、（	）是塔类钢结构竖立时使用最多的方法。

A:倒杆翻转法	B：滑移法	C：整体提升法	D：分段法

16、塔类钢结构高度较小，施工现场起重机具较为齐全的场合较适合使用（	）。

A:倒杆翻转法	B：滑移法	C：整体提升法	D：分段法

17、倒杆翻转法吊装塔类钢结构时，塔类钢结构开始旋转时，起重设备负荷（	）。

A:最大	B：最小	C：一般	D：不变

18、倒杆翻转法吊装塔类钢结构时，随着塔类钢结构的旋转，起重设备负荷越来越（	）。

A:大	B：小	C：一般	D：不变

19、施工组织设计的质量安全措施中应至少包括组织措施、（	）。

A:管理措施	B ：技术措施	C ：特殊措施	D ：费用措施20、施工机具计划编制内容主要有施工机具的（		）。

A:分类名称	B ：规格型号C ：使用数量和时间（台班）		D ：主要用途

21、正式起吊时，各岗位发现问题立即向指挥报告，若指挥者在自己的职责范围内难以协调、处理的问题，必须立即（	）。

A:采取果断措施团 B ：停止作业	C ：讨论处理	D ：向总指挥报告22、大型桅杆式起重机常用的立、拆方法有：（		）倒装（拆）法。 A:滑移法		B ：旋（扳）转法		C ：正装（拆）	D ：吊推法23、整体特大型网架结构吊装到安装就位的基础上方，需要调整网架结构的（	）。

A:高度	B ：方位	C ：水平	D ：垂直度

24、审核本职业施工项目的施工方案和安全措施时，主要有以下几个方面的内容：（	）。

A:工艺技术可行性	B ：质量安全措施可靠性

C:施工机械操作性	D: 载荷试验报告25、桅杆应具备下列技术文件：（	）。

A:制造质量证明书		B ：竖立放倒技术方案C ：制造图使用说明书	D ：载荷试验报告

26、卷扬机制动器的零件出现下列情况之一时应更换：（	）轴或轴孔直径磨损达原直径的 5% 。

A:裂纹	B ：制动带摩擦垫片厚度磨损达原厚度的50%

C：弹簧出现塑性变形	D：制动带摩擦垫片冒烟

27、手拉葫芦使用前应进行检查，并符合下列规定：（	）。 A:转动总分灵活		B：拉链长度不小于   5m C：不得有卡链现象	D：链条应完好无损

28、滑车在使用时应经常检查，必要时，滑轮轴、吊环或吊钩应进行无损检测，当发现有下列情况之一时不得使用：（	）。

A:	轮、轴、吊环、吊钩有裂纹或永久变形B：轮槽面磨损深度达到         3mm C：轮糟壁损达到原壁厚的       10% D：吊钩的危险断面磨损量超过 10%

29、钢丝绳的使用安全系数K 应符合下列要求：（	）。

A:作拖拉绳时，K≥3.5	B：作卷扬机走绳时，K≥5

C：作捆绑绳扣使用应符合下列规定：当工件质量小于或等于 50t 时， K≥6；当工件质量大于 50t 时，K≥8

D：作载人员篮时，K≥14

30、三级技术岗位责位制责任人是指（	）。

A:总工程师	B：经理	C：主任工程师	D：专项工程师31、（	）等八项质量管理原则是质量管理实践经验中方法理念的总

结。

A:以顾客关注为焦点	B：领导作用

C：全员参与	D：过程方法

32、质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量

（ ） 。

A:宗旨      B：要求        C：标准        D：方向33、招标与投标过程包括（ ）。

A:开标 B：评标 C：中标 D：考察

34、（ ）标准的投标文件固然重要，如果有更多的辅助手段，对提高中标的保障率大有帮助。

A:合理的报价 B：合理的承诺  C：按定额取费 D：合理的折扣35、对于特别高大的结构，可采取下部用（  ），而上部使用分段提升法进行起重作业。

A:倒杆翻转法	B：滑移法	C：其他方法	D：桥式起重机36、洁净厂房内进行设备的起重时，采取下列措施：（	）。

A:使用尼龙编织专用吊绳	B：在钢丝绳外包裹橡胶套管C：起重机具采取包裹、清理措施		D：专人进行每天清洁

37、对低级别起重工进行的培训由（	）等几部分构成。

A:理论培训	B：实际操作技术	C：写作训练	D：看护、测量知识38、大型构件和设备吊装技术大致可分为六大类型，试选择正确名称

（	）。

A:单机吊装技术	B：集群千斤顶液压提升技术C：桅杆式起重机吊装技术		D：特殊吊装技术

39、液压同步提升系统液压泵站的选用与千斤顶的（	）有关。A:	数量	B：借油量	C：提升速度		D：行程40、在炼铁炉大修工程中，必须重视的环境问题有（	）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/105333314004011040