# 污染场地原位热处理耦合微生物修复技术指南

1    范围

本文件提供了污染场地原位热处理耦合微生物修复技术及工程的指导和建议，给出了工艺设计、 工艺设备和材料、监测与过程控制、施工与调试、运行与维护、职业健康与劳动安全等阶段实施过程 中需要考虑的要点内容。

本文件适用于中低浓度苯系物、石油烃、多环芳烃和氯代烃等有机污染及其复合有机污染场地原 位热处理耦合微生物修复技术工程。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适 用于本文件。

GB 3096                 声环境质量标准

GB 3836.1               爆炸性环境 第 1  部分： 设备通用要求

GB 3836.15            爆炸性环境 第 15  部分：电气装置的设计、选型和安装

GB 8978                 污水综合排放标准

GB 9078                 工业炉窑大气污染物排放标准

GB 12348               工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271               锅炉大气污染物排放标准

GB 14554               恶臭污染物排放标准

GB 15603               危险化学品仓库存储通则

GB 16297               大气污染物综合排放标准

GB 37822               挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 50087            工业企业噪声控制设计规范

GB 50187               工业企业总平面设计规范

GB 50727               工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范

HJ 25.4                   建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5                   污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 25.6                   污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ/T 415-2008       环保用微生物菌剂环境安全评价导则

HJ 1165                  污染土壤修复工程技术规范 原位热脱附

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

原位微生物修复 in-situ bioremediation

在不改变土壤和地下水位置的情况下，通过生物刺激、生物强化等方法提高土壤土著微生物或外源 微生物对污染物的生物转化速率，从而使得土壤和地下水得到修复的过程。

3.2

微生物强化修复 bioaugmentation

向地下环境中注入具有特殊代谢能力的微生物来提高生物修复效率。

3.3

微生物刺激修复 biostimulation

通过改善微生物的生存环境来提高提高生物修复速率，包括向地下环境中注入营养物质、生物表 面活性剂、共代谢基质、电子受体/供体、改善氧化还原条件等方法。

3.4

电子供体 electron donor

在微生物修复电子传递过程中供给电子和被氧化的物质。

3.5

电子受体 electron acceptor

在微生物修复电子传递过程中接受电子和被还原的物质。

3.6

好氧生物修复 aerobic bioremediation

在有氧条件下污染物直接被微生物氧化代谢的过程。

3.7

厌氧生物修复 anaerobic bioremediation

在厌氧条件下污染物直接被兼性厌氧和厌氧微生物转化的过程，包括厌氧氧化和厌氧还原。

3.8

生物修复添加剂 bioremediation additives

能够促进污染物生物转化的营养物质/共代谢基质/电子受体/供体等生物修复药剂或生物修复菌剂。

3.9

热水注入加热 heating with hot water injection

将已经加热的热水注入污染区域从而加热土壤和地下水的处理过程，其中热水可以通过电能、燃 气燃烧等方式对自来水或者经过处理的地下水进行加热， 也可以通过太阳能等再生能源进行加热。

3.10

原位热处理耦合微生物修复技术 in-situ thermally enhanced bioremediation

采用原位加热技术将土壤和地下水加热至一定温度，同时与原位微生物修复技术进行耦合， 提高 修复效率、 缩短修复周期。

4    修复原理及工艺流程

4.1    修复原理

原位热处理微生物耦合修复技术主要通过原位电阻加热（ERH）、热传导加热（TCH）或热水注 入等原位加热技术使土壤和地下水的温度提高并维持在 30~45℃,同时利用生物修复添加剂，增加污 染物的生物有效性， 增强功能微生物的数量和活性，促进污染物的生物转化速率， 从而提高修复效

率。

4.2    工艺流程

4.2.1    原位热处理耦合微生物修复技术实施工艺流程如图 1 所示，包括场地污染情况调查与分析（包 括污染、地球化学参数、微生物群落和功能基因等），修复方案设计、现场小规模中试及技术可行性 分析、场地建设、场地运行和维护、采样监测和效果评估。

4.2.2    对场地进行水文地质、地球化学参数、基线污染物及微生物指标调查， 整体评估修复区域土壤 和地下水的污染状况与原位热处理耦合微生物修复技术的适用性。

4.2.3    结合前期调查， 根据污染场地水文地质条件、污染特征等，选择合适的加热方式和生物修复添 加剂， 明确加热温度、生物修复添加剂注入速率等关键技术参数。

4.2.4    开展小规模中试，验证修复技术可行性并根据中试结果调整、确定关键修复技术参数。

4.2.5    开展加热单元、注入单元、抽提单元（可选） 、废水废气处理单元、监测与控制单元等现场建 设，同时安装其他所需修复设备。

4.2.6    采用所选加热方式对现场进行加热并注入生物修复添加剂，通过对关键技术参数如温度、注入 速率、注入压力及水质参数等进行全过程监测分析，反馈调节各阶段运行状态。

4.2.7    定期对土壤和地下水进行采样， 分析评估原位修复效果。若未达到修复目标则继续修复，达到 修复目标即停止修复。

排除故障

继续运行

T/SSSC     XX-XX

原位热处理耦合微生物修复技术

又

污染情况调查与分析

初步选择及设计修复方案

生物添加剂

工

小范围中试实验

艾

技术可行性分析

J是

明确关键技术工艺流程与参数

又

场地建设

加热单元 注入单元 抽提单元 监测与控制单元 卫

运行与维护

加热升温      添加剂注入

关键技术参数记录及采样分析

及

关键技术参数变

化是否可接受

π是

采样检测和效果评估

是否达到

修复目标

J是

修复结束

按HJ25.4和HJ 25.6 筛选其他适宜技术

加热方式

技术参数

否

否

否

图 1 原位热处理耦合微生物修复技术工艺流程

5   技 术 要 求

# 5.1 一般原则

5.1.1 原位热处理耦合微生物修复技术需遵循绿色低碳可持续修复的理念，避免能源和资源浪费。

5.1.2  原位热处理耦合微生物修复处理后的土壤和地下水中目标污染物含量需满足规划用地要求。

5.1.3  原位热处理耦合微生物修复工程需因地制宜、科学合理，具备针对性和有效性。修复工艺设计本 着成熟可靠、技术先进、经济适用的原则，并考虑节能、安全、操作简便等因素。

5.1.4  原位热处理耦合微生物修复技术工艺设计需综合考虑实际场地污染特征、修复目标值、水文地质 条件、能源供给条件等因素，以保证耦合修复技术达到最优协同效果。

# 5.2  工程构成

5.2.1    原位热处理耦合微生物修复工程由主体工程、辅助工程和配套设施组成。

5.2.2    主体工程包括： 加热单元、注入单元、抽提单元（可选） 、废水废气处理单元、监测单元及控制 单元等。加热单元主要为地上加热设备和地下加热井；注入单元包括地上添加剂溶配注入系统和地下注 入井； 抽提单元包括地下抽提和地面抽提单元；废水废气处理单元包括气液分离、冷凝、废水处理等单 元； 监测单元包括温度、压力、流量、地下水水质参数和污染物浓度等运行参数的监测；控制单元包括 温度、压力、流量和液位等运行参数的控制。

5.2.3    辅助工程包括： 供能单元、阻隔/降水、给排水、应急和消防等。

5.2.4    配套设施包括： 办公室、值班室、厂区围挡、道路等。

5.3    总图布置

5.3.1    场址选择与总图布置参照 GB 50187 的规定执行。

5.3.2    宜结合原位热处理耦合微生物修复技术中的工艺特点和地块现状对办公区、耦合修复区、设备控 制区、能源供应区、添加剂存储区、溶配药注入区、废水废气处理区和危废暂存区等进行分区布置。

5.3.3    消防应急、二次污染防治、急救、警示等信息布置参照 HJ 1165-2021 中的相关规定执行。

5.3.4    化学药剂存储相关要求参照 GB15603 的规定执行。

6    工艺设计

6.1    一般原则

6.1.1    原位热处理耦合微生物修复工程针对污染土壤和地下水进行治理，总体设计参照 HJ 25.4、HJ 25.5、 HJ 25.6 的规定执行。

6.1.2    根据地块污染特征、水文地质条件、修复目标、修复周期、周边环境敏感点、能源供给条件等， 并结合调研、小试、中试结果，确定加热单元、注入单元、抽提单元（如有）、监测与控制单元、废水

废气处理单元等设计方案。

6.1.3    结合原位热处理耦合微生物修复小试及中试试验，确定生物修复添加剂类别和浓度、加热/抽提/ 注入井布设方案及系统运行参数等。

6.2    工艺设计要求

6.2.1    根据地块污染特征、水文地质条件、修复时间和修复成本、能源匹配条件等要求， 确定原位热处 理耦合微生物修复工程的加热模式， 具体包括： 加热方式、加热目标温度， 以及升温、控温、注入、降 温等不同工艺阶段的温度控制等。其中加热方式包括 ERH 、TCH 和热水注入加热， 耦合修复区地下环

境目标温度为 30~45℃。

6.2.2    供热能源参照 HJ  1165-2021  中的相关规定。其中热水注入加热所需的热水可采用电加热、燃气 锅炉加热以及太阳能加热等。

6.2.3    根据地块污染特征、地质及水文地质条件、修复目标等要求， 确定加热井、抽提井和监测井的数 量及位置， 具体布设方法参照 HJ 1165-2021 中的相关规定。

6.2.4    地下加热和抽提单元的构造和安装， 以及废气和废水处理单元、参照 HJ  1165-2021  中的相关规

定。

6.2.5    原位热处理耦合微生物修复技术中注入井布设及材料选择如下：

a）热水和生物修复添加剂注入井主要由封闭段（用于非污染层的封闭）、注入段（用于修复污染 目的层，热水和添加剂的流入和流出）和沉砂段（用于井底， 非目的层、防淤塞） 组成。

b）井管种类包括井壁管、过滤筛管和沉砂管，井壁管安装在场地非污染层，起隔水护壁的作用（相 当于套管）；过滤筛管位于土壤或地下水污染层，起滤水挡砂和护壁的双重作用；沉砂管安装在井底部， 沉积水中所含泥砂， 防治淤塞过滤筛管。

c）井管材料需采用耐高温、耐腐蚀的材料建造， 内壁平整圆滑， 接头能弥合，连接后无弯曲。

d）在井建设过程中， 需要在过滤筛管外围填充砾料， 起到过滤控砂防止过滤管孔眼堵塞而影响添 加剂注射和出水量的作用。

6.2.6    根据地质及水文地质条件、修复时间、修复成本和注入添加剂的理化性质等条件， 选择适宜的生 物修复添加剂。

6.2.6.1    好氧氧化生物修复是在氧气的存在下微生物对污染物的直接代谢氧化。污染物作为电子供体， 氧气作为电子受体。

a）氧气的注入可以分为两种方式：通过生物通风等物理方式将其直接注入到地下； 注入溶解或分 解后可以释放氧气的化合物，主要包括钙和镁的过氧化物、过氧化氢和臭氧。

b）适用的污染物包括石油烃、多环芳烃及非卤化有机污染物等。

6.2.6.2    厌氧氧化生物修复是在缺氧环境下微生物对污染物的直接代谢氧化，常见于地下水污染修复过

程中。

a）在缺氧条件下， 生物修复添加剂可选择硝酸盐、锰(IV)、铁(III)、硫酸盐和碳酸盐， 具体可根据 现场实际情况确定。

b）适用的污染物包括苯系物、石油烃、多环芳烃和氯代烃类等污染物。

6.2.6.3    厌氧还原生物修复在缺氧条件下进行，可将有机碳等生物修复添加剂应用于地下水中以创造和 维持厌氧条件。

a）生物修复添加剂可分为水溶性和缓释型两种。常用的水溶性生物修复添加剂包括乳酸、丁酸 盐、甲醇、乙醇、苯甲酸钠、糖浆和乳清等， 常用的缓释型生物修复添加剂包括乳化植物油等。

b）适用的污染物包括卤化有机物、溶解性重金属、高氯酸盐和硝酸盐等。

6.2.6.4    生物修复菌剂的选择和使用参照 HJ/T 415-2008 中的相关规定执行。

6.2.7    根据水文地质条件、修复时间、修复成本和生物添加剂的理化性质等条件，选择适合的注入方式。

6.2.7.1    直接注入：

a）注入井注入：通过注入井将生物修复添加剂注入到地下环境中，根据现场实际情况可以采用单 井多次注入，也可采用多井少次注入。

b）直推式注入： 通过直推式设备将生物修复添加剂注入到地下环境中， 其常用方式为 Geoprobe 直

推。

6.2.7.2

循环注入：

a）通过注入井将生物修复添加剂注入到地下环境中， 同时采用地下水抽提井将地下水抽出并循环 回注。

6.2.8    生物修复添加剂注入的主要工艺参数包括添加剂注入浓度、注入流速、注入压力和注入量等，其 工艺参数设置根据修复过程中的监测数据进行动态调整。

6.2.9    生物修复添加剂注入浓度需要根据添加剂性质、场地特征等因素确定。其中常用的乳化植物油注 入体积比可控制在 1%~2%之间， 使修复区域地下水中总有机碳浓度达到 1000 至 2000 mg/L。

6.2.10    注入井需要根据污染深度设置井管筛孔的位置，确保筛管段完全覆盖纵向污染范围并有所扩展； 污染地层厚度较大的区域需分层设置注入筛管；在纵向上，对于渗透系数相差大于两个数量级的地层， 需分别设置不同筛管深度的注入井。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/107056001112006032