工程造价软件应用

课程教案

| 课程名称： | 工程造价软件应用 |
| --- | --- |
| 课 程 号： |  |
| 课程学分： | 2 |
| 参考学时： | 48 |
| 课程性质： | 专业必修课 |
| 适用专业： | 土木工程类专业 |
| 上课时间： |  |
| 授课教师： |  |
| 负 责 人： |  |
| 审核单位： |  |

年 月 日

一、课程基本信息

| 课程名称 | 工程造价软件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 程 号 |  | 课程性质 | 专业必修课 |
| 开课部门 |  | 课程负责人 |  |
| 课程团队 |  |  |  |
| 授课学期 |  | 学分/学时 | 2/32 |
| 授课语言 | 汉语 |  |  |
| 先修课程 | 土木工程测量 |  |  |
| 课程简介 | 《工程造价软件应用》是工程管理专业一门专业课。课程内容包括软件应用基础、建筑工程计量和建筑工程计价三个部分。它是兼顾理论性与实用性、注重实际应用能力培养的课程。课程系统介绍建设工程工程量清单编制的方法和操作步骤，通过学习，掌握应用计算机进行工程量清单编制的基本过程和计算方法。培养学生的利用计算机软件进行工程估价的基本能力，为后续相关估价课程的学习以及利用计算机解决工程造价领域上的问题打下良好的基础。 |  |  |
| 授课班级 |  |  |  |

- 课程授课教案

# 第5章，共6章

| 讲课主题 | 招标控制价编制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 14学时 |  |  |
| 教学目标 | 本篇主要介绍CAD导图识别的原理和流程；同时讲解如何应用广联达 BIM土建计量平台 GTJ2021 软件，通过导入识别CAD图纸，自动完成构件的新建、绘制，模型的建立以及工程量的计算。值得注意的是，目前CAD导图并不能完全代替手工建模，可是也进一步提高了算量速度。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 本章的主要内容包括 1.了解CAD识别的基本原理； 2.了解 CAD识别的构件范围； 3.了解CAD识别的基本流程； 4.掌握CAD识别的具体操作方法。 本章的教学重点: 1.理解CAD导图识别建模的优势； 2.完成CAD导图识别建模； 3.通过CAD识别建模计算建筑工程量。 |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 授课提纲及重难点分析 |  | 教学方法及课程思政设计 | 教学时间 |
| - 任务十四 CAD导图识别原理和识别流程 - 任务说明 - 前述章节已经详细讲述了利用广联达 BIM土建计量平台 GTJ2021软件手动绘制构件，建立模型算量的详细做法。虽然利用软件算量已经大大提高了算量速度，但是仍然需要算量人员按照图纸新建、绘制一个个构件。更加快速、高效的方法是采用CAD导图识别建立算量模型。 - 在规定时间内掌握CAD导图识别的原理和流程。 |  |  | 40min |

| - 任务分析 - 1. 准备资料 - 全套施工图、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50584—2013、广联达 BIM土建计量平台 GTJ2021。 - 2. 分析任务 - CAD导图识别是将CAD图纸文件导入GTJ2021软件中，通过识别图纸来快速建立模型。需要理解CAD导图识别的原理，掌握导入图纸后图纸管理和图层管理操作，并掌握图纸识别流程。 - 任务实施 - 1.CAD 导图识别的原理 - CAD导图识别是算量软件根据建筑工程的制图规则，快速从AutoCAD图纸的内容中提取构件和图元，快速完成工程建模的方法。与使用手工画图的方法相同，需要先识别构件，然后根据图纸上构件的边线与标注的关系建立构件与图元之间的联系。 - CAD导图识别的效率取决于施工图纸的标准化程度，各类尺寸或配筋信息是否严格按照图层进行了区分，各类构件是否严格按照图层或颜色进行了区分，图纸标准方式是否按照制图标准进行了设置。 - GTJ2021软件提供了CAD导图识别的功能，可以识别CAD图纸文件，有利于快速完成工程建模，提高工作效率。 - 软件中CAD导图识别的功能可以识别多种文件类型，主要包括以下格式：dwg文件、PDF文件、DXF文件、cadi2文件和 gad文件。 - CAD导图识别的效率，一方面取决于图纸的完整性和标准化程度，另一方面取决于造价人员对广联达BIM土建计量平台的熟练程度。CAD导图识别可以快速建立三维的算量模型，但并不是所有构件都可以通过其识别来自动建模，如楼梯、飘窗、房间装饰及脚手架等构件，还是需要手动建模。CAD导图能高效建模，而手动建模则可以把一些不能通过识别建模的构件进行补充，因此CAD导图与手动建模是相互补充的。 - 2. CAD 导图识别的构件范围和流程 - 1)GTJ2021 软件 CAD导图识别的构件范围 - （1）构建类 - 构件类包括轴网，柱、柱大样，梁，墙、门窗、墙洞，板钢筋(受力筋、跨板受力筋、负筋),独立基础，承台，桩，基础梁。 - (2)表格类。 - 表格类包括楼层表、柱表、门窗表、装修表、独基表。 - 2)CAD导图识别的流程 - CAD导图识别计算工程量主要通过“新建工程→图纸管理→识别构件→构件校核” |  |  |
| --- | --- | --- |

| - 的方式，将CAD图纸中的线条和文字标注转换成广联达BIM土建计量平台中的基本构件图元(如轴网、柱、梁、板等),从而快速地完成构件一图元的模型建立操作，提高整体建模的效率。 - 2)CAD导图识别的流程 - CAD导图识别的大体顺序如下： - (1)新建工程项目，导入图纸，进行图纸管理。 - (2)识别楼层表，并进行相应的工程设置。 - (3)与手动绘制相同，先识别建立轴网，再识别其他构件。 - (4)识别构件，按照绘图类似的顺序，先识别竖向构件，再识别水平构件。 - 在进行实际工程的CAD导图识别时，软件的基本操作流程如图5-1所示。 - GTJ2021的识别流程： - 识别构件的顺序： - 识别过程与绘制构件类似，一般先首层再其他楼层，识别完一层的构件后，通过同样的方法识别其他楼层的构件，或者复制当前楼层的构件到其他楼层，最后汇总计算，输出报表。 - 3. 图纸管理 - GTJ2021 软件提供了完整的图纸管理功能，能够对原电子图进行有效的管理，并随工程模型统一保存，可以提高算量的效率。在使用图纸管理功能时，其流程如图5-2所示。 - 1)添加与导入图纸 - 在“视图”选项卡下的“用户界面”中找到图纸管理模块，点击进入模块添加视图。 - 点击“添加图纸”导入工程图纸。点击添加图纸的倒三角，下拉可以插入图纸，也可以使用保存图纸将当前的图纸再保存为*.dwg格式文件。插入CAD图之前必须保证工程里面有导入的图纸，不然“插入图纸”的命令是灰显的。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| - 在图纸管理界面显示导入图纸后，可以修改名称，双击添加的图纸，在绘图区域显示导入的图纸文件内容。另外，可以在“建模”选项卡下，点击“CAD操作”面板，对图纸进行设置比例、查找替换等操作。 - 2)分割图纸 - 为了提高单个工程的多楼层、多构件的识别准确率，需要把各个楼层图纸单独拆分出来。可以使用图纸分割功能，分割后再在相应的楼层上分别选择图纸进行识别操作，这样可以提高识别的准确率。首先点击“图纸管理”,在“分割”下拉菜单中选择“自动分割”,软件会自动查找图纸边框线和图纸名称自动分割图纸，若找不到合适名称会自动命名；也可点击“图纸管理”,在“分割”下拉菜单中选择“手动分割”,然后在绘图区域拉框选择要分割的图纸，按照软件下方状态栏提示操作，分割完毕后会自动定位。如果发生不准确的情况还需要下一步手动定位。 - 3)定位图纸 - 在找到图纸管理模块中的定位功能后，鼠标左键选中图纸中某个点，通过拖拽或旋转到对应轴网以完成手工定位，若手动无法定位成功，可在建模界面下方的动态输入中手动输入坐标点。 - “定位图纸”的功能可用于不同图纸之间构件的重新定位。例如，先导入柱图并将柱图识别完成后，这时需要识别梁，然而导入梁图后，就会发现梁图与已经识别的图元不重合，此时就可以使用这个功能。 - 添加图纸后，点击“定位”,在CAD图纸上选中定位基准点，再选择定位目标点，或打开动态输入坐标原点(0,0)完成定位，快速完成所有图纸中构件的对应位置关系，如图5-3所示。若创建好了轴网，对整个图纸使用“移动”命令也可以达到定位图纸的目的。 - 4)删除图纸 - 若需要删除图纸，则可进入图纸管理模块，选择需要删除的图纸，可全选、多选、单选图纸。 - 4. 图层管理 - 在识别构件时，在“视图”选项卡下的“用户界面”面板选中“图层管理”模块，可进行“图层管理”命令控制的相关操作，如图5-4所示。 - 在CAD导图识别过程中，如果需要对CAD图层进行管理，点击“图层管理”命令。通过此窗口，可控制“已提取的CAD图层”和“CAD原始图层”的显示与关闭，如图5-5所示。 - “显示指定图层”,即显示选中的CAD图元所在的图层，可以利用此命令将其他图层的图元隐藏。 - “隐藏指定图层”,即隐藏选中的CAD图元所在的图层，可以利用此命令将选中的CAD 图元所在的图层进行隐藏，其他图层显示。 - 可通过此窗口中的工具栏管理实现选择同图层或是同颜色图元的功能，如图5-6所示。 - 知识拓展 - 为了避免识别时不小心误删CAD图纸，导入软件的CAD图纸默认是锁定状态。若要对其进行修改、删除、复制等操作，需要解除图纸锁定。 - 图纸锁定如图5-7 所示。 - 点击锁定列的“小锁” |  |  |
| --- | --- | --- |

| - 图标即可解锁，解锁后便可修改图纸，如图5-8所示，双击图 - 中标注可以进行编辑。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 任务十五 新建工程并导入图纸 - 任务说明 - 根据《宿舍楼施工图》的设计说明，工程的钢筋平法规则为《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101系列，项目所在地为四川，采用房屋建筑与装饰工程计量规范计算规则(2013-四川)和四川省建设工程工程量清单计价定额计算规则(2020)。 - 要求在广联达BIM土建计量平台GTJ2021 软件中新建工程导入CAD图纸，并在导入图纸后初步完成图纸处理。 - 1. 准备资料 - 全套施工图、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50584—2013、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)、广联达 BIM土建计量平台GTJ2021等。 - 2. 分析任务 - 新建工程完成设置后，导入图纸并进行图纸管理。首先需要查看图纸类型是否符合软件要求，本工程提供的是dwg格式的CAD图纸，满足软件使用要求。 - 通过对图纸的查看分析可以发现： - (1)结施图和建施图分别为一个CAD图纸文件，里面包括多个图纸，CAD导图识别前需要对图纸进行分割； - (2)图纸的比例存在问题，在图纸管理时需要注意比例设置。 - 任务实施 - 1. 新建工程 - 新建工程和工程设置操作与任务一和任务二的内容完全一致，这里不再赘述。 - 2. 导入“宿舍楼”工程图纸 - 建立工程完毕后，在“视图”选项卡下点击“用户界面”面板中的“图纸管理”模块，如图5-9所示。 - 在“图纸管理”处选择“添加图纸”命令，在弹出的对话框中选择工程图纸“宿舍楼-结施”和“宿舍楼-建施”,点击“打开”,如图5-10所示，CAD图纸即可添加到软件中。 - 3.“宿舍楼-结施”图纸管理 |  | 40min |

| - 添加图纸完成后，需要对图纸进行分割处理和比例设置，具体操作如下。 - 1)分割“宿舍楼-结施”图纸 - 在软件中双击“宿舍楼-结施”,切换到结施图。导入的CAD图纸文件中有多个图纸，需要通过“分割”功能将所需的图纸分割出来。点击“分割”下拉菜单的“自动分割”命令，如图5-11所示。 - 软件即可将“宿舍楼-结施”CAD图纸按图框线自动分割，如图5-12所示。 - 若图纸无法自动分割，可采用手动分割命令。以附图7“结施-05”为例，点击“图纸管理”面板下的“分割”,左键拉框选择“-0.650标高地梁施工图”,单击鼠标右键确定，弹出“手动分割”对话框，如图 5-13 所示。 - 2)设置比伤 - 导入CAD之后，如果图纸比例与实际不符，则需要重新设置比例。在“建模”选项卡下，点击“图纸操作”面板中的“设置比例”命令，如图5-14所示。 - 根据提示，利用鼠标选择1轴和2轴尺寸标注点，软件会自动量取两点之间的距离，并弹出图5-15所示的对话框。可以发现量取的距离4290与实际标注的3300不符，可在对话框中输入两点间实际标注尺寸3300,点击“确定”按钮，软件即可自动调整图纸比例。 - 知识拓展 - 图片管理 - 在实际工程中，需要参考CAD电子图或者蓝图，有CAD电子图时可以直接导入进行识别。没有CAD电子图的情况下，可以将蓝图拍照，导入软件中，参考图片来建模。 - 1)导入图片 - 切换到“建模”选项卡下，在“图纸操作”面板中点击“图片管理”下拉菜单，点击“导入图片”命令，如图5-16所示。 - 软件自动弹出“导入图片”窗口，在电脑中找到存放图片的位置，选择要导入的图片，点击“打开”,通过鼠标选择插入点，即可将图片导入软件中，如图5-17所示。 - 2)定位图片 - 在“图纸操作”面板中点击“图片管理”下拉菜单，点击“定位图片”命令，如图5-18 所示。 - 鼠标左键点击或拉框选择图片，图片边框变为绿色。根据提示，使用鼠标左键先选择图片上的一个基准点，然后选择定位图片的目标点，即完成定位图片操作。 - 3)设置比例 - 在“图纸操作”面板点击“图片管理”下拉菜单，点击“设置比例”命令，如图5-19所示。利用此功能可对图片比例进行调整，操作方法与“图纸管理”中的“设置比例”相同，此处不再赘述。 - 4)旋转图片 - 在“图纸操作”面板点击“图片管理”下拉菜单，点击“旋转图片”命令，如图5-20所示。 - 选择图中一张图片，此时图片外框绿色显示，先选择图片上的一个基准点，根据提示再选择第二点，以此确定图片的选择角度，如图5-21所示。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| - 5)清除图片 - 清除图片即删除图片。在“图纸操作”面板点击“图片管理”下拉菜单，点击“清除图片”命令，即可删除选中的图片。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 任务十六 识别楼层及轴网 - 任务说明 - 根据《宿舍楼施工图》,工程总共有4层，施工图轴网为正交轴网。 - 要求在规定时间内，在广联达BIM土建计量平台GTJ2021软件中通过导入的CAD图纸，识别楼层信息完成楼层设置，并通过识别CAD图纸完成轴网的建立。 - 1. 准备资料 - 全套施工图、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50584—2013、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)、广联达BIM土建计量平台GTJ2021等。 - 2. 分析任务 - 通过图纸识读，本工程的轴网为正交轴网，首先找到楼层表所在图纸并分析哪张图纸轴网最完整，一般轴网按照首层建筑图设置。 - 任务实施 - 1. 识别楼层 - 通过识别楼层表新建楼层需要提取“楼层名称”“层底标高”“层高”三项内容，具体操作步骤如下。 - 1)找到楼层信息表 - 双击含有楼层信息表的CAD图(附图7“结施-05,0.650 标高地梁平法施工图”),找到楼层表，并将其调整到适当大小，如图5-22 所示。 - 2)识别楼层信息表 - 在“建模”选项卡下，点击“CAD操作”面板中的“识别楼层表”命令，如图5-23所示，鼠标左键拉框选择楼层信息表，单击鼠标右键确认。 - 3)整理识别的楼层信息表 - 在弹出的窗口中，先通过“删除列”“删除行”命令整理楼层表，再核对“名称”“底标高”“层高”三项是否与图纸一致，若不一致，则需要点击下拉菜单调整对应关系，如图5-24所示。 - 确定楼层信息无误后，点击“识别”按钮，弹出“楼层表识别完成”对话框，如图5-25所示，这样就可通过CAD识别将楼层表导入软件中。楼层设置的其他操作与任务二中的“楼层设置”相同。 |  | 40min |

| - 2. 识别轴网 - 1)找到轴网 - 双击“图纸管理”中首层“2.95标高层结构板施工图”,将目标构件定位至“轴网”,如图5-26 所示。 - 2)提取轴线 - 点击“识别轴网”面板中的“识别轴网”命令，点击“提取轴线”命令，如图5-27所示。 - 利用“单图元选择”“按图层选择”“按颜色选择”的功能点选或框选需要提取的轴线CAD图元，如图5-28所示。按“Ctrl+左键”代表按图层选择，“Alt+左键”代表按颜色选择。需要注意的是，不管在框中设置何种选择方式，都可以通过键盘来操作，优先实现选择同图层或同颜色的图元。 - 选择任意一条轴线，所有轴线均被选中并高亮显示，单击鼠标右键确认，可以看见轴线消失，这代表提取成功。 - 3)提取标注 - 点击“识别轴网”面板中的“提取标注”命令，选择任意一处的轴线标识，该图层的所有标识均被选中并高亮显示，单击鼠标右键确认，可以看见所有标注消失，这代表提取成功，如图5-29所示。 - 有些轴线标识的内容未在同一图层内或未用同一颜色标注，就需要多次进行提取，直到将所有轴线标识全部提取出来。 - 提取后的图元存放在“已提取的CAD图层”,如图5-30所示。 - 4)识别轴网 - 提取轴线及标志后，进行识别轴网的操作。点击“自动识别”下拉菜单，出现3种轴网识别方法供选择，如图5-31 所示。 - 自动识别：用于自动识别CAD图中的轴线。 - 选择识别：用于手动选择识别CAD图中的轴线。 - 识别辅轴：用于手动识别CAD图中的辅助轴线。 - 本工程采用“自动识别”,可快速识别出工程的轴网，如图 5-32 所示。识别轴网成功后，同样可利用“轴线”部分的功能对轴网进行编辑和完善。 - 知识拓展 - 利用“识别楼层表”命令导入楼层表的原则，需要楼层设置中只存在“首层”和“基础层”,并且未手动设置其他楼层；否则，软件会弹出“将删除当前已有楼层，是否继续识别?”的对话框，如图5-33所示。 - 楼层识别完成后，可以手动将自动分割时未对应楼层的图纸与楼层一一对应，如图5-34 所示。 |  |  |
| --- | --- | --- |

| - 任务十七 识别柱 - 任务说明 - 根据《宿舍楼施工图》,首层框架柱结构布置见附图2“结施-04,柱墙结构平面图”。 - 要求在规定时间内，通过CAD识别柱的方式，完成首层柱模型建立工作，并得到首层框架柱的混凝土及钢筋清单工程量。 - 1. 准备资料 - 全套施工图、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50584—2013、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)、广联达BIM土建计量平台GTJ2021等。 - 2. 分析任务 - CAD识别柱有两种方法：识别柱表生成柱构件和识别柱大样生成柱构件，如图5-35所示，根据图纸情况选择相应的方法。需要用到的图纸是附图3“结施-06,框架柱平法施工图”。 - 任务实施 - 分割完图纸后，双击进入“框架柱平法施工图”,进入下一步操作。当分割的“框架柱平法施工图”位置与前面所识别的轴网位置有出入时，可以采用“定位”的功能，将图纸定位到轴网正确的位置。点击“定位”命令，如图5-36所示。选择图纸某一点，比如1轴与A轴的交点，将其拖动到前面所识别轴网的1轴与A轴交点处。 - 1. 识别柱表 - 本工程框架柱是以柱表形式体现的，因此选择“识别柱表”的方法进行识别。切换到“建模”选项卡下，在左侧“导航栏”中点击“柱”→“柱”,将目标构件定位至“柱”,如图5-37所示。 - 点击“识别柱”面板中的“识别柱表”命令，软件可以识别普通柱表和广东柱表，遇到有广东柱表的工程，即可采用“识别广东柱表”。本工程为普通柱表，则选择“识别柱表”功能，拉框选择柱表中的数据，黄色线框为框选的柱表范围，单击鼠标右键确认选择，如图5-38 所示。 - 弹出“识别柱表”对话框，在窗口的表格上方显示“查找替换”“删除行”等功能，如图5-39所示。在表格中，可利用表格的这些功能对表格内容进行核对和调整。如果表格中存在不符合的数据，单元格会以红色进行显示，方便进行查找和修改。当遇到广东柱表时，则使用“识别广东柱表”命令。 - 确认信息准确无误后点击“识别”即可，软件会根据窗口中调改的柱表信息生成柱构件，如图5-40 所示。 - 2. 识别柱表 - 通过识别柱表定义柱属性后，可以通过柱的绘制功能，参照CAD图将柱绘制到图上，也可以使用“CAD识别”提供的快速“识别柱”构件的功能。在“建模” |  | 40min |
| --- | --- | --- |

| - 选项卡下点击“识别柱”面板中的“识别柱”命令，如图5-41所示 - 1)提取边线 - 点击“识别柱”命令后，出现图5-42所示的窗口，点击“提取边线”命令。 - 可以利用“单图元选择”“按图层选择”“按颜色选择”的功能点选或框选需要提取的柱边线的CAD 图元。 - 软件一般默认通过“按图层选择”选择所有柱边线，被选中的边线全部变成深蓝色。单击鼠标右键确认选择，则选择的CAD图元将自动消失，并存放在“已提取的CAD图层”中。 - 如图5-43 所示，即完成柱边线的提取工作。 - 2)提取标注 - 点击“提取标注”,采用同样的方法选择所有柱的标志(包括标注及引线),选中的标注全部变成深蓝色，单击鼠标右键确定，即完成柱边线及标志的提取工作，如图5-44 所示。 - 3)识别柱构件 - 在完成识别柱表、提取边线及标志后，即可进行识别柱构件的操作。选择“点选识别”,如图 5-45 所示，有以下 4 种方式： - 自动识别 - 框选识别 - 点选识别 - 按名称识别 - (1)自动识别。 - 软件自动根据所识别的柱表、提取的边线和标志来自动识别整层柱。本工程采用“自动识别”。点击“自动识别”进行柱构件识别，识别完成后，弹出识别柱构件个数的提示。点击“确定”按钮，完成柱构件的识别，如图5-46所示。 - (2)框选识别。 - 当需要识别某一区域的柱时，可使用此功能。根据鼠标框选的范围，软件会自动识别框选范围内的柱。 - (3)点选识别。 - 点选识别即通过鼠标点选的方式逐一识别柱构件。完成提取柱边线和提取柱标志操作后，点击“识别柱”→“点选识别柱”,点击需要识别的柱标志CAD图元，则“识别柱”窗口会自动识别柱标志信息，如图5-47所示。 - 点击“确定”按钮，在图形中选择符合该柱标志的柱边线和柱标志，单击鼠标右键确认选择，此时所选柱边线和柱标志被识别为柱构件，如图5-48所示。 - (4)按名称识别。 - 比如图纸中有多个KZ-7,通常只会对一个柱进行详细标注(截面尺寸、钢筋信息等),而其他柱只标注柱名称，对于这种CAD图纸，就可以使用“按名称识别柱”进行柱识别操作。完成提取柱边线和提取柱标志操作后，点击绘图工具栏的“识别柱”→“按名称识别柱”,然后点击需要识别的柱标志CAD图元，则“识别柱”窗口会自动识别柱标志信息，如图5-49所示。 - 点击“确定”按钮，此时满足所选标志的所有柱边线会被自动识别为柱构件，并弹出识别成功的提示，如图5-50所示。 - 3. 动态观察 - 完成所有首层框架柱的识别后，可点击“动态观察” |  |  |
| --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108044026031006025