# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示稿

项  目  名  称：  年产 200 吨瓜果菜塑料包装筐项目

建设单位（盖章）：      海南明龙农工贸有限公司

编  制  日  期：           二〇二三年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 200 吨瓜果菜塑料包装筐项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海口市秀英区海南省扶贫工业开发区富康路 7 号 |  |  |
| 地理坐标 | （N： 19 度 59 分 18.305 秒，E： 110 度 17 分 1.684 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料包装箱及容 器制造 C-2926 | 建设项目 行业类别 | ## 53.塑料制品业 292 中的“其他 ” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 6.00 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑ 是： 项目 已于 2022 年 7 月在现 有的厂房内进行 了设备安装，处于 安装调试阶段。 | 用地面积（m2） | 512 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境 | 无 |  |  |

| 影响评价情况 |  |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |

| 其 它 符 合 性 分 析 | 1.产业政策符合性 （1）与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中相关规定，本项目不在 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定的限制类和淘汰类项目范畴之 内，属于允许类。因此，项目符合国家产业政策的要求。 （2）与《海南省产业准入禁止限制目录(2019 年版)》相符性分析 根据海南省发展和改革委员会印发的《海南省产业准入禁止限制目录 （2019 年版）》（琼发改产业〔2019〕1043 号）中的相关规定，本项目不 属于禁止类、限制类产业。 （3）与行业政策相符性分析 根据《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》（2020 年 2 月 10 日）的要求，以及《关于更新〈海南省禁止生产销售使用一次性不可 降解塑料制品名录〉的公告》（2022 年 12 月 30 日）的内容，本项目产品 为塑料包装筐，不属于海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名 录。 综上所述，项目建设与国家及地方产业政策是相符的。 2.与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 经套核海南省国土空间基础平台总体规划和生态红线图，本项目用地规 划为城镇建设用地，现有土地证为工业用地，不涉及海南省生态保护红线范 围（详见附图 5），因此本项目的开发建设不会对生态保护红线造成影响。 （2）环境质量底线 根据现状监测数据以及国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境 主管部门公开发布的质量数据，项目区域内监测因子均达标，本项目为塑料 制品加工，建设期和运营期对周边环境在可控范围内，项目生产工艺中仅在 设备冷却系统中使用新鲜水，作为循环水补偿，循环使用。而生活污水经化 粪池处理后排入市政污水管网，最终由白沙门污水处理厂处理，不会降低当 |
| --- | --- |

|  | 地水环境质量。项目生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）经有 |
| --- | --- |

|  | 机废气处理装置处理后达标排放，不会降低当地大气环境质量；生产时产生 的噪声经采用降噪隔声措施后，不会降低当地声环境质量。运营期各固废按 固废属性设置生活垃圾收集点、一般固废暂存间以及危废暂存间，生活垃圾 最终由环卫部门处理，一般工业固废统一收集后由商家回收处理，危险固废 最终由有资质的单位进行处理，固废可得到妥善处置。通过采取相应的防治 措施，项目建设后不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产所需能源为电能供给，都属于清洁能源；所在地块为现状为 工业用地；资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求， 故本项目的建设不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入负面清单 根据海南省三线一单成果发布系统查询（见附件 1），项目所在地属于 海口市秀英区重点管控单元 4 ，管控单元编码 ZH46010520004 ，属于重点管 控单元。根据《关于海南省“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》（琼 办发〔2021〕7 号）的生态环境分区管控方案，重点管控单元的总体生态环 境管控要求是：根据现状环境质量是否达标、区域经济社会发展趋势与需求、 可能面临的环境压力等因素，制定差别化的生态环境准入要求，从区域污染 物削减/替代、限制/禁止开发建设活动、污染源控制、环境风险防控等方面 提出要求。 项目与《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》中环境准入清单要求 分析见表 1- 1。 |
| --- | --- |

|  | 表 1-1 项目与《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》符合性分析 海南省生态环境准入清单. 管控单元编码; ZH46010520004. 管控单元分类; 重点管控. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.执行水环境（城镇生活污染重点管控区） 普适性管控要求。2.执行大气环境（受体敏 感重点管控区）普适性管控要求。3.执行土 壤环境（建设用地污染风险重点管控区）普 适性管控要求。4.执行自然资源（高污染燃 料禁燃区）普适性管控要求。5.现有企业逐 步迁入园区。重点加强油气储运 VOCs排放 管理，加强油气回收。全面实施城镇燃气工 程建设。; 本项 目位于海南省 扶贫工业开发区内， 为塑料制品制造临 时项目，本项目利用 现有厂房，厂房用地 规划为城镇建设用 地 ，现状为工业用 地，项目产业定位以 及用地布局基本符 合要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行水环境（城镇生活污染重点管控区） 普适性管控要求。2.执行大气环境（受体敏 感重点管控区）普适性管控要求。3.执行自 然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要 求。4. 区域内保留企业采用先进生产工艺， 进行环保措施升级改造，严格落实污染治理 设施。使用电、天然气等清洁能源。全面禁 止露天烧烤。; 项目使用是电为能 源 ，无生产废水排 放，生活污水排入市 政污水管，生产中产 生的有机废气由集 气罩收集后，采用U V光催化+活性炭吸 附装置处理后通过 15m 高排气筒排放。; 符合. 环境风险防控; 1.执行大气环境（受体敏感重点管控区）普 适性管控要求。2.执行土壤环境（建设用地 污染风险重点管控区）普适性管控要求。3. 有效管控建设用地开发利用土壤环境风险。 建设用地用途变更或者在其土地使用权收 回、转让前，应按照相关规定进行土壤污染 状况调查。4. 防范用地使用过程土壤环境污 染。对于在产中、高风险企业，在风险源和 厂区周边定期进行土壤及地下水污染监测。 5.强化企业关闭搬迁后土壤环境监管。根据 风险评估结果，有序开展污染地块治理和修 复。6.现有企业拆除生产设施设备、构筑物 和污染治理设施，要严格按照有关规定实施 安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目不涉及。; 符合. |
| --- | --- |

— 4 —

3.与《海口市“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》的相符性分 析 表 1-2 项目与《海口市生态环境准入生态清单（2021 年版）》符合性分析 海口市生态环境准入生态清单. 管控单 元编码; ZH46010520004. 管控单 元分类; 重点管控. 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合 性. 空间布 局约束; 大气环境：①不新增高污染、高耗能类建设项目，严格新 增项目准入。②对区域内已建大气重污染企业实施搬迁改 造或依法关闭。 禁燃区：①禁燃区内禁止使用、销售高污染燃料。②禁燃 区内不得新建、扩建任何燃用高污染燃料的设备。③现有 燃用高污染燃料设备改用清洁能源之前，有关单位和个人 应当采取措施，确保排放的污染物达到国家规定的排放标 准。④燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用 锅炉，并按规定安装除尘设施。生物质成型燃料专用锅炉 是指针对生物质成型燃料性质(挥发分、灰分、热值、外形 尺寸等)专门进行设计、制造、安装和运行的锅炉，执行《锅 炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)确定的大气污染 物特别排放限值。 地下水：①不得新建采水工程（水井），对自来水管网到 达区域，通过地下水开采现状调查，除保留一定量的应急 备用井外，对开采年限长，地下水开采漏斗中心区段的混 合开采井采取逐渐封停措施；②对于区内的特殊行业，如 医院、学校、生态补偿区域、机关单位等确有地下水需求， 可适当增加供水井，采水量不宜大于 200m3/天。; 本项目位于海 南省扶贫工业 开发区 内 ，为 塑料制 品制造 临 时项 目 ，本 项 目利用现有 厂房 ，厂房用 地规划为城镇 建设用地 ，现 状 为 工 业 用 地 ，项 目使用 是电为能源,使 用 自来水。项 目产业定位 以 及用地布局基 本符合要求。; 符合. 污染物 排放管 控; 大气环境：①区域内企业生产工艺、治理设施达到国内先 进水平；②污染物执行超低排放或特别排放限值；③使用 电、天然气等清洁能源；④加强环境管理水平，减少污染 物排放。 水环境：①新、扩建城区及开发区建设排水管网一律实行 雨污分流，加快城区雨污分流改造，乡镇镇区完善污水管 网 提高污水收集处理率，污水处理厂执行一级 A 排放标准； ②推进污水处理厂尾水深度处理净化及回用率；③推进初 期雨水收集、处理及资源化利用，减少城市面源污染。; 无生产废水排 放 ，生活污水 排入市政污水 管 ，生产中产 生 的有机废气 由集气罩收集 后 ，采用U V 光 催 化 + 活 性 炭吸附装置处 理后通过 15m 高排气筒排 放。; 符合.

环境风 险防控; 加强秀英港港口溢油和船舶危险化学品事故应急反应能力 建设，港口、码头、装卸站和船舶必须编制溢油污染应急 计划，配备与其污染风险相适应的物资设备和应急力量。; 本 项 目 不 涉 及。; 符合.

— 5 —

|  | 因此，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理 的通知》（环评〔2016〕150 号）文件中关于生态红线、环境质量底线、资 源利用上线以及环境准入清单等相关要求。 4.与《海南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据海南省人民政府办公厅关于印发《海南省“十四五”生态环境保护规 划》 的通知（琼府办〔2021〕36 号），本项目与之的符合性分析见下表。 表 1-3 项目与《海南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划内容概要; 本项目情况; 符合性. 深化“ 多规合一”改革，完善国土空间规划体系，科学 有序统筹布局生产、生活、生态空间，推进国土空间 格局更加优化。立足资源环境承载能力，完善“三线一 单”生态环境分区管控体系，强化“三线一单”在调整产 业结构、规划产业发展、推进城镇化、强化执法监管 等方面的应用，严格控制“两高一资”项目发展。; 本项目利用现有厂房，厂房 用地规划为城镇建设用地， 现状为工业用地。项目符合 海南省、海口市“三线一单” 相关管控要求。不属于“两 高一资 ”项目。; 符合. 坚持节水优先，以水而定、量水而行，实施最严格的 水资源管理制度，控制水资源消耗总量和消耗强度。 加强工业节水减排，支持企业开展节水技术改造，积 极推广水循环梯级利用，推动实现企业间的用水系统 集成优化。; 项目仅在设备冷却工段用 水，循环使用。排水采用雨 污分流，生活污水经化粪池 收集后排入市政污水污水 管网，最终进入白沙门污水 处理厂。; 符合. 制定并发布本省低挥发性有机物含量产品录，加快挥 发性有机物原辅材料替代。; 项目原材料均为颗粒状成 品原料，不涉及塑料原料加 工。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容 本项目位于海口市秀英区海南省扶贫工业开发区富康路 7 号，建设 单位利用自有的闲置单层厂房建设年产 200 吨瓜果菜塑料包装筐项目，厂 房建筑面积为 512m2 。瓜果菜塑料包装筐主要用于海南瓜果蔬菜包装，便 于运输，本项目的建设对海南菜蓝子工程的建设具有一定的促进和保障作 用。本项目为临时项目，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工 程、储运工程、依托工程等组成。项目主要建设内容及规模见表 2- 1。 表 2-1 项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1 层，建筑面积为 512m2，安装海达牌塑料筐 注塑机 8 台（其中 450L型 6 台、300L型 1 台、280L型 1 台）; 主要用于海 南瓜果蔬菜 包装. 辅助 工程; 办公室; 依托公司现有的办公室，本项目不单设; 依托现有. 公用 工程; 供水; 由市政自来水供水管网供给; 依托现有. 排水; 无生产废水排放，现有办公室产生的废水经 化粪池处理后排入富康路市政污水管网; 依托现有. 供电; 由市政供电管网供给。; 依托现有. 环保 工程; 废气处理; 生产中产生的有机废气由集气罩收集后，采 用 UV 光催化+活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放。; 新建. 废水处理; 无生产废水排放，现有办公室产生的废水经 化粪池处理后排入富康路市政污水管网; 依托现有. 噪声防治; 所有设备均位于厂房内，生产设备选择低噪 声设备；设备底座安装减震垫。; /. 固废处理; 一般工业固废中塑料边角料和废包装物料集 中收集后可外售给物质回收公司；生活垃圾 分类收集后交由当地环卫部门统一清运；废 矿物油、废活性炭及废灯管属于危险废物， 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进 行处置。; /. |
| --- | --- |

|  | 储运 工程; 仓库; 不单独固定设置，依托现有的其它厂房作为 原辅材料和产品的临时贮存场所。; 依托现有. |
| --- | --- |

|  | 2.产品及产能 本项目产品为瓜果菜塑料包装筐。其产能及参数见下表。 表 2-2 项目主要产品一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 | 主要规格 |  |  | 备注 |  |
|  | 1 |  | 瓜果菜塑料包装筐 |  |  | 200t/a | 质量:1.35kg，尺 寸 :520mm×360mm×310mm |  |  | 可根据客户要 求，其它尺寸 可定制 |  |
|  | 3.主要原辅料消耗及理化性质 表 2-3 原材料及能源消耗一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 序号 |  |  | ## 原、辅料名称 |  | 年用量 |  | 形态 | 贮存方式 |  |  |
|  | ## 1 |  |  | 聚丙烯树脂颗 粒（PP） |  | 195.00t/a |  | 固体颗粒 | 省内购买，袋装，常温 储存于原料堆放区内 |  |  |
|  | ## 2 |  |  | 色母 |  | 5.00t/a |  | 固体颗粒 | 省内购买，袋装，常温 储存于原料堆放区内 |  |  |
|  | 表 2-4 主要原辅材料理化性质一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 名 称 |  |  | 理化性质 |  |  |  |  | 燃爆 危险性 | 毒性 毒理 |
|  | 1 | 聚 丙 烯 树 脂 颗 粒 |  |  | 聚丙烯是丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，低透明 度、低光泽度、低刚度，密度只有 0.90～0.91g/cm 3， 是目前所有塑料中最轻的品种之一，它对水特别稳 定，在水中的吸水率仅为 0.01% 。聚丙烯成型性好。 聚丙烯热分解温度为 350 ～380℃ , 熔 点为 150~ 176℃ , 易燃，使用温度范围为-30～140℃ 。在 80℃ 以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在 高温和氧化作用下分解。无毒、无味。含水率为零。 |  |  |  |  | 易燃 | 无毒 |
|  | 2 | 色 母 |  |  | 由树脂和大量颜料(达 50%)或染料配制成高浓度颜色 的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或 染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用 少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓 度的着色树脂或制品。 |  |  |  |  | 不燃 | 无毒 |
|  | 4.主要生产设备及参数 表 2-5 主要生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 注塑机 | HD400L | 6 台 | 主要生产框体 |
|  | 2 | 注塑机 | HD300L | 1 台 | 主要生产框盖 |
|  | 3 | 注塑机 | HD280L | 1 台 | 主要生产框盖 |
|  | 4 | 冷却水循环系统 | 20m3/h | 1 套 | 用于注塑冷却 |

|  | 生产设备. 160.00 1.00 5.职工人数及生产制度 本项目劳动人员 5 人，均不在厂区吃住，厂内不设食堂。每天工作 8h， 夜间不生产，年工作时长 240 天。 6.平面图布置合理性分析 （1）厂区平面布置 项目厂房依托建设单位自有的现有闲置厂房，厂房入口位于厂房的东 侧。厂房内两侧自东向西布置有 8 台注塑机。厂房南侧建设单位的另自有 的厂房根据实际情况用作成品临时堆放区和原料临时贮存区。详见项目附 图 4 总平面布置图。 （2）厂区平面布置合理性 根据现场踏勘，项目周边主要以机动车维修和物流仓储为主，距离敏 感点较远。车间均采用封闭厂房，对外界影响较小。废气处理设施及废气 排放口位于厂房西侧，对周边敏感点影响较小。本项目平面布局基本合理。 7.项目水、物料平衡 （1）水平衡 本项目水平衡详见表 2-6 ，图 2- 1。 表 2-6 项目用水排水平衡表 ## 项目; ## 用水计算参数; ## 用水量; ## 排水系 数; ## 排水量. ## 生活用 水; ## 规模; ## 时间; ## 指标; ## m3/d; ## m3/a; ## m3/d; ## m3/a. ## 5 人; ## 240d; ## 80L/d.人; ## 0.40; ## 96.00; ## 0.85; ## 0.34; ## 81.60. ## 循环冷 却用水; ## 循环冷却水池有效容积 5%的补充新鲜水; ## 1.0; ## 240; ## -; ## -; ## -. 0.06 0.40 生活用水 三级化粪池 0.34 白沙门污水处理厂 新鲜水 1.40 160.00 1.00 |
| --- | --- |

|  | 循环冷却水. 图 2-1 项目运营期间水量平衡图 m3/d |
| --- | --- |

|  | （2）物料平衡 本项目塑料筐生产线物料平衡见表 2-7 及图 2-2。 表 2-7 塑料筐生产线物料平衡表 物料投入量; 物料产出量. 名 称; 数量（t/a）; 名 称; 数量（t/a）. 聚丙烯; 195.00; 塑料筐; 198.96. 色母; 5.00; 废气; 非甲烷总烃; 0.54. -; -; 固废; 边角废料; 0.50. 合计; 200.00; 合计; 200.00. |
| --- | --- |
|  | 聚丙烯 195 搅拌 色母 5 | 非甲烷总烃0.54 冷却 热融、注塑 固化 200.00 199.46 |  |  |  |  | 边角废 0.50 |
|  |  |  |  | 199.46 |  |  |  |
|  | 入库待售 |  | 检验 修整 198.96 198.96 |  |  |  |  |
|  | 图 2-2 塑料筐生产线物料平衡图 单位:t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工艺流程及产污环节简述（图示） |  |  |  |  |  |  |

| 工艺流程 和产排污 环节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 噪声 冷却. 热融、注塑. 固化. 原料 1）塑料筐生产线 废气 噪声 噪声 搅拌. |
|  | 入库待售 | 检验 修整 | 固废 |
|  | 图 2-3 项目塑料筐生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程说明： （1）混料搅拌：将聚丙烯塑料颗粒与色母投入搅拌机内搅拌，使塑 |  |  |

|  | 料颗粒与色母均匀混合在一起。本项目搅拌过程中采取全封闭措施，且原 料均为颗粒状，粉尘产生量极少。本工序产污环节为设备运转产生的噪声， 投料过程中产生的粉尘少，原料废包装袋。 （2）热融、注塑及固化：将搅拌好的塑料颗粒与色母人工运送至注 塑车间，再通过螺旋杆上料及自动上料到注塑机进料口，物料在挤出机中 通过螺杆加热（温度约在 220℃) , 物料在高温下熔融，熔融的物料进入 模具挤压成型，在设备下方的下料口自动放料即为产品。此工序会产生少 量的废气和噪声。 （3）冷却：项目机器设备及模具的冷却采用循环冷却水进行冷却， 为间接冷却，不与物料直接接触。 （4）修边：打开模具取出产品进行修整。此工序产生的污染源主要 为固废。 （5）检验入库：修整后由检验员进行检验，入库待售。 |
| --- | --- |
| 与项目有 关的原有 环境污染 问题 | 根据现场调查，项目注塑设备已于 2022 年 7 月在建设单位自有的厂 房内进行了设备安装，处于安装调试阶段。根据调查，项目安装调试期未 发生环境纠纷、投诉等情况。现对项目现有情况进行环保排查，详见如下： 1.现有项目产生的生活污水进入厂区内化粪池进行处理，处理后排入 富康路市政污水管网，符合环保要求。 2.项目注塑工序有机废气未安装集气罩收集和净化设备，不能满足有 组织排放要求，要求整改。 3.项目内未设有危废暂存间，不符合环保要求，要求整改。 综上所述，本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料 制品工业》（HJ1122-2020），对项目现有情况进行环保排查，将现有存 在环境问题及整改措施汇总见下表。 |

|  | 表 2-8 环保排查及整改措施一览表 |
| --- | --- |

污 染 源; 治理 项目; 已投资环 保治理措 施; 是否 存在 问题; 整改措施; 预期治理效果; 技术 是否 可行. 废 水; 生活 污水; 通过化粪 池后排入 市政污水 管网; 否; 否; 执行《 污水综合排放标准 》 （GB8978-1996）表 4 第二类污染物 三级标准，未作规定的因子指标， 执行《污水排入城镇下水道水质标 准》（GB/T31962-2015）B 级标准; 是. 废 气; 有组织 废气; 无; 是; 注塑工序有机废 气经集气罩收集 后经过 UV 光解+ 活性炭吸附处理 后通过 15m 高排 气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 4 中大气污染 物排放限值; 是. 无组 织废 气; 车间通风; 否; 否; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 9 中企业边界 大气污染物浓度限值；《挥发性有 机物无组织排放控制标准 》 （GB37822-2019）中附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值; 是. 噪 声; 噪声污染 防治; 选用低噪 音设备、 设备减振; 否; 否; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）中的 2 类标 准; 是. 固 废; 生活 垃圾; 由环卫部 清运处置; 否; 否; 生活垃圾由环卫部门处理; 是. 废边角料 及次品; 外售给废 品回收站; 否; 否; 一般固废暂存做好防晒、防雨、防 渗措施，符合《一般工业固体废物 贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）; 是. 废包装袋. 危险废物; 无; 是; 建危废暂存间， 危险废物委托有 资质单位处理; 满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及 2013 年修改单; 是. 海口市综合行政执法局已对项目现场发现的问题进行了相关告知与 法制宣传教育，并要求予以改正。为此，本项目建设单位现已停止建设， 停止安装调试。承诺在取得环评批复后，按照环评批复要求，完善污染防 治设施建设及相关手续后按相关规定试生产，并遵守相关生态环境法律法 规规章的规定。

— 12 —

、                                                         、

三  区域环境质量现状  环境保护目标及评价标准

|  | 1 、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所 在区域达标判断，优先采用国家或地方环境主管部门公开发布的评价基 准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目采用海南省 生态环境厅于 2022 年 6 月发布的《2021 年海南省生态环境状况公报》中 的相关数据，详见下表： 表3-1 项目所在区域2021年空气质量现状评价表 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 评价指标 | 浓度 μ g/m3 | 二级标准 值 μg/m3 | 占标率 | 达标 情况 |
|  | SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 6.67% | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25% | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 28 | 70 | 40% | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 14 | 35 | 40% | 达标 |
|  | CO | 24h 平均第 95%百分位数浓 度（mg/m3） | 0.7 | 4 | 17.5% | 达标 |
|  | O3 | 日最大 8h 滑动平均值的 90%百分位数浓度 | 124 | 160 | 77.5% | 达标 |
|  | 由上表可知，项目所在区域 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO、O3 等污染物 均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标 准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可知：城 市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2 、PM10、PM2.5 、CO、O3 ，六项 污染物全部达标即为环境空气质量达标。因此，项目所在区域环境空气 质量良好，属于达标区。 2 、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试 行）》，以下简称“《技术指南》”，厂界外周边 50 米范围内存在声环 境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情 况。本项目厂界外周边 50m 范围内无声环境保护目标，因此不需要进行 声环境质量现状监测与评价。 3 、生态环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试 |  |  |  |  |  |

|  | 行）》中“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护 目标时，应进行生态现状调查” 。本项目为利用现有空置厂房，无生态环 境保护目标，因此不开展生态现状调查。 4 、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试 行）》，“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上 行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现 状开展监测与评价” 。本项目属于塑料制品业项目，因此不开展电磁辐射 现状监测与评价。 5 、地表（下）水 根据《2021 年海口市生态环境状况公报》，城市集中式生活饮用水 水源地：全市共有 3 个城市集中式饮用水水源地，其中地表水水源地 2 个，分别为龙塘、永庄水库；地下水水源地 1 个，为秀英水厂。3 个水源 地水质全年均稳定达标，其中龙塘和永庄水库水质均达到地表水Ⅲ类标 准，秀英水厂达到地下水Ⅲ类标准。与 2019 年相比，水质达标率持平。 6、土壤 本项目位于海口市秀英区富康路，项目无生产废水产生，生活污水经化 粪池处理后排入富康路市政污水管道，危险废物暂存于危废暂存间，根据《技 术指南》，本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于海口市秀英区海南省扶贫工业开发区富康路 7 号。项目东 侧 57m 为凌通乡村物流，南侧紧临建设单位对外出租的自用仓库、距海 中第一中学 187m，西侧紧临来福物流园，北侧与富康路相临、对面为多 家汽车维修厂。因此本项目敏感点主要为周边的居住区主要保护目标具 体如下表 3-2。 表 3-2 主要环境保护对象和保护目标 要素; 敏感点; 坐标; 与项目 距离（m）; 方位; 规模; 环境 功能区. 大气 环境; 海口市 第一中学; E：110° 17′4.164 ″ N：19°59′8.030 ″; 187; 南面; 约3000 人; 《环境空 气质量标 准》 (GB3095-2 012)及 2018 年修 改单中的 二级标准 限值要求. 文博府; E：110° 16′48.252 ″ N：19°59′ 17.614 ″; 385; 西面; 约 1248 户. 金和信 花园; E：110° 16′48.076 ″ N：19°59′ 11.317 ″; 425; 西南 面; 约 350 户. 海岛国际 名城; E：110° 16′55.265 ″ N：19°59′31.535 ″; 404; 西北 面; 约 1860 户. 璞域（在 建）; E：110° 17′9.049 ″ N：19°59′ 18.920 ″; 203; 东面; 约 270 户. 在建商品 房; E：110° 17′ 1.288 ″ N：19°59′28.813 ″; 325; 北面; 约 300 户. 声环 境; 项目所在区域厂界 50m 范围内无声环境敏感目标. 地下 水环 境; 项目所在区域厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿 泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 （1）有组织有机废气 本项目有组织废气污染物主要为非甲烷总烃，排放执行《合成树脂 工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 中大气污染物排放限值。 表 3-3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 序号; 污染物项目; 排放限值 mg/m3; 适用的合成树脂 类型; 污染物排放监 控位置. 1; 非甲烷总烃; 100; 所有合成树脂; 车间或生产设 施排气筒. 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t 产品）; 0.5; 所有合成树脂（有 机硅树脂除外）. （2）无组织有机废气 本项目运营期生产过程中无组织排放的有机废气（以非甲烷总烃 计）、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表 9 中企业边界大气污染物浓度限值。 表 3-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 序号; 污染物项目; 限值 mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2; 颗粒物; 1.0. （3）厂区内 VOCS 无组织排放标准 项目运营期生产过程厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组 织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 中附录 A 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控要求，具体限值见下表。 表 3-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 特别排放限 值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. |
| --- | --- |

|  | （4）恶臭污染物 项目生产过程中产生的恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中“表 1 恶臭污染物厂界标准值” 中的二级新扩改建标准， |
| --- | --- |

|  | 见下表。 ## 表 3-7 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新扩改建. 1; 臭气浓度; 无量纲; 20. 2.噪声排放标准 项 目施 工 期 噪 声 执 行《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准》 （GB12523—2011）限值要求，标准值见下表。 表 3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523—2011）; 70; 55. 项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准，具体限值详见下表。 表 3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 3.废水排放标准 本项目生活污水依托于原有化粪池进行处理，经富康路市政污水管 排入白沙门污水处理厂处理 。污水废水执行《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 第二类污染物三级标准，未作规定的因子指标，执 行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准，标 准限值详见下表。 表 3-10 项目废水排放执行标准限值 |
| --- | --- |
|  | 污染物 | 单位 | 排放限值 | 执行标准 |
|  | pH | 无量纲 | 6~9 |  |

|  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 中 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 悬浮物（SS） | mg/L | 400 |  |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | 300 |  |
|  | 化学需氧量（COD） | mg/L | 500 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 20 |  |

| 动植物油; mg/L; 100. 阴离子表面活性剂; mg/L; 20. 挥发酚; mg/L; 2.0. 氨氮（以 N 计）; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道 水质标准》 （GB8978- 1996）表 1 中 B 级标准. 总磷（以 P 计）; mg/L; 8. 4. 固废排放标准 一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准 》（GB18599-2020）；危险废物处置贮存执行《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的相关规定。 |
| --- |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用建设单位自有的闲置厂房，无需土建施工。施工期的工程内 容主要为生产设备的安装和调试。施工期对环境的影响主要为施工噪声。本 项目施工期产生的噪声 ，主要为施工场地设备的安装噪声 ，等效声级 80-85dB(A)。 施工场地主要位于厂房内，噪声影响范围较小，但也是重要的临时性噪 声源 。 因此 ，施工单位必须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）规定的要求进行施工，对施工噪声加强控制，尽量选用低 噪声设备作业，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，做到噪声达标排 放。此外，施工操作应尽量安排在地块中部进行，以增大噪声衰减距离。同 时，尽量避免设备装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。采取以上措施后，项 目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108051132025006043