ICS 73.020

CCS D10/19

GRM

中关村绿色矿山产业联盟团体标准

T/GRM 074—2023

煤矿突水危险性评价规范

Specification for risk assessment of water inrush in coal mine

2023 - 11 - 29 发布	2023 - 11 - 29 实施

中 关 村 绿 色 矿 山 产 业 联 盟	发 布

T/GRM 074—2023

目	次

前言......................................................................................................................................................................	II

1 范围................................................................................................................................................................ 	1

2 规范性引用文件............................................................................................................................................ 	1

3 术语和定义.................................................................................................................................................... 	1

4 总则................................................................................................................................................................ 	2

5 突水类型........................................................................................................................................................ 	2

6 突水危险性等级............................................................................................................................................ 	1

7 突水危险源及其辨识 .................................................................................................................................... 	2

8 突水危险性评价资料 .................................................................................................................................... 	3

9 突水危险性评价方法 .................................................................................................................................... 	3

10 顶板突水危险性评价 .................................................................................................................................. 	4

11 底板突水危险性评价 .................................................................................................................................. 	4

12 突水危险性的水动态监测 .......................................................................................................................... 	7

附录 A（资料性） 煤矿突水的概率风险评价方法 ...................................................................................... 	8

附录 B（资料性） 煤矿顶板突水的三图-双预测法 ................................................................................... 	10

附录 C（资料性） 煤层底板突水评价的突水系数法..................................................................................	11

附录 D（资料性） 煤层底板突水评价的脆弱性指数法 ............................................................................ 	12

附录 E（资料性） 煤层底板突水评价的五图-双系数法 ........................................................................... 	13

附录 F（资料性） 煤矿突水的主要前兆..................................................................................................... 	14

附录 G（资料性） 采煤工作面突水危险性评价报告编写提纲 ................................................................ 	15

参考文献............................................................................................................................................................ 	16

I

T/GRM 074—2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中关村绿色矿山产业联盟提出并归口。

本文件起草单位：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、中国矿业大学、陕西煤业化工集团有限责任公司、

六盘水师范学院。

本文件主要起草人：马立强、范立民、赵泓超、吕扬、吴永辉、李涛、冀瑞君、孙魁、吴王平、孙

强、华照来、蒋泽泉、刘江斌、高颖、王路、陈海富、秦天天、赵瑞。

本文件为首次发布。

II

T/GRM 074—2023

煤矿突水危险性评价标准

1  范围

本文件规定了井工开采煤矿突水危险性评价的突水类型、突水危险性等级、突水危险源及其辨识、

评价资料、顶板突水危险性评价、底板突水危险性评价和水动态监测等。

本文件适用于在建和生产煤矿突水危险性评价，规划和设计煤矿的评价可参照本文件。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 12719	矿区水文地质工程地质勘查规范

GB/T 14157 水文地质术语

GB/T 14498 工程地质术语

GB/T 40130 煤矿专门水文地质勘查规范

DZ 61/T 1247 煤矿地下水监测规范

DZ 61/T 1569 煤矿开采地质环境监测规范

T/GRM 055 煤矿导水裂隙带探测技术规范

T/GRM 056 煤矿隐蔽致灾因素普查技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

矿井突水 Mine water inrush

大量地下水、地表水或其他水源的水通过导水通道突然涌入井巷的现象。

顶板突水 Roof water inrush

来自于煤层上的顶板含水层、水体或地表水体。

底板突水 Water inrush from seam floor

来自于煤层下的底板含水层、水体。

突水危险源 Hazard source of water inrush

煤矿生产系统中具有的潜在的、在一定触发因素作用下可能转化为突水事故的根源。

突水危险性 Water inrush risk

突水事件发生的可能性及危险程度。

突水系数 Water bursting coefficient

煤层底板隔水层承受的水压力与底板隔水层厚度的比值。

1

| 类型 | 突水通道 | 可能沟通水源 | 突水特点 | 防治方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接揭 露型突 水 | 井筒、巷道或 工作面 | 井筒可沟通各类顶、底板含 水层，巷道、工作面主要揭 露煤层顶板水或老空水 | 一般水量不大，但井筒揭露强含水层 水量大，井巷揭露老空区易发生伤亡 事故 | 超前探测，有疑必探，提前 探放 |
| 顶板突 水 | 工作面顶板导 水裂隙带、巷 道松动圈等 | 多为煤层顶板砂岩水、灰岩 水、老空水、离层水，浅部 有松散层水和地表水 | 导水裂隙带发育高度、采高、顶板岩 性、开采方式有关，突水量主要与充 水含水层富水性有关 | 计算、观测导水裂隙带高 度，留足煤柱，提前疏排或 采用保水采煤技术 |
| 底板突 水 | 底板损害带、 工作面（巷 道）底鼓等 | 主要为煤层底板砂岩、奥灰 水、薄层灰岩水 | 主要取决于底板隔水层厚度和底板水 的压力，突水量主要与沟通的含水层 富水性有关 | 底板加固、疏干降压、含水 层改造、改变工作面开采方 式等 |
| 断层突 水 | 导水断裂 | 能沟通各类水源 | 断层的导水性与其力学性质、断层带 的充填物密切相关。断层突水量与沟 通含水层富水性和断层规模有关 | 查明断层的导水性，留设断 层防水煤柱，对断层注浆加 固，防范断层活化导水 |
| 陷落柱 突水 | 导水陷落柱 | 主要沟通底板奥灰水和薄层 灰岩水 | 往往出现特大水害，造成淹井事故 | 提前探查，注浆加固，留设 煤柱 |
| 封闭不 良钻孔 突水 | 封闭不良钻孔 | 能沟通各类含水层 | 人为突水要素 | 提前探查，注浆加固，留设 煤柱 |

T/GRM 074—2023

煤矿突水预兆 Foretaste of water inrush

煤矿突水前的主要征兆，包括：煤层变潮湿、松软、煤帮出水、巷道底股、顶底板溃水、溃沙等。

突水危险性预测图 Water inrush risk prediction figure

反映与突水有关的水源、通道、开采条件，以及突水条件、突水危险性分区等的图件。

有效保护层厚度 Effective protective layer thickness

开采煤层与含水层间的最短距离减去内部的导水裂隙带高度。

4  总则

煤矿突水危险性评价应坚持客观、科学的原则，实事求是做出评价。

煤矿企业应全面评价煤矿突水危险性，开拓前应评价盘区、采煤工作面的突水危险性，并采取相

应防范措施。

煤矿突水危险性评价，必要时应开展水文地质补充勘查评价，开展动态监测，取得相应资料和数

据。

5  突水类型

煤矿突水类型可根据突水通道，按表 1 划分。

表1  	按突水通道划分的煤矿突水类型

2

| 类型 | 水源 | 主要可能的通道 | 突水特点 | 防治方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表 水突 水 | 河流、湖泊、 水塘、暴雨洪 水等 | 井筒、采空塌陷 裂隙、岩溶漏 斗、封闭不良钻 孔 | 与大气降水有关，往往在雨季或洪水期 发生 | 井口高于洪水位，治理地面裂隙和塌陷 区等 |
| 老空 水突 水 | 本矿采空区积 水、周边矿井 采空区积水、 老窑积水 | 巷道直接沟通， 采动裂隙带、导 水断裂、裂隙 | 以静储量为主，但一旦突水来势凶猛， 易造成人员伤亡事故 | 有疑必探，有掘必探，探放老空区积 水，或留设防水煤柱 |
| 孔隙 水突 水 | 第四系、新近 系松散层水 | 导水裂隙带、导 水断裂、裂隙 | 往往发生于煤层的浅部，有时伴随有溃 沙 | 计算导水裂隙带高度，留足防水煤柱 |
| 裂隙 水突 水 | 砂岩、砾岩、 烧变岩等裂隙 含水层的水 | 采掘直接揭露、 导水裂隙带、冒 落带、导水断层 | 涌水量衰减较快甚至疏干。如与其他含 水层有水力联系时，可导致大水量和长 期出水 | 提前探查，切断与其他含水层水力联系 |
| 薄层 灰岩 突水 | 华北石炭二叠 纪煤田的太原 组薄层灰岩岩 溶水 | 采掘直接揭露、 底板损坏带、导 水断裂 | 一般可疏干。但当与厚层灰岩有水力联 系，突水量会大幅度增加 | 提前探查，在有足够隔水层的条件下开 采、疏水降压、注浆改造等 |
| 厚层 灰岩 岩溶 突水 | 北方奥陶系灰 岩水、寒武系 灰岩水，南方 茅口灰岩水 | 导水断层、陷落 柱、底板损坏带 以及其他含水层 为中间层引起 | 水量大、水压高、一般会造成严重水害 事故 | 提前探查，在有足够隔水层的条件下开 采，改造中间层，对导水断层、陷落柱 留煤柱或注浆加固等 |
| 离层 水水 害 | 周边离层水 | 离层下覆岩层裂 隙，离层下覆岩 层破断产生导水 通道，导水裂隙 | 离层存在上位高强度岩层破断产生的强 冲击、离层积水产生的静水压、采场持 续性回采活动的强扰动 3 个动力源中的 一个(及以上)时，离层发生涌突水；有 时携带泥沙；动力突水时征兆不明显， 瞬时水量极大，静水压突水相对缓和 | 提前探查，判断离层位置，提高工作面 回采速度，调整采高，应用充填开采等 绿色开采技术；超前疏放水，钻孔截 流，地面抽排水等 |

| 突水危险性 | 有效保护层厚度 ΔH2/m | 突水危险系数 KQ/（MPa/m） |
| --- | --- | --- |
| 危险性小（Ⅰ） | ≥0 | <0.015 |
| 危险性中等（Ⅱ） |  | 0.015-0.1 |
| 危险性大（Ⅲ） |  | ≥0.1 |
| 危险性极大（Ⅳ） | <0 |  |
| 直接突水（V） |  |  |

T/GRM 074—2023

煤矿突水类型可根据突水水源，按表 2 划分。

表2  	按突水水源划分的煤矿突水类型

6  突水危险性等级

煤层顶板突水危险性地质评价分类标准应根据煤层顶板含水层、含水体与隔水层组合关系、厚度、

岩性以及采煤引起的导水裂隙带发育高度，按有效保护层厚度、突水危险系数划分，可按表 3 确定。并

应符合下列规定：

a）东部地区应按突水危险系数划分，突水危险系数KQ应为松散含水层水压p与有效保护层厚度ΔH2

之比值。

表3  	煤层顶板突水危险性地质评价分类标准

b）西部地区缓倾斜煤层，按照导水裂隙带发育高度与煤层顶板隔水层厚度、保护层厚度关系划分。

其中煤层顶板若无隔水层，直接突水（V）。煤层顶板隔水层厚度小于冒落带高度时，危险性极大（Ⅳ）。

隔水层厚度小于导水裂隙带发育高度时，危险性大（Ⅲ）。介于导水裂隙带发育高度与“导水裂隙带发

育高度+保护层厚度”之间时，危险性中等（Ⅱ）。煤层顶板隔水层厚度大于“导水裂隙带发育高度+保

护层厚度”时，危险性小（Ⅰ）。

1

| 突水危险性等级 | 底板岩体 力学强度 | 结构特征 | 抗水压 能力 | 防治水 难度 | 开采受水害 影响 | 防治水经济 技术效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接突水（V） | 极低 | 散体结构 | 无 | 很难 | 极大 | 差 |
| 危险性极大（Ⅳ） | 很低 |  | 极弱 | 很难 | 极大 | 差 |
| 危险性大（Ⅲ） | 低 | 碎裂结构 | 弱 | 较难 | 大 | 较差 |
| 危险性中等（Ⅱ） | 中等 | 块裂结构 | 中等 | 一般 | 中等 | 一般 |
| 危险性小（Ⅰ） | 高 | 完整结构 | 强 | 简单 | 小 | 好 |

T/GRM 074—2023

煤层底板突水危险性等级应根据煤层底板岩体力学强度、结构特征、抗水压能力等关键参数确定。

可按表 4 执行。

表4  	煤层底板突水危险性等级

7  突水危险源及其辨识

煤矿突水危险源

7.1.1  突水危险源种类包括固有危险源、人为危险源。

7.1.2  固有危险源包括含水层危险源、老空区积水危险源、松散层水和地表水危险源、防水设施危险

源等。

7.1.3  人为危险源包括个人因素危险源、管理因素危险源和人为环境危险源等。

突水危险源辨识应包括下列内容：

a) 水害的地点、名称、容积、温度、压力、性质和特征等；

b) 日常工作监测和预报范围；

c)水害事故类型、危险等级，对邻近工作区域的危害及措施；

d) 正常生产过程中的危险，现场操作失误造成的危险，生产工艺存在的缺陷；

e) 矿井井下采掘工作面安全化水平；

f) 矿井生产工作面的生产、工艺布置是否合理；

g) 矿井生产中有无安全防护措施、安全通道是否符合《煤矿安全规程》，安全作业规程有何缺陷，

危险场所有无安全标志，故障处理措施，事故处理应急方法，过去事故状况。

突水危险源辨识途径应包括下列内容：

a) 矿井水害危险源的区域划分；

b) 矿井水害危险源的类型；

c) 突水预兆。

矿井突水危险源辨识方法应包括下列内容：

a) 现场观察法；

b) 安全检查表法；

c) 问卷调查法；

d) 查阅记录法；

e) 标准对照法；

f) 工作任务分析法；

g) 事故频次法。

煤矿突水危险源的辨识

7.5.1  固有危险源辨识应包括下列内容：

a) 含水层危险源，宜通过水文地质调查、查阅地质勘探报告、采掘揭露资料等方法辨识；

b) 老空区积水危险性宜通过查阅采掘历史资料、隐蔽致灾因素普查等方法辨识，隐蔽致灾因素普

查应按T/GRM 056执行；

2

T/GRM 074—2023

c) 松散层水和地表水危险源通过水文地质调查、查阅水文地质类型划分报告等资料辨识；

d) 防水设施危险源通过矿井有关资料辨识。

7.5.2  人为危险源的辨识应包括下列内容：

a) 个人因素危险源辨识；

b) 管理因素危险源辨识；

c) 人为环境危险源辨识。

8  评价资料

煤矿突水危险性评价基础资料应包括下列内容：

a) 开采煤层及厚度等值线图；

b) 开采煤层底板等高线图；

c) 采区地质构造，包括断层、裂隙、褶皱、陷落柱等；

d) 含（隔）水层厚度、分布、富水性及其与煤层的空间关系；

e) 煤层顶底板岩性、厚度、物理力学性质；

f) 采空区分布及积水普查资料；

g) 地表水体分布、水域面积、水深、水体补给来源及排泄条件等；

h) 矿区水文地质图；

i) 钻孔抽水试验综合柱状图；

j) 其他有关资料和数据。

资料不全不满足突水危险性评价的，应开展水文地质补充勘查工作，应按 GB12719、GB/T 40130

和 T/GRM 056 执行。

9  评价方法

突水危险性评价方法应包括定性评价、定量评价和半定量评价。

9.1.1  定性评价包括安全检查表、预先危险评价、故障模式和效应分析、危险可操作性及事故树分析

法、事故因果图分析法等。

9.1.2  定量评价包括 BP 神经网络的风险性评价法、模糊评价法和系统综合评价法等。

9.1.3  半定量评价包括概率风险评价法（LEC）、打分检查表法、MES 法等。半定量评价的概率风险

评价法宜作为常用评价方法。见附录 A。

顶板、底板突水评价

9.2.1  煤层顶板突水危险性评价法宜用三图-双预测法。见附录 B。

9.2.2  煤层底板突水危险性评价方法包括突水系数法、脆弱性指数法、五图-双系数法等。见附录 C、

D、E。

煤矿突水危险性评价流程，按突水水源的含水层条件、隔水层条件和突水通道确定。见图 1。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108066004073006042