中国 一 冶集团有限公司

China First Metallurgical Group Co.,Ltd.

白银城区地下综合管廊工程

# 25吨汽车吊吊装方案

建设单位：  白 银 市 城 市 综 合 管 廊 管 理 有 限 公 司

设计单位：  北京市市政工程设计研究总院技术有限公司

监理单位：  甘 肃 工 程 建 设 监 理 公 司

施工单位：  中 国 一 冶 集 团 有 限 公 司

编制时间：     年         月               日

编制人：

用心铸造世界

限  公  司

中国 一  冶 集团有

白银城区地下综合管廊工程

China First Metallurgical Group Co., Ltd

目    录

一、工程概况…………………………………………………………… 2-

二 、施工准备……………………………………………………………2-

三、起重机施工………………………………………………………… 3-

四、安全生产措施………………………………………………………4-

五、安全保证措施……………………………………………………… 5-

六、汽车吊使用注意事项………………………………………………6-

七、汽车吊参数…………………………………………………………9-

中 国 一 冶 集 团 有 限 公 司

China First Metallurgical Group Co.,Ltd

白银城区地下综合管廊工程

# 一、工程概况

白银城区地下综合管廊工程属于市政工程，位于甘肃省白银市白银区，为第一批 全国地下综合管廊示范项目，  在白银城区7条道路上建设26.25公里地下综合管廊 和一座中央控制中心。总投资额22.38亿元。2016年1月15号开工，2017年12月 31 号竣工。管廊主要为截面较大干线管廊，主要截面均为3舱或4舱布置，本工程

具有如下特点：

1)管廊截面大，南环路、银山路管廊采用4舱布置，南环路最大截面为14.8m ×4.3m;,      银山路截面为15.75m×4.3m;     北环路、北京路、迎宾大道、南环西路管廊

采用3舱布置，截面为8.4m×4.3m   —11.8m×4.3m;城信大道有三舱、四舱布置，

截面为11.8m×4.3m—14.3m×4.3m。

2)入廊管线种类多，热力管线、天然气、给水、弱电、强电、10KV  电力全部 入廊；110KV 、220KV 、330KV 高压根据城市高压线布置入廊；污水、雨水重力流管

线依据城市地形分段入廊。

3)管廊布置形式多样，主要道路管廊布置于绿化带下，迎宾大道管廊布置于非

机动车道下，管廊口部设计种类多样。

管廊采用现浇混凝土，由于施工路线长，施工队伍比较分散，现场的钢筋、模板

及其他小机具计划采用25 吨汽车吊转运。

# 二、施工准备

## 2.1 汽车式起重机的型号、数量

| 起重机品牌 | 型号 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中联重科 | 2 5 吨 | 4~8台 | 2016年3月 |  |

## 2.2 人员准备

| 起重机品牌 | 司机 | 信号工 | 司索工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中联重科 | 4~8人 | 4~8人 | 4~8人 |  |

## 2.3  施工机械使用前的准备

1、 起重机进场前，必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年检报告、产品

说明书、保险等。

中 国 一 冶 集 团 有 限 公 司

China First Metallurgical Group Co.,Ltd

白银城区地下综合管廊工程

2、 起重机司机必须持证上岗，身体健康。

3、 起重机租赁公司与项目部签订租赁合同和安全生产协议书。

## 2.4 技术准备

1、 由工区制定《汽车式起重机施工方案》  ,现场架子队队长、专职安全员负责

对起重机司机、信号工、司索工进行安全交底。

2、 对施工便道进行平整维护，保证吊车行车通道畅通。

3、 汽车吊进场后应通知设备管理员，吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳

等进行检查，满足要求后方可进行吊装作业。

4、 吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放、装斗或安装吊耳等，

便于吊装顺利进行。

三、 起重机施工

3.1 吊装施工组织流程

吊装使用申请(责任工长) → 吊装进场检查(设备管理员) → 吊装作业(责任工

长) → 吊装作业安全监督(专职安全员、施工员)。

## 3.2 吊运步骤

1、 设备的进场

在各项准备工作完全做好的情况下，就开始组织设备的进场和吊装工作了。

2、 吊装前的准备工作

吊装前，必须做好全面仔细的检查核实工作。检查材料码放、装斗或吊耳等是否

符合吊装要求。

3、 吊装索具的系接必须牢固

4、 试 吊

试吊前检查确认；吊装总指挥进行吊装操作交底；布置各监察岗位进行监察的要 点及主要内容；起吊放下进行多次试验，使各部分具有协调性和安全性；复查各部

位的变化情况等。

5、 吊运就位

中 国 一 冶 集 团 有 限 公 司

China First Metallurgical Group Co.,Ltd

白银城区地下综合管廊工程

材料或设备下落及就位时，应严格按照信号工指示慢放慢落，必要时应有操作工

人配合吊装。

四、 安全生产措施

4.1 安全生产责任制

安全生产，人人有责。各级、各部门人员应各负其责、各司其职，密切配合，全

面贯彻“管生产必须管安全”的原则，共同实现安全管理目标。

## 4.2  安全生产制度

1. 安全教育制度

(1)工程开工前组织施工人员进行一次安全工作规程、安全施工管理规定及本

企业安全规章制度的学习和考试，考试合格后方可上岗工作。

(2)对新入场人员必须进行“三级安全教育”,经考试合格后方可安排工作。

(3)对从事电气、焊接、起重、场内机动车辆驾驶、机械操作工等特种作业工

种， 必须持有经有关部门颁发的上岗证后方可上岗。

(4)  对违章作业人员，  由质安部门重新进行安全学习并经考试合格后方可上

岗工作。

(5)安全教育的主要内容：

1)安全思想教育：国家有关安全生产方针、政策、法规；本企业有关规章制度；

本企业的施工特点、安全施工情况；本企业事故典型案例等。

2)安全知识教育：本工种安全操作规程；机电设备；防火、防爆、防尘等安全

基本知识；个人劳动保护用品的正确使用知识。

3)安全技能教育：熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。

2.  安全检查制度

(1)项目必须制定日常安全检查制度及项目每周定期检查制度。

(2)安全检查使用“安全检查评分表”予以评分，并及时总结上报。

(3)施工班组定期组织安全检查活动，认真做好班前班后的安全自检，发现问

题及时解决。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108107002001006027