南大街11号院项目

# 有限空间作业专项施工方案

编 制 人 ：

审 核 人 :

批 准 人 ：

2023年3月12日

中建八局第三建设有限公司

TME THIRD CONSTRUCTON CO,LTD OF CHIMA CONSTRUCTON BGHTHENGIEERG DMSON

南大街11号院项目                          有限空间作业专项施工方案

目  录

1    编制依据 	1

2    工程概况 	1

2.1     建设概况 	1

2.1     有限空间概况 	2

2.1.1      有限空间定义 	2

2.1.2      适用范围	2

3   有限空间作业要求 	2

3.1    封闭作业区域及安全警示 	2

3.2     设备安全检查 	3

3.3     作业环境分级 	3

3.4    气体检测 	4

3.5     机械通风 	5

3.6     再次评估检测和环境判定 	5

3.7    个体防护 	5

3.8     电气设备和照明安全 	6

3.9    作业 	6

3.9.1      作业安全 	 6

3.9.2      监 护 	 7

3.9.3     作业后清理 	7

4   有限空间作业安全技术措施 	7

4.1    一般要求 	7

4.2     安全防护 	9

4.3     应急救援装备 	 10

5    有限空间作业组织机构 	 10

5.1     组织机构 	 10

5.2     职责 	 10

6   应急预案 	 13

6.1     应急原则 	 13

6.2     应急响应 	 14

6.3     项目部应急救援小组的响应 	15

6.4     事故、隐患现场应急救援控制措施 	 15

南大街11号院项目                            有限空间作业专项施工方案

6.5     应急结束 	 15

6.6     信息发布 	 16

6.7     后 期 处 置 	16

7   应急处理措施 	 17

1 编制依据

本方案编制依据主要包括以下内容，详见表1所示。

表 1 编制依据表

| 序号 | 类别 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国标 | 建筑施工场界噪声限值 | GB-12523-2011 |
| 2 | 国标 | 建设工程项目管理规范 | GB/T50326-2017 |
| 3 | 地标 | 建筑工程施工现场安全防护、场容卫生及消防 保卫标准 | DB11/945-2012 |
| 4 | 地标 | 北京市建筑工程施工安全操作规程 | DBJ01-62-2016 |
| 5 | 地标 | 《有限空间作业安全技术规范》 | DB11/T 852—2019 |
| 6 | 行标 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2012 |
| 7 | 行标 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-2005 |
| 8 | 行标 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-2011 |
| 9 | 文件 | 北京市住房和城乡建设委员会关于 印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程 有限空间作业安全管理规定》的通知 | 京建法〔2019〕14号 |
| 10 | 文件 | 北京市人民防空办公室关于印发《北京市人防 工程内有限空间安全管理规定》的通知 | 京人防发〔2020〕48号 |

2工程概况

2.1 .建设概况

南大街11号院项目(地下商业及附属用房)位于北京市海淀区，北至北京广播电 视大学，西至魏公村佳苑小区，东至中关村南大街，南至魏公村斜街。总建筑面积102847 m²,  其中地上建筑面积51000m²,  地下建筑面积51847m²;  地下四层，地上十八层，建

筑高度84m。本工程建设概况如下表2.1所示。

表2.1 工程建设概况

| 工程名称 | 中关村南大街11号院项目 (地下商业及附属用房) | 工程性质 |  | 公共建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 | 53542万元 | 工程地址 |  | 北京市海淀区 |
| 总占地面积 | 22510.40m² | 总建筑面积 |  | 102847m² |
| 建设单位 | 北京嘉运金丰投资有限公司 | 项目承包范围 |  | 土建及水电安装施工总承包 |
| 设计单位 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有 限公司 | 主要分包工程 |  | 土方、主体结构、装饰装 修、机电安装、幕墙市政等 |
| 勘察单位 |  | 合同 | 质量 | 结构长城杯金奖 |

南 大 街 1 1 号 院 项 目                       有 限 空 间 作 业 专 项 施 工 方 案

| 监理单位 |  | 要求 | 工期 | 912天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 | 中建八局第三建设有限公司 |  | 安全 | 北京市安全文明工地 |
| 分包单位 |  |  | 绿色 | LEED金奖、绿色建筑二星 |
| 工程主要功 能或用途 | 地下四层：汽车库，包括一个人防物资库和六级二等人员掩蔽所。 地下三层：汽车库、设备用房。 地下一、二层：商业、配套用房、设备用房等。 首层至三层：科研用房及科研配套用房。 四层至十八层：科研用房。 |  |  |  |

2.1有限空间概况

2.1.1  有限空间定义

封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入、未被设计为固定工作场所，自然通

风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

# 2.1.2  适用范围

本项目施工区域内从事有限空间作业和具有有限空间作业行为的施工区域适用于

本方案。

1)本工程涉及的有限空间主要有：深基坑肥槽、电梯井、通风井、热力井、电缆

井、人防工程、集水坑、消防水池等。

2)本工程涉及的有限空间危害物质包括：

(1)建筑材料类：混凝土添加剂、防水涂料、防腐保温材料、挥发性有机溶剂，以

及含苯、甲苯、二甲苯、氨、聚氨酯等物质的其他施工材料；

(2)施工环境中存在或者施工产生的有害物质： 一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、

硫化氢、粉尘等。

3)本工程涉及的有限空间危险作业包括：深基坑肥槽及消防水池竖井等涉及的拆 模作业、防水施工、土方回填、电气焊作业、油漆喷涂作业、防腐保温作业；各类管井

保养维修清理作业等。

3  有限空间作业要求

# 3.1  封闭作业区域及安全警示

1)作业前，应先封闭作业区域，并在作业区域显著位置设置有限空间作业安全告 知牌，并在出入口周边显著位置设置安全标志和警示标识，防止无关人员进入危险区域。

安全标志和警示标识应符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 中的有关规定。

2)夜间实施作业，应在作业区域周边显著位置设置警示灯、反光锥桶、反光警戒

禁 止 入 内

|  | 有限空间作业 现场信息公示 |  |
| --- | --- | --- |
| 作业单位 |  | 中建八局第三建设有限公司 |
| 注册地址 |  | 南京市栖霞区尧化门 |
| 作业审批责任人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 作业负责人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 作业内容 |  |  |
| 报警电话：110 急救电话：120 |  |  |

南大街11号院项目                     有 限 空 间 作 业 专 项 施 工 方 案

贴、频闪等警示标志。

3)作业区域周边显著位置应设置作业单位信息公示牌。信息公示牌应至少包括作 业单位名称及注册地址、作业审批责任人姓名及联系方式、作业负责人姓名及联系方式

和作业内容等。

| 有限空间作业安全告知 |  |
| --- | --- |
| 未经许可严禁进入! 严禁盲目施救! |  |
| 危险性 | 安全操作注意事项 |
| 心中号 医 心 国 心州 |  |
|  | 必须产格执行作业审批制度，未经许可 严禁作业， 二、必须设置专人显护，作业期间显护者严 禁推离积中。 三、必须在作业前做好安全隔离和清除置 换 。 四 、必须先检测，后作业，检测不合格严禁 作业， 五，必颁米取充分的通风换气措施，确保整 个作业期间处于安全受控状态。 六、必须根据作业环境，配备运合的个体防 护装备，作业者未进行有故防护严禁作业。 七，必须制定应急措施，现场配备应急氧备。 发现异常情况，应及时报警，严禁育目施救。 |
| 作 业 场 所 浓 度 要 求 ●永念量 安全范围：19.5%-23.5% ●甲烷 爆炸下限5% ●硫化盖 最高容许浓度：10m/m²(7pm) ●一我化碱 短时间接触容评浓度：30mg/m²(25ppm) 其他 |  |
| 报警急救电话：119、120 单 位 应 急 电 话 ： 0 1 0 - 6 8 4 2 1 4 5 0 |  |

图3.1-1  有限空间作业安全告知牌       图3.1-2  作业单位信息公示牌

# 3.2 设备安全检查

作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行

安全检查，发现问题应立即更换。

# 3.3 作业环境分级

1)根据危险有害程度由高至低，将有限空间作业环境分为1级、2级和3级。

2)符合下列条件之一 的环境为1级：

(1)氧含量小于19.5%或大于23.5%;

(2)可燃性气体、蒸气浓度大于爆炸下限(LEL) 的10%;

(3)有毒有出气体、蒸气浓度大于《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：

化学有害因素》 (GBZ 2.1)规定的限值。

3)氧含量为19.5%~23.5%,旦符合下列条件之一的环境为2级：

(1)可燃性汽体、蒸气浓度大于爆炸下限(LEL)的5%旦不大于爆炸下限(LEL)的

10%;

(2)有毒有害气体、蒸气浓度大于《工作历场所有害因素职业接触限值第1部分：

南 大 街 1 1 号 院 项 目                         有 限 空 间 作 业 专 项 施 工 方 案

化学有害因素》(GBZ 2.1)规定限值的30%且不大于《工作场所有害因素职业接触限值

第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1)规定的限值；

(3)作业过程中可能缺氧；

(4)作业过程中可燃性或有毒有害气体、蒸气浓度可能突然升高。

4)符合下列所有条件的环境为3级：

(1)氧含量为19.5%~23.5%:

(2)可燃性气体、蒸气浓度不大于爆炸下限(LEL)的5%;

(3)有毒有害气体、蒸气浓度不大于《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：

化学有害因素》(GBZ 2.1)规定限值的30%;

(4)作业过程中各种气体、蒸气浓度值保持稳定。

5)3级环境可实施作业，2级和1级环境应进行机械通风。

# 3.4  气体检测

1)气体检测前，应对有限空间、连通管道及其周边环境进行调查，分析有限空间

内可能存在的气体种类。

2)应根据有限空间内可能存在的气体种类进行针对性检测。但应至少检测氧气、

可燃气、硫化氢和一氧化碳。

3)有限空间内气体环境复杂时，作业单位应委托具有相应检测能力的单位进行检

测”。

4)有限空间内仍存在未清除的积水、积泥或物料残渣时，应先在有限空间外利用

工具进行充分搅动，使有毒有害气体充分释放。

5)检测人员应在有限空间外的上风侧使用泵吸式气体检测报警仪进行检测。若受 出入口周边区域限制，检测人员可能受到内部涌出气流冲击时，应佩戴相应的呼吸防护

用品。

6)检测应从出入口开始，沿人员进入有限空间的方向进行。垂直方向由上至下、

水平方向由近至远。检测点的确定应满足以下要求：

(1)垂直方向检测的，设置检测点数量：不应少于3个，上、下检测点距离有限空

间顶部和底部均不应超过1m,中间检测点均匀分布，检测点之间的距离不应超过8 m;

(2)水平方向检测的，设置检测点数量不应少于2个，近端点距离有限空间出入口

不应小于0.5m,  远端点距离有限空间出入口不应小于2m。

南 大 街 1 1 号 院 项 目                           有 限 空 间 作 业 专 项 施 工 方 案

7)每个检测点的检测时间，应大于仪器响应时间，并增加采样管的通气时间。

8)每个检测点的每种气体应连续检测3次，检测数据的选取应符合以下要求：

(1)氧含量检测数据在23.5%以下的取最低值，在23.5%以上的取最高值：

(2)其他气体检测数据取最高值。

9)检测过程中，气体检测报警仪出现异常时，应立即将气体检测报警仪脱离检测

环境，在洁净空气中待气体检测报警仪恢复正常后，方可进行下一次检测。

10)气体检测结果应如实记录，内容应包括检测位置、检测时间、气体种类和浓度

等信息。检测记录经检测人员签字后归档保存。

# 3.5 机械通风

1)作业环境存在爆炸危险的，应使用防爆型通风设备。

2)应向有限空间输送清洁空气，不应使用纯氧进行通风。

3)采用移动机械通风设备时，应满足下列要求：

(1)有限空间仅有1个出入口时，应将通风设备出风口置于作业区底部进行送风，

且不应触及有限空间底部：

(2)有限空间有2个或2个以上出入口、通风口时，应在临近作业者处进行送风，

远离作业者处进行排风。必要时，可设置挡板或改变吹风方向以防止出现通风死角。

4)有限空间设置固定机械通风系统的，应全程运行。

# 3.6 再次评估检测和环境判定

1)存在下列情况之一时，应按照第3.4章节的规定对作业环境进行再次评估检测：

(1)机械通风后；

(2)气体检测时间与作业者进入作业时间间隔超过10 min。

2)根据再次评估检测结果，依据第4章的规定对有限空间作业坏境危险有害程度

重新进行判定。

2级或3级环境，可实施作业。1级环境，不应进行作业，继续按照第3.5章节进行机

械通风。

# 3.7 个体防护

1)初始评估检测结果为3级环境的，作业者进入时宜携带正压式隔绝式逃生呼吸

器。

2)再次评估检测结果为3级环境的，作业者进入时应携带正压式隔绝式逃生呼吸

器。

南大街11号院项目                    有 限 空 间 作 业 专 项 施 工 方 案

3)作业者进入2级环境，应佩戴符合GB 6220、GB/T 16556 规定的正压式隔绝式呼

吸防护用品。

4)作业者应佩戴符合 GB 2811规定的安全帽。

5)作业者应佩戴符合 GB 6095 规定的全身式安全带。

6)作业者进出有限空间过程中宜选择速差自控器配合安全带使用。速差自控器应

符含GB 24544 的规定。

7)当作业者活动区域与有限空间出入口间无障碍物时，作业者应佩戴符合 GB

24543规定的安全绳。

8)速差自控器、安全绳应固定在有限空间外可靠的挂点上，连接牢固，挂点装置

应符合GB 30862 的规定。

# 3.8  电气设备和照明安全

1)有限空间作业环境存在爆炸危险的，使用电气设备应满足防爆要求。

2)有限空间作业临时用电应符合GB/T 13869、GB 26164.1及 JGJ46 的规定。

3)有限空间内使用照明灯具电压应不大24V,在积水、结露等潮湿环境的有限空间

和金属容器中作业，照明灯具电压应不大于12V。

# 3.9  作业

# 3.9.1 作业安全

1)在确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设

施符合要求后，作业负责人方可许可作业者进入有限空间作业。

2)使用踏步、安全梯的，作业者应检查其牢固性和安全性。

3)作业者应遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备及个体防护

装备，并与监护者进行有效的信息沟通。

4)作业者进入存在粉尘爆炸危险的有限空间实施作业，应符合GB 15577 的要求。

5)作业过程中应对作业面进行实时监测，并符合以卜要求：

(1)评估检测结果为3级环境的，应采取个体检测或监护检测。

(2)评估检测结果为2级环境的，应同时采取个体检测和监护检测。

(3)个体检测和监护检测应至少每15 min 记录1个瞬时。

6)作业过程中应保持通风，并符合以下要求：

(1)初始评估检测结果为3级环境的，作业过程中应至少保持自然通风。

(2)存在下列情况之一时，应按照第5.11条的要求在作业过程中持续进行机械通

南 大 街 1 1 号 院 项 目                           有 限 空 间 作 业 专 项 施 工 方 案

风 。

① 初始评估检测结果为非3级环境的。

② 有限空间内进行涂装作业、防水作业、防腐作业、焊接作业、动火作业等。

7)作业期间发生下列情况之一时，作业者应立即中断作业，撤离有限空间：

(1)作业者出现身体不适。

(2)安全防护设备或个体防护装备失效。

(3)气体检测报警仪报警。

(4)监护者或作业负责人下达撤离命令。

(5)其他可能危及作业者生命安全的情况。

8)作业中断超过10min,作业者再次进入有限空间作业前，应按照第5.9条的规定

重新进行评估检测。

# 3.9.2  监护

1)监护者应在有限空间外全程持续监护。

2)监护者应按照第6.1.5条的规定进行监护检测。

3)监护者应能跟踪作业者作业过程，掌握检测数据，适时与作业者进行有效的信

息沟通。

4)发现异常时，监护者应立即向作业者发出撤离警报，并协助作业者逃生。

5)监护者应防止未经许可的人员进入作业区域。

# 3.9.3  作业后清理

1)作业完成后，作业者应将全部作业设备和机具带离有限空间。

2)应清点人员及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后.关闭出入口。

3)作业前采取隔离措施的，应解除隔离。

4)清理现场后，应解除作业区域封闭措施后撤离现场。

4  有限空间作业安全技术措施

4.1  一般要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108110063072006032