# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T  0647—2013 代替 SN 0647—1997

出口坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的

测定  高效液相色谱法

Determination of maleic hydrazide residues in nuts and nut products for

export—HPLC method

2013-03-01 发布                                               2013-09-16 实施

中   华   人    民   共   和   国  国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T  0647—2013

前    言

本标准按照 GB/T  1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SN 0647-1997《出口坚果及坚果制品中抑芽丹残留量检验方法 分光光度法》。本标

准与 SN 0647—1997 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——标准名称改为《出口坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的测定 高效液相色谱法》;

——方法适用范围中增加了板栗及其制品；

——样品前处理方法由蒸馏法改为提取净化法；

——测定方法由分光光度法改为高效液相色谱法。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：丛伟红、徐成钢、杨丽君、王静、时文春、胡巧茹、刘玉敏、崔凤杰、侯建全、丛超。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

—SN 0647—1997。

SN/T  0647—2013

出口坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的

测定 高效液相色谱法

1  范围

本标准规定了出口坚果及坚果制品中抑芽丹残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。

本标准适用于核桃及制品、板栗及制品中抑芽丹残留量的测定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的文件适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3  方法提要

试样经正己烷脱脂后，用甲醇提取，再经 Ci8柱净化后，高效液相色谱-紫外检测器检测，外标法

定量。

4 试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682 中规定的一级水。

4.1  甲醇：色谱纯。

4.2    正己烷：色谱纯。

4.3  乙酸铵。

4.4  氢氧化钠。

4.5  乙酸铵溶液(0.02 mol/L):   称取1.54 g  乙酸铵，加水定容至1000 mL, 用前经0.45  μm 滤膜 过滤。

4.6  氢氧化钠溶液(0.01 mol/L):  称取0.40 g 氢氧化钠，加水定容至1000 mL。

4.7  抑芽丹标准物质(Maleic    hydrazide,C₄H₄N₂O₂,CAS    No:123-33-1):纯度大于99.9%。

4.8  抑芽丹标准储备溶液：准确称取适量抑芽丹标准品，用0.01 mol/L  氢氧化钠溶液(4.6)溶解并稀 释成浓度为1 mg/mL  的标准储备液。

4.9 抑芽丹标准工作溶液：吸取1.0 mL 标准储备溶液(4.8),用0.01 mol/L 氢氧化钠溶液(4.6)稀释 定容至100 mL, 配制成浓度为10 mg/L  的标准工作溶液。

4.10  微孔滤膜：0.45 pm, 有机相。

4.11  固相萃取柱：C₈ 小柱，3 mL,500mg,   或相当者。依次用4 mL 甲醇和4 mL0.01     mol/L氢氧化

钠溶液(4.6)活化后备用。

5  仪器和设备

5.1  高效液相色谱仪：配有紫外或二极管阵列检测器。

SN/T  0647—2013

5.2  电子天平：感量为0.0001g 和0.01g。

5.3  旋转蒸发仪。

5.4  均质机：转速不低于10000 r/min。

5.5  离心机：转速不低于6000 r/min。

5.6  涡旋混合器。

5.7   样品粉碎机。

5.8  筛子：2.0 mm 圆孔筛。

5.9 分样板。

6  试样的制备与保存

6.1  一般要求

在制样和保存过程中，应防止样品受到污染或发生残留物含量的变化

# 6.2  试样制备

将原始样品的可食部分用四分然缩分出约200g. 用样品粉碎机粉碎成可通过20 mm 圆孔筛的颗

粒。充分混匀，均分成两份，装人清洁的容器内，作为试样。密封并标明标记。

# 6.3  试样保存

将试样于一5℃以下避光保存。

7  测定步骤

# 7.1  去脂肪

称取2.5g 试样(精确至0.0dg)  于50 mL 声心管中，加5ml  水，涡旋混匀后浸泡30min, 加20 mL正 己烷均质1min, 以6000r/min  的转速岗心5hin,  弃去正已烷层；加20 hL  正已烷按上述步骤重新脱脂一

次，弃去正己烷层。

# 7.2  提取

向离心管中加20 mL 甲醇，均质1 min, 以6000 r/min   的转速离心5 min, 将甲醇层小心取出过滤 到100 mL 鸡心瓶中；残留物再用20 mL 甲醇重复提取一次。合并提取液于上述鸡心瓶中，40 ℃旋转

蒸发至约8 mL, 用氮气吹至约2 mL, 加 3 mL0.01      mol/L 氢氧化钠溶液(4.6)混匀待净化。

# 7.3  净化

将上述混匀的溶液全部过Cig小柱(4.11),用4 mL0.01    mol/L 氢氧化钠溶液(4.6)洗脱并定容至

10 mL,0.45 μm 滤膜(4.10)过滤，备用。

# 7.4  高效液相色谱条件

高效液相色谱条件如下：

a)    波长：330 nm;

b)    色谱柱：硅胶柱，3.5μm,4.6mm×150        mm,或相当者；

c)     柱温：40 ℃。

SN/T 0647—2013

d)    流动相：0.02 mol/L 乙酸铵溶液(4.5);

e)     流动相流速：0.60 mL/min;

f)    进样量：20 μL。

## 7.5  空白试验

除不加样品外，均按上述步骤进行。

## 7.6  标准曲线绘制

根据样品中抑芽丹含量情况，选定峰面积相近的标准工作溶液。标准工作溶液和试样中抑芽丹响 应值均应在仪器线性范围内。将系列标准工作液依次按上述色谱条件上机测定，记录色谱峰面积。以

峰面积为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

### 7.7  测定

根据保留时间定性，外标法定量。抑芽丹标准品的液相色谱图参见附录A 中图 A.1。 在上述色谱

条件下，抑芽丹的保留时间约为3.1 min。

8  结果计算与表述

按式(1)计算样品中抑芽丹残留量：

(1)

式中：

X   —样品中抑芽丹的残留量/单位为毫克每千克(mg/kg),

c——  标准曲线上查出试样溶液中抑芽丹的旅度，单位为毫克每升(mg/L);

V—— 最终定容体积，单位为密升(mL);

m—— 所称取试样质量，单位为克(g)。

9  测定低限和回收率

## 9.1  定量限

本方法抑芽丹的定量限为0.2 mg/kg。

## 9.2  回收率

样品的添加浓度及回收率的实验数据见表1。

表 1 添加浓度及回收率的实验数据

| 样品名称 | 添加浓度 mg/kg | 回收率 % |
| --- | --- | --- |
| 核桃 | 0.2 | 82.5～95.5 |
|  | 0.4 | 81.2～94.8 |
|  | 2.0 | 90.2～100.2 |

SN/T 0647—2013

表 1 ( 续 )

| 样品名称 | 添加浓度 mg/kg | 回收率 % |
| --- | --- | --- |
| 蜂蜜核桃 | 0.2 | 83.5～96.5 |
|  | 0.4 | 80.2～101.2 |
|  | 2.0 | 91.0～104.9 |
| 板栗 | 0.2 | 80.5～94.0 |
|  | 0.4 | 83.4～97.8 |
|  | 2.0 | 90.2～100.6 |
| 糖炒板栗 | 0.2 | 81.5～99.5 |
|  | 0.4 | 84.2～97.8 |
|  | 2.0 | 90.2～102.6 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/115204310203011122