# HJ 1339—2023

# 湿地生态质量评价技术规范

## 1  适用范围

本标准规定了湿地生态质量评价的适用范围、评价指标与计算方法、综合指数计算方法与分级标准 的具体要求。

本标准适用于湿地生态系统中河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、近海与海岸湿地和库塘湿地的生态 质量评价。

其他湿地生态系统可参照本标准执行。

## 2  规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。 凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 3097

GB 3838

GB 15618

GB 18668

GB 24708

HJ 623

HJ 710.4

HJ 710.6

HJ 710.7

HJ 710.8

HJ 710. 12

HJ 1098

HJ 1169

HJ 1172

HJ 1295

HJ 1296

HY/T 080

HY/T 147.7

LY/T 1215

LY/T 2899

SL/T 712

SL/T 793

海水水质标准

地表水环境质量标准

土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）

| 海洋沉积物质量 湿地分类 区域生物多样性评价标准 生物多样性观测技术导则 生物多样性观测技术导则 生物多样性观测技术导则 生物多样性观测技术导则 生物多样性观测技术导则 | 鸟类 两栖动物 内陆水域鱼类 淡水底栖大型无脊椎动物 水生维管植物 |
| --- | --- |

水华遥感与地面监测评价技术规范（试行）

全国生态状况调查评估技术规范  湿地生态系统野外观测

全国生态状况调查评估技术规范  生态系统质量评估

水生态监测技术指南  河流水生生物监测与评价（试行）

水生态监测技术指南  湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）

滨海湿地生态监测技术规程

海洋监测技术规程  第 7 部分：卫星遥感技术方法

森林土壤水分物理性质的测定

湿地生态系统服务评估规范

河湖生态环境需水计算规范

河湖健康评估技术导则

《关于发布中国第一批外来入侵物种名单的通知》（环发〔2003〕11 号）

HJ 1339—2023

《关于发布中国第二批外来入侵物种名单的通知》（环发〔2010〕4 号）

《关于发布中国外来入侵物种名单（第三批）的公告》（环境保护部 中国科学院公告 2014 年第

57 号）

《关于发布< 中国自然生态系统外来入侵物种名单（第四批）> 的公告》（环境保护部 中国科学院

公告 2016 年第 78 号）

《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（生态环境部 中国科学院公告 2023 年第 15

号）

《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》（生态环境部 中国科学院公告 2023 年第 15

号）

《区域生态质量评价办法（试行）》（环监测〔2021〕99 号）

《国家重点管理外来入侵物种名录（第一批）》（农业部公告第 1897 号）

《重点管理外来入侵物种名录》（农业农村部公告第 568 号）

《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021 年第 3 号）

《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021 年第 15 号）

《河湖健康评价指南（试行）》（水利部河长办〔2020〕43 号）

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

湿地  wetland

具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过 6 m 的海域，但是水田以及用于养殖的人工水域和滩涂除外。本标准中湿地分类体系参考 GB 24708 ， 分为河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、近海与海岸湿地和库塘湿地。

3.2

河流湿地  river wetland

围绕自然河流水体形成的河床、河滩、洪泛区，冲积而成的三角洲、沙洲等自然体的统称。 3.3

湖泊湿地  lake wetland

由地面上大小形状不一、充满水体的自然洼地组成的湿地。包括各种自然湖、池、荡、漾、泡、海、 措、淀、洼、潭、泊等各种水体名称。

3.4

沼泽湿地  marsh wetland

具有受淡水、咸水或盐水的影响，地表经常过湿或有薄层积水的区域；生长沼生和部分湿生、水生 或盐生植物；有泥炭积累或尽管无泥炭积累，但在土壤层中具有明显的潜育层等 3 个基本特征的自然综 合体。

3.5

近海与海岸湿地  coastal wetland

在滨海区域由自然的滨海地貌形成的浅海、海岸、河口，包括低潮时水深不超过 6 m 的永久性浅海 水域。

3.6

库塘湿地  reservoir-pond wetland

为灌溉、蓄水、发电、防洪等目的而建造的人工湿地。

HJ 1339—2023

3.7

生态质量  ecological quality

一定时空范围内通过生态要素的水平和垂直组合，保持生态系统结构完整性与稳定性、维持生态功 能平衡，保障人类福祉，抵抗外界干扰的能力。

3.8

自然环境  natural environment

直接或间接影响生物生存和发展的各种因素的总和。

3.9

生态格局  ecosystem pattern

各类不同生态系统在空间上的排列和组合，通常包括生态系统类型、数目及空间分布与配置等。 3.10

生态结构  ecosystem structure

生态系统各种成分在空间上和时间上相对有序稳定的状态，通常包括形态和营养关系等。 3.11

生态功能  ecological function

生态系统在维持生命的物质循环和能量转换过程中，为人类提供的惠益，通常包括产品提供、生态 调节、娱乐文化和支持功能等。

## 4  评价指标与评价方法

## 4.1  评价指标体系

湿地生态质量评价指标包括自然环境、生态格局、生态结构、生态功能 4 个方面，见表 1 。评价指 标含义、数据来源及计算方法参见附录 A ，评价指标分级标准见附录 B。

表 1  湿地生态质量评价指标体系

| 类别 | 指标 | 适用湿地类型 | 获取手段 | 推荐数据采集精度 | 推荐数据 采集时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然 环境 | 水环境质量 | 通用指标 | 地面监测 | 按GB 3838 和GB 3097 相关要求执行 | 1— 12 月 |
|  | 沉积物环境质量 | 通用指标 | 地面监测 | — | 1— 12 月 |
|  | 生态流量/水位满 足程度 | 河流湿地、湖泊湿 地、沼泽湿地、库塘 | 水文监测与地面观测 |  | 详见附录 A |

|  |  | 湿地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 格局 | 湿地面积指数 | 通用指标 | 遥感监测 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 10 m | 平水期或低潮时 |
|  | 自然岸线占比 | 河流湿地、湖泊湿 地、近海与海岸湿 地、库塘湿地 | 遥感监测与地面核查 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m；在植被 密集区域建议选用无 人机近地面遥感 | 近海与海岸湿地 参照《全国海岸 线修测技术规 程》选定采样时 间，其余类型湿 地于枯水期采集 |

HJ 1339—2023

续表

| 类别 | 指标 | 适用湿地类型 | 获取手段 | 推荐数据采集精度 | 推荐数据 采集时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 格局 | 滨岸带生态用地 占比 | 河流湿地、湖泊湿 地、近海与海岸湿 地、库塘湿地 | 遥感监测与地面核查，在 植被密集区域建议选用 无人机近地面遥感 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m | 枯水期或低潮时 |
|  | 纵向连通度 | 河流湿地 | 遥感监测与模型运算，在 植被密集或河宽较窄区 域建议选用无人机近地 面遥感与地面观测结合 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m | 1— 12 月 |
|  | 破碎度指数 | 沼泽湿地、近海与 海岸湿地、库塘湿 地 | 遥感监测与模型运算 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m | 1— 12 月 |
|  | 重要生物指数 | 通用指标 | 地面观测（由典型物种样 方抽查或普查方式开展）、 文献资料和部门发布数 据结合 | 包括列入《国家重点 保护野生动物名录》 和《国家重点保护野 生植物名录》的物种， 《中国生物多样性红 色名录—脊椎动物卷 （2020）》和《中国生 物多样性红色名录— 高等植物卷（2020）》 中列为极危、濒危和 易危的物种，国家和 地方政府列入拯救保 护的极小种群的物种 数 | 1— 12 月 |

| 生态 结构 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湿地植被覆盖度 | 通用指标 | 遥感监测与地面观测，在 植被密集区域建议选用 无人机近地面遥感 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m | 7—9 月 |
|  | 物种多样性指数 | 通用指标 | 地面观测与遥感监测，其 中，湿地维管束植物物种 多样性指数建议选用遥 感监测与地面观测、水下 人工采样观测结合，在植 被密集区域建议选用无 人机近地面遥感与地面 观测、水下人工采样观测 结合；鸟类、鱼类、两栖 动物、底栖动物等物种多 样性指数建议选用地面 与水下采样观测结合 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m | 1— 12 月 |

HJ 1339—2023

续表

| 类别 | 指标 | 适用湿地类型 | 获取手段 | 推荐数据采集精度 | 推荐数据 采集时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 结构 | 外来物种入侵度 | 通用指标 | 地面观测与遥感监测，其 中，外来维管束植物入侵 度建议选用遥感监测与 地面观测、水下人工采样 观测结合，在植被密集区 域建议选用无人机近地 面遥感与地面观测、水下 人工采样观测结合；外来 动物入侵度建议选用地 面与水下采样观测结合 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m | 1— 12 月 |
|  | 水生态灾害发生 情况 | 湖泊湿地、库塘湿地、 近海与海岸湿地 | 遥感监测与地面观测 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m，结合地 面观测数据开展验证 | 1— 12 月 |
| 生态 功能 | 污染降解指数 | 通用指标 | 地面观测与模型运算 | 选取 3—4 种主要污染 物的月均值开展计算 评价 | 1— 12 月 |
|  | 水源涵养指数 | 沼泽湿地 | 地面观测 |  | 1— 12 月 |
|  | 蓄水指数 | 河流湿地、湖泊湿地、 沼泽湿地、库塘湿地 | 水文监测、遥感监测与地 面观测 | — | 1— 12 月 |
|  | 固碳能力指数 | 通用指标 | 遥感监测与地面观测 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m，结合地 面观测数据开展验证 | 7—9 月 |
|  | 海岸防护指数 | 近海与海岸湿地 | 遥感监测与地面观测 | 卫星遥感数据空间分 辨率优于 2 m，结合地 面观测数据开展验证 | 3 月和 10 月 各测一次， 遇风暴潮等 特殊情况， 另行加测 |
| 注：根据湿地类型、面积、空间均质性及数据获取等实际情况，可适当放宽卫星遥感数据空间分辨率要求。 |  |  |  |  |  |

## 4.2  评价周期

评价周期原则上为每年开展一次，有条件的地区可结合实际增加评价频次。

## 4.3  评价范围

## 4.3.1  涉水指标评价范围

对于水环境质量、沉积物环境质量、自然岸线占比、纵向连通度、破碎度指数等涉水指标，评价范 围参考表 2 。生态流量/水位满足程度、蓄水指数的评价范围，根据其在附录 A 中的具体要求确定。

HJ 1339—2023

表 2  涉水指标评价范围

| 湿地类型 | 指标评价范围 | 适用指标 |
| --- | --- | --- |
| 河流湿地 | 河流临水边界线以内的水域范围： 1. 已有明确治导线或整治方案线（一般为中水整治线） 的河段，以治导线或整治方案线作为临水边界线 2.平原河道以评价期内平滩流量对应的水位与陆域的交 界线或滩槽分界线作为临水边界线 3. 山区性河道以评价期内常水位与陆域的交界线作为临 水边界线 | 水环境质量、沉积物环境质量、自然岸线占比、 纵向连通度、污染降解指数 |
| 湖泊湿地 | 评价期内平均湖水位与陆域的交界线以内的水域范围 | 水环境质量、沉积物环境质量、自然岸线占比、 水生态灾害发生情况、污染降解指数 |
| 沼泽湿地 | 结合遥感影像和现场调研等，依据沼泽湿地资源调查数 据确定沼泽湿地的范围 | 水环境质量、沉积物环境质量、湿地面积指数、 破碎度指数、重要生物指数、湿地植被覆盖度、 物种多样性指数、外来物种入侵度、污染降解 指数、水源涵养指数、固碳能力指数 |
| 近海与海 岸湿地 | 以防波堤或评价期内平均高潮位与陆域的交界线作为临 水边界线，向海至低潮时水深不超过 6 m 的永久性浅海 水域；需考虑海洋功能区划等要求 | 水环境质量、沉积物环境质量、自然岸线占比、 破碎度指数、水生态灾害发生情况、污染降解 指数、海岸防护指数 |
| 库塘湿地 | 评价期内正常蓄水位与陆域的交界线以内的水域范围 | 水环境质量、沉积物环境质量、自然岸线占比、 破碎度指数、水生态灾害发生情况、污染降解 指数 |

## 4.3.2  涉湿地滨岸带指标评价范围

对于滨岸带生态用地、固碳能力指数等涉及湿地滨岸带的相关指标，评价范围参考表 3。

表 3  涉湿地滨岸带指标评价范围

| 湿地类型 | 指标评价范围 | 适用指标 |
| --- | --- | --- |
| 河流湿地 | 1.对有堤防工程的河湖，外缘边界线可采用已划定的堤防 工程管理范围的外缘线 2.对无堤防的河湖，根据评价期内最高洪水位与陆域的交 界线作为外缘边界线 3.对于不掌握评价期内最高洪水位的河湖，依据实际情况 选择适宜宽度，以临水边界线向陆域方向做缓冲带，以缓 冲带外边界作为滨岸带外缘边界线 | 湿地面积指数、滨岸带生态用地占比、重要 生物指数、湿地植被覆盖度、物种多样性指 数、外来物种入侵度、固碳能力指数 |
| 湖泊湿地 |  |  |

| 近海与海 岸湿地 | 由海岸线向陆方向延伸 10 km左右，向海根据自然地理边 界确定 | 湿地面积指数、滨岸带生态用地占比、重要 生物指数、湿地植被覆盖度、物种多样性指 数、外来物种入侵度、固碳能力指数 |
| --- | --- | --- |

HJ 1339—2023

续表

| 湿地类型 | 指标评价范围 | 适用指标 |
| --- | --- | --- |
| 库塘湿地 | 1. 以水库管理单位设定的管理或保护范围线作为外缘边界 线 2.若未设定管理范围，以有关技术规范和水文资料核定的 洪水位的库区淹没线作为滨岸带外缘边界线 3.对于不掌握上述范围的库塘湿地，依据实际情况选择适 宜宽度，以临水边界线向陆域方向做缓冲带，以缓冲带外 边界作为滨岸带外缘边界线 | 湿地面积指数、滨岸带生态用地占比、重要 生物指数、湿地植被覆盖度、物种多样性指 数、外来物种入侵度、固碳能力指数 |

对于有水力联系的河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、库塘湿地等，其湿地面积指数、生态流量/水 位满足程度等指标计算结果需根据湿地联通情况相协调。

## 4.4  评价方法

## 4.4.1  自然环境指数计算方法

自然环境指数（NE）总分为 100 分， 由水环境质量、沉积物环境质量、生态流量/水位满足程度 3  个指标组成指标库。每种类型湿地自然环境指数的评价指标根据附录 B 进行赋值，再由各自权重加权 求和计算得出。

各项评价指标的权重见表 4。

表 4  自然环境指数指标权重

| 指标 | 水环境质量 | 沉积物环境质量 | 生态流量/水位满足程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河流湿地权重 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 湖泊湿地权重 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 沼泽湿地权重 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 近海与海岸湿地权重 | 0.6 | 0.4 | — |
| 库塘湿地权重 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |

## 4.4.2  生态格局指数计算方法

生态格局指数（EP）总分为 100 分， 由湿地面积指数、 自然岸线占比、滨岸带生态用地占比、纵 向连通度、破碎度指数 5 个指标组成指标库。每种类型湿地生态格局指数的评价指标根据附录 B 进行 赋值，再由各自权重加权求和计算得出。

各项评价指标的权重见表 5。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/115211010214011112