# 2024年T 电梯修理证考试题库及答案

试题1

1、【多选题】GB/T10059-1997《 电梯试验方法》,对样机试验条件，

有如下要求。  (     ABC        )

A、 海拔1000米以下

B、机房温度5～40度

C、电源电压波动±7%以内

D、有适合的直流电源

2、【多选题】TSGT7005-2012《 检规(简称)-自动扶梯与自动人行道》 规定：自动扶梯或自动人行道检修控制装置，应当配置一个停止开关，

开 关 应 ( ) 。 (    ABCD          )

A、 能手动操作

B、 有清晰的位置标记

C、符合安全触点要求

D、可手动复位

3、【多选题】中间继电器的特点有()。  (    ABC        )

A、触点较多

B、 触点电流容量大

C、 动作灵敏

D、反应迟缓

4、【多选题】变压器，最主要的两个部分，是()。  (    AB        )

A、 铁 心

B、绕组

C、 外壳

# D、接线端子

# 5、【多选题】按扶梯梯路的路线形态，有()自动扶梯。(   AB        )

A、直线

B、螺旋

# C、方形

# D 、S形

# 6、【多选题】排除电梯故障时，如必须短接门锁回路，应()。

(     ABC         )

A、电梯打在检修档

B、告知配合人员

C、检修后拆除短接线后恢复运行

D、打在正常运行状态

7、 【单选题】TSGZ6001《考试大纲(简称)》规定：  《特种设备作 业人员证》应当在有效期届满()个月前，向工作地或户籍地发证部

门提出复审申请。  (     A    )

A、1

B 、6

## C 、9

8、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订)规定： 安全生产监管部门应当建立“安全生产违法行为信息库”(即黑名单)。 对违法行为情节严重的生产经营单位，应当():①向社会公告；②  通报行业主管部门；③通报投资、国土资源主管部门和证券监督管理

机构、有关金融机构(    D    )

A、①

B、①②

C、②③

D、①②③

9、 【单选题】  《特种设备作业人员监督管理办法》  (国家质检总局 令第140号)规定：以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备 作业人员证》,撤销其证书，  ()不得再次申请《特种设备作业人员

证》。  (    C    )

A、1年内

B、2 年内

C、3 年内

D、4 年内

10、【单选题】《特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修 理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后()日内将相

关技术资料和文件移交特种设备使用单位。  (    A    )

A、30

C、20

D、10

11、【单选题】一台自动人行道的两个“急停”按钮之间，距离应当

()。 (   B    )

A、不大于30m

B、不大于40m

C、等于50m

D、等于60m

12、【单选题】交流双速电梯采用双绕组双速电机。当电梯以检修低 速运行时，电梯使用的是电机级数()的绕组进行运行。(    A       )

A、多

# B、少

C、 不确定

D、 多、少均可

13、【单选题】交流电，在一秒钟完成周期性变化的次数，称为交流

电的()。 (     D    )

A、 最大值

B、初相角

C、周期

D、频率

14、【单选题】减少电梯电气故障的方法有()。  (    D        )

A、提高维修人员的文化和技术素质

B 、,  加强日常维护保养

C、正确开展预检修工作

D、其他选项都对

# 15、【单选题】在进行起重工作时，  ()应吊运到机房内指定位置。

(   A      )

A、 曳引机组

B、缓冲器

C、导轨

D、层门

16、 【单选题】如果开门机构与轿门之间是刚性结构直接机械连接，

而轿门门扇之间是间接机械连接的，则在()上可不安装电气安全触

点。 (    A        )

A、 轿门被动门扇

B、 厅门被动门扇

C、 轿门主动门扇

D、无法确定

17、 【单选题】当轿厢底的撞板与缓冲器顶面的距离小于下限值时，

应采用()方法加以调整。 (    C        )

# A、截短钢丝绳

B、 提高轿厢缓冲器的基础

C、 降低轿厢缓冲器的基础

D、 调节对重侧钢丝绳绳头的螺母

18、【单选题】某台曳引驱动的电梯在检修运行时，不能上行但可以

下行。造成此现象的可能原因是()。 (    A        )

A、上限位开关故障

B、下限位开关故障

C、上强迫减速开关故障

D、下强迫减速开关故障

19、【单选题】电工工具和移动式电气器具，必须绝缘良好，绝缘电

阻不得小于()MΩ。 (    C    )

A、0.25

B 、0.5

C、2

## D、1

20、【单选题】电梯使用的制动器， 一般采用()供电。(    A        )

# A、直流

B、 交、直流

C、交流

D、 信号控制

# 21、【单选题】电梯型号中，表达品种代号的字母 “G”,    表示的意

思是什么。  (     B     )

A、高速电梯

B、 观光电梯

C、工程电梯

D、 高层电梯

22、【单选题】电梯曳引机采用涡轮蜗杆减速器传动时，上置式涡轮 蜗杆减速器的蜗杆润滑状况较下置式涡轮蜗杆减速器的蜗杆润滑状

况 ( ) 。 (    B    )

A、好

B、差

C、相同

# D、无法确定

# 23、【单选题】电梯突然停电时，错误的处理方法是()。(    D        )

A、确认轿内有人

B、设置警示牌

C、如困人启动解困预案

D、 关闭照明

24、【单选题】电梯限速器机械装置动作时，其电气开关应该()。

(  D   )

A、不动作

B、限制电梯运行速度

C、动作并能自动复位

D、动作但不能自动复位

25、【单选题】继电器是切换()电路的，接触器是切换()电路的。

(    A    )

# A、控制，主

B、主，控制

C、照明，控制

D、安全，控制

26、 【单选题】自动扶梯的动力，来自于()。  (    D        )

A、 传动链

B 、减速器

C、 制动器

D、 电动机

27、【单选题】防止曳引驱动电梯发生超速和断绳的保护装置是()。

(   A      )

A、 限速器-安全钳系统

B、安全钳-夹绳器系统

C、安全钳-制动器系统

D、 限速器-制动器系统

28、【单选题】 ()位于底坑，用来吸收和缓解轿厢冲顶或墩底的安

保装置。  (    D    )

A、安全钳

B、感应器

C、限速器

D、缓冲器

29、【判断题】36V 以下的电压，对人体是安全的。  (     √    )

# 30、【判断题】45号钢，是优质碳素钢。可以通过表面淬火(如高

频淬火),提高其表面硬度，使其更加耐磨。  (     √    )

# 31、【判断题】GB7588-2003《 电梯制造与安装安全规范》适用于电

力驱动的曳引式或强制式乘客电梯、病床电梯、载货电梯。

(     √     )

32、【判断题】TSGT7005-2012《 检规(简称)-自动扶梯与自动人行道》

规定：相互邻近平行或交错设置的自动扶梯或自动人行道，扶手带之

间的距离应不小于160mm。 (     √    )

33、【判断题】TSGT7005-2012《 检规(简称)-自动扶梯与自动人行道》

规定：自动扶梯或自动人行道应设断错相相保护装置；运行与相序无

关的，可不装。  (     √     )

34、【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备 事故应急专项预案由地方各级人民政府制定，使用单位只要定期进行

应急演练即可。  (    ×    )

35、【判断题】《电梯制造与安装安全规范》 (GB7588—2003) 规定：

当电梯的门锁电气触点放在盒中时，盒盖的螺钉应为不可脱落式的。

在打开盒盖时，它们应仍留在盒或盖的孔中。  (     √     )

36、【判断题】  《电梯技术条件》规定：速度≤2.5m/s 的客梯，轿

厢内噪声应≤55dB(     √    )

37、【判断题】《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》(TSGT7004  —2012)规定：液压缸的安装应当符合安装说明书资料的要求。只能

所有1个液压缸顶升轿厢。  (     ×    )

# 38、【判断题】万用表在测量前，首先应检查表笔位置是否正确。红

表笔接在“+”号接线柱上，黑表笔接在“一”号接线柱上。

(     √     )

39、 【判断题】三相交流异步电动机极数越多则电动机转速越快。

(     ×     )

40、【判断题】上限位、下限位开关，动作时切断的是总电源。

(     ×     )

41、 【判断题】不主张在大型燃油罐处安装电梯，哪怕是防爆电梯。

(     √     )

42、 【判断题】严禁在下行的自动扶梯上往上跑。  (     √     )

43、【判断题】为保证限速器的绳与轮之间不打滑，在底坑进行了坠

重张紧，并配有松/断绳保护开关。  (     √     )

44、【判断题】乘客正常使用的门系统，包含有轿门、厅门、门机、

门刀和门锁。  (    √     )

# 45、【判断题】  操作票中， 一项操作任务需要书写多页时，须注明转

接页号，且页号相连。  (    √     )

46、【判断题】交流接触器的线圈，不能串联使用。  (     √     ) 47、【判断题】使用三角钥匙前，必须确认轿厢所在位置。(     √    ) 48、【判断题】保护接地，是将电气设备金属外壳、框架等，通过接

地体与大地连接。  (    √    )

49、【判断题】兆欧表使用，应放置平稳牢固，远离大的外电流导体

和外磁场。  (    √     )

# 50、【判断题】厅门地坎安装，精度需求为2/1000。水平尺，没有

读数刻线，不应使用。  (     √    )

# 51、【判断题】如果电源发生故障或安全回路失电，允许自动扶梯的

附加制动器和工作制动器同时动作。  (     √    )

# 52、【判断题】如果触碰轿厢金属部位感觉麻，就意味着这个电梯可

能漏电了。  (     √    )

# 53、【判断题】安全岗位责任制，是一项最基本的安全制度，是其他

各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。  (     √    )

54、【判断题】对减速器进行换油时，应先把减速箱清洗干净，在加

油口放置过滤网，经滤网过滤后再注入。更换的油经过处理后可以再

回用。  (      ×    )

55、【判断题】导轨量规，是用来调整轨道接头间隙的专用量具。

(    ×    )

# 56、【判断题】层门或轿门，朝一侧开启，称旁开门。这样的旁开门

有三折门、双折门。  (     √    )

# 57、【判断题】底坑深度，是指由下端站地面至底坑地面之间的垂直

距离。 (      √    )

58、【判断题】当乘客被门扇夹击时，应能继续关门。(    ×    )

59、【判断题】当电梯出现故障，而乘客却提出乘坐要求时，必须停

止载客。  (      √    )

# 60、【判断题】急停开关，装在扶梯或者自动人行道出入口处明显并

且易于接近的位置。  (     √    )

61、【判断题】所有的正常在用电梯，在一段时间没有运行指令时，

都不会自动返回基站待客。  (     ×     )

# 62、【判断题】手拉葫芦吊起重物后，如停留时间较长，应将手链栓

在起重链上。  (     √     )

63、【判断题】抢救触电人员，心脏复苏按压频率，为每分钟80~

100次。  (     √    )

# 64、【判断题】操纵箱一般安装在电梯轿厢内靠门的轿壁上。

(     √     )

65、【判断题】曳引电梯进入紧急电动运行操作模式时，检修运行操

作模式将失效。  (    ×     )

66、【判断题】曳引绳，自然拉伸变长后。需要拆去一两节连在对重

框底的座块，不需要再次截短曳引绳。  (     √    )

# 67、【判断题】曳引轮、滑轮和链轮，所采用的防护装置，应能见到

旋转部件且不妨碍检查与维护工作。  (     √    )

# 68、【判断题】曳引驱动电梯的曳引钢丝绳应满足：轿厢装载125%

额定载荷的情况下，轿厢保持平层状态不打滑。  (     ×    )

69、【判断题】根据GB16899-2011《 自动扶梯和自动人行道的制造

与安装安全规范》规定：自动扶梯的两个紧急停止开关之间，距离不

应大于30m。 (     √    )

70、【判断题】测量井道照度，应把照度仪放在底坑地面测量。

(     ×     )

71、【判断题】游标卡尺上有两个尺。 一个是主尺， 一个是副尺

(    √      )

# 72、【判断题】热继电器是利用电流热效应来切断电路，以实现过载

保护的电器。  (     √     )

# 73、【判断题】热继电器，在过载后需要经过一段时间，才能热断。

(    √      )

74、【判断题】特种设备检验检测机构是指从事特种设备定期检验、

监督检验、型式试验、无损检测等检验检测活动的技术机构，均由政

府部门设立、不以营利为目的的公益性机构。  (     ×    )

75、【判断题】电动机轴承缺油时，轴承得不到良好的润滑。会使摩

擦力减小、噪声减少、温度降低。  (     ×    )

# 76、【判断题】电容，具有“隔直通交”的作用。  (     √    )

# 77、【判断题】电梯的主开关，应能切断该梯最大负荷电流。

(    √      )

78、【判断题】电梯的导向系统，任何一处不顺畅，都会增加维修负

担 (    √    )

# 79、【判断题】  等离子切割时会产生等离子弧。  (     √     )

80、【判断题】电梯的极限开关动作后电梯应不能自动恢复运行。

(    √    )

81、【判断题】电梯额定速度，是指设计所规定的轿厢行走速度。

(    √      )

82、【判断题】空间粉尘，在一定的浓度下，遇火会燃爆。如磨面车

间、铝轮毂磨削车间，锯木车间。必要时提醒业主，选择防爆电梯

(    √    )

83、【判断题】老式的转速表，需要将测量头抵压在飞速旋转的机件

上才能读出其转速。现代转速表，不需要接触转动件就能测量。

(    √      )

84、【判断题】自动扶梯与自动人行道，生产单位的自检记录或者报

告中的结论，是对设备安全状况的综合判定。  (     √     )

# 85、【判断题】自动扶梯具有连续输送功能。  (     √     )

# 86、【判断题】自动扶梯在润滑牵引链条时，应对链条片之间呈线状

滴油，使润滑油浸润到轴销与轴套中去。  (     √    )

# 87、【判断题】自动扶梯或自动人行道的附加制动器应在梯级、踏板

或胶带改变其规定的运动方向时起作用。  (     √    )

88、【判断题】若乘客在轿厢内蹦跳、游戏，易使电梯设备的安全装

置发生误动作而导致电梯停止运行，致使乘客被困在轿厢内。

(    √      )

89、【判断题】装在井道内的限速器，应能从井道外接近。(     √     )

90、【判断题】超载保护装置动作后，电梯可以关门，可以运行。

(    ×    )

91、【判断题】轴承补脂时，使用的枪、竹刀等工具，必须干净。

(    √      )

# 92、【判断题】载客电梯的轿厢，带有称重限载装置。可以防止电梯

超载。  (    √    )

93、【判断题】轿厢与对重之间的平衡，与对重配量有关，与补偿绳

缆有关，与超载保护有关。  (    √    )

94、【判断题】轿厢是用以运送乘客或货物的电梯组件，它是由轿厢

架、轿厢体和曳引钢丝绳组成。  (     ×    )

95、【判断题】轿厢的两列导轨，应装在同一个垂直立面上。需要用

垂线，和轨道量规测量和矫正。  (    √    )

# 96、【判断题】轿厢的金属结构，主要由框架、轿底、轿壁、轿顶、

开门机、轿厢门组成。  (     √    )

97、【判断题】轿顶与轿内配合作业，应服从轿顶口令。轿顶口令往

往带有井道回声，上、下二字听起来是一样的。 (     √    )

98、【判断题】进入底坑检修时，轿厢内应有专人配合。底坑发出的

口令不明确，轿内不得开动电梯。  (    √    )

99、 【判断题】逆变电路的作用，是把直流电逆变成交流电。

(     √     )

100、【判断题】限速器调试，是决定电梯能否正常运行的重要环节。

(     √     )

试题2

1、【多选题】TSG5002-2017《电梯维护保养规则》规定：电梯维修  保养，应做的记录。 一般包括电梯基本参数、使用单位、地点、编号，

还 有 ( ) 。 (    ABCD    )

A、维保内容

B 、维保单位

C、 维保人员

D、维保日期

# 2、【多选题】TSGT7001-2009《 检规(简称)—曳引与强制驱动电梯》

规定：检验现场的()条件，应当符合电梯设计文件的规定。

(     ABCD      )

A、温度

B、 湿度

C 、电压

# D、环境空气

3、【多选题】TSGT7005-2012《 检规(简称)-自动扶梯与自动人行道》 规定：自动扶梯或自动人行道检修控制装置，应当配置一个停止开关，

开 关 应 ( ) 。 (    ABCD        )

A、 能手动操作

B、 有清晰的位置标记

C、符合安全触点要求

D、可手动复位

4、 【多选题】在电梯作业中，经常见到的电类安全标志是()。

(     ABCD      )

A、禁止合闸

B、 当心触电

C、禁止靠近

D、有电危险

5、【多选题】工作结束跨出轿顶前，要在层门保持打开状态下，将

()恢复到运行状态。  (    ABCD    )

A、轿顶检修开关

B、急停开关

C、安全钳开关

D、门机开关

6、【多选题】曳引电梯，实现上行超速保护的措施，可以作用在()

上。 (    ABCD    )

A、 对重

B、曳引绳

C、轿厢

D、 曳引轮

7、 【多选题】根据《特种设备安全法》,特种设备安全工作应当坚

持()的原则。  (    ABCD    )

A、安全第一

B、预防为主

C、节能环保

D、综合治理

8、【多选题】电梯冲顶或蹲底，原因可能是()。  (    ABCD        )

A、超载下行

B、越端站保护故障

C、 制动力不足

# D、接触器触头脱不开

9、【多选题】自动扶梯装得最全的制动器，有()三种。(   ABD        )

A、 工作制动器

B、 附加制动器

C、手刹

D、 辅助制动器

10、【多选题】至少，在自动扶梯或者自动人行道的一个出入口处的

明显位置，能找到()的产品标识：  (    ABCD    )

# A、厂名

B 、型号

C、产品编号

D、出厂年份

11、【多选题】随行电缆，应预先自由悬吊，理顺后才能安装固定。

其主要目的是()。  (    ABCD    )

# A、验证缆长

B、确认线号及端口插件

C、 确认井道固定中间点

D、退扭

12、【单选题】TSGT7001-2009《 电梯监督检验和定期检验规则—曳

引与强制驱动电梯》对静态曳引试验是，对于轿厢面积超过规定的载

货电梯，以轿厢实际面积所对应的()倍额定载重量进行静态曳引试验，

曳引绳应当没有打滑现象。  (    C    )

A 、0.5

B 、1

C、1.25

## D 、1.5

13、【单选题】TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳

引与强制驱动电梯》规定：定期检验的申报单位是如何规定的?

(   A      )

A、 使用单位

B、施工单位

C、监察机构

D、检验机构

14、【单选题】《特种设备作业人员证》有效期为：()年(    D        )

## A、1

B、2

C、3

## D、4

15、 【单选题】下部越端站保护装置的开关列，动作顺序是()。

(   A      )

A、强减(强迫减速)、限位、极限

B、限位、极限、强减

C、极限、强减、限位

D、限强减、极限

16、【单选题】吊钩下的挂索，分叉捆绑在1吨重物上，这个分叉间

的岔开角度越小，挂索负载越小。  (    A    )

A、正确

B、错误

17、【单选题】将一根导线均匀拉长为原长度的2倍，则电阻值为原

阻值的()倍。  (    B    )

## A、2

## B 、4

## C 、1/2

## D 、1/4

18、【单选题】当电梯作业人员在进入电梯轿顶前，必需确认()的

有效性后方可进入。  (    D    )

A、层门锁电气安全触点

B、轿顶急停开关

C、轿顶检修开关

D、全部选项

19、【单选题】我国工业和生活用的交流电，频率为()Hz。(        C         )

A、30

B、40

D、60

# 20、 【单选题】星形连接时三相电源的公共点称为三相电源的()。

(   A   )

A 、中性点

B、接地点

C、 零电位点

D、参考点

21、【单选题】曳引机在非工作状态时，制动器闸瓦应()制动轮。

(   C   )

A、轻触

B 、靠近

C、 紧 贴

D、离开

22、【单选题】曳引驱动电梯的制动器线圈()时，依靠制动弹簧将

制动臂压紧在制动轮上。  (    B        )

A、 得电

B、 不得电

C 、受力

D、不受力

23、【单选题】曳引驱动电梯的安全系数是指装有额定载荷的轿厢停

靠在最低层站时， 一根钢丝绳的()破断负荷与这根钢丝绳所受的()

力之间的比值。  (    D        )

A、 最大；最大

B、 最大；最小

C、最小；最小

D、 最小；最大

24、【单选题】某部分的电路功率大于零时，说明该电路元件为()。

(    B        )

A、 电源

B、负载

C、开关

D、全部选项

25、【单选题】用1片定滑轮和1片动滑轮组成一个滑轮组，吊起1

吨负载。从定滑轮引出的拉绳，拉力应是()吨。(   A       )

A 、1/2

B 、1/4

C 、2/3

D 、1

26、 【单选题】电位的单位，是()。  (    B    )

A、安培

B、 伏特

C、焦耳

D、千瓦

27、【单选题】电梯在施工过程中，井道内的临时照明必须采用()

以下的电压。  (     D    )

## A、24V

B、220V

C、50V

## D、36V

28、【单选题】电梯的曳引驱动方式较卷筒驱动方式有以下几种优势

()。 (    D   )

A、安全可靠

B、 提升高度大

C、 提升高度改变时无需改变驱动装置

D、全部选项

29、【单选题】电梯的缓冲器分为蓄能型缓冲器和耗能型缓冲器二种，

液压缓冲器属于()缓冲器。  (    B        )

A、蓄能

B、 耗能

C、 线性

# D、无法确定

# 30、【单选题】电梯维修保养人员进入底坑工作的过程应不包括()。

(   D   )

A、 打开层门

B、打开底坑照明

C、断开底坑安全开关

D、打开底坑检修开关

31、【单选题】电梯负载正常，但启动阻力大，运行速度明显低，可

能的原因是()。  (    D    )

A、 门锁回路故障

B、安全回路故障

C、 曳引绳不均衡

D、刹瓦未全开

# 32、【单选题】维修人员在底坑时，应将()开关断开。(    C        )

A、安全钳

B 、限速器

C、底坑停止

D、轿顶停止

# 33、【单选题】调整()间距或钢丝绳采用复绕形式可以改变电梯钢

丝绳的包角。  (    A    )

A、 曳引轮与导向轮

B、曳引轮与轿顶反绳轮

C、导向轮与轿顶反绳轮

# D、其他选项都对

34、【单选题】钢丝绳型号中有8×19一组数字，其中19是()。

(    C    )

# A、钢丝绳直径

# B、绳股数

C、一股内的钢丝数

D、钢丝绳安全系数

35、 【单选题】钢丝绳绳股挤出，严重扭结()。  (    C        )

# A、应修复

B、可继续使用

C、应报废

D、 没断股可修复后使用

36、【单选题】门扇吊轮，与门扇连接螺丝松动，可能导致()。

(    C       )

# A、平层误差大

B、不能自动关门

C、 门扇抖动或卡阻

D、到站不开门

37、【单选题】闸瓦摩擦片，与制动轮表面接触(贴合)面积，应大

于闸瓦面积的()%。  (    D    )

A、50

B、65

C、75

D、80

38、【单选题】额定载荷800kg 曳引驱动的乘客电梯的轿厢导靴一般

有 ( ) 。 (     B    )

A、2 套

B 、4套

C、6 套

D 、8套

39、【单选题】  ()需要用屏蔽线连接。  (    D        )

A、主电源线路

B、照明线路

C、报警线路

D、旋转编码器

40、 【判断题】45号钢，是优质碳素钢。可以通过表面淬火(如高

频淬火),提高其表面硬度，使其更加耐磨。  (     √    )

# 41、【判断题】45号钢，是优质碳素钢。可以通过退火处理，降低

其硬度，使其变得容易切削。  (     √     )

42、【判断题】GB/T31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》指明：

电动机出现外壳或基座有影响安全的破裂，视为达到报废技术条件。

(     √     )

43、【判断题】GB/T37217-2018《自动扶梯和自动人行道主要部件报  废技术条件》规定：扶梯桁架紧固件出现裂纹、严重变形、严重锈蚀，

视为达到报废技术条件。  (    √    )

44、【判断题】GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》规定：

杂物电梯可载1000kg 以 上 。(    ×    )

# 45、【判断题】《特种设备作业人员证》复审合格的，由发证部门在

证书正本上签章。  (    √    )

46、【判断题】《电梯制造与安装安全规范》 (GB7588—2003) 规定： 电梯的检修门、井道安全门和检修活板门均应装设用钥匙开启的锁。

当上述门开启后，不用钥匙亦能将其关闭和锁住。  (     √     )

47、【判断题】为了保持梯级或踏板的运行方向，只有当梯级或踏板

完全停止以后，方可操作钥匙开关或检修操纵盒的控制按钮 。

(     √     )

48、【判断题】为保证限速器的绳与轮之间不打滑，在底坑进行了坠

重张紧，并配有松/断绳保护开关。  (     √     )

49、【判断题】交流接触器的线圈，不能串联使用。  (     √    )

50、【判断题】作用在同一物体上的两个力，相加即为“合力”。

(     ×     )

51、【判断题】使触电者尽快脱离电源并实施紧急救护，是挽救触电

者生命的关键措施。  (    √    )

52、【判断题】依据TSGT7006-2012《检规(简称)-杂物电梯》要求，

杂物电梯限速器应每2年进行一次动作速度校验。(    ×    )

53、【判断题】兆欧表使用，应放置平稳牢固，远离大的外电流导体

和外磁场。  (    √     )

54、【判断题】光幕防夹保护装置，在关门过程中，触碰到人或物时

门才能重新打开。  (    ×    )

55、【判断题】冬季用油，在低温下“流动性”差。  (     ×    )

56、【判断题】刚性滑动导靴，适用于高速电梯。  (     ×    )

57、【判断题】只有基站，才能用三角钥匙将门开启。(    ×    )

58、【判断题】同一台曳引机上的曳引轮和导向轮的绳槽槽形应相同。

(    ×    )

59、【判断题】在安保系统的保护下，轿顶安全窗打开或没有锁闭，

电梯不可能被开动。  (     √    )

# 60、【判断题】在电梯电气布线施工时，驱动主机的动力线与信号控

制线通常应敷设于同一个线槽或线管中。  (     ×    )

61、【判断题】在距离线路或变压器较近，有可能误攀登的地方， 必

须挂有“禁止攀登，有电危险”的标示牌。  (     √     )

62、【判断题】对曳引式货梯的“平衡系数”,是0.45～0.50。

(    √    )

# 63、【判断题】对重导轨轨距，允许偏差为0～+3mm。 (     √    )

64、【判断题】尖嘴钳适合在狭小的空间作业。  (     √    )

# 65、【判断题】层门或轿门，朝一侧开启，称旁开门。这样的旁开门

有三折门、双折门。  (     √    )

# 66、【判断题】当曳引驱动电梯启动运行，而电动机不能运转时，电

动机运转时间限制器应在大于45秒时起作用。  (     √    )

# 67、【判断题】所谓电位测量法，就是用万用表的相应电压挡来测量

电路中各点电位是否正常来判断故障点。  (     √    )

68、【判断题】扶手带摩擦轮缘表面，是耐油橡胶。能保证所需的摩

擦力，使扶手带与梯级同步。  (     √     )

# 69、【判断题】提升高度，超过6m 的扶梯和倾斜式自动人行道，应

设置一套或多套“附加制动器”。  (     √    )

# 70、【判断题】摇动兆欧表时，不能用手接触兆欧表的接线柱和被测

回路。 (     √    )

71、【判断题】晶闸管一经导通，控制极就失去控制作用。(     √     )

72、【判断题】曳引电动机过电流、短路等保护装置的整定值，应按

设计要求的参数调节。  (     √    )

# 73、【判断题】曳引绳，自然拉伸变长后可以调节。长度调节装置，

就是连在对重框底的多节座块。  (     √     )

# 74、【判断题】梯级塌陷保护装置，是保证梯级塌陷时，自动扶梯自

动停止运转。  (     √     )

75、【判断题】梯路功能，可梯级列运行的约束轨迹，可承担负载，

又可防止梯级跑偏。  (     √    )

76、【判断题】梯路工作段上所有的梯级踏面，均应并保持水平。

(    √    )

# 77、【判断题】每台电梯应当具有断相、错相保护功能；电梯运行与

相序无关时，可以不装设错相保护装置。  (     √    )

# 78、【判断题】没有补偿装置的电梯，曳引轮两边的拉力，会随曳引

绳长度变化而变化。  (     √    )

79、【判断题】用人单位必须依法参加工伤保险。  (     √    )

80、【判断题】测量电压时，应将万用表并联在被测电路的两端。

(    √      )

# 81、【判断题】灰口铸铁的焊接性较差。  (     √    )

# 82、【判断题】热继电器的作用，是过载保护。  (     √    )

83、【判断题】热继电器，是电动机的过载保护器。  (     √    )

84、【判断题】用试电笔，可以分辨出交流电和直流电。(     √    ) 85、【判断题】由金属导线、电气、电子部件组成的导电回路，称为

电路。 (    √    )

86、【判断题】电梯带铰链的检修门、检修活板门、安全门，都不允  许朝着影响电梯运行的一侧开启。所以用钥匙开锁时，大都是推开门，

而不是拉开门。  (    ×    )

# 87、【判断题】电梯的导向系统，任何一处不顺畅，都会增加维修负

担 (    √    )

88、【判断题】电梯的自动开门机构俗称门机，既可以使用交流电动 机也可以直流电动机作为动力实现电梯的自动开关门。(    √    ) 89、【判断题】HSE 管理涉及公司全部或大部分人员，公司要合理划

分组织机构，明确职责和权限，规定岗位职责，保证所有的职责都落实

到部门和个人。  (    √    )

90、【判断题】直流电动机，具有平滑无级调速的特性。(    √    ) 91、【判断题】碳素工具钢：具有很高的韧性可强度。如 T8,  用于

刀、斧、钻、凿、锯、冲。具有很高的韧性可强度(    √    )

92、【判断题】缩短电梯启动加速，或停前减速时长，会影响舒适感

(     √     )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116121020112010054