温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 分析和计算复杂电路的主要依据是(  )。

- 欧姆定律

- 基尔霍夫定律

- 欧姆定律和基尔霍夫定律

- 叠加原理

- 答案:C

- 2. 编程器的显示内容包括地址.数据.工作方式.(  )情况和系统工作状态等。

- 位移储存器

- 参数

- 程序

- 指令执行

- 答案:D

- 3. 需要每半年做一次耐压试验的用具为(  )。

- 绝缘棒

- 绝缘夹钳

- 绝缘罩

- 绝缘手套

- 答案:D

- 4. 当线路或设备的负荷超过允许范围时,能适当延时后切断电源的保护方式是( )保护

- 失压

- 过载

- 缺相

- 短路

- 答案:B

- 5. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )

- 截止区

- 饱和区

- 死区

- 交越失真

- 答案:B

- 6. 电流的方向规定为导体中( )运动的方向。

- 负电荷

- 正电荷

- 电子

- 答案:B

- 7. 照明要求较低，开关次数频繁场所宜选用(  )。

- 荧光灯

- 白炽灯

- 碘钨灯

- 答案:B

- 8. 从劳动定额管理方面判断下列(  )可以缩短机动时间。

- 延长工人休息时间

- 延长准备与结束时间

- 缩短设备维修时间

- 对设备进行技术改造

- 答案:D

- 9. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为(  )接地。

- 直接

- 间接

- 重复

- 答案:C

- 10. 串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高，励磁绕组两端的(  )，反接较容易。

- 电流很低

- 电压很低

- 电压很高

- 电流很高

- 答案:B

- 11. 行程开关的组成包括有( )。

- 保护部分

- 线圈部分

- 反力系统

- 答案:C

- 12. 变压器阻抗变换的功能常用于(  )的场合

- 低压配电

- 高压输电

- 功率放大

- 阻抗匹配

- 答案:D

- 13. 变配电室值班人员应遵守交接班制度，如接班人员因故未到，交班人员应( )。

- 委托他人

- 短信留言

- 书面留言

- 坚守岗位

- 答案:D

- 14. 爆炸危险性工业厂房车间照明应选用(  )灯具。

- 开启式

- 防水型

- 防爆型

- 防护式

- 答案:C

- 15. 人体遭到电击后，(  )以下的电流可以摆脱。

- 30mA

- 50mA

- 60mA

- 80mA

- 答案:A

- 16. 变压器并列运行的条件为(  )相等，组别相同，短路电压相同。

- 变流比

- 变压比

- 容量比

- 空载电流

- 答案:B

- 17. 单相交流电路的有功功率计算公式P=(  )。

- UICosΦ

- UIsinΦ

- UI

- UI+UiCosΦ

- 答案:A

- 18. 断路器的额定开断电流决定了断路器的(  )。

- 绝缘水平

- 载流量

- 灭弧能力

- 答案:C

- 19. 三相电动势的相序为U-V-W称为(  )

- 负序

- 正序

- 零序

- 反序

- 答案:B

- 20. 在进行电子底板贴焊.剪脚等工序时应( )。

- 戴上防护眼镜

- 戴上护耳器

- 戴上安全帽

- 答案:A

- 21. 埋弧焊是电弧在焊剂下燃烧进行焊接的方法，分为(  )种。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 答案:A

- 22. 电光性眼炎是电弧光中强烈的( )造成的。

- 红外线

- 紫外线

- 可见光

- 答案:B

- 23. 10kV少油断路器安装地点的短路容量大于断路器额定断流容量的80%时，应执行动作(  )而检修。

- 3次

- 4次

- 5次

- 6次

- 答案:A

- 24. 低压电器可归为低压配电电器和(  )电器。

- 电压控制

- 低压控制

- 低压电动

- 答案:B

- 25. 一般先按(  )选择截面，然后按发热条件和机械强度进行校验。

- 允许持续电流

- 短路电流

- 允许电压损失

- 动稳定

- 答案:C

- 26. 关于电能的描述正确的是(  )。

- 单位时间内电场力所做的功

- 电场力在一个周期内所做的功的平均值

- 一段时间内电场力所做的功

- 一段时间内电场力所做的功的平均值

- 答案:C

- 27. 运动导体切割磁力线而产生最大电动势时，导体与磁力线间的夹角应为(  )。

- 0°

- 30°

- 45°

- 90°

- 答案:D

- 28. 阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成，装在密封的瓷套管内。火花间隙用铜片冲制而成，每对间隙用(  )厚的云母垫圈隔开。

- 0.5-1.5mm

- 1.5-2.0mm

- 0.5-1.0mm

- 1.0-2.0mm

- 答案:C

- 29. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(  )倍。

- 6

- 9

- 3

- 答案:B

- 30. 目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达( )以上。

- 5

- 10

- 20

- 答案:C

- 31. 刀开关在选用时，要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的(  )电压。

- 额定

- 最高

- 故障

- 答案:B

- 32. 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( )。

- 高压熔断器的外侧

- 高压熔断器的内侧

- 远离变压器一侧

- 答案:B

- 33. 对于断续电弧接地过电压，以下说法错误的是(  )。

- 我国110kV以上电力系统用中性点有效接地方式，能降低所需绝缘水平

- 对付这种过电压最根本的办法是改变中性点接地方式

- 这种过电压持续时间可以很长，波及范围很广

- 中性点有效接地方式能够解决断续电弧问题，供电连续性和可靠性也髙

- 答案:D

- 34. 串联型稳压电路中的调整管工作在(  )状态。

- 放大

- 截止

- 饱和

- 任意

- 答案:A

- 35. 高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。

- 1.0

- 1.2

- 1.5

- 答案:A

- 36. 高压验电器的结构分为(  )和支持器两部分。

- 指示器

- 接地器

- 绝缘器

- 电容器

- 答案:A

- 37. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。

- 并联

- 串联

- 串联或并联

- 答案:B

- 38. 纯净的变压器油具有优良的(  )性能。

- 冷却

- 导热

- 导电

- 答案:A

- 39. 特种作业人员必须年满( )周岁。

- 19

- 18

- 20

- 答案:B

- 40. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点( )m以内。

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 41. 对于10kV及以下电缆户内.外终端，一般( )进行一次定期巡视检查。

- 1年

- 2-4年

- 5-6年

- 答案:B

- 42. 相电流是(  )的电流。

- 流过零线

- 相与相之间

- 流过各相端线

- 流过每相电源或负载

- 答案:D

- 43. 已知e=311sin(314t+5°)V，其相量E=(  )。

- 311∠5°

- 220∠5°

- 220∠+185°

- 220∠+175°

- 答案:D

- 44. 室外照明灯与地面的垂直距离不得小于(  )m，墙上允许不小于2.5m。

- 1；

- 2；

- 3；

- 4；

- 答案:C

- 45. 在正弦交流电的波形图上，若两个正弦交流电反相，则这两个正弦交流电的相位差是(  )。

- π

- 2π

- π/2

- -π/2

- 答案:A

- 46. 在中性点直接接地的某低压供电系统，一变电所新装设一台变压器，技术人员将变压器的中性线与接地装置相连，该保护措施称为(  )。

- 保护接地

- 工作接地

- 防雷接地

- 直接接地

- 答案:B

- 47. 电子式时间继电器是通过电子线路控制电容器充放电的原理制成的。它的特点是体积小，延时范围可达(  )，其应用在逐步推广。

- 1~300s；

- 1~600s；

- 0.1~360s；

- 0.1~3600s；

- 答案:D

- 48. 胸外按压与口对口{鼻}人工呼吸同时进行，其节奏为:单人抢救时，每按压( )次后吹气2次，反复进行

- 5

- 10

- 15

- 20

- 答案:C

- 49. 建筑电工证的复审费用是多少？(  )

- 200元

- 300元

- 400元

- 480元

- 答案:D

- 50. 遮拦高度应不低于1.7m,底部离地应不超过( )。

- 0.7m

- 1.0m

- 1.5m

- 2.0m

- 答案:A

- 51. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的(  )。

- 电流变化

- 电流上升率

- 电流上升

- 电流

- 答案:B

- 52. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备，应与供电电源的(  )有金属性的可靠连接。

- 外壳

- 零线

- 接地装置

- 答案:C

- 53. 一张倒闸操作票最多只能填写( )操作任务。

- 一个

- 二个

- 三个

- 答案:A

- 54. 零件加工程序可通过输入设备存储于数控装置内的(  ).

- 中央处理单元

- 存储器

- 专用电路

- 答案:B

- 55. 人体体内电阻约为(  )Ω。

- 200

- 300

- 500

- 答案:C

- 56. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。

- 动力

- 照明

- 送电

- 答案:C

- 57. 墙边开关安装时距离地面的高度为(  )m。

- 1.3

- 1.5

- 2

- 答案:A

- 58. 保护接零属于(  )系统。

- TT

- IT

- TN

- 答案:C

- 59. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种。

- 5

- 3

- 2

- 4

- 答案:B

- 60. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象.称为闪变。

- 连续性

- 周期性

- 间断性

- 答案:B

- 61. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。

- 聚焦

- 整步增幅

- 辅助聚焦

- 辉度

- 答案:B

- 62. 电感的国际单位是(  )。

- 法拉(F)

- 欧姆(?)

- 亨利(H)

- 瓦特(W)

- 答案:C

- 63. 小电流真空灭弧室一般采用( )触头。

- 园盘形

- 横向磁场

- 纵向磁场

- 答案:A

- 64. 电动系功率表的电流线圈应串联接入电路中，有“*”的“发电机端”应接到电路中的B端，另一电流端接至A。电压线圈是并联接入电路，标有“*”的“发电机端”接至(  )。

- 负载侧

- 电源侧

- 任一侧

- 电流端钮的任一端

- 负载的任一端

- 答案:D

- 65. 脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过(  )min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。

- 5

- 8

- 12

- 答案:B

- 66. 射极输出器的特点之一是具有(  )。

- 与共发射极电路相同

- 很小的输入电阻

- 很大的输出电阻

- 答案:C

- 67. 电焊变压器属于( )。

- 控制变压器

- 特殊变压器

- 电力变压器

- 升压变压器

- 答案:B

- 68. 大型水轮发电机的冷却方式是(  )。

- 空冷

- 氢内冷

- 水内冷

- 氢外冷

- 答案:C

- 69. 两地控制线路的启动控制，通常是将(  )触头并联起来。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116214123000010034