“区域环评+环境标准”改革降级文件

# 建设项目环境影响降级登记表

(污 染影响 类)

项目 名称：台州市飞翔航天科技有限公司新建年产 600架高端航空零组件智能化生产与装   配及铝合金车轮项目

建设单位 (盖章) : 台州市飞翔航天科技有限公司

编制日期 ：               2021年11月

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	30

六、结论	32

附表	33

附图：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目周边环境

附图 3  台州市飞翔航天科技有限公司总平面布置图

附图 4  项目周围环境现状照片

附图 5  台州市“三线一单 ”管控单元分类图

附图 6  台州市区水环境功能区划图

附图 7  台州市区生态保护红线图

附件：

附件 1 营业执照

附件 2 浙江省企业投资项目备案（附码）信息表

附件 3 海域使用权（国有土地使用权）出让合同

附件 4 铝钝化剂 CT-3796M 化学品安全技术说明书

附件 5 脱脂剂 FC-359 化学品安全技术说明书

附件 6 铝钝化剂 CT-3796R 化学品安全技术说明书

附件 7 粉末涂料化学品安全技术说明书

# 一、建设项目环境影响评价类别

台州市飞翔航天科技有限公司位于浙江省台州市台州湾新区聚海路以东、海循路以北，主 要产品为高端航空零组件和铝合金车轮，采用热处理和机械加工等工艺，属于《国民经济行业 分类》（GB/T4754-2017 ，2019 年修订）及其注释中规定的 C3744 航空相关设备制造和 C3670 汽车零部件及配件制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环 境部令第 16 号），本项目评价类别为报告表，具体见表 1- 1。 表 1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）对应类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造 361；汽车用发动 机制造 362；改装汽车制造 363； 低速汽车制造 364； 电车制造 365；汽车车身、挂车制造 366； 汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除 外）；汽车用发动机制造（仅 组装的除外）；有电镀工艺的； 年用溶剂型涂料（含稀释剂） 10 吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以 下的除外）; /. 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37. 74; 航空、航天器及设备制造 374; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂 料（含稀释剂）10 吨及以上 的; 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以 下的除外）; /. 根据原台州湾循环经济产业集聚区管理委员会关于印发《台州湾循环经济产业集聚区东部 新区“ 区域环评+环境标准 ”改革实施方案（含“ 台州无人机航空小镇 ”）（试行）》的通知 （台集发[2017]115 号），本项目在原台州湾产业集聚区东部新区“ 区域环评+环境标准 ”改革 环评负面清单（含“ 台州无人机航空小镇 ”）外且符合环境准入标准，故环评报告类型可由报 告表降级为登记表。

# 二、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 台州市飞翔航天科技有限公司新建年产 600 架高端航空零组件智能化生产 与装配及铝合金车轮项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-331052-04-01-304184 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省台州市台州湾新区聚海路以东，海循路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （121 度 32 分 4.335 秒，28 度 37 分 14.074 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3744 航空相关设备制 造；C3670 汽车零部件 及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制造业 37-74 航空、航天器及设备制造 374- 其他（年用非 溶剂 型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除 外）；三十三、汽车制造业 36-71 汽车零部件及配件制造 367-其 他（年用非溶剂型低 VOCs 含 量涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 台州湾新区台州湾新区 行政审批与投资服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2102-331052-04-01-304184 |
| 总投资（万元） | 67225 | 环保投资（万元） | 180 |
| 环保投资占比（%） | 0.27 | 施工工期 | 18 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 66801 |

| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：台州湾循环经济产业集聚区东部新区总体规划（2017~2035 年）环境影响报告书 审查机关：浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于台州湾循环经济产业集聚 区东部新区总体规划（2017~2035 年）环保意见的函》（浙环函[2019]205 号） |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单 ”符合性 本项目位于浙江省台州市台州湾新区聚海路以东、海循路以北，不涉 |

|  | 及生态保护红线，满足环境质量底线、资源利用上线要求。根据《台州市 “三线一单 ”生态环境分区管控方案》，属于“ 台州湾循环经济产业集聚 重点管控单元 ZH33100221003 ”。本项目生产高端航空零组件和铝合金车 轮，主要生产工艺为热处理和机械加工等，属于二类工业项目。本项目厂 界外 500m 范围内不存在居住区等敏感点，产生的主要污染物为颗粒物、 SO2 、NOx 、CODCr 、NH3-N 等，采取有效“三废 ”防治措施后，项目污染 物排放水平要达到同行业国内先进水平。因此，本项目的建设符合该管控 单元的生态环境准入清单要求。 2.行业相关符合性分析 建设单位按本环评要求做好各项废气收集和处理措施，完善各项环境 管理制度，则本项目的建设可符合《浙江省金属表面处理（电镀除外）行 业污染整治提升技术规范》、《台州市表面处理（非电镀）行业整治标准》 等文件的要求。 |
| --- | --- |

# 三、建设项目工程分析

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设 内容 | 1.工程组成 台州市飞翔航天科技有限公司利用竞拍所得土地新建厂房及辅助用房，同时建设理 化检测实验室、力学测试实验室、无损检测实验室和工艺试验中心等研发配套场地，购 置先进的超声无损 C 扫描设备、柔性自动钻铆机器人、高端五坐标数控龙门加工、机器 人、数控加工、三坐标数控龙门铣、铝轮加工等先进设备，CAD/CAPP/CAM 系统等硬软 件设备，建设一套网络 DNC 集成系统，提高自动化与智能化水平，实现加工过程数字化， 以期形成稳定的批量生产能力。项目完成后形成年产 600 架高端航空零组件、100 万只轻 量化旋压铝合金车轮的生产能力。 项目工程组成和技术经济主要指标情况详见表 3- 1 和表 3-2。 表 3-1 项目工程组成一览表 |  |  |
|  | 工程组成 |  | 工程内容及生产规模 |
|  | 主体工程 | 1#厂房 | 1F 为材料仓库和材料理化区 |
|  |  | 2#厂房 | 1F 为机加工区 |
|  |  | 3#厂房 | 1F 为机加工区和安装区 |
|  |  | 4#厂房 | 1F 为检验区、包装区和成品仓库 |
|  |  | 7#厂房 | 1F 为去毛刺区、检验区（气密性、动平行）、终检和成品仓库、2F 设置为企 业发展预留用房 |
|  |  | 8#厂房 | 1F 为毛坯仓库、热处理区、机加工区 |
|  | 辅助工程 | 5#楼 | 共 4 层，办公楼 |
|  |  | 6#楼 | 共 4 层，倒班宿舍 |
|  |  | 供水 | 由市政自来水管网供给 |

|  | 公用工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排水 | 采用雨污分流制，本项目生活污水经化粪池预处理后纳管经台州市水处理发展 有限公司处理达标后排放 |
|  |  | 供电 | 由市政电网供电 |
|  |  | 供气 | 由燃气管网供气 |
|  | 环保工程 | 废气 | 打磨粉尘：收集经滤芯过滤处理后通过 15m 高排气筒（DA001）高空排放 抛光粉尘：收集经滤芯过滤处理后通过 15m 高排气筒（DA001）高空排放 热处理天然气燃烧废气：收集后通过 15m 高排气筒（DA002）高空排放 食堂油烟：收集经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA003） |

|  |  |  | 废水 | 生活污水经化粪池预处理后纳管经台州市水处理发展有限公司处理达标后排 放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固废 | 设置规范的满足要求的固废仓库，做到防晒、防雨淋、防渗漏，各类固废分类 收集堆放。危废暂存间仓库位于 8#车间，面积为 40 m2 |  |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 合理规划生产车间布局；隔声、减振等措施 |  |  |  |
|  | 储运工程 |  | 储存 | 设置原料和成品仓库 |  |  |  |
|  |  |  | 运输 | 厂内原料和成品采用车辆运输 |  |  |  |
|  | 依托工程 |  | / | / |  |  |  |
|  | 表 3-2 技术经济主要指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  | 数值 | 单位 | 备注 |
|  | 基地面积 |  |  |  | 66801 | m2 |  |
|  | 建筑基底面积 |  |  |  | 33667.8 | m2 |  |
|  | 其中 | 宿舍 |  |  | 6990 | m2 | 非生产用房占地 3898m2 ， 占总用 地面积 5.84% |
|  |  | 多层厂房 |  |  | 50726 | m2 |  |
|  |  | 单层厂房 |  |  | 29922 | m2 |  |
|  |  | 门卫 |  |  | 30 | m2 |  |
|  |  | 充电车位雨棚 |  |  | 144 | m2 |  |
|  | 总建筑面积 |  |  |  | 81305 | m2 |  |
|  | 地上计容建筑面积 |  |  |  | 80822 | m2 |  |
|  | 其中 | 宿舍 |  |  | 6990 | m2 | 非生产用房建筑面积 14154m2，占 总建筑面积 17.41% |
|  |  | 多层厂房 |  |  | 18506 | m2 |  |
|  |  | 单层厂房 |  |  | 14926 | m2 |  |
|  |  | 门卫 |  |  | 30 | m2 |  |
|  |  | 充电车位雨棚 |  |  | 288 | m2 |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  |  | 483 | m2 |  |
|  | 容积率 |  |  |  | 1.2 | — |  |
|  | 建筑密度 |  |  |  | 50% |  |  |
|  | 机动车位 |  |  |  | 276 | 个 |  |

|  | 2.主要产品方案 表 3-3 项目产品方案表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 产品名称 | 本项目产能 | 备注 |
|  | 1 | 空客 320 飞机舱门 | 480 架份/a | 机械加工、热处理、组装 |
|  | 2 | 商飞 ARJ21 新支线飞机零部件 | 120 架份/a | 机械加工、热处理、组装 |
|  | 3 | 铝合金车轮 | 100 万只/a | 机械加工、旋压、热处理 |
|  | 3.主要生产设施 |  |  |  |

表 3-4 项目主要生产设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施型号; 数量（台/套）. 一、航空零组件智能化生产设备. 1; 机械加工; 数控中心加工; 五坐标数控龙门加工中心; 10. 2; 数控中心加工; 机器人; 10. 3; 数控中心加工; 数控加工中心; 10. 4; 数控中心加工; 三坐标数控龙门铣; 10. 5; 磨床加工; 数控端面磨床; DM750; 10. 6; 磨床加工; 数控平面磨床; DM580; 10. 7; 磨床加工; 研磨机; NC10158; 2. 8; 磨床加工; 外圆研磨机; 4. 9; 车床加工; 数控车床; HTC/32; 20. 10; 磨床加工; 高精密外圆磨床; MG1432* 1500; 4. 11; 磨床加工; 超声波精密磨削机床; M550; 2. 12; 数控中心加工; 拉床; L5720C 立式; 2. 13; 加工中心加工; 复合材料加工机; 2. 14; 热处理; 热处理; 热处理多用炉; RTQF- 17-ERTM; 2. 15; 组装; 焊接; 焊机; 20. 16; 装配; 自动装配设备; 10. 17; 检测; 质量检测; 投影仪; Mitutoyo; 1. 18; 质量检测; 相控阵超声无损探伤; SUPOR-32P; 1. 19; 质量检测; 圆度仪; RA- 120; 2. 20; 质量检测; 三坐标测量仪; NC10158; 2. 21; 质量检测; 粗糙度测量仪; SV-3000CNC; 3. 22; 质量检测; 材料双谱分析仪; FOUNDRY-MASTRY -PRO; 2. 23; 质量检测; 金相显微镜; 蔡司; 1. 24; 质量检测; 三丰数显千分尺; Mitutoyo; 20. 25; 质量检测; 三丰数显内径千分尺; Mitutoyo; 10.

26; 质量检测; 动平衡仪; 2. 27; 质量检测; ADCOLE 凸轮轴检测仪; MODL：1000; 1. 28; 储运; 物料搬运; 电动单梁起重机; 10t; 6. 29; 物料搬运; 半龙门起重机; 3t; 4. 30; 物料转运; 输送系统; 非标; 1. 31; 物料转运; 转运叉车; 3t; 2. 32; 物料转运; 轨道式电动平车; KPD-20- 1; 2. 33; 物料转运; 电动叉车; 10t; 2. 34; 物料转运; 转运车; AGV 小车; 3. 35; 仓库; 自动化立体库; 宏达仓储; 1. 36; 仓库; 高架仓库; 非标; 1. 37; 网络系统; 网络系统; 服务器; 1. 38; 网络系统; MES 系统; 1.

39; 网络系统; 软件系统集成平台; MDI; 1. 40; 网络系统; 信息化终端; 1. 41; 网络系统; 电子看板; 1. 42; 网络系统; 机器人姿态方位参考系统; IMU; 1. 43; 网络系统; 物料/生产监控系统; 1. 44; 网络系统; 数字化技术服务; 含平台设计、培训、 安装; 2. 45; 网络系统; 仓储管理系统; 1. 46; 网络系统; 机器人姿态方位参考系统; IMU; 1. 47; 网络系统; 动态信号分析仪; Agilent35670A; 1. 48; 网络系统; 3D 动态测试系统; OPTOTRAK3020; 1. 49; 网络系统; 机器人性能测试系统; LW- 1; 1. 50; 网络系统; 数据库系统; 1. 51; 网络系统; 物流仿真软件; 1. 52; 网络系统; 服务器操作系统; 1. 53; 网络系统; 存储服务器; 1. 二、铝合金车轮生产设备. 1; 旋压; 旋压; 旋压机; 5. 2; 热处理; 固溶、时效; 固溶— 时效热处理设备; 2. 3; 抛丸; 抛丸线; 1. 4; 机械加工; 车床加工; 轮毂立式数控车床; 12. 5; 车床加工; 轮毂卧式数控车床; 20. 6; 加工中心加工; 立式加工中心; 12. 7; 气密性检验; 氦气试漏线; 1. 8; 数控中心加工; 机器人; 22. 4.主要原辅材料及能源 表 3-5 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 消耗量; 厂区内最大暂存量（t）; 形状及包装规格; 备注.

1; 钛合金; 2000t/a; 200; 固态; 外购. 2; 铝合金; 3000t/a; 300; 固态; 外购. 3; 铜合金; 1000t/a; 100; 固态; 外购. 4; 不锈钢; 2000t/a; 200; 固态; 外购. 5; 高强度结构钢; 2000t/a; 200; 固态; 外购. 6; 铝合金车轮毛坯; 100 万只/a; 2500; 固态; 外购. 7; 乳化液; 60t/a; 6; 液态、200kg 桶装; 外购，与水按 1:20 稀释. 8; 天然气; 360 万 m3; /; /; 由燃气管网供气. 9; 水; 5000t/a; /; /; 由市政自来水管 网供给. 10; 电; 1024.57 万 kW ·h/a; /; /; 由市政电网供电.

|  | 5.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员 500 人，年工作时间 300 天，实行 24h/d 三班制。厂区内提供食堂、 倒班宿舍。 |
| --- | --- |

| 原料 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1.施工期 （1）工艺流程 本项目新建厂房，施工期主要进行场地平整、基础工程及主体工程建设、设备安装 等，产生的废水、扬尘、噪声、固废污染仅在施工期内存在，施工结束后这些影响会随 之消除。施工期工艺流程及产污环节见图 3- 1。 图 3-1 施工期工艺流程及排污节点图 （2）污染工序说明 废气：①运输车辆及施工机械尾气：各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物 料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、 烟尘；②施工扬尘：土石方装卸等过程产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。 废水：①施工人员生活污水：主要污染物为化学需氧量及氨氮；②施工废水：构筑 物施工产生的清洗水及漏水，主要污染物为悬浮物；运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰 浆、增加桩基工段的泥浆废水，主要污染物为悬浮物及石油类。 噪声：主要是施工机械作业时产生噪声以及运输车辆噪声。 固废：①施工人员产生的生活垃圾；②建筑垃圾：施工时挖掘的废弃土方和施工产 生的建筑材料垃圾。 （3）污染工序及污染因子 表 3-6 施工期污染工序及污染因子汇总 类别; 污染源/工序; 主要污染因子. 废气; 运输车辆及施工机械尾气; CO 、NOx 、烟尘. 施工扬尘; 颗粒物. 废水; 施工人员生活污水; CODCr 、NH3-N. 施工废水; SS 、石油类. |
| --- | --- |

|  | 固废; 施工人员生活垃圾; 塑料、纸张等. 建筑垃圾; 土石方、建筑材料等. 噪声; 施工设备噪声; 等效声级 dB(A). 运输车辆噪声; 等效声级 dB(A). |
| --- | --- |

|  | 2.营运期 （1）航空零组件生产工艺流程 图 3-2 航空零组件生产工艺流程图 生产工艺说明： 根据客户的需求，使用钛合金、铝合金、铜合金、不锈钢、高强度结构钢等原料进 行机械加工（包括数控中心加工、磨床加工、车床加工、加工中心加工，与后述铝合金 车轮机械加工过程一致），其后通过热处理改善钢或合金的塑性和韧性（该热处理过程 与后述铝合金车轮热处理过程一致）。检验（包括尺寸、裂缝等）合格后，可包装入库。 （2）铝合金车轮生产工艺流程 图 3-3 铝合金车轮生产工艺流程图 生产工艺说明： 旋压：将毛坯固定在旋压机的模具上，在毛坯随机床主轴转动的同时，用旋轮或赶 棒加压于坯料，使之产生局部的塑性变形。 热处理：采用“ 固溶处理+淬火+时效热处理 ”工艺来提高毛坯的机械性能，热处理 热源为天然气。热处理工序工艺流程见图 3-4。 |
| --- | --- |

|  | 图 3-4 铝合金车轮热处理工序工艺流程图 ①固熔：采用天然气燃烧加热的方式，在固熔炉中 535±5℃的高温下加热轮毂毛坯。 固熔处理的目的是使强化组元（铝锶合金、铝钛硼中的元素）在铝中最大程度的溶解， 以提高轮毂的强度和塑性，改善轮毂的耐腐蚀性能。之后进行淬火。 |
| --- | --- |

|  | ②淬火：淬火是完整的固熔处理过程中的一个组成部分，淬火介质为水，淬火时间 ≤30s。 ③校正：将淬火后不成形的铝轮毂进行校正。 ④时效：为了防止铝轮毂在生产和使用过程中断裂，需要进行时效处理。将铝轮毂 通过时效炉在一定温度下（160℃) 保温一段时间，时效处理的目的是消除固熔和淬火产 生的内应力，从而获得良好的综合力学性能，如较高的硬度、强度、韧性等。 ⑤卸时效：时效处理后的轮毂毛坯在空气中缓慢冷却至室温，冷却后人工下件。 ⑥打磨：使用打磨机改变轮毂毛坯表面的粗糙度。 ⑦抛丸：使用抛丸机去除轮毂毛坯表面氧化皮等杂质。 机加工：经热处理工段处理的轮毂毛坯根据设计要求经过机械加工至设计尺寸，成 为轮毂工件。机加工工序工艺流程见图 3-5。 |
| --- | --- |

|  | 图 3-5 铝合金车轮机加工工序工艺流程图 ①车床切削加工：切削加工时由机械手上件、取件，加工过程设备自动关闭入件口， 通过加工平台调节使车轮倾斜成一定角度，以一次加工的端面、中心定位，根据产品要 求设定刀具、加工路径、加工参数，由数控机床进行切削加工。加工过程均在封闭密闭 设备中进行加工，采用乳化液雨淋式加工，既可对设备进行冷却，又可清除加工过程飞 扬的铝屑。铝屑被乳化液清除进入乳化液中，设备自带分离器，乳化液循环利用，铝屑 分离收集后送外售至物资回收公司综合利用。 ②孔系加工：由机械手上件、取件，加工过程设备自动关闭入件口，通过立式加工 中心对轮毂安装面进行钻孔加工。加工过程均在封闭密闭设备中进行加工，采用乳化液 雨淋式加工，既可对设备进行冷却，又可清除加工过程飞扬的铝屑。铝屑被乳化液清除 进入乳化液中，设备自带分离器，乳化液循环利用，铝屑分离收集后送外售至物资回收 公司综合利用。 ③气密性试验：将轮毂送入真空检测仓内， 自动密封真空仓，由高真空涡轮分子泵 装置分别将车轮内部、外部抽为真空后，对轮辋外部自动灌入氦气，直到压差平衡后停 止重启，经分析后确认轮毂密封性是否达标。 包装入库：机加工后的轮毂工件即可包装入库。 |
| --- | --- |

|  | 项目运营期产排污环节汇总见表 3-7。 表 3-7 项目主要产污环节汇总表 类别; 污染源/工序; 主要污染因子. 废气; 机械加工; 乳化油雾; 油雾. 热处理; 天然气燃烧废气; SO2 、NOx 、颗粒物. 打磨粉尘; 颗粒物. 抛光粉尘; 颗粒物. 食堂; 食堂油烟; 油烟. 废水; 员工生活; CODCr 、NH3-N. 固废; 机械加工; 废乳化液; 乳化液等. 机械加工、旋压; 金属碎屑; 钛、铜、铝等. 废气处理; 废滤芯; 滤芯、金属灰等. 沉降灰; 钛、铜、铝等. 废水处理; 废油脂; 动植物油. 员工生活; 生活垃圾（包括餐厨垃圾）; 塑料、纸张、剩菜、剩饭等. 噪声; 设备噪声; 等效声级 dB(A). |
| --- | --- |

# 四、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 主要 环境 保护 目标 | 1.大气环境 项目厂界外 500m 范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、学校等保护目标。 2.声环境 项目厂界 50m 范围内无居住区、学校等声环境保护目标。 3.地下水环境 项目厂界外 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特 殊地下水资源。 4.生态环境 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 （1）废气 本项目在建设阶段主要有运输车辆及施工机械尾气和施工扬尘，各类废气均以无组 织形式排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 排放 限值排放限值的无组织监控浓度，具体见表 4- 1。 表 4-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 0. 12. 一氧化碳; 3.0. （2）废水 施工废水经厂内隔油沉淀后用于场地洒水抑尘；生活污水经移动式厕所收集后由环 卫部门定期清运由台州市水处理发展有限公司统一处理达标准后排放，具体见表 4-6。 （3）噪声 噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的建筑 施工场界环境噪声排放限值，具体见表 4-2。 |

|  | 表 4-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间*. 70dB(A); 55dB(A). *注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A)。. |
| --- | --- |

|  | 2.营运期污染物排放标准 （1）废气 本项目产生的废气为打磨粉尘、抛光粉尘、天然气燃烧废气和食堂油烟，其中打磨 粉尘和抛光粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 排放限 值的二级标准，天然气燃烧废气排放执行《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理 实施方案的通知》（浙环函[2019]315 号），食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标 准（试行）》（GB18483-2001）中型标准；具体见表 4-3~4-5。 表 4-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 最高允许排放浓 度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级标准 |  | 监控点 |  | 浓度（mg/m3） |
|  | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 周界外浓度最 高点 |  | 1.0 |
|  | 表 4-4 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 表 4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规模 |  | 小型 |  | 中型 |  | 大型 |  |
|  | 基准灶头数 |  | ≥1 ，＜3 |  | ≥3 ，＜6 |  | ≥6 |  |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  |
|  | 净化设施最低去除效率（%） |  | 60 |  | 75 |  | 85 |  |

|  | （2）废水 项目生活污水（含食堂废水）经厂内化粪池、隔油池预处理后达《污水综合排放标 准》（GB8978- 1996）中三级标准标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、 磷污 染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准）接入市政污水管网，纳管废水最终送 台州市水处理发展有限公司统一处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值 表（试行）》中的“准Ⅳ类 ”标准后排放。具体见表 4-6。 表 4-6 污水纳管及排放标准 单位：mg/L ，除 pH 外 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | pH | CODCr | NH3-N | SS | TP | 石油类 | 动植物油 |
|  | 纳管标准 | 6~9 | 500 | 35① | 400 | 8.0① | 20 | 100 |
|  | 排放标准 | 6~9 | 30 | 1.5（2.5）② | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
|  | 注：①NH3-N 、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）标准值。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ②每年 12 月 1 日到次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值。 （3）噪声 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标 准，具体标准值见表 4-7。 表 4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准类别; 昼间; 夜间. 3 类; 65dB(A); 55dB(A). （4）固体废物 项目产生的副产物依据《国家危险废物名录（2021 年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）、《危险废物鉴别标准》（GB5085. 1～5085.6-2007）和《固 体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）等鉴别一般工业废物和危险废物。 企业产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防 治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》中有关规定要求。一般工业固体废物的 贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物的临时存储执行《危 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定（环保部公告 2013 年第 36 号）中的有关规定。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | （1）总量控制原则 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[201 2]10 号）：对于浙江省行政区域内工业类新建、改建、项目纳入总量控制的污染物为化 学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2 ）和氮氧化物（NOx）。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号）， 主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧 化物）。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方 实 施总量控制的特征污染物参照本办法执行。 结合本项目特点，本项目排放污染物中纳入总量控制要求的是 CODCr、NH3-N、SO2、 NOX。 （2）总量控制指标 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水的，仅排放生活污水的，其新增的化学需 氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目仅排放生活污水， |
| --- | --- |

|  | 因此 COD 和氨氮可不进行区域替代削减。 根据《重点区域大气污染防治“十二五 ”规划》（环发[2012]130 号）中的内容：新 建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，施行污染物排放减量 替代，实现增产减污；对于重点控对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目 实行区域内现役源 2 倍削减量替代；一般控制区实行 1.5 倍削减量替代。台州市属于一般 控制区。 根据工程分析，本项目总量控制指标情况见表 4-8。 表 4-8 本项目总量控制指标 总量控制指标; 本项目排放量（t/a）; 替代削减比例; 替代削减量（t/a）; 总量控制建议值（t/a）. 废水量; 19125; /; /; 19125. CODCr; 0.574; /; /; 0.574. NH3-N; 0.029; /; /; 0.029. SO2; 0.72; 1:1.5; 1.08; 0.72. NOx; 6.732; 1:1.5; 10.098; 6.732. 烟粉尘; 10.994; 1:1.5; 16.491; 10.944. |
| --- | --- |

# 五、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目总新增用地面积 66801m2 ，项目主要建设工业厂房及辅助用房等，同时建设理化检测实验室、力学测试实验室、无损检 测实验室和工艺试验中心等研发配套场地，总新增建筑面积 74351.04m2 ，建筑占地面积 33667.8m2 。施工期环境保护措施见下表： 表 5-1 本项目施工期环境保护措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 废气; 施工扬尘; 颗粒物; （1）洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，同时进出车辆限速行驶并保 持路面清洁； （2）施工道路工地出入口路面硬化，并安装运输车辆清洗设备及泥浆沉淀设施； （3）加强现场管理，文明施工，工地周围设置围挡，并采用商品混凝土； （4）避免在大风干燥天气条件下施工； （5）禁止现场进行有严重粉尘污染的作业； （6）运渣土车辆必须做到净车出厂，运输车辆不宜过满，同时采取相应的遮盖、封闭措施； （7）开挖土方集中堆放，及时清运； （8）场内土堆、堆料加遮盖或喷洒覆盖剂，通知禁止在大风天进行搅拌工作。. 运输车辆及施工机械尾气; CO 、NOx 、烟尘; 加强施工机械的科学管理，合理安排施工时间，发挥其最大效率，并选用油耗低、废气排 放达标的施工机械。. 生活污水; CODCr 、NH3-N; 经移动式厕所收集后由环卫部门定期清运，由台州市水处理发展有限公司统一处理达 《台 州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的“准Ⅳ类 ”标准限值后排放. |
| --- | --- |

|  | 废水. 施工废水; SS 、石油类; （1）施工机械在清洗前先人工对设备清除油污，该废水经隔油池处理后进行综合消化； （2）泥浆废水经沉淀池处理后，上清液用于洒水抑尘或水泥搅拌，沉淀物用于回填； （3）养护废水通过施工用地周界的排水明沟收集，经沉淀池处理后，上清液用于洒水抑尘 或水泥搅拌，沉淀物用于回填。. 固体废物; 生活垃圾; 塑料、纸张等; 定点收集后由当地环卫部门统一清运. 建筑垃圾; 土石方、建筑材料等; （1）可利用的钢筋等，进行回收利用； （2）不可利用的弃渣运至指定地点倾倒； （3）弃方均运至合法消纳场。. |
| --- | --- |

|  | 噪声 | 施工设备噪声 | 等效声级 dB(A) | （1）合理安排施工计划及施工时间； （2）尽量采用低噪声机械，定期检查设备，加强设备维护，使设备处于 好的运行状态， 避免和减轻非正常运行产生的噪声污染； （3）加强对施工场地的噪声管理，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； （4）合理确定工程施工场界，设置临时隔声围护。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运输车辆噪声 | 等效声级 dB(A) | （1）合理安排施工物料的运输时间； （2）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 |
|  | 振动 | 施工过程 |  | （1）改进生产工艺和设备：加强生产过程的自动化，减少手持振动工具的作业。例如，用 液压机、焊接等替代电动工具、铆接等限制使用风动工具； （2）隔离操作：建造厂房地基时要注意防振，产生强烈振动的设备安装在隔离的基础上。 设备的基础与建筑物的地基间用钢弹簧、橡胶减振器等隔离。有振动源的车间不要安排在 楼上，以水泥地板为宜。机械的撞击部件加上阻尼衬垫。 |
|  | 生态 | 水土流失 |  | （1）加强施工管理，施工作业范围控制在占地范围内，避开在大风暴雨施工； （2）做好水土保持工作，防止降雨冲蚀、地表径流等引起水土流失； （3）施工过程产生的多余土方和石料，统一调配，严禁就地倾倒覆盖植被。清表土层可用 于厂内绿化带的绿化用土； （4）施工后期，及时对项目场地采取生态复绿，种植草皮、灌木和其它树木。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.废气产生源强核算 项目废气主要有打磨粉尘、抛丸粉尘、天然气燃烧废气和食堂油烟，废气污染源强产生情况核算过程见表 5-2。 表 5-2 废气污染源产生源强核算表 序号; 产排污 环节; 原料种类; 原料用量 （t/a）; 污染物 种类; 核算 方法; 核算依据; 污染物产生情况. 引用资料; 系数取值（kg/t）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 持续时间（h）; 备注. 1; 打磨; 钛合金、 铝合金、 铜合金、 钢材; 35000; 颗粒物; 产污系 数法; 《排放源统计调查产排 污核算方法和系数手 册》（公告 2021 年第 24 号）-机械行业系数手 册-06 预处理-打磨工艺; 2. 19 千克/吨-原 料; 76.65; 10.646; 7200; /. |
| --- | --- |

2; 抛丸; 钛合金、 铝合金、 铜合金、 钢材; 3.5 万; 颗粒物; 产污系 数法; 《排放源统计调查产排 污核算方法和系数手 册》（公告 2021 年第 24 号）-机械行业系数手 册-06 预处理-抛丸工艺; 2. 19 千克/吨-原 料; 76.65; 10.646; 7200; /. 3; 热处理炉; 天然气; 360 万; 工业废气量; 产污系 数法; 《排放源统计调查产排 污核算方法和系数手 册》（公告 2021 年第 24 号）-机械行业系数手 册- 14 涂装-天然气工业 炉窑; 13.6 立方米/立 方米-原料; 4896 万 m3/a; 6800m3/h; 7200; /. 颗粒物; 0.000286 千克/ 立方米-原料; 1.03; 0.143; 7200; /. 二氧化硫; 0.000002S①千 克/立方米-原料; 0.72; 0. 1; 7200; /. 氮氧化物; 0.00187 千克/立 方米-原料; 6.732; 0.935; 7200; /. 4; 食堂; 食用油; 9; 油烟; 类比法; /; 3%; 0.27; 0.18; 1500; /. 注：项目采用乳化液雨淋式加工，会产生少量的乳化油雾，且机加工设备为密闭的，因此本环评对此不做定量分析，乳化油雾通过车间排风排放。 2.废气污染防治措施 本项目对产生的废气采取了相应的污染防治措施，废气处理工艺流程见图 5- 1 ，废气防治措施参数具体表 5-3。

图 5-1 废气处理工艺流程图

|  | 表 5-3 项目废气防治设施相关参数一览表 类 目; 排放源. 生产单元; 热处理; 热处理; 热处理; /. 生产设施; 抛丸线; 抛丸线; 热处理炉; 炉灶. 产排污环节; 打磨; 抛丸; 天然气燃烧; 食堂. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 排放形式; 有组织. 污染防治 设施概况; 收集方式; 设置密闭打磨房; 抛丸线密闭; 专用烟道收集; 集气罩收集. 收集效率（%）; 90; 90; 100; 100. 处理能力（m3/h）; 20000; 20000; 6800; 30000. 处理效率（%）; 95; 95; 0; 75. 处理工艺; 滤芯过滤; 滤芯过滤; 直排; 油烟净化器. 是否为可行技术; 是*; 是*; /; /. 排放口; 高度（m）; 15; 15; 15; /. 编号; DA001; DA001; DA002; DA003. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），打磨粉尘、抛丸粉尘污染防治的推 荐可行技术为“袋式除尘 ”。本项目打磨粉尘、抛丸粉尘采用滤芯过滤除尘工艺，参照上述技术规范，该技术为可行技术。 3.废气污染源强排放情况核算 根据以上分析，本项目采取的废气防治措施均为可行技术，废气污染物能够做到达标排放，废气污染源强排放情况见表 5-4。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/117126132045006042