《施工识图》题库及答案

一、	单项选择题：（共 100 题，每题 1 分。每题只有一个被选最符合题意，请将它选出并填入括号内）

- 国标中规定施工图中水平方向定位轴线的编号应是（ C	）

A 大写拉丁字母	B）英文字母	C) 阿拉伯字母	D) 罗马字母

2 附加定位轴线 2/4 是指（B）A 、4 号轴线之前附加的第二根定位轴线		B)4 轴线之后附加的第二根定位轴线	C) 2 号轴线之后的第 4 根定位轴线	D)2 号轴线之前附加的第 4 根定位轴线

- 索引符号图中的分子表示的是（	C ）

A、详图所在图纸编号	B) 被索引的详图所在图纸编号	C) 详图编号

D) 详图在第几页上

- 有一图纸量得某线段长度为 5.34cm，当图纸比例为 1：30 时， 该线段实际长度是（ D	）米。

A) 160.2	B) 17.8	C)1.062	D)16.02

- 门窗图例中平面图上和剖面图上的开启方向是指（ A	） A 朝下，朝左为外开	B) 朝上，朝右为外开

C)朝下，朝右为外开	D) 朝上，朝左为外开

- 房屋施工图中所注的尺寸单位都是以（ C	）为单位。A)以米为单位	B)以毫米为单位

- 除标高及总平面图上以米为单位外，其余一律以毫米为单位

- 除标高以米为单位外，其余一律以毫米为单位

- 图标中规定定位轴线的编号圆圈一般用（ A	）

A) 8mm	B) 10mm	C) 6mm	D)14mm

- 总平面图中用的风玫瑰图中所画的实线表示（ B	）

| A)常年所剖主导风风向 | B) | 夏季所剖主导风风向 |
| --- | --- | --- |
| C) 一年所剖主导风风向 | D) | 春季所剖主导风风向 |

- 建施中剖面图的剖切符号应标注在（	A ）

A)底层平面图中	B) 二层平面图中	C) 顶层平面图中D)中间层平面图中

- 楼梯平面图中标明的“上”或“下”的长箭头是以哪为起点（ C	）

A)都以室内首层地坪为起点	B) 都以室外地坪为起点	C) 都以该层楼地面为起点	D) 都以该层休息平台为起点

- 楼梯平面图中上下楼的长箭头端部标注的数字是指（	B	）

A)一个梯段的步级数	B)	该层至上一层共有的步级数

C) 该层至顶层的步级数	D) 该层至休息平台的步级数

- 与建筑物长度方向一致的墙，叫（	A	）

A)纵墙	B) 横墙	C) 山墙	D) 内墙

- 施工图中标注的相对标高零点±0.000 是指（	C	）

| A)青岛附近黄海平均海平面 | B) | 建筑物室外地坪 |
| --- | --- | --- |
| C) 该建筑物室内首层地面 | D) | 建筑物室外平台 |
| 14. 计算室内使用面积的依据是（ | C | ） |

A)轴线到轴线间尺寸	B) 墙外皮到墙外皮

C) 墙内皮到墙内皮	D) 开间乘以进深

- 建筑物的层高是指（	A	）

A)相邻上下两层楼面间高差	B) 相邻两层楼面高差减去楼板厚

C) 室内地坪减去室外地坪高差 D) 室外地坪到屋顶的高度

- 定位轴线的位置是指（	C	）

A)墙的中心线	B)	墙的对称中心线

C) 不一定在墙的中心线上	D) 墙的偏心线

- 有一窗洞口，洞口的下标高为-0.800，上标高为 2.700，则洞口高为（ C	） A)2.700	B) 1.900	C) 3.500	D)0.800

- 结施中常用的构件代号 DL 是表示（	B	）

A)地梁	B)	吊车梁	C) 大梁	D)吊梁

- 楼梯的踏步数与踏面数的关系是（	B	）

A)踏步数= 踏面数	B)	踏步数-1= 踏面数

C) 踏步数+1= 踏面数	D) 踏步数+2= 踏面数

- 房间的开间方向的尺寸是指（ C	）

A)竖直方向定位轴线间尺寸	B)	纵向定位轴线间尺寸

C) 水平方向定位轴线间尺寸	D) 房间宽度方向间尺寸

- 墙上有一预留槽，标注的尺寸是 300×400×120 底距地面 1.5m，该槽宽度为

（ A	）A)300	B)	400	C) 120	D)1.5m

- 楼梯梯段的水平投影长度是以 11×250=2750 形式表示的，其中 11 表示的是（C ） A)踏步数 B) 步级数	C) 踏面数	D)踏面宽

- 建筑平面图的形成是（	A	）

A)水平剖面图 B) 水平正投影图 C) 垂直剖面图	D)纵向剖面图

- 建筑总平面图中新建房屋的定位依据中用坐标网格定位所表示的 X,Y 是指(C )

A)施工坐标 B)	建筑坐标 C) 测量坐标 D)投影坐标

- 建筑平面图图示特点规定如在中间各层构造尺寸相同的情况下平面图可以省略  只画（C）层 A)一层 B)	二层	C) 三层	D) 四层

- 施工图中总平面图常用的比例为（	C	）

A)1：100	B) 1：200	C) 1：500	D) 1：50

- 若一栋建筑物水平方向定位轴线为① -⑾，竖直方向定位轴线为 A -E,朝向是座北朝南，则立面图 E-A 轴应为（ A	）

A)西立面图	B)	东立面图	C)	南立面图	D) 北立面图

- 施工图中的比例表示是指（	C	）

A)图线：线型	B) 实物：图形	C) 图形：	D) 图形：线型

- 楼梯详图的图纸包括（	A	）

A)平、剖面图、详图	B) 平、剖面图	C) 平、立面图、详图	D) 详图

- 钢筋混凝土构件中的钢筋的保护层是指（	C	）

A)钢筋的内皮至构件表面	B) 钢筋的中心至构件表面

C) 钢筋的外皮至构件表面	D) 钢筋的内皮至构件内皮

- 基础埋置 深度是指（ B	）的垂直距离

A)室内地坪到基础底部	B)	室外地坪到基础底部

C) 室外地坪到垫层底面	D) ±0.000 到垫层表面

- 结施中@ 是钢筋的间距代号，其含义是（ A	）

A)钢筋相等中心距离		B)	钢筋的外皮至外皮 C) 钢筋的内皮至内皮	D) 钢筋的外皮至内皮

- 在结构平面图中板配置双层钢筋时，底层钢筋弯钩应是（ C	） A)向下或向右 B)	向下或向右	C) 向上或向左	D) 向上或向右

- 在钢筋详图中，计算钢筋的设计长度是指（	C	）

A)内皮尺寸	B)	中-中	C) 外皮尺寸	D)构件尺寸

- 有一梁长为 3840mm,保护层 25 mm，它的箍筋用Φ6@200 表示， 该梁的箍筋根数为（ C ）

A)18	B) 19	C) 20	D) 21

- 有一预应力钢筋混凝土空心板构件详图中，配筋有“12Φb4”, 其中的“b”表示（ C	）

A)板的代号	B)	钢筋级别代号	C) 冷拔低碳钢丝

D)	冷拉低碳钢丝

- 有一梁长 3840mm，保护层为 25mm,梁内受力筋为 2Φ14 的直筋，每根受力筋的

下料长度应为（ C	）

A)3790mm	B)	3923mm	C) 3965mm	D) 3840mm

- 钢筋混凝土构件中钢筋的保护层厚度在正常环境下梁和拄应为（	C ） A)15	B) 20	C) 25	D) 10

- 在结构平面图中 6YKB336—2 中“33”表示的是（	C	） A)板宽	B)	板高	C) 板跨	D) 荷载等级

- 局部剖切索引符号所表示的剖视方向为（B）

A)剖切位置线一侧	B) 引出线一	C) 两侧都可以	D) 粗短线一侧

- 墙上有一预留槽，标注的尺寸 500×600×150 底距地面 1.5m，该槽高度为

（	B	）

A)500	B) 600	C) 150	D) 1.5m

- 若某建筑物房间与卫生间的地面高差为 0.020，标准层高为 3.600，则该楼三层卫生间地面标高度应为（ B	）

A)-0.020	B) 7.180	C) 3.580	D)3.600

43. 图中符号“-4×40”中的“-”是指（	B	）

A)负号	B)	扁钢、钢板代号	C) 减号	D) 数量

- 钢筋在构件中按其作用不同可分为（	B	）种类

A)4 种	B)	5 种	C)	6 种	D) 3 种

- 在结构平面布置图中 KB30—092 表示板宽为（	B	） A)90mm	B)	900mm	C) 9m	D) 900cm

- 在建筑立面图中，应用的线型宽度共有（	C	）种

A)二种	B) 三种	C) 四种	D) 五种

- 预应力钢筋混凝土是指（	B	）

A)对钢筋预加压力	B)	对混凝土预加压力

C) 对混凝土预加拉力	D) 对构件预加拉力

- 建筑平面图的常用比例为（	D	）

A)1：500	B) 1：20	C) 1：1000	D) 1：100

- 在建筑识图中一般应遵守的识图原则是（	A） A)由总体到局部	B) 由局部到总体

C) 由详图到总图	D) 有设备到建筑50.图纸上尺寸线应采用（	B ）

A)粗实线	B) 细实线	C) 点划线	D) 波浪线

- 根据《房屋建筑制图统一标准》的规定，工程图纸可优先选用的幅面规格有（ C ） 种。

A、3	B、4	C、5	D、6

- 在每张施工图纸上，都应画出标题栏。标题栏的位置应位于图纸的（	D）角， 看图的方向与看标题栏的方向一致。

A、左上	B、右上	C、左下	D、右下53.工程图样上使用的线型按用途一般可分为（ C ）种。

A、4	B、5	C、6	D、7

- 工程图样上所用的比例是指图中图形与其实物相对应的（ B ）尺寸之比。A、角度	B、线性	C、长度	D、宽度

- 尺寸是图样的重要组成部分，尺寸是（ B ）的依据。因此，标注尺寸必须认真细致，注写清楚，字体规整，完整正确。

A、工程	B、施工	C、放线	D、挖基坑

- 尺寸起止符号一般应用中粗斜短线绘制，其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针

（ B ）角，长度宜为 2—3mm。

A、300	B、45 0	C、90 0	D 、120 0

- 投影中心 S 在有限的距离内，形成锥状的投影线，所做出的空间形体的投影称为

（ A ）。

A`中心投影	B、平行投影	C、正投影		D、斜投影58.点的两面投影的连线，必垂直于相应的（ B	）。

A、投影面	B、投影轴	C、投影			D、连线59.平行一个投影面而倾斜于另两个投影面的直线称为（	B）。 A 投影面的垂直线 B 投影面的平行线		C 一般位置直线 D 水平线60.由曲面或由曲面和平面围成的立体称为（	B	）。

A、棱柱体	B、曲面体	C、圆台体	D、球体

- 确定组合体中各基本形体之间相对位置的尺寸称为（	B	）。A、定性尺寸	B、定位尺寸	C、定量尺寸	D 总尺寸

- 在轴测投影中，轴测轴与空间直角坐标轴单位长度之比称为（	B	） A、变形值	B、变形系数	C、轴间角	D、变形率

- 凡标高的基准面是根据工程需要而自行选定的，这类标高称为（ B ）。A、绝对标高	B、相对标高	C、基准标高 D、起点标高

- 定位轴线编号采用分子分母形式表示的定位轴线被称为（	B	）。A、主轴线	B、附加定位轴线	C、次轴线	D、一般定位轴线

- 如与被索引的图样不在同一张图纸内，应在索引符号的下半圆中用阿拉伯数字注  明该详图所在图纸的（	B ） 。

A、位置	B、图纸号	C、符号	D、大小

- 建筑平面图的外部尺寸一般在图形的下方或左侧注写（ C	）尺寸。A、一道	B、两道	C、三道	D、四道

- 建筑物立面图是平行于建筑物各方向外表立面的（	B	）。A、剖面图	B、正投影图	C、断面图	D、轴测图

- 用钢筋混凝土振捣制成的梁、板、柱、基础等构件称为（	C	）。A 钢筋构件	B、混凝土构件 C 钢筋混凝土构件	D 素混凝土构件

- 在制作钢筋混凝土构件时通过张拉钢筋对混凝土预加一定的压力，以提高构件的  抗拉和抗裂性能的构件叫（	B	）。

A 钢构件 B 预应力钢筋混凝土构件 C 混凝土构件 D 素混凝土构件

- 全部用钢筋混凝土构件承重的结构（如单跨工业厂房）称为（ C ）。A、混合结构 B、钢结构	C、钢筋混凝土结构	D、木结构

- 钢筋混凝土现浇板中的受力钢筋需要标注它的直径和（	B	）。A、根数	B、间距	C、半径	D、重量

- 基础常见的型式主要有单独基础和（	D	）。

A、独立基础	B、杯形基础	C、混合基础		D、条形基础73.预应力钢筋混凝土空心板的代号为（	A	）。

A、YKB	B、KB	C、B	D、KXB

- 能够表示出构件（梁、板）的平面布置与代号，从中了解构件的类型、搭设方向、  构件尺寸及其与轴线的关系的图样称为（	B	）。

A、结构详图 B、结构平面布置图	C、楼板图	D、结构构件图

- 用来确定新建房屋的位置和朝向，以及新建房屋与原有房屋周围地形、地物关系  等的图样称为（ D	）。

A、建筑平面图	B、剖面图	C、立面图	D、总平面图

98.（	B	）是建筑施工图的重要组成部分，它详细地表示出所画部位的构造形状、  大小尺寸、使用材料和施工方法等。

A、建筑平面图	B、建筑详图	C、建筑立面图	D、建筑剖面图

- 从（	C	）中可了解到房屋立面上建筑装饰的材料和颜色、屋顶的构造形式、  房屋的分层和高度、屋檐的形式以及室内外地面的高差等。A、立面图	B 剖面图	C 立面图和剖面图		D 平面图

- 房屋中的（	A ）都画有定位轴线，定位轴线是施工时定位放线和查阅图纸的

依据。

A、承重墙和柱	B、墙	C、柱	D、板

二. 多项选择题（共 60 题，下列各题有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出并填入括号内。每小题 2 分，选对一个得 0.5 分，错选本题不得分。）

  - 建筑施工图按专业不同一般可分为（	ABC	）

A)建筑图	B) 结构图	C) 设备图	D) 水电图

  - 以下图纸中以米为单位的是（	ACD?	）

    - 建筑总平面图中的标高	B)	建筑平面图中的尺寸

C) 建筑总平面图中的尺寸	D) 建筑详图中的构件尺寸

  - 建筑剖面图的剖切符号中的编号所注数字应表示（	AB	）

A) 剖面图编号 B)	投影方向	C)轴线编号 D) 图纸编号

  - 以下应采用细实线的是（	BCD	）

A)形体的主要轮廓线 B) 次要轮廓线 C) 尺寸线 D) 剖面线

  - 楼梯的组成部分有（	ABCD	）

A) 梯段	B) 休息平台	C) 扶手	D) 栏杆

  - 图纸中能反映构造细部特征的图纸有（	BC	）

A) 总平面图	B)	详图	C) 局部剖面图	D) 建筑平面图

  - 钢筋在构件中按其所起作用不同可分为（	ABC	）

A) 受力筋	B) 架力筋	C) 分布筋	D）五金

  - 形体在标注尺寸时应标注（	BCD	）

A)结构尺寸	B) 定形尺寸 C) 定位尺寸 D) 总体尺寸 E）标志尺寸

  - 外墙身 剖面详图所包括的几个节点应是（	ABCD	）

    - 檐口	B) 勒脚	C) 屋面	D) 楼梯

  - 施工图中的竖直方向定位轴线编号中有几个字母不能用，它们是

（	ACD	）

A)I	B) J	C) O	D) Z

  - 建施中表示门窗的开启方向线可以是（	AB	）

A) 实线	B)	虚线	C) 点划线	D）双点划线

  - 建筑详图的特点是（	ACD	）

A) 比例大	B) 节点多	C) 图示详尽	D) 尺寸标注齐全

  - 建筑总平面图中新建房屋的定位依据有（	BCD	） A)根据指北针定位	B) 根据原有的房屋定位

C)	根据坐标定位	D) 根据原有的道路定位

  - 建筑详图常用的比例为（	BCD	）

A) 1：100	B) 1：50	C) 1：20	D) 1：40

  - 建筑立面图的命名方式有（	ACD	）

    - 以朝向 B) 以门、窗 C)以轴线 D)以主要出入口及装修面

  - 建筑剖面图的剖切位置通常应选择在（	BD	）

A) 卫生间 B)	楼梯间	C) 厨房间	D) 门窗洞口

  - 能反映门窗洞口高度的图应是（	ABD	）

A) 立面图 B) 剖面图	C) 平面图	D) 建筑详图

  - 定位轴线的编号应采用（	CD	）

A) 罗马字母 B) 希腊字母	C) 阿拉伯数字 D) 拉丁字母

  - 图标规定在建筑底层平面图上表示的室外配件有（	ABCD	） A)雨水管	B) 台阶	C）花地	D）散水

  - 结构设计总说明中应表明的自然条件包括（	BD	）

A) 风荷载	B) 地耐力	C) 雪荷载	D) 地下水位

  - 现浇钢筋混凝土板的施工图纸包括（	ABC	）

A) 钢筋表	B) 平面图	C) 断面图	D) 构件统计表

  - 钢筋的表示方法中钢筋常用的搭接形式有（	BCD	）

    - 45o 钩的搭接	B)无弯钩的搭接	C)180o 钩的搭接

D)90o 钩的搭接

  - 以下是钢筋混凝土承重构件中的有（	ACD	）

A) 楼梯	B) 门窗	C) 基础	D) 梁

  - 所有施工图所采用的投影方法有（	CD	）

A) 中心投影	B) 平行投影	C) 正投影	D) 轴侧投影

  - 建筑剖面图的形成是假想用一个剖切平面将形体切开，移去（	BCD	） 的部分，对剩下的形体进行正投影

    - 剖切平面以后	B) 剖切平面以前

C) 剖切平面以下	D) 剖切平面与视线之间

  - 根据下例立体图和三面投影图，将其编号填在相应投影图的圆圈内   (	7,1,4,5	）

  - 已知形体的两面投影，找出下例侧面投影图中正确的答案（	A,C	）

  - 由（a）(b) (c)三个平面图分别找出对应的局部剖面图，并填入（ ）内，如有对应两个的，则填入两个符号。

# C	AC	BC

  - 已知形体的两面投影，找出正确的第三投影（		ACD		） 30.已知形体的两面投影，找出错误的第三投影（	ABD	） 31.图样上的尺寸是由（	ABD	）和尺寸数字组成。

A、尺寸线	B、尺寸界线	C、尺寸起止线	D、尺寸起止符号32.投影法可分为（	BC ）两大类。

A、正投影	B、中心投影		C、平行投影		D、斜投影33.形体三面投影图的关系可概括为（		ABD	）。A、长对正	B、宽相等	C、高相等	D、高平齐

- 在投影中，空间直线按它与投影面的不同位置，可分为（  ACD）三种A 投影面的平行线 B 铅垂线 C 投影面的垂直线 D 一般位置直线

- 投影面垂直面可分为（	ACD	）三种。

A、铅垂面	B、平行面	C、正垂面	D、侧垂面

- 由若干平面围成的立体称为平面体，工程上常见的平面体有（	BCD ）等。A、圆柱体	B、棱柱体	C、棱锥体	D、棱台体

- 为便于分析，按形体组合特点，可将组合体分为（	ABD	）。

A 切割型	B、综合型	C、组合型	D、叠加型38.组合体的尺寸可分为（	ABD		）。

A 定量尺寸	B、定位尺寸		C、组合尺寸	D、总尺寸39.轴测投影分为（	AC	）。

A、正轴测投影 B、正二测投影 C、斜轴测投影	D、正三测投影

40.剖面图的剖切方法要根据形体的内部和外部形状来选择，一般有（  等四种。

A、全剖面图	B、阶梯剖面图	C、半剖面图	D、局部剖面图41.在画全剖面图时，要标注出（	ABC	）等内容。

A、剖切位置线	B、投影方向线 C、编号	D、位置

42.根据断面图布置位置不同，可将断面图分为（ ABD	）。A、移出断面图	B、重合断面图	C、全断面图	D、中断断面图43.房屋设计一般可分为（	AC		）两个阶段。

A、初步设计 B、扩大初步设计 C、施工图设计	D、竣工图设计44.房屋施工图可分为（	ABD	）等三部分。

A、建筑施工图 B、设备施工图 C、空调施工图	D、结构施工图

ABCD	）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/117165166131006034