# 建设项目环境影响登记表

项目名称：杭州经济技术开发区方敏汉堡店新建项目

建设单位：   杭州经济技术开发区方敏汉堡店

编制单位（盖章）：浙江商达环保有限公司

编制日期： 2015 年 5 月

国家环境保护总局监制

建设项目环境影响登记表（表一）

| 项目名称 | 杭州经济技术开发区方敏汉 堡店新建项目 |  |  |  | 总投资 | ** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州经济技术开发区方敏汉 堡店 |  |  |  | 建设地点 | 杭州经济技术开发区松乔 街东城大厦 7 幢商铺 2 号 |  |  |
| 行业代码 | 正餐服务/H6210 |  |  |  | 建设性质 | 新建 |  |  |
| 建设依据 | / |  |  |  | 主管部门 | / |  |  |
| 工程规模 | 每天客流约为20 人次 |  |  |  | 建筑面积 | 30m2 |  |  |
| 排水去向 | 市政污水管网 |  |  |  | 环保投资 | ** |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 电话 | ** |  |  |
| 联系人 | ** |  |  |  | 邮编 | 310000 |  |  |
| 主要产品名称 | 产量、规模 |  | 原料名称 |  | 现状用量 | 新增用量 |  | 总用量 |
| 水资源及主要能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 现状年用量 |  | 项目增加量 |  |  | 项目总用量 |  |
| 水 |  | / |  | 583.2t/a |  |  | 583.2t/a |  |
| 电 |  | / |  | 3000 度/a |  |  | 3000 度/a |  |
| 瓶装液化气 |  | / |  | 4t/a |  |  | 4t/a |  |

建设项目环境影响登记表（表二）

项目地理位置示意图

本建设项目所在地.

项目平面布置示意图 厨房; 售 卖 区. 大厅..

建设项目环境影响登记表（表三）

| 周 围 环 境 概 况 图 | 本项目地址位于杭州经济技术开发区松乔街东城大厦 7 幢商铺 2 号。本项目所 在建筑大楼由主楼（16F）和裙楼（2F）组成。本项目位于裙楼 1F 中部，主楼及裙 楼 1-2F 剩余面积为南京风味饼、沙县小吃等其他商铺；主楼 3- 16F 为商业用房。本 项目所在大楼周边环境概况：东侧隔规划道路为唯彩、绝味等沿街商铺； 南侧隔绿 化为东城大厦 5 幢商业用房； 西侧为东城大厦 6 幢商业用房及绿化；北侧隔绿化带 为东城大厦 9 幢商业用房。 具体周围环境概况详见下图： 规划道路 唯彩、 绝味等沿街商铺. 裙 楼. 东城大厦 11 幢商业用房. 东城大厦 10 幢商业用房. 绿化. 东城大厦9 幢商业用房. 东城大厦8 幢商业用房. 机位置 绿化. 楼 东城大厦7 幢商业用房; 裙. 本项目 16F 屋顶油 烟排放口 裙 楼. 东城大厦5 幢商业用房 绿化 裙楼屋顶空调 外 绿化. 东城大厦6 幢商业用房. 绿化.. |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 及 污 染 流 程 图 | 1、项目由来、内容及规模 本项目地址位于杭州经济技术开发区松乔街东城大厦 7 幢商铺 2 号，由杭州经 济技术开发区方敏汉堡店（法人：**）转租杭州扬拓投资管理有限公司的部分房屋 设立餐饮服务（该房屋所有权人为杭州市下沙街道东方社区经济联合社集体），本 项目总转租面积为 30m2 ，经营范围为：西式餐，预计每天最大客流量约 30 人次。 2、本项目设备清单 表 1 设备清单 名称; 数量; 备注. 炸炉; 2 台; 位于厨房， 合计 2 个基准灶. 烤箱; 1 个. 保温箱; 1 个. 消毒柜; 1 台. 油烟净化器及风机设备; 1 套. 分体式空调; 1 台; 外机位于裙楼 2F 屋顶平台. 3、本项目原料用量清单 表 2 主要原辅材料消耗 材料名称; 主要原辅材料年用量. 蔬菜（含菌类）; 2t/a. 肉类; 3t/a. 食用油; 1.05t/a. 面粉; 3t/a. 4、劳动定员与生产班次 本项目劳动定员 2 人， 年工作 360 天， 工作时间 09：00~22：00 ，单班制， 主 要提供中餐和晚餐。本项目不设住宿，员工用餐由外面快餐店提供。 5、产污环节 项目投入营运后产生的污染源主要有：（1）废水： 本项目废水主要为顾客和员 工的餐饮废水；（2）废气： 主要为厨房油烟废气及厨房燃料废气；（3）噪声： 主要 为厨房工作噪声（含油烟净化器风机噪声）、人员活动噪声及调外机噪声；（4）固 废：主要为员工和顾客的生活垃圾、餐饮食物残渣及隔油池产生的废油脂。 |
| --- | --- |

4

建设项目环境影响登记表（表四）

环境影响分析与污染防治措施 1、项目营运期环境影响分析 （1）废水 本项目废水主要为顾客和员工的餐饮废水。 表 3 建设项目日均用水情况表 内容; 人数; 用水系数; 用水量; 排水系数; 排水量. 顾客; 30; 50L/人·d; 1.50t/d; 0.9; 1.35t/d. 员工; 2; 60L/人·d; 0.12t/d; 0.11t/d. 合计; 1.62t/d; /; 1.46t/d. 全年以 360 天计，本项目用水量为 1.62t/d，即 583.2t/a。本项目废水产生量为 1.46t/d， 即 525.6t/a 。 排水水质参考餐饮业单位含油污水水质，其中 COD800mg/L ， BOD5400mg/L，SS300mg/L，NH3-N45mg/L，动植物油 100mg/L，则污染物的产生量分 别为： COD0.42t/a ，BOD50.21t/a ，SS0.16t/a，NH3-N0.02t/a，动植物油 0.05t/a。 餐饮废水经隔油池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准 后，纳入市政污水管网。经处理后的水质为 COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L， NH3-N35mg/L ，动植物油 60mg/L ， 则 本 项 目 污 染物排放量 约 为 COD0.14t/a ， BOD50.11t/a ，SS0.11t/a ，NH3-N0.02t/a，动植物油 0.03t/a。 （2）废气 本项目产生的大气污染物为厨房油烟废气及厨房燃料废气。 ①厨房油烟废气 本项目每天就餐人数约 30 人次左右，内部员工 2 人（用餐有外面快餐店提供）。 根据类比调查，人均食用油消耗量以 3.5kg/100 人 ·餐计，本项目消耗量为食用油 1.05kg/d，即 0.38t/a ，烧烤时油烟挥发一般为用油量的 1%～3%，本环评取 3%，则油 烟产生量为 0.01t/a 。本项目共设 2 台单眼炒灶，合计 2 个基准灶， 对应最低的油烟净 化器风量为 4000m3/h ，本项目已安装油烟净化器的处理风量为 4000m3/h ，油烟去除效 率不低于 60%，经计算油烟排放浓度为 0.53mg/m3 ，能达到《饮食业油烟排放标准（试 行）》（GB18483-2001）中规定的 2.0mg/m3 限值。达标后的油烟废气经集气罩收集通过 大楼附壁油烟专用道引至主楼 16F 屋顶高空排放，则本项目产生的废气对周围环境影 响较小。

②厨房燃料废气 根据企业提供的资料，本项目选用瓶装液化气、电能作为厨房能源，瓶装液化气

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118022020141006022