上海汤臣海景花园室外总体工程

施

工

组

织

设

计

编制单位：上海南冶市政建设工程有限公司

编制日期：2005年4月11日

目   录

一、工程概况；

二、工程简介；

三、施工总平面图；

四、管理班子；

五、管道施工方法；

六、门卫施工方法；

七、道路施工方法；

八、主要技术措施；

九、平安生产

十、文明施工；

1、工程概况；

  - 工程名称:上海汤臣海景花园雨污水排水工程与门卫.

  - 工程位置：本工程位于上海浦东新区富都世界银城南路、（富城路）。

  - 四周环境：其主要管线分布于A、B、B1、C型房子四周，北面为花园石桥路，西面为富城路、东面为银城西路，南面为（生活区）银城南路。

- 工程简介；

2.1该工程主要的施工项目包括：地下生活排水与雨水排水工程，道路结构工程和主入口门卫。

2.2本工程设计标高±

0.000相当于肯定标高5.2m，设计管道最低处为-3.660m，接至市政花园石桥3#甲。

2.3管道采纳双壁缠绕管，橡胶密封圈，不锈钢皮联接，最大口径为Ф600、最小为Ф250，窨井用MU10实心粘土砖。坞膀与垫层均采纳C20砼。

2.4门卫设置在主入口北面花园石桥路。门卫建筑面积18.27 m2，加两只通风口与端庄牌。门卫总长为65.50 m。地坪建筑标高为±0.000为-0.5 m.

2.5门卫基础为带型基础，混凝土均为C25，砖基础为MU10实心粘土砖。±0.000此为MU10空心粘土砖,砂浆采纳M5混合砂浆.

2.6道路，主要道路主入口沿东边银城西路至南边地下车库入口，其它均为人行道。

2.7道路主要结构层，从下到上，土路基夯实	150砾石砂

200厚三渣压实    230厚C20砼，面层为花钢石铺面（有景观处理）。

3.1施工总平面图，（附）：

4.1管理班子；

依据本工程实际状况与工期比较紧的状况和我们的阅历，拟组建8人左右的项目管理班子，项目班子和施工人员大都经过大型项目施工、阅历丰富的技术骨干，管理班子的组织体系和人员配备突出留意加强指导、协调和管理实力。施工现场组织管理保证体系如下：

工程监理

项目经理

主任工程师

后勤组

资料员

计量员

机管员

平安员

质量员

施工员

技术员

钢筋翻样

木

工翻样

关

砌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118042020111006034