新能源高级理论知识复习试题3

一、单项选择题(第1题～第80题，选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中；每题1分，共80分)

1.纯电动汽车未包含（）元件。 [单选题] *

A、 高压电池

B、 12V电池

C、 半轴

D、 飞轮(正确答案)

2.北汽纯电动汽车中DC/DC的主要作用是（）。 [单选题] *

A、 将12V升压为动力电池需要电压

B、 将动力电池降为14V(正确答案)

C、 进行稳压

D、 进行充电

3.新能源汽车中电机控制器的主要作用是（）。 [单选题] *

A、 控制电机逆时针旋转

B、 控制电机顺时针旋转

C、 控制电机馈能

D、 控制电机按驾驶员需要正常运行(正确答案)

4.纯电动汽车减速器动力传递机械部分是依靠（）齿轮副来实现减速增扭。 [单选题] *

A、 单级

B、 双级(正确答案)

C、 三级

D、 多级

5.铅酸电池单体电动势为（）。 [单选题] *

A、 3.6V

B、 12V

C、 2.1V(正确答案)

D、 3.2V

6.电池开路电压与以下哪个因素无关（）。 [单选题] *

A、 电池正负极板材料活性

B、 电解质

C、 温度

D、 电池几何结构与尺寸(正确答案)

7.北汽纯电动汽车EV200电机旋变传感器线束共有（）根。 [单选题] *

A、 2

B、 4

C、 6(正确答案)

D、 8

8.硅管材料电力二极管正向电压降为（）。 [单选题] *

A、 0.3V

B、 0.7V(正确答案)

C、 1V

D、 1.5V

9.以下选项中，属于高倍率放电的是（）。 [单选题] *

A、 0.1C

B、 0.5C

C、 1C

D、 5C(正确答案)

10.磷酸铁锂电池的单体额定电压是（）。 [单选题] *

A、 2.7V

B 3.2V(正确答案)

C、 3.7V

D、 4.2V

11、动力蓄电池系统由一个或一个以上的蓄电池包及相应附件构成的为电动汽车整车行驶 提供电能的能量储存装臵。其相应的附件有（）、高压电路、低压电路、热管理设备以及机械总成。 [单选题] *

A、 蓄电池管理系统(正确答案)

B、 整车管理系统

C、 电机管理系统

D、 能源管理系统

12.燃料电池电动汽车（FCEV）是以燃料电池系统作为单一动力源或者燃料电池系统与 （）系统作为混合动力源的电动汽车。 [单选题] *

A、 飞轮储能

B、 气压储能

C、 可充电储能(正确答案)

D、 液压储能

13.热失控是指蓄电池放热连锁反应引起的电池自温升速率急剧变化的（）、起火和爆炸现象。 [单选题] *

A、 过热(正确答案)

B、 过充电

C、 过放电

D、 过电压

14.动力蓄电池继电器盒也称蓄电池控制器，简称 PRA，是控制动力电池（）输入与输出的开关装置。 [单选题] *

A、 网络信号

B、 高压直流电(正确答案)

C、 互锁信号

D、 温度信号

15.对纯电动汽车而言，检修慢充系统时，有时需要测量充电线的桩端N脚和车辆端的N脚 之间是否导通，其阻值应小于（）Ω，否则应更换充电线总成。 [单选题] *

A、 1

B、 2

C、 0.8

D、 0.5(正确答案)

16.电池容量是1000mAh，放电电流是3000mA，放电倍率是（）。 [单选题] *

A、 0.1C

B、 0.3C

C、 0.5C

D、 3C(正确答案)

17.电动汽车充电时，充电枪在锁止状态下，施加（）的拔出外力时，连接不应断开， 且锁止装置不得损坏。 [单选题] *

A、 200N(正确答案)

B、 250N

C、 150N

D、 300N

18.电动汽车充电模式 2：将电动汽车连接到交流电网（电源）时，在电源侧使用了符合 GB2099.1和GB1002要求的插头插座，在电源侧使用了相线、中性线和接地保护的导体，并且在（）上安装了缆上控制保护装置(IC-CPD)。 [单选题] *

A、 直流供电设备

B、 交流供电设备

C、 充电连接电缆(正确答案)

D、 控制引导装臵

19.车载充电机的输入（）与输入视在功率的比值叫功率因数。 [单选题] *

A、 有功功率(正确答案)

B、 无功功率

C、 平均功率

D、 瞬时功率

20.车载充电机的交流端口任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间的接触电流应 不大于（）。 [单选题] *

A、 3.0mA

B、 3.5 mA(正确答案)

C、 4.0mA

D、 4.5mA

21.通过等电势连线将高压元件的外壳连接至车身，高压元件的外壳至车身的任一点之间的电阻不得高于（）。 [单选题] *

A、 1Ω

B、 10Ω

C、 5Ω

D、 0.1Ω(正确答案)

22.以下是THS工作情况的描述，请选择正确的描述。从停车开始：（）。 [单选题] *

A、 发动机效率低时，如起动且以低速行驶时，发动机停止且车辆仅使用电动机驱动(正确答案)

B、 起动时，发动机使用电机驱动，要达到最佳起动性能，将联合使用发动机和电动机

C、 起动时，除发动机外，蓄电池也供电以提高加速性能

D、 起动时，发动机自动起动以提高起动性能

23.下列关于高压系统维修的描述，不正确的是（）。 [单选题] *

A、 如果佩戴绝缘手套，则无需使用绝缘工具(正确答案)

B、 维修车辆时，不要携带金属物体，以免这些物体以外掉落并引起短路

C、 断开高压线束后，在线束周围缠绕绝缘胶带

D、 安装维修塞前，不要将电源开关臵于ON挡位臵

24.微型混合动力是比轻型混合动力混合度更低的一种类型，它的功能有（）。 [单选题] *

A、 参与发动机的频繁启动(正确答案)

B、 极低速行驶时提供动力

C、 为发动机提供额外扭矩

D、 可以能量回收

25.电机的同步与异步，指的是（）。 [单选题] *

A、 电流方向同步

B、 电压方向同步

C、 定子磁场转速与转子转速同步(正确答案)

D、 定子磁场方向与转子磁场方向同步

26.直流电机可以通过PWM（脉宽调制）实现调速，而这里通过调整脉宽直接改变电机 （ ）。 [单选题] *

A、电流大小

B、 电压大小(正确答案)

C、 输入的频率

D、 损耗

27.用两节10Ah、2V的电池分别通过并联和串联组成电池组，两种电池组（）。 [单选题] *

A、 容量相同，能量相同

B、 容量不同，能量不同

C、 容量相同，能量不同

D、 容量不同，能量相同(正确答案)

28.18650锂离子电池的“18”表示的含义为（）。 [单选题] *

A、 电池直径18mm(正确答案)

B、 电池高度18cm

C、 电池厚度18mm

D、 电池长度18cm

29.动力电池充电过程分为几种模式，在充电末期采用哪种模式（）。 [单选题] *

A、 浮充电

B、 恒流充电

C、 恒压充电(正确答案)

D、 涓流充电

30.导线电导率的单位符号是（）。 [单选题] *

A、 W

B、 Ω*mm2/m(正确答案)

C、Ω/m

D、VA

31.电动汽车的电池处于充满电状态时，仍然与充电装臵连接，由充电装臵向电池提供少量电流来补偿电池的局部损耗，这种现象叫做（）。 [单选题] *

A、 过充

B、 浮充(正确答案)

C、 恒压充

D、 恒流充

32.（）是指用于监控电动汽车和电动汽车供电设备之间交互的功能。 [单选题] *

A、 连接确认功能

B、 控制引导功能(正确答案)

C、 过压断路功能

D、 过流断路功

33.对于充电模式4，应安装（）来切断供电设备和电动车之间的联系，以防电击、起火或爆炸。 [单选题] *

A、 急停装置(正确答案)

B、 漏电保护器

C、 浪涌开关

D、 继电器

34.车辆使用充电宝（便携式充电桩）充电时，输入电流最大不能超过（）A。 [单选题] *

A、 8

B、 10

C、 16(正确答案)

D、 32

35.研究结果表明，皮肤干燥并角质层完好时，人体电阻越大，一般取人体电阻值为（）Ω来计算。 [单选题] *

A、 1000

B、 1200

C、 1500

D、 1700(正确答案)

36.进行心肺复苏触电急救时，胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸比例为：双人抢救时比 例为（），反复进行。 [单选题] *

A、 15:2

B、 20:2

C、 30:2(正确答案)

D、 40:2

37.具有高压互锁功能的高压连接系统，系统的功率端子和信号/控制端子应满足：①高压 连接系统连接时，（）先接通，（ ）后接通；②高压连接系统断开时，（ ）先断开，（ ）后断开。" [单选题] *

A、 "功率端子、信号/控制端子；功率端子、信号/控制端子"

B、 "功率端子、信号/控制端子；信号/控制端子、功率端子"(正确答案)

C、 "信号/控制端子、功率端子；功率端子、信号/控制端子"

D、 "信号/控制端子、功率端子；信号/控制端子、功率端子"

38.以下说法中，错误的是（）。 [单选题] *

A、 《安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种工作人员必须按照国家有关规 定经专门的安全培训，取得相应资质，方可上岗工作。

B、 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是安全生产监督管理部门。(正确答案)

C、 企业、事业单位的职工无特种作业证从事特种作业，属违章作业。

D、 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应 追究生产经营单位的有关人员责任。

39.基尔霍夫电压定律、电流定律（）。 [单选题] *

A、 与电路结构有关，与元件性质无关(正确答案)

B、 与电路结构有关，与元件性质也有关

C、 与电路结构无关，与元件性质有关

D、 与电路结构无关，与元件性质也无关

40.驱动电机型号由（）代号、尺寸规格代号、信号反馈元件代号、冷却方式代号、预留代号五部分组成。 [单选题] *

A、 驱动电机大小

B、 驱动电机类型(正确答案)

C、 驱动电机尺寸

D、 驱动电机组成

41.锂离子电池正极板由LiCoO2加导电剂和粘合剂涂在（）构成。 [单选题] *

A、 铝箔(正确答案)

B、 铜箔

C、 石墨

D、 绝缘材料

42.充满电时，磷酸铁锂电池的开路电压（）V。 [单选题] *

A、 3.7(正确答案)

B、 4.15

C、 3.2

D、 2.65

43.纯电动汽车配备的高压动力电池参数，额定电压332V，电芯容量91.5Ah，电量30.4KWh，如电价为0.55元/度，当电量SOC为50%时充满电（不考虑损耗）需要（）。 [单选题] *

A、 8.36元(正确答案)

B、 15.2元

C、 30.4元

D、 45.75元

44.新能源纯电动汽车当（）不会影响车载充电机给动力电池充电。 [单选题] *

A、 当充电机12V模块异常时

B、 当高压控制盒内部慢充熔断器断路时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118120123031006030