# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 油漆刷、滚筒刷、栽丝刷、家庭装饰工具配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-321202-89-01-201774 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 泰州市海陵区海陵工业园区一号标准化厂房第4幢 |  |  |
| 地理坐标 | (1 19度57分38.315秒，32度28分49.188秒 ) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4111鬃毛加工， 制刷及清扫工具制 造 | 建设项目 行业类别 | 三十八、其他制造业41 84、日用杂品制造411* |
| 建设性质 | 口新建(迁建) 口改建 ☑扩建 口技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项 目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 泰州市海陵区行政 审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 泰海行审备(2022)277号 |
| 总投资(万元) | 500 | 环保投资(万元) | 45 |
| 环保投资占比(%) | 9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 口是： | 用地(用海)面积 (m²) | 依托现有厂房实施建设， 不新增占地 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 《江苏泰州海陵工业园区(市级园区)开发建 设规划(2021-2035)》 审批机关：泰州市海陵区人民政府 审批文件名称及文号：区政府关于同意调整《江苏泰州海 陵工业园区(市级园区)开发建设规划(2021-2035)》编制范围及 产业定位的批复(泰海政复[2022]9号) |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称： 《江苏泰州海陵工业园区(市级园区)开发建 设规划(2021-2035)环境影响报告书》 审批机关：泰州市生态环境局 |  |  |

1

|  | 审批文件名称及文号：泰环审[2022]4号 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 1、与《江苏泰州海陵工业园区(市级园区)开发建设规划 (2021-2035)》及规划环评相符性分析具体如下： 泰州市海陵工业园区于2003年3月经泰州市人民政府批准 成立，同步编制了《泰州市海陵工业园区规划暨起步区控制性 详细规划》 (2003~2020),总面积16.6km²,2006年开展规划 环评并通过原泰州市环境保护局审批(泰环计[2006]15号)。2006 年4月，江苏省人民政府批准泰州市海陵工业园区部分区域升级 为省级开发区(苏政复[2006]35号),批复面积4.599km²。2015 年园区管委会对省级园区范围外的18.6km²市级园区范围编制 了《江苏泰州海陵工业园区总体规划(京泰街区、工业区、文 化创意区)(2014-2020)》,同步开展规划环评并于2015年10 月通过原泰州市环境保护局审查(泰环审[2015]52号)。2022 年，泰州市海陵区人民政府同意园区(市级园区)调整规划研 究范围及产业定位(泰海政复[2022]9号),同年编制了《江苏 泰州海陵工业园区(市级园区)开发建设规划(2021-2035)环 境影响报告书》,并于2022年9月14日取得泰州市生态环境局审 查意见(泰环审[2022]4号)。 (1)规划范围 规划范围：北至南通路、海姜大道-迎春路-兴秦路-兴工路- 泰顺路-梅兰路-春兰路，南至永定东路，东至东环路，总用地面 积约22,43平方公里。其中近期开发利用范围为；北至南通路、 海姜大道-迎春路-兴泰路-兴工路-泰顺路-梅兰路-春兰路，南至 永定东路，东至建设用地界，总用地面积约18.28平方公里。 项目位于泰州市海陵区海陵工业园区一号标准化厂房第4 幢，位于江苏泰州海陵工业园区内。 (2)产业发展策略 江苏泰州海陵工业园区的产业定位详见表1-1。 |

2

|  | 表1-1 产业发展定位及主要发展方向 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主导产业 |  | 主要发展方向 |  |  | 备注 |
|  | 高端装备制造 | 交通运输装备 | 汽车智能电子控制系统与车载智能设备、智能 汽车/新能源汽车零部件等 |  |  | 禁止 新建 含电 镀工 序项 目 |
|  |  | 通用专用装备 | 泵、阀、压缩机等机械制造、通用零部件制造 等，医疗、环保类专用机械设备制造等 |  |  |  |
|  |  | 电气机械及器 材 | 太阳能电池片生产及光伏组件装配、冰箱空调 生产及相关零部件制造、智能电网设备等 |  |  |  |
|  |  | 电子和通讯设 备 | 电子设备、新型电子元器件、通讯设备制造、 集成电路装备制造、新型电子专用材料等 |  |  |  |
|  |  | 仪器与仪表 | 数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表 |  |  |  |
|  | 项目属于[C4111]鬃毛加工、制刷及清扫工具制造，不违背 园区产业定位。 (3)用地规划 规划用地平衡表见下表。 表1-2 远期规划用地一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 用地性质 |  |  | 面积(公顷) | 比例(%) |  |
|  | 居住用地 |  |  | 695.85 | 35.07 |  |
|  | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  | 37.56 | 1.89 |  |
|  | 商业服务业设施用地 |  |  | 203.28 | 10.24 |  |
|  | 工业用地 |  |  | 643.84 | 32.45 |  |
|  | 物流设施用地 |  |  | 6.81 | 0.34 |  |
|  | 市政设施用地 |  |  | 6.6 | 0.33 |  |
|  | 道路广场用地 |  |  | 211.46 | 10.65 |  |
|  | 绿地 |  |  | 178.64 | 9 |  |
|  | 规划建设用地 |  |  | 1984.05 | 100 |  |
|  | 河流及其它 |  |  | 162.76 |  |  |
|  | 发展备用地 |  |  | 96.24 |  |  |
|  | 总用地 |  |  | 2243.04 |  |  |
|  | 项目位于泰州市海陵区海陵工业园区一号标准化厂房第4 幢，属于工业用地，符合泰州海陵工业园区用地规划。 (4)市政基础设施 ①给水规划 园区的给水由区域供水(泰州市三水厂)自兴泰路DN1000 接口接入，与园区内给水管网相连接形成环网供水。 |  |  |  |  |  |

3

|  | 给水管网布置成环状网，以确保供水安全。给水主干管管 径为DNI00、DN800、DN600、DN560,主要布置在兴泰路，春 兰路、运河路、南通路、海姜大道、迎春路、济川路、梅兰路、 凤凰路、京泰路上，在其它路上布置DN300给水管。 ②排水规划 采用雨、污完全分流制，加强环境保护，改善水体质量。 目前园区污水依托区外泰州市城南(第一)污水处理厂处 理。 泰州市城南(第一)污水处理厂位于本规划区西侧，济川 东路与老328国道交界处。污水处理厂分两期建设，总处理规模 8万吨/日，采用“多模式A²O+混凝沉淀+纤维转盘过滤+二氧化 氯消毒”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排 放标准》 (GB18918-2002)一级A标准。污水处理厂排污口位 于许郑河(新通扬运河南1.2km处),向西接入，经许郑河向北 排入新通扬运河。 根据本轮污水规划，园区现状已接管至泰州市城南(第一) 污水处理厂的，维持现状。园区工业污水处理厂建成后，主要 处理市级园区大得河以南、泰康路以东部分工业用地，以及省 级开发区工业工地内的工业废水。其余区域的废水仍由泰州市 城南(第一)污水处理厂进行处理。结合废水污染源估算接管， 规划实施后主要新增生活污水2400t/d,新增公共、商业、服务、 市政等其他类污水270t/d,接管至泰州市城南(第一)污水处理 厂的新增服务、市政等其它类污水服务、市政等其它类污水 270t/d,接管至泰州市城南(第一)污水处理厂的新增污水量合 计2670t/d。污水厂目前运营平均日处理量约5.5万t/d,尚有余量 2.5万t/d,足以接纳本规划实施后的新增污水接管量需求。 项目生活污水经厂内化粪池预处理达标后接管至泰州市城 南(第一)污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后经许郑河最终排 入新通扬运河。 |
| --- | --- |

4

|  | ③供电规划 近期，由110K泰州变电所、110KV响林变电所和220KV海 工变电所向区内提供电源。 远期，由海陵工业园区拟建的1座10KV夏棋变电所向区内 提供电源。 项目供电由市政供电网系统提供。 2、与园区规划环境影响评价相符性分析 园区规划环评审查意见及执行情况、相符性见表1-3。 表1-3 规划审查意见执行情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 审查意见 | 现状 执行 情况 | 本项目相符性 |
|  | 1 | 严格空间管控，优化规划布局。《规 划》应落实国家、区域发展战略，坚持生 态优先、高效集约，以生态环境质量改善 为核心，做好与各级国土空间规划和“三 线一单”生态环境分区管控实施方案的协 调衔接。园区内基本农田、规划水域禁止 开发利用。强化产业升级和工业企业退出 过程中污染防治管控，京泰路街区及其周 边规划为“退二进三”“退二进居”区域 须在2035年底前完成更新改造，保留期间 不得增加污染物排放量；泰州市江太新材 料科技有限公司须在2025年底前迁出，保 留期间不得扩建，仅能进行安全环保改造， 且不得增加污染物排放量。加强工业区与 居住区生活空间的防护，东星精密机械、 申视塑料、海华机械防护距离内居民须于 2023年底前迁出。 | 已落 实 | 项目符合园区产 业定位，符合《泰 州市“三线一单” 生态环境分区管 控实施方案》。 |
|  | 2 | 严守环境质量底线，实施污染物排放 限值限量管理。根据国家和江苏省关于大 气、水、土壤污染防治和区域“三线一单” 生态环境分区管控相关要求，制定园区污 染物减排和环境综合治理方案，落实污染 物总量管控要求，采取有效措施控制现有 企业挥发性有机物排放总量，提高涉挥发 性有机物的项目环境准入要求。完善主要 污染物总量控制措施，实现主要污染物排 放和总量“双控”,确保区域生态环境达 到预定目标， | 已落 实 | 2021年泰州市海 陵区环境空气为 达标区均能满足 标准要求；新通扬 运河相应断面符 合地表水Ⅲ类标 准要求；区域声环 境质量满足《声环 境质量标准》 (GB3096-2008) 中3类标准要求。 总体来说，项目所 在区域环境质量 良好。 |

5

|  | 3 | 加强源头治理，协同推进减污降碳。 强化企业特征污染物排放控制、高效治理 设施建设以及精细化管控要求。引进项目 的生产工艺、设备以及资源能源利用、污 染物排放、废物回收利用应达到同行业先 进水平。全面开展清洁生产审核，推动重 点行业依法实施强制性审核，引导其他行 业自觉自愿开展审核，推进园区绿色低碳 发展，优化产业结构、能源结构等低碳发 展战略，实现减污降碳协同增效目标。在 衔接区域“三线一单”生态环境分区管控 要求的前提下，落实《报告书》提出的生 态环境准入要求，禁止与生态环境准入清 单不符的项目入区。加强园区内部河道水 质提升工程进度，七里河、大寨河等河道 整治工作须于2025年底前完成，九里河、 茶庵桥河等河道截污纳管和河道疏峻整治 等工程须于2025年底前完成。 | 已落 实 | 项目产生的大气 污染物主要为非 甲烷总烃，通过对 废气进行有效收 集处理，从源头减 少污染物的产生 与排放，确保达标 后排放；生活垃圾 委托环卫部门清 运处理， 一般工业 固废与危险废物 分类处置。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 完善环境基础设施建设。加快推进海 工变西北侧园区工业污水处理厂(苏陈污 水厂)建设，同步推进污水管网及雨水管 网建设，确保园区内工业废水和生活污水 分类收集处理。加强废水预处理设施及尾 水去向等监管，确保废水满足污水处理厂 接管要求。进区项目因生产工艺确需自建 供热设施的，应使用清洁能源，严禁建设 高污染燃料设施。 一般工业固废、危险废 物应依法依规收集、暂存、处理处置，做 到“就地分类收集，就近转移处置”。 | 已落 实 | 项目生活污水经 化粪池预处理达 标准后接管泰州 市第一(城南)污 水处理厂， 一般工 业固废、危险废物 应依法依规收集、 暂存、处理处置。 |
|  | 5 | 建立健全环境监测监控体系。严格落 实《全省省级及以上工业园区(集中区) 监测监控能力建设方案》(苏环办[2021]144 号)要求。指导区内企业按照《全省排污 单位自动监测监控全覆盖(全联全控)工 作方案》(苏环办[2021]146号)要求和监 测规范，安装在线监测设备及自动留样、校 准等辅助设备，实时获得主要污染物排放 浓度、流量数据；指导暂不具备安装在线监 测设备条件的企业做好委托监测工作，并 告知企业及时上报监测数据。 | 已落 实 | 项目配备环保专 职人员，对厂区污 染源及污染治理 设施的运转状况 进行定期监测；按 规范执行环境监 测计划，定期开展 环境质量监测与 污染源监测。 |

6

|  | 6 | 健全园区环境风险防范体系，建立环 境应急管理制度，提升环境应急能力。按 照“企业-园区-周边水体”三级环境风险防 控体系建设，完善环境风险防控基础设施， 落实风险防范措施，避免事故废水进入新 通扬运河等敏感水体。制定环境应急预案， 健全应急响应联动机制，建立定期隐患排 查制度。配备充足的应急装备物资和应急 救援队伍，定期开展演练。督促园区内企 业对污染防治设施开展安全风险评估和隐 患排查治理。 | 已落 实 | 项目需编制应急 预案，加强风险防 范措施，确保事故 废水不排入地表 水体和渗入地下 水体；项目每年需 要定期对环境质 量进行监测。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 在《规划》实施过程中，依据相关规定适 时开展环境影响跟踪评价。 规划》修编 时应重新编制环境影响报告书。 | / | / |
|  | 由上表可知，园区已基本落实审查意见要求，不存在制约 本项目建设的不利因素，项目符合审查意见要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 项目经泰州海陵区行政审批局备案同意，备案证号：泰海 行审备(2022)277号；项目符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、 《泰州市产业结构调整指导目录(2016年本)》等 相关政策和规定，项目不属于限制类和淘汰类项目；本项目所 用设备和工艺不属于国家淘汰或明令禁止范畴，符合国家和地 方产业政策。项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目， 为允许类。 综上，项目符合国家和地方产业政策的相关要求。 2、“三线一单”相符性 (1)与生态保护红线符合性分析 对照《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的泰州市生 态空间管控区域名录，项目所在地附近主要生态空间保护区域 为新通扬运河(海陵区)清水通道维护区。根据《泰州市海陵 区生态空间管控区域调整方案》及《江苏省自然资源厅关于泰 州市海陵区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函 (2021)1126号),泰州市对相关生态空间管控区域进行了调 整，项目所在区域的新通扬运河(海陵区)清水通道维护区原 范围为新通扬运河及两岸各1000m,现调整为新通扬运河规划 |  |  |  |

7

|  | 绿地控制线距离河岸不足100米的，按100米线控制；超过100 米的，按绿地线控制。经调整后，项目所在厂区位于新通扬运 河(海陵区)清水通道维护区外4487m,不在规定的泰州市生 态空间保护区域内。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发(2018) 74号),经现场勘查，项目距离引江河备用水源地水源保护区 二级保护区边界8655米，不在引江河备用水源地水源保护区范 围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 (2)与环境质量底线符合性分析 项目生活污水经污水管网接入泰州市第一(城南)污水处 理厂集中处理，尾水经许郑河，最终排入新通扬运河。根据引 用的环境质量现状监测报告，新通扬运河水环境质量能满足《地 表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水标准要求。根据 《泰州市生态环境质量报告书》(2021年),2021年海陵区大 气基本污染物浓度均满足《环境空气质现状量标准》 (GB3095-2012)中二级标准要求，因此判定为达标区：地表水满 足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求； 区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中3类区标准要求。总体来说，项目所在区域环境质量良好。 (3)与资源利用上线符合性分析 项目区域水、电资源丰富，生产过程仅消耗少量的水、电 等能源，不会改变区域能源利用格局，不会突破资源利用上限。 (4)与环境准入负面清单符合性分析 园区环境准入负面清单详见表1-4。 表1-4与规划环评生态环境准入清单相符性分析一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 管控要求 | 相符性分析 |

8

|  | 保 护 区域 | 基 本 农 田 | 对规划区内涉及的基本农田，禁止开发利用。加强对基 本农田的保护，注重工业用地优化布局，涉及有毒有害 物质经大气沉降、地表径流、垂直入渗等潜在土壤环境 污染风险的项目应尽量布局在远离基本农田的区域，结 合项目土壤、地下水环境影响、突发环境事件风险预测 结果，与基本农田区域保持一定的防护距离，尽量布局 在基本农田的下风向、地下水流向的下游区域。 | 项目所在地 属于工业用 地，不涉及 基本农田开 发利用，不 会对基本农 田的区域造 成土壤环境 污染风险 影响。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 | 规划水域禁止开发利用。 | 项目不属于 水域开 发利用项 目 。 |
|  |  | 绿地 | 规划公园绿地、防护绿地等，禁止转变防护绿地的性质。 | 项目不涉及 公园绿地、 保护绿地。 |
|  |  | 居 住 区 等 | 1、规划居住用地中不得新引入工业企业；规划工业区 与规划居住区之间设置50m空间防护距离； 2、在距离居住区等大气环境保护目标100m范围内避 免布置涂装、酸洗工序及高噪声设备； 3、污水处理厂中涉及恶臭气体产生的处理设施或装置 周边设置200m卫生防护距离，不得建设居住区等环境 敏感点。 4、本轮规划远期对京泰街区及其周边(北至海姜大道、 西至东环快速路、南至大冯河、东至规划东环路所围成 区域)提出了进行“退二进三、退二进居”要求，该范围 内工业企业在规划远期应逐步搬迁退出。 | 1、项目所在 地为工业用 地，50米范 围内不存在 居住区。 2、项目100 米范围内不 存在居住 区 。 3、项目不属 于污水处理 厂项目。 4、项目不渊 及规划 发展用地。 |
|  | 重 点 管 控 区 域 | 空 间 布 局 约 束 | 高端装备制造产业片区优先引入的产业清单： 交通运输装备：汽车智能电子控制系统与车载智能设 备、智能汽车/新能源汽车零部件等； 通用专用装备：泵、阀、压缩机等机械制造、通用零部 件制造等，医疗、环保类专用机械设备制造等； 电气机械及器材：太阳能电池片生产及光伏组件装配、 冰箱空调生产及相关零部件制造、智能电网设备等； 电子和通讯设备：电子设备、新型电子元器件、通讯设 备制造、集成电路装备制造、新型电子专用材料等仪器 与仪表：数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表等。 | 项目属于 [C4111]颗 毛加工、制 刷及清扫工 具制造，不 属于园区限 制、禁止类 项目，属于 准入类。 |
|  |  |  | 产业片区准入要求： 1、高端装备制造产业片区：禁止新建涉及电镀工序的 项目。现有电镀工序允许保留，在不增加重金属排污总 量的前提下可进行技术升级改造，或开展必要的安全环 保改造。禁止露天和敞开式喷涂作业项目(工艺有特殊 | 项目属于 [C4¦¦¦]鬓 毛加工、制 刷及清扫工 具制造，不 |

9

|  |  |  | 要求除外)。 2、其它禁止引入的项目类型 禁止引入化工、石化、印染、制革、造纸、冶金、焦化、 平板玻璃等重污染项目。禁止引入涉及重点重金属(铅、 汞、镉、铬、砷)排放的项目； 禁止涉及酿造、发酵等重污染或异味气体影响显著工序 的食品制造项目； 禁止涉及化学药品原料药制造、兽用药品及生物药品制 品制造的医药制造业(单纯药品复配、分装的轻污染项 目除外); 禁止涉及提炼工艺的中药饮片加工及中成药生产项目 (单纯切片、制干、打包的除外)。 禁止涉及化纤合成工序的化学纤维制造业(纯纺丝除 外 ) : 禁止轮胎、再生橡胶等橡胶制品业： 其他不符合国家、江苏省及泰州市等相关部门制定的产 业引导政策的项目： | 涉及电镀 序。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 染 物 排 放 管 控 | 1、水污染物排放总量：COD593.28ta、氨氮50.01ta、 总磷5.93t/a、总氮215.26t/a; 2、大气污染物排放总量：SO₂2.32ta、NO₄21.32t/a、 VOCs42.78t/a、烟粉尘39.35t/a; 3、碳排放：根据国家碳排放达峰与碳中和要求，完成 国家及地方下达的相关目标指标要求。 | 项目需申请 总量：非甲 烷 总 烃 0.038034t/a |
|  |  | 环境风险 防控 | 1、加强园区应急预案管理，按要求落实预案及风险评 估更新，建立并定期更新应急物资库，定期开展突发环 境事件应急演练，提高突发环境事件应急应对能力； 2、对生产、使用、存储或释放风险物质的企业，开展 突发环境事件风险评估，督促重点环境风险企业开展环 境风险隐患排查整改，对风险源按要求落实必要的监测 和预警装置，实现快速应急响应。加强危险化学品运输 管理，杜绝环境各类环境风险事故的发生。 | 园区已制定 应急预案。 |
|  |  | 资源 开 发 利 用 要 求 | 1、入区企业按照《涂装行业清洁生产评价指标体系》、 《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》等相关行业清 洁生产标准中资源和能源消耗指标来进行控制。 2、规划区内不实行集中供热。进区项目因生产工艺需 要自建供热设施应以电力、天然气为主，太阳能等多种 清洁能源混合使用的能源结构。禁止使用燃料为“Ⅲ类’ (严格),具体包括： (1)煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、 煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等); | 1、项目能耗 符合资源和 能源消耗指 标。 2、项目不使 用“Ⅲ 类”燃料。 3、项目无1 业用水，工 |

10

|  |  |  |  | (2)石泊焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； (3)非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃 用的生物质成型燃料： (4)国家规定禁止使用的其它高污染燃料。 3、规划末期单位工业用地工业增加值≥9亿元km²、单 位工业增加值综合能耗<0.5吨标煤/万元、单位工业增加 值水耗<8m³万元、工业用水重复利用率≥75%。 |  |  | 业增加值综 合能耗低于 0.5吨标煤 万元。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3、与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 相符性分析 本次环评对照《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实 施方案》中重点管控单元：江苏泰州海陵工业园区(京泰街区、 工业区、文化创意区)环境准入清单要求进行说明，具体见表 1-5。 表1-5 《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相 符性分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 |  | “三线一单”生态环境准入清单要求 |  |  | 本项目 |  | 是否 相符 |
|  | 1 |  | 空间 布局 约束 |  | 禁止电镀，化工、石化、医药、 化纤、印染、制革、食品、酿造、 造纸、冶金、焦化重污染项目等。 | 项目属于[C4111] 聚毛加工、制刷及 清扫工具制造，不 属于重污染项目。 |  | 符合 |
|  | 2 |  | 污染 物排 放管 控 |  | (1)废气污染物排放量：二氧 化硫2.93吨/年，氮氧化物15.81 吨/年，烟尘1.33吨/年，粉尘40.40 吨/年。 (2)废水污染物排放量：化学 需氧量572.05吨/年，氨氮57.21 吨/年，总磷5,72吨/年，石油类 11,44吨/年。 | 项目废气、废水排 放量均可以在海 陵区范围内进行 平衡，不突破废 气、废水污染物排 放量 |  | 符合 |
|  | 3 |  | 环境 风险 防控 |  | 风险防范措施：制定应急预案， 配备必须的事故应急设备、物 资，定期组织演练，防范环境风 险 。 | 项目需编制应急 预案，加强风险防 范措施，确保事故 废水不排入地表 水体和渗入地下 水体；本项目每年 需要定期开展事 故应急演练。 |  | 符合 |
|  | 4 |  | 资源 开发 效率 要求 |  | 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”(严 格),具体包括：1、煤炭及其 制品(包括原煤、散煤、煤矸石、 煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦 | 项目不使用“Ⅲ 类”燃料。 |  | 符合 |

11

|  |  |  | 炭、兰炭等);2、石油焦、油 页岩、原油、重油、渣油、煤焦 油；3、非专用锅炉或未配置高 效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料；4、国家规定 的其它高污染燃料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4、与《江苏省通榆河水污染防治条例》的相符性分析 《江苏省通榆河水污染防治条例》与项目相关的内容主要 有 ： (1)通榆河是沿河地区居民饮用水的主要供水水源，同时 兼有灌溉、航运、行洪等功能。 (2)通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及 其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆 河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙 港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主 要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保 护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一 公里区域为通榆河三级保护区。 (3)在一级保护区内，禁止下列行为：“新建、扩建直接 或者间接向水体排放污染物的项目；新设排污口：建设工业固 体废物集中贮存处置设施、场所和城市生活垃圾填埋场： …… ” 在一、二级保护区内，禁止下列行为：“新建、改建、扩建制 浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅 酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有 色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项 目： …”。 对照分析可知，距离项目较近的供水河道为新通扬运河， 位于项目北侧4.4km,不在其管控范围，因此，建设项目符合《江 苏省通榆河水污染防治条例》。 5、与长江经济带发展负面清单指南(试行)的相符性 对照推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江 经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的通知(长江 |  |  |  |  |

12

|  | 办[2022]7号),其相符性分析见表1-6。 表 1 - 6 与 长 江 经 济 带 发 展 负 面 清 单 指 南 ( 试 行 ) 的 相 符 性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 负面清单 | 相符性分析 | 相符性 |
|  | 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规 划以及港口总体规划的码头项目，禁止 建设不符合《长江干线过江通道布局规 划》的过长江通道项目。 | 项目不属于码头 项目和过长江通 道项目。 | 相符 |
|  | 2 | 禁止在自然保护核心区、缓冲区的岸线 和河段范围内投资建设旅游和生产经营 项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸 线和河段范围内投资建设与风景名胜资 源保护无关的项目。 | 项目建设场所不 属于自然保护核 心区、缓冲区的 岸线和河段范围 内 。 | 相符 |
|  | 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和 河段范围内新建、改建、扩建与供水设 施和保护水源无关的项目，以及网箱养 殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资 建设项目。禁止在饮用水水源二级保护 区的岸线和河段范围内新建、改建、扩 建排放污染物的投资建设项目。 | 项目不在饮用水 水源一级保护 区、二级保护区 的岸线和河段范 围内。 | 相符 |
|  | 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河 段范围内新建排污口，以及围湖造田、 围海造地或围填海等投资建设项目。禁 止在国家湿地公园的岸线和河段范围内 挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能 定位的投资建设项目。 | 项目所在地不属 于水产种质资源 保护区的岸线和 河段范围内，不 属于国家湿地公 园的岸线和河段 范围内。 | 相符 |
|  | 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体 规划》划定的岸线保护区内段资建设除 保障防洪安全、河势稳定、供水安全以 及保护生态环境、已建重要枢纽工程以 外的项目，禁止在岸线保留区内投资建 设除保障防洪安全、河势稳定、供水安 全、航道稳定以及保护生态环境以外的 项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功 能区划》划定的河段保护区、保留区内 投资建设不利于水资源及自然生态保护 的项目。 | 项目不在《长江 岸线保护和开发 利用总体规划》 划定的岸线保护 区内，不在《全 国重要江河湖泊 水功能区划》划 定的河段保护 区、保留区内。 | 相符 |
|  | 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范 围内投资建设除国家重大战略资源勘查 项目、生态保护修复和环境治理项目、 重大基础设施项目、军事国防项目以及 农牧民基本生产生活等必要的民生项目 以外的项目。 | 项目不在生态保 护红线和永久基 本农田范围内。 | 相符 |
|  | 7 | 禁止在长江干支线1公里范围内新建、 扩建化工园区和化工项目。禁止在合规 | 项目属于聚毛加 工、制刷及清扫 | 相符 |

13

|  |  | 园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、 焦化、建材、有色等高污染项目。 | 工具制造，不属 于化工园区和化 工项目，不属于 高污染项目。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代 煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目为鬃毛加 工、制刷及清扫 工具制造，符合 产业结构规划。 | 相符 |
|  | 9 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明 令禁止的落后产能项目。 | 项目不属于法律 法规和相关政策 明令禁止的落后 产能项目。 | 相符 |
|  | 10 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要 求的严重过剩产能行业的项目 | 项目不属于新 建、扩建不符合 国家产能置换要 求的严重过剩产 能行业的项目， | 相符 |
|  | 对照江苏省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发 《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)江苏省细 则》的通知(苏长江办[2022]55号),其相符性分析见表1-7。 表1- 7 与长江经济带发展负面清单指南(试行)的相符性 |  |  |  |
|  | 序号 | 负面清单 | 相符性分析 | 相符性 |
|  | 1 | 禁止建设不符合国家港口布局规划和 《江苏省沿江沿海港口布局规划 (2015-2030年)》《江苏省内河港口 布局规划(2017-2035年)》以及我省 有关港口总体规划的码头项目，禁止建 设未纳入《长江干线过江通道布局规划》 的过长江通道项目。 | 项目不属于码头 项 目 | 相符 |
|  | 2 | 严格执行《中华人民共和国自然保护区 条例》,禁止在自然保护区核心区、缓 冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游 和生产经营项目。严格执行《风景名胜 区条例》、《江苏省风景名胜区管理条 例》,禁止在国家级和省级风景名胜区 核心景区的岸线和河段范围内投资建设 与风景名胜资源保护无关的项目。自然 保护区、风景名胜区由省林业局会同有 关方面界定并落实管控责任。 | 项目不在自然 保护区和风景名 胜区范围内 | 相符 |
|  | 3 | 严格执行《中华人民共和国水污染防治 法》《江苏省人民代表大会常务委员会 关于加强饮用水源地保护的决定》《江 苏省水污染防治条例》,禁止在饮用水 水源一级保护区的岸线和河段范围内新 | 项目不涉及相关 禁止建设区域及 项目类别 | 相符 |

14

|  |  | 建、改建、扩建与供水设施和保护水源 无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、 旅游等可能污染饮用水水体的投资建设 项目；禁止在饮用水水源二级保护区的 岸线和河段范围内新建、改建、扩建排 放污染物的投资建设项目；禁止在饮用 水水源准保护区的岸线和河段范围内新 建、扩建对水体污染严重的投资建设项 目，改建项目应当消减排污量。饮用永 水源一级保护区、二级保护区、准保护 区由省生态环境厅会同水利等有关方面 界定并落实管控责任。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体 规划》划定的岸线保护区和保留区内投 资建设除事关公共安全及公众利益的防 洪护岸、河道治理、供水、生态环境保 护、航道整治、国家重要基础设施以外 的项目。长江干支流基础设施项目应按 照《长江岸线保护和开发利用总体规划》 和生态环境保护、岸线保护等要求，按 规定开展项目前期论证并办理相关手 续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能 区划》划定的河段及湖泊保护区、保留 区内投资建设不利于水资源及自然生态 保护的项目。 | 项目不涉及相关 禁止建设区域及 项目类别 | 相符 |
|  | 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体 规划》划定的岸线保护区和保留区内投 资建设除事关公共安全及公众利益的 防洪护岸、河道治理、供水、生态环境 保护、航道整治、国家重要基础设施以 外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊 水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、 保留区内投资建设不利于水资源及自然 生态保护的项目。 | 项目不涉及相关 禁止建设区域及 项目类别 | 相符 |
|  | 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新 设、改设或护大排污口。 | 项目未在长江干 支流及湖泊设置 排污口 | 相符 |
|  | 7 | 禁止长江干流、长江口、34个列入《率 先全面禁捕的长江流域水生生物保护区 名录》的水生生物保护区以及省规定的 其它禁渔水域开展生产性捕捞。 | 项目不涉及生产 性捕捞 | 相符 |
|  | 8 | 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围 内新建、扩建化工园区和化’工项目。 长江干支流一公里按照长江干支流岸线 边界(即水利部门河道管理范围边界) | 项目选址不屈于 上述河流周边1 公里范围，不属 于化工项目 | 相符 |

15

|  |  | 向陆域纵深一公里执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内新 建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷 石膏库，以提升安全、生态环境保护水 平为目的的改建除外。 | 项目不属于上述 项 目 | 相符 |
|  | 10 | 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内 开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁 止的投资建设活动。 | 项目不涉及太湖 流域保护区，不 涉及上述禁止建 设的项目 | 相符 |
|  | 11 | 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家 和省布局规划的燃煤发电项目。 | 项目不属于燃煤 发电项目 | 相符 |
|  | 12 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石 化、化工、焦化、建材、有色、制浆造 纸等高污染项目。合规园区名录按照 《长江经济带发展负面清单指南(试 行，2022年版)>江苏省实施细则合规 园区名录》执行。 | 项目不属于钢 铁、石化、化工、 焦化、建材、有 色等高污染项目 | 相符 |
|  | 13 | 禁止在取消化工定位的园区(集中区) 内新建化工项目。 | 项目选址不属于 化工集中区 | 相符 |
|  | 14 | 禁止在化工企业周边建设不符合安全距 离规定的劳动密集型的非化工项目和其 他人员密集的公共设施项目。 | 项目周边无化工 企业 | 相符 |
|  | 15 | 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政 策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙 烯、纯碱等行业新增产能项目。 | 项目不属于尿 素、磷铵、电石、 烧碱、聚氯乙烯、 纯碱项目 | 相符 |
|  | 16 | 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以 及对环境影响大的农药原药(化学合成 类)项目，禁止新建、扩建不符合国家 和省产业政策的农药、医药和染料中间 体化工项目。 | 项目不属于农药 原药项目、中间 体化工项目 | 相符 |
|  | 17 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代 煤化工等产业布局规划的项目，禁止新 建独立焦化项目。 | 项目不属于上述 项 目 | 相符 |
|  | 18 | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指 导目录《江苏省产业结构调整限制、 淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰 类、禁止类项目，法律法规和相关政策 明令禁止的落后产能项目，以及明令淘 汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 项目不属于上述 文件中列明的限 制类、淘汰类、 禁止类项目 | 相符 |
|  | 19 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要 求的严重过剩产能行业的项目。禁止新 建、扩建不符合要求的高耗能高排放项 目 。 | 项目不属于过剩 产能项目 | 相符 |
|  | 20 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规 | 项目不属于 | 相符 |

16

|  |  | 定的从其规定， |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综上，项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)》(长江办[2022]7号)、关于印发《<长江经济带发展负 面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则》的通知(苏 长江办发〔2022〕55号)相符。 6、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 (GB/T38597-2020)的相符性分析 漆用量为5.04t/a,成分为丙烯酸树脂(固体份)25%、着色 颜料、体质颜料24%、消泡剂、分散剂、增稠剂2%、乙二醇丁 醚2%、异丙醇2%、去离子水45%,密度为1.25g/cm³,VOCs产 生量为0.2016t/a,VOCs含量为50g/L<250g/L,满足《低挥发性 有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)表1“型 材涂料其他”中水性涂料中VOC含量的要求。 7、其他相关法规政策相符性分析 项目与相关法规政策相符性分析见表1-8。 |  |  |  |

17

表1-8相关法规政策相符性分析

| 法规政策名称 | 相关要求 | 是否符 合要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 (VOCs)污染防 治技术政策 | 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提供废气收集 效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集的废气进行回收或 处理后达标排放。 | 符合 | 项目产生的有机废气经二级活性炭吸附装置进 行处理，收集效率为90%,处理效率为90%。 |
| “十三五”挥发性有 机物污染防治工 作方案 | 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或 倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境 执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制， 加强废气收集，安装高效治理设施。 | 符合 | 项目新增挥发性有机物排放总量指标，依照有关 规定申请总量平衡方案。项目产生的有机废气经 二级活性炭吸附装置进行处理，处理效率为 90%,能确保废气的达标排放。 |
| 江苏省挥发性有 机物污染防治管 理办法 | 新建、改建、扩建挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影 响评价。新增有机物排放总量指标不足部分，可以依照有关规定通 过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审 查后未予批准，建设单位不得开工建设。 | 符合 | 项目新增挥发性有机物排放总量指标，依照有关 规定申请总量平衡方案。 |
|  | 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染 的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有 机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发 性有机物的排放符合相应的排放标准。 | 符合 | 项目根据国家和省相关标准以及防治技术指南， 产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置进行 处理，收集效率为90%,处理效率为90%,能确 保挥发性有机物达标排放。 |
|  | 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委 托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监 测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存 时间不得少于3年。 | 符合 | 项目制定了运营期环境监测计划，投入生产后将 委托第三方监测机构进行例行监测，并按照规定 向社会公开。 |
|  | 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭 设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等 要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体 废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发 性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发 性有机物排放量。 | 符合 | 项目产生的有机废气经二级活性炭吸附装置进 行处理，收集效率为90%,处理效率为90%。 |

18

| 江苏省“263”专项 行动实施方案 | 根据江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》,“两减”即减少煤 炭消费总量，减少落后化工产能；“六治”即治理太湖水环境、治理 生活垃圾、治理黑臭水体、治理畜禽养殖污染、治理挥发性有机污 染物、治理环境隐患；"三提升“即提升生态保护水平、提升环境经 济政策调控水平、提升环境执法监管水平。 | 符合 | 项目不属于化工项目，生产过程中不使用煤炭： 废水接管园区污水管网进污水处理厂集中处理， 不新增排污口；项目有机废气经二级活性炭吸附 装置进行处理，生活垃圾委托环卫部门清运处 理， 一般工业固废与危险废物分类处置。项目建 设符合江苏省“263”专项行动实施方案要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰州市“263”专项 行动实施方案 | 2017年底前，完成印刷包装行业重点企业VOCs综合治理。2018年 底前，基本完成印刷包装行业综合治理。无溶剂、水性胶等环境友 好型复合技术替代比例高于70%。有机溶剂的转运、储存等环节， 采取密闭措施。加强有机废气分类收集与处理，收集的废气采取回 收、焚烧等末端治理措施。 | 符合 | 项目不属于化工项目，生产过程中不使用煤炭： 废水接管园区污水管网进污水处理厂集中处理， 不新增排污口；项目有机废气经二级活性炭吸附 装置进行处理，生活垃圾委托环卫部门清运处 理， 一般工业固废与危险废物分类处置。项目建 设符合泰州市“263”专项行动实施方案要求。 |
| 泰州市打赢蓝天 保卫战三年行动 计划实施方案 | 《实施方案》落实了中央、省相关文件精神，结合我市实际，对相 关任务进行了进一步细化，共有10项、36个内容，主要分为总体要 求、重点任务、保障措施三个部分：1、总体要求。第一项明确了 我市今后三年大气污染防治工作的指导思想、目标指标。提出要以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大 精神和省委省政府决策部署，通过三年的努力，大幅减少主要大气 污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒 物(PM₂ s)浓度，逐步消除重污染天，切实改善环境空气质量， 增强人民群众的蓝天幸福感。到2020年，全面完成“十三五”约束性 指标。二氧化硫、氮氧化物、VOCS排放总量均比2015年下降22% 以上，全市PM₂ s浓度比2015年下降22%以上，PM2s浓度降至 47μg/m3,空气质量优良天数比率达到74.2%以上，重度及以上污染 天数比率比2015年下降25%。2、重点任务。第二至第七项，提出 优化调整“四个结构”、实施专项行动、强化联防联控等6个方面的 重点任务。3、保障措施。第八至第十项从健全法律法规体系和经 济政策、加强能力建设和执法监管、构建社会共治格局三方面入手， 构建完善保障体系。 | 符合 | 项目不属于“钢铁、水泥、焦化、石化、化工、 有色、平板玻璃”等重污染企业，项目对废气进 行有效收集处理，从源头减少污染物的产生与排 放，符合泰州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实 施方案要求。 |

19

| 2020年挥发性有 机物治理攻坚方 案 | 1、大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。采用符合国家有关 低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达 标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治 理设施。2、2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排 放控制标准》,重点区域应落实无组织排放特别控制要求。3、组 织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开 展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、 一次性 活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达 不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现 达标排放。 | 符合 | 项目使用的原料，无毒、无挥性，属于环保型原 料；企业严格执行《挥发性有机物无组织排放控 制标准》要求；项目有机废气经二级活性炭吸附 装置进行处理，确保废气实现达标排放。项目建 设符合2020年挥发性有机物治理攻坚方案。 |
| --- | --- | --- | --- |

20

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 泰州市彩虹装饰工具有限公司成立于2007年04月13日，注册地位于泰州 市海陵工业园区一号标准化厂房第4幢，经营范围包括生产销售油漆刷、滚筒 刷、栽丝刷、家庭装饰工具配件。秦州市彩虹装饰工具有限公司于2007年2 月委托泰州市环境科学研究所编制《年产油漆刷100万把、滚筒刷100万把、 栽丝刷800万把、家庭装饰工具配件200万把》环境影响报告表，2007年4月3 日取得泰州市环境环保局批复，2010年7月通过泰州市环境环保局竣工环保验 收。2019年1月企业委托江苏新清源环保有限公司编写了《泰州市彩虹装饰工 具有限公司手柄加工车间设备更新改造项目环境影响报告表》,并于2019年2 月1日通过泰州市行政审批局审批(审批文号为泰行审批(海陵)[2019]20014 号),2019年6月1日取得手柄加工车间设备更新改造项目竣工环境保护验收 意见(不含固体废物污染防治设施),2019年8月30日取得手柄加工车间设备 更新改造项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函(泰行审批 (海陵)[2019]20087号)。2020年4月9日取得固定污染源排污登记(登记编 号：91321200660829770B001W) 为进一步满足市场需求，泰州市彩虹装饰工具有限公司投资500万元，引 进自动冲床、自动装毛机、自动梳毛机、浸漆线等设备，在现有厂区内建设 “油漆刷、滚筒刷、栽丝刷、家庭装饰工具配件项目”,新增油漆刷50万把、 滚筒刷100万把、栽丝刷80万把、家庭装饰工具配件20万把；项目建成后形成 全厂年产油漆刷1050万把，滚筒刷1100万把、栽丝刷880万把、家庭装饰工具 配件220万把生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价 法》、《建设项目环境保护管理条例》,项目需进行环境影响评价工作，再 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》,项目属于三十八、其他制造 业41中84、日用杂品制造411*(年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的， 或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的)”,应该编制环境影响报告 表。为此，泰州市彩虹装饰工具有限公司委托我公司承担该项目环境影响报 告表的编制工作。我公司技术人员经过现场勘察和工程分析，依据《环境影 |
| --- | --- |

21

|  | 响评价技术导则》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》的要求，编制了《泰州市彩虹装饰工具有限公司油漆刷、滚筒刷、 栽丝刷、家庭装饰工具配件项目环境影响报告表》,对项目产生的污染和对 环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、工程组成 项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具 体建设内容见表2-1,项目依托工程可行性分析表见表2-2,项目具体产品方 案见表2-3。 表2-1 项目组成一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 工程名称 |  | 设计能力 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 |  |
|  | 主体工程 | 生产车间 |  | 1200m² | 1200m² | 依托现有 |
|  |  | 浸漆车间 |  | 200m² | 200m² | 利用现有厂房改造实施 |
|  | 辅助工程 | 办公室 |  | 300m² | 300m² | 依托现有 |
|  | 贮存工程 | 原料库 |  | 250m² | 250m² | 依托现有 |
|  |  | 成品库 |  | 250m² | 250m² | 依托现有 |
|  | 公用 工程 | 供水系统 |  | 1500t/a | 1746t/a | 由市政自来水管网供应 |
|  |  | 排水系统 |  | 1200t/a | 1320t/a 一 | 生活污水经化粪池处理与冷 却水排水一起接管至泰州市 第一(城南)污水处理厂， 尾水经许郑河，最终纳污水 体为新通扬运河 |
|  |  | 供电系统 |  | 500万 kWh/a | 950万 kWh/a | 由市政电网供电 |
|  | 环保工程 | 废气 处理 | 灌胶、注塑 废气 | 集气罩+ 光解氧化 +活性炭 吸附 +15m高 排气筒 | 集气罩+- 级活性炭 吸附+15m 高排气筒 (DA001 | 依托现有设施排气筒，将光 解氧化+活性炭吸附改造为 二级活性炭吸附 |
|  |  |  | 浸漆废气 | / | 集气罩+二 级活性炭 吸附装置 +15m高排 气筒 (DA002) | 新建 |

22

|  |  |  | 废水 治理 | 化粪池 | 化粪池 10m³ |  | 化粪池 10m³ | 生活污水120t/a,经化粪池 收集处理后，接管至泰州市 第一(城南)污水处理厂， 尾水经许郑河，最终纳污水 体为新通扬运河 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声治理 |  | 建筑隔声、合理布局、距离衰减等 |  |  |  |
|  |  |  | 固废 治理 | 一般固废 暂存间 | 5m² |  |  | 依托现有 |
|  |  |  |  | 危废暂存 间 | 15m² |  |  | 依托现有 |
|  | 表 2 - 2 项 目 依 托 工 程 可 行 性 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 内容 |  | 依托情况 |  | 依托可行性分析 |  |  |
|  | 1 | 主体工程 |  | 依托现有厂房车间 |  | 现有厂房车间面积可满足护建设备的需求 |  |  |
|  | 2 | 辅助工程 |  | 依托现有厂区办公楼 |  | 现有广区办公楼面积和满足扩建项目需求 |  |  |
|  | 3 | 贮运工程 |  | 依托现有厂区仓库 |  | 厂区仓库面积可满足新建产品的需求 |  |  |
|  | 4 | 供水 |  | 依托厂区现有给水系 统 |  | 厂区现有供水系统水量和水压均可满足本项 目用水需求 |  |  |
|  | 5 | 供电 |  | 依托现有供电管网 |  | 厂区现有供电管网在设计时按照厂区全部投 入使用进行供电设计，故现有供电管网可满 足本项目用电需求 |  |  |
|  | 6 | 生活污水 |  | 依托现有化粪池收集 |  | 化粪池容积为10m³,化粪池设计处理能力为 10m³/d,现有项目生活污水产生量为1500t/a (5m³/d),尚有5m³/d余量，项目新增员工 10人，新增生活污水120t/a(0.4m³/d), 故项目生活污水依托现有化粪池处理是可行 的 。 |  |  |
|  | 7 | 废气 |  | 依托现有项目排气篇 1# |  | 二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒(1#) 排放，总风量10000m³/h,去除效率90%,收 集效率90%,治理后排放浓度均满足《江苏 省大气污染物排放标准》(DB32/4041-2021) 表1要求，依托可行， |  |  |
|  | 8 | 危废暂存 间 |  | 依托现有10m²危废暂 存间 |  | 危废暂存间占地面积15m²,有效容积20t,用 于暂时贮存厂内产生的危险废物。现有项目 危废产生量约3.5ta,采用7个500k包装袋密 闭盛装，每只包装袋按照占地面积0.4m²计， 则所需暂存面积约为2.8m²,危废库现有剩余 面积为12.2m²。本次扩建项目废活性炭产生 量为3.3424t/a、槽渣产生量为0.12852t/a、采 用500kg包装袋密闭盛装，需7个500kg包装 袋，每只包装袋按照占地面积0.4m²计，按单 层暂存考虑，则所需暂存面积约为2.8m²,废 漆桶产生量为0.404t/a,每个桶占地面积约为 0.1m²计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积 约为5m²。危废暂存间现有剩余面积为12.2m² 能够满足本项目危废贮存。因此企业依托现 有项目危废库可行，基本可以满足危废贮存 |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  | 的要求。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表2-3 产品方案及产能一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程内容 |  | 产品名称 |  | 设计能力(万把) |  |  |  |  |  | 年运行 时数h |
|  |  |  |  |  | 现有项目 |  | 扩建项 目 | 扩建后全厂 | 增减量 |  |  |
|  | 油漆刷生产线 |  | 油漆刷 |  | 1000 |  | 50 | 1050 | +50 |  | 2400 |
|  | 滚筒刷生产线 |  | 滚筒刷 |  | 1000 |  | 100 | 1100 | +100 |  |  |
|  | 栽丝刷生产线 |  | 栽丝刷 |  | 800 |  | 80 | 880 | +80 |  |  |
|  | 家庭装饰工具配件 生产线 |  | 家庭装饰工具 配件 |  | 200 |  | 20 | 220 | +20 |  |  |
|  | 3、主要原辅材料 (1)主要原辅材料消耗情况 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2 - 4项目主要原辅材料 一 览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 | 形态 | 年用量 |  |  |  |  | 最大存在 量 | 贮存地点 |  |
|  |  |  |  | 现有项目 |  | 本项目 |  | 扩建后全厂 |  |  |  |
|  | 1 | 铁板 | 固态 | 140t/a |  | 70t/a |  | 210t/a | 25t | 原料仓库 |  |
|  | 2 | 木柄 | 固态 | 5t/a |  | 2.5t/a |  | 7.5t/a | It |  |  |
|  | 3 | 环氧树脂胶 | 固态 | 8t/a |  | 4t/a |  | 12t/a | 2t |  |  |
|  | 4 | P U 胶 ( 聚 氨 酯树脂) | 固态 | 2t/a |  | 1t/a |  | 3t/a | 0.5t |  |  |
|  | 5 | 猪鬃 | 固态 | 27t/a |  | 13t/a |  | 40t/a | 6t |  |  |
|  | 6 | 塑料管 | 固态 | 8t/a |  | 4t/a |  | 12t/a | 2t |  |  |
|  | 7 | 毛布 | 固态 | 100t/a |  | 50t/a |  | 150t/a | 20t |  |  |
|  | 8 | 钢筋 | 固态 | 200t/a |  | 100t/a |  | 300t/a | 50t |  |  |
|  | 9 | 零配件 | 固态 | 200万套 |  | 100万套 |  | 300万套 | 50万套 |  |  |
|  | 10 | PP树脂 | 固态 | 520ta |  | 285t/a |  | 805t/a | 150t |  |  |
|  | 11 | PE树脂 | 固态 | 150t/a |  | 75tva |  | 225t/a | 35t |  |  |
|  | 12 | 丙烯酸酯水 性漆 | 液态 | 0 |  | 5.04t/a |  | 5.04t/a | 1.0t |  |  |
|  | ( 2 ) 涉 V O C s 物 料 组 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

|  | 表2 - 5主要原辅材料组分 一 览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 |  | 主要成分 | 占比% | 备注 |
|  | 1 | 丙烯酸 酯水性 漆 |  | 丙烯酸树脂(固体份) | 25 | 固体分 |
|  |  |  |  | 着色颜料、体质颜料 | 24 |  |
|  |  |  |  | 消泡剂、分散剂、增稠剂 | 2 |  |
|  |  |  |  | 乙二醇丁醚 | 2 | 挥发分 |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 2 |  |
|  |  |  |  | 去离子水 | 45 | 水分 |
|  | ( 3 ) 理 化 性 质 主要成分理化性质见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 理化特性 |  | 燃烧爆炸性 | 毒理特性 |
|  | 内烯酸树 脂 |  | 可燃性纤维、涂料、刚性和韧性泡沫，不溶于 水 |  | 可燃 | 未见相关资料 |
|  | 乙二醇丁 醚 |  | 无色易燃液体，具有中等程度醚味，要用作涂 料、印剧油墨、图章用印台油墨、油类、树脂 等的溶剂金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、 汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、 药物萃取剂；用作乳胶漆的稳定剂、飞机涂料 的蒸发抑制剂、高温烘烤瓷漆的表面加工等 |  | 遇明火高热， 可燃 | LD50:2500mg/kg (大鼠经口); 1200mg/kg(小鼠 经口) LCsn:无资料 |
|  | 异丙醇 |  | 常温常压下是一种无色有强烈气味的可燃液 体，分子式为C3H8O,类似乙醇、丙酮混合 的气味，味微苦，易燃。能与水、乙醇、乙醚 和氯仿混溶，不溶于盐溶液 |  | 易燃 | LD50:5000mg/kg (大鼠经口): 3600mg/kg(小鼠 经口) 6410mg/kg(兔经 口):12800mg/kg (兔经皮) |
|  | 丙烯酸 |  | 液体，有刺激性气味，沸点138-139℃,闪点 54℃,燃点374℃,可完全混合于水。 |  | 易燃 | 口腔：LDsa 33.5mg/kg,皮肤： LDsn:294mg/kg |
|  | 聚乙烯 |  | 无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为 0.918-0.935g/cm³,熔点为110-125℃,热分解 温度约为300℃,不溶于水，微溶于烃类等 |  | 与强氧化剂 接触能引起 燃烧和爆 炸。 | 无资料 |
|  | 聚丙烯 |  | 分子式为(C₂He)n,分子量为42.0804,熔点 164-170℃,密度为0.92g/cm³,是一种半结晶 的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性 质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。 |  | 不燃 | 无资料 |

25

|  | 环氧树 脂 |  | 环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为 (C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧 基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与 双酚A或多元醇的缩聚产物。 |  |  |  |  |  |  | 遇明火高热， 可燃 |  | LD50:11400mg/kg (大鼠经口) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚氨酯 |  | 聚氨基甲酸酯，是一种高分子化合物 |  |  |  |  |  |  | 可燃 |  | 无资料 |  |
|  | (4)涉VOC s物料判定 根据企业提供的MSDS成分鉴定报告，项目丙烯酸树脂漆VOCs含量小于 250g/L,满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020))表1“型材涂料其他”中水性涂料中VOC含量的要求 (5)涉VOC s物料用量核算 项目需要浸漆的总面积核算情况见表2-7。 表2-7 浸漆面积核算一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 产品名称 |  |  |  | 需浸漆木柄量(把) |  |  | 浸漆面积(m²) |  |  | 年浸漆面积(m²) |  |
|  | 1 | 油漆刷(木柄) |  |  |  | 500000 |  |  | 0.06 |  |  | 30000 |  |
|  | m=p·δ·S·10-/(NVe) 其中：m—总用量(t/a); p—油漆密度(g/cm³),根据建设单位提供数据，漆密度取1.25g/cm³; δ—油漆涂层厚度(μm),根据建设单位提供数据，漆取65μm S—涂装总面积(m²/年); NV—油漆中的体积固体份(%),根据项目丙烯酸酯水性漆配比计算所得 N V 为 5 1 % ; e-上漆率，本次评价取95%。 根据上式计算可知，项目丙烯酸酯水性漆用量约5.04t/a。 漆物料平衡： 项目浸漆过程漆物料平衡表见下表2-8。 表2-8 漆物料平衡表(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投入 |  |  |  |  |  |  | 产出 |  |  |  |  |  |
|  | 来源 |  |  | 用量 | 成分 |  | 含量 | 去向 |  |  | 成分 |  | 含量 |
|  | 丙烯酸酯 水性漆 |  |  | 5.04 | 固体份 |  | 2.5704 | 其中(有组织) |  |  | 有机废气 |  | 0.018144 |
|  |  |  |  | / | VOCs |  | 0.2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | 水 |  | 2.268 |  |  |  |  |  |  |

26

|  | / |  | / | / |  | / |  | 其中(无组织) |  | 有机废气 |  | 0.02016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  | / | / |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  | / | / |  | / |  | 附若工件 |  |  |  | 2,44188 |
|  | / |  | / | / |  | / |  | 水分蒸发 |  |  |  | 2.268 |
|  | / |  | / | / |  | / |  | 槽渣 |  |  |  | 0.12852 |
|  | / |  | / | / |  | / |  | 二级活性炭去除 |  |  |  | 0.163296 |
|  | 合计 |  | 5.04 | / |  | 5.04 |  | / |  |  |  | 5.04 |
|  | 广品制有 (2.44188) 95 神法 (n12×52) 无组织F中账京险 (@0816) 开 发 分 (02016) 有组的非甲规 总炀 (0.18144) 件气简博破 (0.018144》 水外《2.26B》 二燥活件索破 <0161296> 丙场酯州刺洼 (5.041 四体分 (244188) 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 图2-1 漆物料平衡图(t/a) 4、主要生产设备 本项目主要生产设备清单见表2-9。 表2-9 项目主要生产设备设施一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 |  |  | 数量(台/套) |  |  |  |  |  |  | 位置 |
|  |  |  |  |  | 现有项目 |  | 本项目 |  | 扩建后全厂 |  | 增减量 |  |
|  | 1 | 自动合口机 |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | +1 | 铁壳区 |
|  | 2 | 自动打钉机 |  |  | 5 |  | 3 |  | 8 |  | +3 | 包装区 |
|  | 3 | 模具 |  |  | 200 |  | 30 |  | 230 |  | +30 | 注塑区/铁 壳区 |
|  | 4 | 自动冲床 |  |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | +2 | 铁壳区 |
|  | 5 | 栽丝机 |  |  | 11 |  | 5 |  | 16 |  | +5 | 栽丝区 |
|  | 6 | 注塑机 |  |  | 10 |  | 5 |  | 15 |  | +5 | 注塑区 |

27

|  | 7 | 掺丝机 | 3 | 2 | 5 | +2 | 刷头区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 自动装毛机 | 1 | 1 | 2 | +1 | 刷头区 |
|  | 9 | 自动灌胶机 | 1 | 1 | 2 | +1 | 刷头区 |
|  | 10 | 自动梳毛机 | 2 | 1 | 3 | +1 | 刷头区 |
|  | 11 | 浸漆线 | 0 | 1 | 1 | +1 | 浸漆区 |
|  | 5 、 水 平 衡 项目用水主要为职工生活用水，用水量估算及废水产生情况如下： ( 1 ) 生 活 用 水 项目新增职工人数10人，年工作300天，生活用水定额按50L/人 · d计， 则生活用水量为150ta,产污系数以0 . 8计，则生活污水量为120t/a,经化粪 池预处理后接管至泰州市第 一 (城南)污水处理厂进 一 步处理。 ( 2 ) 冷 却 补 水 项目冷却水循环使用 ， 不外排 。 根据建设单位提供资料 ， 循环水量为 2 . 0t/h,工作时间2400h/a,年循环水量为4800t/a,补水量按占总循环水量的 2%计，经计算补水量为96t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 96 冷却水循环系统补水 随环水 48 新鲜水 30 246 120 120 150 生证用本 化杂准 奉州市第-(城南)污水处理! |  |  |  |  |  |  |
|  | 图2-2 项目水平衡图(单位：t/a) |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 96 冷却水循环系统补水 部环水 4800 新鲜水 330 1746 1650 1320 生话压水 1320 秦州市第-(城南)污水处理厂 北蠢德 |  |  |  |  |  |  |
|  | 图2-3 全厂水平衡图(单位：t/a) 6、劳动定员、工作制度及建设进度 劳动定员：现有员工50人，本项目新增员工10人； 工作制度：8小时，年工作日：300天。 |  |  |  |  |  |  |

28

|  | 建设进度：2023年3月~2023年5月。 7、建设地址、周边概况和平面布置 项目位于泰州市海陵区海陵工业园区一号标准化厂房第4幢，项目所在 厂区东侧、南侧、西侧、北侧均为园区内工业厂房。项目地理位置图和周边 500m概况图见附图1和附图2。 平面布置：注塑区、刷头区、办公室位于车间北侧，板料区、栽丝区位 于车间西侧，半成品库，仓库，装配区、铁壳区位于车间中央。 浸漆、晾干区位于库房的西侧，成品库、原材料库位于库房中央，办公 室位于库房东侧。 项目所在厂区布置能做到分布合理，间距适当；车间具体布局满足工艺 要求，做到物流通畅，运输路线短捷合理、节省能源以及符合安全生产、防 火、卫生的要求，厂区平面布局较合理。项目所在厂区平面布置图见附图3。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 项目主要从事油漆刷、滚筒刷、栽丝刷、家庭装饰工具配件的生产，具 |  |  |  |
|  | 体工艺流程如下。 1、油漆刷 聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒 注塑、挤出-— ▶G1-3、N 猪聚 冷却 |  | 钢钦 冲压合口 装毛 灌胶托毛 梳毛剪毛 装柄 | S1-1、N G1-1 S1-2 |
|  | 检验 -S1-5 型料柄 | 环氧树脂胶、PU液 本柄 ↓ 浸漆、晾干 -NGl-2、S1-3、S1-4 木柄、塑料板 |  |  |
|  | 包装 入库 图2-4 油漆刷生产工艺流程和产污环节图 工艺流程简述： (1)冲压合口：用自动冲床和合口机将铁板制作成刷壳，此工序产生边 |  |  |  |

29

|  | 角料(S1-1)和机械噪声(N); (2)装毛：将外购的成品猪鬃人工装入铁壳中； (3)灌胶托毛：将环氧树脂胶和PU胶人工装入铁壳中，此工序产生灌 胶废气(G1-1); (4)梳毛剪毛：人工进行梳毛剪毛。此工序产生废猪鬃(S1-2); (5)装柄：将外购的木柄或者塑料柄和刷头组装起来； (6)包装：按照客户要求进行包装。 木柄生产工艺简述： (1)浸漆、晾干：木柄根据客户要求，需要浸漆，浸漆在密闭的浸漆房 进行，浸漆后在浸漆房内放置，让水性漆自然晾干即为成品。该工序会产生 有机废气非甲烷总烃(G1-2)、漆渣(S1-3)、废漆桶(S1-4); 塑料柄生产工艺简述： (1)注塑、挤出：树脂原料通过料斗送至注塑机料筒内，料筒使用电圈 加热，通过密闭的料斗的料筒壁向内传热使物料熔融塑化，温度达到200℃。 在此温度下，原料不会发生化学键的断裂，但受热时会逃逸挥发出有机废气， 以非甲烷总烃计，融化后的物料经液压输送至模具中挤出成型。该工序会产 生废气非甲烷总烃(G1-3)和机械噪声(N)。项目采用的树脂粒子粒径较 大，此工序不会产生投料粉尘。项目注塑机采用循环冷却水冷却； (2)冷却：挤出成型的零件自然冷却。此工序无污染物产生及排放； (3)检验：人工进行外观检验。该工序产生不合格品(S1-5),不合格 品收集后出售； (4)入库：合格品入库。 2、滚筒刷 |
| --- | --- |

30

|  | 毛布 分条 塑料管 切断 装配 包装 入库 钢筋 S2-1 S2-2 |
| --- | --- |
|  | 图2-5滚筒刷生产工艺流程和产污环节图 工艺流程简述； (1)分条：将外购的毛布分切成条状，便于后续生产。此工序产生废毛 布(S2-1); (2)切断：将外购的塑料管切断成合适的长度。此工序产生废塑料 (S2-2); (3)装配：将外购的钢筋和毛布、塑料管进行装配，此工序产生机械噪 声 ( N ) ; (4)包装：按照客户要求进行包装； - (5)入库：合格品入库。 3、栽丝刷 |
|  | 钢丝 L 手柄 栽毛 包装 |
|  | 入库 图2-6栽丝刷生产工艺流程和产污环节图 工艺流程简述： |

31

|  | (1)栽丝：将外购的钢丝和手柄用栽丝机进行栽毛； (2)包装：按照客户要求进行包装； (3)入库：合格品入库。 4、家庭装饰工具配件 各类配件 L 包装 图2-7家庭装饰工具配件生产工艺流程和产污环节图 工艺流程简述： 家庭装饰工具配件工艺说明；家庭装饰工具配件主要根据客户要求将不 同的配件包装起来直接出售。 2、产污环节汇总 项目产污环节汇总见表2-10。 表2 - 10产污环节 一 览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 编号 | 产污环节 | 污染物 | 处理措施 |
|  | 废气 | G1-1 | 灌胶 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附 +15m高排气筒 |
|  |  | G1-3 | 注塑、挤出 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | G1-2 | 浸漆、晾干 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附 +15m高排气筒 |
|  | 废水 | W1 | 冷却 | COD、氨氮 | 循环使用，不外排 |
|  |  | W2 | 办公、生活 | COD、氨氮、SS、TP | 经化粪池预处理达接管标准 后通过污水管网进入泰州市 第一(城南)污水处理厂 |
|  | 固废 | S1-1 | 冲压合口 | 边角料 | 外售综合利用 |
|  |  | S1-2 | 梳毛剪毛 | 废猪聚 | 外售综合利用 |
|  |  | S1-3 | 浸漆 | 漆渣 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | S1-4 | 浸漆 | 废漆桶 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | S1-5 | 检验 | 不合格品 | 外售综合利用 |
|  |  | S2-1 | 分条 | 废毛布 | 外售综合利用 |
|  |  | S2-2 | 切断 | 废塑料 | 外售综合利用 |
|  |  | S3 | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |
|  | 噪声 | N | 隔声、减振 |  |  |

32

| 与 项 目 有 关 名 3 | 1、现有项目环保手续履行情况 泰州市彩虹装饰工具有限公司成立于2007年04月13日，注册地位于泰州 市海陵工业园区一号标准化厂房第4幢，经营范围包括生产销售油漆刷、滚筒 刷、栽丝刷、家庭装饰工具配件。泰州市彩虹装饰工具有限公司于2007年2 月委托泰州市环境科学研究所编制《年产油漆刷100万把、滚筒刷100万把、 栽丝刷800万把、家庭装饰工具配件200万把》环境影响报告表，2007年4月3 日取得泰州市环境环保局批复，2010年7月通过泰州市环境环保局竣工环保验 收。2019年1月企业委托江苏新清源环保有限公司编写了《泰州市彩虹装饰工 具有限公司手柄加工车间设备更新改造项目环境影响报告表》,并于2019年2 月1日通过泰州市行政审批局审批(审批文号为泰行审批(海陵)[2019]20014 号),2019年6月1日取得手柄加工车间设备更新改造项目竣工环境保护验收 意见(不含固体废物污染防治设施),2019年8月30日取得手柄加工车间设备 更新改造项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函(泰行审批 (海陵)[2019]20087号)。2020年4月9日取得固定污染源排污登记(登记编 号：91321200660829770B001W)。公司现有项目审批及验收情况见表2-11。 表2-11历次项目环保手续履行和建设情况一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 环评审批部门及时间 |  | 验收部门及时间 |  |
|  | 1 | 年产油漆刷100万把、 滚筒刷100万把、栽丝 刷800万把、家庭装饰 工具配件200万把项目 |  | 2007年4月3日取得 泰州市环境环保局批 复 |  | 2010年7月通过泰州市环境环 保局竣工环保验收 |  |
|  | 2 | 手柄加工车间设备更新 改造项目 |  | 2019年2月1日通过 泰州市行政审批局审 批(审批文号为泰行 审批(海陵) [2019]20014号) |  | 2019年6月1日取得手柄加工 车间设备更新改造项目竣工 环境保护验收意见(不含固体 废物污染防治设施),2019年 8月30日取得手柄加工车间设 备更新改造项目固体废物污 染防治设施竣工环境保护验 收合格的函(泰行审批(海陵) [2019]20087号) |  |
|  | 2、现有项目主体工程与产品方案 现有项目主体工程与产品方案见表2-12。 表2-12现有项目主体工程及产品方案一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称 |  | 产品名称 |  | 设计能力 |  | 年运行时数(h/a) |

33

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/125004211021011102