# 印尼棉兰 EPC 项目

固定式真空清扫设备技术资料

# 项目单位：北京赛德联合机电设备技术有限公司

目	录

1、	产品名称、型号及规格

2、	产品工作原理

3、	主要技术参数

4、	产品主要构件的材料

5、	产品结构示意图、外形图、电器线路图

6、	产品安装说明及安装图

7、	产品运行、维护说明及注意事项

一、	产品名称、型号及规格

  - 设备名称：固定式真空清扫设备

  - 数	量： ３台

  - 设备型号及用途

  - 型	号：SVAC-Ｓ-40

  - 设备用途：锅炉本体、锅炉房及输煤系统的真空吸尘

二、产品工作原理

真空吸尘设备是利用电机通过皮带带动真空风机产生抽吸气流，将物料或粉尘吸入管道进入设备，再进行气料分离，物料落入料斗中。

不同的输送量和输送距离要求不同的风量和负压值，风量直接和输送效率有关，负压值和输送距离有关。

气料分离的是把进入管道以及到达设备的物料和气体进行分离，收集需要回收的物料。

该设备采用离心分离和筒式过滤器两级分

离，第一级为离心分离，可达 80~95%的过滤效率，

第二级为筒式过滤，选用布袋过滤材质，过滤效率为 99.9%的亚微级颗粒可以被过滤，所有被过滤的物料集中收集在一个端卸式的料斗内。气体经过真空泵、消音器被排到大气中。

布袋过滤采用压缩空气反吹实现设备连续工作。

注：压缩空气需要现场业主提供：压力 0.4~0.8Mba , 流量 15CFM,设备接口：ZG1/4 内螺纹

当设备料斗满时，需要使用叉车把料斗从设备中移出，人工倒料。设备工作原理图如下：

二、	主要技术参数

序号	项	目

    - 设备型号

| 输送量 |  | 额定值 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (t/h) |  | 最大值 | 12 |  |
| 输送距离 |  | 额定值 | 120 |  |
| (m) |  | 最大值 | 150 |  |
| 风量 |  | 额定值 | 1250 |  |
| (m3/h) |  | 最大值 | 1600 |  |
| 6 | 真空度(kPa) |  | -60 |  |
| 7 | 真空泵型号及驱动方式 |  | 型号 Durovac4512，电机驱动 |  |
| 8 | 接口尺寸(DN) |  | 100（设备接口） | DN65（端管接口） |
|  |  |  |  | 离心，重力及 |
| 9 | 滤袋材料及过滤级数 |  | PE806 聚酯滤料，三级过滤 |  |
|  |  |  |  | 布袋过滤 |
| 10 | 排气标准(mg/m3) |  | ≤25 |  |
| 11 | 料斗容积(m3) |  | 2 m3 |  |
| 12 | 清灰方式 |  | 脉冲自动清灰 |  |
| 13 | 排料方式 |  | 人工倒灰 |  |
|  | 同时工作的吸口数 |  |  |  |
| 14 |  |  | 2 个 DN65 吸口 |  |
|  | 量(个) |  |  |  |
| 15 | 机组噪声 dB(A) |  | ≤85 |  |
| 16 | 外形尺寸(mm) |  | 2100×1650×2600 |  |
| 17 | 重量 |  | 1550kg |  |
| 18 | 数量(台) |  | 3 | 露天布臵 |

设备功率(kW) 3

固定式真空吸尘装臵	备 注

SVAC-S-40

30kw

4

5

三、	产品主要构件的材料

| 序号 | 部件名称 | 材质及牌号 | 单位 | 设备材质表 尺寸（mm） | 数量/重量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 16Mn | 台 | 2100 × 1650 × 2600 | 1 台/1550kg | 北京 |  |
| 2 | 设备支架 | Q235A | 台 | 950 | 1 台/650kg | 北京 |  |
| 3 | 滤袋 | PE806 聚酯 | 只 | Φ320×660 | 4（2.2kg/只） | 北京 |  |
| 4 | 系统附件 | 组合件 | 台 |  | 600kg | 北京 |  |

四、	产品结构示意图、外形图、电器线路图

产品安装说明及安装图

SVAC-S-40 无需安装基础

设备和管道系统的连接示意图(见产品外形尺寸及结构图 CAD)：

六、 产品运行、维护说明及注意事项

#### 验收规程

收到全部货物后，应立即检验有否外部损伤！！

    - 检查所有的金属板件与钢结构件，看是否有硬伤、扭曲、变形和断裂。

    - 检查所有的接线，看是否有磨损、割痕、裂纹等，如发现有，则应在接电源之前进行修理或更换。连接

    - 检查所有的气管及接头，看是否有缺陷。

    - 检查电动机与真空泵。在安装后第一次接电启动前，看它们是否能转动自如。

    - 对照所附的装箱单，逐项查对每一批货和每一件货。

    - 核对装箱单上每件货的规格与名称。

#### 安全操作须知

为了操作者的安全，本公司在机器上设计有标签、遮板、安全罩等保护装臵。违规操作和对机器使用不当往往是事故的根源。在操作机器之前，需仔细阅读和理解本手册中的所有说明。

△	只有经过全面培训的人员才可操作机器。

△	切勿将面孔或头部任何部位放在吸嘴或吸料口的前面。

△	操作者和靠近真空吸尘器工作的人员必须使用听力保护设施。

△	切勿操作不带皮带防护罩的机器，远离运动部件。

△	当机器运转时，不要将手放在吸嘴的前方。

△	不要抽吸任何可燃液体。

△	切勿在未关机的情况下进行吸尘器的润滑或修理。

△	当主设备在抬起的位臵时，切勿移动吸尘设备。当主设备在抬起的

位臵时，切勿在主设备下检修或工作。

△	在穿着宽松的衣着，带有手表或手环时，不可操作吸尘器。

△	定期检查，看是否有松动的螺栓和调整螺丝。

#### 设备存放须知

一．设备闲臵少于 30 天, 与正常使用相同。

二．设备闲臵多于 30 天少于 6 个月,	每 2-3 周转动所有的轴, 以防止轴承变形。

三．设备闲臵多于 6 个月, 应采取以下措施:

主机应放入仓库; 防尘塞堵好;;保护主机的电器部件;断开压缩空气源, 同时释放压缩空气管线内的气压。

一、SVAC-S-40 操作规程

#### 警告：

- 开机前必须检查真空泵的油位是否正常！！

#### 在任何情况下，消音器排出口不得有灰尘排出，如若发生，必须立即停机检查！！

Ⅰ、预备（Prearrangement ）

  - 设备要求的外接电源为 380V/50Hz/3P。

Equipment require power source 380V/50Hz/3P.

  - SVAC-S-40 应安装在平坦的地方。vacuum machine should stay on flat. 连接主机入口软管到管网主吸尘管。

Link tube between machine and pipe.

  - 检查各种电线电缆的连接是否正确且完好无损。

Confirm the electricity line is right link and fine.

  - 检查管网管接件及快速接头与防尘塞的连接是否完好。

Confirm the pipe net joint link right.

  - 关闭所有的电控柜门、检修门，放下动力头，保持设备密封。

Close control panel, examine coping. Down the power head, airproof the hopper.

7. 检查空压机、真空泵的所有油位，达到油位视窗有油，标准油位应在视窗内正常，高出或低出均为不正常状态，应排除多余的油或补充不足的油。

##### 油位视窗口	油位视窗口	注油口

Confirm the level of Lub oil isi in the middle of sight-windows.

Any lack or superfluous shoud be regulated.

  - 检查皮带的张力和磨损。

Confirm drive belt tense and wear.

8.	检查电动机和真空泵的旋转方向，正确方向为开启电动机后消音器出口盖开启，否则应立即停机，改变电机的转向。

##### 真空泵的正确转向为该排气口打开，否则应立即停机调整电机的转向！

( correct rotation of motor make cover open, otherwise change rotation direction)

#### 二、启动真空泵（start vacuum blower ）

1. 完成开机前检查。打开管网 1~2 个快速接头, 使真空泵启动时处于空载状态；

2..将开启启动电源和控制电源开关，电源指示灯亮；

- 压缩空气控制阀至脉冲反吹位臵。

- 按“启动”按钮，启动真空泵，开始吸料工作

After prearrangement, open 1～2 suck end , opening power switch and switchibg the control valve to pulse position , you can start vacuum machine to suck dust.

三、运行（ run ）

在任何情况下，消音器空气排出口不得看见有灰尘排出，如若发生，必须立即停机检查；

  - 定期检查并做记录, 以保证设备正常运行；

  - 过滤筒压正常由控制系统进行自动脉冲反吹清理。当差表一直超过 110

厘米水柱时, 应人工清理或更换过滤筒；

  - 急停按钮复位，停止－启动按钮放在启动位臵，按下启动按钮，设备启动。

In case of dust discharge from silence, stop machine immediately. When pressure difference attain 110 cm w.c, the cartridge filters should be exchanged.

四、停机（stop）

在停机之前, 让真空吸尘装臵空吸 3~5 分钟, 以抽空管道内的残留物料； 按下“停止”按钮，真空泵和空压机同时停机；

Before stop machine, let vacuum 2~3 minute so as to clearing material in the	pipe.

#### 五、排料(dust discharge)

1、在设备设备停机状态下。

2、操作料斗脱离阀门，料斗和设备脱离。３、用叉车移动料斗，人工倒料。

When hopper full or requiring download dust, make sure that: Push transport button.

#### 六、复位(reset)

1、在设备处于输送状态下，按下复位（或关）按钮。设备停止工作。

Push reset button.

三	维护规程

maintenance

用户需建立必要的检修制度，以确保设备能够运行良好。

User should establish indispensable examine system so as to make order to machine.

#### 日检(daily inspecting)

根据日检内容检查并将结果填入日检表。

Fill in daily inspecting list.

#### 1、真空泵润滑油液位(when stop, inspect the Lub oil level)：

Fill in some lub oil to half level of checking windows. 注意：设备必须水平放置，真空泵和空压机油位必须处于恰当的位置。Notice: the machine must stay in flats.

#### 2 、过滤筒差压(when run , inspect the pressure difference)：

将吸入口完全地打开，记录下过滤筒压差表的读数（厘米水柱）。

Open suck mouth completely, record the pressure difference.

#### 3、	空载真空度(when run ,inspect the vacuum rate)：

将吸入口完全打开，检查并记录下真空表的读数。空载读数是显示吸尘器情况的重要参数，正常情况下应为 0.01~0.10bar。

Open suck mouth completely, record vacuum rate. Normally it is 0.01~0.10bar.

1、如果空载时真空表读数为零：

A、检查真空表连接管线是否破裂、松开或堵塞； B、检查真空泵入口管与料斗的连接处是否泄漏。

If vacuum rate is zero, the line link vacuum gauge may loose or damaged.

Otherwise leakage between	power head and hopper may cause no vacuum rate. 2、 如果空载时真空表读数过高：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/125312013210011114