# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       海南省动物流动医院建设项目

建设单位（盖章） ：  海南省动物流动医院

编制日期：               2023 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海南省动物流动医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系 人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省海口市琼山区海府路 168 号金鹿城二号楼 113 号铺面 |  |  |
| 地理坐标 | （E110 度 21 分 20.444 秒， N20 度 0 分 43.153 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | “五十、社会事业与服务业”中的“123 动物医院 设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术 设施的” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核 准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案） 文号 | / |
| 总投资（万元） | 120 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比 （%） | 8.3 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 243.76m2 |
| 专项评价设 置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分 析 | 无 |  |  |

| 其他符合性 分析 | 1 、产业政策符合性分析 本项目为动物医院项目， 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本） 》， 不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 同时未列入《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版） 》中的禁止和 限制类， 项目建设与海南省产业政策相符。 2、与《海口市总体规划（空间类 2015-2030）》符合性分析 本项目租用海南省海口市琼山区海府路 168 号金鹿城二号楼 113 号铺面， 根据海南省国土空间基础信息平台（公众版）可知，本项目用地规划类型为 城镇建设用地，本项目为宠物医院项目，项目建设与海南省“多规合一”是 相符的，详见附图 5。 |
| --- | --- |

|  | 3、与“三线一单”相符性分析 ①海南省生态保护红线区规划 根据海南省国土空间基础信息平台（公众版） 发布的三区三线版生态保 护红线（详见附图 6），项目选址不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 本项目为宠物医院项目， 建设期和运营期对周边环境影响在可控范围内， 通过采取相应污染防治措施，项目建成后污染物均能达标排放。项目建设后 不会突破环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源和水源等资源， 其电源和水源均由 市政供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线 要求。 ④与《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》（琼环函〔2021〕287 号） 相符性分析 通过在海南省三线一单成果发布系统查询可知（详见附件 1）， 项目位 于海口市琼山区重点管控单元 2（环境管控单元编码 ZH46010720002）。根 据海南省生态环境厅发布的《海南省生态环境准入清单》（2021 年版），本 项目与海口市陆域生态环境准入清单符合性见下表 1- 1。 表 1-1 本项目与海南省生态环境准入清单分析表（节选与项目有关） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境管控 单元名称 | 海口市琼山区重点管控单元 2（环境管控单元编码 ZH46010720002） |  |  |  |
|  | 分区类型 | 大气环境受体敏感重点管控区、 自然资源高污染燃料禁燃区 |  |  |  |
|  | 管控维度 | 管控要求 |  | 本项目 | 符合 情况 |
|  |  | 1. 执 行 大 气 环境（受体敏 感重点管控 区）普适性管 控要求。 | 严格控制环境敏感地区 建设“两高”行业项目。 不新增高污染、高耗能类 建设项目，严格控制新增 项目准入。 | 本项目为宠物医院项 目，不属于“两高”行 业项目 | 符合 |

|  | 空间布局 约束 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. 执 行 自 然 资源（高污染 燃料禁燃区） 普适性管控 要求。 | 禁止销售、燃用高污染燃 料； 禁止新建、扩建燃用 高污染燃料的设施 | 本项目不涉及销售、燃 用高污染燃料 | 符合 |

|  | 污染物排 放管控 | 1. 执 行 大 气 环境（受体敏 感重点管控 区）普适性管 控要求。 | 加强环境管理水平，减少 污染物排放，确保区域环 境质量不下降。区域内新 增建设项目主要污染物 实行区域等量削减。 | 项目废气主要为医疗 危险废物暂存间及污 水处理设备产生的异 味、宠物散发的异味和 医用酒精挥发产生的 有机废气，采取相应措 施后，项目区域大气环 境质量不下降 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. 执 行 自 然 资源（高污染 燃料禁燃区） 普适性管控 要求。 | 使用管道天然气、液化石 油气、电、等清洁能源， 确保排放的污染物达到 国家规定的排放标准。 | 本项目使用清洁能源 电能，项目产生的臭气 满足《医疗机构水污染 物 排 放 标 准 》 （GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气 污染物最高允许浓度 及《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93） 表 1 恶臭污染物厂界 二级新扩改建标准中 的较严值，项目区域内 化验区非甲烷总烃无 组织排放执行《挥发性 有机物无组织排放控 制 标 准 》 （GB37822-2019 ）中 表 A.1 特别排放限制 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 | 执行大气环 境（受体敏感 重点管控区） 普适性管控 要求。 | 强化重点时段大气污染 跨市县跨部门联防联控， 有效防控、应对污染天 气。 | 配合强化重点时段大 气污染跨市县跨部门 联防联控， 有效防控、 应对污染天气。 | 符合 |

|  | 综上所述，本项目符合三线一单的要求。 4、与《动物诊疗机构管理办法》（农业部令 2022 年第 5 号） 、《动物防疫 法》相关规定符合性分析 根据《动物诊疗机构管理办法》 （农业部令 2022 年第 5 号） 、 《动物防 疫法》， 动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营 区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。从事动物诊疗活动的机构，应当具 备下列条件： ①有固定的、符合动物防疫条件的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用 面积符合省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定； ②动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的 集贸市场不少于二百米； |
| --- | --- |

|  | ③动物诊疗场所设有独立的出入口， 出入口不得设在居民住宅楼内或者 院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道； ④具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区； ⑤具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备； ⑥具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理； ⑦具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备； ⑧具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医； ⑨具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗 废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。 本项目一层主要为前台、等候区、办证室、诊室、处置区（药房）、猫 住院室、隔离室、狗住院室、治疗区、化验台、医疗垃圾暂存室、影像室、 猫淋浴室、狗淋浴室等，二层为院长办公室、多功能区域办公室、等候区、 手术预备室、手术室、术后观察室等， 各隔间位置相对独立。 根据现场调查情况，本项目周边两百米内为奶茶店、快餐店、餐馆、零 售店、超市、加油站、健身房、电影院、台球馆、篮球馆、音乐培训馆、家 具城、居民区、药店和文物古迹，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场 所；项目具有独立的出入口，出入口不设在居民住宅楼内或者院内，不与同 一建筑物的其他用户共用通道（见附图 8）；项目合理布局各科室及功能区； 项目具有诊断、消毒、常规化验、污水处理等器械设备；项目一楼设有危险 废物暂存设施，并委托专业处理机构处理； 项目一楼设置有隔离室；本项目 为迁建项目， 原址取得有动物诊疗许可证， 新址目前暂未取得动物诊疗许可 证，待项目新址取得环评许可后办理动物诊疗许可证； 具有完善的管理制度。 综上，本项目建设基本符合《动物诊疗机构管理办法》、《动物防疫法》。 5、项目选址环境合理性分析 根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令 2022 年第 5 号），“（二） 动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市 场不少于二百米”； “（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得 设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道”，本 |
| --- | --- |

|  | 项目选址在商业用房，地处城市建成区，周边 200m 范围内无动物饲养场、 动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场等，且本项目设有两个专门的出入 |
| --- | --- |

|  | 口，不与该楼其他用户出入口共用，符合该管理办法。 据现场调查，本项目位于海南省海口市琼山区海府路 168 号金鹿城二号 楼 113 号铺面，具有 2 个独立出入口。 租赁楼内：本项目位于金鹿城二号楼一层商铺内，金鹿城是由金鹿投资 集团有限公司开发的商业综合体，由三个建筑单体组成，目前招商进度已达 90%，但只有部分商铺已完成装修。其中的二号楼共 5 层，地下共 2 层。本 项目位于二号楼的西北侧商铺， 在商铺西北侧和东北侧分别设有出口。经与 开发商确认，本项目所在二号楼内铺面用途皆为商业经营。 本项目外立面图见下图： 图 1-1 本项目所在大楼立面示意图 本项目位于 1 层，本项目所在大楼二层为海口 9 号乔氏台球俱乐部。 租赁楼外： 本项目所在二号楼西北侧隔金鹿四横街 27 米处为金鹿花园三 期，本项目与小区之间有墙体及道路相隔， 西北侧为实体独立墙体，具有较 好的隔声效果； 西北侧 175 米为融创金成海口壹号小区， 西南侧隔金鹿街 45 米为金鹿花园一期和海南爱德信矿泉水有限公司，南侧 158 米为中国石化海 府站；南侧 195 米处为金鹿大厦，东南侧 107 米为金鹿城家具生活馆和金鹿 公寓；东南侧 190 米为五公祠，东侧 163 米为琼山交警大楼，东侧 189 米为 海口汽车东站；东北侧 130 米处为海汽东站小区。 项目周边 200 米范围内，无工业企业和大型污染行业项目，无畜禽养殖 |
| --- | --- |

|  | 场、屠宰加工场、动物交易场所，市政实施配套齐全， 交通方便快捷，本项 目与外环境相容。因此本项目选址合理。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 、项目建设内容及规模 本项目为海南省动物流动医院项目， 位于海南省海口市琼山区海府路 168 号金鹿城 二号楼 113 号铺面， 以租赁的形式获得了该房屋的使用权用于经营， 房屋面积 243.76m2， 租赁合同见附件 2。项目主要利用现有商住楼结构进行装修改造， 建设二层阁楼， 进行 动物诊疗、免疫、化验、三腔（胸腔、颅腔、腹腔） 等手术、教学、线上远程诊疗等业 务， 线上线下物品销售配送上门业务， 对外合作宠物美容业务。本项目动物病防治服务 范围不涉及人畜共生病治疗科目。在检查过程中如发现传染病及人畜共生病， 医院将采 取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治。本项目项目放射性设备 （DR）单独履行环评手续，不在本次评价范围内。医院项目地理位置见附图 2。 本项目一层设置为前台、 等候区、办证室、诊室、处置区（药房） 、猫住院室、隔 离室、狗住院室、治疗区、化验台、医疗垃圾暂存室、影像室、猫淋浴室、狗淋浴室等， 二层为院长办公室、多功能区域办公室、等候区、手术预备室、手术室、术后观察室等。 项目最大日接诊生病宠物数量 20 只， 美容区最大日接待宠物数量 15 只。本项目年 运营 300 天，日工作 10h，即年服务宠物 10500 只。 项目组成一览表见 2- 1。 表 2-1 项目组成一览表 |
| --- | --- |

|  | 项目组 成 前台、等候区、办证室、诊室、处置区（药房）、猫住院室、隔离室、狗 工程名称 工程规模和内容 主体工程 一层 住院室、化验区、医疗垃圾暂存室、影像室、猫淋浴室、狗淋浴室 建） 察室 二层（搭 院长办公室、多功能区域办公室、等候区、手术预备室、手术室、术后观 统 项目区域内配置有 1 套新风系统（1 台 SK-SX160S 墙式新风机和配套管道） 供水系 通风系 各科室配套空调和 300×300 规格的排气扇（项目区域内排气扇共 27 个）， 市政供水 统 公用工程 排水系 统 医疗废水经污水处理设备处理后，接入院内污水管网，和宠物洗浴废水， 留院观察宠物废水、宠物笼冲洗废水混流一起排入项目用地外金鹿城已建 排污井，再排入市政污水管，最终进入白沙门污水处理厂深度处理 供电系 市政供电 统 理设备 废水， 留院观察宠物废水、宠物笼冲洗废水混流一起排入市政污水管网 废气 房间配套空调和 1 套新风系统， 废气收集后从西北侧排气口处排至室外 环保工程 废水处 项目医疗废水经污水处理设备处理后，接入院内污水管网，与和宠物洗浴 噪声 合理布局、隔音门和建筑隔声 |
| --- | --- |

|  | 影像室 固废处 理设施; 生活垃圾桶；药房内设医疗废物收集桶； 医疗垃圾置于医疗垃圾暂存室内 储存， 委托有资质的单位上门收集处理. 2 、人员配置及主要设备 （1）劳动定员及工作制度 本项目设工作人员 12 人，日工作时间 10 小时， 一班制， 年工作日约 300 天。项目 不设食堂、员工休息区及厕所， 工作人员及顾客皆使用项目用地范围外西南侧的金鹿城 2 号楼一层公共厕所。 （2）项目主要设备 医院为各科室配备必需的医疗设备，设备清单见表 2-2。 表 2-2 项目主要设备详细列表 功能室名称 序号 设备名称 数量 药房 1 冰箱 1 猫狗住院室 2 无锈钢套笼 2 3 输液泵 5 注射泵 1 5 移动式紫外线消毒灯 2 治疗区 6 电子秤 2 7 无锈钢套笼 2 8 B 超机 1 9 无锈钢处理台 2 10 牙科手术工作台 1 11 呼吸麻醉机 2 12 无锈钢手术台 2 多普勒超声刀 1 手术室及手术预 14 心电监护仪 1 备室 15 悬挂式无影灯 2 16 综合式内窥镜 1 17 器械储存柜 1 18 骨、眼及常规器械 1 19 骨科器械高压锅 1 20 显微镜 2 |
| --- | --- |

|  | 21 血液分析仪 1 22 生化仪 1 化验台 23 血气分析仪 1 24 PCR 检测仪 1 25 折射仪 1 26 离心机 1 27 电子血压仪 1 28 彩超 1 29 DR 仪 1 猫狗美容淋浴室 30 美容烘干机 1 31 吹水机 2 其他 32 一体化医疗污水处理设备 3 |
| --- | --- |

|  | 33; 新风系统; 1. 共计; 48. 3 、主要原辅料 本项目主要原辅料情况见表 2-3。 表 2-3 项目主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 用途. 1; 塑胶手套; 7000 双; /. 2; 一次性输液器; 15000 条; 输液. 3; 一次性针筒; 5 万副; 注射. 4; 棉花纱布类; 10 箱; 包扎. 5; 棉签; 150 袋; /. 6; 酒精; 15 瓶; 消毒， 75%，500ml/瓶. 7; 碘酒; 15 瓶; 消毒， 500ml/瓶. 8; 消毒液; 20 瓶; 消毒， 500ml/瓶. 9; 针剂; 1500 针; 注射. 10; 片剂; 1500 片; 口服. 11; 带线缝合针; 150 条; 缝合伤口. 12; 麻醉剂; 12 瓶; 麻醉. 13; 二氧化氯消毒片; 18 瓶; 消毒. 项目主要原辅料材料性质： 表 2-4 主要原辅料材料性质 序号; 原辅料名称; 性质. 1; 酒精; 无色、透明， 具有特殊香味的液体（易挥发）， 密度比水小，能跟水以任 意比互溶。熔点- 114.3℃, 沸点： 78.4℃ 易燃， 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 毒性：属微毒类。急性毒性： LD507060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔 经皮） ；LC50 37620mg/m3 ，10 小时（大鼠吸入） ；人吸入 4.3mg/L×50 分钟， 头面部发热， 四肢发凉， 头痛；人吸入 2.6mg/L×39 分钟， 头痛， 无后作用。. |
| --- | --- |

|  | 2; 碘伏; 碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮（Povidone）的不定型结合物。聚乙烯吡 咯烷酮可溶解分散 9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常 浓度较低， 呈现浅棕色。 碘伏稀溶液毒性低，无腐蚀性。但稀溶液不稳定，需要在使用前配制，避 免接触银、铝和二价合金，因为对金属有腐蚀力。禁止与红汞等拮抗药物 同用。碘伏原液应该室温下避光保存。急性毒性：LD5014g/kg（大鼠经口）； 28mg/kg（人经口）；经口摄入中毒后，可服用大量淀粉、米汤，注意防 治喉痉挛和肺水肿。发生过敏反应时给抗过敏药物及对症处理。. 3; 二氧化氯; 二氧化氯是氯的氧化物， 具有与氯气类似的刺激性气味， 分子式ClO2 ，分 子量67.457，熔点-59℃, 沸点11℃, 在室温下以气体形式存在，为一种黄 绿色气体。浓度增加时， 颜色变为橙红色，气体二氧化氯极不稳定。二氧 化氯易溶于水， 在20℃下溶解度为107.98mg/L，可制成不稳定的液体， 其 液体和气体对温度、压力和光均较敏感， 当空气中的含量高于10%时， 火 花即可引爆，二氧化氯是一种不稳定的化合物，在水中可变成HClO2和 HClO3. 4、项目建成后用排水情况 |
| --- | --- |

|  | （1）给水 本项目以市政给水为水源， 由市政给水管网给水管供水， 供水能力能满足本项目的 需要。项目运行后， 其用水主要为宠物美容洗澡用水、医疗用水（包含宠物治疗、宠物 手术器械、地面清洗废水和洗衣用水等）、留院观察宠物用水和宠物笼冲洗用水。 （2）排水 本项目属于宠物医院项目， 无传染科室， 产生的废水主要为宠物美容洗澡废水、医 疗废水、留院观察宠物污水和宠物笼冲洗用水。根据《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中规定县级以下或 20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机 构污水经消毒处理后方可排放的要求， 本项目在所有医疗废水产生点设置有专用的医疗 废水处理设备。医疗废水经污水处理设备处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中的表 2 预处理标准要求后，进入院内污水管网，同宠物美容洗澡 废水、留院观察宠物污水、宠物笼冲洗废水直接利用商铺原有的污水管道进入金鹿城边 已建的排污井，所有废水达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准排入 市政污水管网，最终进入白沙门污水处理厂深度处理处理。 按照《海南省用水定额》（DB46/T 449-2021）所制定的各项用水定额，并参照同 类的宠物医院用水量，本项目用水情况具体见表 2-5，水量平衡见图 2- 1。 表 2-5 项目用排水情况一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用水量 |  | 排水量 |  | 处理方式 |
|  |  | t/d | t/a | t/d | t/a |  |
|  | 宠物洗浴用水 | 1.2 | 360 | 1.02 | 306 | 滤网、 排污井 |
|  | 留院观察宠物 废水 | 0.15 | 45 | 0.1275 | 38.25 | 排污井 |
|  | 宠物笼冲洗废 水 | 0.04 | 12 | 0.034 | 10.2 | 排污井 |
|  | 医疗用水 | 0.7 | 210 | 0.595 | 178.5 | 医疗污水处理设备、排污井 |
|  | 合计 | 2.09 | 627 | 1.7765 | 532.95 | / |

|  | 图 2-1 项目用水平衡图（单位： m3/d） 5、项目平面布置合理性分析 （1）项目总平面布置合理性分析 本项目租用铺面为琼山区海府路 168 号金鹿城二号楼 113 号铺面， 利用现有商业楼 结构进行装修改造， 建设有二层阁楼，项目平面布置图见附图 4 。本项目出入口临近金 鹿四横街， 项目交通联系便利，方便附近居民宠物就医美容等。 本项目一层设置为前台、等候区、办证室、诊室、处置区（药房） 、猫住院室、隔 离室、狗住院室、治疗区、化验台、医疗垃圾暂存室、影像室、猫淋浴室、狗淋浴室等， 二层为院长办公室、多功能区域办公室、等候区、手术预备室、手术室（为胸腔、颅腔、 腹腔、绝育等手术）、术后观察室等。项目分区明确合理。 项目医疗废水经污水处理设备处理后， 再接入市政污水管网。本项目设置有新风系 统，在药室、手术室内设医疗废物垃圾收集桶， 收集后暂存于一楼楼梯间危险废物暂存 间（3m2 ）中，医废暂存间拟采取重点防渗措施，采用专用密闭垃圾收集桶收集后委托 有资质单位进行处置， 外运处理时， 避开高峰时段将医疗废物从项目出口直接外运。 项 目一层猫狗住院部设置于铺面中段位置，离最近的居民区金鹿花园三期之间隔有实体 墙、金鹿城二号楼的电梯间、金鹿四横街， 远离居民区，留院观察在店内的宠物夜间叫 声难以打扰周围居民。 （2）污水处理设施位置合理性分析 项目共有 3 个一体化医疗污水处理设备， 分别位于项目一层治疗区门外洗手台下方 和狗住院室门外洗手台下方， 二层术后观察室外洗手台下方， 方便医疗废水产生后就近 |
| --- | --- |

|  | 处理， 不影响人员通道及物质（常规货物、固体废物）运输通道的流动，选址合理。 |
| --- | --- |

|  | 总体而言，项目总平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环 | 一、施工期工艺流程及产污节点 本项目施工期产生的主要环境问题为室内装修、设备安装时产生的固体废弃物、扬 尘、施工人员的生活污水， 施工机械及施工噪声等。本项目在施工期以施工噪声、扬尘、 建筑垃圾和生活污水为主要污染物。此类污染物将随着施工的结束而结束。项目施工期 工艺流程及产污节点示意图见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点示意图 二、 运营期工艺流程及产污节点 项目运营期工艺流程及产污节点图如下： |
| 节 |  |
|  | 图 2-3 运营期工艺流程及产污环节图 各科室功能简述： （1）诊室 |

|  | 主要对宠物进行常见疾病的治疗，产生的污染物主要为棉球等医疗废物。 |
| --- | --- |

|  | （2）办证室 进行养犬登记证办理服务。 （2）化验区 主要为宠物进行血常规、尿常规检查等，全部采用成品试剂盒，不涉及试剂配制， 因此无化学废水产生。项目使用棉签、棉球、采血针、针筒、量杯、废试剂盒等均为一 次性， 不重复使用， 不涉及清洗， 无清洗废液产生。 检查产生的污染物主要为沾有血液 的棉签、棉球、采血针、针筒、量杯、废试剂盒等， 全部作为医疗废物处理， 交由有资 质单位处置，无检验废液外排。 （3）手术室、手术预备室、术后观察室 主要对宠物进行常见疾病的治疗， 开展宠物常规骨科手术、三腔（胸腔、颅腔、腹 腔、） 手术和阉割手术等。产生的污染物主要为棉球、过期药品、动物组织等医疗废物 和诊断、手术过程产生的医疗废水。 （4）猫住院部、狗住院部、隔离区 主要为宠物提供住院服务，产生的污染物主要为棉球、纱布等医疗废物和动物粪便 及垫料。 （5）治疗区 内设 B 超，主要对宠物进行常见疾病的治疗和 B 超检查服务，产生的污染物主要 为废弃输液器、废弃棉球等医疗废物、B 超备皮时剔除的宠物毛发和诊断过程产生的医 疗废水。 （6）影像室 内设 DR 和彩超，主要对宠物进行 X 光检查服务 （7）药室 储存医院常用兽药及医疗器械。产生的污染物主要为过期药品等医疗废物。 （8）淋浴室 位于医院一楼。主要对动物进行洗澡、修剪等常规美容， 产生的污染物主要为宠物 修剪废毛和宠物美容废水。 各业务工作流程： （1）宠物医疗：顾客带宠物进行挂号，按号前往诊室就诊。诊室用于接诊生病的 |
| --- | --- |

|  | 宠物， 经初步检查后（听诊、量体温等） ，按照宠物病情送入相应科室进行治疗。简单 |
| --- | --- |

|  | 接诊即可确定病情的宠物可在诊室内完成诊疗， 需要进一步才能确定病情的宠物需根据 情况转入化验室内进行抽血化验、转入治疗区进行 B 超检查或进入影像室进行 X 光检 查等， 确诊后确定治疗方法并进行治疗（包括给药、 手术、输液等） 。就诊结束后， 简 单病情的宠物经诊疗后即可由主人带走， 需要留院观察的按照病情需要转入住院部内进 行留院治疗，留院观察的宠物继续进行诊疗直至出院。 （2）宠物美容：前来美容的宠物，按照顾客要求进行洗澡、剪毛，完成后即可离 开 项目主要产污节点见下表 2-6。 表 2-6 项目主要产污节点一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染类别 | 污染物种类 |  | 产生工序 | 主要污染因子 |
|  | 废水 | 医疗废水 |  | 就诊、治疗、住院 | COD 、BOD5 、NH3-N 、SS、粪大肠 菌群 |
|  |  | 洗浴废水 |  | 宠物美容 | COD 、BOD5 、SS 、NH3-N |
|  |  | 宠物笼冲洗废水 |  | 宠物笼冲洗 | COD 、BOD5 、NH3-N |
|  |  | 留院观察宠物废 水 |  | 宠物留院观察 | COD 、BOD5 、NH3-N |
|  | 废气 | 臭气 |  | 消毒杀菌产生的臭气、危险 废物暂存间产生的异味、宠 物散发的异味、污水处理设 备产生的恶臭 | NH3 、H2S |
|  |  | 医用酒精挥发产 生废气 |  | 使用酒精消毒 | 非甲烷总烃 |
|  | 噪声 | 噪声 |  | 空调运转、风机运转、宠物 吠叫 | 空调机噪声、新风系统风机噪声、动 物偶发噪声 |
|  |  | 医 疗 废 物 | 感染性废物 | 就诊、治疗 | 被宠物血液、体液污染的物品； 病原 体培养基、标本、菌种、菌种保存液； 各种废弃的医学标本；废弃的血液、 血清；使用后的一次性医疗用品及一 次性医疗器械；宠物粪便； 宠物尸体 |

|  | 固体废物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 病理性废物 | 治疗 | 手术及其他诊疗过程中产生的废弃 的动物组织、器官以及病理切片后废 弃的动物组织、病理蜡块等 |
|  |  |  | 损伤性废物 | 就诊、治疗 | 废弃的医用针头、缝合等、解剖刀、 手术刀、手术锯、载玻片、玻璃试管、 |
|  |  |  |  |  | 玻璃安培瓶等 |
|  |  |  | 药物性废物 | 药室储存药物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃 的药品 |
|  |  | 危 险 废 物 | 废活性炭 | 新风处理系统 | 废活性炭 |
|  |  |  | 紫外线灯管 | 紫外线灯 | 紫外线灯管 |

|  |  | 一 般 性 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 医护人员日常生活、办公 | 生活垃圾 宠物毛发 动物粪便、废垫料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宠物毛发 | 来自于宠物美容护理服务 剪毛过程产生的废毛 |  |
|  |  |  | 宠物粪便及 垫料 | 留诊观察 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目， 系租赁空置商业用房经装修而成， 因此， 不存在与本项目有关 的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判断， 优先采用国家或地方环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报 告中的数据或结论。根据海口市生态环境局 2023 年 6 月发布的《2022 年海口市生态环 境状况公报》， 全市环境空气质量状况总体优良。空气优良天数比例为 97.3%，其中优 级天数 273 天，良级天数 82 天，轻度污染 10 天，无中度或以上污染天。与 2021 年相 比，空气优良天数比例下降 1.1 个百分点。 2022 年空气质量综合指数为 2.01。主要污染物二氧化硫平均浓度为 4μg/m3 ，二氧 化氮平均浓度为 9μg/m3、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为 26μg/m3，细颗粒物（PM2.5） 平均浓度为 13μg/m3 ，一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位数是 0.8 mg/m3，臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数是 125μg/m3。 根据《2022 年海口市生态环境状况公报》监测数据和《环境影响评价技术导则 大 气环境》（HJ2.2-2018）附录 C 中要求进行年度环境空气质量汇总和评价， 评价结果见 下表 3- 1。 表 3-1 区域空气质量现状评价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m3） | 二级标准 值(μg/m3） | 占标率% | 达标 情况 |
|  | SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 6.66 | 达标 |
|  |  | 百分位数日平均或 8h 平均质量浓度 | / | / | / |  |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 40 | 22.5 | 达标 |
|  |  | 百分位数日平均或 8h 平均质量浓度 | / | / | / |  |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 26 | 70 | 37.1 | 达标 |
|  |  | 百分位数日平均或 8h 平均质量浓度 | / | / | / |  |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 13 | 35 | 37.1 | 达标 |
|  |  | 百分位数日平均或 8h 平均质量浓度 | / | / | / |  |
|  | CO | 年平均质量浓度 | / | / | / | 达标 |
|  |  | 百分位数日平均或 8h 平均质量浓度 | 800 | 4000 | 20 |  |

|  | O3 | 年平均质量浓度 | / | / | / | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 百分位数日平均或 8h 平均质量浓度 | 125 | 160 | 78.1 |  |
|  | 根据上表 3- 1 的统计结果可知，海口市 2022 年全年环境空气 SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO 、O3 浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二 级标准限值要求，区域环境空气质量良好，项目位于环境空气质量二级达标区内。 |  |  |  |  |  |

|  | 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目东南侧 293m 处的美舍河。根据海南省生态环境 监测中心 2023 年 5 月 15 日发布的海南省 2023 年 4 月城镇内河（湖）水质状况：美舍 河（凤翔桥断面、美舍河 3 号桥）水质目标为 V 类标准。由 4 月份水质监测结果可知 美舍河（凤翔桥断面、美舍河 3 号桥） 2023 年 4 月水质可达《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质良好。 距离项目西南侧 660m 处的红城湖，根据海南省生态环境监测中心 2023 年 5 月 15 日发布的海南省 2023 年 4 月城镇内河（湖）水质状况：红城湖水质目标为 V 类标准。 由 4 月份水质监测结果可知红城湖 2023 年 4 月水质可达《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅳ类标准，水质良好。 3、声环境质量现状 为掌握建设项目周围噪声环境质量现状， 海南国为亿科环境有限公司于 2023 年 6 月 7 日对该项目周围 50m 范围内的环境保护目标进行了监测。 监测报告见附件 6。 （1）监测布点 设置 3 个区域环境噪声，具体布点详见表 3-2 和附图 7。 表 3-2 本项目现状噪声监测布点 编号; 监测点位; 经纬度; 监测项目. 1#; 金鹿花园三期 3、4 栋之间; N 20.01243 E 110.35408; 等效A声级 （LAeq）. 2#; 金鹿花园一期 12 、13 栋之间; N 20.01175 E 110.35364. 3#; 金鹿花园一期 14 栋; N 20.01150 E 110.35398. （2）监测时间和频率 监测 1 天， 每个监测点分昼间和夜间 2 个时段进行监测， 昼间： 6:00-22:00，夜间： 22:00-6:00，各时段分别监测 1 次。 （3）监测结果 项目噪声监测与评价结果见表 3-3。 表 3-3 噪声监测结果及评价 监测点位; 监测日; 监测结果 dB（A）; 执行标准 dB（A）; 是否. |
| --- | --- |

|  | 期; 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#金鹿花园三期 3 、4 栋之间; 2023.6.7; 51; 43; 60; 50; 达标. 2#金鹿花园一期 12、13 栋之间; 2023.6.7; 51; 43; 60; 50; 达标. 3#金鹿花园一期 14 栋; 2023.6.7; 52; 43; 60; 50; 达标. 由上表 3-3 监测结果可知， 项目周边敏感点金鹿花园小区一期和三期昼、夜间现状 |
| --- | --- |

|  | 噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 根据现场实地调查，本项目环境保护目标为： 表 3-4 本项目主要环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境要素 | 序 号 | 保 护 目 标 名 称 | 空间相对位置（X,Y,Z） | 距厂界最近距离 | 方位 | 功能区类别 | 情况说明 |
|  | 声环境 | 1 | 金鹿花园三期 | （186.10,- 161.22,1.34） | 27m | 西北侧 | 《声环境质量标 准》 （GB3096-2008）2 类标准 | 17 层楼高建筑，临近 项目用地的为 3 栋 楼， 1 层西南侧为商 铺，2 层至 17 层为居 民楼，居民楼入口位 于西北侧小区内（没 有面朝项目地址） |
|  |  | 2 | 金 鹿 花 园 一 期 | （139.49,94.76,20） | 45m | 西南侧 |  | 9 层楼高建筑， 临近 项目用地的为 13 幢 和 14 幢，1 层东北侧 为商铺，2 层至 9 层 为居民楼，13 幢居民 楼入口位于西北侧、 14 幢居民楼入口位 于东南侧（没有面朝 项目地址） |
|  | 环 境 要 素 | 序号 | 保护目标名称 |  |  | 方位 | 距离 | 保护目标和级别 |
|  | 大气环境 | 1 | 金鹿花园三期 |  |  | 西北侧 | 27m | 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 及修改单中的二级 标准 |
|  |  | 2 | 金鹿花园一期 |  |  | 西南侧 | 45m |  |
|  |  | 3 | 融创金成海口壹号 |  |  | 西北侧 | 175m |  |
|  |  | 4 | 鑫元中公寓 |  |  | 西北侧 | 435m |  |
|  |  | 5 | 中交怡湖雅苑 |  |  | 西侧 | 353m |  |
|  |  | 6 | 北官和悦景苑 |  |  | 西南侧 | 395m |  |
|  |  | 7 | 金鹿大厦 |  |  | 南侧 | 195m |  |
|  |  | 8 | 卫生局家属院 |  |  | 西南侧 | 452m |  |
|  |  | 9 | 五公祠 |  |  | 东南侧 | 190m |  |
|  |  | 10 | 宝发金海苑 |  |  | 东南侧 | 271m |  |
|  |  | 11 | 海口市博物馆 |  |  | 东南侧 | 372m |  |

|  |  | 12 | 文博花苑 | 东南侧 | 338m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 画苑小区 | 东南侧 | 323m |  |
|  |  | 14 | 丽怡酒店 | 东南侧 | 262m |  |
|  |  | 15 | 涵唐酒店 | 东南侧 | 274m |  |
|  |  | 16 | 金鹿公寓 | 东南侧 | 107m |  |
|  |  | 17 | 美舍香槟 | 东侧 | 308m |  |

|  |  | 18 | 美舍公馆 |  |  |  | 东侧 |  | 438m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 海市盛楼 |  |  |  | 东北侧 |  | 409m |  |  |  |
|  |  | 20 | 海汽东站小区 |  |  |  | 东北侧 |  | 130m |  |  |  |
|  |  | 21 | 公路局宿舍 |  |  |  | 东北侧 |  | 240m |  |  |  |
|  |  | 22 | 嘉安园别墅 |  |  |  | 东北侧 |  | 397m |  |  |  |
|  |  | 23 | 明珠小区 |  |  |  | 东北侧 |  | 290m |  |  |  |
|  |  | 24 | 钢瓶宿舍 |  |  |  | 东北侧 |  | 385m |  |  |  |
|  | 地表水 | 1 | 美舍河 |  |  |  | 东南侧 |  | 293m |  | 《地表水环境质量 标准》 （GB3838-2002）中 的 V 类标准 |  |
|  |  | 2 | 红城湖 |  |  |  | 西南侧 |  | 660m |  |  |  |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）施工期扬尘 本项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）中表 2 无组 织排放标准限值， 见表 3-5。 表 3-5 大气污染物无组织排放限值 单位： mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程区 |  |  |  | 污染物项目 | 限值 |  |  |  | 限值含义 |  |  |
|  | 厂区 |  |  |  | 颗粒物 | 1.0 |  |  |  | 周界外浓度最高点 |  |  |
|  | （2）恶臭异味 本项目营运期生产过程中排放的恶臭异味执行《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度及《恶臭污染物排放 标准》（GB14554- 1993）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准中的较严值， 见表 3-6。 表 3-6 项目恶臭污染物最高允许浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物项目 |  |  | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 3 污水处理 站周边大气污染物最高允许浓度 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1 恶臭污 染物厂界二级新扩改建标准 |  |  |  | 本项目执行 |
|  | 氨 |  |  | 1.0mg/m3 |  |  |  | 1.5mg/m3 |  |  |  | 1.0mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.03mg/m3 |  |  |  | 0.06mg/m3 |  |  |  | 0.03mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 10（无量纲） |  |  |  | 20（无量纲） |  |  |  | 10（无量纲） |

|  | （3）医用酒精挥发产生的有机废气 院内 非 甲 烷 总烃 无 组 织排放执 行《 挥 发性 有机物 无组 织排放控制 标 准 》 （GB37822-2019）表 A.1 厂区内无组织特别排放限值，详见表 3-7。 表 3-7 企业厂区内非甲烷总烃排放控制标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
|  | 非甲烷总烃 | 6 mg/m3 | 监控点处 1h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  |  | 20 mg/m3 | 监控点处任意一次浓度值 |  |
|  | 2、废水 |  |  |  |

|  | 本项目医疗废水经污水处理设备处理， 和美容废水、留院观察废水、宠物笼冲洗废 水经排污井收集后一起排入市政污水管网。污水处理设备出水口处出水需满足《医疗机 构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准，综合废水水质需满足 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 中的三级标准后纳入市政污水管网（该标 准中没有规定的指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 等级标准）， 最终排入白沙门污水处理厂深度处理。具体标准限制详见下表 3-8、 3-9。 表 3-8 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）mg/L 控制项目; 预处理标准值. 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 5000. 肠道致病菌; -. 肠道病毒; -. pH; 6～9. 化学需氧量(COD) 浓度/(mg/L); 250. 生化需氧量(BOD) 浓度/(mg/L); 100. 悬浮物(SS) 浓度/(mg/L); 60. 动植物油/(mg/L); 20. 石油类/(mg/L); 20. 阴离子表面活性剂/(mg/L); 10. 色度（稀释倍数）; -. 挥发酚/(mg/L); 1.0. 总氰化物/(mg/L); 0.5. 总汞/(mg/L); 0.05. 总镉/(mg/L); 0.1. 总铬/(mg/L); 1.5. 六价铬/(mg/L); 0.5. |
| --- | --- |

|  | 总砷/(mg/L); 0.5. 总铅/(mg/L); 1.0. 总银/(mg/L); 0.5. 总余氯 1）、 2）; -. 注： 1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准： 消毒接触池接触时间≧1h，接触池出口总余氯 3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≧1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-9 《污水综合排放标准（GB8979-1996)》标准限值（摘录）mg/L 序号; 污染物; 污水综合排放标准（GB8979- 1996）三级标准. 1; pH; 6~9. 2; COD; 500mg/L. 3; BOD5; 300mg/L. 4; NH3-N; 45mg/L*. 5; SS; 400mg/L. 6; TP; 8mg/L*. 表*号为参考标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级标准限值。 3、噪声 （1）施工期噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表 1 建筑施工场界环境噪声排放限值，标准值见下表 3- 10。 表 3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值单位： dB(A) |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |
|  | （2）运营期噪声 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定，运营期 项目厂界噪声执行 2 类标准。 表 3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 类别; 评价标准; 标准值. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类; 昼间： 60 夜间： 50. 4、固废 项目除医疗废物外的危险废物暂存期间执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中的有关规定。医疗废物暂时贮存期间执行《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，同时执行《医疗废物管理条例》（国务院 令第 380 号）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第 36 号令） 中相关 规定。 本项目其他一般固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |

|  | （GB18599-2020）中的有关规定。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期产生的主要环境问题为室内装修、设备安装时产生的固体废弃物、 扬尘、施工人员生活污水，施工机械及施工噪声等。从总体讲， 该项工程在施工期以 施工噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水为主要污染物。此类污染物将随着施工的结束 而结束。 1、废气 施工单位在施工期间采取如下废气防治措施： ①确保湿法作业，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后 清扫，防止扬尘产生； ②在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中； ③施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的 遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量； ④油漆、喷涂工序尤其要做好室内的通风换气工作， 防止区域油漆废气过度集中， 建议使用绿色环保型涂装材料及装饰材料， 减少油漆及建筑装饰材料中废气的释放量， 保证室内环境的安全； ⑤施工人员工作时佩戴口罩。 综上， 本项目主体施工位于楼房内， 施工环境处于相对封闭状态， 通过晒水降尘， 清理现场，采用环保材料等措施后，产生的废气污染物较少，对环境影响小。 2、废水 （1）生活污水 本项目施工期约 2 个月，施工高峰期施工人员及管理人员约 5 人。施工工地不设 住宿和食堂， 施工人员吃住不在现场。根据《给排水设计手册》， 用水量按 50L/人·d 测算，需用水 0.25m3/d，生活污水产生量按日用水量的 0.8 计，施工期生活污水最大 排放量为 0.20m3/d。生活污水中的主要污染物为 CODcr、SS 和氨氮。项目所在地污水 管网完善，生活污水依托金鹿城现有的排水系统进入城市污水管网， 不会对周围环境 造成影响。 （2）生产废水 |
| --- | --- |

|  | 本项目在工程施工期间仅产生极少量的洗涤污水，污水通过金鹿城内污水管网经 过排污井收集后进入城市污水管网，不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |

|  | 3、噪声 本项目施工期主要噪声来源于电钻、电锤、电锯、切割机、焊机等设备，不涉及 高噪声施工设备。施工噪声对周围声学环境的影响不容忽视，为确保施工噪声实现场 界噪声达标排放，项目在施工过程中主要采取以下措施进行噪声治理及防护： （1）施工时采用降噪作业方式： 施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备， 对动力机械设备进行定期的维修、养护， 避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏 而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 （2）合理安排施工时间： 施工方应减少在休息时间施工， 避免强噪声机械持续作 业， 严禁夜间、午休时段施工， 杜绝夜间（22:00~6:00）、午休时间（12:00~13:00） 施 工噪声扰民。 （3）文明施工： 材料装卸采用人工传递， 装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷； 在 室内施工时关闭窗户。 4、固废 施工过程中产生的固体废物主要为废弃物料等建筑垃圾和施工人员生活产生的生 活垃圾。 施工期产生的建筑垃圾主要包括混凝土废料、砂石、碎砖、废木料（木屑）、废 金属、废抹布、废包装材料等。施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散， 更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清；对施工产生的废料首先应考虑回收利 用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理； 严禁倾弃置于城 建、规划部门非指定堆放点。施工人员生活垃圾集中收集，暂存于垃圾收集点，后由 市政环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。施工过程中产生的废油漆及废油漆桶 等是危险废物，收集后暂存危废间，待施工结束后委托有资质机构处置。 综上所述，项目施工期在严格落实了上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现 资源化和无害化处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 | 一、大气环境影响和保护措施 1、大气污染物产排情况 本项目为宠物医院，进行宠物诊疗、宠物美容及宠物用品销售，项目废气主要为 医疗危险废物暂存间及污水处理设备产生的异味、宠物散发的异味和医用酒精挥发产 生的有机废气，主要污染物为 NH3 、H2 S、非甲烷总烃 （1）危险废物暂存间的异味 |
| --- | --- |

| 措施 | 本项目将危废间设置在项目区一楼，用于医疗废物及其它危废的暂存。本项目应 做好医疗废物的密封、清运和消毒工作， 所有医疗废物及危废经专用的密闭包装袋（桶） 收集，同时加强管理， 做好危废暂存间的地面和墙裙的防渗处理及暂存间的防鼠、防 蚊蝇等措施，定期进行危废间存储设施、设备的清洁和消毒工作，并喷洒除臭剂，危 险废物暂存间平时处于密闭状态， 院方委托有资质的单位定期上门收集处理收运处置， 在确保医疗废物的暂存时间最多不超过 2 天等措施的基础上， 可有效减少危废间异味， 异味可以得到有效控制，不会对周边居民造成明显影响。 （2）污水处理设备产生的异味 本项目使用的医疗污水处理设备为润洁环保 HB-300 医院污水处理设备，医疗废 水采用絮凝沉淀+氯片消毒处理，设置于项目位一层治疗区门外洗手台下方和狗住院 室门外洗手台下方，二层术后观察室外洗手台下方，污水处理器皆密闭。本项目医疗 废水经医疗污水处理设备预处理后即排入排污井。废水在处理设施内停留时间极短， 产生的异味影响强度极小， 污水处理器密闭， 且项目各科室都设置有新风系统抽排口、 机械通风情况良好，污水处理设备产生的异味可以得到有效控制，因此不会对周边环 境产生明显影响。建设单位安排专人对污水处理器进行管理和监护， 确保污水处理器 的正常运行。不会对周边环境产生明显影响。 （3）宠物散发的异味 项目正式运营后，就诊和留院观察宠物身体散发一定的异味， 对于宠物身体散发 的异味，本项目的宠物住院区密闭设置， 同时在医院各区域设置新风系统抽排口，新 风是将室外的含氧量充足的新鲜空气，经过净化处理，把洁净的新风送入室内，同时 将室内含臭气、硫化氢、氨等浑浊空气经过处理后排出室外。项目拟采用管道将新风 系统外排的废气引至项目西北侧出入口上方的新风系统排口排放（无组织排放），排 口离地高度约 4.7m 朝向金鹿四横街，室内空气经紫外线消毒+新风系统+活性炭吸附 （含活性炭 F8 过滤芯的空气净化器设置在外排口前端）后，能大大降低空气中的异味。 为了防止室内换气对周围民众造成影响， 项目内配置有移动式紫外消毒灯，每天下班 前对项目内各区域进行消毒灭菌处理，经紫外线消毒后，能大大降低空气的含菌量。 宠物在留院观察期间会产生一定量的日常排泄物，属于医疗废物，本项目特别设 置专门的排便盒、排尿盒，并采取干湿分离， 尿液、粪便收集后并喷洒消毒液和紫外 灯消毒处理后封装于垃圾袋后，交由环卫部门统一清运，日产日清。患病宠物粪便收 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/126110003033010055