# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：大 唐 集 团 陕 西 澄 城 储 煤 基 地

建设单位（盖章）:大唐陕西发电燃料有限责任公司澄城分公司

编 制 日 期： 二〇二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大唐集团陕西澄城储煤基地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-610525-04-01-464383 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市 澄城 县（区）尧头镇权家河村七组 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度52分1.371秒，35度9分42.781秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 |  | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06煤炭储存、集运 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澄城县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-610525-04-01-464383 |  |
| 总投资（万元） | 30530 |  | 环保投资（万元） | 450 |  |

| 环保投资占比（%） | 1.47 | 施工工期 | 24个月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 98000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，项目符合国家产业政策。项目已经由澄城县发展和改革局备案确认（项目备案确认书详见附件2）。 2、与环保政策符合性分析 本项目与环保政策相符性分析见表1-1。 表1-1相关环保政策相符性分析一览表 政策名称; 政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《关于做好2021年煤炭储备能力建设工作的通知》（发改电[2021]108号）; 2021年，全国安排形成1.2亿吨以上的政府可调度煤炭储备能力。其中各省（区、市）承担6000万吨，陕西省储备能力新增300万吨。; 本项目建设地点位于陕西省，属于煤炭储运项目。; 符合. 本项目位于尧头镇权家河村七组，; 不符合. |

|  | 《澄城县国土资源局关于在全县区域范围内设立新型堆煤场的实施方案》（澄政土发[2017] 68号）; 尧头镇区域范围内设立3家大型煤炭堆煤场。分别设立在尧头镇段庄坡村以西1家（原鑫合煤业旧址）；蔺庄河韩家湾自然村1家；尧头村十组北红旗矿矿部南1家。; 不在定点建设区域内，但由于国家最新出台增加政府可调度煤炭储备能力的文件，本项目在完善各项手续之后建设可行。. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2021年工作方案的通知》（陕政办函〔2021〕100号）; 28.加强物料堆场扬尘管控。加强煤炭、商品混凝土、粉煤 灰、矿石等工业企业物料堆场的围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库建设。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸时采用吸尘、喷淋防尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目粉料装卸均在室内进行，并在各产尘工序采取除尘措施。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正）; 第三章 防治措施 第五节 扬尘污染防治 第五十九条 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。; 本项目堆存与装卸均在室内进行，运输期间采取遮盖措施以防抛洒、扬尘。; 符合. 《陕西省固体废物污染环境防治条例（2019年修正）》; 第十二条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取符合技术规范、合格有效的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。任何单位和个人不得随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 项目涉及固体废物的产生、收集、贮存环节，均采取合理措施防扬散、防流失、防渗漏，不会对周围环境造成不利影响。; 符合. 第十六条 产生工业固体废物的建设项目，应当按照环境影响评价文件和项目设计要求配备建设相应的固体废物贮存设施。企业自行利用或者处置固体废物的，其利用或者处置设施和技术工艺应当符合环境保护要求。; 项目产生一般固废（煤渣）可回用至封闭式储煤场；项目产生的危险废物暂存危废间，定期交由有资质的单位处置。; 符合. 《; 符合. |
| --- | --- |

|  | 渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》渭政发〔2021〕11号）; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 本项目废气满足《大气污染物综合排放标准》限值要求，经处理后对外界周围环境影响较小。. 因此，本项目符合相关环保政策要求。 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2“三线一单”相符性分析一览表 政策名称; 政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）; （三）主要目标： 2025年，全省生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续减少，资源能源利用效率大幅提高，生产生活方式绿色转型成效显著，秦岭、黄河等重要生态安全屏障更加牢固，基本形成生态环境分区管控体系。 2035年，全省生态环境根本好转，节约资源和保护生态的绿色生产生活方式广泛形成，建成完善的生态环境分区管控体系，基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化及美丽陕西建设目标。; 本项目无生产废水排放，产生的废气全部采取措施后达标排放，产生的固废均合理处置，对周围环境影响较小。; 符合. 《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）; 重点管控单元与本项目有关的管控要求摘抄： （1）大气环境受体敏感区 空间约束：严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目；加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目属于重点管控单元，; 符合. |
| --- | --- |

|  | 污染排放管控：区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值；控制机动车增速，推动汽车全面实现新能源化；加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 （2）大气环境弱扩散区 空间约束：严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。 污染排放管控：加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程；严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。; 不属于两高行业，项目产生的颗粒物采取处理措施之后稳定达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小。. 本项目与区域“三线一单”要求相符。 4、选址合理性分析 项目位于陕西省渭南市澄城县尧头镇权家河村（原石沟村五组），澄城县政府同意出让工矿用地147亩（澄合矿务局工矿用地约97亩地、矿务局原砖厂用地约50亩地）给予大唐陕西发电公司建设煤炭储备基地。本项目属于煤炭储运项目，位于尧头镇权家河村七组，项目不在《澄城县国土资源局关于在全县区域范围内设立新型堆煤场的实施方案》（澄政土发[2017] 68号）划分区域内，但由于国家发改委《关于做好2021年煤炭储备能力建设工作的通知》（发改电[2021] 108号）中要求陕西省煤炭储备能力新增300万吨，本项目将作为大唐陕西公司关中区域各火电厂燃料应急库存及政府应急保障统调储煤基地（附件5），可新增50万吨煤炭储煤能力，积极响应国家发改委相关政策要求。项目所在村庄政府已异地安置，砖厂已停止运行。根据澄城县自然资源局出具的用地情况说明，项目用地性质为工矿用地（附件3），符合土地政策使用要求。 |
| --- | --- |

|  | 项目所在地交通便利、配套设施较为完善。建设地不在国家法律法规规划的饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。 项目北邻澄合矿务局铁路专用线，东、西、南侧均为空地。项目西南有一冲沟，沟底平时干涸，雨后有短时的流水。根据水文气象资料，煤场不受两条冲沟洪水的影响，但煤场围墙距离冲沟沟边较近，项目拟采用高边坡进行防护支护，降低其对煤场围墙的不利影响。 尧头镇交通便利，西延铁路从境域西侧经过，澄合矿务局西区煤专线从权家河村入境，直通蒲城坡底车站。澄白公路和蟠尧公路穿境而过，境内路段总长8千米。乡村道路23条，总长49千米。优越的交通条件，便于煤炭的运输。 因此，项目选址合理。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/126232055213010103