移动通信代维人员专业考试：基站代维考试答案

1、多选 BTS3012的DAFU框的单板有（）

A、DTRU

B、DDPU

C、DFCU

D、SCU

正确答案：B, C

2、单选 覆盖估算和容量估算关联的是那个参数（（江南博哥））。

A、切换增益

B、处理增益

C、干扰余量

D、阴影衰落余量

正确答案：C

3、多选 TDB18AE中的背板板卡的功能（）

A、包括主单元（ac-MBP）和扩展单元（ac-EBP）背板

B、完成板卡之间信号线互连和供电功能

C、提供机框与扩展机框之间的信号连接接口

正确答案：A, B, C

4、填空题 （）和动态范围是光接收机的两个重要特性指标。

正确答案：灵敏度

5、单选 标石用坚石或钢筋混泥土制作，规格有两种：一般地区使用短标石，规格应为（）

A、100cmx10cmx10cm

B、100cmx12cmx12cm

C、160cmx10cmx10cm

D、160cmx12cmx12cm

正确答案：B

6、单选 调测BSC时，BSS的软件和数据库通过OMC-R或（）下载。

A、PC-LANLOAD

B、灌BATCH

C、手工输入

D、自带软件和数据库

正确答案：A

7、填空题 BTS3012对其风扇的控制通过（）单板与风扇的连线实现。

正确答案：DCCU

8、单选 对于存在BTS时钟偏移过大的基站，我们可以通过BTS软件，使用下列仪器（）进行调整。

A、频率计

B、SITEMASTER

C、万用表

D、衰减器

正确答案：A

9、多选 小区切换方式中，硬切换与软切换对比来看，硬切换（）

A．硬切换资源利用率高

B．但切换成功率低

C．容易掉话

正确答案：A, B, C

10、多选 ALCATEL设备SUM板功能是（）。

A、传输功能

B、时钟同步功能

C、BTS的集中操作维护功能

D、本地操作维护终端的接口

正确答案：A, B, C, D

11、单选 在ZXTRB30系统中一块TTRX可以支持多少根天线阵子（）

A、2根

B、4根

C、6根

D、8根

正确答案：B

12、多选 公共物理信道包含（）。

A、主公共控制物理信道P-CCPCH

B、快速物理接入信道FPACH

D、物理上行共享信道PUSCH

D、寻呼指示信道PICH

正确答案：A, B, C, D

13、多选 柴油机润滑系的作用是（）。

A、减小摩擦表面的摩擦阻力，提高工作效率与延长机件使用寿命

B、通过机油的循环冷却摩擦表面

C、循环润滑油冲洗摩擦表面，达到了清洁效果

D、在活塞与气缸间形成油膜，提高气缸的密封性

E、防止机器零件生锈

正确答案：A, B, C, D, E

14、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，就需要配置IUB口局向数据和小区数据。IUB口对接过程中，需要配置IUB口局向数据和小区数据。正常情况下，小区和公共信道可以正常建立。建立完成后，还可能开通HSDPA业务，下列公共信道中专门用于HS业务的下行信道是（）。

A、HS-SICH

B、HS-SCCH

C、RACH

D、BCH

正确答案：B

15、填空题 SBL被DISABLE后处于（）状态，恢复用命令（）。SBL状态NEQ任何SBL命令都对其无效，SBL命令（）附加参数WTC。

正确答案：OPR；INIT；Disable

16、单选 （）中的文件掉电后会丢失。

A、ATA

B、ramdisk

C、flashDev

D、backup

正确答案：B

17、多选 小区搜索困难的可能原因（）

A.受到相同基站的相邻小区的DwPTS干扰

B.受相邻基站的各个小区的DwPTS的干扰

C.导致DwPTS干扰增加

正确答案：A, B, C

18、单选 空调器中，风冷式冷凝器的结构为铜管上套上铝质薄片（俗称翅片或肋片），加肋片的目的是（）。

A、增加与空气的接触面积

B、增加冷凝器的强度

C、增加冷凝器的美观

正确答案：A

19、单选 当载频出现Inhibited告警，对于载频最好的处理方法？（）

A、直接更换

B、检查载频数据库

C、重启MCU

D、载频重启

正确答案：D

20、单选 对于ANY板子，它不可以连接（）。

A、ANY

B、ANX

C、TRE

D、ANT（天馈）

正确答案：D

21、多选 日志数据包括：（）。

A、UE侧日志数据

B、基站侧日志数据

C、测试路线

D、测试地图信

正确答案：A, B

22、单选 标石用坚石或钢筋混泥土制作，规格有两种：一般地区使用短标石，规格应为（）

A、100cmx10cmx10cm

B、100cmx12cmx12cm

C、160cmx10cmx10cm

D、160cmx12cmx12cm

正确答案：B

23、填空题 TD-SCDMA扩展频段的频率范围为（）MHZ，带宽为100MHZ，频点数为62个。

正确答案：2300-2400

24、问答题 在空闲模式下，UE在那些情况下会需要重选小区？

正确答案：到小区的路损太大以致不能登录到该小区；

下行信令发送失败；

当前小区已不能使用；

在同一个RAN中存在一个更好的小区；

多次随机接入失败。

25、填空题 BTS3012的电源防雷失效告警线接在（）单板上。

正确答案：DSAC

26、多选 IMA无法激活的可能原因是（）

A、Node B侧E1连接的aEPB端口不正确

B、RNC侧E1连接的IMA板卡或者端口不正确

C、Node B侧配置的E1数量与RNC侧配置的E1数量不一致

D、Node B到RNC之间的传输出现问题

E、未下发无RNC启动操作

正确答案：A, B, D

27、单选 当出现Pathbalance值大于120，表示：（）

A、天线到载频的接收通路有问题

B、天线到载频的发射通路有问题

C、上行损耗偏小

D、下行损耗偏大

正确答案：A

28、单选 某基站空调的制冷量为7000W，三相电，你估计它的工作电流为（）。

A、4-6安培

B、6-8安培

C、8-10安培

正确答案：A

29、填空题 半导体激光器要产生稳定的激光振荡必须满足一定的条件，即阈值条件和（）条件。

正确答案：相位

30、填空题 TDBRRU12061其中6代表支持（）载波

正确答案：6

31、填空题 10/6/6的配如果使用单载频置最少需（）个G3MEDI架，（）个ANC，（）个ANY，同样配置使用双载频则最少需1个G3MEDI架，4个ANC，11个ANY。

正确答案：2；4；11

32、填空题 机房专用空调的送风管道应设计、布放合理，气流组织、送风噪音等符合制冷设计要求，各送风口的（）、（）符合设备或系统的设计指标。

正确答案：风压；风量

33、单选 如果PHS系统对TD系统产生了干扰，最有可能的是（）。

A、邻频干扰

B、互调干扰

C、杂散干扰

D、阻塞干扰

正确答案：C

34、填空题 BSIC由NCC和BCC两部分组成。如果NCC为4，BCC为2，则BSIC为（）或（）

正确答案：34；22h

35、单选 新开基站Load成功，但有的手机没有信号，而有的手机却有信号，最可能是什么原因？（）

A、基站的发射功率不平衡

B、手机有问题

C、基站传输不稳

D、基站有干扰

正确答案：B

36、填空题 当DDPU的RUN长亮时表示有（）。

正确答案：电源输入，模块存在问题

37、多选 下列哪个IP地址可能是TDB18AE的aCCU板卡的IP地址（）

A、172.27.244.17

B、10.0.1.192

C、10.3.0.192

D、10.10.0.192

正确答案：A, B, D

38、单选 若空调毛细管过长过细，将造成（）。

A、高压过高，低压过低

B、高压过低，低压过高

C、高压过低，低压过低

D、高压过高，低压过高

正确答案：A

39、单选 在ALCATEL设备维护中，用Disable命令人工闭锁一载频，则该载频下正在进行的通话将（）。

A、掉话

B、不会受到影响，直到释放后系统闭锁该信道

C、切换至其他载频或者相邻小区

D、不确定

正确答案：A

40、单选 （）链路是BSC和BTS之间维护消息所走的链路。

A、LAPDOML

B、LAPDRSL

C、SS7

D、DSS1

正确答案：A

41、填空题 NSS根据（）识别用户设备；用IMSI或（）识别用户身份。用户设备的频段、功率等信息通过（）消息传给系统。

正确答案：IMEI；TMSI；classmark

42、填空题 在冬季应急汽油机起动困难时，可把风门拉出以便于油机的起动，起动后应（），确保油机正常运行。

正确答案：把风门压回

43、单选 （）中的文件掉电后会丢失。

A、ATA

B、ramdisk

C、flashDev

D、backup

正确答案：B

44、多选 基站网元布配的元素包括（）

A、本地小区

B、TPA

C、RRU

D、单天线

E、IFU

F、天线阵

正确答案：A, C, E, F

45、多选 在分析软件中，用户可以通过回放设置来控制回放时的一些行为，如：（）。

A、回放时长

B、回放速度

C、回放方式

D、回放连线显示

正确答案：B, C, D

46、单选 DwPTS是一个（）信号。

A、QPSK

B、8PSK

C、16PSK

D、16QAM

正确答案：A

47、填空题 GPS馈线在B328侧的接头类型是（）

正确答案：N-J

48、多选 切换分析报表输出的各项统计有：（）。

A、切换次数

B、切换成功次数

C、切换失败次数

D、成功率

正确答案：A, B, C, D

49、单选 在配置为O3的MEROSITE设备里，如果主TRX1出现故障该如何处理，请选择正确的更换方法：（）

A、直接更换新的载频到TRX1

B、先将TRX1跟TRX2互换，然后将新的载频插到TRX2位置

C、将TRX3跟TRX2互换，然后将新的载频插到TRX1位置

D、以上方法都不是

正确答案：B

50、单选 一个RTF需占用2M传输上几个时隙？（）

A、1

B、2

C、3

D、4

正确答案：B

51、单选 晶体振荡器（OXCO）集成在（）。

A、SUM

B、FANU

C、XIOB

D、ANY

正确答案：A

52、单选 显示基站号（）

A、dispeq

B、dispsite

C、dispbts

D、help

正确答案：B

53、多选 M900/M1800BTS3012基站并柜时的副机柜不需要配置（）模块。

A、DTMU

B、DSCU

C、DMCM

D、DCCU

正确答案：A, C

54、单选 IU-CS接口采用ATM方式对接，基本数据配置完成后，还需要配置小区时添加LAC区。那么下面的LAC区数据不合乎协议规定的是（）。

A、7

B、8

C、9

D、70000

正确答案：D

55、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，还需要配置IUB口局向数据和小区数据。配置的AAL5链路包括了NCP，CCP，ALCAP和IPOA，那么用来发送小区建立，小区建立响应的AAL5链路是（）。

A、NCP

B、CCP

C、ALCAP

D、IPOA

正确答案：A

56、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，还需要配置IUB口局向数据和小区数据。正常情况下，小区和公共信道可以正常建立，那么公共信道中专门用来做寻呼的是（）。

A、FACH

B、PCH

C、RACH

D、BCH

正确答案：B

57、多选 EMB5116设备上可以使用的板卡是（）

A、aBBU

B、ETP

C、aCCU

D、BPOA

E、BPIA

正确答案：B, D, E

58、问答题 请简述SCTA板卡、BPOA板卡、BPIA板卡IP地址的生成规则？

正确答案：SCTA：172.27.245.（90+槽位+1）

BPOA：172.27.245.（70+槽位+1）

BPIA：172.27.245.（50+槽位+1）

59、单选 准备初始化CTU2载频前，两个载频的状态是。（）

A、都是B-U

B、都是E-L

C、一个B-U，一个D-L

D、一个E-L，一个D-L

正确答案：C

60、单选 一台工作电压为220V的分体式空调机，当接上380V的电源后，受到损坏的是。（）

A、变压器

B、压缩机

C、风扇电动机

D、压敏电阻

正确答案：A

61、单选 三洋空调如出现P05告警表示（）。

A、室外侧风扇热保护器运转警告

B、压缩机异常排气温度的报警

C、电源电压异常

D、反相检测操作的警告

正确答案：D

62、多选 在TD-SCDMA系统中，DCA的方法有哪几种（）

A、时域DCA

B、频域DCA

C、码域DCA

D、空域DCA

正确答案：A, B, C, D

63、问答题 请描述如何处理E1/T1告警？

正确答案：上站后重点检查传输头子是否松动或虚焊，重新将头子做好后如果故障未消除。

如果未消除，可以通过在DDF上自环的方式确认基站到DDF间的E1线是否存在问题。自环时可用笔记本电脑的LMT软件登录到设备，输入DSPE1T1逐条进行自环查询。若自环正常故障未消除，需联系传输中心人员，进行远端环回，由传输中心人员进行故障定位。

64、填空题 OTDR的距离精确度取决于时间准确性、抽样距离，（）和设置光缆因素。

正确答案：折射率

65、填空题 BTS系统时钟是由位于SUM板上的（）（OCXO）产生的，该晶体振荡器能工作在自由运行模式，也可以向（）。

正确答案：晶体振荡器；外部时钟同步

66、填空题 全速率TCH的复帧由（）帧组成，其中的空闲帧用于MS（）。

正确答案：26；解出临小区BSIC

67、单选 IUB口传输不通，排除硬件连接的问题后。可能出现RNC配置数据错误导致传输不通的情况。如果一个IMA组配置5条E1，可以理论上提供带宽。（）

A、5M

B、15M

C、10M

D、20M

正确答案：C

68、单选 在进行切换过程中，下列顺序正确的是（）。

A、无线测量、网络判决、系统执行

B、无线测量、系统执行、网络判决

C、网络判决、系统执行、无线测量

D、网络判决、系统执行、系统反馈

正确答案：A

69、单选 EIU上的（）闪烁状态代表RRU已经接入并且同步。

A、OFP灯

B、OPR灯

C、RUN灯

D、LINK灯

正确答案：A

70、填空题 油机每月应空载试机（）分钟。

正确答案：15-30

71、单选 国际久保ATH3135汽油机的输出有功功率为（）KW。

A、7

B、8

C、9

D、10

正确答案：B

72、单选 关于BTS下列哪个说法不正确：（）

A、可以实现Um接口功能

B、BTS主要分为基带单元、载频单元和控制单元三部分

C、可以实现无线资源管理的功能

D、BTS能够完成上行信号的接收和下行信号的发射

正确答案：C

73、单选 直埋警示牌宣传牌埋设在光缆线路。（）

A、中间

B、正下方

C、正上方

正确答案：C

74、单选 （）板提供以太网端口和交换单元的二级交换子系统连接，完成对PS业务协议的处理。

A.RNCGTP-U协议处理板RGUB

B.控制面处理板RCB

C.通用媒体接口板UIMU

D.RNC用户面处理板RUB

正确答案：A

75、多选 M900/M1800BTS3012基站并柜时的副机柜不需要配置（）模块。

A、DTMU

B、DSCU

C、DMCM

D、DCCU

正确答案：A, C

76、单选 IUB口对接过程完成了传输对接后，还需要配置IUB口局向数据和小区数据。小区建立过程中RNC和NODEB使用参数来匹配要建立的小区。（）

A、小区ID

B、本地小区ID

C、URA ID

D、GRA ID

正确答案：B

77、多选 RRU主要由（）三部分组成。

A、避雷器

B、射频单元

C、主控单元

正确答案：A, B, C

78、单选 目前我们调测时钟采用的频率计主要是什么材料构成？（）

A、原子

B、铷

C、铯

D、电子

正确答案：B

79、多选 路测概要分析报表包括（）的分级定义，分段统计。

A、覆盖

B、质量

C、切换

D、时延

正确答案：A, B

80、填空题 网元管理器软件用于本地或远端管理、控制BTS和E1/T1传输。BTS管理器的主要功能如下：（），BTS监控，（），BTS测试。

正确答案：BTS试运行；BTS监控

81、填空题 光纤由纤芯和包层组成，纤芯的作用是传导光波其折射率为n1，包层的作用是将光波封闭在光纤中传播其折射率为n2，为达到传导光波的目的，纤芯折射率与包层折射率的关系为（）。

正确答案：n1>n2

82、填空题 8，6，6的配置使用单载频最少需（）个G3MEDI架，3个ANC，（）个ANY。同样配置使用双载频则最少需（）个G3MEDI架，3个ANC，9个ANY。

正确答案：2；9；1

83、单选 如果单板指示灯RUN灯1HZ周期性闪烁（秒闪），ALM灯常灭，表示（）

A.单板正常运行中

B.单板下载版本中

C.单板下载版本失败

D.单板硬件时钟丢失

正确答案：A

84、单选 请将话音信号在无线接口路径的处理过程按顺序排列：（）

A、语音→话音编码→交织→信道编码→调制

B、语音→信道编码→交织→话音编码→调制

C、语音→话音编码→信道编码→交织→调制

D、语音→信道编码→话音编码→交织→调制

正确答案：C

85、填空题 METROSITE基站中载频LED显示绿灯一直（），则表示该载频在正常运行并有话务通过。

正确答案：常亮

86、单选 水线标志牌应设置在地势高、无障碍物 遮挡的地方，其牌的正面应分别与上游或下游方向成的角度；（）

A、20º～25º

B、25º～30º

C、20º～30º

D、30º～35º

正确答案：B

87、单选 当某个小区的指标突然恶化后，我们首先应该检查的是（）。

A、邻区表关系

B、硬件告警

C、切换门限

D、小区发射功率

正确答案：B

88、单选?下图中的组网方式称之为（）

A、星型组网方式

B、链形组网方式

C、环形组网方式

D、混合组网方式

正确答案：A

89、单选 制冷系统中，如毛细管长度增加将出现（）现象。

A、高压降低

B、高压升高

C、低压升高

D、高压无变化

正确答案：B

90、单选 如果需要出E1接口，RIBP应该用什么物理单板实现（）？

A.APBE

B.IMAB

C.VTCD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/127032010036006042