目录

1 设计任务与要求	1

2 设计方案	2

3 硬件设计	3

3.1 单片机型号的选择	3

3.2 数码管显示工作原理	3

3.3 键盘电路设计	4

3.4 整个电路原理图	5

4 软件设计	6

4.1 程序流程图	6

4.2 程序设计	8

4.3 仿真结果	12

4.4 仿真结果分析	13

5 小结	14

6 附录	15

7参考文献	24

# 1 设计任务与要求

1. 设计一个基于单片机的电子时钟，并且能够实现时分秒的现实和调节。

2. 设计出硬件电路。

3. 设计出软件编程方法，并写出源代码。

4. 用PROTEUS进行仿真。

5．用汇方式实现目的。

7．系统的各各功能模块要编语言编实现程序设计。

6．利用查表，中断等清楚，有序。

8．程序运行时有友好的用户界面。

# 2 设计方案

本设计主要设计了一个基于AT89C51单片机的电子时钟。并在数码管上显示相应的时间。并通过一个控制键用来实现时间的调节和是否进入省电模式的转换。应用Proteus的ISIS软件实现了单片机电子时钟系统的设计与仿真。该方法仿真效果真实、准确，节省了硬件资源。

该设计的硬件部分主要包括89C51多功能接口芯片用于开发电子时钟芯片、LED七段数码显示器用于显示时间、8031集成定时器用于定时、0.125W、8欧姆的扬声器用于定时发声。软件部分包括主程序、定时计数中断程序、时间调整程序、延时程序四大模块。通过中断程序进行定时器计数，时间调整程序是当键按下时间小于1秒，关闭显示（省电）进入调节时间状态，延时程序用于时间的延迟。先设计个秒钟程序，在秒钟程序中先不设计按钮，直接通电运行，使用40H存放计数值，从00—59，一直循环，把40H中的数值拆分成个位和十位，分别存在30H与31H中，要求动态扫描时，使用21H当标志位，用指令JB控制显示个位与十位，程序中使用中间寄存器R0与R1用于存放拆分后的字型，再传到30H与31H中去，再设计时钟程序。

# 3 硬件设计

## 3.1 单片机型号的选择

通过对多种单片机性能的分析，最终认为89C51是最理想的电子时钟开发芯片。89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压，高性能CMOS8位微处理器，器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造，与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中，ATMEL的89C51是一种高效微控制器，而且它与MCS-51兼容，且具有4K字节可编程闪烁存储器和1000写/擦循环，数据保留时间为10年等特点，是最好的选择。

## 3.2 数码管显示工作原理

数码管是一种把多个LED显示段集成在一起的显示设备。有两种类型，一种是共阳型，一种是共阴型。共阳型就是把多个LED显示段的阳极接在一起，又称为公共端。共阴型就是把多个LED显示段的阴极接在一起，即为公共商。阳极即为二极管的正极，又称为正极，阴极即为二极管的负极，又称为负极。通常的数码管又分为8段，即8个LED显示段，这是为工程应用方便如设计的，分别为A、B、C、D、E、F、G、DP，其中DP 是小数点位段。而多位数码管，除某一位的公共端会连接在一起，不同位的数码管的相同端也会连接在一起。即，所有的A段都会连在一起，其它的段也是如此，这是实际最常用的用法。数码管显示方法可分为静态显示和动态显示两种。静态显示就是数码管的8段输入及其公共端电平一直有效。动态显示的原理是，各个数码管的相同段连接在一起，共同占用8 位段引管线；每位数码管的阳极连在一起组成公共端。利用人眼的视觉暂留性，依次给出各个数码管公共端加有效信号，在此同时给出该数码管加有效的数据信号，当全段扫描速度大于视觉暂留速度时，显示就会清晰显示出来。

图3.1  共阴数码管

## 3.3 键盘电路设计

该设计只用了一个键盘，但实现的功能却是比较完善，减少了硬件资源的损耗，该键盘可以实现小时和分钟的调节以及控制是否进入省电模式。当按键按下又松开，可以实现屏蔽数码管显示的功能，达到省电的目的；直接按下不松开，则可以通过按键实现分钟的累加，每按一次分钟加一；而连续两次按下按键不放松，则可实现小时的调节，同样每按一次小时加一。达到时间调节的目的。

图3.2  多功能控制键

## 3.4 整个电路原理图

图3.3  系统电路原理图

# 4 软件设计

## 4.1程序流程图

T0中断入口

通过查表方式显示数据

数码位选加1

位选数值=8吗？

位选数值=0

秒计数加1

秒计数=500吗?

秒计数=0

SECOND加1

SECOND=60吗？

SECOND=0，并MINITE加1

MINITE=60吗？

MINITE=0,并HOUR加1

HOUR=24吗？

HOUR=0

显示数据处理

中断返回

图 4.2  中断处理流程图

开始

计数单元清零

TH0,TL0装入初值

开中断，并允许T0中断

秒按键识别成功否

SECOND 加1

SECOND=60吗？

SECOND=0

显示数据处理

分按键识别成功否？

MINITE加1

MINITE=60吗？

MINITE=0

显示数据处理

分按键识别成功否？

HOUR加1

HOUR=24吗？

HOUR=0

显示数据处理

结束

图4.2主程序流程

## 4.2 程序设计

本系统的软件系统主要可分为主程序、定时计数中断程序、时间调整程序、延时程序四大模块。在程序设计过程中，加强了部分软件抗干扰措施，下面对部分模块作介绍。

定时计数中断程序：

MOV  TMOD,#00H                   ;写控制字

MOV  TH0,#0F0H                   ；写定时常数

MOV  TLO,#0CH

SETB  TR0                         ；启动T0

SETB  ETO                        ；允许T0中断

SETB  EA                      ；开放CPU中断

AJMP  $

时间调整程序：

SETMM:  cLR   ET0             ;关定时器T0中断

CLR   TR0                     ;关闭定时器T0

LCALL   DL1S                  ;调用1秒延时程序

JB    P3.7,CLOSEDIS                ;键按下时间小于1秒，关闭显示（省电）                                                                       MOV   R2,#06H                 ;进入调时状态，赋闪烁定时初值                                                                         SETB  ET1                     ;允许T1中断

SETB  TR1                     ;开启定时器T1

SET2:  JNB   P3.7,SET1          ;P3.7口为0（键未释放），等待

SETB   00H                   ;键释放，分调整闪烁标志置1

SET4:  JB    P3.7,SET3          ;等待键按下

LCALL    DL05S                ;有键按下，延时0.5秒

JNB     P3.7,SETHH             ;按下时间大于0.5秒转调小时状态

MOV   R0,#77H                 ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作

LCALL  ADD1                  ;调用加1子程序

MOV   A,R3                    ;取调整单元数据

CLR   C                       ;清进位标志

CJNE  A,#60H,HHH              ;调整单元数据与60比较

HHH: JC   SET4                 ;调整单元数据小于60转SET4循环

LCALL  CLR0                  ;调整单元数据大于或等于60时清0

CLR   C                        ;清进位标志

AJMP   SET4                   ;跳转到SET4循环

CLOSEDIS:SETB   ET0           ;省电（LED不显示）状态。开T0中断

SETB   TR0                      ;开启T0定时器（开时钟）

CLOSE:     JB     P3.7,CLOSE    ;无按键按下，等待。

LCALL  DISPLAY                 ;有键按下，调显示子程序延时削抖

JB     P3.7,CLOSE                ;是干扰返回CLOSE等待

WAITH:      JNB    P3.7,WAITH     ;等待键释放

LJMP   START1                    ;返回主程序（LED数据显示亮）

SETHH:  CLR    00H              ;分闪烁标志清除（进入调小时状态）

SETHH1:  JNB   P3.7,SET5        ;等待键释放

SETB         01H               ;小时调整标志置1

SET6:  JB    P3.7,SET7             ;等待按键按下

LCALL    DL05S                 ;有键按下延时0.5秒

JNB     P3.7,SETOUT              ;按下时间大于0.5秒退出时间调整

MOV   R0,#79H                   ;按下时间小于0.5秒加1小时操作

LCALL   ADD1                   ;调加1子程序

MOV   A,R3            ;

CLR   C                ;

CJNE  A,#24H,HOUU                  ;计时单元数据与24比较

HOUU:  JC   SET6                小于24转SET6循环

LCALL  CLR0                    ;大于或等于24时清0操作

AJMP   SET6                   ; 跳转到SET6循环

SETOUT: JNB    P3.7,SETOUT1              ;调时退出程序。等待键释放

LCALL  DISPLAY                   ;延时削抖

JNB    P3.7,SETOUT               ;是抖动，返回SETOUT再等待

CLR    01H                       ;清调小时标志

CLR    00H                        ;清调分标志

CLR    02H                         ;清闪烁标志

CLR    TR1                        ;关闭定时器T1

CLR    ET1                         ;关定时器T1中断

SETB   TR0                        ;开启定时器T0

SETB   ET0                        ;开定时器T0中断（计时开始）

LJMP  START1                      ;跳回主程序

SET1:  LCALL    DISPLAY        ;键释放等待时调用显示程序（调分）

AJMP     SET2                   ;防止键按下时无时钟显示

SET3:  LCALL    DISPLAY        ;等待调分按键时时钟显示用

AJMP     SET4

SET5:  LCALL    DISPLAY        ;键释放等待时调用显示程序（调小时）

AJMP     SETHH1                 ;防止键按下时无时钟显示

SET7:  LCALL    DISPLAY        ;等待调小时按键时时钟显示用

AJMP     SET6

SETOUT1:  LCALL    DISPLAY    ;退出时钟调整时键释放等待

AJMP    SETOUT                  ;防止键按下时无时钟显示

延时程序：

1MS延时程序，LED显示程序用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/127034001162006031