- 0. 1-1. 6MpA

- 1. 6-10MPA

- 10-100MPA

D、大于 100MPA

答案：C

- .（）为钢屋架装配的预焊接收缩量。

A、千分之一

B、千分之二

C、万分之一

D、万分之二

答案：C

- .如果是一张总装图，除在一张完整图样要求外，还要有相应的零件或部 件的（）。

A、材质要求

B、加工精度

C、技术要求

D、明细表

答案：D

- .上传动龙门剪床适用于剪切厚度在（）mm以上的钢板。

A、4

B、5

D\ 8

答案：B

- .不锈钢压延与碳钢相比，（）现象严重，每次压延后要进行退火处理。

A、疲劳

B、塑性变形

C、冷作硬化

D、弹性变形

答案：C

- .起伏就是改变坯料或工件的0 ,使它形成局部下凹或上凸起的工序。

A、结构

B、形状

C、用途

D、刚度

答案：B

- .平行法适用于素线相互（）的构件的展开。

A、平行

B、垂直

C、倾斜

D、交叉

答案：A

- . 0焊接性最好。

A、 HT200

B、40 钢

C、20 钢

D、 2Cr13

答案：C

- .金属材料的工艺性能包括（）、锻造性、焊接性和切削加工性。

A、流动性

B、收缩性

C、偏析

D、铸造性

答案：D

- .拱曲是将坯料四周。，而中间找薄锤放，形成开口空心件的加工方法。

A、折弯

B、起皱放边

C、拉弯

D、收边放边

答案:D

- .退火主要用于。铸.锻.焊接件及冷冲压件的组织，减少和削除残余应力。

A、改良

B、调控

P 士亲

U \ J L»（=1

答案：D

- .振动剪床还能在材料的（）剪切各种形状的孔。

Av——端

B、两端

C、中间

D、边缘

答案：C

- .取角度样板放样时可根据实际情况采取0比例。

Ax 2 ： 1

Bx1 ： 2

Cx1 ： 5

D、一定

答案：D

- .大型机械的底座与机架广泛采用（）的组合式结构。

Av钢板

B、角钢

C、圆钢

D、槽钢

答案：D

- .圆钢煨制半圆弧的展开长度计算应按.（）计算。

A、也外/2

B、n R 内/2

C、u （D内+中性层x2）/2

D、n （D外+中性层x2）/2

答案：C

- .在底片上多呈现（）黑点特征的是气孔缺陷。

A、点状

B、圆形或椭圆形

C、条形

D、线状

答案：B

- .套螺纹前应将圆杆端倒入锥角，锥体的最小直径应比。略小。

A、螺纹大径

B、螺纹小径

C、螺母直径

D、板牙大径

答案：B

- .热固性塑料固化成形后，再加热时不能产生（）变化。

A、不可逆

B、可逆

C、物理

D、化学

答案：A

- .（）倍的n乘以半圆球的外半径的平方是半圆球的表面积。

B、3D

C、2

D、3

答案：C

- .分析研究图样，了解产品的0 .结构特点等是放样时必须做的工作。

A、加工尺寸

B、零件尺寸

C、零件形状

D、技术要求

答案：D

- .航天产品要求采用铝钛镁及其合金等。的金属材料。

A、密度大

B、密度小

C、熔点高

D、熔点低

答案：B

- .上轴辑的下压量越小，弯曲半径（）。

A、越大

B、越小

C、相等

D、一样

答案:A

- .超声波探伤显示缺陷的灵敏度比射线探伤（）得多，探测灵活方便，成本低，

效率高，对人体无损害。

A、低

B、一般

C、昌

D、一样多

答案：C

- .等离子切割是利用（）等离子焰流将切口金属及氧化物熔化并将其吹走而 完成的过程。

A、身压局温

B\低压高速

C 三 :曰_占:

V、r^] /nn r=]

D、图压弧柱

答案：C

- .当钢加热到723℃以上时其内部的珠光体就转变为0组织。

A、铁素体

B、马氏体

C、奥氏体

D、渗碳体

答案：C

- . 0是拉钏的主要材料。

A、铜狮钉

B\空心聊钉

C、抽芯钏钉

D、铁钾钉

答案：C

- .由两个或两个以上的基本（）组成的构件叫相贯体。

A、构件

B、结构

C、几何体

D、曲面

答案：C

- .铜的密度为0 g/Cm3o

- 7. 298

- 8. 96

- 8. 86

- 8. 298

答案：B

- . X射线和丫射线相比（）。

A、穿透能力一样

B、穿透能力小

C、穿透能力大

D、无法判断

答案：B

- .冷作锁金产品的零件精度低' 互换性差，所以装配时多数需0。

A、修整或选配

B、测量或选配

C、选配或调整

D、调整或修整

答案：C

- .为保证产品质量必须对0钢材或制件进行矫正。

A、弯曲

B、扭曲

C、变形

D、尺寸变化

答案：C

- .热弯角钢在弯曲前先划出。两端加放一定的余量。

A、加工线

B、弯曲线

C、弧长线

D、弯曲区域

答案：D

- .开I形坡口的搭接接头，一般用于钢板厚度1 2mm以下的焊接，其重叠部 分为0倍板厚，并采用双面焊接。

A、1 -2

B、3-5

C\ 6-7

D、8-9

答案：B

- .收边工作中对于变形程度大的还要安排中间（）。

A、退火

B、正火

C、调质处理

D、回火

答案：A

- .在孔边加工出（）是内拔缘。

A、收边

B、周边

C、凹缘

D、凸缘

答案:D

- .焊件开坡口的主要目的是（）

A、使焊件焊透

B、为了操作方便

C、使焊缝边缘熔合良好

D、防止产生气孔和夹渣

答案：A

- .两个零件配合时有一定的空隙，可作相对运动，这种配合称。配合。

A、动

B、间隙

C、过盈

D、过渡

答案:B

- .圆锥台表面积为（）分之n乘以圆锥台斜高再乘以大圆外径加小圆外径之和。

A、5

B、2D

C、2n

D、2

答案：D

- .为了增加构件的。，减轻构件的重量，最常用的方法是拔缘。

A、弹性

B、韧性

C、塑性

D、刚性

答案：D

- .气割各种厚度材料时，。mm是刨.铳加工的最小余量。

A、4

B、5

C、6

D、8 答案：A

- .焊接坡口的作用是。。

A、使根部焊透

B、防止烧穿

C、方便施焊

D、为了美观

答案：A

- .杠杆夹具是利用()原理对工件进行夹紧的。

A、力矩

B、力臂

C、支点

D、杠杆

答案：D

- .引起钢材变形原因有多种，其中()是可以避免的。

A、残余应力引起变形

B、钢材在加工过程中引起的变形

C、结构装配焊接过程中产生的变形

D、运输不当造成的变形

答案：D

- .()主要在装配中，矫正筒形工件的圆度，防止焊接变形以及消除局部变形 时使用，效果显著。

A、径向推撑器

B、螺旋拉紧器

C、弓形螺旋夹

D、轴向推撑器

答案：A

- .罐体的（）是充气顶升油罐的关键环节。

A、平衡

B、密封

C、安装

D、就位

答案:B

- .对不锈钢、紫铜、铝及铝合金等金属进行气焊时，应该选用。。

A、氧化焰

B、中性焰

C、碳化焰

D、钙化焰

答案：B

- .气焊火焰可分为三种，其中氧气与乙快混合比为0的为中性焰。

- 1. 1-1. 2

- >1. 2

C、<1

D、1

答案：A

- .胀管前根据汽包的（）来确定胀接管子内径和胀接长度。

A、公称压力

B、管子壁厚

C、胀接顺序

D、管孔直径

答案：D

- .属于职业道德作用的是。。

A、增强企业的凝聚力

B、增强企业的离心力

C、决定企业的经济效益

D、增强企业员工的独立性

答案:A

- .采用。和小的电流是立焊时的工艺参数。

A、碱性焊条

B、酸性焊条

C、小直径焊条

D、大直径焊条

答案：C

- .手锯锯削管子时，当把管壁锯穿后应把管子O 一定角度锯削。

A、继续

C、旋转后

D、换锯条后

答案：C

- .工件表面根据其展开0 ,可分为可展和不可展表面两种。

A、方法

B、原理

C、过程

D、性质

答案：D

- .当弯曲线的方向与钢材纤维方向平行时，钢材具有较小的0强度。

A、抗拉

B、抗剪

C、抗弯

D、抗压

答案：A

- .图样中如果结构处理要影响到技术要求，则要通知有关0处理'协 调方能加工。

A、设计部门

B、监理

C、技术部门

D、主管领导

- .水压试验.。是常用的对焊缝致密性检验的方法。

A、渗透剂' 煤油试验

B、显示剂、渗透剂

C、气压试验、磁粉试验

D、煤油试验、气压试验

答案：B

- .弯曲件展开计算时，应根据加工要求和（）要求加放余量。

A、工艺

B、技术

C、图样

D、设计

答案：B

- .碱性焊条比酸性焊条的（）。

A、焊接工艺性好

B、焊接工艺性差

C、强度较低

D、强度较总］

答案：B

- .装配夹具按其夹紧力的来源，分为芋动夹具和非手动夹具两大类，手动夹具 包括（）、楔条夹具' 偏心夹具等。

A、螺旋夹具

B、气动夹具

C、液压夹具

D\电动夹具

答案：A

- .对螺栓孔的检验，主要检测其。。

A、孔径误差

B、位置误差

C、尺寸误差

D、光滑度

答案：B

- .三角形展开法适用于0类的构件。

A、素线平行

B、素线相交于一点

C、素线弯曲

D、方圆过渡

答案：D

- .水火弯曲成形加热方式一般采用（）加热。

A、线状

B、点状和线状

C、区域

D、三角形和点状

答案：A

- .一般碳素工具钢含碳量,。％。

A、0. 5

B、0. 6

C、0. 7

D、0. 8

答案：C

- .发电锅炉里管子常用的材料是。。

A、20g或低合金钢管

B、20g 或 0Cr18Ni9Ti

C、20g 或 12CCMoVG

D、20g或流体管

答案：C

- .球形封头压延后的变薄量为O。

- 8%~10%

- 7%~9%

- 9%~12%

- 12%"14%

答案：D

- .企业文化的功能不包括。功能。

A、激励

B、导向

C、整合

D、娱乐

答案：D

- .风剪剪切钢板的最大厚度为。mmo

A、1. 5

B、2

C、2. 5

D、3

答案：B

- .材料切口整个厚度的金属。速度与气割速度相一致。

A、火焰能率

B、切割

C、熔化

D、氧化

答案:C

- .超长直线分段划线时，其线段两端直线应有一定的。长度。

A、搭接

B、重合

C、富裕

D、连接

答案：B

判断题

- .冲击和硬度试验属于破坏性试验。。

A、正确

答案：B

- .塑性是指金属材料在外力作用下不发生弯曲的永久变形的能力。。

A、正确

B、错误

答案:A

- .压弯时，材料的塑性越差，最小弯曲半径越大。。

A、正确

B、错误

答案：A

- .龙门剪床其调整内容包括剪片刀的间隙、压料力等。（）

A、正确

B、错误

答案：A

- . 一般情况下多以划线基准作为测量基准的是锁金工装配。（）

A、正确

B、错误

答案：B

- .配置有侧安全气囊的座椅，不可以加装座椅套。。

A、正确

B、错误

- .企业文化对企业具有整合的功能。。

A、正确

B、错误

答案：A

- .不可展曲面可以做近似展开。（）

A、正确

B、错误

答案：A

- .胀接后的水压试验压力一般为工作压力的1倍。0

A、正确

B、错误

答案：B

- .剖视图包括全剖、半剖、旋转剖、阶梯剖和局部剖视图。O

A、正确

B、错误

答案：A

- .水压试验的目的是检验结构的强度，同时也有检验结构致密性的作用。O

A、正确

B、错误

答案：A

- .对于制造鼓形空心旋转体零件一般采用压延成形。O

As正确

答案：B

- .在对接焊接接头中，当钢板厚度W6mm时，一般不开坡口。。

A、正确

B、错误

答案:A

- .普通车床可以加工球面。。

A、正确

B、错误

答案：B

- . QA34T6型联合冲剪机的传动部分在机架的下部。（）

A、正确

B、错误

答案：B

- .焊接内部质量的主要形状缺陷有裂纹、淬硬、弧坑、未熔合与未焊透等。。

A、正确

B、错误

答案：B

- .凸轮曲线轮廓的半径差，与从动杆移动的距离是不相等的。（）

A、正确

B、错误

- .饕子的热处理包括淬火和正火两个过程。。

A、正确

B、错误

答案：B

- .圆钢的质量计算公式m=0. 0167d21。（）

A、正确

B、错误

答案：B

- .将零件的边缘卷边是为了增加零件边缘的刚度和强度。。

A、正确

B、错误

答案：B

- .手工成形的形状正确与否，一般与锤击的方向、位置和顺序有关。。

A、正确

B、错误

答案：A

- .在锁金成形过程中，板材由于敲打、挤压等操作而变硬的现象，称为冷作硬

化。。

A、正确

B、错误

答案：A

- .中频加热弯管有两种受力形式推弯和回弯两种。（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/127111200000006050