ICS 91.040

CCS P 00

DB4401

广	州	市	地	方	标	准

DB4401/T 229—2023

城市信息模型（CIM）平台	竣工验收模型交付规范

Delivery specification for completed acceptance registration model

on city information modeling platform

2023-10-13 发布

2023-11-13 实施

广 州 市 市 场 监 督 管 理 局

发 布

目	次

前	言	III

引	言	IV

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 通用要求	2

- 交付物	2

  - 基本规定	2

  - 命名规则	2

  - 竣工验收模型	2

  - 工程图纸	3

  - 其他文件	3

- 竣工验收模型数据组成	3

  - 基本规定	3

  - 模型数据组织方式	4

  - 竣工验收模型数据组成	4

- 竣工验收备案交付数据关联要求	5

  - 基本规定	5

  - 工程图纸关联要求	5

  - 其他文件关联要求	5

  - 模型单元与竣工验收资料关联关系	5

附录 A （规范性） 竣工验收模型数据内容	6

附录 B （规范性） 工程图纸数据内容	43

附录 C （规范性） 其他文件数据内容	44

附录 D （规范性） 竣工验收管理系统数据表项	49

附录 E （规范性） 竣工验收模型数据架构及挂接方式	72

参考文献	83

I

II

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由广州市住房和城乡建设局提出，由广州市建设科技中心归口。

本文件起草单位：广州市住房和城乡建设局、广州市建设科技中心、中国建筑第四工程局有限公司、     广州建筑股份有限公司、中天华南建设投资集团有限公司、奥格科技股份有限公司、广州市住房城乡建设行业监测与研究中心、广东省建筑科学研究集团股份有限公司、广州市建筑科学研究院集团有限公司、      广州优比建筑咨询有限公司、广州市设计院集团有限公司、华南理工大学、广州一建建设集团有限公司、     广东星层建筑科技股份有限公司、广州珠江建设发展有限公司。

本文件主要起草人：王保森、王永海、曹书兵、周子璐、王湛、乔长江、吴险峰、邓艺帆、罗冠鑫、吴元欣、石俊卫、李恩林、黎嘉慧、董耀俊、黄恒鑫、王道初、余柏瀚、桂峥嵘、李兵、张衡、陈剑辉、     刘瑜、何波、林艾嘉、祝雯、陈杰超、邓逸川、温锦成、王文剑、温喜廉。

III

DB4401/T 229—2023

引	言

城市信息模型（CIM）基础平台是在城市基础地理信息的基础上，汇聚、表达和管理建筑物及设施     等多维信息模型，支撑城市规划、建设、管理和运营工作的基础信息平台，是智慧城市的新型信息基础      设施。为推动城市信息模型（CIM）平台发展，构建广州市城市信息模型（CIM）平台数据库，统一竣     工验收模型标准，提高信息应用效率和效益，制定本文件。

本文件遵循了科学性、兼容性、可操作性的原则进行编制，主要由三方面构成：

——竣工验收模型交付数据内容：规定了模型数据命名规则、内容构成和交付要求；

——竣工验收模型数据组成：规定了数据层面的组织方式、属性要求、组成结构和格式；

——竣工验收模型资料挂接要求：规定了交付数据挂接关联的具体要求。

对于广大的软件开发、建筑规划、建筑设计、建筑施工、建筑运维、科研、院校等单位的有关人员，     在使用本文件时还需配合广州市城市信息模型（CIM）平台的相关标准化文件共同实施，方能正确理解和执行条文规定。

IV

城市信息模型（CIM）平台	竣工验收模型交付规范

- 范围

本文件规定了城市信息模型（CIM）平台中竣工验收模型的通用要求、交付物、模型数据组成以及    竣工验收备案交付数据关联要求。

本文件适用于广州市建筑工程竣工验收模型数据在城市信息模型平台和竣工验收管理系统中的建立、交付和管理。

DB4401

竣工验收模型数据的建立、交付和管理，除应符合本文件外，还应符合国家、行业和地方现行有关     文件的规定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，     仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25507	工业基础类平台规范

GB 50300	建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 51301	建筑信息模型设计交付标准

CJJ/T 117	建设电子文件与电子档案管理规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城市信息模型	city information modeling（CIM）

以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市地上地

下、室内室外、历史现状未来多维多尺度空间数据和物联网感知数据，构建起三维数字空间的城市信息

有机综合体。

3.2

城市信息模型基础平台	basic platform of city information modeling

管理和表达城市立体空间、建筑物和基础设施等三维数字模型，支撑城市规划、建设、管理、运行     工作的基础性操作平台，是智慧城市的基础性和关键性信息基础设施。

3.3

城市信息模型平台	city information modeling platform

城市信息模型基础平台和基于城市信息模型基础平台构建的各专项应用系统的总和，简称“CIM平台”。

3.4

1

竣工验收模型	BIM for completed acceptance

竣工验收与备案应用的建筑信息模型。

3.5

竣工验收管理系统	completed acceptance registration system

采用计算机技术对竣工验收模型数据进行集成管理和分析处理的系统，是CIM平台中的子系统。

- 通用要求

  - 竣工验收模型数据应符合 CIM 平台的解析、管理及使用要求。

  - 竣工验收模型数据的交付、管理，应满足国家及 CIM 平台有关数据安全方面的规定。

  - 竣工验收模型数据应以单位工程交付至 CIM 平台的竣工验收管理系统。

  - 竣工验收模型应包含模型定位信息，并在模型使用说明书中记录。

  - 竣工验收模型空间基准规定：

    - 平面坐标系应采用广州2000投影坐标系；

    - 高程系统宜采用1985国家高程系。

  - 竣工验收模型数据时间系统应采用公历纪元和北京时间。

  - 竣工验收模型度量单位应统一，采用国际单位，并符合国家现行有关标准的规定。

  - 竣工验收模型应进行必要的维护，数据与工程实际应一致。

  - 竣工验收模型应继承施工图审查数据的必要信息。

- 交付物

  - 基本规定

    - 竣工验收模型数据的交付物应基于竣工验收管理系统的要求进行确定，包含竣工验收模型、工     程图纸及其他文件。

    - 竣工验收模型数据交付物的竣工验收模型应与工程图纸、其他文件建立有效关联。

    - 竣工验收模型数据交付物应进行分类和编码。

    - 竣工验收模型数据交付物应赋予标识码，竣工验收模型宜符合附录 A 的规定，工程图纸宜符合附录 B 的规定，其他文件宜符合附录 C 的规定，并可根据 CIM 平台要求进行扩充。

  - 命名规则

    - 竣工验收模型数据的命名应符合 CIM 平台要求。

    - 竣工验收模型数据的命名应简明且易于辨识，宜与施工图审查数据的命名保持一致。

    - 竣工验收模型数据的文件夹和电子文件的命名应符合 CIM 平台要求：

      - 文件夹命名应包含项目名称、项目子项、所处阶段等字段；

      - 电子文件命名应包含项目子项、专业、自定义说明等字段。

  - 竣工验收模型

    - 竣工验收模型应基于施工过程形成，附加或关联相关验收资料，宜关联设计变更文件。

    - 竣工验收模型应以模型单元作为基本组成要素，模型单元的分级应符合 GB/T 51301 的规定。

    - 模型单元表达精度分为几何表达精度和属性信息深度，并应符合下列规定：

2

      - 几何表达精度和属性信息深度的等级划分应符合GB/T 51301的规定；

      - 在满足设计深度和应用需求的基础上，宜选择较低的几何信息表达精度；

      - 不同的模型单元可选择不同的几何表达精度；

      - 属性信息深度应满足竣工验收管理系统的要求。

    - 竣工验收模型应按照实际工程要求进行组织，所有模型单元按照一定层级的逻辑关系进行组合。     可按工程专业、楼层、建筑功能、分部分项等维度进行组织。

    - 竣工验收模型宜按照 GB 50300 对建筑工程分部工程、分项工程进行划分。

    - 竣工验收模型数据的数据表项应基于 CIM 平台和模型单元的附着信息形成，并宜符合附录 D 的规定。

    - 竣工验收模型交付前，应进行模型清理，在满足交付要求的前提下清除冗余的数据。

DB4401

工程图纸

    - 工程图纸宜基于竣工验收模型的视图和表格加工而成。

    - 工程图纸应满足竣工图表达深度要求，并应与竣工验收模型内容及信息一致。

    - 工程图纸的制图应符合国家、行业及地方相关规定。

    - 工程图纸应有电子签章。

  - 其他文件

    - 其他文件宜包含竣工验收备案资料、竣工验收模型使用说明书、报告文档等内容。

    - 竣工验收备案资料应符合下列规定：

      - 竣工验收备案资料应真实、准确、完整、有效；

      - 竣工验收备案资料应为电子文件，以电子数据形式交付，电子文件质量应符合CJJ/T 117的规定；

      - 竣工验收备案资料的填写、编制、审核、审批、签认应符合CIM平台相关规定；

      - 竣工验收备案资料应符合附录C的规定。

    - 竣工验收模型使用说明书应符合下列规定：

      - 竣工验收模型使用说明书应按照单次交付的项目为单位，包含各子项、各专业的模型成果内容，     说明应包含项目基本信息，模型文件的组织方式，模型文件的视图使用说明、模型参数设置说明；

      - 项目基本信息应包含项目概况、组织构成、项目阶段、所用软件的信息及版本；

      - 模型文件的组织方式中应包含整体项目模型文件的架构关系、模型定位基点与标高；

      - 模型文件的视图使用说明，应列明项目中各主要专业的审阅视图名称，并说明不同视图的用途；

      - 当项目相对于标准存在新增属性参数信息时，模型参数设置说明应列明其中关键参数、指标关联参数设置的方式，说明参数名称、数据格式与计量单位、取值区间要求等；

      - 可根据项目需要，补充其他需要说明的事项。

    - 报告文档应符合下列规定：

      - 在竣工验收模型交付前，应对其进行内部审核，并提交相应检查报告；

      - 竣工验收模型检查报告应包含几何精度检查、属性数据完整性和准确性检查、图形和属性数据一致性检查、完整性检查等内容。

    - 除上述资料外，对其他需要交付的电子数据，应按相关主管部门要求予以交付。

- 竣工验收模型数据组成

  - 基本规定

3

6.2.5	实体对象元素记录格式应包含表 2 中的基本属性。

表 2	实体对象元素基本属性

  - 竣工验收模型数据组成

    - 竣工验收模型数据中元素的属性数据结构应符合如下基本要求：

4

    - 竣工验收模型数据的数据库的持久化存储及交换宜以文件形式实现，且宜采用常用文件格式或     开源文件格式进行记录，并符合 CIM 平台的数据要求。

    - 竣工验收模型数据应能独立使用，不应含有 CIM 平台以外的外部参照引用。

    - 竣工验收模型数据对同一类对象及所包含的同一内容名称应唯一。

  - 模型数据组织方式

    - 竣工验收模型数据应按项目信息、文件管理信息、几何信息、各专业元素属性信息、关联关系     等数据类进行交付。

    - 交付的数据应包含项目信息表与数据版本表，其内容应符合 CIM 平台的数据要求。

    - 交付的数据应包含几何信息表，其内容应符合 CIM 平台轻量化模型数据要求。

    - 元素记录格式应包含表 1 中的基本属性。

表 1	元素基本属性

| 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
| --- | --- | --- |
| id | 项目中 ID | long |
| guid | 对象唯一ID | string |
| geometryId | 对象几何 Id | long |
| name | 名称 | string |

| 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
| --- | --- | --- |
| id | 项目中ID | long |
| guid | 对象唯一 ID | string |
| geometryId | 对象几何 Id | long |
| name | 名称 | string |
| domain | 专业类别 | enum |
| classificationCoding | 分类编码 | string |
| completedacceptanceCoding | 标识码 | string |
| transformer | 空间转换矩阵 | string |
| userlable | 备注 | string |

——元素表结构中，数据库表字段名称代码宜采用GB/T 25507中元素名称字段；

——元素属性表结构中，数据库字段名称代码宜采用GB/T   25507中属性字段或数据库字段名称关键字的英文命名。

    - 属性表中字符字段应采用统一的编码格式。

    - 建筑单体模型数据应包含：建筑单体信息、建筑单体构件信息、单体空间区域信息、楼层信息     等。

- 竣工验收备案交付数据关联要求

  - 基本规定

DB4401

竣工验收模型交付时，所有的模型单元应添加模型单元标识码。

    - 竣工验收资料交付需要按照 CIM 平台规定的路径和位置存储文件。

    - 竣工验收资料可以进行分批交付，所有资料不应重复交付。

  - 工程图纸关联要求

    - 工程图纸应按照表 B.1 的文件夹架构进行文件组织与归档存储。

    - 工程图纸的文件夹命名可采用“分类代号”+“_”+“类别”或“图纸标识码”+“_”+“资料名称”的形式构成。如 CIM 平台另有规定的，则按其规定。

  - 其他文件关联要求

    - 其他文件应按照表 E.1 的文件夹架构进行文件组织和归档存储。

    - 其他文件的文件夹命名可采用“分类代号”+“_”+“类别”或“一级标识码/二级标识码/三级标识码”+“_”+“资料名称”的形式构成。如 CIM 平台另有规定的，则按其规定。

    - 如有无法按照表 E.1 进行归档存储的其他文件，可将其存储入“N_其他文档”下的“N01_新增文档文件夹”。

  - 模型单元与竣工验收资料关联关系

    - 竣工验收模型单元与竣工验收资料的关联关系应符合表 E.2 的相关规定。

    - 模型单元与竣工验收资料之间的关联关系可以自行定义，但应当将自行定义的关联关系记录至     表 E.2。表 E.2 应在交付竣工验收模型时共同交付。

    - 模型单元与工程图纸之间的关联关系，可将工程图纸按照专业关联至对应分部工程。

5

附	录	A

（规范性）

竣工验收模型数据内容

竣工验收模型数据内容按表A.1～表A.14的规定。

表 A.1	地基与基础分部工程模型单元数据内容

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JC | 地基与基础 | JC01 | 土方 | JC0101 | 土方 | N4 | O（可选） |  |
|  |  | JC02 | 基坑支护 | JC0201 | 围护墙 | G3/N4 | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JC0202 | 型钢水泥土搅拌墙 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JC0203 | 土钉墙 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JC0204 | 地下连续墙 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JC0205 | 水泥土重力式挡墙 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JC0206 | 锚杆 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JC0207 | 与主体结构相结合的基坑支护 |  | C（条件必选） |  |
|  |  | JC03 | 地基处理 | JC0301 | 素土、灰土地基 | N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JC0302 | 砂和砂石基础 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JC0303 | 土工合成材料基础 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JC0304 | 粉煤灰地基 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JC0305 | 强夯地基 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JC0306 | 注浆地基 |  | O（可选） |  |

6

表 A.1（续）

分	分

部	部	子分部标	含		标识识	义

子分部含义

分部分项标识码

工程对象

交付	约束

备注

深度	条件

JC0307

预压地基

O（可选）

JC0308

砂石桩复合地基

O（可选）

JC0309

高压旋喷注浆地基

O（可选）

DB4401

JC0310

水泥土搅拌桩地基

O（可选）

JC0311

土和灰土挤密桩复合地基

O（可选）

JC0312

水泥粉煤灰碎石桩复合地基

O（可选）

JC0313

夯实水泥土桩复合地

基

O（可选）

JC0401

预应力管桩

M（必选）

钢筋混凝土

JC0402

M（必选）

预制桩

JC0403

钢桩

M（必选）

泥浆护壁成孔

JC04

桩基础

JC0404

G3/N4

M（必选）

灌注桩基础

JC0405

长螺旋钻孔压灌装

M（必选）

JC0406

沉管灌注桩

M（必选）

JC0407

干作业成孔灌注桩

M（必选）

JC0408

锚杆静压桩基础

M（必选）

7

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JC05 | 混凝土基础 | JC0501 | 现浇结构 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JC0502 | 装配式结构 |  | M（必选） |  |
|  |  | JC06 | 砌体基础 | JC0601 | 砖砌体 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JC0602 | 混凝土小型空心砌块砌体 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JC0603 | 石砌体 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JC0604 | 配筋砌体 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JC0605 | 填充墙砌体 |  | M（必选） |  |
|  |  | JC07 | 钢结构 基础 | JC0701 | 钢结构 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  | JC08 | 钢管混凝土基 础 | JC0801 | 钢管混凝土结构 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  | JC09 | 型钢混凝土基础 | JC0901 | 型钢结构 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  | JC10 | 地下防水 | JC1001 | 主体结构防水 | N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JC1002 | 细部构造防水 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JC1003 | 特殊施工法结构防水 |  | O（可选） |  |

8

表 A.2	主体结构分部工程模型单元数据内容

分	分

子分

部	部

部标

标	含

识

识	义

JG01

子分部含义

混凝土结构

分部分项标识码

JG0101 JG0102

工程对象

现浇结构装配式结构

交付深度

G3/N4

约束

备注

条件

M（必选） M（必选）

JG0201

砖砌体

M（必选）

JG02

砌体结构

JG0202 JG0203

混凝土小型空心砌块砌体

DB4401

石砌体

G3/N4

M（必选） M（必选）

JG0204

配筋砌体

M（必选）

JG0205

填充墙砌体

M（必选）

JG0301

钢构件

O（可选）

JG0302

钢框架结构

M（必选）

JG

主

体结

构

JG03	钢结构

G3/N4

JG0303

预应力钢索和膜结构

M（必选）

JG0304

压型金属板

M（必选）

JG0401

钢管混凝土柱

M（必选）

JG04

钢管混凝

土结构

G3/N4

JG0402

钢管混凝土梁

M（必选）

JG0501

JG05

型钢混凝

土结构

型钢混凝土框架

M（必选）

G3/N4

JG0502

型钢混凝土墙板

M（必选）

JG0601

铝合金构件

O（可选）

JG0602

铝合金框架结构

M（必选）

JG06

铝合金结

构

JG0603

铝合金空间网格结构	G3/N4

含备

M（必选）	件备

品

JG0604	铝合金面板	M（必选）

JG0605

铝合金幕墙结构

M（必选）

9

表 A.2（续）

| 分部标 识 | 分部含 义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JG07 | 木结构 | JG0701 | 方木与原木结构 | G3/N4 | M（必选） | 含备件备品 |
|  |  |  |  | JG0702 | 胶合木结构 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JG0703 | 轻型木结构 |  | M（必选） |  |

表 A.3	建筑装饰装修分部工程模型单元数据内容

| 分部标 识 | 分部含 义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZX | 建筑装饰装修 | ZX01 | 建筑地面 | ZX0101 | 基层 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX0102 | 整体面层 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX0103 | 板块面层 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX0104 | 木、竹面层 |  | M（必选） |  |
|  |  | ZX02 | 抹灰 | ZX0201 | 一般抹灰 | N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZX0202 | 保温层薄抹灰 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZX0203 | 装饰抹灰 |  | O（可选） |  |
|  |  | ZX03 | 外墙防水 | ZX0301 | 砂浆防水 | N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZX0302 | 膜防水 |  | O（可选） |  |
|  |  | ZX04 | 门窗 | ZX0401 | 木门窗 | G3/N4 | M（必选） | 含备件备品 |
|  |  |  |  | ZX0402 | 金属门窗 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX0403 | 塑料门窗 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX0404 | 特种门 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX0405 | 门窗玻璃 |  | M（必选） |  |

10

分	分

子分

部	部	子分部含部标

标	含	义

识

识	义

分部分项标识码

工程对象

交付	约束

备注

深度	条件

ZX0501

整体面层吊顶

M（必选）

ZX05	吊顶

ZX0502

板块面层吊顶

G3/N4

M（必选）

ZX0503

格栅吊顶

M（必选）

DB4401

ZX0601

板材隔墙

M（必选）

ZX06

轻质隔墙

ZX0602 ZX0603

骨架隔墙活动隔墙

G3/N4

M（必选） M（必选）

ZX0604

玻璃隔墙

M（必选）

ZX0701	石板	C（条件必选）

ZX0702

陶瓷板

C（条件必选）

ZX07

饰面板

ZX0703

木板

G3/N4	C（条件必选）

ZX0704

金属板

C（条件必选）

ZX0705

塑料板

C（条件必选）

ZX0801

外墙饰面砖

C（条件必选）

ZX08

饰面砖

G3/N4

ZX0802	内墙饰面砖	C（条件必选）

ZX0901

玻璃幕墙

M（必选）

ZX0902

金属幕墙

M（必选）

ZX09

幕墙

G3/N4

ZX0903	石材幕墙	M（必选）

ZX0904

陶板幕墙

M（必选）

ZX10

涂饰

ZX1001

涂饰

N4

O（可选）

ZX11

裱糊与软

ZX1101

裱糊

N4

O（可选）

11

表 A.3（续）

| 分部标 识 | 分部含 义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包 | ZX1102 | 软包 | G3/N4 | O（可选） |  |
|  |  | ZX12 | 细部 | ZX1201 | 橱柜 | G3/N4 | O（可选） | 含备件备品 |
|  |  |  |  | ZX1202 | 窗帘盒 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZX1203 | 窗台板 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZX1204 | 栏杆 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX1205 | 扶手 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZX1206 | 花饰 |  | O（可选） |  |

表 A.4	建筑屋面分部工程模型单元数据内容

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WM | 建筑屋面 | WM01 | 基层与保护 | WM0101 | 找坡层 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | WM0102 | 找平层 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | WM0103 | 隔汽层 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | WM0104 | 隔离层 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | WM0105 | 保护层 |  | M（必选） |  |
|  |  | WM02 | 保温与隔热 | WM0201 | 板状材料保温层 | N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | WM0202 | 纤维材料保温层 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | WM0203 | 喷涂硬泡聚氨酯保温层 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | WM0204 | 现浇泡沫混凝土保 |  | O（可选） |  |

12

分	分

子分

部	部	子分部含部标

标	含	义

识

识	义

分部分项标识码

工程对象

交付	约束

备注

深度	条件

温层

WM0205

种植隔热层

O（可选）

WM0206

架空隔热层

O（可选）

WM0207

蓄水隔热层

O（可选）

DB4401

WM0301

卷材防水层

O（可选）

WM03

防水与密封

WM0302 WM0303

涂膜防水层复合防水层

O（可选）

N4

O（可选）

WM0304

接缝密封防水

O（可选）

WM0401

烧结瓦铺装

M（必选）

WM0402

混凝土瓦铺装

M（必选）

WM04

瓦面与板

面

WM0403

沥青瓦铺装

G3/N4

M（必选）

WM0404

金属板铺装

M（必选）

WM0405

玻璃采光顶铺装

M（必选）

WM0501

女儿墙

M（必选）

WM0502

山墙

M（必选）

WM0503

伸出屋面管道

M（必选）

WM05	细部构造

WM0504

屋面出入口

G3/N4

M（必选）

WM0505

设施基座

M（必选）

WM0506

屋脊

M（必选）

WM0507

屋顶窗

M（必选）

13

表 A.5	建筑给水排水及供暖分部工程模型单元数据内容

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JP | 建筑给水排水及供暖 |  | 室内给水系统 | JP0101 | 室内给水管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0102 | 室内给水管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0103 | 室内给水设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0104 | 室内消火栓管道 |  | M（必选） | 参 考 表 A.14 消防专项 |
|  |  | JP01 |  | JP0105 | 室内消火栓管道附件 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0106 | 室内消火栓设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0107 | 室内消防喷淋管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0108 | 室内消防喷淋附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0109 | 室内消防喷淋设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 室内排水系统 | JP0201 | 室内废水管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0202 | 室内废水管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0203 | 室内废水设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0204 | 室内污水管道 |  | M（必选） |  |
|  |  | JP02 |  | JP0205 | 室内污水管道附件 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0206 | 室内污水设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0207 | 室内通气管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0208 | 室内通气管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP0209 | 室内通气设备 |  | M（必选） |  |

14

分	分

子分

部	部		子分部含部标

标	含	义

识

识	义

分部分项标识码

工程对象

交付	约束

备注

深度	条件

JP0210

室内雨水管道

M（必选）

JP0211

室内雨水管道附件

M（必选）

JP0212

室内雨水设备

M（必选）

DB4401

JP0301

室内热水管道

M（必选）

JP03

室内热水系统

JP0302

室内热水管道附件

G3/N4

M（必选）

JP0303

室内热水设备

M（必选）

卫生

JP04

器具

JP0401 JP0402

卫浴器具卫浴配件

G3/N4

M（必选） M（必选）

JP0501

室内供暖管道

M（必选）

JP05

室内供暖系统

JP0502

室内供暖管道附件

G3/N4

M（必选）

JP0503

室内供暖设备

M（必选）

JP0601

室外给水管道

M（必选）

JP0602

室外给水管道附件

M（必选）

JP06

室外给水管网

JP0603 JP0604 JP0605 JP0606

室外给水设备 室外消火栓管道

室外消火栓管道附件室外消火栓设施设备

G3/N4

M（必选） M（必选） M（必选） M（必选）

参 考 表 A.14

消防专项

JP07

室外排水管网

JP0701 JP0702 JP0703

室外排水管道 室外排水管道附件

室外排水设备

G3/N4

M（必选） M（必选） M（必选）

参 考 表 A.12

室外专项

15

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JP0801 | 室外供热管道 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  | JP08 | 室外供热 管网 | JP0802 | 室外供热管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 参考 |
|  |  |  |  | JP0803 | 室外供热设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表 A.12 |
|  |  |  |  | JP0901 | 室外二次供热管道 |  | M（必选） | 室外专 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |
|  |  |  |  | JP0902 | 室外二次供热管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  | JP09 | 室外二次 供热管网 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JP0903 | 室外二次供热设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 建筑饮用 | JP1001 | 建筑饮用水管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP1002 | 建筑饮用水管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  | JP10 | 水供应系 |  |  | G3/N4 |  |  |
|  |  |  | 统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JP1003 | 建筑饮用水设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP1101 | 中水处理管道 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP1102 | 中水处理管道附件 |  | M（必选） | 涉及室 |
|  |  |  | 建筑中水 |  |  |  |  | 外部分 |
|  |  |  |  | JP1103 | 中水处理设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | JP11 | 系统及雨 水利用系 |  |  |  |  | 参考 表 A.12 |
|  |  |  |  | JP1104 | 中水供水管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 统 |  |  |  |  | 室外专 项 |
|  |  |  |  | JP1105 | 中水供水管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP1106 | 中水供水设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | JP12 | 游泳池及公共浴池水系统 | JP1201 | 游泳池管道 |  | M（必选） | 涉及室外部分参 考 表 A.12 室外专项 |
|  |  |  |  | JP1202 | 游泳池管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP1203 | 游泳池设备 |  | M（必选） |  |

16

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JP1301 | 水景管道 |  | M（必选） | 涉及室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外部分 |
|  |  | JP13 | 水景喷泉 系统 | JP1302 | 水景管道附件 | G3/N4 | M（必选） | 参考 表 A.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外专 |
|  |  |  |  | JP1303 | 水景设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |
|  |  |  |  | JP1401 | 热源管道 |  | M（必选） |  |
|  |  | JP14 | 热源及辅 助设备 | JP1402 | 热源管道附件 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | JP1403 | 热源设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | JP15 | 监测与控制仪表 | JP1501 | 检测仪器 | G3/N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | JP1502 | 检测仪表 |  | O（可选） |  |

DB4401

表 A.6	通风与空调分部工程模型单元数据内容

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT | 通风与空调 | KT01 | 送风系统 | KT0101 | 送风风管 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0102 | 送风风管配件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0103 | 送风系统部件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0104 | 送风系统风机与空气处理设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT02 | 排风系统 | KT0201 | 排风风管 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0202 | 排风风管配件 |  | M（必选） |  |

17

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KT0203 | 排风系统部件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0204 | 排风系统风机与空气 处理设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT03 | 防排烟系统 | KT0301 | 防排烟风管 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0302 | 防排烟风管配件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0303 | 防排烟系统部件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0304 | 防排烟系统风机与空 气处理设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT04 | 除尘系统 | KT0401 | 除尘风管 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0402 | 除尘风管配件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0403 | 除尘系统部件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0404 | 除尘系统风机与空气 处理设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT05 | 舒适性空调系统 | KT0501 | 舒适性空调风管 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0502 | 舒适性空调风管配件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0503 | 舒适性空调系统部件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0504 | 舒适性空调系统风机 与空气处理设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT06 | 恒温恒湿空调系统 | KT0601 | 恒温恒湿空调风管 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0602 | 恒温恒湿空调风管配件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0603 | 恒温恒湿空调系统部件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT0604 | 恒温恒湿空调系统风机与空气处理设备 |  | M（必选） |  |

18

分	分

子分

部	部	子分部部标

标	含	含义

识

识	义

分部分项标识码

工程对象

交付	约束

备注

深度	条件

KT0701

净化空调风管

M（必选）

KT07

净化空调系统

KT0702 KT0703

净化空调风管配件净化空调系统部件

G3/N4

M（必选） M（必选）

KT0704

净化空调系统风机与

DB4401

空气处理设备

M（必选）

KT0801

地下人防通风风管

M（必选）

KT08

地下人防通风系统

KT0802

KT0803

地下人防通风风管配件

地下人防通风系统部件

G3/N4

M（必选）

M（必选）

参 考 表A.13

人防专项

KT0804

地下人防通风系统风机与空气处理设备

M（必选）

KT0901

真空吸尘风管

M（必选）

KT09

真空吸尘系统

KT0902 KT0903

真空吸尘风管配件真空吸尘系统部件

G3/N4

M（必选） M（必选）

KT0904

真空吸尘系统风机与空气处理设备

M（必选）

KT1001

冷凝水管道

M（必选）

KT10

冷凝水系统

KT1002 KT1003

冷凝水管道附件冷凝水系统水泵

G3/N4

M（必选） M（必选）

KT1004

冷凝水系统水泵附属设备

M（必选）

19

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KT1101 | 空调（冷、热）水管道 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT11 | 空调 （冷、热）水系统 | KT1102 | 空调（冷、热）水管道附件 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1103 | 空调（冷、热）水系统水泵 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1104 | 空调（冷、热）水系统水泵附属设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1201 | 冷却水管道 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT12 | 冷却水系统 | KT1202 | 冷却水管道附件 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1203 | 冷却水系统水泵 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1204 | 冷却水系统水泵附属设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1301 | 土壤源热泵换热管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 土壤源 | KT1302 | 土壤源热泵换热管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT13 | 热泵换 热系统 | KT1303 | 土壤源热泵换热系统水泵 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1304 | 土壤源热泵换热系统水泵附属设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1401 | 水源热泵换热管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 水源热 | KT1402 | 水源热泵换热管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT14 | 泵换热 |  |  | G3/N4 |  |  |
|  |  |  | 系统 | KT1403 | 水源热泵换热系统水 泵 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1404 | 水源热泵换热系统水 |  | M（必选） |  |

20

DB4401

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 泵附属设备 |  |  |  |
|  |  |  |  | KT1501 | 蓄能管道 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT15 | 蓄能系统 | KT1502 | 蓄能管道附件 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1503 | 蓄能系统水泵 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1504 | 蓄能系统水泵附属设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1601 | 压缩式制冷（热）设备管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 压缩式 | KT1602 | 压缩式制冷（热）设备管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT16 | 制冷 （热）设备系统 |  |  | G3/N4 |  |  |
|  |  |  |  | KT1603 | 压缩式制冷（热）设备系统制冷机组设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  | 压缩式制冷（热）设 |  |  |  |
|  |  |  |  | KT1604 | 备系统制冷机组设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  | 附属设备 |  |  |  |
|  |  |  |  | KT1701 | 吸收式制冷（热）设备管道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 吸收式 | KT1702 | 吸收式制冷（热）设备管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT17 | 制冷 （热）设备系统 |  |  | G3/N4 |  |  |
|  |  |  |  | KT1703 | 吸收式制冷（热）设备系统制冷机组 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  | 吸收式制冷（热）设 |  |  |  |
|  |  |  |  | KT1704 | 备系统制冷机组设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  | 附属设备 |  |  |  |
|  |  | KT18 | 多联机 （热泵） | KT1801 | 多联机（热泵）空调管道 | G3/N4 | M（必选） |  |

21

表 A.7	建筑电气分部工程模型单元数据内容

22

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空调系 统 | KT1802 | 多联机（热泵）空调管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1803 | 多联机（热泵）空调系统多联机空调机组设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1804 | 多联机（热泵）空调系统多联机空调机组设备附属设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT19 | 太阳能供暖空调系统 | KT1901 | 太阳能供暖空调管道 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1902 | 太阳能供暖空调管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1903 | 太阳能供暖空调系统太阳能集热器 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1904 | 太阳能供暖空调系统换热设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | KT1905 | 太阳能供暖空调系统换热设备附属设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | KT20 | 设备自 控系统 | KT2001 | 传感器及设备 | G3/N4 | O（可选） |  |

| 分部标 识 | 分部含 义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ | 建筑电 | DQ01 | 室外电气 | DQ0101 | 室外电气线槽 | G3/N4 | M（必选） | 参考表 A.12 室外专 |
|  |  |  |  | DQ0102 | 室外桥架及母线布线 |  | M（必选） |  |

| 分 部 | 分 部 | 子分部 |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 含 义 | 标识 |
|  | 气 |  |

子分	分部分项部含

义	标识码

DQ0103

交付

工程对象

深度

室外电缆配线管≥ D70

约束

备注

条件

项

M（必选）

DQ0104

室外电气设备

M（必选）

DB4401

DQ0201

高压配电线槽

M（必选）

DQ0202

高压桥架及母线布线

M（必选）

DQ0203

高压电缆配线管≥ D70

M（必选）

变配

DQ02

电室

DQ0204 DQ0205

高压配电设备低压配电线槽

G3/N4

M（必选） M（必选）

DQ0206

低压桥架及母线布

线

M（必选）

DQ0207

低压电缆配线管≥

D70

M（必选）

DQ0208

低压配电设备

M（必选）

DQ0301

供电干线线槽

M（必选）

DQ0302

供电干线桥架及母

线布线

M（必选）

供电

DQ03	G3/N4

干线

DQ0303

供电干线电缆配线

管≥D70

M（必选）

DQ0304

供电干线设备

M（必选）

DQ0401

电气动力线槽

M（必选）

电气

DQ04

G3/N4

动力

DQ0402

电气动力桥架及母

线布线

M（必选）

涉及消防

部分参考

表 A.14

23

DB4401/T 229—2023

表 A.7（续）

| 分部标 识 | 分部含 义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DQ0403 | 电气动力电缆配线管≥D70 |  | M（必选） | 消防专项 |
|  |  |  |  | DQ0404 | 电气动力设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0501 | 照明配电线槽 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0502 | 照明配电桥架及母线布线 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0503 | 照明配电电缆配线管≥D70 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 电气 | DQ0504 | 照明配电设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | DQ05 |  |  |  | G3/N4 |  |  |
|  |  |  |  | DQ0505 | 照明控制线槽 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 照明 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DQ0506 | 照明控制桥架及母线布线 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0507 | 照明控制电缆配线管≥D70 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0508 | 照明控制设备 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0601 | 备用和不间断电源线槽 |  | M（必选） |  |
|  |  | DQ06 | 备用和不间断电源 | DQ0602 | 备用和不间断电源桥架及母线布线 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0603 | 备用和不间断电源电缆配线管≥D70 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DQ0604 | 备用和不间断电源设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | DQ07 | 防雷 | DQ0701 | 接闪器 | G3/N4 | O（可选） | 参考 |

24

| 分部标 识 | 分部含 义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及接 地 | DQ0702 | 均压环 |  | O（可选） | 表A.11 防雷及接地专项 |
|  |  |  |  | DQ0703 | 建筑物等电位连接 |  | O（可选） |  |

M（必选）

综合布线系统机架

ZN0505

M（必选）

综合布线系统机柜

ZN0504

M（必选）

综合布线系统导管

≥D70

ZN0503

M（必选）

综合布线系统托盘

ZN0502

M（必选）

G3/N4

综合布线系统梯架

ZN0501

综合布线系统

ZN05

O（可选）

G3/N4

信息网络系统设备

ZN0401

信息网络系统

ZN04

O（可选）

G3/N4

用户电话交换系统设备

ZN0301

用户电话交换系统

ZN03

O（可选）

G3/N4

信息接入系统设备

ZN0201

信息接入系统

ZN02

O（可选）

G3/N4

智能化集成系统设备

ZN0101

智能化集成系统

ZN01

智能建筑

ZN

备注

约束条件

交付深度

工程对象

分部分项标识码

子分部含义

子分部标识

分部含义

分部标识

DB4401

表 A.8	智能建筑分部工程模型单元数据内容

25

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZN0506 | 综合布线系统配线 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  |  | 架 |  |  |  |
|  |  |  | 移动通 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZN06 | 信室内 覆盖系 | ZN0601 | 移动通信室内覆盖 系统设备 | G3/N4 | O（可选） |  |
|  |  |  | 统 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZN07 | 卫星通信系统 | ZN0701 | 卫星通信系统设备 | G3/N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZN0801 | 有线电视和卫星电视接收系统梯架 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 有线电视和卫 | ZN0802 | 有线电视和卫星电视接收系统托盘 |  | M（必选） |  |
|  |  | ZN08 | 星电视 接收系统 | ZN0803 | 有线电视和卫星电视接收系统导管≥ D70 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZN0804 | 有线电视和卫星电视接收系统设备 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZN0901 | 公共广播系统梯架 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZN0902 | 公共广播系统托盘 |  | M（必选） |  |
|  |  | ZN09 | 公共广 播系统 |  |  | G3/N4 |  |  |
|  |  |  |  | ZN0903 | 公共广播系统导管 ≥D70 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZN0904 | 公共广播系统设备 |  | O（可选） |  |
|  |  | ZN10 | 会议系 | ZN1001 | 会议系统梯架 | G3/N4 | M（必选） |  |

26

表 A.8（续）

分	分

子分

部	部		子分部部标

标	含	含义

识

识	义

分部分项标识码

交付	约束

工程对象	备注

深度	条件

统

ZN1002

会议系统托盘

M（必选）

ZN1003

会议系统导管≥ D70

M（必选）

DB4401

ZN1004

会议系统设备

O（可选）

ZN1101

信息导引和发布系统梯架

M（必选）

ZN11

信息导引和发

ZN1102

信息导引和发布系统托盘

G3/N4

M（必选）

布系统

ZN1103

信息导引和发布系

统导管≥D70

M（必选）

ZN1104

信息导引和发布系

统设备

O（可选）

ZN1201

时钟系统梯架

M（必选）

ZN1202

时钟系统托盘

M（必选）

ZN12

时钟系

统

G3/N4

ZN1203

时钟系统导管≥

D70

M（必选）

ZN1204

时钟系统设备

O（可选）

ZN1301

信息化应用系统梯

架

M（必选）

ZN13

信息化

应用系

统

G3/N4

ZN1302

信息化应用系统托

盘

M（必选）

27

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZN1303 | 信息化应用系统导管≥D70 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZN1304 | 信息化应用系统设备 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZN1401 | 建筑设备监控系统梯架 |  | M（必选） |  |
|  |  |  | 建筑设 | ZN1402 | 建筑设备监控系统托盘 |  | M（必选） |  |
|  |  | ZN14 | 备监控 |  |  | G3/N4 |  |  |
|  |  |  | 系统 | ZN1403 | 建筑设备监控系统 导管≥D70 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZN1404 | 建筑设备监控系统设备 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZN1501 | 火灾自动报警系统梯架 |  | M（必选） |  |
|  |  | ZN15 | 火灾自动报警系统 | ZN1502 | 火灾自动报警系统托盘 | G3/N4 | M（必选） | 参 考 表 A.14 消防专项 |
|  |  |  |  | ZN1503 | 火灾自动报警系统导管≥D70 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZN1504 | 火灾自动报警系统设备 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | ZN1601 | 安全技术防范系统梯架 |  | M（必选） |  |
|  |  | ZN16 | 安全技 术防范 系统 | ZN1602 | 安全技术防范系统托盘 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | ZN1603 | 安全技术防范系统导管≥D70 |  | M（必选） |  |

28

表 A.8（续）

O（可选）

建筑物等电位连接

ZN1903

O（可选）

均压环

ZN1902

参考表A.11

防雷及接地专项

O（可选）

G3/N4

接闪器

ZN1901

防雷与接地

ZN19

M（必选）

G3/N4

机房设备

ZN1801

机房

ZN18

O（可选）

G3/N4

应急响应系统设备

ZN1701

应急响应系统

ZN17

M（必选）

安全技术防范系统设备

ZN1604

备注

约束条件

交付深度

工程对象

分部分项标识码

子分部含义

子分部标识

分部含义

分部标识

DB4401

表 A.9	建筑节能分部工程模型单元数据内容

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JN | 建筑节能 |  | 围护系统节能 | JN0101 | 墙体节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JN0102 | 幕墙节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  |  | 门窗节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  | JN01 |  | JN0103 |  | N4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋面节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JN0104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JN0105 | 地面节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  | 供暖空调设备及管 | JN0201 | 供暖节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  | JN02 |  |  |  | N4 |  |  |
|  |  |  |  | JN0202 | 通风与空调设备节能 |  | C（条件必选） |  |

29

表 A.10	电梯分部工程模型单元数据内容

30

表 A.9（续）

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 网节 能 | JN0203 | 空调与供暖系统冷热源节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JN0204 | 空调与供暖系统管网节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  | JN03 | 电气动力节能 | JN0301 | 配电节能 | N4 | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JN0302 | 照明节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  | JN04 | 监控系统节能 | JN0401 | 监测系统节能 | N4 | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JN0402 | 控制系统节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  | JN05 | 可再生能源 | JN0501 | 地源热泵系统节能 | N4 | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JN0502 | 太阳能光热系统节能 |  | C（条件必选） |  |
|  |  |  |  | JN0503 | 太阳能光伏节能 |  | C（条件必选） |  |

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT | 电梯 | DT01 | 电力驱动电梯 | DT0101 | 电力驱动电梯 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  | 液压电梯 | DT0102 | 液压电梯 | G3/N4 | M（必选） |  |

| 分部标识 | 分部含义 | 子分部标识 | 子分部含义 | 分部分项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自动扶梯 | DT0103 | 自动扶梯 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | DT0104 | 自动人行道 |  | M（必选） |  |

O（可选）

G3/N4

建筑物等电位连接装置

FL0201

接地工程

FL02

O（可选）

均压环

FL0102

O（可选）

G3/N4

接闪器

FL0101

防雷工程

FL01

防雷及接地工程

FL

备注

约束条件

交付深度

工程对象

专项标识码

子专项含义

子专项标识

专项含义

专项标识

表 A.11	防雷及接地专项工程模型单元数据内容

DB4401

表 A.12	室外专项工程模型单元数据内容

| 专项标识 | 专项含义 | 子专项标识 | 子专项含义 | 专项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW | 室外工程 | SW01 | 道路 | SW0101 | 路基 | G3/N4 | M（必选） |  |
|  |  |  |  | SW0102 | 基层 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | SW0103 | 面层 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | SW0104 | 广场 |  | O（可选） |  |

31

表 A.12（续）

| 专项标识 | 专项含义 | 子专项标识 | 子专项含义 | 专项标识码 | 工程对象 | 交付深度 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SW0105 | 停车场 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0106 | 人行道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | SW0107 | 人行地道 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | SW0108 | 挡土墙 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0109 | 附属构筑物 |  | O（可选） |  |
|  |  | SW02 | 边坡 | SW0201 | 土石方 | G3/N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0202 | 挡土墙 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0203 | 支护 |  | O（可选） |  |
|  |  | SW03 | 附属建筑 | SW0301 | 车棚 | G3/N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0302 | 围墙 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0303 | 大门 |  | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0304 | 室外消防栓管道 | G3/N4 | M（必选） | 参 考 表 A.14 消防专项 |
|  |  |  |  | SW0305 | 室外消防栓管道附件 |  | M（必选） |  |
|  |  |  |  | SW0306 | 室外消防设备 |  | M（必选） |  |
|  |  | SW04 | 室外环境 | SW0401 | 建筑小品 | G3/N4 | O（可选） |  |
|  |  |  |  | SW0402 | 亭台 |  | O（可选） |  |

32

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/128110077002006025