列情形之一时,企业应组织相关人员及时进行危险源识别和风险评价分级,必要时，修改管控措施：a）新发布或

险性评价法、风险矩阵评价法等。其中,作业条件风险程度评价（MES)、安全检查表法、作业条件危险性评价

型依据参照GB6441-1986《企业伤亡事故分类》进行分类,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、

)危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；（10）应急预案文本；（11）安全管理制度；（12）各

冶金企业风险分级管控体系实施指南

1. 范围

为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要 求， 特制定本指南.本指南规定了冶金企业(以下简称企业）落实风险分级管控 工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立 和运行,实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续 改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任,持续 提升企业本质安全水平,遏制各类安全生产事故。

本指南适用于冶金企业风险分级管控体系建设(包括焦化，原料、烧结、 高炉、炼钢、轧钢、铁路运输及能源动力系统等） ,不论其规模、类型、位置 和成熟程度.

2．编制依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅 所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括 所有的修改单)适用于本文件.

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（ 2014）4 号）

国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升 防范事故能力行动计划》 的通知(安监总管四〔 2016〕31 号）

山东省安全生产条例

山东省生产经营单位安全生产主体责任规定

山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法  （山东省人民政府令 第 213号）

山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发［ 2010]10 号）

焦化单元安全生产标准化评定标准

丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等)而言，无控制措施时发生的可能性较大，

书,同时将本企业的一、二级危险源的有关信息及应急处理措施告知相邻企业、单位。1记录管理记录结果应形成

资料等.8．危险源辨识8.1总则风险分级管控的建立和实施活动通常包括：作业活动的划分、危险源辨识、风

识区域（部位、场所）填表日期：年月日填表人：备注:“辨识对象"是指辨识区域（部位、场所）内人的作业行

烧结单元安全生产标准化评定标准

球团单元安全生产标准化评定标准

炼钢单元安全生产标准化评定标准

炼铁单元安全生产标准化评定标准

轧钢单元安全生产标准化评定标准

煤气单元安全生产标准化评定标准

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准

焦化安全规程

烧结安全规程

球团安全规程

炼钢安全规程

炼铁安全规程

轧钢安全规程

工业企业煤气安全规程

深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程

企业安全生产标准化基本规范 AQ/T9006

职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 28002 －2011

生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 13861

企业伤亡事故分类 GB6441

危险化学品重大危险源辨识 GB 18218

3。总体要求、目标与原则

3.1总体要求： 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分 级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措 施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控.通过体系建设形成安全生 产长效机制,提升企业安全生产水平， 有效防范各类事故,确保安全生产形势持 续稳定好转。

3。 2 目标

危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确 保风险受控，从根本上防范事故发生， 构建安全生产长效机制。

3。 3原则

坚持以人为本， 牢固树立安全发展理念和红线意识， 以更大的努力、更有 效的举措、 更完善的制度， 进一步落实企业主体责任， 夯实安全管理基础管

本分析法、工作危害分析法（JHA)，安全检查表法、预先危险分析法等。针对人、机、料、法、环、管等各方

封闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭;(3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域

业步骤或作业内容构成。8.3危险源辨识8。3.1危险源按照辨识单元进行辨识,并应考虑如下方面存在的危

料清单；（8)过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（9

理，强化应急救援能力,堵塞各类安全漏洞。

4。 组建团队

企业应以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少 包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计 划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作.

各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立各级工作小组,负 责本区域的体系建设的实施.

基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组 织等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、 评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理 活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。

5 职责

5。1 企业负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体 系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核.      5。2 企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要 负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。 5.3企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调 和调度各专业工作组分工开展情况； 负责本指南的组织实施、指导和监督检 查； 负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控 制措施的汇总、协调、 监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考 核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

5。4 各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、 风险评价和控制措施的确定、 协调指导和监督检查;负责职责范围内的风险监督管理。

5。5 各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,的组 织、协调,并及时更新.负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考 核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控。

5.6 多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风 险管控工作。

法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较

00，其他情况的数值均为1与100之间，如表D.3。表D。3发生事故产生的后果(C)风险值D求出之后

评价结果划分等级，进而实现分级管理.6.7风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源

等实际状况进行评价,也可针对危险源内的不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进

下列术语和定义适用于本指南。

6。 1 风险点

风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设 施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合.

例如,危险化学品罐区、 液氨站、 煤气炉、 木材仓库、 制冷装置是风险点； 在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过 程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。

识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因 素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根 据评价结果、风险判定标准认定风险等级,采取不同控制措施是风险分级管控 的核心。

6。 2 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为， 或它们的组合。

注 1 ：

，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的 机械（动能)、人在高处作业（势能）、 易燃液体、爆炸品（化学能）、 噪声源 (声能)、粉尘源、 致病微生物（有害物质）等等。

，是指决策人员、管理人员以及从业人员不当的决策行为、管理行为以 及作业行为。如指挥失误、操作错误、监护失误、未佩带劳动保护用品等。

，是指不良的物的状态和环境的状态等。如强度不够、无防护、带电部 件裸露、高温环境等。

6.3风险

发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或） 健康 损害和（或） 财产损失的组合。

6.4危险源辨识

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程.（引自 GB/T28001 —2011 《职业健康安全管理体系要求》 )

6.5 风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及 对风险是否可接受予以确定的过程（引自 GB/T28001 —2011 《职业健康安全 管理体系要求》。

注： 风险评价的对象可针对危险源， 即生产经营活动中所涉及的设施、

提重物这一危险行为等;替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等.（2）

况时,要及时进行危险源辨识:a.与风险评价和实施必要控制措施相关的法规要求的变化；b.企业业务发展、

危险状态）出现的频次E2。控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型

系统分为高炉本体、供料、喷煤、渣铁处理、热风五大系统；每个一级子系统内部划分为多个二级子系统，例如：

设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价,也可针对危险源内的不同 危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进行评价。

6.6风险分级

风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量 或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理.                 6.7风险分级管控

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措 施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

6。 8风险信息

风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及伴随风 险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

7. 信息收集

为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施，应收集必要的企业现状 信息、相关法律及其他相关信息，可包括:

(1）与企业相关的安全、 职业卫生法律、法规、标准、 规程、 规范等；

（2 ）企业平面图及周边环境；

(3） 组织架构图;

（4 ）在用设备清单（特种设备可单列） ;

（5 ）安全操作规程、设备操作规程、 工艺技术操作规程;

（6）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）；

（7)原材、辅材、过程、 最终物料清单；

（8)过去已识别的危险源识别清单、 重要危险源清单，对应的措施（可能 在危险源清单中体现）；

（9)危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；

（ 10）应急预案文本；

（ 11 ）安全管理制度；

（ 12）各岗位职责或安全生产责任制；

（ 13）特种作业人员或需持证上岗人员台账;

(14）行业隐患排查表、专业检查表;

（ 15 ）安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇；

(16）安全评价报告；

（17)职业危害评价与监测资料等.

更新.负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候"的风

职责的划分、需具备的管控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素，确定不同的管控层级。风险分级管控基本

险点有时亦称为风险源。识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关

、岗位员工、工会组织等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的

危险源分级管控

危险源管控责任划分

控制控制措施的确定

风险评价 、分级

危险源辨识

8．危险源辨识

8.1总则

风险分级管控的建立和实施活动通常包括：作业活动的划分、危险源辨 识、风险评价分级和风险控制措施策划。

图 8—1 示出了危险源辨识、风险评价分级和风险控制策划的基本步骤。

作 业 活动划分

图 8—1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤

8.2作业活动（单元）的划分

一般可按如下方法划分作业活动:

（ 1 ）按生产(工作）流程的阶段划分；

(2）按地理区域划分；

（3 ）按装置划分;

（4 ）按作业任务划分；

(5）上述几种方法的结合

示例 1：例如：高炉区域单元划分，按照工艺为划分为高炉本体、供料、 喷煤、渣铁处理、热风五大系统;每个一级子系统内部划分为多个二级子系统， 例如:高炉本体系统中又划分为高炉炉前、水煤、上料和主控室四个二级子系 统，对所有生产场所进行全覆盖辨识.

示例 2、冶金煤气柜区域按“工作任务”可划分为通用煤气作业、煤气 柜、转炉煤气回收净化、焦炉煤气脱硫、洗萘、煤气加压等，每项 “工作任

”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等，也包含“程度”的含义,如死亡、永久性部分

生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时的情况）还要考虑三种时态：a.过去（例如：是指某个危险源“过去"

等实际状况进行评价,也可针对危险源内的不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进

演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力,以防止和减少安全不良后果.10。4风险管控措施确定典

务”又可分为若干作业步骤,如可分为清理补水、检查水位、设备安全检查、 电气安全检查等作业步骤。

识别单元的划分原则,所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多 达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单,如仅由一、两个作业步骤或作 业内容构成。

8.3危险源辨识                                                      8。 3.1危险源按照辨识单元进行辨识,并应考虑如下方面存在的危险和有害因 素:

(1）选厂址及环境条件：地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交 通、抢险救灾支持等方面进行分析。

（2 ）平面布局

总图：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）布置；高温、有害物 质、噪声、辐射、易燃、易爆、 危险化学品设施布置;工艺流程布置； 建筑物、 构筑物布置； 风向，安全距离，职业卫生防护距离等;运输线路、厂区道路、 危险品装卸区。

（3）建（构） 筑物： 结构、 防火、防爆、 防尘、朝向、采光、运输、（操 作、安全、 运输、检修)通道、开门、职业卫生设施。

（4)生产工艺过程:物料（毒性、腐蚀性、燃爆性)、温度、压力、速度、 作业及控制条件、 事故及失控状态。

（5）生产设备、 装置： 机械、液压设备（运动零部件和工件、检修作业、 误运转和误操作)、电气设备（断电、 触电、 火灾、爆炸、误运转和误操作、 静电、 雷电）。

(6） 危险性较大设备、高处作业设备.

（7）特殊单体设备、 装置： 变配电室、锅炉房、煤气柜、氧气罐、苯槽、 空压机房、危险品库等。

（8)粉尘、毒物、噪声、 振动、辐射、高温、 低温等有害作业部位.

（9 ）管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施.

（10)劳动组织、生理、 心理因素、人机工程学因素等.

8.3。 2确定危险源辨识的方法:

危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如 基本分析法、工作危害分析法（JHA)，安全检查表法、预先危险分析法等。 针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。也可借用现成资料，如安 全评价报告、职业卫生评价等资料。

建议企业在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法(JHA），在 JHA

措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控.通过体系建设形成安全生产长效机制,提升企业安全生产水

苯槽、空压机房、危险品库等。（8)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位.（9）管理

叫安全检查表。可对某种工作系统、某种装置(如除尘系统、煤气柜等）制定详细的安全检查表。检查标准制定主

生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时的情况）还要考虑三种时态：a.过去（例如：是指某个危险源“过去"

分析法不能全覆盖时,采用安全检查表法。

8.3。 2.1：  工作危害分析法（ JHA）

工作危害分析法（ JHA） : 把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作 业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。 在识别危险源时，要从四个方面 考虑:人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素。在这四种因素里面， 人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行为：主要是违章操 作、违章、不遵守有关规定等） ;其次是物的因素（设备、安全联锁、安全防 护设施、涉及安全的工艺、技术参数等)，再分析环境因素（主要是指粉尘、 噪声、高温、毒物、定置定位等） ,最后再分析管理因素.

示例： 高炉区域单元划分,一级子系统分为高炉本体、供料、喷煤、渣铁 处理、 热风五大系统； 每个一级子系统内部划分为多个二级子系统， 例如： 高炉本体系统中又划分为高炉炉前、水煤、上料和主控室四个二级子系统,对 高炉炉前进行全覆盖辨识。 辨识结果如下表：

| 作业活动 辨识对象 作业人员 作业人员 作业人员 铁口和铁 沟 铁沟盖板 高炉炉前 作业环境 作业环境; 危险源 出铁时未戴面罩 堵铁口时泥炮头未 预热爆炸 铁口泥套、铁沟潮 湿 渣铁沟盖板损坏 沟头冲渣水蒸汽 粉尘浓度大. 单罐出铁 铁罐过满 | 事故类型 灼烫 其他爆炸 灼烫 ………..… 其他爆炸 其他伤害、 灼烫 ………. …。 职业病 职业病 …………… 其他伤害、其他爆炸 灼烫 | 典型控制措施 戴好面罩 作业前对头进行预热 严禁跨越 充分烘烤 日检查及修复 戴好防护用品 佩戴好防护用品 联系确认 盛装的铁水、熔渣液位 |
| --- | --- | --- |

安全管理

安全管理

……………. …

跨越渣铁沟

8.3。 2.2安全检查表法:

为了系统找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析， 列出各层次的不 安全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编 制成表， 以便进行检查或评审，这种表叫安全检查表。 可对某种工作系统、 某种装置(如除尘系统、 煤气柜等） 制定详细的安全检查表。

检查标准制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他要求等。 如:煤气 发生炉检查标准制定可参考 GB50195 《发生炉煤气站设计规范》、 《煤气安全

统等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度.2．编制依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日

中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0

的大小L(likelihood)——发生事故的可能性E（exposure)——人员暴露于危险环境的频

全规程工业企业煤气安全规程深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程企业安全生产标准化基本规范AQ/T

操作规程》等制定） .亦可借鉴、引用本行业（或本单位）的设备安全检查表. 根据设备安全检查表导出可能存在的偏差，即违背安全检查表中相关检查标 准、要求的内容为危险源。

序号   检查项目  检查内容  依据标准   危险源

8.3。 3 事故类型

依据参照 GB6441-1986《企业伤亡事故分类》 进行分类,综合考虑起因物、 引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为 20 类:物体打击、 车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍

塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、 其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

8。 3。 4 危险源辨识注意的事项

（1)辨识的危险源应覆盖国家安监总局下发的《开展工贸企业较大危险因 素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 (安监总管四〔 2016〕31 号） 中《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中提及的较大危险因素， 确保不遗漏。

（2）在辨识过程中，要考虑三种状态：

a。正常（例如： 在正常的运行或操作过程存在的危险危害） b.异常(例如： 设备维修、检修）

c.紧急(例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时的情况） 还要考虑三种时态：

a.过去（例如：是指某个危险源 “过去"发生过伤害事故)

b.现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体， 如高温、 噪声）

c。将来（例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）

（3 ）危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时,要及时进行危 险源辨识:

a.与风险评价和实施必要控制措施相关的法规要求的变化；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/128116012065006032