# 地质学基础试题集

地质题库

一、	填空题

1、 地质年代可分为（新生代、中生代、古生代、元古代、太古代）。

2、 矿井水的主要来源包括（大气降水、含水层水、断层水、地表水、老窑水）。

3、 矿井地质构造分为（单斜构造、断裂构造和褶皱构造）。

4、 （褶曲）是褶皱构造的基本单位，它分为（向斜）和（背斜） 两种形态。

5、 防治水害的基本原则是（有疑必探、先探后。掘）

6、 岩石按风化程度分为：（微风化、中等风化和强风化）。

7、 矿井地质勘探的手段主要包括（钻探、巷探和物探）。

8、 井上下对照图是反映井下的采掘工程与（地表的地形地物）关系的图件。

9、 地质勘查工作划分为（预查、普查、详查、勘探）四个阶段。

10、 生产矿井中的岩浆侵入体主要有两种产状：（脉状岩墙） 和（层状岩床）。

11、地质构造按其规模和对生产影响的程度可分为（大、中、小）三种类型。

12、 断层面空间状态可以用（走向、倾向、倾角）表示。

13、 岩层的接触关系有三种，分别为：（整合接触、假整合接

触和不整合接触）。

14、 自然界的岩石种类很多，按其成因可分为（沉积岩、变质岩、岩浆岩）三大类。

15、 矿井地质“三书”是（采区）地质说明书、（掘进）地质说明书和（回采）地质说明书。

16、动用储量包括（采出量）和（损失量）。

17、可行性评价分为（概略研究）（预可行性研究）和（可行性研究）

18、（损失率）是考核资源利用和开采技术以及管理水平主要 经济技术指标之一。

19、储量管理最主要的两个年报表是（生产矿井储量动态 表与生产矿井储量损失量表）。

20、在开采过程中，已开采部分的（采出量与损失量之和），称为动用储量。

二、名词解释

- 岩石：矿物按照一定的规律结合起来形成各种岩石。

- 晶质体：由于质点规则排列的结果，就使晶体内部具有一定的晶体构造，称为晶体格架。具有良好几何外形的晶质体，通称为晶质体。

- 指相化石：凡是代表特殊的地理环境，而且指示特殊岩相的化石或化石群，称指相化石

- 类质同像：所谓类质同像是指在结晶格架中，性质相近的离子可以互相顶替的现象。

- 地层层序律：地层的上下或新老关系，这叫做地层层序。如果地层没有受过扰动，下部的地层时代老，上部的地层时代新，叫做正常层位。地层层序律。

背斜：褶曲的核部是老岩层，而两翼是新岩层，就是背斜。

- 气孔构造：熔浆喷出地表，压力骤减，大量气体从中迅速逸出而形成的圆形、椭圆形或管状孔洞，称气孔构造。这种构造往往为喷出岩所具有。

- 矿物：矿物是由地质作用形成的单质或化合物。

- 地热：地球内部储存的巨大热能。

- 地质作用：引起地壳的物质组成、内部结构和表面形态不断运动、变化和发展的各种自然作用称为地质作用。

- 风化作用：风化作用是指地表岩石在各种地质营力作用下遭受破坏的作用。

- 喀斯特：地下水溶蚀作用为主，加上地表水的共同作用，在地表和地下形成的特殊地形.。

- 地质学：以地球为研究对象的一门自然科学。当前，地质学主要是研究固体地球的表层。

- 大地水准面：平均海平面通过大陆延伸所形成的封闭曲面。

- 造岩矿物：构成岩石的矿物，称为造岩矿物。

- 地层：地壳上部成带状展布的层状岩石或堆积物。

三、 判断

1、野外调查是地球科学工作最基本和最重要的环节，它能 获取所研究对象的第一手资料。（）

2、外力引起地壳乃至岩石圈变形、变位的作用，叫做构造 运动。（×）

3、岩石和矿床都是地质作用的产物，但它们在成因上并没有 联系。（×）

4、地壳由硅铝层和硅镁层两层组成。（×）

5、地壳运动按运动的方向可以分为水平运动和垂直运动。

（）

6、地球的形状和大小就是指大地水准面的形态和大小。（）

7、地壳由硅铝层和硅镁层两层组成。（×）

8、第四纪以后发生的地壳运动一般被称为新构造运（动。）

9、位于断层面以上的岩块叫做上升盘，位于以下的叫做下 降盘。（×）

10、当代应用地质学的核心任务是解决资源问题和人口问 题。（×）

11、地形等高线一定是连续闭合的。（√）

12、比例尺为 1∶5 000 的图纸上，1cm 等于水平距离500m(×)

13、掘进工作面有透水征兆时，要立即停止掘进。(√)

14、断层上下盘相对运动时，上盘下降、下盘上升，形成正 断层。（√）

15、断层上下盘中，上盘相对下降，下盘相对上升，则此断 层为逆断层。（×）

16、依据地质可靠程度和经济意义可进一步将储量分为 3 种类型，即111、121、122（√）

四、简答题

1、地质学的研究对象是什么？

地质学是以地球为研究对象的一门自然科学。地球由内部圈层和外部圈层组成。内部圈层分为地壳、地幔、地核；外部圈层  包括大气圈、水圈、生物圈。在现阶由于观察、研究条件的限制，地质学主要研究固体地球的最外层，即岩石圈(包括地壳和上地幔的上部)，也涉及水圈、大气圈、生物圈和岩石圈下更深的部位，以及某些地外物质。

2、地质学的研究方法有哪些？

- 野外调查（2）室内试验和模拟实验（3）历史比较法

3、何谓成矿作用？自然界存在哪些成矿作用类型？

在地质作用过程中，使分散在地壳和上地幔中的元素相对富集而形成矿床的作用。按成 矿作用动力学和成矿物质来源，成矿作用可划分为：内生成矿作用、外生成矿作用、变质成矿作用类型。4、矿山地质工作的基本任务：

矿山地质工作的基本任务就是为矿山生产服务。主要表 现在以下两个方面：

  - 生产勘探，提高资源储量级别，增加矿产资源储量，扩大矿山远景，以满足当前生产急需及延长矿山企业的 服务年限。

  - 协助矿山企业对矿床进行合理的开采和综合利用。

5、生产勘探取样

取样工作在坑道（生产勘探加密坑道、采准及回采坑道），加密钻孔，以及炮孔中进行。

a、坑道取样：一般采用刻槽法，或打块法。

刻槽法：根据矿石品位分布的均匀程度，样槽断面规格分别为10×5cm。品位分布较均匀时，断面规格小、反之断面规格大。样品长度一般 1-2m。

打块法（方格法）：在矿体断面上布置方格网（正方形、长方形或菱形方格），在地表露头或坑道壁上进行取样。取样时在方格网的每个结点上各敲取大小基本相同的矿石碎块，然后合并为一个样品

（一般由 15-50 个点合成）。样品总重量 2-5kg。

打眼法（炮眼法）：在坑道或露天采场施工的炮孔中，对打孔产生的矿粉（干法打孔）、矿泥（湿法打孔）进行收集取样，有时单孔为一个样、有时可几个孔合并为一个样（根据炮孔疏密而定）。

b、岩芯钻探取样：对加密钻孔所取岩矿芯，采用对开法（对劈或对锯）进行取样，样品长度一般 1-2m。

c、关于拣块法取样：此法局限于在矿车中进行，一般采用五点式，即在矿车中的四角和中部各拣取大小基本相同的一块（或两块），

每隔一至数车取一次，同一出矿地点每班或 10 次所取矿样组合为一个样品，重量 8-10kg。

6、资源储量分类编码各位数的意义

固体矿产资源储量分类表

地质可靠

分类

查明矿产资源

潜在矿产资源

经

类

型

程 度

济

意

义

探明的

控制的

推断的

预测的

可采储量（111）

基础储量（111b）

经济的

预可采储量（121）	预可采储量（122）

基础储量（121b）	基础储量（122b）

基础储量（2M11）

边际经济的

基础储量（2M21）	基础储量（2M22）

资源量（2S11）

次边际经济的

资源量（2S21）

资源量（2S22）

内蕴经济的

资源量（331）

资源量（332）

资源量（333）

资源量（334）？

资源储量编码（111-334）各位数的意义如下：

第 1 位数表示经济意义：1=经济的，2M=边际经济的，2S=次边际经济的，3=内蕴经济的，？=经济意义未定的；

第 2 位数表示可行性评价阶段：1=可行性研究，2=预可行性研究，

3=概略研究；

第 3 位数表示地质可靠程度：1=探明的，2=控制的，3=推断的，

4=预测的。

b=未扣除设计、采矿损失的可采储量。7、生产储量的分级

矿山生产部门按照开采步骤和开采的准备程度，将矿山生产储量分为开拓储量、采准储量和备采储量三级。所以生产储量也常称之为三级储量。但对露天开采的矿山生产储量，通常只划分为开拓储量和备采储量两级。

开拓储量：是工业储量的一部分。凡按设计规定完成了开拓系统全部工作的地段，在开拓水平以上的矿产储量即为开拓储量。

采准储量：凡已掘完了开采方法所要求的全部采准坑道，采场外形业已形成，分布在这些采区的储量即为采准储量。它是开拓储量的一部分。

备采储量（亦称回采储量）：总的说凡是作完了全部采矿准备工作并能立即转入正常采矿地区的储量，谓之备采储量。地下开采的备采储量时采准储量的一部分。

五、选择题

1、倾向是指岩层倾斜的方向。即倾斜线在 (B)面上的投影所指的方向。

- 斜	（B） 水平	（C） 铅垂	（D）

岩层

2、褶曲的基本类型有(D)。

A.立褶曲与斜歪褶曲	B 长轴褶曲与短轴褶曲

C 穹窿构造与鼻状构造	D 背斜褶曲与向斜褶曲

3、沉积岩是由各种地质作用所形成的沉积物组成的岩石。它是古老的岩石在地壳表面环境下遭风化剥蚀，再经( D )、沉积及成岩作用而形成的。

（A） 溶 解 （B） 分 解 （C） 压 实 （D）

搬运

第一套《地质学基础》试题

### 姓名

学号

### 成绩

一、名词解释（4´×8 共计 32 分）

- 新构造运动

- 风化壳

- 莫霍面

- 标准化石

- 岩石圈

- 矿物

- 向斜

- 转换断层

二、填空（1´ ×20 共计 20 分）。

1、 古登堡面是 	和 	的分界面。

2、 火山喷发类型有 	和 	两类。

3、 火成岩可以分为超基性、基性、中性、酸性、脉岩等类别，请按此顺序分别列举一

类岩石名称

。

、 	、	 	、 	、

4、 中生代从早到晚有	，它们的代号分别为	。

5、 变质作用包括 	、 	和 	三类。

6、 火山碎屑岩按照碎屑粒径大小可以划分为 	、 	和 	三类。

7、 岩石变形发展的三个阶段是 	、 	、 	。

三、选择题（20×1 共计 20 分）

1、 人和真象，真马等出现于哪一个纪 		。A、J	B、K	C、T	D、Q

2、 印支运动发生于 	纪。

A、石炭纪	B、二叠纪	C、三叠纪	D、白垩纪3、 矽卡岩型矿床是下列哪一种变质作用形成的 	。

A、 接触交代型变质作用 B、区域变质作用 C、埋藏变质作用	D、动力变质作用

4、 加里东运动发生于 	。

A、中生代	B、晚古生代	C、早古生代	D、新生代5、 下列哪一种褶皱构造一定发生了地层倒转 		。

A、倾伏褶皱	B、直立褶皱	C、倾斜褶皱	D、翻卷褶皱

6、 在推覆构造中，由于强烈侵蚀作用，如果较年轻岩块出露于较老岩块之中，这种构造称为 	。

A、 飞来峰	B、构造窗	C、逆掩断层	D、冲断层

7、 片理构造是区域变质岩中的常见构造，下列哪一种片理构造变质作用最强 	。A、 板状构造	B、千枚状构造	C、 片状构造	D、片麻状构造

8、 根据同位素年龄测定，经历时间最长的地质时期是 	。

A．元古代	B．古生代

C．中生代	D．新生代

9、 如果在地层中找到了三叶虫，那么这个地层时代为 	。

A、早奥陶世	B、第三纪	C、白垩纪		D、早寒武世10、哪一种沉积建造反映了由海相到陆相的转换 	。

A、复理石沉积	B、浊流沉积	C、磨拉石沉积	D、火山碎屑沉积11、古登堡面与莫霍面之间属于地球的哪一部分 	。

A、上地壳	B、下地壳	C、地幔	D、地核

12、中生代裸子植物得到了空前的发展，下列哪一种植物化石不属于裸子植物 	。A、大羽羊齿	B、苏铁	C、松柏	D、银杏

13、界、系、统、阶是 		。     A．岩石地层单位	B．时间单位  C．生物分类单位	D．年代地层单位

14、石英在摩氏硬度计中属于哪一级别 		。A、5	B、6	C、7	D、8

15、下列哪一类岩石属于动力变质岩 	。

A、片岩	B、片麻岩		C、糜棱岩	D、大理岩16、下列哪一种是单元素矿物 	。

A、石英	B、斜长石	C、黑云母	D、金刚石17、细晶岩脉属于 		。

A、深成岩	B、浅成岩	C、沉积岩	D、次火山岩18、纯属由变质作用形成的特有矿物组是 		。

A、橄榄石、辉石、角闪石、黑云母	B、红柱石、角闪石、高岭石、磁铁矿C、绢云母、红柱石、硅灰石、石榴子石		D、辉石、蓝晶石、石墨、石榴子石

19、流纹构造一般出现于下列哪一种岩石类型 	。

A、玄武岩		B、安山岩	C、流纹岩	D、粗面岩20、玄武岩属于 	。

A、超基性岩	B、基性岩	C、中性岩	D、酸性岩

四、简答题（共计 13 分）

- 地质年代表?（制表或文字均可）（6 分）

- 简述海底扩张的证据?（7 分） 五、论述题（15´）

试述如何识别沉积岩和火成岩及其主要岩石类型?

第一套《地质学基础》试题	答案

一 、 答 案 名 词 解 释 （4´×8 共 计 32 分 ） 1．新构造运动：一般是指晚第三纪及其以来发生的地壳构造变动（2 分），表现为垂直升降

运动（1 分）和水平运动两种表现形式（1 分）。

- 风化壳：不整合的标志（2 分）,由于长期的风化剥蚀,残留难分解的物质,一般是铁和硅质物（2 分）。

- 莫霍面：是一级的不连续的界面，在地下33 公里处（1 分），是地壳和地幔的分界面（3

分）。

- 标准化石：演化速度最快，分布最广的化石（1 分），可以鉴定地层的时代（3 分）的化石。

- 岩石圈：地壳与上地幔的顶部（软流圈以上部分），都是由固态岩石组成的，统称为岩石圈。

- 矿物：是在各种地质作用下（1 分）形成的具有相对固定化学成分和物理性质的均质物体（1 分），是组成岩石的基本单位（2 分）。

- 向斜：两翼基本对称，核部地层较年轻（2 分），两翼地层较老（2 分）的褶皱。

- 转换断层：是指发生在大洋中脊处（2 分）的一种特殊的平移断层（2 分）。二、填空（1´ ×20 共计 20 分）。

1、地幔、地核

2、裂隙式、中心式

3、橄榄岩等、辉长岩、安山岩、流纹岩等、伟晶岩

4、 三叠、侏罗、白垩、T、J、K

5、 区域变质作用、动力变质作用、接触变质作用

6、 集块岩、火山角砾岩、凝灰岩

7、 塑性变形、弹性变形、脆性变形三、选择题（20×1 共计 20 分）

1.D	2.C	3.A	4.C	5.D	6.B	7.D	8.A	9.D	10.C

11.C	12.A	13.A	14.C	15.C	16.D	17.B	18.C	19.C	20.B

四、简答题（共计 13 分）

1.	（6 分）

地质年代从古至今依次为：太古代、元古代、古生代、中生代、新生代。古生代又分为：寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。 中生代又分为：三叠纪、侏罗纪、白垩纪

新生代又分为：第三纪、第四纪

2、简述海底扩张的证据?（7 分）

答：1.地质现象的对称性：从洋中脊向两侧，基岩的风化程度有逐渐变深的趋势，同时海底地层有由薄变厚的趋势。（2 分）

- 洋中脊两侧磁条带的对称分布，正、逆向磁性异常的有规律的分布。（2 分）

- 洋中脊两侧地层分布的对称性，由洋中脊向两侧地层由新到老分布，最老的地层不早于2

亿年。（3 分）

五、试述如何识别沉积岩和火成岩及其主要岩石类型?（15 分）

答：1.可以根据其地质产状进行识别，也就是根据其成因区别，一般认为火成岩是由于岩浆 作用形成的，包括侵入作用形成的侵入岩和岩浆喷出作用形成的火山岩以及界于两者之间的 次火山岩。而沉积岩是由于先形成的岩石经过风化作用和剥蚀作用、搬运作用、沉积作用， 最后经过固结成岩作用而形成的岩石。（4 分）

- 可以从其结构、构造上进行区分：火成岩可以有显晶质结构、隐晶质结构、玻璃质结构、 斑状结构、似斑状结构等，而沉积岩一般可以看到碎屑结构、泥质结构、化学结构和生物结 构等。火成岩构造可以看到有块状构造、流纹构造、流动构造、气孔构造、杏仁构造等，而沉积岩有层状构造、示顶构造（如波痕、泥裂等）、生物遗迹构造等。（5 分）

- 火成岩主要岩石类型有超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩、脉岩等，而沉积岩的岩石类型有沉积岩按成因及组成成分可以分为两类：碎屑岩类、化学岩和生物化学岩类。另外还有 一些特殊条件下形成的沉积岩。

碎屑岩类，主要包括沉积碎屑岩类和火山碎屑两个亚类。按颗粒大小沉积碎屑岩进一步可分 为砾岩、砂岩、粉砂岩和粘土岩。据火山碎屑粒度，火山碎屑岩大体可以分为：火山集块岩、火山角砾岩和凝灰岩。

化学及生物化学岩类，主要包括铝、铁、锰质岩类，硅、磷质盐类，碳酸盐岩类，蒸发盐岩类和可燃有机岩类。

特殊沉积岩类有风暴岩和浊积岩等类型。（6 分）

第二套《地质学基础》试题

班级

学号

姓名

得分

一、名次解释（4 分×8 共计 32 分）

1、 角度不整合

2、 断层

3、 磨拉石建造

4、 背斜

5、沉积相

6、 矿物

7、倒转褶皱

8、地层倾向

二、填空题（20×1 共计 20）

1、中生代从早到晚有	，它们的代号分别为	。

2、按照板块活动的力学性质，板块边界接触类型可以划分为 	、 	和

三种。

3、 1968  年勒皮雄将全球岩石圈划分为	 	、 	、 	、

、 	和 	六大板块。

4、风化作用包括 	、 	和 	三类。

5、火山碎屑岩按照碎屑粒径大小可以划分为 	、 	和 	三类。

6、大多数地震是由地壳中的脆性岩石发生	时产生的，地震能量是以	的方式传播的。度量地震释放能量的强度常用		表示。

三、选择题（20×1 共计 20 分）

| 10、 金刚石可产于哪类岩石 。 A、橄榄岩 B、金伯利岩 | C、辉长岩 | D、安山岩 |
| --- | --- | --- |
| 11、 加里东运动发生于 。 A、早古生代 B、晚古生代 | C、中生代 | D、新生代 |

12、	下列矿物组合中，四种矿物都是硅酸盐的是 	。          A．石英、橄榄石、石膏、钾长石	B．萤石、滑石、白云母、斜长石C．钾长石、滑石、红柱石、石榴子石	D．辉石、方解石、角闪石、黄铁矿

13、	下列哪一种褶皱构造一定发生了地层倒转 	。

A、倾伏褶皱	B、直立褶皱	C、倾斜褶皱	D、平卧褶皱

14、	在推覆构造中，由于强烈侵蚀作用，如果在较老岩块出露于较年轻岩块之上， 这种构造称为 	。

A、飞来峰	B、构造窗	C、逆掩断层	D、冲断层

15、	片理构造是区域变质岩中的常见构造，下列哪一种片理构造变质作用最弱

。

A、 板状构造	B、千枚状构造	C、 片状构造	D、片麻状构造16、	矽卡岩型矿床是下列哪一类矿床 		。

A、内生矿床	B、变质矿床	C、接触交代型矿床	D、淋积型矿床

17、	如果在地层中找到了三叶虫，那么这个地层时代为 	。

A、早奥陶世	B、第三纪	C、白垩纪	D、早寒武世18、	下列哪一类矿物是粘土矿物 		。

A、高岭石	B、方解石	C、石榴子石		D、黄铁矿10、哪一种沉积建造反映了由海相到陆相的转换 	。

A、复理石沉积	B、浊流沉积	C、磨拉石沉积	D、火山碎屑沉积11、莫霍面之上的部分称为 	。

A、上地壳	B、下地壳	C、地幔	D、地核12、人类出现的时代是 		。

A、第三纪	B、第四纪	C、震旦纪	D、二叠纪13、纯属由变质作用形成的特有矿物组是 		。

A、绢云母、红柱石、硅灰石、石榴子石		B、红柱石、角闪石、高岭石、磁铁矿C、橄榄石、辉石、角闪石、黑云母	D、辉石、蓝晶石、石墨、石榴子石

14、金刚石在摩氏硬度计中属于哪一级别 		。A、5	B、7	C、8	D、10

15、下列哪一类岩石不属于动力变质岩 	。

A、片岩	B、断层角砾岩	C、糜棱岩	D、碎裂岩16、橄榄岩属于 		。

A、超基性岩	B、基性岩	C、中性岩	D、酸性岩17、界、系、统、阶是 		。

A．岩石地层单位	B．时间单位

C．生物分类单位	D．年代地层单位	煌斑岩脉属于

18、根据同位素年龄测定，经历时间最长的地质时期是 	。

A．元古代	B．古生代

C．中生代	D．新生代

19、流纹构造一般出现于下列哪一种岩石类型 	。

A、玄武岩	B、安山岩	C、流纹岩	D、粗面岩20、恐龙的全部灭绝发生于哪个时代 		。

A、奥陶纪	B、第三纪	C、白垩纪	D、寒武纪

四、简答题

1、 地质年代表?（制表或文字均可）（7 分）

2、简述沉积岩的分类及其主要岩石类型（7 分） 五、综述题

阐述板块构造学说的诞生过程和主要思想理论及其主要贡献。（14 分）

## 第二套《地质学基础》试题答案

班级

学号

姓名

得分

— 、名次解释（4 分×8 共计 32 分）

1．角度不整合：不整合的—种类型，（1 分）由于构造运动使不整合面的上、下两部分地层的地层产状不平行（1 分），二者之间有一个交角的地层接触关系（2 分）。            2．断层：沿着断裂面有明显的位移错动（3 分）的断裂（1 分）。

- 磨拉石建造：是地层由海相转化为陆相后（2 分），在山间盆地、山前盆地等地形成的一套陆相的砾岩、砂岩沉积（2 分）。

- 背斜：是—种褶皱构造，岩层向上突出的弯曲，核部地层较老（2 分），两翼地层较年轻

（2 分）的褶皱。

5、沉积相：根据沉积地层的颜色、沉积物的矿物成分、颗粒粗细、结构构造、生物化石种类等进行岩相分析，从而恢复古环境（2  分），根据沉积环境可以把地层分为海相、海陆过渡相、陆相三大类（2 分）。

6、 矿物：是在各种地质作用下（1 分）形成的具有相对固定化学成分和物理性质的均质物体（1 分），是组成岩石的基本单位（2 分）。

7、倒转褶皱：是指褶皱的一翼地层倒转（2 分），而另外一翼地层正常的褶皱（2 分）。

8、地层倾向：沿着地层斜面与地层走向垂直（2 分）所引的线叫倾斜线，其在水平面上的投影所指的方向就是岩层的倾向（2 分）。

二、填空题（20×1 共计 20）

1、三叠、侏罗、白垩T、J、K

2、拉张型、汇聚型、剪切型

3、欧亚板块、印度洋板块、南极洲板块、非洲板块、太平洋板块、美洲板块

4、物理风化作用、化学风化作用、生物风化作用

5、火山集块岩、火山角砾岩、凝灰岩

6、断裂、地震波、震级

三、选择题（20×1 共计 20 分）

1.B	2. A	3. C	4. D	5. A	6. A	7. C	8. D	9. A	10. C

11.B	12.B	13.A	14.D	15.A	16.A	17.B	18.A	19. C	20. C

四、简答题

1．地质年代从古至今依次为：太古代、元古代、古生代、中生代、新生代。古生代又分为：寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。

中生代又分为：三叠纪、侏罗纪、白垩纪新生代又分为：第三纪、第四纪

- 简述沉积岩的分类及其主要岩石类型（7 分）

答：沉积岩按成因及组成成分可以分为两类：碎屑岩类、化学岩和生物化学岩类。另外还有一些特殊条件下形成的沉积岩。（3’）

  - 碎屑岩类，主要包括沉积碎屑岩类和火山碎屑两个亚类。按颗粒大小沉积碎屑岩进一步可分为砾岩、砂岩、粉砂岩和粘土岩。据火山碎屑粒度，火山碎屑岩大体可以分为：火山集块岩、火山角砾岩和凝灰岩。

  - 化学及生物化学岩类，主要包括铝、铁、锰质岩类，硅、磷质盐类，碳酸盐岩类， 蒸发盐岩类和可燃有机岩类。

  - 特殊沉积岩类有风暴岩和浊积岩等类型。（4’）

五、阐述板块构造学说的诞生过程和主要思想理论。（14 分）

答： 板块构造学说的诞生过程：1912 年，魏格纳提出大地构造假说——大陆漂移说。但是大陆漂移的驱动力及许多相关问题没有解决，因此到了 30 年代，大陆漂移说逐渐消沉。而在二战后，由于科学技术的发达，人类对海洋的了解越来越多，获得了有关海洋的很 多新资料，在这些新资料的基础上，科学家提出了海底扩张说。从60 年代起，由于海洋科学和地球物理学的迅速发展，获得了大量的有利于大陆漂移的证据，使大陆漂移说 复活。1967  年，摩根等人把海底扩张说的基本原理扩大到整个岩石圈，并总结提高为对岩石圈的运动和演化的总体规律的认识，这种学说被命名为板块构造学说。总之，板 块构造说是海底扩张说的发展和延伸，而从海底扩张到板块构造又促进了大陆漂移的复活。（5’）

板块构造学说的主要思想：板块构造说认为，岩石圈相对于软流圈来说是刚性的， 其下面是粘滞性很低的软流圈。岩石圈并非是一个整体，它具有侧向的不均一性。其次 岩石圈板块是活动的。板块构造学说把全球岩石圈板块划分为六大板块，即太平样板块、欧亚板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块。作为岩石圈活动带的板块边界可以归纳为三种类型，即拉张型边界、挤压型边界和剪切型边界。板块构造学说认 为海洋从开始到封闭，可以归纳为下列过程：大陆裂谷→红海型海洋→大西洋型海洋→ 太平洋型海洋→地中海型海洋→地缝合线。（5）’

板块构造学说对地质学理论的贡献：板块构造学说对各种地质现象，如：现代地槽、造山作用、浊流沉积和混杂堆积、蛇绿套岩、双变质带、火山活动和地震活动都有合理的解释。（4’）

## 第三套《地质学基础》试题

班级

学号

姓名

得分

一、名次解释（4 分×8 共计 32 分）

1、 角度不整合

2、 断层

3、 指相化石

4、 背斜

5、沉积相

6、 矿物

7、倒转褶皱

8、地层倾向

二、填空题（20×1 共计 20）

1、中生代从早到晚有	，它们的代号分别为	。

2、变质作用包括 	、 	和 	三类。

3、 对于一个地区的地层进行划分时，一般是先建立一个 	剖面。凡是地层出露完全、顺序正常、接触关系清楚、化石保存良好的剖面就可以做为	          剖面。如果是海相地层，往往表现出岩相由粗到细又由细到粗的重复变化，这样一次变化称一个沉积 		，也就是每一套海侵层位和海退层位构成一个完整的沉积 		。也可以根据岩性来划分地层。岩性变化在一定程度上反映了 沉积 	的变化，而沉积 	的变化又往往与地壳运动密切相关。因此，根据岩性把地层划分成许多单位，基本上可以代表地方性的地史发展阶段。

4、风化作用包括 	、 	和 	三类。

5、火山碎屑岩按照碎屑粒径大小可以划分为 	、 	和 	三类。

6、大多数地震是由地壳中的脆性岩石发生	时产生的，地震能量是以	的方式传播的。度量地震释放能量的强度常用		表示。

三、选择题（20×1 共计 20 分）

1、 金刚石可产于哪类岩石 	。

A、橄榄岩	B、金伯利岩	C、辉长岩	D、安山岩2、 加里东运动发生于 		。

A、早古生代	B、晚古生代	C、中生代	D、新生代3、 下列矿物组合中，四种矿物都是硅酸盐的是 		。

A．石英、橄榄石、石膏、钾长石	B．萤石、滑石、白云母、斜长石C．钾长石、滑石、红柱石、石榴子石	D．辉石、方解石、角闪石、黄铁矿

4、 下列哪一种褶皱构造一定发生了地层倒转 	。

A、倾伏褶皱	B、直立褶皱	C、倾斜褶皱	D、平卧褶皱

5、 在推覆构造中，由于强烈侵蚀作用，如果在较老岩块出露于较年轻岩块之上，这种构造称为 	。

A、飞来峰	B、构造窗	C、逆掩断层	D、冲断层

6、 片理构造是区域变质岩中的常见构造，下列哪一种片理构造变质作用最弱 	。A、 板状构造	B、千枚状构造	C、 片状构造	D、片麻状构造

7、流纹构造一般出现于下列哪一种岩石类型 	。

A、玄武岩	B、安山岩	C、流纹岩	D、粗面岩

8、如果在地层中找到了三叶虫，那么这个地层时代为 	。

A、早奥陶世	B、第三纪		C、白垩纪	D、早寒武世9、下列哪一类矿物是粘土矿物 	。

A、高岭石	B、方解石	C、石榴子石		D、黄铁矿10、恐龙的全部灭绝发生于哪个时代 	。

A、奥陶纪	B、第三纪	C、白垩纪	D、寒武纪

11、莫霍面之上的部分称为 	。

A、上地壳	B、下地壳	C、地幔	D、地核12、人类出现的时代是 		。

A、第三纪	B、第四纪	C、震旦纪	D、二叠纪13、纯属由变质作用形成的特有矿物组是 		。

A、绢云母、红柱石、硅灰石、石榴子石		B、红柱石、角闪石、高岭石、磁铁矿	C、橄榄石、辉石、角闪石、黑云母	D、辉石、蓝晶石、石墨、石榴子石

14、金刚石在摩氏硬度计中属于哪一级别 		。A、5	B、7	C、8	D、10

15、下列哪一类岩石不属于动力变质岩 	。

A、片岩	B、断层角砾岩	C、糜棱岩	D、碎裂岩16、橄榄岩属于 		。

A、超基性岩	B、基性岩	C、中性岩	D、酸性岩17、界、系、统、阶是 		。

A．岩石地层单位	B．时间单位

C．生物分类单位	D．年代地层单位	煌斑岩脉属于

18、根据同位素年龄测定，经历时间最长的地质时期是 	。A．元古代	B．古生代

C．中生代	D．新生代

19、流纹构造一般出现于下列哪一种岩石类型 	。

A、玄武岩	B、安山岩	C、流纹岩	D、粗面岩20、恐龙的全部灭绝发生于哪个时代 		。

A、奥陶纪	B、第三纪	C、白垩纪	D、寒武纪

四、问答题（共 28 分）

1、 地质年代表?（制表或文字均可）（8 分）

2、简述沉积岩的分类及其主要岩石类型（10 分）

3、简述鲍温反应系列及共生组合规律？（10 分）

## 第三套《地质学基础》试题答案

班级

学号

姓名

得分

— 、名次解释（4 分×8 共计 32 分）

- 角度不整合：不整合的—种类型，（1 分）由于构造运动使不整合面的上、下两部分地层的地层产状不平行（1 分），二者之间有一个交角的地层接触关系（2 分）。

- 断层：沿着断裂面有明显的位移错动（3 分）的断裂（1 分）。

- 指相化石：凡是代表特殊的地理环境（2 分），而且指示特殊岩相的化石或化石群，称指相化石或指相化石群（2 分）。

- 背斜：是—种褶皱构造，岩层向上突出的弯曲，核部地层较老（2 分），两翼地层较年轻

（2 分）的褶皱。

5、沉积相：根据沉积地层的颜色、沉积物的矿物成分、颗粒粗细、结构构造、生物化石种类等进行岩相分析，从而恢复古环境（2 分），根据沉积环境可以把地层分为海相、海陆过渡相、陆相三大类（2 分）。

6、矿物：是在各种地质作用下（1 分）形成的具有相对固定化学成分和物理性质的均质物体（1 分），是组成岩石的基本单位（2 分）。

7、倒转褶皱：是指褶皱的一翼地层倒转（2 分），而另外一翼地层正常的褶皱（2 分）。

8、地层倾向：沿着地层斜面与地层走向垂直（2 分）所引的线叫倾斜线，其在水平面上的投影所指的方向就是岩层的倾向（2 分）。

二、填空题（20×1 共计 20）

1、三叠、侏罗、白垩、T、J、K

2、区域变质作用、动力变质作用、接触变质作用

3、标准、标准、旋回、旋回、环境、环境

4、物理风化作用、化学风化作用、生物风化作用

5、火山集块岩、火山角砾岩、凝灰岩

6、断裂、地震波、震级

三、选择题（20×1 共计 20 分）

| 1.B 2. A 3. C 4. D | 5. A | 6. A | 7. C | 8. D | 9. A | 10. C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.B 12.B 13.A 14.D | 15.A | 16.A | 17.B | 18.A | 19. C | 20. C |

四、问答题（共 28 分）

1．（8 分）地质年代从古至今依次为：太古代、元古代、古生代、中生代、新生代。

古生代又分为：寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。中生代又分为：三叠纪、侏罗纪、白垩纪

新生代又分为：第三纪、第四纪

- 简述沉积岩的分类及其主要岩石类型（10 分） 答：沉积岩按成因及组成成分可以分为两类：

碎屑岩类、化学岩和生物化学岩类。另外还有一些特殊条件下形成的沉积岩。（3’）

  - 碎屑岩类，主要包括沉积碎屑岩类和火山碎屑两个亚类。按颗粒大小沉积碎屑岩进一步可分为砾岩、砂岩、粉砂岩和粘土岩。据火山碎屑粒度，火山碎屑岩大体可以分为：火山集块岩、火山角砾岩和凝灰岩。（3’）

  - 化学及生物化学岩类，主要包括铝、铁、锰质岩类，硅、磷质盐类，碳酸盐岩类， 蒸发盐岩类和可燃有机岩类。（2’）

  - 特殊沉积岩类有风暴岩和浊积岩等类型。（2’）

- 简述鲍温反应系列及共生组合规律？（10 分）

答：从高温到低温岩浆结晶过程包括两个并行的演化系列：一方面为属于浅色矿物（硅铝矿  物）的斜长石的连续固溶体反应系列，即从富钙斜长石向富钠斜长石演化（也就是从基性斜长石向酸性斜长演化）；（2’）在这个系列的演变过程中，矿物晶体格架没有很大改变，只是矿物成分发生连续的变化，实际上是连续的类质同像过程。另一方面为暗色矿物（铁镁矿物）的不连续反应系列，即按橄榄石、辉石、角闪石、黑云母的顺序结晶；（2’）在这个系列演变过程中，前后相邻矿物之间不是成分上的连续过渡，而是岩浆同早期矿物发生反应产 生新矿物，相邻矿物的结晶格架也发生显著变化。随着温度下降，在岩浆晚期此二系列合成单一的不连续反应系列，依次结晶出钾长石、白云母，最后析出石英。（2’）鲍温反应系列在一定程度上说明了岩浆中矿物结晶顺序和共生组合规律，提供了简易掌握火成岩分类的方 法。纵行表示从高温到低温矿物结晶的顺序；横行表示在同一水平位置上的矿物大体是同时 结晶，按共生规律组成一定类型的岩石。例如辉石和富钙的斜长石组成基性岩，不可能与石英共生；（2’）钾长石、富钠斜长石、石英、黑云母等组成酸性岩，不可能与橄榄石共生。在纵行方向矿物相距越远，共生的机会越少。（2’）

第四套《地质学基础》试题

### 姓名

学号

### 成绩

一、名词解释（4´×8 共计 32 分）

- 新构造运动

- 整合接触

- 莫霍面

- 标准化石

- 岩石圈

- 矿物

- 向斜

- 岩层走向

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/128132065037006030