河北省张家口市桥西区2023-2024学年九年级上学期1月期末物理试题

| 阅卷人 |  | 一、单项选择题（本大题共12个小题，每小题3分，共36分） |
| --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |

1．下列用电器正常工作时，功率约为40W的是（　　）

A．教室里的一盏日光灯	B．电饭锅

C．学生戴的电子表	D．空调

2．如图所示的电路中，电源电压为15V，电压表量程选择“0∼3V”．当开关S1、S2都闭合时，可能出现的现象是（　　）

A．电压表烧坏	B．电流表烧坏

C．灯L1亮，灯L2不亮	D．两只灯泡都烧坏

3．关于电功和电功率的说法正确的是（　　）

A．电流做功越多，电功率越大

B．电功率越大，电流做功越快

C．电流做功时间越短，电功率越大

D．电流做同样的功，用电时间越长，电功率越大

4．共享电瓶车上有一款智能头盔，只有戴上头盔扣上卡扣后，头盔上的信号发射器才能发出信号，当电动车上的信号接收器（S1）接收到信号闭合后，再转动电动车钥匙（S2），电瓶车才能正常启动，下列电路符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5．将L1、L2、L3三盏灯串联在电路中，发现L1最暗，L2较亮，L3最亮，则这三盏灯的物理量关系正确的是（　　）

A．U1>U2>U3	B．I1<I2<I3	C．R1>R2>R3	D．P1<P2<P3

6．如图所示实验情景中，用来研究磁场对电流作用的是（　　）

A．	B．

C．	D．

7．小明设计的质量测量仪如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，下列说法中正确的是（　　）

A．不放重物时，小灯泡L的亮度最暗

B．与电流表相比，用电压表的示数表示重物的质量，更符合人们的思维习惯

C．重物的质量越大，电流表示数越小，电压表示数也越小

D．重物的质量越小，电路消耗的总功率越小

8．甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（灯丝电阻不变）（　　）

A．两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多

B．两灯均正常发光时，甲灯的电阻小于乙灯的电阻

C．将乙灯接入110V的电路中，它的实际功率为50W

D．两灯串联在220V的电路中，甲灯比乙灯亮

9．如图所示是内燃机工作时的某冲程示意图，以下事例中能量的转化与其相同的是（　　）

A．火箭升空	B．用电炉加热水

C．衣服在阳光下暴晒升温	D．双手摩擦生热

10．将规格都是“220V  180W”的一台电冰箱、一台电脑和一床电热毯，分别接入同一家庭电路中正常工作，若通电时间相同．则下列说法中正确的是（　　）

A．电冰箱产生的热量最多	B．电脑产生的热量最多

C．电热毯消耗的电能最多	D．电流通过三者做的功一样多

11．两个电热丝的阻值相等，把这两个电热丝串联起来使用时，烧开一壶水需要20分钟；如果把它们并联在同一电源上使用，烧开同样一壶水需要的时间是（　　）

A．5分钟	B．10分钟	C．20分钟	D．40分钟

12．如图所示，电源电压保持不变，R是一个定值电阻，在a、b两点间接入一个标有“3V  2W”的灯泡，它恰好能正常发光；若在a、b两点间换接标有“3V  3W”的灯泡，则该灯泡（　　）

A．也能正常发光，其消耗的电功率等于2W

B．也能正常发光，其消耗的电功率大于2W

C．不能正常发光，其消耗的电功率小于3W

D．不能正常发光，其消耗的电功率大于3W

| 阅卷人 |  | 二、多项选择题（本大题共4个小题，每小题3分，全部选对得3分，漏选得2分，错选得0分，共12分） |
| --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |

13．如图是小明探究“通电螺线管外部磁场分布”的实验，开关断开时小磁针甲、乙的指向如图所示，当开关闭合时，下列说法正确的是（　　）

A．小磁针甲偏转，小磁针乙不偏转

B．小磁针乙偏转，小磁针甲不偏转

C．滑动变阻器滑片P从左向右滑动时，通电螺线管的磁性逐渐增强

D．滑动变阻器滑片P从右向左滑动时，通电螺线管的磁性逐渐增强

14．家庭电路中，有时发生空气开关跳闸．造成空气开关跳闸的可能原因是（　　）

A．开关中的两个线头相碰了	B．插座中的两个线头相碰了

C．户外输电线的绝缘皮破损	D．电路中增加了大功率用电器

15．关于内能、热量、温度的理解，下列说法正确的是（　　）

A．温度较高的物体，内能一定较大

B．物体温度越高，分子热运动越剧烈

C．物体吸收热量，内能一定增加

D．0的冰熔化过程，冰水混合物内能增加

16．如图所示的电路，电源电压恒为3V，小灯泡L上标有“2V  1W

”字样（忽略灯丝电阻的变化），滑动变阻器R规格为“20Ω  1A”，电流表量程选择“0∼0.6A”，电压表量程选择“0∼3V”．闭合开关S．在不损坏电路元件情况下，下列选项正确的是（　　）

A．电路中最大电流为0.5A

B．电路的最大功率为2.25W

C．电压表示数变化范围为0.5∼2V

D．滑动变阻器阻值变化范围为2∼20Ω

| 阅卷人 |  | 三、填空及简答题（本大题共8个小题，每空1分，共19分） |
| --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |

17．如图所示，小明在玩甩炮，他只要稍用力将甩炮摔向地面，甩炮就可以爆响．甩炮与地面发生碰撞时，通过　     　方式，使它的内能增加．火药爆炸时产生的气体膨胀对外做功后，自身的内能　     　（填“增大”、“不变”或“减小”），温度　     　（填“升高”、“不变”或“降低”）

18．某幼儿园游乐室里有一块能发电的地板，当小朋友们在上面跳跃时，小灯泡便会一闪一闪，地板下方铺设的结构如图所示，当踩踏地板时，固定在地板下方的磁铁往复运动、使固定在地面上的弹簧线圈做　               　。磁感线运动，闭合电路中产生　         　，小灯泡发光。

19．如图所示，电工师傅用一只标有“220V  40W”的灯泡火线（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中各支路的情况，L1和L2均标有“220V  40W”．当只闭合S、S1时，L0发光，L1不发光，说明L1　     　（选填“断路”、“短路”或“正常工作”）；当只闭合S、S2时，L0和L2都呈暗红色，说明L2　         　（选填“断路”、“短路”或“正常工作”），此时L0的额定功率为　     　W，考虑温度对电阻的影响．

20．通常情况下，家庭电路中各个用电器的连接方式是　     　（选填“串联”或“并联”）。已知家庭电路的电压是220V，在额定电流为10A的插座上，接入一台“220V，200W”的电冰箱后，最多还可以接入总功率为　     　W的用电器。

21．在水平面内能够自由转动的小磁针静止时总是指南北方向，因为小磁针受到　     　的作用，小磁针静止时指向南方的是它的　     　极．

22．冬奥场馆“冰立方”在北京2022年冬奥会投入使用，场馆依靠直径为13m的采光井及19根导光管将自然光引入室内，每年可节约用电26000kW⋅ℎ，这些电可供一所总照明功率为10kW的学校正常照明　     　h；这些能量若由热值为3.0×107J/kg的焦炭燃烧获得，则需完全燃烧　     　kg焦炭．

23．在如图所示电路中，定值电阻R0的阻值为20Ω，电动机线圈电阻为2Ω，闭合开关，电流表A1、A2的示数分别为0.8A，0.3A，则该电路电源电压为　     　V，1min内电流通过电动机产生的热量为　     　J．电动机消耗的电能　     　J．

24．现有两个灯泡L1、L2，分别标有“6V  6W”和“3V  6W”的字样．当将它们串联使用时，电路两端允许加的最大电压是　     　V；当将他们并联使用时，干路允许通过的最大电流是　     　A．（灯丝电阻不变）

| 阅卷人 |  | 四、实验及探究题（本大题共3个小题，25小题9分，26小题6分，27小题5分，共20分） |
| --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |

25．小明知道电流通过导体产生的热量与电流、电阻和通电时间有关．为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”，实验装置如图所示，三个相同的烧瓶内装有质量相等的煤油．温度计和电阻丝通过胶塞固定在烧瓶中．

（1）组装器材时，将三个烧瓶里的电阻丝串联在电路中，是为了　                                   　．

（2）用煤油做实验而没有用等质量的水做实验，是因为煤油的比热容比水小，吸收相同的热量，煤油的　     　变化明显．

（3）三个烧瓶中煤油的初温相同，电阻丝的阻值关系为R甲<R乙<R丙．闭合开关，通电一段时间后，发现三个烧瓶中温度计示数分别为t甲、t乙和t丙，且t甲<t乙<t丙．则可得出的探究结论是：　                                                                 　．

（4）同班的小强同学用如图丁所示的装置也探究了“电流通过导体产生热量的多少跟什么因素有关”的实验装置，将二段电阻丝a、b分别密封在完全相同的盒子内，盒内封闭一定量的空气，图中5Ω的电阻c在盒外与盒内电阻并联．实验中通过观察　                　来反映电阻产生热量的多少，下列实验中，也运用了这种实验方法的是　     　（填选项）．

A．探究电流与电压、电阻的关系      B．用铁屑显示磁体周围磁场分布

C．研究光的传播时，引入“光线”

（5）小强利用图丁探究电流产生的热量与　     　的关系中，观察到左侧U形管中液面很快出现高度差，右侧U形管中液面高度差几乎为零，原因可能是电阻丝　     　断路．（选填“a”“b”或“c”）

（6）图丁中右侧盒外连接5Ω的电阻，它的作用是　     　．（选填“分压”或“分流”），如果把c也放进右侧的容器内，在相同时间内　     　侧产生的热量较多．（选填“左”或“右”）

26．小聪用图甲所示电路图探究电流跟电压、电阻的关系．

（1）连接电路时，开关应　     　；

（2）若定值电阻R短路，闭合开关后　     　（选填“电流表”或“电压表”）无示数；

（3）实验完成后记录数据的纸被同学无意撕断，只剩图乙表格．根据表格数据我们能判断小聪探究的是电流跟　     　（选填“电压”或“电阻”）的关系；该实验中滑动变阻器的作用除保护电路外还可以　                             　．

（4）用“2.5V，0.5A”的小灯泡替换R来完成研究小灯泡电阻的实验．闭合开关移动滑片，电压表示数如图丙，此时电压为　     　V，电流表示数可能是下列数据中的　     　（选填序号）．

A．0.5A B．0.4A C．0.45A

27．课后服务社团活动中，“创新”兴趣小组在“测定小灯泡的电功率”的实验中先用如图甲所示的器材进行实验，其中电源电压为6V，小灯泡额定电压为2.5V（正常发光时电阻约为12Ω）．

（1）为能顺利完成该实验，下列不同规格的滑动变阻器应选用____（选填字母）；

A．“10Ω  0.5A”的滑动变阻器

B．“20Ω  2A”的滑动变阻器

C．“5Ω  1A”的滑动变阻器

（2）电路连接完成后，闭合开关，发现电压表示数接近电源电压，电流表无示数，小灯泡不亮．那么出现该故障的原因是　           　；

（3）故障排除后重新连接电路，闭合开关，移动滑片，电压表示数如图乙所示，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向　     　端移动（选填“左”或“右”）；

（4）通过小灯泡的电流随它两端电压变化的关系如图丙所示，则小灯泡的额定功率为　     　W；

（5）实验结束后，某同学设计了如图丁所示的电路来测量额定电压为6V的小灯泡的额定功率．已知电源电压为18V，定值电阻R的阻值为20Ω．实验步骤如下：

①开关S、S1．闭合，S2断开，调节滑动变阻器R′的滑片，使小灯泡正常发光；

②保持滑片位置不动，开关S、S2闭合，S1断开，此时电压表的示数为8V；

③再将滑动变阻器的滑片移至最右端，此时电压表的示数为14V；

④小灯泡的额定功率P额=　     　W．

| 阅卷人 |  | 五、计算题（本大题共2个小题，28小题6分，29小题7分，共13分） |
| --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |

28．某家用电水壶有加热和保温两种功能．如图是其内部电路的结构简图，R1、R2均为加热电阻，且阻值不受温度变化影响，通过旋转旋钮开关可以实现加热和保温两种功能的切换．R2=24.2Ω，电水壶保温功率为48.4W．求：

（1）该电水壶的加热功率为多少？

（2）R1的阻值

（3）使用该电水壶的加热挡让1kg的水从20℃升高到100℃，过程中热量损失了20%，则电水壶的加热时间．

29．如图所示，电源电压不变，定值电阻R0=10Ω，电流表量程为0∼3A，小灯泡L标有“6V  3W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响）．当开关S闭合，S1、S2

断开，滑动变阻器的滑片P从b端滑动到某一位置时，滑动变阻器接入电路中的阻值减小了12Ω，电流表示数变化了0.2A，此时小灯泡恰好正常发光．求：

（1）小灯泡的电阻和正常工作时的电流？

（2）电源电压是多少？

（3）当开关S、S1、S2都闭合时，调节滑片P，在保证电路安全的前提下，滑动变阻器R的最大功率是多少？

答案解析部分

1．【答案】A

【知识点】电功率

【解析】【解答】A.教室里的一盏日光灯的电功率约40W，A符合题意；
B.电饭锅的电功率约800W，B不符合题意；
C.学生戴的电子表，电功率约0.5μW，C不符合题意；
D.空调的电功率约1000W，D不符合题意。
故答案为：A.
【分析】根据常见用电器的电功率，结合数据解答。

2．【答案】B

【知识点】电路的三种状态；电流表的连接

【解析】【解答】根据电路图分析，S1闭合，灯泡并联，电流表在干路上，S2和灯泡并联，闭合时，电路短路，两灯泡都不发光，电流表直接连接在电源两端，电流表损坏，B符合题意，ACD不符合题意。
故答案为：B.
【分析】并联电路中，开关和灯泡并联，闭合开关灯泡短路，电流表直接连接电源两极，电流表损坏。

3．【答案】B

【知识点】电功及电功的实质；电功率

【解析】【解答】A．电流做功多，可以在很长时间内完成，即做功不一定快，其功率不一定大，故错误．

B．电功率是表示电流做功快慢的物理量，即电功率越大，做功越快，故正确．

C．电流做功用的时间越短，其电功率越大，从公式W=Pt可知，应该考虑做功的多少，故错误．

D．根据P= Wt 可知，在做功相同的条件下，用时越长，电功率越小，故错误．

故答案为：B

【分析】电功率是描述电流做功快慢的物理量，电流功率越大，做功越快，工作相同的时间消耗的电能就越多。

4．【答案】D

【知识点】电路的构成及电路图；电路的基本连接方式

【解析】【解答】据题意，需同时闭合S1、S2时才能启动电瓶车。所以
A、只需闭合S1、S2其中一个，就能启动，不符合题意，故A错误。
B、当闭合S1时电路出现短路，且闭合S2后电路无反应。不符合题意，故B错误。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/135322003302011110