机械制造工艺学课程设计

滑动轴承座的机械加工工艺规程

班 级：

学 号：

姓 名：

指导老师：

机电及自动化学院

20年 月 日

目录

- 设计任务	4

- 零件的分析	4

2.1零件的作用	4

2.2零件的工艺分析	4

- 零件的生产类型	5

3.1生产类型及工艺特征	5

- 毛坯的确定	5

4.1确定毛坯类型及其制造方法及技术要求	5

4.2估算毛坯的机械加工余量	5

- 定位基准选择	6

5.1选择粗基准	6

5.2选择精基准	6

- 拟定机械加工工艺路线	8

6.1选择加工方法	8

6.2拟定机械加工工艺路线	8

- 加工余量、机床、刀具及工序尺寸的确定	10

7.1轴承座下底面的加工	10

7.2轴承座上表面的加工	11

7.3轴承座台阶面的加工	11

7.3轴承座底面孔的	12

7.4轴承座2X6 13孔的加工	12

7.5轴承座的轴承孔的加工	13

7.6轴承座前后端面的加工	14

7.7轴承座止口的加工	15

- 切削量的计算	15

8.1轴承座下底面的加工	15

8.2轴承座2X6 13孔的加工切削量	16

8.3镗孔的切削量	17

8.4轴承座前后端面的加工	17

8.5轴承座止口的加工	18

- 时间的计算	19

9.1磨削下底面	19

9.2 钻 2X6 13 孑L	20

9.3镗孔时间	22

9.4铣削的基本工时	23

致 谢	24

参考资料	25

前言

机械制造工艺学课程设计是在学完了机械制造工艺学（含机床夹具设计）和 大部分专业课，并进行了实习的基础上进行的一个教学环节。这次设计使我们能 综合运用机械制造工艺学中的基本理论，并结合生产实习中学到的实践知识，独 立的分析和解决工艺问题，初步具备了设计一个中等复杂程度零件（主轴承盖） 的工艺过程的能力和运用夹具设计的基本原理和方法，拟定加工工艺方案，完成 零件机械加工工艺过程设计的能力，也是熟悉和运用有关手册、图表等技术及编 写技术文件等技能的一次实践机会，形成规范解决问题的理念，为今后的毕业设 计及未来从事的工作打下良好的基础。

设计是一项复杂细致的工作，在设计过程中常遇到一些困难和问题，但通过 指导老师的指点加上自己努力都一一解决，积累了一些经验和教训，也发挥了自 己的主观能动性。由于能力有限，经验不足，错误之处请老师不吝指出。

- 设计任务

本次课程设计的任务是设计滑动轴承座的机械加工过程的设计，目的是通过 课程设计，学会综合运用过去所学过的相关课程的知识，经受一次理论联系实际 的综合训练，熟悉制定工艺规程的原则、步骤和方法，具备制定零件机械加工工 艺规程的能力。

设计要求：

- 设计课题:轴承座机械加工工艺规程设计

- 生产纲领：中批量生产

上交材料：

- 课程设计说明书	一份

- 零件图	一张

- 毛坯图	一张

- 工艺过程卡	一张

- 工序卡	一份

- 零件的分析

2.1零件的作用

轴承座是用于支撑轴类零件的，镗孔的目的是为了满足滑动轴承外圆与轴承 孔的配合，两个孔是用于固定轴承座的，单边固定是出于满足结构和安装位置的 要求。

2.2零件的工艺分析

该轴承座结构简单，形状普通，属一般的底座类零件。主要加工表面有2X 0 13孔面，还要求止口两垂直面平行度满足0.030mm，通过专用的钻模和夹具能 够保证其加工工艺要求，其次还有6 60孔和0 64孔及其前后端面，要求垂直度 满足0.050mm，通过成型铣刀可以保证其精度，而0 60孔和0 64孔可通过组合 镗刀一次加工，节省时间。其次就是该零件除主要加工表面外，其余的表面加工

精度均较低，不需要高精度机床加工，通过铣削、钻床的粗加工就可以达到加工 要求。由此可见，该零件的加工工艺性较好。

- 零件的生产类型

3.1生产类型及工艺特征

轴承座为支承件，为中批量生产零件，工艺特征见表2.1生产类型及工艺特 征

| 生产类型 | 工艺特征 |
| --- | --- |
| 中批量生产 | （1） 毛坯采用铸造，精度适中，加工余量相对较大 （2） 加工设备采用镗床、铣床、钻床 （3） 加工设备采用组合夹具 （4） 工艺需编制详细的加工工艺过程卡片和工序卡片 （5） 生产效率低，对人工的技术要求高 |
| —r十十方、 表2.1生产类型及工艺特征 4.毛坯的确定 |  |

4.1确定毛坯类型及其制造方法及技术要求

材料为HT200，可确定毛坯类型为铸件。

技术要求：1铸件应进行时效处理。

2.未注圆角R2-R4

4.2估算毛坯的机械加工余量

零件结构又比较简单，生产类型为中批量生产，故选择金属模机械砂型铸 件毛坯。选用铸件尺寸公差等级为CT10。这对提高生产率，保证产品质量有帮 助。此外为消除残余应力还应安排人工时效。根据毛坯的最大轮廓尺寸为236mm 和加工表面的基本尺寸66mm，经过查《机械加工余量手册》p75页表4-1与铸件 尺寸公差配套使用的铸件机械加工余量，可有轴承座上下表面机械加工余量为 3.5mm，孔的机加工余量为3mm，两个前后端面的机加工余量为2.5mm。绘制毛坯

简图，如图4.2

126 ±2

65N6

图4.2毛坯图

技术要求

I铸件麒行时效处理；

2.树 IM粹&S4。

- 定位基准选择

5.1选择粗基准

粗基准的选用原则：

- 保证不加工表面与加工表面相互位置要求原则。当有些不加工表面与加工 表面之间有相互位置要求时，一般不选择加工表面作为粗基准。

- 保证各加工表面的加工余量合理分配的原则。应选择重要加工表面为粗基 准。

- 粗基准不重复使用的原则。粗基准的精度低，粗糙度数值大，重复使用会 造成较大的定位误差，因此，同一尺寸方向的粗基准，通常只允许使用一次。

选择上端面为基准，能方便的加工出下底面且上端面积较大，无浇口、冒口 飞边等缺陷，符合粗基准的要求。

5.2选择精基准

精基准的选用原则：

- 基准重合原则。尽可能使设计基准和定位基准重合，以减少定位误差。

- 基准统一原则。尽可能使用同一定位基准加工个表面，以保证各表面的位 置精度。如轴类零件常用两端顶尖孔作为统一的定位基准。在本零件中用下底面 为统一零件基准。

- 互为基准原则。当两个加工表面间的位置精度要求比较高的时候，可用互 为基准的原则反复加工。

- 自为基准的原则。当要求加工余量小而均匀时，可选择加工表面作为自身 的定位基准。

经分析零件图可知，轴承座底面为高度方向基准，轴承座前端面为宽度方向 基准。可以考虑选择已加工的轴承座底面为精基准，保证底面与@60孔中心线 的距离为58。该基准面积较大，工件的装夹稳定可靠，容易操作，夹具结构也 比较简单。

根据以上原则，选取各加工表面定位基准如下，表5定位基准表

| 序号 | 加工面 | 定位基准 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下底面和上表面 | 互为基准 | 保证相互位置要求原则 |
| 2 | 台阶面 | 下底面 | 统一基准原则 |
| 3 | 底面孔 | 下底面侧面 | 统一基准原则 |
| 4 | 钻2x013孔 | 下底面及底面孔 | 保证相互位置要求原则 |
| 5 | 镗060和064孔 | 下底面及013孔 | 保证相互位置要求原则 |
| 6 | 铣前后端面 | 下底面及013孔 | 保证相互位置要求原则 |
| 7 | 铣止口 | 下底面及013孔 | 保证相互位置要求原则 |

表5定位基准表

- 拟定机械加工工艺路线

6.1选择加工方法

根据加工表面的精度和表面粗糙要求以及对于基准面的要求，并综合考虑零

件的加工效率和经济性以及一般性具体的工件和现场的加工条件，通过查《机械 制造工艺学》p155-156表4-8、表4-9，可得内孔、平面的加工方案。见表6.1 轴承座各面的加工方案。

| 加工表面 | 精度要求 | 表面粗糙度Ra/um | 加工方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下底面 | IT13 | 12.5 | 粗铣 |
| 下底面 | IT8 | 12.5 | 磨削 |
| 台阶面 | IT13 | 12.5 | 粗铣 |
| 上端面 | IT13 | 12.5 | 粗铣 |
| 底座2X^20 | IT13 | 12.5 | 粗铣 |
| 2X013 孑L | IT7 | 12.5 | 钻f铰 |
| 060 和 064 孑L | IT13 | 12.5 | 粗镗 |
| 060孔 | IT8 | 3.2 | 半精镗f精镗 |
| 前后端面 | IT9 | 6.3 | 粗铣f半精铣 |
| 垂直止口 | IT8 | 6.3 | 粗铣f半精铣 |
| 水平止口 | IT13 | 12.5 | 粗铣 |

表6.1轴承座各孔、面的加工方案

6.2拟定机械加工工艺路线

工艺顺序的安排原则：

- 先加工基准面，再加工其他面。

- 一般情况下，先加工平面，再加工孔。

- 先加工主要平面，再加工次要平面。

- 先安排粗加工工序，再安排精加工工序。

根据工序安排原则及各表面、孔的加工方法确定如下加工工艺路线。表6.2

| 工序号 | 工序名称 | 工序内容 | 加工设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 铸造 | 铸造毛胚 |  |
| 02 | 时效 |  |  |
| 03 | 清洗 检查 | 铸件内外非加工表面彻底清洗干净，涂耐油 漆同时检查铸件是否有缺陷 |  |
| 04 | 铣削 | 以滑动轴承座上表面为基准，夹紧滑动轴承 座左右两个侧面，粗铣轴承座下底面 | X53K铣床 |
| 05 | 铣削 | 以已加工的下底面为定位基准，夹紧滑动轴 承座左右侧面，铣滑动轴承座上表面 | X53K铣床 |
| 06 | 磨削 | 以滑动轴承座上表面为基准，磨削滑动轴承 座下底面 | MM7112磨床 |
| 07 | 铣削 | 以下底面及侧面、端面为定位基准，夹紧滑 动轴承座左右侧面，铣滑动轴承座台阶面 | X53K铣床 |
| 08 | 铣削 | 以下底面及侧面、端面为定位基准，夹紧滑 动轴承座左右侧面，铣滑动轴承座底面孔 | X53K铣床 |
| 09 | 钻削 | 以已加工底面及底面孔为定位基准，夹紧滑 动轴承座左右侧面，钻中13孔。换铰刀， 半精铰中13孔，保证IT8精度。 | Z3025钻床 |
| 10 | 镗削 | 以下底面及013孔为基准，压紧台阶面， 粗镗060和064孔 | T611镗床 |
| 11 | 镗削 | 以下底面及013孔为基准，压紧台阶面精 镗060孔 | T611镗床 |
| 12 | 铣削 | 以下底面和及013孔为基准，压紧台阶面， 铣前后端面 | X53K铣床 |
| 13 | 铣削 | 以下底面和及013孔为基准，压紧台阶面， 粗铣水平止口和垂直止口，半精铣垂直止口 | X53K铣床 |
| 14 | 去毛刺 |  |  |
| 15 | 总见入库 |  |  |

6.2滑动轴承座的机加工工艺方案

- 加工余量、机床、刀具及工序尺寸的确定

7.1轴承座下底面的加工

根据工序尺寸和公差等级，查《机械制造技术基础课程设计》P69表2.64 平面精加工余量，得出精加工余量Z下二0.3mm。已知下表面的总余量Z下总二3.5mm。 故粗加工余量Z下粗二(3.5-0.3)mm=3.2mm。

如图7.1所示，磨削加工中还是以上表面为定位基准，下表面设为N面，设 需要镗的孔为B。则两个面的长度为XN-B=58mm。求解尺寸链，由图7-1可知X^ 粗二Xnb精+Xn精，则粗铣N面的工序尺寸Xnb粗二(58+0.3)mm=58.3mm。

XN-B 粗

图7.1铣下表面尺寸链

查《机械制造技术基础课程设计》P42表2.25平面加工方案的经济精度和表 面粗糙度，得粗铣的加工公差等级为IT11-13，取IT11，其公差Tn_b精=0.19mm， 所以 Xnb粗=(58.3±0.095)mm。

校核磨削余量Zn精：图7.1中所示尺寸链中，Zn精是封闭环，由竖式计算法见 表7.1.1计算得：

Zn 精=(0.395〜0.205)mm

| 环的名称 | 基本尺寸 | 上偏差 | 下偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| XN-B粗(增换) | 58.3 | +0.095 | -0.095 |
| XN-B精(增换) | 58 | +0.060 | -0.060 |
| Z N精 | 0.3 | +0.155 | -0.155 |

表七1.1余量Zn精校核表

校核表明，所确定的工序尺寸公差合理。

轴承座的下底面的加工余量、工序尺寸及公差见表7.1.2

| 加工表面 | 加工方法 | 余量/mm | 公差等级 | 工序尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序04 | 铣 | 3.2 | IT11 | XNB 粗二(58.3±0.095) |
| 工序08 | 磨 | 0.3 |  | Xnb 精=(58 ±0.060) |

表7.1.2底面工序尺寸

机床的选用，查《机械制造技术基础课程设计》P80表3.6立式铣床的型号 及主要参数，选择X53K铣床；查《机械制造技术基础课程设计》P117表3.36 卧轴距台平面磨床的型号及主要参数，磨削选用MM7112。使用刀具，查《机械 加工机床、夹具与刀具》，P949，表4-7-24镶齿套式面铣刀，可得使用D=100mm， 齿数10齿的硬质合金镶齿套式面铣刀。

7.2轴承座上表面的加工

根据工序尺寸和公差等级，查《机械制造工艺设计手册》P88表3-28铣刀 每齿进给量，得出该上表面可以一次性加工。故加工余量及工序尺寸见表7.2

| 工序 名称 | 基本尺寸 | 工序单边 余量/mm | 加工 经济精度 | 尺寸及公差 | 表面 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗铣 | 66.3 | 3.5 | IT13 | 66.3 ±0.23 | 12.5 |
| 毛坯 | 69.8 |  | ±1.6 | 69.8±1.6 | 25 |

7.2轴承座上表面的加工

机床的选用，查《机械制造技术基础课程设计》P80表3.6立式铣床的型号 及主要参数，选择X53K铣床。使用刀具，查《机械加工机床、夹具与刀具》，P949, 表4-7-24镶齿套式面铣刀，可得使用D=100mm，齿数10齿的硬质合金镶齿套式 面铣刀。

7.3轴承座台阶面的加工

根据工序尺寸和公差等级，查《机械制造工艺设计手册》P88表3-28铣刀 每齿进给量，得出该上表面可以一次性加工。故加工余量及工序尺寸见表7.2

| 工序 名称 | 基本尺寸 | 工序单边 余量/mm | 加工 经济精度 | 尺寸及公差 | 表面 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/135333114033011114