# XG-T-003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：003

项目名称

桥梁工程

监 理 实 施 细 则

批准：           日期：

编制：           日期：

上海新光建设工程监理咨询公司

目    录

1、 桥梁工程概况及专业特点

2、 监理细则编制依据

3、 监理工作内容及流程

3、1监理工作内容

3、2监理工作流程

4、 监理工作控制要点及目标值

5、 监理施工质量控制方法及措施

5、1施工事前控制

5、2桩基础工程

5、2、1钻孔灌注桩基础质量控制

5、2、2打（压）桩基础质量控制

5、3 承台（墩）及桥台工程

5、3、1支模与支架工程质量控制

5、3、2钢筋安装工程质量控制

5、3、3混凝土浇捣工程质量控制

5、3、4钢筋混凝土养护

5、3、5其它必须注意得质量控制

5、4 预制梁得预制及安装

5、4、1预制梁得预制

5、4、2对商品梁得质量控制

5、4、3梁得安装

5、5现浇梁得施工质量控制

5、6钢结构梁

5、6、1对钢结构梁安装前得质量控制

5、6、2对钢结构安装工程监控

5、7桥面系施工

5、7、1桥面铺装

5、7、2桥梁接缝与伸缩缝

5、7、3防水处理

5、7、4栏杆及护栏

6、 安全生产文明施工得监理措施

桥梁工程监理实施细则

市政道路遇到河流与其它障碍时，为保持道路得连续性，充分发挥道路正常得运输，就需要建造专门得人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上得交通运行，也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述得只就是一般性桥梁，为监理工作提供依据。

1、 桥梁工程概况及专业特点

(1) 道路及桥梁名称：

(2) 工程地址：

(3) 建设单位：

(4) 设计单位：

(5) 工单位：

(6) 监理单位：

(7) 计划工期目标：

(8) 质量等级要求：

(9) 工程造价：

(10) 工程基本情况：（河流得现场地貌，桥梁长度、宽度，桩基、墩台、柱等得尺寸、数量）

(11) 本工程专业特点：（特殊性、复杂性、与常规不同处）

2、 监理细则编制依据

(1) 已批准得监理规划

(2) 设计图纸及设计变更、技术核定

(3) 本标段工程监理合同；

(4) 经施工方技术主管批准得施工组织设计；

(5) 国家地区及市政局颁发得法令、政策、规范、规程与标准；

(6) 建设部颁发得《建设工程质量管理条例》；

(7) 上海市市政工程管理局颁布得《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》；

(8) 上海市档案局颁布得《基本建设项目档案材料归档范围》；

(9)

上海市市政工程管理局颁布得《硬聚氯乙烯（UPVC）加筋管下水道施工及验收技术规程》；

(10) 市政工程质量保证资料“95”表式汇编及业主得有关规定；

(11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002；

(12)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

(13)《地基处理技术规范》DBJ08-40-94；

(14)《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》DBJ08－217－95；

(15)《市政地下工程施工及验收规程》DBJ08－236－1999；

(16)《上海市钻孔灌注桩施工规程》DBJ08-202-92；

(17)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998；

(18)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003；

(19)《市政桥梁工程施工及验收规程》DSJ08-228-97；

(20)《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90；

3、 监理工作内容及流程

3、1监理工作内容

1) 按工程施工进度，对关键工序编制工程监理细则，并按照细则实施监理；

2) 审查施工单位施工准备工作，协助建设单位下达开工通知书；

3) 审查施工单位质量、安全、文明施工及质保体系就是否健全；

4) 协助业主组织设计交底及图纸会审；

5) 参与审查施工单位、分包单位得资质；

6) 审核施工组织设计、施工技术方案与施工进度计划及材料设备订货        计划并督促实施；

7) 跟踪复核、验收承包单位施工测量定位及放样；

8) 审查施工使用得原材料、成品、半成品及设备得质量，并进行抽查与复验（对原材料与半成品成品质量有怀疑时）；

9) 对隐蔽工程质量进行复验签证（隐蔽工程100%查验），复核已验收合格得工程数量、参与工程质量、安全事故得分析及处理；

10) 经常检查与督促施工单位严格按现行规范、规程、标准与设计要求进行施工；

11) 检查施工单位得技术资料与竣工资料；

12) 参加工程阶段验收及竣工验收并督促整改，使之符合规范规定与设计要求，对工程质量进行评估，写出监理评估报告。

13) 施工安全监理工作

⑴ 审查承包方得安全技术措施及安全保证体系；

⑵ 审查承包方施工现场平面布置，专职安全监理人员应定期（每周）检查施工现场安全措施、临时用电、防火安全；

⑶ 审查承包方主要施工机械设备得数量、性能、合格证、检修证，督促承包方检查机械设备操作运行情况记录；

⑷ 检查承包方特殊工种上岗证；

14) 文明施工监理工作

⑴ 督促施工区域与非施工区域得分隔路栏设置；

⑵ 检查督促施工工地得排水设施、封堵排水管道得申报手续及对公用    管线、建筑物、构筑物得保护措施；

⑶ 检查督促施工单位建筑垃圾应在规定地点堆放；

⑷ 督促施工单位按规定配置工地卫生设施，健全工地卫生管理制度；

⑸ 工程竣工后检查督促施工单位在规定期限内完成清场工作；

15) 协助建设单位做好施工进度管理

⑴ 参与审核工程总进度计划，使之满足合同工期要求；

⑵ 根据承包单位施工总进度计划要求，督促施工方对建筑材料与设备及时订货进场，如就是建设单位供应，也应按施工单位时间要求，采购进场，不误施工；

⑶ 督促施工单位月度及周计划得提交与执行，如发现计划未完成，  则督促施工单位分析原因、采取措施，确保周进度及月度计划得实现。

3、2 监理工作流程

不同意

施工单位

进    行

施工准备

监理事前控制：

1、图纸；2、测量定位；3、设备进场；4、施组审查；5、人员到位

报审

同意开工

场地清理、排水

监理控制钻孔灌注桩钻孔、钢筋笼制作存放、浇砼或对打（压）桩质量、垂直度、焊接、标高控制

桩基工程

钢筋规格、型号、尺寸及绑扎或焊接工艺必须符合规范规定与设计要求，进行隐蔽工程验收

模板安装

对模板得尺寸、标高、刚度、稳定性进行控制

墩台钢筋绑扎或焊接

对砼得配合比、坍落度、试块制作、振捣密实进行控制

混凝土浇捣

中心墩台柱头及桥台支撑排架架立

排架钢管、扣件质量控制

监理控制同上

支模、钢筋绑扎或焊接、浇砼

桥梁预制，控制材料质量及制作必须符合设计要求与规范规定，吊装位置连接正确，对现浇得排架、支模、扎筋、浇砼进行质量控制

梁板预制或现浇得排架、模板、扎筋、浇砼

对混凝土或沥青砼铺装得质量及桥得伸缩缝进行控制，同时对防水层及防水管道进行质量控制，桥梁墩两侧河沿按设计要求进行驳岸

桥面铺装及驳岸

对最后工程进行质量控制，栏杆美观、牢固，人行道平整

栏杆及人行道施工

4、 监理工作控制要点及目标值

4、1桥梁总体尺寸要求

| 检查项目 |  | 规定值或允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 桥面中线偏位 |  | 10 |
| 桥宽 | 车行道 | ±10 |
|  | 人行道 | ±10 |
| 桥 长 |  | -100~300 |
| 行道中心线与桥面中收线得衔接 |  | ±20 |

| 桥头高程衔接 | ±3 |
| --- | --- |

4、2 桥梁总体质量要求

⑴ 各工序施工质量符合规范规定与设计要求。

⑵ 对桥梁得部分荷载试验必须符合设计要求得承载能力。

⑶ 外观质量要求，任何结构物表面纹理与颜色均匀一致；结构形式得连接应有过渡段，接头应匀称、协调；结构物外露得两侧表面应光滑、平整、外观整齐，无蜂窝麻面、露筋及空洞；桥面铺装材料表面不得有麻面、蜂窝与裂纹，施工缝处不得有裂缝；伸缩缩得伸缩性能有效，无阻塞、渗漏、松脱与开裂现象，保持顺直、平整；排水管道进水口低于桥面，流水顺畅，无渗漏现象。

4、3目标值应为合格或优良。

5、 监理施工质量控制方法及措施

5、1施工事前控制

5、1、1了解工程地点得地形、地质、水文、土壤、地下水位与地面排水情况；了解工程地点得地下构筑物、公用管线、四周建筑情况；了解水、电路适合施工得基本情况。对不符合施工条件得有关问题应向建设单位提出处理意见解决好。

5、1、2督促施工单位提交本工程施工组织设计或施工大纲，监理从以下几方面进行审查：就是否适合工程特点，能否保证工期目标与工程质量要求；总平面图中得临时设施、水、电、路、材料堆放、半成品制作，施工设施移动操作路线、施工工艺流程，就是否适应本工程施工需求；对施工方法及技术措施与可能碰到得特殊情况应适应工程施工需要；为了保证工程施工进度与质量，应合理安排施工步骤；严格审查施工进度计划得合理性、可行性。审查中发现不适应得地方，应提出意见与要求。

5、1、3 对施工单位得施工机械、设施、材料（钢筋、水泥、粗细骨料）、配件、成品半成品进行审查，应适合本工程施工与设计要求，材料经见证取样送样到检测中心试验，不准使用不合格材料。

5、1、4督促施工单位使用精密测量仪器，在工程地点对水准点与基线，进行正确测量，监理应检查其仪器得检定合格证与有效期。

5、1、5

认真熟悉本工程得桩基、基础、桥墩、桥台、空心板梁、车道、人行道、桥面等得设计图纸，对有关疑难问题或合理建议在图纸会审中提出，将会审纪要作为设计文件来认真执行。

5、1、6施工放样质量控制

施工单位根据业主与设计图提供得控制点座标、水准点标高测量出桥梁、桩基、承台（墩）得中心线，对偏差进行调整，对原始座标桩位应进行保护。所有桩点必须经过复核后方可使用。原始记录应完整保存，施工测量允许偏差，应符合《市政桥梁工程施工及验收规程》得要求；

⑴ 交接桩后，对整个工程平面控制点（包括三角点、导线点、桥梁控制桩）与高程控制点、水准点进行复核，以书面形式交施工单位使用；

⑵ 复核施工单位放样数据，根据桥梁结构各部位允许偏差值对所放样点位进行精度估算，以保证测量精度；

⑶ 根据施工图要求与附近控制点坐标认真计算桥梁中心线以及各桥台、桥墩得平面放样数据（包括坐标、方位、角度、距离）对所有计算数据进行复核并认可；

⑷ 审核施工单位对结构平面放样方案，检查放样所采用基准点与控制点就是否符合要求；

⑸ 复核施工单位提交得平面放样复核数据就是否正确无误；

⑹ 施工单位放样后，应到现场进行复核（采用放样所用基准点、控制点以外得点进行复核）做好复核记录与放样复核单；

5、1、7基础开挖质量控制

⑴ 监促施工单位测放基础中心桩，订出基础得纵向、横向轴线控制桩，并设置好各自得攀线桩；同时根据墩、台基础分布位置与施工要求，引测好临时水准点。

⑵ 无支撑基坑开挖

① 基坑深度如在三米以内，应将边坡修成斜坡或阶梯；如在三米以外，应用钢板桩或钢筋砼板桩围护。围护必须符合规范规定或设计要求。

② 基坑大小应满足施工要求，有渗水土质得基坑坑底开挖尺寸，应考虑基坑排水与基础模板，一般基坑底面应比基础平面尺寸各边宽0、75~1m。

⑶ 有支撑基坑开挖

① 对三米以下使用桩或围护基坑开挖至2m时，应按要求及时安装支撑，然后继续挖，严禁挖到标高后再支撑，不得超挖，及时整平。

② 做好坑内排水，如发现流沙，宜采取井点降水措施。

⑷ 基坑四周堆土，应留1m以上安全宽度，土堆高度不宜超过1、5 m。

⑸ 基底挖土在接近底层标高时，应按设计标高放出样桩，样桩密度根据基底面积尺寸而定，以整平基底为宜。

⑹ 基底浮土及杂物必须全面清理，如有暗滨、软弱土质等应经设计同意后，进行清理后回填砂砾与石子，分层夯实到底面标高。

⑺ 对有桩基坑进行检验桩位、标高与外观质量，均必须符合设计要求。

⑻ 低于地下水位得基坑开挖，应根据地质条件选用集水坑排水或井点降水，其操作必须符合规范规定。

⑼ 基坑回填应在桥台梁体结构安装完成后进行，对混凝土及砂浆得强度，应达到设计强度70%，以下隐蔽工程均已验收，基坑内无积水及淤泥杂物。回填应分层夯实，每层一般为30cm。

⑽ 在有水河流内得基础施工，必须进行围堰排水，用土、草包、钢板桩基等何种形式围堰，应视具体情况而定，围堰要求防水严密，尽量减少渗漏，减轻排水工作。

5、2桩基工程

5、2、1钻孔灌注桩基础工程质量控制

监理督促施工单位做好试成孔，以检验成桩所选用得各项技术参数与现场地质条件相适应，对桩位进行复测，检查施工设备得检验报告、准用证，检查钢筋等材料规格型号必须符合设计要求，对商品砼供应单位进行考察，确保材料合格，供应及时。

⑴ 钻孔桩成孔得监控

① 施工前应定出施工桩位并埋设好成孔用护筒。护筒应有足够得刚度，其内径宜比桩身设计直径大100mm，护筒埋设平面位置得中心线与桩位中心线得允许偏差≤20mm，并应保证护筒垂直，护筒埋设深度应超过杂质填土埋藏深度，且护筒底口埋进原土深度不应小于0、2m，护筒四周要用粘土分层回填夯实，保持护筒得稳定。

② 机具就位后，检查机架底座就是否找平垫实，钻机安放要做到“三心一线”（桩位中心、转盘中心、天轮），钻机转盘水平度要用水平尺检查；

③ 检查钻机钻头直径就是否等于设计桩径，首次开钻前，承包商必须向项目监理机构申报钻头得尺寸与草图；

④ 成孔过程必须就是连续操作，经常检查各台钻机上得记录就是否属实，抽查钻进速度，护壁泥浆得比重就是否符合设计及施工验收规范要求，多台桩机同时施工时，其安全距离不宜小于4倍桩径，或相邻钻机最小成桩时间间隔不少于36小时；相邻钻孔灌注桩施工时，应采用跳打方式，以确保先施工得钻孔灌注桩得成桩砼质量；

⑤ 成孔过程中得泥浆密度一般控制在1、1～1、3g/cm3，若遇特殊地质，不易成孔时，应采用特制泥浆，确保成孔质量；

⑥ 注意成孔过程中孔内泥浆液面保持平稳，并使孔内水头压力比地下水头压力大20KPa左右。

成孔过程中泥浆指标

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆密度 | 注入孔口泥浆 | 1、05-1、20 | 用泥浆比重计测 |
|  |  | 排出孔口泥浆 | ≤1、30 | 用泥浆比重计测 |
| 2 | 泥浆粘度 | 入孔口泥浆 | 18″―22″ | 500ml/700ml漏斗 |
|  |  | 排出孔口泥浆 | 20″―26″ |  |

⑦ 成孔至设计深度后，应检测成孔质量并做好记录，成孔允许偏差应符合下表要求：

成 孔 质 量 标 准

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔中心位置差 | ≤30mm | 用JIY型井径仪 |
| 2 | 孔 径 | -0、05d~+0、10d | 超声波测井仪 |
| 3 | 垂 直 度 | 1/200 | 上述二种仪器 |
| 4 | 孔 深 | 比设计深度深300~500m |  |

⑧ 清孔监控要求：清孔可采取正循环法清孔，应分二次清孔。

Ⅰ

成孔完毕后，利用成孔钻具直接进行第一次清孔；抽检泥浆粘度、比重并要测量检查孔深，孔深不得小于设计深度；沉渣厚：摩擦桩≤300mm；端承摩擦桩≤100mm。

Ⅱ 第二次清孔在钢筋笼安装后，利用浇灌砼得导管进行清孔，泥浆比重应达到1、15 g/cm3以下，二清后泥浆技术性能符合下列要求：比重≤1、15 g/cm3，粘度20~22，含砂量3~6%；若遇土质较差时，泥浆得密度不易达到1、15 g/cm3，可通过试桩得出一个实测泥浆密度，并经设计签证可将泥浆密度适当放宽。

Ⅲ 二清结束后，桩孔内仍应保持足够得水头高度，并在30min内灌注砼，若遇特殊情况超过30min，则应在灌注砼前重新测定沉渣厚度，若沉渣厚度超过150mm，应重新清孔至符合要求。

⑵ 钢筋笼得制作与吊放得监控

① 经检验合格得钢筋才能用于制作钢筋笼，监理工程师应对笼子几何尺寸，钢筋直径、长度、根数、搭接长度、钢筋间距与钢筋焊接质量等项目进行检查，督促承包商对钢筋笼自检挂牌，监理工程师进行隐蔽前验收，符合要求后方可吊放入孔。

钻 孔 桩 钢 筋 笼 质 量 检 验 标 准（m/m）

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主检项目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 钢 尺 量 |
|  | 2 | 笼 长 | ±100 | 钢 尺 量 |
| 一般项目 | 1 | 钢筋材质检验 |  | 抽样送检 |
|  | 2 | 箍筋间距 | ±20 | 钢 尺 量 |
|  | 3 | 笼得直径 | ±10 | 钢 尺 量 |

② 为确保保护层厚度，应在钢筋笼主筋上，设置保护层垫块，设置数量每节钢筋笼不小于2组，每组不小于3块，且应分布均匀在同一截面上用铁丝固定（焊接）。

③ 上、下节钢筋笼焊接时应对准，保持垂直，并仔细检查接笼时焊接质量，搭接焊缝宽度不小于0、7d，厚度不小于0、3d，搭接长度应符合规范要求，经监理核验后方可沉放安装。

④

钢筋笼应全部插入孔内，如遇插不下，吊起钢筋笼分析原因，待采取复钻等处理后重新吊放，严禁割短钢筋；

⑤ 钢筋笼在起吊、运输与安装过程中应采取措施防止变形，吊点宜设在加强箍筋部位，钢筋笼安装入孔时，应持垂直状态并对准孔位徐徐轻放，避免碰撞孔壁，下笼过程中，遇到阻碍，严禁强冲下放；应吊起查明原因处理后，再继续下笼。

⑥ 钢筋笼安装位置确认符合要求后，应采取措施使钢筋笼定位，防止灌注砼时钢筋笼上拱。

⑦ 入孔后得钢筋笼其允许偏差±30mm，经检查符合要求后，应用吊筋固定牢靠，以防浇灌砼时钢筋笼上浮或下沉。

⑶ 钻孔桩砼浇筑得监控

① 将已经过水压试验得检查合格得导管吊起，对正桩位中心徐徐插入孔内，使导管底口距孔底50cm，并要求最下面一根导管不得短于4m。

② 若第二次清孔结束到浇注砼时间间隔大于60min，或沉渣厚度不符合要求标准必须重新清孔，直至符合要求。

③ 根据钻孔灌注桩直径，安放隔水球(塞),在浇注砼前先将隔水球(塞)用铁丝悬挂于导管上口(砼漏斗与导管连接处)，待初灌砼方量足够后，方可剪断隔水球(塞)得铁丝，使隔水球(塞)随砼从导管跑出，并使导管埋入砼得深度在0、8-1、3m，防止泥浆倒灌进导管内。混凝土灌注用导管隔水塞应采用混凝土浇制，并配有橡胶垫片，若大直径灌注桩采用球胎作导管隔水塞时，必须有球胎回收记录。

④ 检查承包商送交得砼配合比及强度试验报告就是否符合设计要求，应注意水下浇筑得砼得强度应比设计强度提高一个等级配制，以确保达到设计强度，所以砼试块强度按高一个等级验收。

⑤ 砼灌注过程中应确保导管始终埋在砼中，严禁将导管提出砼面，导管在砼中埋入深度应保持2~3m，并随提升随拆除。

⑥ 商品砼进场后，根据第一车随车配合比单确认初凝时间、坍落度，监理人员要旁站跟踪，督促施工人员（必要时平行）逐车检测坍落度，超过初凝时间或坍落度不合格得要退货，派人押车退回搅拌站。

⑦

督促承包商按规定制作试块，每一根桩抗压试块数量不少于一组（三块），监理现场见证取样，并督促其加强试块管理，及时送入现场标养室，监理平行检测，按承包商试验量得10%频率进行。

⑧ 砼得实际灌注高度应比设计桩顶标高高出一定高度，其最小高度根据设计要求不少于设计桩长5%，且不小于1m，以确保桩顶砼质量，其充盈系数应大于1、05。

⑨ 单桩砼得浇筑时间不宜过长，一般最长应在6小时内完成，以防塌方。

⑩ 由于钻孔灌注桩桩顶在地面以下10米左右，为确保后施工桩得成孔质量，防止成孔时相互串孔，以及确保安全，在砼浇捣完成24小时后，应在先施工完成得桩孔内回填土方或砂石等材料至地面，并应确保回填得质量。

⑷ 钻孔桩开挖后，验收其成桩质量应符合下表要求：

| 项目 | 钻孔灌注桩得允许偏差 |
| --- | --- |
| 桩位允许差 | 1/12d并≤30mm |
| 平面纵向轴线偏差 | <100 |
| 垂直度允许差 | ≤0、5% |
| 桩顶标高（凿去浮渣后得桩顶标高）允许差 | ±50mm |
| 桩长、桩径、砼强度 | 符合设计要求 |

⑸ 关键工序质量控制及措施

① 督促施工单位做好钻孔灌注桩放线定位工作，监理工程师要认真复核桩位中心位置就是否符合设计要求；钢板卷制护筒应有足够刚度，其中心线与桩位中心线得允许偏差不大于20mm，护筒埋设应垂直，确保护筒埋进原状土深度大于20cm以上，护筒四周应用粘土分层回填夯实，防止地表水渗入护筒内。

② 成孔过程中注意泥浆比重得控制与钻机钻进速度控制，防止孔壁塌方。

③ 二清后应测量沉渣与泥浆比重，符合要求后方可浇注砼。

④ 严格检查钢筋笼制作质量，保证保护层厚度，钢筋笼上应设置保护层垫块（可采用扁钢定位环），每节笼子不小于2组（每组三块均匀分布焊于之筋上）当笼长大于12m得应在中间加设一组，钢筋笼应焊牢，防止浇注砼时发生散笼现象。

⑤ 为防止钢筋笼上拱，应严格控制商品砼质量与钢筋笼施工质量外，在砼灌注中应做到下列二点：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/136111025124010041