## 润滑油加氢装置操作工（初级）理论考试复习题库-下（判断题汇总）

判断题

1.[T]B-G-013513原料大量带水,会使反应加热炉出口温度上升。

A、正确

B、错误

答案：B

2.[T]B-H-002513发现高压法兰泄漏应该立即报告内操和班长。

A、正确

B、错误

答案：A

3.[T]B-G-021513压力容器选用量程过大的压力表,不会影响压力读数的精确性。

A、正确

B、错误

答案：B

4.[T]B-G-013513由于水气化后体积比油大得多,所以原料大量带水后反应压力会上升。

A、正确

B、错误

答案：A

5.[T]B-E-024513压力容器安全阀应铅垂安装。

A、正确

B、错误

答案：A

6.[T]B-E-009512换热器热流介质一般走管程。

A、正确

B、错误

答案：B

7.[T]B-G-014513原料带水会降低催化剂机械强度,导致催化剂粉碎。

A、正确

B、错误

答案：A

8.[T]B-C-025514若现场仪表风管在膜盒的上方则是风关阀。

A、正确

B、错误

答案：B

9.[T]B-I-001513上图中,箭头表示管道的分界线。

A、正确

B、错误

答案：B

10.[T]B-I-002513在装置原则(工艺)流程图中,设备大小可以不按比例画出。

A、正确

B、错误

答案：A

11.[T]B-C-016513减压塔塔底液位是通过减压塔塔底液位调节阀与减压塔底出装置流量调节阀串级调节来控制的。

A、正确

B、错误

答案：A

12.[T]B-C-024514若现场仪表风管在膜盒的下方则是风开阀。

A、正确

B、错误

答案：B

13.[T]B-G-012513燃料气中带水会使燃烧不充分,加热炉出口温度降低。

A、正确

B、错误

答案：A

14.[T]B-D-014513引吹扫介质时,压力要高于设计压力的1.25倍。

A、正确

B、错误

答案：B

15.[T]B-G-002513临氢管线升降温过快会导致法兰泄漏的发生。

A、正确

B、错误

答案：A

16.[T]B-G-032513压力波动会导致冷低分界位计失灵。

A、正确

B、错误

答案：B

17.[T]B-A-007515对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放窄要求了。

A、正确

B、错误

答案：B

18.[T]B-E-021514氧化锆在线分析仪的探头会因为堵塞而出现失灵的现象。

A、正确

B、错误

答案：A

19.[T]B-H-001513发现临氢管线泄漏应该立即报告内操和班长。

A、正确

B、错误

答案：A

20.[T]B-G-032513引线堵塞是冷低分界位计失灵的常见原因。

A、正确

B、错误

答案：A

21.[T]B-B-033514含油污水采样是为了保证油中不带水。

A、正确

B、错误

答案：B

22.[T]B-A-007515如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。

A、正确

B、错误

答案：A

23.[T]B-F-006513离心泵电机温度高,无需切泵,通知电气进行修理即可。

A、正确

B、错误

答案：B

24.[T]B-A-015514加热炉点火时,如果风门开度过大,点火时将会发生回火。

A、正确

B、错误

答案：B

25.[T]B-D-015513管线停工置换的目的是使系统处于安全状态,可交付检修。

A、正确

B、错误

答案：A

26.[T]B-C-022514若控制阀完好好用时,可由内操手动关小调节阀并联系外操同步打开调节阀副线阀以保持较小波动。

A、正确

B、错误

答案：B

27.[T]B-G-006513离心泵轴承安装间隙过小会导致轴承温度上升。

A、正确

B、错误

答案：A

28.[T]B-C-015513分馏塔汽提蒸汽量的控制目标为指标±0.01t/h。

A、正确

B、错误

答案：A

29.[T]B-H-012513减压塔塔底液位计失灵时,应该立即停减压塔塔底抽出泵。

A、正确

B、错误

答案：B

30.[T]B-E-018513标准孔板应在管道吹扫前完成安装就位,和管道一起吹扫。

A、正确

B、错误

答案：B

31.[T]B-E-034513蝶阀又叫翻板阀,其优点有:价格便宜,流通能力大,结构紧凑等。

A、正确

B、错误

答案：A

32.[T]B-E-019513质量流量计测量液体时,U形管应朝上安装,防止积气。

A、正确

B、错误

答案：B

33.[T]B-A-012512点炉前应充分置换炉膛,防止点火时发生爆炸。

A、正确

B、错误

答案：A

34.[T]B-C-010514一般而言,循环氢流量越大,反应器压差越小。

A、正确

B、错误

答案：B

35.[T]B-B-019513压缩机油站供油压力高低不影响压机运行。

A、正确

B、错误

答案：B

36.[T]B-A-017514循环水的总铁含量,主要是监测设备腐蚀情况的。

A、正确

B、错误

答案：A

37.[T]B-A-016514氮气在通常情况下是一种无色有臭鸡蛋味的气体。

A、正确

B、错误

答案：B

38.[T]B-B-009515抽真空系统水封罐在抽真空系统投用前建立液位后,就不须再补水了。

A、正确

B、错误

答案：B

39.[T]B-B-016513填料冷却水管路上设置过滤器的目的是防止杂质进入堵塞管路。

A、正确

B、错误

答案：A

40.[T]B-B-013513压缩机水站供水泵设计自启是为了防止冷却水中断,压缩机发热严重。

A、正确

B、错误

答案：A

41.[T]B-G-033513注水泵不能联锁自启。

A、正确

B、错误

答案：A

42.[T]B-C-018514加热炉炉膛负压是调节烟道挡板的唯一依据。

A、正确

B、错误

答案：B

43.[T]B-H-003513往复泵出口安全阀是防止出口管线阻塞而造成泵体超压,保护泵体不受损坏。

A、正确

B、错误

答案：A

44.[T]B-B-030514操作人员在采样结束时,可以不处理洒在地面上的油品。

A、正确

B、错误

答案：B

45.[T]B-F-007513泵抽空不会造成离心泵振动。

A、正确

B、错误

答案：B

46.[T]B-E-012513使用玻璃板液位计测量重质油品液位时液面板应加保温。

A、正确

B、错误

答案：A

47.[T]B-E-033513轨道球阀启闭无摩擦,这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。

A、正确

B、错误

答案：A

48.[T]B-H-001513临氢管线泄漏着火,应控制火势,不能马上灭火。

A、正确

B、错误

答案：A

49.[T]B-E-001513热油泵启动前要暖泵,即将出口阀开得越大越好。

A、正确

B、错误

答案：B

50.[T]B-B-019513压缩机润滑油压力采用三取二联锁停机。

A、正确

B、错误

答案：A

51.[T]B-G-009513燃料气中夹带液态油的现象之一是加热炉烟囟冒黑烟。

A、正确

B、错误

答案：A

52.[T]B-G-022513磁浮子液位计浮子失磁会使液位计指示回零。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/136222124014010054