# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理建筑垃圾100万吨扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市大荔县（区）/乡（街道）官池镇帖家村村东1000米（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （109度57分53.18秒，34度42分9.66秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 27.5 |
| 环保投资占比（%） | 27.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1620 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。 二、“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76号），本项目与陕西省“三线一单”符合性分析见表1-1。本项目与陕西省生态环境分区管控单元位置关系图见附图1。 表1-1 项目与陕西省“三线一单”符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积/长度. 1; 渭南市; 仅摘录项目有关的：; 面积1620m2. |

|  | 大荔县; 关中地区; 空间布局约束; 执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求; 本项目不在自然保护区、重要水源地等地区内。. 2; 渭南市; 大荔县; 关中地区; 空间布局约束; 重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。; 本项目废气经处理后达标排放；生产废水循环使用不外排，不新增生活污水；噪声经厂房隔声、减振措施后，对周围环境产生的影响较小；不新增生活垃圾，固体废物均得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小。; 面积1620m2. 3; 渭南市; 大荔县; 关中地区; 空间布局约束; 本项目不在渭河等两岸保护区域内。; 面积1620m2. |
| --- | --- |

|  | 渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金 属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。. 4; 渭南市; 大荔县; 关中地区; 空间布局约束; 5.严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。; 本项目不新增生活污水，车辆清洗废水和搅拌机清洗废水经三级沉淀池净化后，进入集水池全部循环使用，废水不外排。不新增生活污水。; 面积1620m2. 本项目位于陕西省渭南市大荔县官池镇帖家村村东1000米，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态红线；不涉及新开采资源，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中对资源上线的相关要求；根据项目区环境质量现状调查和本项目污染排放核算，本项目建成后各污染物可达标排放，对区域环境质量贡献率低；本项目不涉及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。本项目符合“三线一单”相关管控要求。 |
| --- | --- |

|  | 三、与相关政策符合性分析 本项目与相关政策符合性分析情况见表1-2。 表1-2 项目与相关政策符合性分析 名称; 内容; 项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。; 项目生产线均布置在全封闭生产厂房内；厂房顶部设置喷淋装置，有效降低物料堆存、装卸、输送过程产尘量；搅拌阶段采取湿式作业，进一步降低产尘量，落料粉尘和搅拌粉尘经布袋除尘器处理后达标排放。; 符合. 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案; 22.推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。; 本项目施工期严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》。按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、封闭、洒水“六个百分百”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆封闭等管理标准。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 强化道路扬尘管控。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。; 本项目产品运输采用封闭式清运车，厂区道路硬化，进出车辆减速慢行，厂内运输道路定期清扫、洒水抑尘。; 符合. 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业企业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目厂房、原料堆放区、料仓、储罐及输送系统均封闭，厂区及厂房内道路硬化，厂房顶部设置喷淋装置，搅拌阶段采取湿式作业，进一步降低产尘量，搅拌粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业，厂房、原料堆放区、料仓、储罐及输送系统均封闭，厂区及厂房内道路硬化，厂房顶部设置喷淋装置，搅拌阶段采取湿式作业，搅拌粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 扬尘治理工程。关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控系统，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工厂界扬尘排放限值（DB 61/1078-2017）》的立即停工整改。; 本项目施工期严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》。按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、封闭、洒水“六个百分百”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆封闭等管理标准。; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能……; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等项目。; 符合. 扬尘治理工程。建立工地、道路扬尘监管体系，加大渣土运输及工程车辆带泥上路和沿路抛洒整治，未铺装道路和断头路应根据实际情况进行铺装、硬化，保持道路积尘处于低负荷状态。强化煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状、块状物料入棚入仓密闭储存或严密围挡，严格落实物料覆盖、洒水喷淋等防尘措施。; 本项目施工期严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》。按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、封闭、洒水“六个百分百”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆封闭等管理标准。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 本项目厂房、原料堆放区、料仓、储罐及输送系统均封闭，厂区及厂房内道路硬化，厂房顶部设置喷淋装置。. 《大荔县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3.产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟 料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 县域范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到B级及以上水平。; 本项目不属于钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工项目。本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 8.扬尘治理工程。建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，严格落实监管责任，实施网格化考核。以降低PM10; 本项目施工期严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》。按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、封闭、洒水“六个百分百”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆封闭等管理标准。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工场地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改，除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续2小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2倍的施工工地作业。加大渣土运输及工程车辆带泥上路和沿路抛洒整治，渣土运输车辆实行“一车一证”和“三限一卡”，开展渣土运输联合执法行动，严禁密闭不严、未冲洗到位车辆上路行驶。未铺装道路和断头路应根据实际情况进行铺装、硬化，保持道路积尘处于低负荷状态。强化煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状、块状物料入棚入仓密闭储存或严密围挡，严格落实物料覆盖、洒水喷淋等防尘措施。深化裸地扬尘治理，通过无人机航拍以及人力相结合等方式，按照“宜绿则绿、宜硬则硬、宜盖则盖”的原则，进行苫盖、硬化或绿化。; 本项目厂房、原料堆放区、料仓、储罐及输送系统均封闭，厂区及厂房内道路硬化，厂房顶部设置喷淋装置。. 四、选址合理性分析 1、本项目为扩建项目，项目选址位于陕西省渭南市大荔县官池镇帖家村村东1000米，在现有厂房（建筑面积4032m2）的南侧新建面积为1620m2的厂房。 根据现场踏勘及原环评报告，建设单位法人与帖家村村委会已签订租赁协议，共租赁9204.56m2土地，项目用地性质为建设用地。项目西侧与南侧为农田，北侧为大荔珊航固体废物综合处理有限公司原有厂房，东侧为废弃闲置建筑，东侧约90m处为九龙—西池公路，项目建成后周边500m范围内无敏感点。 2、项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。 |
| --- | --- |

|  | 3、项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，废气经处理后达标排放，对周围环境产生的影响较小；生产废水循环使用不外排，不新增生活污水；噪声经厂房隔声、减振措施后，对周围环境产生的影响较小；不新增生活垃圾，固体废物均得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小；各项目污染物经处理后，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响较小。综上所述，本项目建设符合陕西省“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求，项目运营过程中产生的污染物对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目选址较为合理。 4、项目区交通便捷，供水、供电等公用基础设施较为完善，具有良好的建设条件。 综上，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：年处理建筑垃圾100万吨扩建项目 建设单位：大荔珊航固体废物综合处理有限公司 建设性质：扩建 投资额：100万元 建设地点：陕西省渭南市大荔县官池镇帖家村村东1000米，项目地理位置图见附图2。 四邻关系：项目东侧为废弃闲置建筑，隔90m处为九龙—西池公路，南侧及西侧为农田，北侧为原厂房。项目四邻关系图见附图3。 二、建设内容及规模 |
| --- | --- |

|  | 现有项目年处理建筑垃圾100万t，主要建设一条建筑垃圾回收加工再利用生产线，产品为05石子（20万t）、11石子（20万t）、12石子（20万t）、13石子（20万t）及石沫、石粉（19万t）。 本项目扩建一条年产60万t的水稳层混合冷拌料生产线，原料包括石粉、11石子、12石子、13石子均来源于现有项目的产品，水稳层混合冷拌料用于基础设施工程，如公路建设、桥梁建设等。 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 新建封闭厂房面积为1620m2（长45m×宽36m×高9m），位于原有厂房的南侧，新增一条年产571396.5t水稳层混合冷拌料生产线。主要设备有1台混合搅拌机。主要生产工艺为搅拌。; 新建. 辅助工程; 办公室; 不新增劳动定员，依托现有办公室进行办公。办公室位于原有厂房北侧，建筑面积10m2。; 依托. 食堂; 不新增劳动定员，员工不在项目内就餐，不单独设食堂。; /. 储运工程; 原辅料堆放区; 石粉和石子均堆放在现有厂房内西侧。堆放区设置三面封闭式围挡及顶棚。; 依托. 储罐区; 本生产线的原料水泥储存在水泥储罐内，新建厂房东侧设置1个水泥储罐，储罐高15m，容积100t。; 新建. 料仓; 设1座石粉料仓、3座石子料仓，均设有顶盖。; 新建. 产品区; 位于混合搅拌机的下方。; 新建. 运输系统; 水泥采用罐车运输，由螺旋输送机送入储罐内备用，经紧密机械传输带输送至混合搅拌机；石粉、石子采用装载机从现有厂房的堆放区运送至各自料仓内，再由皮带输送至混合搅拌机，皮带输送廊道全封闭。产品由封闭式清运车直接装运，送至施工工地。; 新建. 给水; 项目用水依托现有村镇自来水管网提供。; 依托. |
| --- | --- |

|  | 公用 工程. 排水; 雨污分流，初期雨水设置导流渠，经三级沉淀池（1座，110m3）净化后进入集水池（1座，100m3）循环使用，用于进出厂车辆清洗和喷淋装置。; 新建. 车辆清洗废水和搅拌机清洗废水经三级沉淀池（1座，110m3）净化后进入集水池（1座，100m3）循环使用，用于进出厂车辆清洗和喷淋装置。; 新建. 供电; 项目供电依托现有当地供电电网供给。; 依托. 供暖制冷; /; /. 环保工程; 废气; 原料堆存扬尘、原料装卸扬尘：厂房内道路硬化，厂房顶部设置喷淋装置；封闭皮带输送廊道；水泥输送粉尘经密闭管道进入脉冲除尘器处理后在厂房内无组织排放；落料粉尘由集气罩同混合搅拌粉尘一同进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；混合搅拌粉尘由密闭管道进入布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；道路扬尘：厂区道路硬化、车辆减速、厂内运输道路定期清扫、洒水抑尘。; 新建. 废水; 车辆清洗废水和搅拌机清洗废水经三级沉淀池（110m3）净化后，进入集水池（100m3）全部循环使用。不新增生活污水。; 新建. 噪声; 优先选用低噪声生产设备，采取基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。; 新建. 固体废物; 除尘灰：定期清理，作为原料回用于生产。沉淀池底泥：定期清理，在一般固废暂存间晾干后运至环保部门指定地点处置。一般固废暂存间位于现有厂房东北侧，建筑面积20m2。不新增生活垃圾。; 新建. 危险废物：废机油、废机油桶及含油废抹布、手套用专用容器分类收集后，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的第三方处置。危废暂存间已建，位于现有厂房东北侧，建筑面积12m2。; 依托. 三、产品方案 项目主要产品为水稳层混合冷拌料，产品及其生产规模见表2-2。 表2-2 项目主要产品及生产规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 水稳层混合冷拌料; 吨; 600000; 用于基础设施工程. 四、主要原辅材料消耗 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/136243242243010103