# 1：500 地形图测量技术

# 设计书

# 一、测区概况

**县位于广东省东部，**市南端，东毗**，南邻**，西连**，北接**，地处东经 115°

30’ -116° 41' ，北纬 23° 36' -24° 13' ，县中心位于北纬 23 度 78 分，东经 116 度 18 分，是**市和**、**地区通往**的必经之地。**县地处*************。北部铜鼓峰海拔 1559.5 米，为全县最高点，也是粤东第一高峰。主要山脉有：莲花山脉、释迦岽山脉、凤凰山脉、韩山山脉。县内河流由**、**两大水系组成。两水系支流流域面积达 100 平方公里以上的共有 11 条。***县属南亚热带季风气候区，光照充足，雨量充沛， 气候宜人。县城年平均气温 21.4°C ，年日照时数 1938.8 小时，全年无霜期 322 天。县城平均降雨量为 1776.1 毫米。

**县辖**个镇（********）和，**个村民委员会和**个居民委员会，县城设在*** 镇。

本测区位于于***，作业范围约为***平方公里。测区内车流量较大，路上行人较多， 修补测工作较大，工作难度很大。

# 二、工作内容

1. *******平方公里 1：500 地形图测绘。

# 三、作业依据

1、《城市测量规范》（CJJT8-2011）（以下简称《规范》）；

2、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007） ；

3、《1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程》（GB14912-2005）；

4、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；

5、《全球定位系统实时动态（RTK）测量技术规范（CH/T 2009-2010）》（以下简

称《（RTK）测量技术规范》）

6、《国家三、四等水准测量规范》（GB 12898—2009）；

7、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T18316-2008）；

8、《测绘产品检查验收规定》（CH1002-95）；

9、《测绘产品质量评定标准》（CH1003-95）；

10、本项目技术设计书。

# 四、已有成果资料的分析和利用

1、测区周围已有GPS等级控制点作为本测区的首级平面控制起算点；

2、测区周围已有等级水准点作为本测区的高程控制起算点。

# 五、采用的平面坐标系统、高程基准和基本等高距

- 平面坐标系统：采用 1980 西安坐标系，中央子午线取东经 117°；

- 高程系统：采用 1985 国家高程基准；

- 基本等高距：平地、丘陵地为 0.5 米，山地为 1.0 米。

# 六、成图比例尺、成图方法和地籍图分幅规定

1. 成图方法：全解析法数字化成图； 2. 成图比例尺： 1：500；

- 地形图分幅：采用 50cm×50cm 的矩形分幅，每平方公里等分为 16 幅，实地东西长为 250 米，南北宽为 250 米；图幅编号以图幅西南角坐标为基础进行，以公里为单位，取位为小数点前三位、小数点后两位，X 在前，Y 在后，中间用短横线连接。具体编号如“×××.××-×××.××”，例如：“540.25-622.00”。图幅名统一采用流水号，按从西到东，从北至南的规则编制。

- 成果软件：广州南方测绘仪器有限公司出版的CASS9.1。

七、实施计划

## 1、项目管理、人员及设备配置

各测量队完成外业测量工作及相关数据整理工作，投入测量小组8 个，共20 人(其

中项目管理人员 2 人,内外业检查人员 3 人,作业人员 10 人)。

本项目拟投入全站仪 5 台，GPS-RTK 5 台，DSZ3 水准仪 2 台，计算机 8 台，汽车 2 台,绘图机 1 台等仪器设备。

测量所使用的仪器(GPS-RTK、全站仪、水准仪等)必须为经相关仪器检定机构检定合格并在有效期内。

参与项目人员应进行技术交底和相关技术培训。

## 2、软件配置

1) 外业测量拟投入软件主要有:

广州南方测绘仪器有限公司出版的 CASS9.0； 南方平差易；

中海达 GPS 处理软件。

## 3、工期进度计划

根据项目实际情况拟定进度计划，工程进度控制如下：

2015 年*月**日前做好测前准备、制定实施方案、编写技术设计书，并完成技术交

底与测前培训，作业人员进场；**月**日前完成 1:500 数字化地形图测绘工作，并同时上交全部成果资料，提交院进行院级检查和验收工作。

# 八、地形测量的基本精度要求

## 控制测量的精度要求

    - 四等以下控制网最弱点对于起算点的点位中误差不得超过±5cm；

    - 水准网中最弱点的高程中误差（相对于起算点）不得大于±2.0cm。

## 全解析法数字化地籍测量的精度要求

### 界址点的精度要求

本测区的用地界址点精度分二级，根据界址点所处位置来衡量其适用范围。按表 1 执行：

界址点精度表	表 1

界址点

等级

界址点对邻近图根点

点位误差（cm）

界址点间距

限差

（cm）

适用范围

中误差

限 差

一级

±5.0

±10

±10

二级

±7.5

±15

±15

城镇街坊外围界址点、街坊内明显界址

点及村庄内明显界址点

城镇街坊内隐蔽界址点及村庄内隐蔽

界址点

注：界址点对邻近图根点点位误差是指采用解析法测量的界址点应满足的精度要

求，界址点间距限差是指采用各种方法测量的界址点应满足的精度要求。

## 高程点精度要求

采用 0.5 米为基本等高距，城市建筑区和平坦地区高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差平坦地区不大于± 0.15m。对于山地以等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差一般不得超过平地 1/3 基本等高距，丘陵地1/2 基本等高距，山地2/3 基本等高距，森林隐蔽地区放宽 50%。

# 九、技术路线

在充分分析研究原有成果资料的基础上，编写测区技术设计，布设控制网，完成测区平面控制测量和高程控制测量后，根据城镇地籍测量的精度要求,以数字测绘技术进行 1：500 地形修补测量；经检查合格的地形图作为工作底图，在有关部门的配合下， 完成数字地形图的测绘编制，经内业处理后提供符合标准的电子数据，完成测区地形修编工作，输出图表及成果，并在此基础上对丰顺县国土资源局的工作提供必要的技术支持。总体的作业流程框架见下图：

本项目根据工期及具体的上交成果实际要求，完成工作任务主要顺序为：原资料的分析→原地形图的检查及地形图修补测→地形图编绘→提交测量数据→成果数据的整 理→成果的验收。最后根据实际工作进度情况开展工作

# 十、控制测量

在已有、并符合规范要求的控制成果基础上开展地形地籍修补测绘工作。应尽量利用旧点，当原有控制点不能满足修补测需要的区域，可以根据现场实际情况，可采用常规 RTK 方法、静态 GPS 方法或测距导线方法测量。

## 等级控制测量

### 平面 GPS 等级控制测量

- 控制点选点密度要求

.专业.专注.

A、每平方公里一级导线(5")点不少于 4 个（含已有且未破坏的等级点。）

### 选点的原则与要求

b、应按布点范围，控制选点的数量，平均边长约 0.5km；

c、点位布设要均匀、合理。应选在易于保存、查找方便、交通便利易于使用的地方。山地、丘陵地带，尽量选在山顶上；

d、点位周围要求方便于安装仪器和操作，视场内卫星高度角 15°以上应无障碍物， 以免阻挡信号接收；

e、点位附近不应有强烈干扰、反射卫星信号的物体，点位离开大功率无线电发射台、电视塔、微波站不小于200 米，离开高压输电线和微波无电线信号传送通道不小于50 米；

f、应尽量避开大面积平静水域，同时不宜在光滑的地面上、山谷中、大建筑物旁选点。

g、实地踏勘、选点时，当旧点点位已被破坏或点位不符合 GPS 观测要求时应另行选定。一、二级导线点应写点位说明。

### GPS 控制网的观测、计算1、仪器设备

所使用的 GPS 接收机应为双频，仪器标称精度至少满足 10mm + 5×10-6×D(D 为距离，单位：公里)。

### 2、 施测及计算要求

卫星定位测量控制网的主要技术要求见下表：

平均边长

固定误差 A

比例误差

约束点间的边

经束平差后最弱

等级

(Km)

(mm)

系数 B(mm)

长相对中误差

边相对中误差

一级

0.5

≤10

≤20

≤1/40000

≤1/20000

- 各等级控制网的基线精度按下式计算：

A2  (B  d )2

式中	  ——基线长度中误差（mm）； A——固定误差（mm）；   B——比例误差系数（mm/km）； d——平均边长（km）。

- GPS 网的测量中误差，按下式计算：

3N 	n

1	WW

m

W 2  W 2  W 2

x	y	z

W =

式中	m —— GPS 网测量中误差；

N —— GPS 网中异步环的个数； n ——	异步环的边数；

W —— 异步环的环闭合差；

Wx	Wy	Wz	—— 异步环的各坐标分量闭合差。

- 控制网的测量中误差，应满足相应等级控制网的基线精度要求， 并符合 m ≤ σ的规定。

### 3、外业观测要求

- GPS 控制测量作业的基本技术要求：

等级

卫星高度

角(°)

有效观测

卫星数

观测时段

长度(min)

数据采样

间隔(s)

点位几何图形强

度因子(PDOP)

一级

≥15

≥4

≥15

10

≤8

- 外业观测是 GPS 测量定位的核心工作，外业测量数据质量的好坏将直接影响最

后坐标成果的精度。每个作业员均要绝对服从指挥，严守技术规定，细心操作；

- 外业观测前应对接收机进行预热和静置，同时应检查接收机的电池容量、接收机的内存和可储空间是否充足。在野外作业过程中，每天应对接收机的天线、控制器、基座、测量尺、电源及充电器等附件进行检查，每隔一周应对仪器进行检查，进行除尘、干燥等日常仪器保养；

- 应根据卫星可见性预报，选定卫星几何图形强度较好的观测时间窗口，编制施测计划和调度命令表；

- 采用边连式的静态观测；

- 观测的基本要求：仪器必须严格整平、对中，对中误差不应大于2 mm；测前、测后必须取量仪器高，并记录于观测手薄中。两次读数差不大于3 mm，若互差超限，应当场查明原因并提出解决办法，并记入测量手簿记事栏。仪器高读数读至1mm；

- 每个测站应记录测站名、点号、观测年、月、日、时段号、观测者姓名、开始

观测时间，结束观测时间，仪器高以及观测过程中出现的异常情况（诸如卫星严重失锁等情况）。测站名必须与点之记点名相符，测站号按施测调度表测区统一编号；

- 作业员必须按施测计划规定的观测时间提前到达测站，并提前安置好仪器做好观测准备；

- 作好以上准备工作后，等候指挥员的观测指令。在观测过程中要求每隔 20 分钟查看仪器工作状态是否正常，如接收机卫星数、电源电压等，如有异常按手薄格式记录各有关项目；

- 观测者在测站观测过程中不得擅自离开测站，离开仪器，同时防止人员或其他物体碰动天线或阻挡信号接收。测前装机，测后拆机均要小心，严格按照操作规程或使用说明书进行操作，外业观测过程要确保仪器安全。观测过程中不应在接收机近旁使用对讲机或手机；雷雨过境时应关机停测，并卸下天线以防雷击。观测结束，应检查传感器整平、对中情况。经认真检查，所有规定项目均已全面完成且符合要求，记录资料无误，将点位恢复原状后，方可迁站。

### 4、数据处理

- 、数据保存：野外观测数据是控制点成果的来源依据，必须及时将野外观测数据从记忆卡输入计算机并拷贝两份由专人保管。

- 、解算：GPS 网基线解算采用中海达随机软件进行解算，采用双差固定解作为基线解算成果。

- 、基线检核：GPS 控制测量外业观测的全部数据应经同步环、异步环和重复基线检核，并满足下列要求：

a、同步环各坐标分量闭合差及环线全长闭合差，应满足下式要求：

n

5

W

X

n

W

n

Y	5

W

Z	5

W 2  W 2  W 2

X

Y

Z

W

3n

W

5

式中	n ——同步环中基线边的个数；

W  ——同步环环线全长闭合差（mm）。

b、异步环各坐标分量闭合差及环线全长闭合差，应满足下式要求：

WX  2	n

W	 2	n

Y

W	 2	n

Z

W 2  W 2  W 2

X

Y

Z

W

W  2	3n

式中	n ——异步环中基线边的个数；

W  ——同步环环线全长闭合差（mm）。 c、复测基线的长度较差应满足下式的要求：

△d ≤ 2	2

- 、当观测数据不能满足要求时，应对成果进行全面分析，并舍弃不合格基线， 但应保证舍弃基线后，所构成异步环的边数不应超过 6 条。否则，应重测该基线或有关的同步图形。由于点位不满足 GPS 测量要求而造成一个测站多次重测仍不能够满足各项限差检核要求时，可以布设新点重测或舍弃该点。

- 、外业观测数据检验合格后，应计算出 GPS 网的测量中误差以评定 GPS 网的观测精度。

- 、数据处理后，摘取后续整网平差所需的整网成果数据，编辑成平差数据文件， 拷贝两份并由专人保管。

### 平差计算

- 、采用中海达随机平差软件进行平差计算。

- 、GPS 测量控制网的无约束平差在 WGS—84 系中进行三维无约束平差。计算出各观测点在 WGS—84 系中的三维坐标、各基线向量三个坐标差观测值的改正数、基线长度、基线方位及相关的精度信息等；

- 、无约束平差的基线向量改正数的绝对值，不应超过相应等级的基线长度中误差的 3 倍，即满足下式要求：

VΔx≤3σ	VΔy≤3σ	VΔz≤3σ

当超限时，可认为该基线或其附近存在粗差基线，当粗差基线不影响网形结构时，采用软件提供的方法或人工方法剔除粗差基线，否则进行补测，直至符合上式要求。

- 、GPS 测量控制网的约束平差采用国家坐标系(1980 西安坐标系，中央子午线L0=117°) 进行约束平差。

- 、采取已知点坐标强制约束平差。约束点间的边长相对中误差，应满足静态卫

星定位的主要技术指标要求表相应等级的规定。

- 、平差结果，应输出观测点在国家坐标系中的二维坐标、基线向量的改正数、基线长度、基线方位角及相关的精度信息，还应输出坐标转换参数及其精度信息。

- 、控制网约束平差的最弱边边长相对中误差，应满足静态卫星定位的主要技术指标要求表中相应等级的规定。

## 各等级控制点标石规格、整饰与编号

控制点点号由等级+自然流水号组成。控制点等级代码表：

| 级别 | 一级导 线点 | 一级图 根点 | 二级图 根点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | Ⅰ | T | N |

A、一级（5 秒）GPS 点标石规格上底为 12cm×12cm，下底为20cm×20cm，高60 cm。见图 1：

图 1

B、新埋设一级（5 秒）GPS 点的标石面整饰如图 2：

I001

+

国

土

图 2

C、一级（5 秒）点在水泥地面埋石有困难的，可凿出20cm×20cm 的方框，中间埋入长 8 厘米、直径为 12 毫米的螺钉，埋入深度 8 厘米用以代替埋石点，刻石要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/137012151141006024