能源与动力工程学院

课程设计报告

题   目：     最 少 拍 控 制 系 统 设 计

课   程：   计算机控制技术课程设计

专   业：

班   级：

姓   名：

学   号：

《计算机控制技术》课程设计任务书

一 、  课程设计目的

课程设计是课程教学中的一项重要内容，是达到教学目标的重要环节，是综合性较强的实践教学环节， 它对帮助学生全面牢固地掌握课堂教学内容、培养学生的实践和实际动手能力、提高学生全面素质具有很重

要的意义。

《计算机控制技术》是一 门实用性和实践性都很强的课程，课程设计环节应占有更加重要的地位。计算 机控制技术的课程设计是一个综合运用知识的过程，它需要控制理论、程序设计、硬件电路设计等方面的知 识融合。通过课程设计，加深对学生控制算法设计的认识，学会控制算法的实际应用，使学生从整体上了解 计算机控制系统的实际组成，掌握计算机控制系统的整体设计方法和设计步骤，编程调试，为从事计算机控

制系统的理论设计和系统的整定工作打下基础。

二 、  课程设计内容

设计以89C51 单片机、 ADC 、DAC   等电路和运放电路组成的被控对象构成的单闭环反馈控制系统。

1. 硬件电路设计：89C51 最小系统加上模入电路ADC0809  和模出电路DAC0832;    由运放构成的被控对

象 。

2. 控制算法：最少拍控制、 PID。

3. 软件设计：主程序、定时中断程序、 A/D 转换程序、滤波程序、 D/A  输出程序、最少拍控制程序等。

三、   课程设计要求

1. 模入电路能接受双极性电压输入(-5V~+5V),     模出电路能输出双极性电压(-5V~+5V)。

2. 被控对象每个同学选择不同：

5

s

3. 设计无纹波最少拍控制器。被控对象有积分环节的按斜坡输入信号设计控制器，否则按阶跃输入信号

设计控制器。

4. 定时中断间隔可在10-50ms 中选取，采样周期取采样中断间隔的整数倍，可取1000-2000ms, 由实验

结果确定。

5. 滤波方法可选择平均值法，中值法等。

# 四 、   课程设计实验结果

1. 控制系统能正确运行。

2. 按设计信号下的系统输出响应。

3. 其他典型输入信号下的系统输出响应。

五、    进度安排

| 序号 | 内容 | 天数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布置任务，查阅资料 | 0.5 |
| 2 | 总体方案确定，硬件电路设计 | 1.5 |
| 3 | 熟悉实验箱及C语言开发环境，研读范例程序， | 1 |
| 4 | 控制算法设计 | 1 |
| 5 | 软件编程，调试 | 1 |
| 6 | 实验 | 1 |
| 7 | 总结，撰写课程设计报告 | 1 |

六 、   课程设计报告内容：

总结设计过程，写出设计报告，设计报告具体内容要求如下：

1. 课程设计的目和设计的任务。

2. 课程设计的要求。

3. 控制系统总框图及系统工作原理。

4. 控制系统的硬件电路连接图(含被控对象),电路的原理。

5. 软件设计流程图及其说明。

6. 电路设计，软件编程、调试中遇到的问题及分析解决方法。

7. 实验结果及其分析。

8. 体会。

七、   参考文献

(列出你所利用的参考文献。格式参见下。)

[1]于海生主编，微型计算机控制技术，北京：清华大学出版社，1999

[2]张艳兵等编著，计算机控制技术，北京：国防工业出版社，2008

[3]张毅刚主编，单片机原理及应用，北京：高等教育出版社，2004

[4]陈涛编著，单片机应用及C51 程序设计，北京：机械工业出版社，2008

[5]楼然苗，李光飞编著，单片机课程设计指导，北京：北京航空航天大学出版社，2007

[6]控制、电子技术类杂志、报刊

第   部 分

课程设计报告

目    录

1.课题简介

1.1 课程设计内容 	5

1.2课程设计要求 	5

2.方案设计

2.1 设计步骤 	5

2.2 控制系统总框图及系统工作原理 	 6

3.硬件电路设计

3.1 被控对象设计 	8

3.2 硬件电路连接图 	9

4.控制算法设计 	 10

5.软件编程设计

5.1 流程图 	11

5.2 程序设计 	12

6.实验结果与分析 	 14

7.心得体会 	 14

D/A 转 换

1 课题简介 (宋体4号加粗)

1.1  课 程 设 计 内 容

设计以89C51 单片机、 ADC 、DAC  等电路和运放电路组成的被控对象构成的单闭环反馈控制系统。

1. 硬件电路设计：89C51 最小系统加上模入电路 ADC0809 和模出电路TLC7528;    由运放构成的被控对

象。

2. 控制算法：最少拍控制。

3. 软件设计：主程序、定时中断程序、 A/D 转换程序、滤波程序、 D/A 输出程序、最少拍控制程序等。

1 . 2课程设计要求

1. 模入电路能接受双极性电压输入(-5V~+5V),  模出电路能输出双极性电压(-5V~+5V)。

2. 被控对

3. 设计无纹波最少拍控制器。被控对象有积分环节的按斜坡输入信号设计控制器，否则按阶跃输入信

号设计控制器。

4. 定时中断间隔可在10-50ms中选取，采样周期取采样中断间隔的整数倍，可取1000-2000ms, 由实验

结果确定。

5. 滤波方法可选择平均值法，中值法等。

2  方案设计

2.1 设计步骤

先进行硬件设计，根据Gz 改造被控对象

进行最少拍控制算法计算

读范例程序，画出流程图，进行修改

调试实验结果

2.2控制系统总框图及系统工作原理

D/A转 换

r(t)           r(z)

D(Z)

c(z)

A/D转换 U(z)

GO(s)         Gc(s)

c(t)

最小拍双通道采样的闭环系统框图如上所示，在该系统中对给定值 r(t)进行 D/A 转换采样，得到离散化 的 r(z),并且对输出值 c(t)也进行D/A 转换，得到c(z), 然后计算有e(k)=c(k)-r(z)。D(z)为计算机控制系统的

脉冲传递函数， U(z) 为输出的控制量，然后经过A/D 转换后得到模拟控制量U(t) 对包含零阶保持器的被控量

商路块

进行控值进而达到要求的最小拍控制的目的。

误差E=R-C 经运放运算得到，并由模数转换器采集。最少拍控制算法由软件程序和单片机实现。输出U

经数模转换器和零阶保持器转换成模拟信号送至被控对象。被控对象由两只运放及阻容元件构成。

3 硬件电路设计

3.1  被控对象                      由运放及阻容元件搭建，电路图如下：

3.2硬件电路原理图

信号源

/ST

ST

S

OUT

JV

数模转换单元

STR

/OE

EOC

CLOCK

A

B

D0

C

2

D7

IN6

IN7

Ⅲ 加

DIL

P14

D01

UT1

欺棋转典单元

P1.1

Ⅱ OY1

P2.1

/C

0Y

Ⅱ 0  调

nm

WFi

/WF.

RQ

A0

P00

1MEZ

D0

P00

2

2

D7

P0.7

0UT1

C1

51

4

Ll                                                                                            M

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/137021015163006053