Ics 97．040．30

ccs Y 61

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 9098 — 2021 代替 GB／T 9098 — 2008

电冰箱用全封闭型电动机-压缩机

Hermeticmotor-compresorsforrefrigerators

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 9098 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    产品分类、规格和型号	  2

5    技术要求  	  2

6    试验方法  	  5

7    检验规则	  13

8    标志、包装、运输和贮存	  18

参考文献  	  20

犌B／犜 9098 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替 GB／T 9098 — 2008《电冰箱用全封闭型电动机-压缩机》，与 GB／T 9098 — 2008 相比，除 编辑性改动外，主要技术变化如下：

— 范围增加了 自然工质 R290，制冷量拓展到 500 W(见第 1 章)；

—更改了压缩机名义性能系数各等级指标，各种制冷剂按统一要求执行(见表 1，2008 年版的表 1)；

—更改了压缩机噪声的要求并进行了分级，各种制冷剂按统一要求执行(见表 2，2008 年版的表 2)；

—更改了压缩机振动限值的要求，各种制冷剂按统 一 要求执行，规定了振动限值频率范围(见 表 3，2008 年版的表 3)；

— 删除玻璃水银温度计(见表 5，2008 年版的表 5)；

—增加了制冷量试验的冰箱工作工况试验条件(见 6．2．1)；

—增加了 R290 工质的噪声试验条件(见表 8)，增加了 R290 加速寿命要求(见表 10 和表 11)，增 加了 R290 启动耐久性试验条件(见表 12)；

—更改了升电压和降电压启动完成的状态描述— 达到稳定运行状态，新增带变频控制器装置 压缩机的启动试验要求(见 6．2．2，2008 年版的 6．3)；

—增加倾斜启动性能试验的压缩机安装要求(见 6．2．2)；

—增加了混响室噪声测试方法(见 6．2．4)；

—增加了启动耐久性试验变频压缩机试验前的准备(见 6．2．11．2)；

—更改了检验内容一览表中检验项目的规范性表述(见表 13，2008 年版的表 13)；

—更改了型式检验样品安排表的压缩机种类和试验项 目 内容(见表 14，2008 年版的表 14)；

—更改了出厂检验和型式检验项目不合规分类表中检验项 目 的规范性表述(见表 15，2008 年版 的表 15)；

—更改了型式检验判定(定频)和型式检验判定(变频)的要求(见表 16 和表 17，2008 年版的表 16)；

—更改了抽样的样品分组检验方案内容(见图 7，2008 年版的图 7)；

— 删除了验收要求(见 2008 年版的 7．3)；

—增加了铭牌的信息内容(见 8．1．1)；

—更改了接线标志的说明(见 8．1．2，2008 年版的 8．1．3)；

—更改了防火警示标志要求(见 8．1．3，2008 年版的 8．1．4)；

— 产品技术规格书中增加了冰箱工作工况各参数要求，增加了压缩机安装到制冷器具后的运输 方向的要求，增加了变速(变频)压缩机额定转速(频率)规定(见 8．1．4，2008 年版的 5．1)；

—更改了包装和运输要求(见 8．2，2008 年版的 8．2)；

—更改了产品贮存要求(见 8．3，2008 年版的 8．3) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国家用电器标准化技术委员会(SAC／TC 46)归口。

本文件起草单位：加西贝拉压缩机有限公司、中国家用电器研究院、黄石东贝压缩机有限公司、青岛 海尔电冰箱有限公司、长虹美菱股份有限公司、海信(山东)冰箱有限公司、合肥美的电冰箱有限公司、珠 海格力电器股份有限公司、中家院(北京)检测认证有限公司、尼得科压缩机(北京) 有限公司、广州万宝

犌B／犜 9098 — 2021

集团压缩机有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司、江苏白雪电器股份有限公司、杭州钱江制冷压缩 机集团有限公司、泰州乐金电子冷机有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、四川丹甫环境科技有限公 司、无锡松下冷机压缩机有限公司、中国家用电器协会、中国质量认证中心、威凯检测技术有限公司、浙 江工业大学、常熟市天银机电股份有限公司、浙江麦迫制冷科技股份有限公司。

本文件主要起草人：黄立元、胡志强、张勤建、沈希、舒少仁、夏太安、张垄、魏邦福、徐华保、孙彬、 胡海宏、胡余生、方伟涛、张建雄、李艳春、王松、何成志、包国兴、张海明、常进、刘刚、袁志勇、颜为文、 万春辉、邓旭、杨贤飞、赵云文、成建明。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

— 1988 年首次发布为 GB／T 9098 — 1988，1996 年第一次修订，2008 年第二次修订； —本次为第三次修订。

GB／T  9098 — 2021

电冰箱用全封闭型电动机 压缩机

1     范围

本文件规定了电冰箱用全封闭型电动机 压缩机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检 验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于制冷剂为 R600a、R134a 和 R290 的低背压类的家用和类似用途制冷器具使用的、其 标准工况的名义制冷量不超过 500 W 的全封闭型电动机 压缩机(以下简称压缩机) 。

制冷剂为其他类型的同类压缩机参照使用。

本文件不适用于车载冰箱压缩机。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 1019    家用和类似用途电器包装通则

GB／T 4214．1 — 2017    家用和类似用途电器噪声测试方法    通用要求             GB 4706．17 — 2010    家用和类似用途电器的安全    电动机 压缩机的特殊要求 GB／T 5773 — 2016    容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB／T 8059 — 2016    家用和类似用途制冷器具

GB／T 32503．1 — 2016    家用和类似用途变频控制器的安全    第 1 部分：通用要求                           IEC 60335 2  24：2020    家用和类似用途电器    安全    第 2  24 部分：制冷器具、冰激凌机和制冰机

的特殊要求(Household and similar electrical appliances— Safety— Part 2  24：Particular requirements for refrigerating appliances，icecream appliances and ice makers)

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

名义值    ratedparameter

产品技术规格书中标称的数值。

3．2

变速(变频)压缩机    variablesped ( variablefrequency) cOmpresOr

通过使用变速(变频)控制装置使转速改变的压缩机。

3．3

变容量压缩机    variablecapacitycOmpresOr

通过机械和(或)电气方法使排气容量改变的压缩机。

3．4

低电压启动型压缩机    lOw vOltagestartcOmpresOr

在等于或低于 75％额定电压时能启动的压缩机。

GB／T 9098 — 2021

3．5

性能系数    coeficientofperformance

压缩机接入制冷系统运行时，制冷量与制冷所消耗功率之比。

注：单位为瓦每瓦(W／W) 。

3．6

最佳性能系数转速(频率)    bestcoeficientofperformancesped( frequency)

变频(变速)压缩机在其适用转速内达到的最高性能系数值所对应的转速(频率) 。

4    产品分类、规格和型号

4．1     产品分类

4．1．1     按结构型式分类：

a)    往复式压缩机；

b)    旋转式压缩机。

4．1．2    按转速控制分类：

a)    定速压缩机；

b)    变速(变频)压缩机。

4．1．3    按容量变化分类：

a)    定容量压缩机；

b)    变容量压缩机。

4．2    规格和型号

规格和型号的表示至少应包含但不限于以下内容：

a)    名义制冷量或气缸容积；

b)    制冷剂类型。

5    技术要求

5．1     一 般要求

5．1．1     压缩机应配备符合规定要求的过载保护装置。

5．1．2    压缩机应配备符合规定要求的电机启动装置。

5．1．3    变速(变频)压缩机应配备符合 GB／T 32503．1 — 2016 的变速(变频)控制装置。

5．1．4    压缩机应配备符合规定要求的减振装置(如减振垫等) 。

5．1．5    压缩机通常应按设计要求和规定的充注量注入冷冻机油，特殊要求除外。

5．1．6    压缩机壳体表面涂漆应均匀一致，不应有漏涂、划痕、锈斑等缺陷。

5．1．7    压缩机应适用于电冰箱工作的环境温度，压缩机正常工作的环境温度应符合 GB／T 8059 — 2016 中表 3 的规定。

5．2    性能要求

5．2．1     制冷量及性能系数

5．2．1．1     按 6．2．1 和 6．2．3 规定的方法进行试验，在表 6 规定的试验温度条件下，压缩机实测制冷量和性 能系数应不小于其名义值的 95％。

注：压缩机的性能系数计算时计入控制装置(如启动器、变频控制器等)的功率损耗。

犌B／犜 9098 — 2021

5．2．1．2    压缩机在标准工况下的名义性能系数按数值的高低划分为 A 级、B 级、C 级、D 级 4 个能效等 级。A级为最高能效等级，D级为最低能效等级，变频压缩机按最佳性能系数转速(频率)的性能系数划 分，具体指标见表 1 。

表 1     压缩机名义性能系数的分级

| 名义制冷量 W |  | ≤60 | V60~ 80 | V80~ 110 | V110~ 140 | V140~ 180 | V180~ 240 | V240~ 300 | V300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能系数 W／W | A级 | W1．80 | W1．85 | W1．90 | W1．95 | W1．95 | W1．90 | W1．85 | W1．80 |
|  | B级 | W1．60 | W1．65 | W1．70 | W1．75 | W1．75 | W1．70 | W1．70 | W1．70 |
|  | C级 | W1．30 | W1．35 | W1．40 | W1．45 | W1．45 | W1．40 | W1．40 | W1．40 |
|  | D级 | W0．77 | W0．93 | W1．05 | W1．16 | W1．21 | W1．16 | W1．12 | W1．10 |
| 注：变容量压缩机性能系数等级暂不规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5．2．1．3    低电压启动型压缩机的名义性能系数允许比表 1 的各对应值降低 0．05 。

5．2．2    启动性能

5．2．2．1     压缩机按 6．2．2．1 规定的方法进行试验，压缩机均应能正常启动。每通电 1 次允许过载保护装 置跳开 2 次。

注：变容量压缩机此项 目不适用。

5．2．2．2    按 6．2．2．2 规定的方法进行倾斜启动试验，在规定的倾斜位置，压缩机应能正常启动和运行，启 动和停机的过程中不应出现机芯与外壳碰撞现象。

5．2．3    输入功率和工作电流

按 6．2．3 规定的方法进行试验，其输入功率实测值应不超过名义值的 115％，其工作电流实测值应 不超过名义值的 110％。

5．2．4    噪声

5．2．4．1     压缩机运转时，不应有异常声音。

5．2．4．2    按 6．2．4 规定的方法进行试验，压缩机声功率级噪声(A计权)实测值应不大于其名义噪声值。 5．2．4．3    压缩机的名义噪声值按噪声值的高低划分为 A级、B级、C级、D级 4 个等级，A级为噪声的最 佳等级，D级为各类压缩机噪声的最低等级，压缩机的实测噪声值不应大于 D 级的规定值。变速(变 频)压缩机按额定转速(频率)的最佳性能系数转速(频率)噪声值划分，具体指标见表 2 。

表 2    压缩机噪声的分级

| 名义制冷量 W |  | ≤60 | V60~ 80 | V80~ 110 | V110~ 140 | V140~ 180 | V180~ 240 | V240~ 300 | V300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值 dB(A) | A级 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|  | B级 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
|  | C级 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|  | D级 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| 注 1：变容量压缩机名义噪声限值暂不规定。 注 2：旋转式压缩机不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

犌B／T 9098 — 2021

5．2．5    振动

按 6．2．5 规定的方法进行试验，压缩机在其规定的各测量点测得的法向振动加速度最大值[变速

(变频)压缩机在额定转速(频率)进行测试]应不大于表 3 所规定的限值。

表 3    压缩机振动的限值(频率范围为 7 Hz~ 1  600 Hz)

| 名义制冷量 W | ≤60 | V60~ 80 | V80~ 110 | V110~ 140 | V140~ 180 | V180~ 240 | V240~ 300 | V300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法向振动加速度 最大值(有效值) m／s2 | 0．60 | 0．65 | 0．70 | 0．80 | 0．90 | 1．10 | 1．30 | 1．60 |
| 注 1：变容量压缩机名义振动限值暂不规定。 注 2：旋转式压缩机不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5．2．6    压缩机壳体的气密性

按 6．2．6 规定的方法进行试验，壳体(含被固定在壳体上的密封零件)不应渗漏。 5．2．7    整机残余水分含量

按 6．2．7 规定的方法进行试验，压缩机内未充注润滑油时，其整机的残余水分含量应不大于表 4 规 定的限值。

表 4    压缩机残余水分的限值

| 名义制冷量 W | ≤200 | V200 |
| --- | --- | --- |
| 整机残余水分含量 mg | 100 | 130 |

5．2．8    整机内部杂质含量

按 6．2．8 规定的方法进行试验，其未注油压缩机整机内部杂质含量应不大于 80 mg。 5．2．9    毛细管堵塞率

按 6．2．9 规定的方法进行试验，毛细管堵塞率应不超过 10％。

注：此项目仅适用于 R134a 制冷剂压缩机。

5．2．10    可靠性

5．2．10．1     加速寿命

按 6．2．10 规定的方法进行试验后，制冷量和性能系数的实测值应不低于试验前获得实测值的 95％；噪声实测值应不大于试验前获得实测值 ＋3 dB(A) 。

5．2．10．2    启动耐久性

压缩机按 6．2．11 规定的方法进行试验后，压缩机应能继续工作，不应出现下列任一故障：

犌B／犜 9098 — 2021

a)    压缩机机械性损坏，试验压比无法维持；

b)    悬挂(或支撑)弹贫损坏，引起噪声明显增加，或导致压缩机启动和停机时，出现撞击； c)    压缩机内部出现电气短路或断路。

6    试验方法

6．1     试验条件

6．1．1     除另有规定，一般试验的环境温度应为 20 ℃ ±5  ℃。

6．1．2    压缩机试验的环境和状态应与压缩机制造商规定其产品的正常使用环境及状态保持 一 致。对 于自然冷却的压缩机，其周围空气流速不应大于 0．25 m／s；对于采用风扇强制冷却的压缩机，其周围空 气流速为带风扇的被测试压缩机在正常工作状态下的空气流速；对于装有油冷却管的压缩机应按技术 文件的规定，对润滑油进行冷却。压缩机周围 500 mm 距离内，不应存在对试验过程、结果或测量值产 生影响的冷热源。

6．1．3    试验用电源的电压波动值和频率波动值均不应大于 1％。电源失真度 ≤3％。

6．1．4    变速(变频)压缩机制冷量、性能系数、噪声、振动测试及各项试验时所用的变速(变频) 控制装置 应按压缩机制造商的要求配置。

6．1．5    测量用仪表应在检定有效期内使用，并附有检定合格证，其类型和测量精度应符合表 5 的规定。

表 5    一 般试验仪器仪表的精度

| 仪表分类 | 仪表类型 | 仪表准确度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于型式检验和出厂检验的抽查项 目 | 用于出厂检验的必检项 目 |
| 温度 测量仪表 | 热电偶 电阻温度计 温差计 | (1) 量热器中的水或盐水的温度测量其标准偏 差为 ±0．06 ℃ (2) 冷凝器中的水的温度测量的标准偏差为 ±0．06 ℃ (3) 其他温度测量的标准偏差为 ±0．3 ℃ | — |
| 压力 测量仪表 | 水银柱压力计 布尔登(管式) 压力计 膜盒压力计 | (1) 吸入压力(绝对压力读数)其测量标准偏差 为 ±1％ (2) 其他压力(绝对压力读数)其测量标准偏差 为 ±2％ | 测量标准偏差均为 ±2％ |
| 电工 测量仪表 | 指示仪表 累计仪表 | 功率测量仪表(电动机-压缩机和电热量热计) 其测量标准偏差为 ±1％ 其他电测量标准偏差为 ±1％ | 测量标准偏差均为 ±1．5％ |

| 制冷剂流量 测量仪表 | 测量 质 量 或 容 积 的 制冷 剂 液 量 计 和 制 冷剂液体流量计 制冷剂蒸汽流量计 | (1) 制冷剂液量计和制冷剂液体流量计其测量 标准偏差为 ±1％ (2) 制冷剂蒸汽流量计其测量标准偏差为±2％ 不容易计量的流量测量仪表应符合有关标准 的要求，测量的标准偏差应写在试验报告中 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却水流量 测量仪表 | 测量 质 量 或 容 积 的 液量计 液体流量计 | 冷却水流量测量标准偏差为 ±1％ 不容易计量的流量测量仪表，其流量测量的不 确定度评估按有关标准进行 | — |

犌B／犜 9098 — 2021

表 5    一 般试验仪器仪表的精度 (续)

| 仪表分类 | 仪表类型 | 仪表准确度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用于型式检验和出厂检验的抽查项 目 | 用于出厂检验的必检项 目 |
| 氮气流量 测量仪表 | 气体流量计 | 氮气流量测量标准偏差为 ±0．5％ | — |
| 速度 测量仪表 | 转数计数器 转速表 闪光测频仪 快速过程(脉冲) 记录仪 | 测量标准偏差为 ±0．75％ | — |
| 时间 测量仪表 | 秒表等 | 测量标准偏差为 ±0．1％ | 测量标准偏差为 ±0．2％ |
| 质量测量仪器 | 天平 | 测量标准偏差为 ±0．5 mg | — |
| 噪声测量仪器 | 精密声级计等 | 测量标准偏差为 1 dB 频率范围：20 H z~12 500 H z | — |
| 振动测量仪器 | 测振仪等 | 测量标准偏差为 ±0．01 m／s2 频率响应：10 H z~1 000 H z | — |
| 风速测量仪器 | 热球式风速仪 | 测量标准偏差为 ±2％ | — |
| 注：加速寿命试验，启动耐久性试验，允许采用低 1 等级的压力测量仪表。 |  |  |  |

6．2    性能试验

6．2．1     制冷量试验

按 GB／T 5773 — 2016 中 5．1 进行第二制冷剂量热器法试验，其试验条件应符合表 6 的规定。需要 时，可采用 GB／T 5773 — 2016 中 5．5 制冷剂液体流量计法或该标准规定的其他方法进行校核试验，其 主辅试验结果的差值应不大于 4％。

变速(变频)压缩机的制冷量和性能系数应在规格书规定的额定转速(频率)条件下进行测试。 表 6    制冷量试验条件

单位为摄氏度

| 项 目 | 冷凝温度 | 蒸发温度 | 过冷温度 | 吸气温度 | 环境温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准工况 | 54．4±0．3 | — 23．3±0．2 | 32．2±0．3 | 32．2±3 | 32．2±1 |
| 冰箱工作工况 | 38±0．3 | — 28±0．2 | 32．2±0．3 | 32．2±3 | 32．2±1 |

6．2．2    启动性能试验

6．2．2．1     带有全部电气附件的压缩机接入启动性能试验装置(见图 1) 。每次试验前其截流阀预先按 6．2．11 规定的工况调到适合位置。将系统抽真空并充入适量的制冷剂，打开均压阀，压缩机运转 5  min 后停机，调整充入的制冷剂量，使系统达到表 7 规定的平衡压力，关闭均压阀。

注：Pd — 排气压力，Ps — 吸气压力。

图 1     启动性能试验装置

表 7    启动性能试验平衡压力

犌B／犜 9098 — 2021

单位为兆帕

| 制冷剂 | R600a | R134a | R290 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统平衡压力(绝对压力) | 0．30 | 0．50 | 0．85 |

进行升电压启动和降电压启动的试验，启动试验方法如下所示。

a)    升电压启动：在压缩机接线端子处测量的端电压为 1．06 倍的额定电压时，连续启动压缩机

3 次。每次启动达到稳定运行状态后，立即停机，并用均压阀使系统恢复到平衡压力。

b)    降电压启动：在压缩机接线端子处测量的端电压为 0．85 倍的额定电压(对于低电压启动型压

缩机，电压为 0．75 倍的额定电压) 时，连续启动压缩机 3 次。每次启动达到稳定运行状态后， 立即停机，并用均压阀使系统恢复到平衡压力。

带有正温度系数热敏电阻启动器(PTC)元件启动装置的压缩机，两次启动之间的停止间隔时间应 足够长，以使得正温度系数热敏电阻启动器(PTC)元件能恢复启动功能，一般不应少于 5 min。

带有变频控制器装置的压缩机，两次启动之间的停止间隔时间应足够长，以使得元器件放电结束， 恢复初始状态，一般不应少于 2 min。

电源变压器应有足够的容量，以保证试验时在压缩机上所测得的闭路试验电压不少于试验电压 的 98％。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/138040035071006037