19发布

ICS   13.060.99

P40                                                                                                           DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/ 3611—2014

|  | 农业灌溉用水定额 Agricultural irrigation water quota |
| --- | --- |

| 2014-03- | 2 0 1 4 - 0 4 - 1 9 实 施 |
| --- | --- |

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发 布

DB65/     3611—2014

前   言

本标准按照GB/T1.1—2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由新疆维吾尔自治区水利厅提出。

本标准由新疆维吾尔自治区水利管理总站归口管理。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站、新疆水利水电科学研究院。 本标准附录A 为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准起草人：王忠、周和平、张江辉、王永增、王新、张明义、陈鹏、郭春红、周慧。

DB65/    3611—2014

农业灌溉用水定额

1 范围

本标准规定了新疆维吾尔自治区农业灌溉用水定额的术语和定义、行业分类与代码、农业用水灌溉 分区、农业灌溉用水定额指标，包括7种粮食作物：冬小麦、春小麦、春玉米、夏玉米、水稻、薯类、 豆类：8种经济类作物：油菜、葵花、棉花、甜菜、葡萄、瓜类、蔬菜、其它(未明确作物名称的其它 作物);1种苜蓿牧草类；1种果树类(泛指不同种类果树);1种林地类(泛指防护林、生态林和苗圃 林地),共18种作物的灌溉用水定额值。划分16个灌溉分区，给出2组50%和75%的灌溉保证率灌溉用水 定额。划分4种灌溉方式：常规灌溉、膜上灌溉、喷灌、微灌。

本标准适用于新疆维吾尔自治区行政区域内，开展用水计划、水土平衡、农业节水评估、用水定 额与总量控制，以及涉及灌溉用水定额，而实施水利规划、水资源论证、工程设计、取水许可等工作的 基本依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4754   国民经济行业分类与代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

农业灌溉用水定额 (Agricultural irrigation water quota)

是指作物自播种到成熟的全生育期内(多年生作物以一年为期),单位面积上的田间灌溉用水量， 或作物全生育期内各次田间灌水定额之和，单位以m³/亩表示。

3.2

常规灌溉 (conventional irrigation)

亦指农田地面自流灌溉，是指灌溉水通过各级渠道或管道输送至农田，水流以薄水层或小水流方式 沿农田地面流动，并借水流重力和土壤毛细管作用下渗湿润土壤的灌溉方法。包括：沟灌、畦灌、块灌、 漫灌、波涌灌等。

DB65/         3611—2014

3.3

膜上灌溉 (Membrane irrigation)

灌溉水在农田作物行间铺盖的塑料薄膜上流动，水流从薄膜上的小孔下渗浸润作物根部土壤的一种 自流灌溉方法。包括：膜畦膜上灌、膜侧灌、膜沟灌等。

3.4

喷灌 (Spray irrigation)

即喷洒灌溉，是利用专门的管道系统和灌溉设备，将有压水流通过喷头喷射到空中形成细小水滴喷 洒到田间的一种灌溉方法。包括：自压或加压半固定移动式喷灌，喷灌机或移动式喷灌等。

3.5

微灌 (Micro-irrigation)

滴灌(主要指膜下滴灌)、渗灌、微喷灌的统称，滴灌(主要指膜下滴灌)是利用专门的管道系统 和灌溉设备，将有压水流通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器，以水滴方式浸润作物附近土壤和 根区的局部灌溉方法；渗灌指利用专门的管道系统和灌溉设备，将有压水流通过埋设在农田耕作层内的 管道系统与安装在末级管道上的灌水器，以水滴方式浸润作物根区的局部灌溉方法；微喷灌是利用专门 的管道系统和灌溉设备，将有压水送到灌溉地段，并以微小喷头喷洒灌溉的方法。

微灌包括：自压或加压式滴灌、膜下滴灌、微喷灌、地下渗灌等。

3.6

冬灌 (Winter irrigation)

利用冬季(10至11月或12月)来水量，在作物非生长阶段进行的田间灌水定额(指灌水一次的田间 单位面积用水量),以增加土壤储水量。其作用： 一是蓄水保墒(减少地面蒸发，利于贮存水分);二 是防止春旱(冬灌水量大，春天即使干旱，也能保证幼苗对水分需要);三是疏松土壤(冬灌可使土壤 水分冻胀，消冻后地表疏松，加速有机质腐化，有利提高土壤肥力);四是减轻病虫危害(冬灌后土壤 表层虫卵在冰水里冻死);五是具有压碱洗盐作用。冬灌方法，采用较大田间灌水定额(70~100m³/亩) 进行灌溉，如沟灌、畦灌、块灌、漫灌。

3.7

播前灌 (Before sowing irrigation)

利用开春之季(3月至4月)来水量，在作物非生长阶段，为保证作物种子萌芽和苗期用水，在播种 前进行的田间灌水定额(指灌水一次的田间单位面积用水量)。播前灌，采用较大的田间灌水定额 65~110m³/亩，进行灌溉，如沟灌、畦灌、块灌、漫灌。对于膜下滴灌“干播湿出”播前灌水方法，可采 用较小的田间灌水定额20~35 m³/亩，进行灌溉。

DB65/ 3611—2014

3.8

作物间作套种 (Crop intercropping)

是指利用农作物不同生长期，在同一农田内进行2种以上作物间作或套种的种植技术。具有提高土 地利用率、增加复种指数、单位面积增效、减少作物行间杂草、培肥地力等好处。该技术有果树套种棉 花或小麦，棉花间作瓜类或其它小作物等多种形式。

3.9

作物间作套种灌溉定额计算 (Intercropping crop irrigation quota calculation)

以不同作物灌溉定额与对应的灌溉面积比重加权平均计算。

示例：如某灌区核桃果树套种棉花，核桃沟灌灌溉定额390m³/亩，棉花膜下滴灌灌溉定额280m³/亩，经实地测量 1亩地中核桃沟灌溉面积占0.3,棉花膜下滴灌灌溉面积占0.7,则，核桃果树套种棉花灌溉定额为：390m³/亩×0.3+280m³/ 亩×0.7=313m³/亩。

4 农业用水行业分类与代码

本标准根据水的不同用途，按GB/T4754 的规定，将用水行业划分为门类、大类、中类和小类四级， 编码方法如下：

门类代码用字母A、B、C…… 依次代表不同门类；大类代码用两位阿拉伯数字表示，从01开始按 顺序编码；中类代码用三位阿拉伯数字表示，前两位为大类代码，第三位为中类顺序代码；小类代码用 四位阿拉伯数字表示，前三位为中类代码，第四位为小类顺序代码。

具体编码见附录A (规范性附录)。

5 农业用水灌溉分区

本标准农业用水灌溉分区为：北疆塔额山间盆地区(I— 1)、  北疆塔额中低山区 (I—2)、 北疆 伊犁河谷平原区(Ⅱ—3)、北疆西缘河谷中低山区(Ⅱ—4)、北疆阿勒泰河谷平原区(Ⅱ—5)、北 疆北缘河谷低山区(Ⅱ—6)、北疆准噶尔盆地南、西缘区(Ⅲ—7)、北疆准噶尔盆地东缘区(Ⅲ—8)、 东疆吐哈盆地高温区 (IV—9)、 东疆吐哈盆地东缘区 (IV— 10)、 东疆吐哈盆地低山区 (IV— 11)、

南疆塔里木盆地西缘区 (V— 12)、  南疆塔里木盆地北缘平原区 (V— 13)、 南疆塔里木盆地北缘冲击 扇区(V— 14)、  南疆塔里木盆地南缘平原区 (V— 15)、 南疆塔里木周边山间河谷及盆地(V— 16)。

具体详见附录B (资料性附录)。

6 农业灌溉用水定额

6.1 农业灌溉用水定额(见表1~表6)

6.2 冬灌、播前灌用水定额(见表7)

DB65/     3611—2014

表1 农业灌溉用水定额                   单位： m³/亩

| 灌溉 分区 | 行业 代码 | 作物 名称 | 常规灌溉 |  | 膜上灌 |  | 喷灌 |  | 微灌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50% | 75% | 50% | 75% | 50% | 75% | 50% | 75% |
| I— 1 | A0112 | 冬小麦 | 300 | 330 | 255 | 280 | 225 | 250 | 210 | 230 |
|  |  | 春小麦 | 280 | 310 | 240 | 265 | 210 | 230 | 195 | 215 |
|  | A0113 | 春玉米 | 280 | 310 | 240 | 265 | 210 | 230 | 195 | 215 |
|  | A0123 | 薯类 | 285 | 315 | 245 | 270 | 215 | 240 | 200 | 220 |
|  | A0122 | 油菜 | 280 | 310 | 270 | 295 | 240 | 265 | 220 | 245 |
|  |  | 葵花 | 280 | 310 | 270 | 295 | 240 | 265 | 220 | 245 |
|  | A0121 | 豆类 | 260 | 285 | 220 | 245 | 195 | 215 | 185 | 205 |
|  | A0131 | 棉花 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A0133 | 甜菜 | 310 | 340 | 265 | 290 | 235 | 260 | 220 | 245 |
|  | A0190 | 苜蓿 | 260 | 285 | 220 | 245 | 200 | 220 | 185 | 205 |
|  | A0141 | 蔬菜 | 315 | 350 | 270 | 300 | 240 | 265 | 220 | 245 |
|  | A0152 | 葡萄 | 355 | 390 | 305 | 335 | 270 | 300 | 250 | 275 |
|  | A0149 | 瓜类 | 275 | 305 | 235 | 260 | 205 | 225 | 195 | 215 |
|  | A0159 | 果树 | 355 | 390 | 300 | 330 | 265 | 295 | 250 | 275 |
|  | A0220 | 林地 | 320 | 350 | 270 | 300 | 240 | 265 | 225 | 250 |
|  | A0119 | 其它 | 260 | 285 | 220 | 245 | 200 | 220 | 185 | 205 |
| I—2 | A0112 | 冬小麦 | 300 | 330 | 255 | 280 | 225 | 250 | 210 | 230 |
|  |  | 春小麦 | 260 | 285 | 220 | 245 | 200 | 220 | 185 | 205 |
|  | A0113 | 春玉米 | 275 | 305 | 235 | 260 | 205 | 225 | 195 | 215 |
|  | A0123 | 薯类 | 280 | 310 | 240 | 265 | 210 | 230 | 195 | 215 |
|  | A0122 | 油菜 | 280 | 310 | 270 | 300 | 240 | 265 | 220 | 245 |
|  |  | 葵花 | 270 | 300 | 230 | 255 | 205 | 225 | 190 | 210 |
|  | A0121 | 豆类 | 265 | 295 | 225 | 250 | 200 | 220 | 185 | 205 |
|  | A0131 | 棉花 | 335 | 370 | 285 | 315 | 250 | 275 | 235 | 260 |
|  | A0133 | 甜菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A0190 | 苜蓿 | 260 | 285 | 220 | 245 | 200 | 220 | 185 | 205 |
|  | A0141 | 蔬菜 | 315 | 350 | 270 | 300 | 235 | 260 | 220 | 245 |
|  | A0152 | 葡萄 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | A0149 | 瓜类 | 265 | 295 | 225 | 250 | 200 | 220 | 185 | 205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0159 | 果树 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A0220 | 林地 | 310 | 340 | 265 | 290 | 235 | 260 | 220 | 245 |
|  | A0119 | 其它 | 260 | 285 | 220 | 245 | 200 | 220 | 185 | 205 |
| Ⅱ—3 | A0112 | 冬小麦 | 300 | 330 | 260 | 285 | 230 | 255 | 210 | 230 |
|  |  | 春小麦 | 260 | 285 | 220 | 245 | 200 | 220 | 185 | 205 |
|  | A0113 | 春玉米 | 295 | 325 | 250 | 275 | 220 | 245 | 210 | 230 |
|  | A0119 | 水稻 | 705 | 776 | 600 | 660 |  |  |  |  |
|  | A0123 | 薯类 | 295 | 775 | 250 | 275 | 225 | 250 | 210 | 230 |
|  | A0122 | 油菜 | 280 | 310 | 270 | 300 | 240 | 265 | 220 | 245 |
|  |  | 葵花 | 280 | 310 | 270 | 300 | 240 | 265 | 220 | 245 |
|  | A0121 | 豆类 | 255 | 280 | 220 | 245 | 190 | 210 | 180 | 200 |
|  | A0131 | 棉花 | 365 | 400 | 310 | 240 | 275 | 305 | 255 | 280 |
|  | A0133 | 甜菜 | 345 | 380 | 295 | 325 | 260 | 285 | 245 | 270 |
|  | A0190 | 苜蓿 | 290 | 320 | 250 | 275 | 220 | 245 | 205 | 225 |
|  | A0141 | 蔬菜 | 370 | 410 | 315 | 350 | 275 | 305 | 260 | 285 |
|  | A0152 | 葡萄 | 375 | 415 | 320 | 350 | 280 | 310 | 265 | 295 |
|  | A0149 | 瓜类 | 285 | 315 | 245 | 270 | 215 | 240 | 200 | 220 |
|  | A0159 | 果树 | 280 | 310 | 320 | 350 | 280 | 310 | 265 | 290 |
|  | A0220 | 林地 | 280 | 310 | 320 | 350 | 280 | 310 | 265 | 290 |
|  | A0119 | 其它 | 255 | 280 | 220 | 245 | 190 | 210 | 180 | 200 |

DB65/    3611—2014、

表2 农业灌溉用水定额                   单位： m³/亩

| 灌溉 分区 | 行业 代码 | 作物 名称 | 常规灌溉 |  | 膜上灌 |  | 喷灌 |  | 微灌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50% | 75% | 50% | 75% | 50% | 75% | 50% | 75% |
| Ⅱ—4 | A0112 | 冬小麦 | 295 | 325 | 250 | 275 | 220 | 245 | 210 | 230 |
|  |  | 春小麦 | 260 | 285 | 220 | 245 | 200 | 220 | 185 | 205 |
|  | A0113 | 春玉米 | 260 | 285 | 220 | 245 | 195 | 215 | 185 | 205 |
|  | A0119 | 水稻 | 700 | 770 | 560 | 615 |  |  |  |  |
|  | A0123 | 薯类 | 235 | 260 | 200 | 220 | 175 | 195 | 165 | 185 |
|  | A0122 | 油菜 | 230 | 250 | 195 | 215 | 175 | 195 | 160 | 175 |
|  |  | 葵花 | 275 | 305 | 235 | 260 | 205 | 225 | 195 | 215 |
|  | A0121 | 豆类 | 205 | 225 | 175 | 195 | 155 | 170 | 145 | 160 |
|  | A0131 | 棉花 | 335 | 370 | 285 | 315 | 250 | 275 | 235 | 260 |
|  | A0133 | 甜菜 | 285 | 315 | 245 | 270 | 215 | 240 | 200 | 220 |
|  | A0190 | 苜蓿 | 270 | 300 | 230 | 250 | 205 | 225 | 190 | 210 |
|  | A0141 | 蔬菜 | 350 | 385 | 300 | 330 | 265 | 295 | 245 | :270 |
|  | A0152 | 葡萄 | 305 | 335 | 260 | 285 | 230 | 255 | 215 | 240 |
|  | A0149 | 瓜类 | 270 | 300 | 230 | 250 | 205 | 225 | 190 | 210 |
|  | A0159 | 果树 | 335 | 370 | 285 | 315 | 250 | 275 | 235 | 260 |
|  | A0220 | 林地 | 280 | 310 | 320 | 350 | 280 | 310 | 265 | 290 |
|  | A0119 | 其它 | 235 | 260 | 200 | 220. | 175 | 195 | 165 | 185 |
| Ⅱ—5 | A0112 | 冬小麦 | 315 | 350 | 270 | 300 | 235 | 260 | 220 | 245 |
|  |  | 春小麦 | 275 | 305 | 235 | 260 | 205 | 225 | 195 | 215 |
|  | A0113 | 春玉米 | 310 | 340 | 265 | 295 | 235 | 260 | 220 | 245 |
|  | A0123 | 薯类 | 310 | 340 | 265 | 295 | 235 | 260 | 220 | 245 |
|  | A0122 | 油菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 葵花 | 305 | 335 | 260 | 285 | 230 | 255 | 215 | 240 |
|  | A0121 | 豆类 | 280 | 310 | 240 | 265 | 210 | 230 | 195 | 215 |
|  | A0131 | 棉花 | 370 | 405 | 315 | 345 | 280 | 310 | 260 | 285 |
|  | A0133 | 甜菜 | 350 | 385 | 300 | 330 | 265 | 295 | 245 | 270 |
|  | A0190 | 苜蓿 | 280 | 310 | 240 | 265 | 210 | 230 | 195 | 215 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/146022112014010042