﻿2024湖北省安全员《C证》考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在150mm以上，如手握端小于（C ）时，应采用套管或夹具。
A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

2.施工用电设备数量在5台及以上，或用电设备容量在50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D）审批。
A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

3.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。
A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

4.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B ）但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。
A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

5.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。
A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

6.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的, ( C )

应当做好现场防护,所需费用由 ( C )承担,或者按照合同约定执行
A.建设单位；责任方 B.施工单位；施工单位 C.施工单位；责任方 D.建设单位；施工单位

7.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。
A.超过钢管壁厚5% B.超过钢管壁厚8% C.超过0.5mm D.超过0.3mm

8.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。
A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

9.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 ( D )。
A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案


10.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（ A）。
A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

11.施工单位应当向施工作业人员提供符合（B ）的劳动防护用品，并

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/146053014135010055