# 草花种植方案

本次草花种植工程由项目经理全部负责，从种植到全年的更换和管理，技术人员现场指导养护组长进行实施管理。

一、 种植前的准备：

1、种植前需要对土壤进行准备，栽植土壤一般要求是富含大 量有机质的腐殖土，对不符合要求的土壤进行必要的改良，撒施营养土和腐殖酸颗粒复合肥进行改良，达到良好的土肥结构。

2、整地过程中，花坛内泥土土层面低于花坛口 4cm 左右。种植前对土壤进行除草、翻晒，清除土壤中的碎石及其他杂物， 并对土壤进行喷洒高锰酸钾进行消毒处理。整地时做到地势呈龟背形或坡形。花池的效果坡度一般为 10％左右。

3、根据经过甲方确认的草花种植方案，安排技术人员进行现场放样，主要利用卷尺、白灰、竹签做样，必要时利用相关仪器进行定点定位。放样完毕进行自检。

二、 种植过程：

1、种植时间一般选择在上午 10：00 前或下午 16：00 后．条件允许的话，选择在阴天进行。

2、种植现场，针对道路绿带，由于车流量较大，安放交通警 示标志。针对闹市街区，设置隔离警示带。

3、针对运到现场的草花，选取颜色艳丽、花无损坏、无枯叶、 无焦边的草花进行种植。

4、种植时，种植深度将新土覆盖原土球 2—3 cm，种植后无裸露的根部，覆土平整。尽量不将草花原土球弄散，以防伤根。严格按设计图案(图纸)种植草花，防止品种及色彩混淆。

5、草花种植的顺序：一般花坛应从中心向外的顺序种植， 坡式花坛应由上向下种植，图案花坛应先种植图案的轮廓线，后种植内部填充部分，避免种植完毕后发生踩踏情况。

6、草花种植完毕后，及时清理现场杂物以及多余土壤和残花残叶。并及时安排水泵或者水车淋水，采用梅花枪头细喷，避免水流过大，造成所栽草花倒伏，并保持植株清洁。二天内再浇水一次，并做到浇透和浇到位。

四、保洁方案：

1、施工以及清场时保护周边环境的卫生整洁，无垃圾随意丢放、抛洒，产生的废弃物、包装物及时收集清除，清退场后及时恢复周边的市政设施，

2、保证周边硬质铺地的美观整洁，在景点下铺设一层薄膜纸， 确保不污染铺地。

# 草花种植计划

次数安排

拟定更换时间

品种

备注

矮牵牛

第一次

3 月初

一串红

鼠尾草

第二次

4 月底

金盏菊

三色堇

具体采用品种

角堇

第三次

7 月上旬

以甲方通知为

柳叶马鞭草

准

夏堇

第四次

9 月下旬

金鱼草

报春花

第五次

11 月上旬

香彩雀

紫罗兰

根据招标文件要求，在满足元旦、春节、五一、十一等节假日的情况下，结合本地区各种草花的生长习性、做出如下安排：

孔雀草

第六次

12 月

四季海棠

格丽海棠

第七次

1 月

第八次

2 月

在具体的实施方案过程中，以甲方确认为准，本公司根据实际情况进行时间上、种植品种的调整（在招标书允许的范围内）， 以便满足甲方对景观效果的要求。

# 日常养护管理

根据招标书对草花景观效果的有关要求，做到色彩艳丽、开花时间长久，我司制定以下具体养护方案：

因草花品种多样，如进行地栽，主要注意日常浇水及施肥。如盆栽摆放，主要注意保持草花的湿度和温度。需根据草花品种制定相应的养护计划。

1、除草，安排工人进行巡检，做到无大棵杂草。主要在春季 和夏季多雨季节的杂草较多，要保证草花中无杂草，确保美观。定期清除残花败叶，确保观赏效果。

2、修剪补栽：

及时清理或摘除已凋谢的残花和枯叶，以利于抽新芽、长新蕾，徒长的花枝条不得超过整体高度的 20 厘米。 补栽换植， 及时清理死苗，补栽同种类的草花，并力求规格与原来植株相接近，以保证优良的景观效果。

3、草花浇水及施肥：

草花浇水秋冬季节 3-4 天一次，做到见干即浇。在春、夏季要尽量避开中午炎热时间段，尽可能安排在清早和傍晚时分进行浇水。浇水要采用细喷头，避免冲倒草花。同时要做好现场保洁工作，不将土壤冲到马路上。还要定期安排技术人员，对现场做好

观察工作，做到灵活控制。

草花浇水是草花养护的关键，主要保持草花的湿度和温度。浇水时间：一般选择在每日上午 10：00 前或下午 16：00 后淋水， 避免温度过高时淋水。最好选择夜间淋水。

浇水量，在雨季缺少季节，每天的浇水量要稍大于该种类的蒸腾量，保持盆装草花土壤湿润。

盆装草花浇水时要用浇水壶浇洒，地栽草花使用专用草花浇水笼头浇灌。禁用水管直射。每日浇水要浇透，夏季高温天气，最好安排在夜间浇水，缩短白天浇水时间，可增加1-2 次叶面喷水保湿降温。

施肥，每月可施肥，选择复合化肥，一般安排在下雨前施肥， 施撒均匀。如在晴天施肥，施肥后需及时浇水。

4、病虫害防治：

病虫害防治和施肥，由于草花在夏季和春秋季节的病虫害较多，安排技术人员定期观察，做到预防为主，防治结合。灰霉病、疫病、白粉病等是草花常见病害，主要采用甲基托布津等药物进行防治。

5、补植和更换，对于种植区域的草花，如出现死亡、枯叶情 况，及时更新补种。

- 月份(小寒、大寒)

1·全年最冷的月份，要注意树木的防寒。

2·对树木进行冬剪。

3·检查防寒设施的完好情况，发现破损立即修补。

4·在树木根部堆集不含杂质的雪。

5·积肥。

6·防治病虫害，在树根下挖越冬蛹、虫茧，剪去树上虫包 (茧)。

7·制定本年度绿化计划。

- 月份(立春、雨水)

1·气温略有回升，但气温仍较低，仍需注意树末防寒。

2·继续对防寒设施进行检查。

3·继续积肥。

4·防治病虫害。

5·维修工具，联系苗木，做好春季绿化准备工作。

- 月份(惊蛰、春分)

1·春季植树(3 月 12 日为植树节)。

2·对树木进行施肥，并根据树木耐寒能力，分批撤除防寒设 施，扒开埋土。

3·防治病虫害。

4，三月上旬，应给树木、草坪浇一次水。

5·三月上旬栽种三色董、金盏菊、雏菊、挂竹香、紫罗兰等。

6·三月下旬对木本花卉进行嫁接、分株、压条繁殖。

- 月份(清明、谷雨)

1·继续进行春季植树。

2·对园林树木、草坪进行施肥、灌水。

3·发芽前修剪冬季及早春易干枯的树木。

4·月初露天播种草花，中旬栽植球根花卉，月底草花间苗、 除草、追肥、浇水(根据墒情)。

5·防治病虫害。

- 月份(立夏、小满)

1·树木抽枝长叶，需适时灌水，草花及时浇水、移栽。

2·对春花植物花后修剪、更新、新植树木扶芽除蘖。

3·中耕除草、追肥、修剪;除杂草，可铺种新草坪。

5·播种喜温的草花，如牵牛花、鸡冠花等。

6·防治病虫害。

- 月份(芒种、夏至)

1·给树木花草灌水、施肥，保证肥水供应，中耕除草。

2·雨季来临前，疏剪树冠和修剪与架空线发生矛盾的枝条。

3·继续铺栽及补栽草坪。

4·修剪、浇水，长势弱的应追肥。

5·播种翠菊、孔雀草、风仙花等，扦插繁殖月季、菊花、一 串红等，采收春开草花虞美人、矢车菊、矮雪轮等花种。

6·防治病虫害。

7·做好雨季绿地排水的准备工作。

- 月份[小暑、大暑]

1·及时灌水、排水。

2·中耕除草及追月巴，后期增施磷、钾肥，保证树木花草越 冬。

3·移植常绿树，最好入伏雨水透地后进行。

4·修剪树木，抽稀树冠防风，并及时扶正吹歪树木。

5·可继续铺栽草坪。

- 月份(立秋、处暑)

1·修剪草坪，剪后浇水施肥，继续铺栽草坪。

2·中耕除草。

3·排水防涝、抗旱灌水。

4·防治病虫害。

5·中旬至九月上旬陆续播种二年生花卉，如石竹、金鱼草、

三色蔓、雏菊、紫罗兰等，菊花要加强肥水管理。          6·中旬播种宿根花卉，如蜀葵、金鸡菊等，采收百日草、金鸡菊等花种。

- 月份[白露、秋分]

1·全面整理，剪除干枯枝、病虫枝，刨除死树，补植草坪，遇 干旱时浇水，防治病虫害。                             2·播种冷季型草坪的最适宜季节，出苗快，杂草少，好管理。

3·中耕除草施肥，对生长弱的树木、草坪追磷、钾肥。

4·栽种郁金香、百合、风信子等球根花卉，下旬至十月上旬分 栽、移植牡丹、芍药。

5·下旬布置重点花坛，迎接国庆。

# 月份·(寒露、霜降)

1、对冷季型草坪，加强肥水管理，延长绿期。

2·收集草花及树木的种子;春植球根花卉，如大丽花、美人蕉应 挖出球茎，晾晒贮存。                                 3·清除花坛内枯枝、落叶并烧掉，避免病虫害蔓延。

4·防治病虫害。

- 月份(立冬、小雪)

1·秋季植树。

2，灌冻水，上冻前灌完，对不耐寒的树木做好防寒工作，但 时间不宜过早。

3·给园林树木(深翻)施基肥。

4·上冻前将草花直播于花坛中。

5·防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

- 月份(大雪、冬至)

1·树木防寒。

2·冬季树木修剪。

3·消灭越冬害虫。

4·积肥。

5·力强机具维修和养护工作。

6·总结全年工作。

# 花卉的移植过程及缺陷责任期内保证成活率的措施

繁殖成活的花卉小苗，一般均要移植到露地或通过上盆，让它们在比原来广阔些的环境里继续生长发育。幼苗经移栽而后不再移植，叫作“定植”；栽植后还需要再移植的，则叫“假植”。花卉的移植，必须掌握适宜的季节和正确的操作方法。

移植方法可分为裸根移植和带土移植两种。裸根移植通常用于小苗及容易成活的种类，带土移植则常用于大苗及较难移植成活的种类。移植时间以苗之大小而定，生长快的草花出苗 2 周就可移植，生长慢的约 3—4 周后移植。一般在真叶生出 5 一 6 进行分苗(第一次移植)，不宜在苗过大时进行。一些不耐移植的种类如虞美人、香豌豆等，可先播种在小花盆或营养钵中，待以后连盆土定植。

栽植的距离决定于假植还是定植，以及气候、土壤、花畦种类等。若为假植，栽植的距离可近些。栽植距离还决定于幼苗生长速度或留床的时间长短。生长快或苗床时间长的，栽植距离应宽些。若为定植，则视不同种类植株的大小及用途而定。定植采种圃及单株观赏的，栽植距离应宽些；切花栽培时，应窄些。气候适宜而土壤肥沃，栽植距离也应宽些。

移植的时间宜选择无风的阴天，若在炎热的晴天，则应于傍晚日照不过分强烈时进行。晴天大风水分蒸发量大，花卉容易萎凋，一般不宜移植。在降雨前移植，则成活率更高。微雨天能移植，但雨量较大时反而有害，因为雨天地温较低，移植后新根发生缓慢，此外，特别是粘性土，容易固结。移植应在土壤不过湿或过于时进行，因过湿使土壤粘闭，过干除不便于操作外，又不能保持土壤良好的团粒结构。当天旱土干时，应在移植的前一天充分灌水，使土湿润。

栽植完毕后，应以细孔喷壶浇足水，定植大苗后，则在洼面灌水(可在树干周围作环形的土埂，俗称“养水塘”，用来拦蓄水分)。第一次充分灌水后，在新根未生以前，不可灌水过多， 否则会引起根部腐烂。小苗组织柔弱，根系较少，移植后数天内应遮去强烈日光。较大的树苗最好设立支柱，防止树苗摇动，保障成活。

种植包括移植与定植。其方法是一样的，定植是种后不再移动，而移植则是在定植前的一种栽培措施，为植物改变种植距离， 以适应其生长需要。

移植移植是为了扩大各类规格的苗株的株行距，使幼苗获

得足够的营养、光照与空气，同时在移植时切断了幼苗的主根， 可使苗株产生更多的侧根，形成发达的根系，有利其生长。

移植之前，播种的幼苗一般要间枝疏苗，除去过密、瘦弱或有病的小苗。也可将疏下来的幼苗，另行栽植。地栽苗在 4～ 5 片真时时作第一次移植。盆播的幼苗，常在出现 1～2 片真叶时就开始移植。移植的株行距视苗的大小、苗的生长速度及移植后的留床期而定。助苗移植苗床的准备与播种苗床基本相同。

移植时的土壤要干湿得当，一般要在土干时移植，但土壤过分干燥时，易使幼苗萎蔫，应在种植的前一天在畦头上浇水， 待上粒吸水涨于后不粘手时移檀。土湿时，不仅不便操作，且在种桓后土壤板结，不利幼苗生长。移植时不要压上过紧，以免恨部受伤，待浇水时土粒随水下沉，就可和根系密接。移植以无风阴天为好，如果天气晴朗、光强、炎热，宜在傍晚移植。移植前，要分清品种，避免混杂。挖苗时切断主根，不伤根须， 尽可能带护根上移植。

挖苗与种植要配合，随挖随种。如果风大，蒸发强烈，挖起幼茁要覆盖遮荫。移植穴要稍大，使根舒畅伸展。种植深度要与原种植深度一致，或再深 1～2 公分。过浅易倒伏;过深则

发育不好，种植后要立即充分浇水，并复浇一次，保证足量。天旱时，要边种边浇水。

夏季移植初期要遮荫，以减低蒸发避免萎蔫。

定植定植包括将移植后的大苗、盆栽苗、经过贮藏的球根以及宿根花卉、本本花卉，种植于不再移动的地方。

定植前，要根据植物的需要，改良土壤结构，调整酸碱度， 改良排水条件，一般植物都需要肥沃、疏松而排水良好的土壤。肥料可在整地时拌入或在挖穴后施入穴底。定植时所采用的株间距离，应根据花卉植株成年时的大小，或配植要求而定。

挖苗，一般应带护根土，土壤太湿或太干部不宜挖苗，带土多少视根系大小而定。落时树种在休眠期种植不必带土。常绿花木及移栽不易的种类一定要带完整的泥团，并要用草绳把泥团扎好。

定植时要开穴，穴应较侍种苗的根系或泥团较大较深，将苗茎基提近土面，扶正入穴。然后将穴周土壤铲入穴内约 2/3 时，抖动苗株使土粒和根系密接，然后在根系外围压紧土壤， 最后用松土填平土穴使其与地面相平而略凹。种后立即浇水 2 次。

草花苗种植后，次日要复浇水。球根花卉种植初期一般不

需浇水，如果过于干旱，则应浇一次透水。大株的宿根花卉和本本花卉定植时要结合进行恨部修剪，伤根、烂根和枯根都要剪去。大树苗定植后，还要设立支柱，或在三对角设置绳索牵引，防止倾倒。

提高盆栽草花质量的五措施

多数一二年生草本花卉生长多为 2～5 个月，周期短，花朵

繁茂，色彩丰富鲜艳，植株较低，生长整齐，美化效果好，栽

培管理、栽培设施简便，从繁殖、栽培至出圃的时间短，便于

经常更换。因此大量应用于城市广场、公园、校园、居住区等

场所的摆花布置。我国于 2000 年颁布了盆花等级标准，明确

规定了我国部分盆栽花卉的质量标准。对于盆花生产者来说，

盆栽草花的质量直接影响到出圃率和经济效益。要提高盆栽草

花质量需要做好以下几方面工作：

盆土的配制与消毒

由于盆栽花卉在花盆中有限的空间和土壤中生长，故比地

栽花卉对土壤的要求更高。若盆土理化性质不良、养分不足，

将直接影响花卉的生长状况。因此，盆栽花卉需要专门配制培

养土。好的培养土应疏松、肥沃，具有丰富腐殖质，排水、透

气性良好，具有良好的保水、保肥能力，无有害微生物及其它

有害物质。可用于配制培养土的材料有多种，如腐叶土、堆肥

土、有机肥、塘泥、园土、泥炭土、经过粉碎堆积发酵的玉米

芯、花生壳、甘蔗渣、河沙等。配制培养土可就地取材，根据

花卉种类的特性，配制不同类型的培养土，一般盆栽草花多用

中性培养土。中性培养土一般可用园土4 份、腐叶土4 份、河

沙 2 份，加入适量的腐熟有机肥混合而成，也可根据当地实际

情况进行配制。

大批量露地盆栽草花所用的培养土应消毒，最经济实用的

消毒方法是采用日光暴晒法。使用未经消毒的培养土，有可能

给盆栽草花带来大面积的、甚至是毁灭性的病虫害。

选盆

由于盆栽一二年生草花生长周期短，幼苗上盆后至出圃一

般无需换盆，所以上盆前应根据所栽培的花卉种类成龄植株的

大小（高度、冠幅等）选择适当大小的花盆。根据盆花等级标

准，成龄株高 20～35cm，冠幅 25～35cm，少数冠幅 20～25cm

或 30～40cm 的矮生种类，一般适宜选择的花盆尺寸直径×高

度为15cm×12cm 或12cm×10cm；成龄株高40～50cm，冠幅40～

50cm 的中型种类，一般适宜选择的花盆尺寸为 18cm×15cm 或

15cm×12cm。若选择的花盆过大，容易出现“不满盆”现象；

若选择的花盆过小，则会使盆花显得“头重脚轻”，比例不协

调。上述两种情况都会造成盆花不能达到出圃质量要求。

所用花盆若为旧盆，应把旧盆土清理干净，并洗净晾干待

用，以减少病虫害的发生。若为新瓦盆，应提前 1～2 天将花

盆用清水浸泡“退火”，使盆壁吸足水分，避免“烧根”。

同一花卉种类的同一批幼苗应选择相同规格的花盆，避免

选择不同规格、不同颜色的花盆，以便摆花应用时达到整齐一

致的效果。

上盆植苗

上盆时每盆植苗的数量应依据不同的花卉种类而异，若花

卉成龄植株小巧、分枝少、枝叶细小，每盆可植苗 2～4 株，

如雏菊，每盆植苗 3～4 株，三色堇、百日草等，每盆植苗 2～

3 株。若此类花卉植苗仅1 株，将会造成“不满盆”。每盆植苗

2 株以上的种类，选苗要生长均匀，幼苗高度、粗壮度相似，

上盆后会生长一致，盆花外貌整齐。

有些花卉种类成龄植株较大，或叶片宽大、分枝多，每盆

植苗 1 株即可，如羽衣甘蓝、瓜叶菊、鸡冠花等。若每盆栽 1

株，幼苗种植在花盆中央，每盆栽2 株以上，幼苗种植分布要

均匀，如栽 3 株按“品”字形种植；栽4 株按正方形种植，避

免“偏盆”。

幼苗上盆的时间应适当，一般当具 4～5 片叶或 5～6cm 高

时移栽上盆较为适宜。幼苗太小、太嫩，上盆不易操作，对成

活率也有一定影响；幼苗太高才上盆，对形成良好株形不利，

并影响缓苗，对盆花质量产生不利影响。

栽培管理措施

水肥管理露地盆栽草花易受旱，尤其在高温炎热的夏秋

季，晴天每天早晨、傍晚各浇一次透水；冬春季一般每天在中

午前后浇一次透水即可。

盆栽草花要重视追肥，追施液态肥肥效快，效果好，因此

多以追施液态肥为主，掌握“勤施薄肥”的原则。上盆后注意

缓苗期管理，度过缓苗期后 4～7 天即可进行第一次追肥，可

用N、P、K 复合肥，肥液浓度1％～3％，对盆土浇施。肥液浓

度过高容易造成烧苗。以后每隔 10～15 天追施液肥一次，可

逐渐增加 P、K 肥的比例，以促进花芽分化，达到多开花、花

朵大、花色艳、花期长，提高“花盖度”（即花朵或花序数量

占冠幅面积的百分数）。花盖度是评判盆花质量的重要指标之

一。

观花的草花上盆后追肥，注意勿用纯N 肥，避免徒长，造

成少开花或不开花。施肥宜在傍晚进行，次日上午注意浇水。

盆栽草花初花后不宜再追肥。

株形管理株形对盆花质量的影响也至关重要。要依据不同

花卉种类，采取不同的措施。一般措施有摘心、抹芽、去蕾等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/146152141011010031