# 轨道式集装箱门式起重机自动化技术规范

# 目	次

前言	II

引言	III

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 一般要求	2

- 管理与控制系统	3

- 控制操作系统	5

- 智能感知系统	9

- 安全防护系统	12

I

# 轨道式集装箱门式起重机自动化技术规范

- 范围

本文件规定了轨道式集装箱门式起重机自动化的技术要求。 本文件适用于轨道式集装箱门式起重机自动化的设计。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T | 19683 | 轨道式集装箱门式起重机 |
| --- | --- | --- |
| GB/T | 14406 | 通用门式起重机 |
| GB/T | 28181 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
| GB/T | 1836 | 集装箱代码、识别和标记 |
| JB/T | 8437 | 起重机械无线遥控装置 |

JT/T 90 港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

轨道式集装箱门式起重机 rail mounted container gantry crane

行走部分采用钢轮支承的集装箱门式起重机。

3.2

铁路中心站 railway container terminal

承担衔接公路和铁路集装箱运输功能的铁路站点。

3.3

水平运输设备 horizontal transport equipment

负责集装箱堆场与堆场外部之间进行集装箱运输的工具。

注：水平运输设备主要包括自动导引小车（AGV）、跨运车和集卡等。

3.4

堆 场 yard

集装箱进行装卸、转运、保管和交接的场所。

3.5

回转机构 slewing mechanism

铁路中心站用轨道式集装箱门式起重机上负责将其吊起的集装箱绕竖直方向轴进行旋转、调节集装

箱箱门的朝向的机构。

3.6

铁路中心站管理系统 railway container terminal manager system

对铁路中心站的货物流转、设备调度等方面进行管理的系统。

3.7

远程操作接口 remote operation interface

可通过网站、软件平台等配合网络对目标进行远程控制的程序接口。

3.8

远程监控 remote monitoring

通过网络对远程计算机进行操作，并对环境以及计算机系统及网络设备进行监视。

3.9

中控室 central control room

通过上位机、管理与控制系统，远程管理和控制集装箱堆场多台设备，完成集装箱装卸作业的一个

控制室。

3.10

车 号 wagon ID

装运货物的水平运输设备的编号。

3.11

自动导引小车 automated guided vehicle AGV

装备有电磁或光学等自动导引装置，由计算机控制，以轮式移动为特征，自带动力或动力转换装置，   并且能够沿着规定的导引路径自动行驶的运输工具。

注：AGV一般具有安全防护、移栽等多种功能。

3.12

着 箱 loading

将集装箱搬运至特定位置的过程。

3.13

零 位 zero position

计算距离的起始位置。

3.14

标 定 calibration

用标准的计量仪器对所使用的仪器进行校准。

3.15

集装箱号 container ID

装运货物的集装箱箱号。

3.16

防吊起 anti-lifting

防止在水平运输设备上的集装箱被吊起时，水平运输设备(3.3)连同集装箱一起出现竖直方向上的移动。

3.17

防撞检测 collision detection

感知轨道吊可能发生的撞击。

- 一般要求

轨道式集装箱门式起重机（以下简称“轨道吊”）的设计应满足 GB/T 19683 的要求。

- 管理与控制系统

  - 系统构成

管理与控制系统的主要技术内容构成分为两个部分：轨道吊管理系统和轨道吊控制系统，见图 1。

图1 主要技术内容构成图

  - 轨道吊管理系统

    - 轨道吊管理系统可分为两个作业场景部分：港口装卸和铁路中心站装卸。

    - 轨道吊管理系统应与码头管理系统（港口码头堆场场景）或铁路中心站管理系统（铁路中心站堆场场景）进行信息交换。

    - 轨道吊管理系统应接收并分析来自码头管理系统的理货信息和集装箱堆放情况等数据，结合等待装卸货的水平运输设备的等待及分布情况，由此自行决策，决定港口码头堆场集装箱装卸的任务序列。

    - 轨道吊管理系统应接收并分析来自铁路中心站管理系统的列车装卸计划、列车运行图、集装箱堆放情况、货票、运单等信息，结合等待装卸货的水平运输设备的分布情况，自行决定铁路中心站堆场   集装箱装卸的任务序列。

    - 在进行集装箱任务序列决策时，轨道吊管理系统需随时对影响决策的因素进行更新（如来自码头、铁路中心站管理系统的综合信息），以确保在信息变化时，决策系统不会使用已过时的信息来进行   任务决策。

    - 在堆场集装箱装卸导致其数量、位置发生变化后，轨道吊管理系统应能及时通知码头、铁路中心站管理系统进行数据的更新。

    - 轨道吊管理系统应负责管理整个堆场所有轨道吊，把码头管理系统（港口码头堆场部分）、铁路中心站管理系统（铁路中心站堆场部分）的相关任务经处理后解析为各轨道吊的轨道吊控制系统可识   别的指令。这些指令用于指挥单台轨道吊进行各类集装箱的吊装操作，使同一个堆场内的多台轨道吊能   够协同作业。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/147121036134006034