# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：人防通风设备及配件、 中央空调末

端产品及配件生产项目

建设单位（盖章）：德州城志通风设备有限公司

编 制 日 期：      2023 年 07 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	72

附表	73

附件：附件一、委托书

附件二、建设项目环境影响评价真实性承诺书

附件三、环境影响评价文件审批申请

附件四、编制情况承诺书

附件五、编制单位承诺书

附件六、编制人员承诺书

附件七、社保证明

附件八、营业执照

附件九、山东省建设项目备案证明

附件十、租赁合同

附件十一、《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的

通知》（鲁政字【2006】71 号）

附件十二、《山东省生态环境厅关于山东武城经济开发区规划（2020-2035

年）环境影响报告书的审查意见》（鲁环审【2022】22 号）

附图：附图一、项目地理位置图

附图二、项目周围社会情况图

附图三、武城县县城总体规划（2018-2035）

附图四、山东武城经济开发区规划图

附图五、项目平面布置图

附图六、现场照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名 称 | 人防通风设备及配件、中央空调末端产品及配件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-371428-89-03-424284 |  |  |
| 建设单位联 系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省（自治区）德州市武城县（区）经济开发区 254 省道与古贝春大 街交叉口 |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 6 分 54.000 秒，37 度 11 分 31.200 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3489 其它通用零部件制 造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34 中 69 锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制 342； 物料搬运设备制造 343；泵、 阀门、压缩机及类似机械制 造 344；轴承、齿轮和传动 部件制造 345；烘炉、风机、 包装等设备制造 346；文化、 办公用机械制造 347；通用 零部件制造 348；其他通用 设备制造业 349 中其他（仅 分割、焊接、组装的除外； 年用非溶剂型低 VOCs含量 涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核 准/ 备案）部门 （选填） | 武城县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2306-371428-89-03-424284 |
| 总投资（万 元） | 1050 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占 比（%） | 4 | 施工工期 | 2023 年 08 月-2023 年 11 月 |
| 是否开工建 设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设 置情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划文件名称：《山东武城经济开发区》； 审批机关：山东省人民政府； 审批文件名称及文号：《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立 为省级开发区的通知》（鲁政字[2006]71 号）。 |
| --- | --- |
| 规划环境影 响评价情况 | 文件名称：《山东武城经济开发区规划（2020-2035 年）环境影响报告 书》； 召集审查机关：山东省生态环境厅； 审查文件名称及文号：山东省生态环境厅关于《山东武城经济开发 区 规划（2020-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（2022 年 06 月 23 日，鲁环审[2022]22 号）。 |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分 析 | 1 、项目与规划符合性分析 山东武城经济开发区是 2006 年 3 月经省政府批准设立的省级开发 区，审核面积 2.4 平方公里。 2008 年山东省环境保护科学研究设计院编制了《山东武城经济开 发区环境影响报告书》，同年山东省环保厅以鲁环审[2008] 183 号《关 于山东武城经济开发区环境影响报告书的审查意见》进行了环评审查。 2019 年 10 月 31 日，山东省生态环境厅在济南主持召开了《山东武城 经济开发区环境影响跟踪评价报告书》审查会。相关部门代表和专家 4 人组成审查小组对《山东武城经济开发区环境影响跟踪评价报告书》进 行了审查，并对评价结论总体认可。规划面积 14.83 平方公里，规划期 至 2020 年。 2019 年，山东武城经济开发区管理委员会针对原规划环境影响报 告书进行跟踪性分析，委托编制了《山东武城经济开发区规划 （2020-2035 年）》，规划面积 12.598 平方公里，四至范围为：北至六 六河，西起运河路，南至南环路，东至新坡路。主导产业为纺织服装、 汽车及汽车零部件制造、高端装备制造以及生物医药产业。 拟建项目建设地点位于山东省德州市武城县经济开发区 254 省道 与古贝春大街交叉口，拟建项目所属区域为山东武城经济开发区，所处 地块土地性质为工业用地，符合用地规划要求和准入要求。 |

|  | 武城县县城总体规划（2018-2035）见附图三。 2 、与规划环境影响评价的符合性分析 表 1 拟建项目与《山东武城经济开发区规划（2020-2035 年）环境影 响报告书》审查意见的符合性分析 序 号; 审查意见要求; 符合性分析. 1; 严格执行法定上位规划，加强开发区空间 管制。严格落实“三线一单”生态环境分区 管控要求，按照生态环境准入清单筛选入 区项目，合理布局新入区企业。; 拟建项目符合“三线一单”黄精 分区管控要求及环境准入要 求。符合。. 2; 严格落实《山东省化工投资项目管理规 定》和省发展改革委等 9 部门《关于“两 高” 项目管理有关事项的通知》等文件关 于轮胎行业的管控要求，切实强化对开发 区内化工重点监控点德州玲珑轮胎有限 公司的日常监督管理。; 拟建项目不属于“两高”项目， 不属于轮胎行业。符合。. 3; 结合环境质量改善目标、污染防治方案、 减排任务等，制定开发区污染物减排方案 并认真落实。对涉及新增污染物排放的入 区项目，依法依规落实污染物替代要求。; 拟建项目采取严格的防控措施 和完善的污染治理措施后，污 染物排放量相对较少，均满足 达标排放要求，依法依规落实 污染物替代要求。符合。. 4; 落实固体废物环境管理制度，强化工业企 业一般固体废物和危险废物的贮存、转移 及处置等环节的管理。; 拟建项目产生的固体废物均全 部得到资源化、合理化和无害 化处理。一般固废收集、暂存 及处置均满足《一般工业固体 废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）标准要 求。危险废物收集、暂存及处 置均满足《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2023） 要求。符合。. 5; 健全开发区环境风险防控体系，完善开发 区突发环境事件应急预案，强化企业一开 发区一武城县政府环境管理联动，定期组 织应急演练。督促指导入区企业制定相应 的风险事故防范措施及应急预案，加强相 关企业应急物资配置及监测能力建设。; 拟建项目建成后将制定完善的 环境风险应急预案，准备充足 的环境风险应急器材，并定期 演练。符合。. 根据以上分析，本项目符合山东省生态环境厅关于《山东武城经济 开发区（2020-2035 年）环境影响报告书》的审查意见的要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性 分析 | 一、政策的符合性： 1 、产业政策的符合性 拟 建 项 目 已 取 得 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 （备 案 文 号 2306-371428-89-03-424284），拟建项目不属于国家发展和改革委 2021 |

年 12 月 30 日第 49 号令公布的《国家发展改革委关于修改《产业结构 调整指导目录（2019 年本）》的决定》鼓励类、淘汰类、限制类之列， 为允许类，符合国家产业政策和相关规划要求。 2 、土地政策的符合性 项目建设地址于山东省德州市武城县经济开发区 254 省道与古贝 春大街交叉口。拟建项目位于武城县经济开发区范围之内，用地为工业 用地，符合整体规划要求和土地要求。 3 、“三线一单”符合性分析 根据德州市人民政府 2021 年 6 月 28 日印发的《德州市“三线一单” 生态环境分区管控方案》（德政字[2021] 19 号）与德州市生态环境保护委 员会办公室关于印发的《德州市生态环境保护委员会办公室关于印发德州 市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容的通知》（德环 委办字[2023]8 号），其中提到应加快“生态保护红线、环境质量底线、资 源利用上线和生态环境准入清单”的落地，实施生态环境分区管控，促进 生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。 ①项目与德政字[2021] 19 号及德环委办字[2023]8 号要求的符合性 分析见下表。 表 2 项目与德政字[2021]19 号文及德环委办字[2023]8 号文的符合性分 析一览表 类别; 所述管控 分区; 管控要求; 建设符合性分析. 生态保护红线. 生态 保护 红线; 德州四 女寺地 方级湿 地自然 公园; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求 进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类 开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功 能不降低、面积不减少、性质不改变。生态 保护红线内， 自然保护地按照法律法规及主 管部门发布的管理制度和保护性规划进行管 理，核心保护区原则上禁止人为活动，一般 管控区严格禁止开发性、生产性建设活动， 在符合现行法律法规前提下，除国家重大战 略外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限 人为活动。; 拟建项目位于山东 省德州市武城县经 济开发区，不涉及 占用穿越生态保护 红线，符合. 山东减 河国家 湿地自 然公园 （试点）. 环境质量底线. 大气 环境 质量; 大气环境 高排放重 点管控区; 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）规定的重点控制区标准。 该区域为大气环境存量污染源重点治理和新; 拟建项目不属于 “两高一资”项目， 污染物排放可满足.

|  | 底线 |  | 增污染源严格管控区域，根据区域产业性质 和污染排放特征实施重点减排。控制工业园 及产业聚集区发展规模，严格控制“两高”项 目建设（按照山东省“两高”项目管理名录确 定），建设项目新增主要污染物总量指标原 则上实施二倍量替代”（按鲁环发[2019] 132 号要求执行），持续降低园区内污染物排放 总量。新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。 严格落实大气污染物达标排放、总量控制、 环保设施“三同时” 、在线监测和排污许可等 环保制度。 | 重点控制区标准要 求，符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水环 境质 量底 线 | 水环境工 业污染重 点管控区 | 涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害 污染物的建设项目从严审批，禁止新建、改 扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的 落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建 设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副 产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀 等重点行业（国家鼓励发展的除外）实行主 要污染物排放等量或减量置换。加快城镇污 水处理设施建设，城区和建制镇应实现生活 污水集中处理，同时，加强配套管网建设和 改造，新区建设全部按照雨污分流实施，推 进老城区旧有市政雨污管网的雨污分流城镇 排水系统改造建设。整治建成区黑臭水体， 采取控源截污、内源治理、封盖导流、清淤 疏浚、生态修复等技术，制定实施方案和整 治计划。 | 项目不属于高耗 水、高污染物排放 项目，不属于严重 污染水环境的生产 项目，符合 |
|  | 土壤 环境 风险 防控 底线 | 建设用地 土壤环境 风险管控 区 | 根据相关技术规定，对建设用地风险管控范 围进行区域划定。严格执行土壤污染重点监 管单位名录制度。持续实施土壤污染防治行 动计划。 开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况 调查。严格管控重度污染耕地，加强建设用 地土壤污染风险管控和修复，重点解决人口 密集区化工企业腾退土地安全利用。 | 项目位于山东省德 州市武城县经济开 发区，用地为工业 用地，不在监管企 业范围之内，符合 |
|  |  |  | 建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤 环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤 环境管理办法（试行）》。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 |  |  |  |
|  | 能源 资源 利用 上线 | 一般管控 区 | “禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃 料；禁止新（扩、改）建燃用高污染燃料的 项目；现有高污染燃料燃用设施，除用于城 市集中供热外，有关单位和个人应当在规定 的期限内改用天然气、液化石油气、 电或其 他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆 盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种 洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。 | 拟建项目热源采用 电加热。符合 |
|  | 水资 源利 用上 线 | 水资源利 用上线 | 坚持‘ 四水四定’原则，统筹生产、生活、生态 用水，统筹全市地表水等各类水资源，优先 保证生活用水，合理安排农业用水和工业用 水，实行最严格的水资源管理制度，严格落 | 拟建项目用水主要 为生活用水，新增 用水量为 150m3/a， 不属于高耗水企 |

实水资源双控制度，把水资源作为最大的刚 性约束，加强水资源的开发利用管理，制定 水资源综合利用规划，明确控制目标。控制 高耗水产业发展和高耗水工业项目建设，加 强固定资产投资项目节能节水审查，严格建 设项目水资源论证审查把关；积极开展再生 水利用，提高再生水利用率。”; 业，符合。. 地下水资 源管控分 区; 深层地下水禁采区：深层承压地下水原则上 只能作为应急和战略储备水源要求，现状深 层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封 停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代 条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关 停深层承压水开采井。; 拟建项目所用新鲜 水由武城县供水管 网提供，不使用地 下水，符合. 土地 资源 利用 上线; /; /; 拟建项目位于山东 省德州市武城县， 用地性质为工业用 地，符合武城县总 体规划，符合。. 岸线 资源 管控; /; /; 项目不涉及，符合. ②与生态环境准入清单《德州市生态环境准入清单》（总则）符合 性分析 拟建项目为其它通用零部件制造，不属于空间布局约束中禁止开发 建设活动，不位于敏感区，不属于限制开发建设活动，不属于限制开发 建设的工业项目，满足空间布局约束要求。满足污染物排放管控要求。 满足环境风险控制要求，满足资源利用效率要求。 ③与生态环境准入清单《德州市生态环境准入清单》（单元）符合 性分析 表 3 与《德州市生态环境准入清单》（单元）符合性一览表 环境管 控单元 编码; 序号; 准入清单内容; 项目情况; 符合 性. 编码： ZH3714 2820003 名称： 武城经 济开发 区工业 区; 1.空 间布 局约 束; 1.执行全市空间布局约束空间准入要 求。 2. 满足开发区规划环评产业准入要 求。 3. 限制制浆造纸、印染、制革、 电镀 等工业项目建设，控制玻璃钢项目建 设。限制废水排放量较大的工业项目 建设。禁止机制砂、机制石子项目建 设。 4.控制高耗水、高耗能（特别是煤炭） 工业项目建设。; 1.本项目满足全市 空间布局约束空 间准入要求。 2. 本项目属于其它 通用零部件制造， 属于准许准入行 业 。符合产业准入 条件。 3. 本项目不属于左 侧所列行业，且已 取得备案证明，符; 符 合.

|  | 分类： 重点管 控单元 |  |  | 合准入条件。 4.本项目耗水量为 150m3/a ，不属于高 耗水、高耗能工业 项目建设。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.污 染物 排放 管控 | 1.执行《区域性大气污染物综合排放 标准》（DB37/2376-2019)规定的重点 控制区排放标准。 2.严格控制VOCs 排放重点行业新增 污染物排放量，单元内涉及挥发性有 机物排放的行业应严格遵守山东省 地方标准《挥发性有机物排放标准》 （DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组 织排放控制执行《挥发性有机物无组 织排放控制标准（GB37822-2019）》。 玻璃钢、工业涂装等行业执行《山东 省涉挥发性有机物企业分行业治理 指导意见》，推行源头替代、加强过 程控制和末端治理，加强挥发性有机 物(VOCs)废气收集与治理，建设有效 的废气收集系统和 VOCs 处理设施。 重 点 排 放源 VOCs 处 理 效 率达 到 80%以上。 3.执行《流域水污染物综合排放标准 第 4 部分：海河流域》标准。排入集 中污水处理设施的工业企业，所排废 水经预处理后须达到集中处理要求。 对影响集中污水处理设施出水稳定 达标的企业进行生产工艺和污染治 理设施升级改造，确保集中污水处理 设施出水稳定达标。 | 1. 本项目排放的颗 粒物废气执行《区 域性大气污染物综 合 排 放 标 准 》 （DB37/2376-2019 ) 规 定 的 重 点 控 制 区排放标准。 2. 本 项 目 排 放 的 VOCs 废气排放标 准执行《挥发性有 机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行 业 》 （DB37/2801.5-201 8）相关要求和《挥 发性有机物无组织 排 放 控 制 标 准 （GB37822-2019）》 。 3.本项目无生产废 水排放，生活污水 经化粪池处理后， 经污水管网排入污 水处理厂，不外排。 | 符 合 |
|  |  | 3.环 境风 险防 控 | 1.建立健全环境风险管控体系，编制 应急预案，建设环境应急管理机构、 专职环境救援机构；按照应急预案要 求组织演练。 2.涉及有毒有害气体的企业应制定并 落实监测计划，开发区应具备相应的 自行监测能力。 3. 按照应急预案要求配置污染物拦 截、处置等应急物资。 4.环境高风险企业（《突发环境事件 风险评估报告》中风险等级为较大或 重大的企业）应向保险公司投保环境 污染责任保险。主动公开生态环境相 关信息。 5.开发区内企业存在生产、储存装置 与学校、医院、居民集中区等敏感点 的距离应当符合安全、卫生防护等有 关要求。危险化学品生产和储存装置 安全防护距离测算参考《危险化学品 生产和储存装置外部安全防护距离 | 1. 本项目承诺在建 成后采取风险防范 措施，编制应急预 案，按照应急预案 要求组织演练。 2. 本项目产生的废 气为 VOCs 、颗粒 物、二甲苯，企业 承诺制定并落实相 应的监测计划，并 定期委托由资质的 第三方监测。 3. 本项目不涉及危 险化学物质。 4. 本项目不属于环 境高风险企业。 5. 本项目不涉及危 险化学品生产和储 存。 6.对从业和管理人 | 符 合 |

|  |  |  |  | 确定方法》（GB/T37243-2019)。 6. 对从业和管理人员进行环境和安 全专业教育，提高环境防控和安全意 识以及技术素养，形成与园区环境和 安全风险相匹配的管理能力和管理 水平。 |  | 员定期进行环境和 安全专业教育，提 高环境防控和安全 意识以及技术素 养，形成与园区环 境和安全风险相匹 配的管理能力和管 理水平。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.资 源开 发效 率要 求 | 1.现有高耗水行业水资源消耗强度和 污染物排放水平应要达到国内同行 先进水平，落后工艺限期进行升级改 造。 2.推进重点企业清洁生产审核。 3.提高节水型企业比例，提高工业用 水重复利用率，提高再生水利用率， 降低万元工业增加值新鲜水消耗量。 4.开展国家生态工业示范园区建设。 |  | 1. 本项目不属于高 耗水行业。 2.本项目按照要求 进行清洁生产审 核。 3.在生产及生活过 程中节约用水。 |  | 符 合 |
|  | 由上表分析可知，拟建项目位于德州市武城县经济开发区，根据《德 州市生态环境准入清单》（单元），拟建项目管控单元分类为重点管控 单元。由上表分析可知，该项目符合《德州市生态环境准入清单》的要 求，可按程序办理环评审批。 4 、项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析 表 4 与《山东省环境保护条例》的符合情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 《山东省环境保护条例》具体要求 |  |  | 项目情况 |  | 符合 性 |  |
|  | 1 | 禁止建设不符合国家和省产业政策的 小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、 石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其 他严重污染环境的生产项目。已经建设 的，由所在地的县级以上人民政府责令 拆除或者关闭。 |  |  | 该项目属于其它通用 零部件制造，不涉及左 侧所列行业。 |  | 符合 |  |
|  | 2 | 新建、改建、新建项目，应当依法进行 环境影响评价。 |  |  | 该项目属于新建项目， 正在进行环境影响评 价工作。 |  | 符合 |  |
|  | 3 | 排污单位应当采取措施，防治在生产建 设或者其他活动中产生的废气、废水、 废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、 放射性物质以及噪声、振动、光辐射、 电磁辐射等对环境的污染和危害，其污 染排放不得超过排放标准和重点污染 物排放总量控制指标。 |  |  | 该项目目前正在办理 环评手续，拟采取污染 物治理措施，经预测分 析污染物可达标排放。 |  | 符合 |  |
|  | 4 | 县级以上人民政府应当根据产业结构 调整和产业布局优化的要求，引导工业 企业入驻工业园区；新建有污染物排放 的工业项目，除在安全生产等方面有特 |  |  | 该项目为新建项目，位 于山东省德州市武城 县经济开发区，属于工 业园区范围内。 |  | 符合 |  |

殊要求的以外，应当进入工业园区或者 工业集聚区。. 由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。 5 、与《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析 表 5 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析表 分类; 文件要求; 符合性分析. 结构调 整与生 态环保 产业重 点工程; 重点行业绿色化改造工程。 （1）在建材、化工、印染等领域实施8- 10个 产业集群绿色化改造工程。（2）以钢铁、焦 化、建材、化工、包装印刷、石油开采、纺 织印染、农副食品加工等行业为重点，实施 100个左右全流程清洁化、循环化、低碳化改 造项目。; 拟建项目属于其它通 用零部件制造，不属 于左侧所列行业。符 合。. 煤炭消费压减工程。 （1）淘汰全部35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 （2）淘汰97台总装机容量209.05万千瓦火电 机组。（3）完成800万户农村地区散煤替代 任务。（4）在淄博、枣庄、烟台、济宁等市 实施20个燃煤锅炉(窑炉)清洁能源替代改造 项目。; 拟建项目不建设锅 炉，不使用煤炭。符 合。. 应对气 候变化 重点工 程; 加强温室气体排放控制工程。 （2）以钢铁、建材、有色、化工、石化、电 力等行业为重点，开展一批低碳化改造工程。; 拟建项目属于其它通 用零部件制造，不属 于左侧所列行业。符 合。. 大气污 染治理 重点工 程; NOx深度治理工程。（1）在玻璃、陶瓷、铸 造、铁合金、有色等重点行业，实施20个左 右氮氧化物深度治理项目。（2）实施水泥、 焦化行业超低排放改造工程，2022年年底前， 完成改造任务。; 拟建项目属于其它通 用零部件制造，不属 于左侧所列行业。符 合。. VOCs综合治理工程。（1）在工业涂装、包 装印刷等重点行业实施8- 10个含VOCs产品 源头替代项目。（2）以石化、化工、工业涂 装、包装印刷等行业为重点，实施100个左右 VOCs提标改造项目。（3）在滨州等市实施 一批加油站、储油库油气回收升级改造与监 控工程。（4）以彩钢板、玻璃钢、板材加工 等行业为重点，实施产业集群VOCs综合治理 工程。; 拟建项目属于其它通 用零部件制造，涂装 工序产生的 VOCs 废 气经收集后经 “ 活性 炭吸附脱附+ 催化燃 烧”处理后达标排放。 符合。. 水生态 环境提 升重点 工程; 地表水生态环境质量稳定提升工程。（1）实 施4万余个县控及以上断面所在河流、湖泊入 河排污口溯源工程,开展分类整治。（2）在黄 河、南四湖等重点流域,实施141个城镇污水处 理及管网建设项目，完成全省3434公里雨污; 拟建项目不涉及上述 情况。符合。.

合流管网改造。（3）以化工、印染、农副食 品加工等行业为重点,完成70个左右工业水污 染防治类项目。（4）在潍坊、济宁、威海等 市实施5项农业面源污染综合整治和监管试 点项目。. 由上表可见，拟建项目符合《山东省“十四五”生态环境保护规划》 （鲁政发〔2021〕12 号）的要求。 6 、与《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方案》符合情况分析 表 6 与《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方案》符合性分析表 序号; 文件要求; 符合性分析. （三 ) 淘 汰 低 效 落 后 产 能; 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准， 以钢铁、 地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业 为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务， 加快淘汰低效落后产能。 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一 起” 的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案，重 点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏 等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法 规和程序要求，推动低效落后产能退出。; 拟建项目为 其它通用零 部件制造业， 不 属 于 左 侧 所列行业。符 合。. （四 ) 严 控重 点行 业新 增产 能; 重大项目建设，必须首先满足环境质量“ 只能更好，不 能变坏” 的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原 则，等量替代是例外” 的总量控制刚性要求。对钢铁、 地炼、焦化、煤电、 电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃 等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要 求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、 铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目 建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减 量和常规污染物减量等“五个减量” ，新建项目要按照 规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项 目要坚决拿下来。; 拟建项目属 于其它通用 零部件制造 业，不属于左 侧所列行业， 拟 建 项 目 排 放 污 染 物 按 照总量双倍 替 代 原 则 取 得总量控制 文件。符合。. （五 ) 推 动绿 色循 环低 碳改 造; 电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制 定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢 铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等 行业产能布局。将“三线一单”作为综合决策的前提条 件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监 管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结 构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。; 拟建项目属 于其它通用 零部件制造 业，不属于左 侧所列行业。 项 目 位 于 武 城县经济开 发区，满足德 州市“ 三线一 单 ” 要求 。符 合。. 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装 备的升级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型 为电炉短流程企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、 钢铁行业超低排放运行管控，开展焦化、水泥行业超 低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污; 拟建项目属 于其它通用 零部件制造 业，生产工艺 采用电加热；.

染深度治理。推动生产、使用低（无）VOCs 含量的工 业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，建立 60 个原辅材料替代示范 项目，高 VOCs 原辅材料源头替代比例达到 9%。; 使用漆料等 原 料 产 生 的 VOCs 废气收 集后经“ 活性 炭吸附脱附+ 催化燃烧 ” 处 理。符合。. 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各市组织对城 市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建 成区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。 已经 明确退城的企业，按计划退出城市建成区；未明确退 城的企业，分批实施污染深度治理改造，实现“有组织 排放稳定达标、无组织排放全流程收集处理、物料运 输清洁化” ，到 2023 年，明显降低对 16 市主城区空气 质量影响。; 拟建项目污 染物产生量 较小，且经处 理后能够达 标排放，对周 围环境影响 较小，不属于 重污染企业。 符合。. （八 ) 持 续压 减煤 炭使 用; 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定 供应的前提下，大力推进单机容量 30 万千瓦以下煤电 机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划 建设清洁高效煤电机组。到 2023 年，关停退出低效燃 煤机组 400 万千瓦，其中，2021 年关停退出 206 万千 瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机组改 造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准煤/千瓦时。 2021 年 10 月底前完成 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘 汰任务。 由于客观原因暂时不具备条件的， 由市政府 正式申请，可最晚延期至2022 年采暖季之前完成淘汰。; 拟建项目生 产工艺采用 电加热，不使 用煤炭等。符 合。. （九 ) 提 高能 源利 用效 率; 全面提高工业、公共机构、商贸流通、农业农村、重 点用能单位等领域能源利用效率，到 2023 年，全省单 位地区生产总值能耗比 2020 年下降 8.8% 。提高重点 工业行业能源使用效率，到 2023 年，规模以上工业企 业单位增加值能耗比 2020 年降低 10%以上。重点用能 单位要围绕能耗总量控制和能效目标，实行用能年度 预算管理。加强高耗能特种设备节能审查和监管，构 建安全、节能、环保“三位一体” 的监管体系。; 拟建项目生 产 设 备 均 为 节能型，生产 过 程 中 定 期 对 设 备 进 行 维护检修，避 免 生 产 设 备 “带病”运行， 造 成 能 源 消 耗。符合。. （十 七） 加强 施工 工地 生态 管控; 做好城市建筑、市政、公路、水利等施工场地扬尘精 细化管控。建筑施工工地全面落实工地周围围挡、产 尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出 入车辆清洗、渣土车辆密闭运输六项措施。; 拟建项目租 赁 闲 置 车 间 进行建设，不 涉 及 建 设 期 建筑施工。符 合。. 由上表可见，拟建项目符合《山东省新一轮“ 四减四增”三年行动方 案》的要求。 7 、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》 符合性分析

|  | 表 7 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》 的符合性分析表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分类 | 文件要求 | 项目符合性分 析 |
|  | 一 、 淘汰 低效 落后 产能 | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、 化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执 行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业 结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备 和落后产品全部淘汰出清。 | 拟建项目属于 其它通用零部 件制造业，不属 于左侧所列重 点行业，根据 《产业结构调 整指导目录》为 允许类。符合。 |
|  |  | 各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业， 分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到 2025 年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应 退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到 70%以上；提 高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局 新的大型炼化一体化项目基础上，将 500 万吨及以下 未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行 整合转移；全省焦化企业户数压减到 20 家以内，单厂 区焦化产能 100 万吨/年以下的全部退出；除特种水泥 熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的 水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置 一起” 的原则，实行“散乱污”企业动态清零。 | 拟建项目属于 其它通用零部 件制造业，不属 于“高耗能、高 污染、高排放、 高风险”行业。 符合。 |
|  |  | 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高” ） 项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排 放减量和污染物排放减量“五个减量” 替代。有序推进 “两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未 纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项 目，一律不得建设。 | 拟建项目为其 它通用零部件 制造业，不属于 “两高项目”。符 合。 |
|  | 二、 压减 煤炭 消费 量 | 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消 费总量下降 10% ，控制在 3.5 亿吨左右。（省发展改 革委牵头）非化石能源消费比重提高到 13%左右。制 定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、 电力等重点 行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源 倍增行动，到 2025 年，可再生能源装机规模达到 9000 万千瓦左右。持续推进“外电入鲁” ，到 2025 年，省外 来电规模达到 1700 亿千瓦时左右。大力推进集中供热 和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤， 到 2025 年，工业余热利用量新增 1.65 亿平方米。基 本完成 30 万千瓦及以上热电联产电厂 30 公里供热半 径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑， 加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 | 拟建项目生产 工艺采用电加 热，不涉及煤炭 等高污染燃料 使用。符合。 |
|  |  | 新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原 则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先 立后破” 的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供 热范围，因地制宜推行气代煤、 电代煤、热代煤、集 中生物质等清洁采暖方式，力争 2023 年采暖季前实现 平原地区清洁取暖全覆盖。 |  |

|  |  | 五、 强化 工业 源 NOx 深度 治理 | 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业 污染排放稳定达到超低排放要求。2023 年年底前，完 成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、 铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类 大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟 气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有 效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停 产检修、维修，减少污染物排放。 |  |  | 拟建项目属于 其它通用零部 件制造业，不属 于左侧所列行 业。符合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 由上表可知，拟建项目能够符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动 计划（2021—2025 年）》相关要求。 8 、与《大运河山东段核心监控区国土空间管控导则》（试行）符 合性分析 由《大运河山东段核心监控区国土空间管控导则》（试行）可知， 原则上除城市建成区（含建制镇）外，大运河具备条件的有水河道两岸 河道管理范围外缘线向外扩展 1000 米范围为滨河生态空间，向外扩展 2000m 范围为核心监控区。 拟建项目位于武城县经济开发区 254 省道与古贝春大街交叉口，不 位于大运河核心监控区。 9 、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性 分析 表 8 与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性 一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 |  |  | 文件要求 | 符合性分析 |  |  |
|  | （一 ) 推 进源 头替 代 |  |  | 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、 辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐 射固化、植物基等低 VOCs含量的油墨，水 基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物 降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型 涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减 少 VOCs 产生。 | 拟建项目涉 VOCs 物料 为底漆、面漆、稀释剂 等，性质稳定，均为封 闭式的桶装/袋装，在非 取用状态时为密封状 态，存放于封闭式的物 料库内，不露天存放， 符合。 |  |  |
|  | （二 ) 加 强过 程控 制 |  |  | 1.加强无组织排放控制。重点对含 VOCs物 料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、 含 VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、 转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液 面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控， 通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气 有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料 |  |  |  |

|  |  | 应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐， 封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和 输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 高 VOCs 含量废水（废水液面上方 100 毫米 处 VOCs 检测浓度超过 200ppm ，其中重点 区域超过 100ppm ，以碳计）的收集运输、 储存和处理过程，应加盖密闭。含 VOCs 物 料生产和使用过程，应采取有效收集措施或 在密闭空间中操作。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、 连续化、 自动化等生产技术，以及高效工艺 与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发 性有机液体装载优先采用底部装载方式。 | 拟建项目涉 VOCs 工艺 均为封闭式，生产过程 中产生的 VOCs 废气收 集后经“活性炭吸附脱附 +催化燃烧” 处理后通过 1 根 15m排气筒 P1 达标 排放，符合。 |
|  |  | 4.遵循“应收尽收、分质收集” 的原则，科学 设计废气收集系统，将无组织排放转变为有 组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除 行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并 根据相关规范合理设置配风量。采用局部集 气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无 组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒， 有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的 设计、安装应符合《机械安全 局部排气通 风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管 路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs 废气管路不得 与其他废气管路合并。 | 拟建项目承诺废气收集 系统集气罩的设置满足 相关要求，符合。 |
|  |  | 5.推进建设适宜高效的治污设施。企业新建 治污设施或对现有治污设施实施改造，应依 据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿 度、压力，以及生产工况等，合理选择治理 技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺， 提高 VOCs 治理效率。 | 拟建项目建成后，根据 废气产生种类、浓度等 条件，产生的 VOCs 废 气收集后经“活性炭吸附 脱附+催化燃烧”处理后 通过 1 根 15m排气筒 P1 达标排放，符合。 |
|  |  | 6.治污设施的设计与安装应充分考虑安全 性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自 燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废 气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化、低 温等离子等治污设施。含有酸性物质的有机 废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响 因素。含有颗粒物的废气，为保障 VOCs 治 污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗 粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接 燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急 冷等方式减少二噁英的产生。使用臭氧发生 器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取 有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。 采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业 有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026）要 | 拟建项目建成后生产过 程中喷漆废气收集后经 “ 干式漆雾过滤器+ 活性 炭吸附脱附+催化燃烧” 处理后通过 1 根 15m 排 气筒 P1 达标排放。保证 干式漆雾过滤器的漆雾 处理效率，保证活性炭 的更换频次，确保处理 效率达到要求，符合。 |

求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃 烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027）要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按 相关技术规范要求设计。. （三 ) 加 强末 端管 控; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重 控制。车间或生产设施收集排放的废气， VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、 重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控 制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应 实行去除效率控制，VOCs 去除率应不低于 80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。; 拟建项目 VOCs 初始排 放速率 小 于 2 千 克/ 小 时，配套建设“活性炭吸 附 脱 附 + 催 化 燃 烧 ” 装 置，确保处理效率达到 要求，符合。. （十 九 ） 表 面 涂 装 行业; （1）鼓励推进源头替代。通过使用水性、 粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头 减少 VOCs 产生。; 拟建项目涉 VOCs 物料 为底漆、面漆、稀释剂 等，性质稳定，均为封 闭式的桶装/袋装，在非 取用状态时为密封状 态，存放于封闭式的物 料库内，不露天存放 。 喷漆工序设置上进风， 下吸风的废气收集系 统，符合。. （2）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应 密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用 密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管 道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方 式进行有效收集。. （3）涂装、小件修补等工段宜采用上进风、 下吸风方式对废气进行收集。. （4）使用油性漆的企业，各工艺环节产生 的废气宜在喷淋+干式过滤后采用浓缩结合 燃烧法等工艺进行处理。; 拟建项目喷漆工序产生 的废气收集后经“活性炭 吸附脱附+催化燃烧” 处 理 。项目采用的干式漆 雾过滤器保证漆雾的处 理效率，满足吸附浓缩 的要求，符合。. 由上表可知，拟建项目能够符合《山东省涉挥发性有机物企业分行 业治理指导意见》相关要求。 9 、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符 合性分析 表 9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符 合性一览表 分类; 文件要求; 符合性分析. VOCs 物 料储存无 组织排放 控制要求; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包 装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于 室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和 防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物 料的容器或包装袋在非取用状态时 应加盖、封口，保持密闭。VOCs 物 料储罐应密封良好。VOCs 物料储库、 料仓应满足对密闭空间的要求。; 拟建项目涉 VOCs 物料为 底漆、面漆、稀释剂等， 性质稳定，均为封闭式的 桶装，在非取用状态时为 密封状态；涉 VOCs 物料 均存放于相对的封闭式的 物料库内，符合。. VOCs 物; 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输; 拟建 项 目 原料桶加盖储.

|  | 料转移和 输送无组 织排放控 制要求 | 送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐 车。 | 存，转移时保持桶盖盖严 状态，在封闭式喷漆房内 开启使用，符合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺过程 VOCs 无 组织排放 控制要求 | VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭 设备或在密闭空间内操作，废气应排 至 VOCs废气收集处理系统；无法密 闭的，应采取局部气体收集措施，废 气应排至 VOCs废气收集处理系统。 | 拟 建 项 目 使 用 的 原 料 VOCs 质 量 占 比 均 小 于 10% ，涉 VOCs 物料均位 于封闭车间和密闭设备内 进行。生产过程中产生的 VOCs 废气收集后经“活性 炭吸附脱附+催化燃烧” 处 理后达标排放。符合。 |  |
|  | 其他相关 要求 | 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅 材料和含VOCs产品的名称、使用量、 回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含 量等信息。台账保存期限不少于3 年。 通风生产设备、操作工位、车间厂房 等应在符合安全生产、职业卫生相关 规定的前提下，根据行业作业规程与 标准、工业建筑及洁净厂房通风设计 规范等的要求，采用合理的通风量。 载有VOCs物料的设备及其管道在开 停工（车）、检维修和清洗时，应在 退料阶段将残存物料退净，并用密闭 容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹 扫过程排气应排至VOCs废气收集处 理系统。工艺过程产生的含 VOCs废 料应要求进行储存、转移和输送。盛 装过VOCs物料的废包装容器应加盖 密闭。 | 拟建项目为新建项目，正 在办理环评手续，企业承 诺严格按照此要求进行操 作，符合。 |  |
|  | VOCS 无组 织排放废 气收集处 理系统要 求 | VOCS 废气收集处理系统应与生产工 艺设备同步运行。VOCS 废气收集处 理系统发生故障或检修时，对应的生 产工艺设备应停止运行，待检修完毕 后同步投入使用；生产工艺设备不能 停止运行或不能及时停止运行的，应 设置废气应急处理设施或采取其他 替代措施 | 项目 VOCS 废气收集处理 系统与生产工艺设备同步 运行。VOCS 废气收集处理 系统发生故障或检修时， 对应的生产工艺设备停止 运行，待检修完毕后同步 投入使用；遇到故障，项 目产 VOCS 工序要能够做 到随停，符合。 |  |
|  |  | 废气收集系统排风罩（集气罩）的设 置应符合 GB/T16758 的规定。采用外 部排风罩的，应按 GB/T16758、AQ/T 4274-2016 规定的方法测量控制风 速，测量点应选取在离排风罩开口面 最远处的 VOCs 无组织排放位置，控 制风速不应低于 0.3m/s（行业相关规 范有具体规定的，按相关规定执行）。 | 项目生产在封闭空间内， 废气密闭收集系统的设置 符合 GB/T16758 的规定， 离排风罩开口面最远处的 测 量 点 风 速 不 低 于 0.3m/s ，符合。 |  |
|  |  | 废气收集系统的输送管道应密闭。废 气收集系统应在负压下运行，若处于 | 拟建项目废气收集系统的 输送管道密闭，废气收集 |  |

正压状态，应对输送管道组件的密封 点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超 过 500µmol/mol，亦不应有感官可察 觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录 的要求按照第 8 章规定执行; 系统在负压状态下运行， 无需对输送管道组件的密 封点进行泄漏检测，符合。. VOCs 废气收集处理系统污染物排放 应符合 GB16297 或相关行业排放标 准的规定。; 项目VOCs废气收集处理 系统污染物排放符合《挥 发性有机物排放标准 第5 部分：表面涂装行业》 ( DB37/2801.5-2018 ） 相 关 标准要求的规定，符合。. 收集的废气中NMHC 初始排放速率） ≧3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施， 处理效率不应低于 80%；对于重点地 区，收集的废气中 NMHC 初始排放 速率） ≧2kg/h 时，应配置 VOCs 处 理设施，处理效率不应低于 80%；采 用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。; 项目收集的废气中NMHC 初始排放速率小于 2kg/h， 企业配套设置了 VOCs 收 集处理设施，符合。. 由上表可知，拟建项目能够符合《挥发性有机物无组织排放控制标 准》（GB37822-2019）相关要求。 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策，符合地方环保政策。 二、项目选址的合理性分析 项目位于山东省德州市武城县经济开发区 254 省道与古贝春大街交 叉口，项目厂址选择合理性分析如下： 表 10 项目地址选择合理性分析一览表 项目分析; 结论. 土地利用符 合性; 项目位于山东省德州市武城县经济开发区 254 省道与古贝春大街 交叉口。拟建项目位于武城县经济开发区范围之内，用地为工业 用地，符合整体规划要求和土地要求。. 供水供电 排水; 项目用水、用电均来自市政管网，区域供水、供电设施齐全。拟 建项目无生产废水产排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水 管网，由武城县水发环保有限公司进行深度处理。. 交通运输; 拟建项目北侧为古贝春大街，西侧为 254 省道，交通便利，有利 于原料及产品的运输。. 外界环境对 项目影响; 拟建项目周围主要为道路、空地及企业，周围企业经采取污染防治 措施后均能实现达标排放；拟建项目为其它通用零部件制造项目， 对外界环境要求不高。因此，周围环境对拟建项目影响不大。. 项目对外界 环境影响; 拟建项目废气、废水、噪声采取合理治理措施后均能实现达标排 放。拟建项目固废均能做到资源化、合理化、无害化处理，做到零 排放。因此，拟建项目的建设运行对外界环境影响较小。. 对风景名胜 区的影响; 项目周围 2km 范围内无风景名胜区。. 环境敏感点; 拟建项目产生污染物采取合理有效的治理措施后均能实现达标排.

|  |  | 放，距离最近敏感目标为西南侧 265m 的高庄村，距离较远，影响 较小。拟建项目的建成运行对周围敏感点环境影响较小。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 由以上分析可知，项目选址较为合理。 |  |  |

— 18 —

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、项目概况 德州城志通风设备有限公司拟投资 10500 万元建设人防通风设备及配件、中央空 调末端产品及配件生产项目，建设地点位于山东省德州市武城县经济开发区 254 省道 与古贝春大街交叉口。 项目建设内容主要包括：项目不新增建设用地，占地面积 1600 平方米，厂房为租 赁原有厂房，主要包括车间、仓库及其它附属用房，总建筑面积 1600 平方米。资金来 源为企业自筹。项目新购置卷圆机 3 台、喷漆房 1 座、电焊机 10 台、二保焊机 10 台、 台钻 10 台、氩弧焊机 10 台、冲床 5 台、开平机 5 台、手动等离子切割 3 台、咬口机 10 台、剪板机 10 台、折弯机 5 台、压力机 5 台、电钻 20 台、角磨机 10 台、平衡机 3 台、共板法兰成型机 5 台、气泵空压机 5 台、接口机 5 台、一体阀成型机 2 台、弹片 机 2 台、趴方机 2 台、航吊 1 台、环保活性碳吸附设备 1 套、叉车 1 台等生产设备共 计 144 台（套）。项目建成后达到年产人防密闭阀门 20000 个、人防门 1000 个、油网 除尘器 500 个、测压装置 500 套、手电动两用风机 1000 台、风机 1000 台、风阀 5000 个、风口 20000 个、风机箱 500 台、新风换气机 500 台、油烟净化器 1000 台、减震器 5000 件、消声器 5000 台、风管 50000 平、消声百叶窗 5000 个的生产能力。 2 、项目组成 建设项目主要包括主体工程、辅助工程、公共工程、储运工程和环保工程等。具体组 成见下表。 表 11 项目组成一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 工程内容 | 规模 | 备注 |
|  | 主体 工程 | 生产车间 | 1 座，建筑面积 1600 平方米。购置卷圆机、喷漆房、电焊机、 二保焊机、台钻、氩弧焊机、冲床、开平机、手动等离子切 割、咬口机、剪板机、折弯机、压力机、 电钻、角磨机、平 衡机、共板法兰成型机、气泵空压机、接口机、一体阀成型 机、弹片机、趴方机、航吊、环保活性碳吸附设备、叉车等 生产设备共计 144 台（套）。 | 钢结构 |
|  | 辅助 工程 | 办公室 | 1 间，位于生产车间内。 | / |
|  | 公共 工程 | 供水 | 拟建项目无生产用水，用水主要为职工办公生活用水，用水 量为 150m3/a。 | 由武城县供水 管网提供。 |
|  |  | 供电 | 拟建项目最大用电量 15 万 kWh/a。 | 由武城县供电 管网提供。 |
|  |  | 供热 | 项目生产工艺上采用电加热，冬季办公采用空调取暖。 | / |

0.4 0.4 化粪池. 0.5 武城县水发环保有限公司深度处理 新鲜水 储运 工程; 油漆库; 1 处，位于喷漆房内。; /. 危废间; 1 处，位于厂区东北角。; /. 一般固废 暂存间; 1 处，位于厂区东侧。; /. 环保 工程; 废气; 喷漆房为密闭式，喷漆及晾干废气经风机引入干式漆雾过滤器处理后，再经“活 性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后，然后通过 1 根 15 米高排气筒 P1 排放。. 焊接烟尘、打磨粉尘分别经集气罩收集后，经移动式焊烟净化器处理后于厂界 无组织排放；未被收集的颗粒物、VOCs 、二甲苯废气通过加强车间通风，于 厂界无组织排放。. 废水; 拟建项目无生产废水产生。废水主要为生活污水，产生量为 120m3/a ，经化粪 池预处理后，排入市政污水管网，由武城县水发环保有限公司进行深度处理。. 噪声; 低噪设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减等。. 固废; 一般工业固废：项目下料工序产生的下脚料、金属碎屑，打磨工序产生的金属 碎屑，剪板工序产生的下脚料，焊接工序产生的废焊材、焊渣，均经收集后外 售综合利用；原料拆包过程产生的废包装材料，经集中收集后由环卫部门统一 清运处理。 危险废物：漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、 废液压油桶、废活性炭、废过滤吸附介质、废催化板经厂内危废暂存间暂存后， 委托有危废处理资质单位处理。 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理。. 3 、公用及辅助工程： （1）供水 拟建项目劳动定员 10 人，不设食宿，根据《建筑给水排水设计规范》，职工生活用 水以 50L/人•d 计，年工作 300 天，生活用水量为 0.5m3/d（150m3/a ）。由武城县供水管 网提供。 （2）排水 ①拟建项目采用雨污分流制排水系统，雨水经地表汇集后排入市政雨水管。 ②生活污水 拟建项目生活用水量为 0.5m3/d（150m3/a ），产污系数按 80%计，则生活污水产生 量约为 0.4m3/d（120m3/a ）。生活污水经化粪池处理后，排污市政污水管网，进入武城 县水发环保有限公司进行深度处理。 拟建项目用水平衡图见下图。 损耗 0. 1 生活用水 图 1 拟建项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电

|  | 拟建项目年用电量为 15 万 kW ·h/a ，由武城县供电管网提供。 （4）供热 拟建项目生产工艺上采用电加热，冬季办公生活采用空调。 4 、项目主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表 12 项目原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 单位; 年用量; 包装形式; 备注. 1; 铁板; 吨; 100; ——; 外购. 2; 槽钢; 吨; 10; ——; 外购. 3; 角铁; 吨; 10; ——; 外购. 4; 焊丝; 吨; 15; ——; 外购. 5; 焊条; 吨; 3; ——; 外购. 6; 底漆; 吨; 1.175; 桶装; 外购. 7; 面漆; 吨; 0.858; 桶装; 外购. 8; 稀释剂; 吨; 0.699; 桶装; 外购. 9; 润滑油; 吨; 1; 桶装; 外购. 10; 液压油; 吨; 1; 桶装; 外购. （1）油漆用量核算 ①所需喷漆产品情况 项目需要喷漆的产品总面积核算情况见下表。 表 13 项目喷涂面积核算情况一览表 产品; 年生产量; 单件产品喷漆面积（ m2）; 年喷漆面积（m2）. 底漆面积; 面漆面积; 底漆面积; 面漆面积. 密闭阀门; 20000 个; 0.2; 0.2; 4000; 4000. 人防门; 1000 个; 6; 6; 6000; 6000. 油网除尘器; 500 个; 0.8; 0.8; 400; 400. ②喷涂量计算公式 A.油性漆用量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NV ·ε ) 其中：m—油漆总用量（t/a ）； ρ—油漆密度（g/cm3 ）； δ—涂层厚度(μm）； |
| --- | --- |

|  | s—涂装总面积（m2/年）； NV—油漆中（已配好）的体积固体份（%），根据本项目油漆配比计算所 得NV（油性底漆）为68.25% ，NV（油性面漆）为66.32%； ε—上漆率，根据东京都环境局《工业VOCs对策导则》可知，上漆率与工件大小 有关，结合本项目工件的尺寸，本次评价取70%。 ③参数选定 根据实际生产要求，项目底漆的干膜厚度为60μm ，面漆的干膜厚度为40μm。 本项目油漆使用计算参数见下表。 表14 工作漆用量计算参数一览表 类型; 油漆密度ρ g/cm3; 涂层厚度δ um; 油漆组份所占 油漆比例η%; 油漆中的体积 固体份NV %; 上漆率ε%. 油性底漆; 1.20; 60; 100; 68.25; 70. 油性面漆; 1.30; 40; 100; 66.32; 70. 喷漆所用油漆量计算见下表。 表 15 工作漆用量计算结果一览表 产品种类; 喷涂面积（m2/a）; 底漆（t/a）; 面漆（t/a）. 密闭阀门 人防门 油网除尘器; 10400; 1.567（含固体份、稀释剂）; 1. 165（含固体份、稀释剂）. 由此核算可知，项目油漆用量消耗情况见下表。 表 16 项目油漆用量消耗一览表 序号; 名称; 用量; 包装形式及规格. 1; 油性底漆; 1. 175t/a; 桶装，20kg/桶，贮存于油漆库. 2; 底漆稀释剂; 0.392t/a; 桶装，10kg/桶，贮存于油漆库. 3; 油性面漆; 0.858t/a; 桶装，20kg/桶，贮存于油漆库. 4; 面漆稀释剂; 0.307t/a; 桶装，10kg/桶，贮存于油漆库. （2）所用油漆情况分析 所用油性漆情况： ①环氧脂底漆 环氧脂底漆主要成分见下表。 表 17 环氧脂底漆主要成分表 |
| --- | --- |
|  |  | 名称 | 环氧脂 | 防腐颜料 | 有机膨润土 | 滑石粉 | 流平剂 | 消泡剂 | 二甲苯 |  |
|  |  | 含量 | 50% | 17% | 1% | 20% | 1% | 2% | 9% |  |

|  | ②醇酸调和面漆 丙烯酸面漆主要成分见下表。 表 18 丙烯酸面漆主要成分表 名称; 丙烯酸树脂; 颜料; 流平剂; 分散剂; 消泡剂; 二甲苯. 含量; 60%; 27%; 1%; 1%; 1%; 10%. ③稀释剂 稀释剂主要成分见下表。 表 19 稀释剂主要成分表 名称; 二甲苯; 乙酸丁酯. 含量; 80%; 20%. 本项目油性底漆喷涂所采用的工作漆由底漆和稀释剂按照 3:1 的比例混合而成，油 性面漆喷涂所采用的工作漆由面漆和稀释剂按照 2.8:1 的比例混合而成。配制完成后各 工作漆的参数一览表见下表。 表 20 配制完成后各工作漆参数一览表 名称; 固体份（%）; 挥发份（%）. 油性底漆; 68.25; 31.75. 油性面漆; 66.32; 33.68. （3）喷漆工序物料平衡 本次评价污染物源强核算参照上海喷涂行业 VOC 计算方法中“物料衡算”法进行， 涂装工序漆料平衡见附图。项目喷漆过程中有约 30%的固体份飞溅形成漆雾颗粒，约 70%的固体份附着在产品上带走（即上漆率 70%）。溶剂的 30%随着漆雾排放，剩余 部分 70%在晾干过程中挥发成 VOCs。 ①油漆固形物平衡 |
| --- | --- |

|  | 环氧脂底漆 1.069 （固含量 91%） 1.841. 丙烯酸面漆 0.772 （固含量 90%） | 产品表面（70%）. 0.027. 废气治 理设施 0.514 0.552. 漆渣 排入大气. 无组织 0.541. 1.289. 经排气筒 排入大气 0.552. 废气. 0.011. |
| --- | --- | --- |
|  | 转化成 CO2 和水 0.5960 进入废活性炭 0.0736 经排气筒 排入大气. 0.1058 0.0662 环氧脂底漆 （含量 9%）. 废气治 理设施. 0.0662. 0.7358. 0.0858 0.5592 丙烯酸面漆 （含量 10%）. 0.015. 无组织 排入大气. 图 3 二甲苯平衡图 单位：t/a 图 2 油漆固形物平衡图 单位：t/a ②油漆二甲苯平衡 0.7508. 稀释剂 （含量 80%）. ③VOCS（挥发性有机物）平衡 |
|  | 环氧脂底漆 （含量 9%）. 丙烯酸面漆 （含量 10%） 稀释剂 （含量 100%） | 无组织 排入大气 0.699 0.0858 0.8906 进入废活性炭 转化成 CO2 和水 0.8728 废气治 0.0785 0.0785 排入大气 0.1058 0.0873 0.7070 经排气筒 理设施 0.0178. |
|  | 图 4 VOCS（挥发性有机物）平衡图 单位：t/a |  |  |

|  | 5 、主要设备一览表 表 21 项目主要设备一览表 序号; 主要生产 单元; 主要生产工艺; 设备名称; 数量; 单位. 1; 下料; 下料; 手动等离子切割; 3; 台. 2; 剪板机; 10; 台. 3; 机加; 机械加工; 折弯机; 5; 台. 4; 卷圆机; 3; 台. 5; 台钻; 10; 台. # 6; 冲床; 5; 台. # 7; 开平机; 5; 台. # 8; 咬口机; 10; 台. # 9; 压力机; 5; 套. # 10; 电钻; 20; 台. # 11; 角磨机; 10; 台. # 12; 平衡机; 3; 台. # 13; 共板法兰成型机; 5; 台. # 14; 气泵空压机; 5; 台. # 15; 接口机; 5; 台. # 16; 一体阀成型机; 2; 台. # 17; 弹片机; 2; 台. # 18; 趴方机; 2; 台. # 19; 焊接; 焊接; 电焊机; 10; 台. # 20; 二保焊机; 10; 台. # 21; 氩弧焊机; 10; 台. # 22; 涂装; 喷漆; 喷漆房; 1; 座. # 23; 其他; /; 航吊; 1; 台. # 24; /; 叉车; 1; 台. # 25; 废气治理; 废气治理; 环保活性碳吸附设备; 1; 套. 合计; 144; 台（套）. 6 、产品方案 拟建项目产品主要为人防通风设备及配件、中央空调末端产品及配件，具体产品 方案见下表。 表 22 拟建项目产品方案一览表 |
| --- | --- |
|  |  | 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |  |
|  |  | 1 | 人防密闭阀门 | 个 | 20000 |  |
|  |  | 2 | 人防门 | 个 | 1000 |  |
|  |  | 3 | 油网除尘器 | 个 | 500 |  |
|  |  | 4 | 测压装置 | 套 | 500 |  |
|  |  | 5 | 手电动两用风机 | 台 | 1000 |  |
|  |  | 6 | 风机 | 台 | 1000 |  |
|  |  | 7 | 风阀 | 件 | 5000 |  |
|  |  | 8 | 风口 | 个 | 20000 |  |

9; 风机箱; 台; 500. 10; 新风换气机; 台; 500. 11; 油烟净化器; 台; 1000. 12; 减震器; 件; 5000. 13; 消声器; 台; 5000. 14; 风管; 平方米; 50000. 15; 消声百叶窗; 个; 5000. 7 、项目环保设施建设情况 表 23 拟建项目环保设施建设情况一览表 序号; 环保工程; 环保投资/万元; 备注. 1; 废气治理; 32; 集气罩、收集管道、焊烟净化器、干式漆雾过滤器、 活性炭吸附脱附+催化燃烧、排气筒等. 2; 废水; 2; 化粪池、防渗等. 3; 噪声治理; 5; 基础减振、建筑隔音等降噪措施. 4; 固废治理; 3; 一般固废间、危废暂存间及防渗等. 合计; 42; /. 8 、工作制度及劳动定员 拟建项目新增劳动定员 10 人，实行一班 8 小时白班工作制，年生产天数为 300 天，共计 2400h/a。 9 、厂区平面布置 拟建项目位于山东省德州市武城县经济开发区 254 省道与古贝春大街交叉口，项 目不新增建设用地，租赁闲置厂区进行建设，项目车间呈长方形，位于厂区西北侧。 喷漆房位于生产车间内，危废暂存间位于车间东北角。整个厂区功能布局紧凑、归类 布局，便于连贯生产和原料输送；符合国家现行的防火、防爆、运输、卫生等规范和 规定的要求，厂区平面布置比较合理。项目平面布置情况见附图三。 （1）拟建项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行考虑，布置 合理，根据生产的特点进行了分区，使得生产流程合理、运输路线通畅，同时，方便 了生产管理。各生产单元布置紧凑，缩短了物料的运输距离，节省了能耗。 （2）符合国家现行的防火、防爆、运输、卫生等规范和规定的要求。 由上分析可知，拟建项目厂区平面布置基本合理。

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 一、施工期生产工艺流程及产污环节 拟建项目为新建项目，租赁闲置厂区建设，无土建工程，仅进行设备的安装和调 试，本次环评不再对拟建项目施工期进行分析。 二、运营期生产工艺流程及产污环节 1 、生产工艺流程及产污环节 （1）密闭阀门生产工艺流程及产污环节图： G2 、N 、S2 G2 N G1 、N 、S1 N 、G3 、S4 G2 、N 、S2 原材料一 卷圆一 焊接一 打磨一 喷底漆一 晾干一 喷面漆 G2 成品 晾干 图 5 密闭阀门生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①卷圆：按照工艺设计将外购的铁板用卷圆机加工为所需要的形状与尺寸，卷圆 过程中产生机械噪音 N。 ②焊接：将卷圆后的的铁板根据工艺要求使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接 烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ③打磨：将焊接后的半成品进行人工打磨，此过程会产生打磨废气 G3 ，噪声 N 和 铁屑 S4。 ④喷底漆：将工件移至喷漆室进行喷漆，用喷枪手工进行喷涂，喷涂环境为封闭 的喷漆房，需要 6 小时，此过程会产生喷漆废气 G2 和固废 S2 废漆桶、废稀释剂桶、漆 渣及噪声 N。 ⑤晾干：喷底漆的工件在晾干室晾干，需要 6 小时，此过程会产生废气 G2。 ⑥喷面漆：将喷底漆晾干后的工件喷涂一层面漆，需要 6 小时，此过程会产生废 气 G2 和固废 S2 废漆桶、废稀释剂桶、漆渣及噪声 N。 ⑦晾干：喷面漆的工件在晾干室晾干，需要 6 小时，此过程会产生废气 G2。 ⑧成品：将成品入库待售。 |
| --- | --- |

|  | 原材料 下料 焊接 校正 打磨 喷底漆 晾干 （2）人防门生产工艺流程及产污环节图： G2 G2 、N 、S2 N 、G3 、S4 N 、S3 G1 、N 、S1 G2 G2 、N 、S2 成品 晾干 喷面漆 图 6 人防门生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①下料：按照工艺设计将外购的铁板用手动等离子切割机或者剪板机切割为所需 要的形状与尺寸，下料过程中产生机械噪音 N 及下脚料和废铁屑 S3。 ②焊接：将下料后的的铁板根据工艺要求使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接 烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ③校正：将焊接后的半成品进行校正。 ④打磨：将焊接后的半成品进行人工打磨，此过程会产生打磨废气 G3 ，噪声 N 和 铁屑 S4。 ⑤喷底漆：将工件移至喷漆室进行喷漆，用喷枪手工进行喷涂，喷涂环境为封闭 的喷漆房，需要 6 小时，此过程会产生喷漆废气 G2 和固废 S2 废漆桶、废稀释剂桶、漆 渣及噪声 N。 ⑥晾干：喷底漆的工件在晾干室晾干，需要 6 小时，此过程会产生废气 G2。 ⑦喷面漆：将喷底漆晾干后的工件喷涂一层面漆，需要 6 小时，此过程会产生废 气 G2 和固废 S2 废漆桶、废稀释剂桶、漆渣及噪声 N。 ⑧晾干：喷面漆的工件在晾干室晾干，需要 6 小时，此过程会产生废气 G2。 ⑨成品：将成品入库待售。 |
| --- | --- |

|  | （3）油网除尘器生产工艺流程及产污环节图： G2 、N 、S2 G2 、N 、S2 G2 G1 、N 、S1 N 、S3 N 、G3 、S4 原材料一 下料一 焊接一 打磨一 喷底漆一 晾干一 喷面漆 G2 成品 晾干 图 7 油网除尘器生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①下料：按照工艺设计将外购的铁板用手动等离子切割机或者剪板机切割为所需 要的形状与尺寸，下料过程中产生机械噪音 N 及下脚料和废铁屑 S3。 ②焊接：将下料后的的铁板根据工艺要求使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接 烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ③打磨：将焊接后的半成品进行人工打磨，此过程会产生打磨废气 G3 ，噪声 N 和 铁屑 S4。 ④喷底漆：将工件移至喷漆室进行喷漆，用喷枪手工进行喷涂，喷涂环境为封闭 的喷漆房，需要 6 小时，此过程会产生喷漆废气 G2 和固废 S2 废漆桶、废稀释剂桶、漆 渣及噪声 N。 ⑤晾干：喷底漆的工件在晾干室晾干，需要 6 小时，此过程会产生废气 G2。 ⑥喷面漆：将喷底漆晾干后的工件喷涂一层面漆，需要 6 小时，此过程会产生废 气 G2 和固废 S2 废漆桶、废稀释剂桶、漆渣及噪声 N。 ⑦晾干：喷面漆的工件在晾干室晾干，需要 6 小时，此过程会产生废气 G2。 ⑧成品：将成品入库待售。 （4）测压装置生产工艺流程及产污环节图： N N 、S3 G1 、N 、S1 原材料一 下料一 焊接一 卷圆一 成型 图 8 测压装置生产工艺流程及产排污环节图 |
| --- | --- |

|  | 生产工艺流程说明： ①下料：按照工艺设计将外购的铁板用手动等离子切割机或者剪板机切割为所需 要的形状与尺寸，下料过程中产生机械噪音 N 及下脚料和废铁屑 S3。 ②焊接：将下料后的的铁板根据工艺要求使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接 烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ③卷圆：按照工艺设计将焊接后的半成品用卷圆机加工为所需要的形状与尺寸， 卷圆过程中产生机械噪音 N。 ④成型：卷圆后的工件成为成品入库待售。 （5）手电动两用风机生产工艺流程及产污环节图： N 、S3 G1 、N 、S1 原材料 下料 组装 焊接 成型 图 9 手电动两用风机生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①下料：按照工艺设计将外购的铁板用手动等离子切割机或者剪板机切割为所需 要的形状与尺寸，下料过程中产生机械噪音 N 及下脚料和废铁屑 S3。 ②组装：将下料后的铁板与各零部件及电动部件进行组装。 ③焊接：将组装后的半成品使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ④成型：焊接后的工件成为成品入库待售。 （6）风管、消声器、消声百叶窗生产工艺流程及产污环节图： N G1 、N 、S1 原材料 压边 合管 成型 图 10 风管、消声器、消声百叶窗生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①压边：按照工艺设计将外购的铁板用压力机制作所需要的形状与尺寸，压边过 程中产生机械噪音 N。 |
| --- | --- |

|  | ②合管：将压边后的铁板使用焊机进行焊接合管，此过程会产生焊接烟尘 G1 ，噪 声 N 和焊渣 S1。 ③成型：合管后的工件成为成品入库待售。 （7）风机生产工艺流程及产污环节图： |
| --- | --- |
|  | G1 、N 、S1 N N N 、S3 N 、G3 、S4 焊接. 原材料. 打磨一→ 成型. 剪板一 压圆一 反边 |
|  | 图 11 风机生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①剪板：使用剪板机对铁板型材进行剪切，剪切成合适的尺寸。过程中产生机械 噪声 N 和固废 S3。 ②压圆：将剪板后的的铁板根据工艺要求使用压力机或卷圆机进行压圆，此过程 会产生噪声 N。 ③反边：按照工艺设计将压圆后的铁板用压力机进行反边，反边过程中产生机械 噪音 N。 ④焊接：将半成品使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ⑤打磨：将焊接后的半成品进行人工打磨，此过程会产生打磨废气 G3 ，噪声 N 和 铁屑 S4。 ⑥成型：打磨后的工件成为成品入库待售。 （8）风阀生产工艺流程及产污环节图： |
|  | 原材料 开板 打磨 成型 I G1 、N 、S1 …N、G3 、S4 N 、S3 N 焊接. 剪板→ 折边 |
|  | 图 12 风阀生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①剪板：使用剪板机对铁板型材进行剪切，剪切成合适的尺寸。过程中产生机械 噪声 N 和固废 S3。 |

|  | 成型. 焊接. 原材料 成型. 组装. 原材料 ②折边：按照工艺设计将剪板后的铁板用压力机进行折边，折边过程中产生机械 噪音 N。 ③焊接：将半成品使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ④打磨：将焊接后的半成品进行人工打磨，此过程会产生打磨废气 G3 ，噪声 N 和 铁屑 S4。 ⑤成型：打磨后的工件成为成品入库待售。 （9）风口生产工艺流程及产污环节图： N 、S3 G1 、N 、S1 切料. 图 13 风口生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①切料：使用剪板机或切割机对铁板型材进行切料，切割成合适的尺寸。过程中 产生机械噪声 N 和固废 S3。 ②折边：按照工艺设计将剪板后的铁板用压力机进行折边，折边过程中产生机械 噪音 N。 ③焊接：将半成品使用焊机进行焊接，此过程会产生焊接烟尘 G1 ，噪声 N 和焊渣 S1。 ④打磨：将焊接后的半成品进行人工打磨，此过程会产生打磨废气 G4 ，噪声 N 和 铁屑 S4。 ⑤成型：打磨后的工件成为成品入库待售。 （10）风机箱、新风换气机生产工艺流程及产污环节图： N 压边. 图 14 风机箱、新风换气机生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①压边：按照工艺设计将铁板用压力机进行压边，折边过程中产生机械噪音 N。 |
| --- | --- |

|  | 成型. 组装. 原材料 ②组装：将压边后的铁板与各零部件及电动部件进行组装。 ③成型：组装后的成品入库待售。 （11）油烟净化器生产工艺流程及产污环节图： N N 、S3 原材料 冲压 压边 组装 成型 图 15 油烟净化器生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①冲压：使用冲床对铁板型材进行冲压成合适的形状尺寸。过程中产生机械噪声 N 和固废 S3。 ②压边：按照工艺设计将铁板用压力机进行压边，折边过程中产生机械噪音 N。 ③组装：将压边后的铁板与各零部件及电动部件进行组装。 ④成型：组装后的成品入库待售。 （12）减震器生产工艺流程及产污环节图： N 、S3 冲压. 图 16 减震器生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程说明： ①冲压：使用冲床对铁板型材进行冲压成合适的形状尺寸。过程中产生机械噪声 N 和固废 S3。 ②组装：将压边后的铁板与各零部件及电动部件进行组装。 ③成型：组装后的成品入库待售。 2 、主要污染工序 拟建项目对环境产生影响的因素主要为废气、噪声、固废，产污环节见下表。 表 24 拟建项目产污环节一览表 |
| --- | --- |
|  | 污染 因素 | 序号 | 产生环节 | 主要污染物 | 产生 特征 | 排放去向 |
|  | 废气 | G2 | 喷底漆 | 颗粒物、 二甲苯、 VOCs | 间歇 | 喷漆房封闭，喷漆及晾干废气经风机引出后 经 1 套“干式漆雾过滤器” 处理后，再经“活 性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后，通过 1 |
|  |  |  | 晾干 |  | 间歇 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/147154154005006044