公司研究

开源证券 证券研究报告

公司深度报告

日期

2024/2/23

| 当前股价(元) | 20.01 |
| --- | --- |
| 一年最高最低(元) | 30.17/15.36 |
| 总市值(亿元) | 189.24 |
| 流通市值(亿元) | 147.20 |
| 总股本(亿股) | 9.46 |
| 流通股本(亿股) | 7.36 |
| 近 3 个月换手率(%) | 55.74 |
| 股价走势图 |  |

鼎龙股份          沪深300

48% 32% 16% 	0% -16%

-32%

2023-02          2023-06          2023-10

数据来源：聚源

相关研究报告

《2023Q4 盈利短期承压，半导体材料 收入增幅显著—公司信息更新报告》

-2024.1.24

《战略布局高端光刻胶，新材料产品 矩阵进一步丰富—公司信息更新报 告》 -2023.12.26

《2023H1 业绩承压，产品推新前景可 期—公司信息更新报告》 -2023.8.19

电子/电子化学品Ⅱ

鼎龙股份（300054.SZ）

2024 年 02 月 26  日

投资评级： 买入（维持）

以 CMP 抛光垫为基，打造半导体材料平台企业

——公司深度报告

| 罗通（分析师） luotong@kysec.cn 证书编号： S0790522070002 | 刘天文（分析师） liutianwen@kysec.cn 证书编号： S0790523110001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .CMP 抛光垫国内领先，战略布局抛光液和显示材料，维持“买入”评级 公司是国内 CMP 抛光垫头部企业，产能加速扩张积极推进国产替代。同时，公 司战略布局 CMP 抛光液和半导体显示材料（PSPI、YPI、TFE-INK 等），多元化 的业务布局打开公司长期成长空间，2024 年有望成为新业务大规模放量的元年， 公司业绩有望迎来快速增长。我们维持公司盈利预测， 预计 2023-2025 年公司实 现净利润 2.35 亿元、 4.42 亿元、 6.22 亿元，EPS 0.25、0.47 、0.66 元， 当前股价 对应 PE 为 80.4 、42.9 、30.4 倍，维持“买入”评级。 .全球半导体材料需求有望回暖，公司多品类布局加速国产替代 全球晶圆厂设备投资复苏叠加下游库存去化，半导体材料需求有望上行。公司在 半导体材料领域的布局主要包括 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、半导体光刻胶和先 进封装材料等， 有望充分受益于需求复苏和国产替代。具体而言， CMP 抛光垫 方面，公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术国产供应 商。CMP 抛光液方面， 公司是国内少有的具备抛光粒子自供能力的企业，目前 下游客户验证顺利， 即将快速放量。半导体光刻胶方面， 上游核心原材料自主化 工作基本完成，300 吨 KrF/ArF 光刻胶产能有望于 2024Q4 建成投产。先进封装 材料方面， 主要为 PSPI 和临时键合胶，目前正处于客户送样阶段。 .半导体显示材料空间广阔，YPI、PSPI、TFE-INK 等打造公司新增长极 公司半导体显示材料主要包括 YPI、PSPI、TFE-INK 等， 因技术壁垒高铸， 国产 化率依旧较低， 公司突破后有望加速国产替代进程。具体而言， YPI 方面， 公司 是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化 YPI 产线的企业，是国内唯一实 现量产出货的 YPI 供应商，全年持续获得国内各核心客户的 G6 线订单， 市场份 额不断提升。 PSPI 方面， 是国内唯一一家在下游面板客户验证通过，打破国外 友商十余年来的绝对垄断，并在 2022Q3 实现批量出货的企业。TFE-INK 方面， 公司 2023Q4 首次获得国内头部下游显示面板客户的采购订单，大规模放量在即。 .风险提示： 下游需求不及预期， 新品放量不及预期，客户验证不及预期。 财务摘要和估值指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
| 营业收入(百万元) | 2,356 | 2,721 | 2,744 | 3,230 | 3,834 |
| YOY(%) | 29.7 | 15.5 | 0.8 | 17.7 | 18.7 |
| 归母净利润(百万元) | 214 | 390 | 235 | 442 | 622 |

| YOY(%) | 233.6 | 82.7 | -39.6 | 87.6 | 40.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛利率(%) | 33.4 | 38.1 | 35.3 | 39.4 | 41.9 |
| 净利率(%) | 9.1 | 14.3 | 8.6 | 13.7 | 16.2 |
| ROE(%) | 5.8 | 10.1 | 5.1 | 9.5 | 11.8 |
| EPS(摊薄/元) | 0.23 | 0.41 | 0.25 | 0.47 | 0.66 |
| P/E(倍) | 88.6 | 48.5 | 80.4 | 42.9 | 30.4 |
| P/B(倍) | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.5 |

数据来源： 聚源、开源证券研究所

吨

目  录

1 、 鼎龙股份： 快速发展的泛半导体材料平台型企业 	 5

1.1 、 国内打印复印材料龙头企业， 大力布局半导体材料 	 5

1.2 、 公司营业收入快速增长，CMP 抛光垫占比日益提升 	 7

2 、 半导体材料：全球晶圆厂设备投资复苏叠加下游库存去化， 半导体材料需求上行 	 9

2.1 、 CMP 是半导体先进制程中必不可少的关键工艺，公司全方位布局抛光垫和抛光液 	 13

2.1.1 、 抛光垫： CMP 实现平坦化的核心部件，公司是国内抛光垫领军企业 	 16

2.1.2 、 抛光液：决定抛光质量与效率，公司一体化布局核心优势显著 	 20

2.2 、 半导体光刻胶：全球呈现寡头垄断格局，公司综合实力国内领先 	 22

2.3 、 半导体封装材料：先进封装空间较大，公司不断丰富产品品类 	 27

2.3.1 、 PSPI 封装光刻胶 	 27

2.3.2 、 临时键合胶 	 28

3 、 半导体显示材料： 公司大力布局，PI 、PSPI 、TFE-INK 同步发力打造业绩新增长极 	 29

3.1 、 PI：特种工程材料，产品形态丰富应用领域广泛 	 29

3.1.1 、 聚酰亚胺材料性能优越前景广阔， 被广泛应用于各大高端领域 	 29

3.1.2 、 PI 薄膜是柔性显示基板核心材料， 高性能 PI 薄膜仍以海外供应为主 	 30

3.2 、 PSPI 下游应用广泛市场空间广阔，外商高度垄断国产化替代迫切 	 34

3.2.1 、 PSPI：高性能先进光刻材料，应用于 IC 、MEMS 、OLED 显示三大领域 	 34

3.2.2 、 国内外 PSPI 市场空间广阔， 国产替代需求迫切 	 36

3.3 、 鼎龙股份奋力打破垄断，确立国产供应领先地位 	 38

3.4 、 TFE-INK：OLED 封装中制备有机薄膜的关键原材料 	 39

4 、 盈利预测与投资建议 	 41

5 、 风险提示 	 42

附：财务预测摘要 	 43

图表目录

图 1： 公司 2000 年成立， 2010 年创业板上市， 现跻身为世界半导体材料供应商 	 5

图 2： 公司股权结构稳定（截止至 2023 年 3 季报） 	 7

图 3： 2020-2022 年公司营业收入持续增长，2023Q1-Q3 略有下滑（亿元， %） 	 8

图 4： 公司归母净利润有一定波动（亿元， %） 	 8

图 5： 2022 年公司 CMP 抛光垫营收占比创历史新高（%） 	 8

图 6： 2016-2023Q3 公司毛利率小幅波动（%） 	 9

图 7： 2022 年公司抛光垫毛利率创新高（%） 	 9

图 8： 研发支出占比营业收入较高（亿元， %） 	 9

图 9： 期间费用率总体维持合理水平（%） 	 9

图 10： 半导体材料产业链示意图 	 10

图 11： SEMI 预计全球晶圆厂设备投资额在 2024 年止跌回升（亿美元， %） 	 10

图 12： 2021 年中国大陆半导体设备支出全球第一 （亿美元， %） 	 11

图 13： 2022 年中国大陆半导体设备支出全球第一 （亿美元， %） 	 11

图 14： 2021-2023 年全球预计新增晶圆厂数量（个） 	 11

图 15： 全球 300mm 晶圆产能区域占比预计（%） 	 11

图 16： 2023Q4 全球主要半导体厂商平均库存周转天数下滑至 135 天（天） 	 12

图 17： 2023Q3 国内半导体材料厂商总库存周转天数下降至 135 天（亿元，天） 	 12

图 18： 全球纯晶圆代工（不含 IDM）2024Q1 平均产能利用率有望小幅回升 1-2pcts（%） 	 13

图 19： 全球半导体材料市场规模稳步增长（亿美元， %） 	 13

图 20： 中国半导体材料市场规模稳步增长（亿美元， %） 	 13

图 21： CMP 抛光模块示意图 	 14

图 22： CMP 抛光作业原理图 	 14

图 23： CMP 抛光速率对比 	 14

图 24： CMP 平坦化效果图 	 14

图 25： CMP 技术应用广泛 	 15

图 26： CMP 抛光步骤随集成电路技术进步而增加（次） 	 15

图 27： CMP 抛光步骤随存储芯片技术升级而增加（次） 	 15

图 28： TSV 工艺示意图 	 16

图 29： 2021 年全球 CMP 抛光材料占晶圆制造材料 7.10%（%） 	 16

图 30： 2021 年全球抛光液和抛光垫占抛光材料 82%（%） 	 16

图 31： CMP 抛光垫核心参数 	 17

图 32： 全球 CMP 抛光垫市场规模波动增长（亿美元， %） 	 18

图 33： 中国 CMP 抛光垫市场规模加速增长（亿元， %） 	 18

图 34： 2022 年全球 CMP 抛光垫市场份额集中（%） 	 18

图 35： 2022 年公司抛光垫收入创新高， 2023Q1-Q3 受需求影响短期下滑（亿元， %） 	 19

图 36： 2022 年公司抛光垫毛利率创新高（%） 	 19

图 37： 抛光液主要由研磨粒子、表面活性剂、缓蚀剂等组成 	 20

图 38： 全球抛光液市场规模稳步增长（亿美元） 	 21

图 39： 中国抛光液市场规模中速增长（亿元） 	 21

图 40： 2020 年全球抛光液市场竞争格局（%） 	 21

图 41： 2021 年中国抛光液市场竞争格局（%） 	 21

图 42： 公司抛光液+清洗液收入保持保持高速增长态势（万元，%） 	 22

图 43： 光刻胶工作原理复杂，具有较高技术壁垒 	 23

图 44： 光刻胶产业链覆盖广 	 24

图 45： 2021~2022 年全球光刻胶市场规模略微下降（亿美元） 	 24

图 46： 2021~2022 年中国集成电路用光刻胶市场规模增长较快（亿元） 	 24

图 47： 2022 年全球光刻胶行业市场被海外寡头垄断（%） 	 25

图 48： 2022 年全球半导体光刻胶需求以 ArF 和 KrF 为主（%） 	 25

图 49： 2022 年中国半导体光刻胶需求结构较为集中（%） 	 25

图 50： 2022 年我国各类半导体光刻胶国产化率普遍较低（%） 	 26

图 51： 传统光刻胶方法和光敏聚酰亚胺方法光刻图案制作过程 	 27

图 52： 中国集成电路晶圆制造用 PSPI 市场规模增长较快（亿元， %） 	 27

图 53： 临时键合胶在晶圆级封装中的应用及热滑移解键合过程 	 28

图 54： PI 位于高性能聚合物材料金字塔顶端 	 29

图 55： PI 薄膜为 PI 主要产品形态， 通常呈黄褐色 	 31

图 56： 柔性显示基板中包含聚酰亚胺薄膜 	 31

图 57： 2020 年国内 PI 薄膜应用需求以电子及电机行业为主（%） 	 31

图 58： 全球 PI 薄膜市场规模稳步增长（亿美元） 	 32

图 59： 2020 年海外厂商占据全球 PI 薄膜产能约 8 成（%） 	 32

图 60： 日本的 PI 薄膜专利申请数量全球领先（%） 	 33

图 61： PSPI 组合体系复杂 	 34

图 62： PSPI 在集成电路领域中被用作缓冲涂层、钝化层等 	 35

图 63： PSPI 作为有序分割像素单元的像素定义层 	 36

图 64： PSPI 被用于 TFT 的表面平坦化层和支撑层 	 36

图 65： PSPI 应用在 MEMS  系统中 	 36

图 66： 全球 PSPI 市场规模将高速增长（亿美元） 	 37

图 67： 国内 PSPI 市场规模稳步增长（百万元） 	 37

图 68： 全球四家主要生产厂商占据 PSPI 市场 93%的份额(%) 	 37

图 69： 用于 AMOLED 的 PI 参数要求更为严格 	 38

图 70： 传统封装与薄膜封装存在较大差异 	 39

图 71： 多层薄膜封装存在三种主流结构 	 40

图 72： 喷墨打印 TFE 过程主要分为四个阶段 	 40

图 73： 国内 TFE-INK 市场规模预计保持持续增长（百万元） 	 41

表 1： 公司产品主要为泛半导体材料和打印复印材料 	 5

表 2： 2023Q3 全球前十大晶圆代工厂库存天数走势分化 	 12

表 3： 抛光垫具体分类情况 	 17

表 4： 海外主要厂商产品品类情况 	 18

表 5： 公司抛光垫产品布局日益完善 	 19

表 6： 抛光液分类及其应用领域 	 20

表 7： 公司抛光液品类多样且核心原材料自供 	 22

表 8： 光刻胶种类繁多 	 23

表 9： 公司半导体光刻胶最新进展 	 26

表 10： 截止至 2023 年半年报，公司封装用 PSPI 光刻胶具备量产供货能力 	 28

表 11： 截止至 2023 年半年报，公司临时键合胶具备量产供货能力 	 28

表 12： PI 主流合成方法分为四种且各有优劣 	 29

表 13： PI 产品形态多样且各应用领域各不相同 	 30

表 14： 国内外 PI 薄膜生产企业总体存在一定差距 	 32

表 15： 全球申请量前十位申请人有九位来自日本 	 34

表 16： 光敏聚酰亚胺亦有正负性之分，且正性 PSPI 性能更为优越 	 35

表 17： 鼎龙股份持续保持对高端先进项目的研发 	 38

表 18： 公司主营业务分产品收入及利润拆分（亿元， %） 	 42

表 19： 鼎龙股份相较于可比公司 2024 年、 2025 年具备一定的估值溢价 	 42

# 1 、 鼎龙股份： 快速发展的泛半导体材料平台型企业

## 1.1 、 国内打印复印材料龙头企业，大力布局半导体材料

深耕光电成像显示及半导体工艺材料领域，致力打造成核心材料创新型平台公  司。 鼎龙股份成立于 2000 年， 2010 年在创业板上市，2013 年开始研发 CMP 抛光垫 产品并且收购珠海名图启动 PI 研发项目， 又于 2017 年开启 CMP 抛光液研发项目。 目前重点聚焦于半导体创新材料领域中，具体包含半导体制造用工艺材料、半导体 显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关应用领域的创新 材料端进行拓展布局，是国内 CMP 抛光垫和打印耗材的龙头企业， 已发展成为湖北 省、长三角、珠三角等三地区产研布局的企业集团。

图1：公司 2000 年成立， 2010 年创业板上市，现跻身为世界半导体材料供应商

资料来源：公司公告、开源证券研究所

公司重点布局半导体材料， 同步实现打印复印耗材全产业链布局。 在光电半导 体材料板块中包含半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材 料三大领域。

细分来看，在半导体 CMP 制程工艺材料领域，公司围绕集成电路前段制程中的 化学机械抛光环节进行布局，是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发 技术和生产工艺的 CMP 抛光垫供应企业，且多线布局铜、钨、介电层等抛光液产品。

在半导体显示材料领域，公司自研自产的 PI、PSPI 已在客户端销售，TFE-INK 正在持续开发、验证中。

在半导体先进封装材料领域，公司积极布局临时键合胶 TBA  以及封装光刻胶 PSPI 两大产品， 前者客户验证及量产导入工作基本完成， 后者已完成客户端送样， 产品仍在持续验证中。

在传统打印复印耗材板块中，公司先后布局开发出彩色聚合碳粉、显影辊等关 键原材料，形成了全产业链经营模式， 以下游产品硒鼓、墨盒带动上游材料销售， 是全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系齐全的领先企业。

表1：公司产品主要为泛半导体材料和打印复印材料

|  | 产品名称 | 简介 |
| --- | --- | --- |
| 半导体 CMP 制程工艺材料 | CMP 抛光垫 | CMP 抛光垫是 CMP 环节的核心耗材之一，主要作用是储存和运输抛光液、 去除磨屑和维持稳定的抛光环境等 |
|  | CMP 抛光液 | CMP 抛光液是研磨材料和化学添加剂的混合物，在化学机械抛光过程中可 使晶圆表面产生一层氧化膜，再由抛光液中的磨粒去除，达到抛光的目的 |

| 清洗液 |  | 清洗液主要用于去除残留在晶圆表面的微尘颗粒、有机物、无机物、金属 离子、氧化物等杂质，满足集成电路制造对清洁度的极高要求，对晶圆生 产的良率起到了重要的作用 |
| --- | --- | --- |
| 半导体显示材料 | 黄色聚酰亚胺浆料 YPI | YPI 是生产柔性 OLED 显示屏幕的主材之一，具有优良的耐高温特性、良 好的力学性能以及优良的耐化学稳定性，在 OLED 面板前段制造工艺中涂 布、固化成 PI 膜（聚酰亚胺薄膜），替换刚性屏幕中的玻璃材料，实现屏 幕的可弯折性 |
|  | 光敏聚酰亚胺 PSPI | PSPI 是一种高分子感光复合材料， 具有优异的热稳定性、良好的机械性能、 化学和感光性能等， 是 AMOLED 显示制程的光刻胶， 是除发光材料外的核 心主材，是 AMOLED 显示屏中唯一一款同时应用在三层制程的材料，在 OLED 制程中用于平坦层、像素定义层、支撑层三层 |
|  | 面板封装材料 INK | INK 是柔性显示面板的封装材料，在柔性 OLED 薄膜封装工艺中，通过喷 墨打印的方式沉积在柔性 OLED 器件上，起到隔绝水氧的作用 |
| 半导体先进封装材料 | 临时键合胶 TBA | 临时键合胶作为超薄晶圆减薄、拿持的核心材料，可将器件晶圆临时固定 在承载载体上，从而为超薄器件晶圆提供足够的机械支撑，防止器件晶圆 在后续工艺制程中发生翘曲和破片，最后临时键合胶可通过光、热和力等 解键合方式完成超薄晶圆的释放。临时键合胶在先进封装中的应用领域主 要是 2.5D/3D 封装 |
|  | 封装光刻胶 PSPI | 封装光刻胶 PSPI 是一种光敏性聚酰亚胺材料， 兼具光刻胶的图案化和树脂 薄膜的应力缓冲、介电层等功能， 主要应用于晶圆级封装（WLP）中的 RDL （再布线）工艺中，使用时先涂覆在晶圆表面，再经过曝光显影、固化等 工艺， 可得到图案化的薄膜 |
| 打印复印材料 | 彩色聚合碳粉 | 彩色聚合碳粉用于激光打印机里的硒鼓，有黑色、红色、黄色、蓝色四种 颜色， 具有显影作用。公司 2010 年成功研制彩色聚合碳粉，2012 年实现彩 色聚合碳粉的全自动、产业化生产，打破了国外垄断，目前已迭代至第七 代低温定影聚酯碳粉产品 |
|  | 载体 | 载体是一种内核为铁氧体磁性材料， 表面包覆一层高分子树脂的复合材料。 载体是双组分显影剂中重要的成份之一，既要带电性还要带磁性，借助载 体的磁性，碳粉能更好的附着在显影器上，得到更好的印刷效果 |
|  | 通用耗材芯片 | 通用耗材芯片的主要功能为喷墨打印机及激光打印机耗材产品的识别与控 制，具有感应、计数、校准色彩的作用 |
|  | 显影辊 | 硒鼓中重要的核心组成部件，是使光导体上的静电潜像显影用的辊，具有 显影作用和传粉作用，对图像密度有影响 |
|  | 硒鼓 | 激光打印机里的耗材，承担了激光打印机的主要成像功能，按其内部感光 鼓、磁鼓和墨粉盒的组合方式可分为三类： 一体硒鼓、二体硒鼓和三体硒 |

|  |  | 鼓 |
| --- | --- | --- |
|  | 墨盒 | 喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，按墨盒和喷头 的结构设计可分为一体式墨盒和分体式墨盒，其中再生墨盒多为一体式墨 盒，其他通用墨盒多为分体式墨盒。在分体式墨盒中，根据颜色封装的情 况又可以分为单色墨盒和多色墨盒 |

资料来源： 公司公告， 开源证券研究所

公司实控人为朱双全、朱顺全二人，股权结构较为集中。截止至 2023 年三季报， 朱双全持有公司 14.73%的股权，朱顺全持有公司 14.60%股权，二人为兄弟关系， 共 计持有 29.33%股权， 为公司实际控股人， 股权集中有利于公司长期健康稳定发展。

图2：公司股权结构稳定（截止至 2023 年 3 季报）

数据来源： Wind、开源证券研究所

## 1.2 、 公司营业收入快速增长， CMP 抛光垫占比日益提升

公司营业收入持续增长。公司营收由 2016 年的 13.06 亿元上升至2022 年的 27.21 亿元， CAGR 为 13.01% 。2023Q1-Q3 公司实现营业收入 18.73 亿元，同比-4.24% ， 归母净利润 1.76 亿元， 同比-40.21%。2023Q1-Q3 公司收入小幅下滑的原因主要为抛 光垫下游需求阶段性萎靡， 同期归母净利润下滑的原因主要为公司加大研发投入所 致。随着 CMP 抛光垫下游需求逐步回暖， 预计公司业绩环比有望持续改善。

100%

80%

60%

40%

20%

0%

图3：2020-2022   年 公 司 营 业 收 入 持 续 增 长 ， 2023Q1-Q3 略有下滑（亿元， %）

| 30 25 20 15 10 5 0 | 58% 30% 24% 30% 16%-4% -21% - 14%. 营收（亿元） YoY（%） | 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% |
| --- | --- | --- |

数据来源： Wind、开源证券研究所

图4：公司归母净利润有一定波动（亿元， %）

| 5 4 3 2 1 0 -1 -2 | 234% 40% - 13% 51% -88% -569% -40% 83% | 400% 200% 0% -200% -400% -600% -800% |
| --- | --- | --- |

归母净利润（亿元）     YoY（%）

数据来源： Wind、开源证券研究所

自 2020 年开始， 公司 CMP 抛光垫营收占比持续上升，业务结构逐步朝着高端 化转型。2018-2023H1 年公司 CMP 抛光垫营收占比分别为 0.22%、1.04% 、4.35%、 13.03%、19.18%、19.48%，从 2020 年开始营收占比逐步上升。展望未来， 随着公司 抛光垫产能的加速释放和其余半导体材料客户验证进度的推进，包括 CMP 抛光垫在 内的泛半导体材料收入有望持续提升，助力公司完成业务结构的高端化转型。

图5：2022 年公司 CMP 抛光垫营收占比创历史新高（%）

| 0.22% 98.65% | 1.04% 97.13% | 4.35% 94.06% | 13.03% 85.44% | 19.18% 78.72% | 19.48% 78.88% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2018                2019                2020                2021                2022             2023H1

打印复印耗材   CMP抛光垫   其他

数据来源： Wind、开源证券研究所

公司毛利率基本保持稳定，CMP 抛光垫的毛利率相对较高。2023Q1-Q3 公司毛 利率和净利率分别为 35.78%和 11.70%，相比于 2022 年的 38.09%和 16.69%，毛利率 和净利率均有一定程度下滑。毛利率的小幅下滑主要是 CMP 抛光垫的收入下滑导致 的高毛利业务占比有所降低导致， 净利率下滑主要是费用有所提升。 随着抛光垫下 游需求的回暖和其余半导体材料的放量，我们预计未来公司总体毛利率依旧存在提 升空间。

20%

15%15%

10% 5%   0%

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

图6：2016-2023Q3 公司毛利率小幅波动（%）

| 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% | . 1.43% 10.40% -7 21% 37.15%37.21%38.87%35 .66% 33.44% 38.09%35.78% 19.73 2%0.16% 20.28% 32.77% 16.69% 11.70% 毛利率（%） 净利率（%） |
| --- | --- |

数据来源： Wind、开源证券研究所

| 图7：2022 年公司抛光垫毛利率创新高（%） |  |
| --- | --- |
| 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% | 65.54% 63.29% 24.55% 16.06% -20.00% 2018 2020 2021 2022 2019 |
|  | CMP抛光垫 打印复印耗材 其他 |
| 数据来源： Wind、开源证券研究所 |  |

公司研发投入力度较大， 整体期间费用维持合理水平。公司 2023Q1-Q3 研发支 出 2.77 亿元， 占营业收入比 15%，重点发展半导体相关业务， 主要集中于 CMP 抛 光垫、抛光液、 PSPI 光刻胶、 YPI 材料以及封装材料等项目。公司期间费率维持合 理水平，2023Q1-Q3 销售、管理（含研发）、财务费率分别为 4.87%、22.42%、-0.32%。

图8：研发支出占比营业收入较高（亿元， %）

3.16

2.55

1.65

9%

8%

1.07

11%

12%

10%

2.77

1.18

研发支出（亿元）    研发支出/营业收入

数据来源： Wind、开源证券研究所

图9：期间费用率总体维持合理水平（%）

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

期间费用率（%）  销售费用率（%）

管理费用率（%）  财务费用率（%）

数据来源： Wind、开源证券研究所

# 2 、 半导体材料：全球晶圆厂设备投资复苏叠加下游库存去化，

半导体材料需求上行

半导体材料贯穿芯片加工全过程，是产业链的重要一环。 根据在产业链中应用 环节的不同， 半导体材料可划分为前端晶圆制造材料和后端封装材料。其中， 晶圆 制造材料主要包括硅片、 掩膜版、 电子特气、光刻胶、工艺化学品、研磨液、靶材 等，封装材料主要包括引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。

作为贯穿整个芯片加工全过程的核心原材料， 半导体材料是整个产业链中极其重要 的一环。从需求端的角度， 中长期来看，半导体材料需求主要受到下游终端景气度、 相关设备投资额和增速的影响。短期来看，下游稼动率和库存情况对其需求扰动较 大。

图10：半导体材料产业链示意图

资料来源：安集科技公告、开源证券研究所

从全球的角度来看，2024 年全球晶圆厂设备投资回暖，有望带动相关材料需求。

根据 SEMI 2023 年 12 月 12  日发布的《年终总半导体设备预测报告》中的数据，2023 年全球晶圆厂设备支出将同比-4%，从 2022 年的 941 亿美元的历史高位降至 905.9 亿美元，此次设备投资额降低主要源于半导体市场的周期性收缩。但是，至 2024 年， SEMI 预计全球晶圆厂设备投资将回暖至 931.6 亿美元，同比+3%。随着全球晶圆厂 设备投资额的回升， 有望带动全球集成电路相关材料需求增长。

图11：SEMI 预计全球晶圆厂设备投资额在 2024 年止跌回升（亿美元， %）

1200

1000

800

600

400

200

0

| 18% |  |  |
| --- | --- | --- |
| -4% | 3% |  |

2022                         2023E                        2024E                         2025E

全球晶圆厂设备投资额（亿美元）      YOY（%）

20

15

10

5%

0%

-5%

数据来源： SEMI、开源证券研究所

从区域的角度来看， 我国半导体设备投资连续多年蝉联榜首。 根据 SEMI  的数 据， 2020 年中国大陆半导体设备投资额为 187.2 亿美元， 占当年全球半导体设备投 资额的 26%，排名全球第一，首次超过中国台湾地区。 2021 年，中国大陆半导体设 备投资额再一次创下历史新高，全年投资额达 296.2 亿美元，较 2020 年增长 58.23% ，

全球投资额占比也由 2020 年的 26%上涨至 29%，蝉联全球第一。2022 年，虽然中 国大陆半导体设备投资额同比小幅下滑至 287.2 亿美元，但全球投资额占比依旧维持 首位。

25

20

15

10

5

0

13%12%

9%

6%7%

4%4%

0.2%

图12：2021 年中国大陆半导体设备支出全球第一（亿美 元， %）

北美,

欧洲, 32.5,                   其他, 44.4,

3%                           4%

76.1, 8%

日本, 78,

296.2, 29%

8%         中国大陆,

韩国,

249.8,

24%

中国台湾,

249.4, 24%

数据来源： SEMI、开源证券研究所

图13：2022 年中国大陆半导体设备支出全球第一 （亿美 元， %）

欧洲, 62.8,

6%

北美,

104.8, 10%

其他, 59.5,

5%

中国大陆,

日本, 83.5, 8%

282.7, 26%

韩国,

中国台湾,

215.1, 20%                            268.2, 25%

数据来源： SEMI、开源证券研究所

设备投资落地拉动晶圆产能扩张，我国规划新增晶圆厂数量全球第一，国产半 导体材料空间广阔。根据 SEMI 统计数据显示， 2021-2023 年， 全球半导体行业将新 建 84 座大规模芯片制造工厂。其中中国大陆三年内计划新建 20 座晶圆厂， 排名世 界第一。美洲紧随其后， 在《芯片和科学法案》推动下， 从 2021 到 2023 年，预计 美洲地区将新增 18 座晶圆工厂，这些新建的晶圆厂以 12 寸（300mm）晶圆生产为 主。从区域来看，预计中国大陆 300mm 晶圆市场份额在 2026 年将达到全球第一。 根据 SEMI 统计数据显示，2022 年中国大陆 300mm 前端晶圆厂产能市场份额为 22%， 根据目前的产能规划推测，至 2026 年， 该比例将提升至 25%，超越韩国成为全球第 一。随着越来越多的国内晶圆厂产能落地，从保障供应链安全和降低成本双重角度 出发，国产半导体材料的应用比例将快速增长，市场空间广阔。同时， 从扩产结构 来看，基本以 12 英寸先进制程产线为主，这对半导体材料的品质提出了更高的要求，  半导体材料行业高端化趋势显著。

图14：2021-2023 年全球预计新增晶圆厂数量（个）

20

17

14

6          6

3

18

2021-2023全球新增晶圆厂数量（个）

数据来源： SEMI、开源证券研究所

图15：全球 300mm 晶圆产能区域占比预计（%）

30%

25%

25% 22%

23% 22%21%

20%

10%

0%

2022   2026E

数据来源： SEMI、开源证券研究所

短期来看， 下游半导体厂商库存端稳定去化。2023Q4 全球主要半导体厂商平均 库存周转天数约为 135 天，已经连续三个季度回调。虽然整体库存仍处于较高水平， 但从头部厂商的库存变化可以看出， 2023 年全球半导体产业趋势向好。从国内半导 体材料库存情况来看，2023Q3 我国半导体材料行业平均库存金额为 10.31 亿元，较 2023Q2 有所提升。但是 2023Q3  国内半导体材料厂商平均库存周转天数下降至 135 天，略低于 2023Q2 的 139 天， 库存也处于稳定去化中。

图16：2023Q4  全球主要半导体厂商平均库存周转天数 下滑至 135 天 （天）

200

150

100

50

0

平均周转天数

数据来源： Wind、开源证券研究所

图17：2023Q3  国内半导体材料厂商总库存周转天数下 降至 135 天 （亿元，天）

| 15.00 10.00 5.00 0.00 |  | 150 100 50 0 |
| --- | --- | --- |

平均存货数额（亿元）

存货周转天数（天，右轴）

数据来源： Wind、开源证券研究所

2023Q3 全球前十大晶圆代工厂库存天数走势分化。其中格芯、台积电、中芯国 际的库存周转天数较 2023Q2 出现上升， 分别为 97.04 、94.16 、83.15 、163.75 天； 华 虹半导体、世界先进的库存周转天数较 2023Q2 有所下降，分别为 135.09、81.31 天。

表2：2023Q3 全球前十大晶圆代工厂库存天数走势分化

| 公司名称 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格芯 | - | 63.97 | 65.64 | 65.93 | 70.55 | 73.30 | 75.75 | 75.45 | 93.73 | 96.96 | 97.04 | 96.14 |
| TOWER 半导体 | 64.29 | 64.97 | 65.36 | - | - | - | - | - | 114.42 | 107.36 | 102.08 | - |
| DB HITEK | - | - | - | 31.22 | 0.00 | 67.59 | 49.53 | 33.91 | 38.53 | 37.64 | 37.00 | - |
| 华虹半导体 | 119.19 | 125.97 | 119.86 | 118.13 | 116.40 | 121.45 | 127.67 | 139.01 | 152.28 | 143.87 | 135.09 | 134.21 |
| 台积电 | 76.12 | 77.26 | 76.99 | 77.46 | 81.22 | 84.64 | 81.78 | 81.44 | 88.57 | 92.58 | 94.16 | 86.14 |
| 联电 | 58.23 | 58.18 | 58.78 | 58.18 | 60.65 | 60.83 | 62.77 | 63.65 | 82.00 | 83.15 | 84.82 | - |
| 三星电子 | 67.95 | - | - | 79.42 | 85.06 | 90.13 | 94.23 | 88.63 | 104.28 | 110.57 | 108.03 | - |
| 力积电 | 79.63 | 79.10 | 78.22 | 78.32 | 79.61 | 81.58 | 86.85 | 90.80 | 108.24 | 107.71 | - | - |
| 世界 | 50.85 | 51.63 | 51.24 | 51.55 | 53.53 | 53.33 | 54.58 | 64.23 | 94.59 | 87.23 | 81.31 | 74.73 |
| 中芯国际 | 89.03 | 88.95 | 93.82 | 95.20 | 103.51 | 105.97 | 114.52 | 123.89 | 156.55 | 159.53 | 163.75 | 163.90 |

资料来源：开源证券研究所数据来源： Wind、开源证券研究所 注：“- ”表示公司未披露相关数据

全球晶圆代工厂（不含 IDM）平均产能利用率触底回升。 根据群智咨询的统计 数据， 2023Q4 全球纯晶圆代工（不含 IDM）平均产能利用率约为 74%，较 2023Q3 下滑 9pcts。群智咨询预测，2024Q1 平均产能利用率将环比小幅增长 1-2 pcts，并预 计有望在 2024Q4 回升到 87%。

图18：全球纯晶圆代工（不含 IDM）2024Q1 平均产能利用率有望小幅回升 1-2pcts （%）

90% 85% 80% 75% 70% 65%

87%

83%

75.5%

74%

74.0%

2023Q1              2023Q2              2023Q3              2023Q4             2024Q1E

全球纯晶圆代工（不含IDM）平均稼动率（%）

数据来源：群智咨询、开源证券研究所 注： 2024Q1 预测数据取中值处理

全球半导体材料市场规模稳健增长，中国增速快于全球。 根据 SEMI 公布的数 据， 2022  年全球半导体材料的市场规模为 726.9  亿美元， 同比+8.86% ，2016-2022 年均复合增速为 9.22%，呈现稳健增长格局。2022 年中国半导体材料市场规模为 129.7 亿美元，同比+7.35% ，2016-2022 年均复合增速为 11.36%，高于同期全球增速。

图19：全球半导体材料市场规模稳步增长（亿美元， %）

| 800 600 400 200 0 | 726.9 667.8 527.3 521.4 539 428.2 469.4. | 30% 20% 10% 0% -10% |
| --- | --- | --- |

2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022

全球半导体材料市场规模（亿美元）

YOY(%)

数据来源： SEMI、开源证券研究所

图20：中国半导体材料市场规模稳步增长（亿美元， %）

| 150 100 50 0 | 120.8 129.7 85.2 86.9 95.2 68 76.3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 中国大陆半导体材料市场规模（亿美元） YOY(%) | 30% 20% 10% 0% |
| --- | --- | --- |

数据来源： SEMI、开源证券研究所

2.1 、 CMP 是半导体先进制程中必不可少的关键工艺，公司全方位布局抛 光垫和抛光液

化学机械抛光（Chemical Mechanical Polishing，CMP）是一种用于处理硅晶圆 或其他衬底材料的表面平坦化技术。 CMP 设备包括抛光、清洗和传送三个模块。在 抛光过程中， 抛光头将晶圆的待抛光面与粗糙的抛光垫接触，并通过让研磨液填充 在研磨垫的空隙中， 使圆片在研磨头的带动下高速旋转，与研磨垫和研磨液中的研 磨颗粒相互作用，实现全局平坦化。由于当前集成电路元件采用多层立体布线，因 此集成电路制造的前道工艺需要进行多次循环，并且随着芯片尺寸的减小，对表面 平整度的要求也越来越高。在这个过程中，CMP 技术是实现晶圆表面平坦化的关键 工艺， 也是推进集成电路制造中工艺节点升级的重要环节。

图21：CMP 抛光模块示意图

资料来源：华海清科招股说明书

图22：CMP 抛光作业原理图

资料来源：华海清科招股说明书

CMP  超越传统平面化技术，是目前几乎唯一的可以提供全局平面化的技术。

CMP 技术最早出现在 1965 年， 当时提出了以二氧化硅为抛光浆料的 CMP 技术。在 此之前， 半导体基片的抛光主要以机械抛光为主，采用诸如氧化镁、氧化锆等机械 抛光方法， 得到的表面损伤极其严重。而运用 CMP 硅片平坦化技术能够极大的提高 抛光精度、抛光速率和抛光破坏深度等方面， 而且加工方法简单，成本低廉， 也是 目前几乎唯一能够实现全局平坦化的技术。

图23：CMP 抛光速率对比

数据来源：华海清科招股说明书

图24：CMP 平坦化效果图

资料来源：华海清科招股说明书

CMP  在硅片制造、前道工艺以及后道工艺中均有应用，其中集成电路制造是 CMP 工艺的主要应用场景。在硅片制造环节中，经过刻蚀、离子注入等工艺后， 硅 片表面会出现不平整和多余的表面物质，通过 CMP 来实现硅片表面的平坦化。在集 成电路制造过程中， CMP 主要用于多层立体布线中的平坦化， 确保各层之间的良好 连接和信号传输。在封测环节中， CMP 工艺被广泛应用于先进封装领域， 包括硅通 孔（TSV）技术、扇出（Fan-Out）技术、3DIC 等都将用到大量 CMP 工艺。

40

30

20

10

0

图25：CMP 技术应用广泛

资料来源：华海清科招股说明书、开源证券研究所

CMP 抛光步骤随着晶圆制造技术进步而不断增加， CMP 抛光材料用量也与晶 圆芯片制程变化高度相关。逻辑芯片方面，14 纳米以下逻辑芯片要求的 CMP 工艺 将达到 21 步， 使用的抛光液将从 90 纳米的五六种抛光液增加到二十种以上， 使用 种类和用量都迅速增长； 7  纳米及以下逻辑芯片工艺中 CMP 抛光步骤将会达到 30 步及以上，使用的抛光液种类接近三十种。存储芯片方面，在由 2DNAND 向 3DNAND 发展的过程中， 抛光步骤从 7 步提升到了 15 步， 提升了两倍之多，并且 3DNAND 堆叠层数也会带动 CMP 抛光材料的需求。

图26：CMP 抛光步骤随集成电路技术进步而增加 （次）

28

21

17

10

20

30

18

14

12

11

8

抛光步骤

数据来源： 公司公告、开源证券研究所

图27：CMP 抛光步骤随存储芯片技术升级而增加 （次）

| 20 15 10 5 0 | 9 5 6 2 2DNAND 抛光步骤：钨 3DNAND 抛光步骤：其他 |
| --- | --- |

数据来源： 公司公告、开源证券研究所

先进封装的应用使 CMP  从晶圆制造前道工艺走向后道工艺。 在封装领域，传 统的 2D 封装并不需要 CMP 工艺，但随着系统级封装等新的封装方式的发展，出现 了倒装、凸块、晶圆级封装、 2.5D 封装和 3D 封装等先进封装技术。其中 TSV 技术

通过铜、钨、多晶硅等导电物质的填充，实现硅通孔的垂直电气互连， 是实现芯片 之间互连的最新技术，也是继线键合（Wire Bonding）、TAB 和倒装芯片（FC）之后 的第四代封装技术。并且由于 TSV 技术中需要将 CMP 工艺用于 TSV 背面金属的露 出， 为背面互连的加工做好准备，故将 CMP 从前道工艺带入到了后道工艺之中， 进 一步加大了 CMP 抛光材料的需求。

硅材料, 33.00%

光刻胶, 4.00%

2.90%     12.90%

电子气体,

图28：TSV 工艺示意图

资料来源：《三维系统级封装(3D-SiP)中的硅通孔技术研究进展》王美玉等

在 CMP 材料中，抛光垫与抛光液市场份额占比总和超过 80%，价值最高。根 据 SEMI 统计， 在晶圆制造材料中， CMP 抛光材料份额占比 7.1%。而 CMP 抛光材 料又包括抛光液、抛光垫、调节剂、清洗剂以及其他添加剂，其中抛光液和抛光垫 分别占据 CMP 材料 49%和 33%的市场份额。其次为调节剂和清洗液，主要用于去除 残留在晶圆表面的微尘颗粒、有机物、无机物、金属离子、氧化物等杂质。

图29：2021  年全球 CMP  抛光材料占晶圆制造材料 7.10%（%）

溅射靶材,   其他,

6.10%

材料,     胶配

CMP抛光  光刻

7.10%    套试

工艺化学

剂,   光掩模,

7.00% 12.90%                        品, 14.00%

数据来源： SEMI、华经产业研究院、开源证券研究所

图30：2021  年全球抛光液和抛光垫占抛光材料 82% （%）

清洗剂, 5%

其他, 4%

调节剂,

9%

抛光液,

49%

抛光垫,

33%

数据来源： SEMI、前瞻产业研究院、开源证券研究所

## 2.1.1 、 抛光垫：CMP 实现平坦化的核心部件，公司是国内抛光垫领军企业

抛光垫是 CMP  实现平坦化的核心部件。 抛光垫是一种柔软疏松的材料，一般 由聚氨酯、聚乙烯构成，其表面通常有许多小孔，可以容纳抛光液。 抛光垫的作用 主要有存储和运输抛光液、排出抛光过程中产生的废物、去除机械负荷保证抛光的 平稳进行。抛光垫的参数指标，如材质硬度、弹性、压缩比等都起到重要作用，同

时，其表面结构和表面粗糙度可通过影响抛光液流动和分布，来影响抛光效率和平 坦性指标。

图31：CMP 抛光垫核心参数

资料来源：华经产业研究院、开源证券研究所

抛光垫品类丰富。 抛光垫根据是否含有磨料可分为磨料抛光垫以及无磨料抛光 垫；根据基材可分为聚氨酯抛光垫、无纺布抛光垫和复合型抛光垫，其中聚氨酯抛 光垫为目前主流的抛光垫种类， 它的聚合物对抛光面适应性好、种类多因而加工性 好、成本较低，但是聚氨酯垫片硬度高，适合粗抛；根据表面结构可分为平面型抛 光垫和网格型抛光垫。

表3：抛光垫具体分类情况

| 分类标准 | 分类名称 | 性能 |
| --- | --- | --- |
| 按是否含 有磨料 | 磨料抛光垫 | 磨料抛光垫的表面有磨料颗粒， 可以对晶圆表面进行物理抛光， 抛光效率高， 但容易对晶圆表面造成损 伤。 |
|  | 无磨料抛光垫 | 无磨料抛光垫的表面没有磨料颗粒， 只能对晶圆表面进行化学抛光， 对晶圆表面损伤小， 但抛光效率低。 |
| 按基材 | 聚氨酯抛光垫 | 聚氨酯表西有许多空球体微孔封闭单元结构， 能起到收集加工去除物、传送抛光液以及保证化学腐蚀等 作用，有利于提高抛光均匀性和抛光效率，孔尺寸越大其运输能力越强 |
|  | 无纺布抛光垫 | 无纺布抛光垫的原材料聚合物棉絮类纤维渗水性能好， 容纳抛光液的能力强， 但是其硬度较低、对材料 去除率低，因此会降低抛光片平坦化效率。常用在细抛工艺中。 |
|  | 复合型抛光垫 | 复合型抛光垫采用“上硬下软"的上下两层复合结构，兼顾平坦度和非均匀性要求，将目前抛光垫的回 弹率大幅降低，减少了地光垫的凹陷和提高了均匀性，解决了因抛光垫使用过程中易釉化的问题。 |
| 按表面结 构 | 平面型抛光垫 | 平面型抛光垫表面平坦，抛光效率高，缺点是容易对晶圆表面造成损伤 |
|  | 网格型抛光垫 | 网格型抛光垫的表面上有许多网格状的孔洞，对晶圆表面损伤小，缺点是抛光效率低 |

资料来源：集成电路材料研究公众号、开源证券研究所

全球 CMP  抛光液、抛光垫市场规模创新高。抛光垫方面，随着全球晶圆厂产 能不断提高以及先进制程工艺的快速发展，全球抛光垫市场增长速度可观。根据 TECHCET ，2021 年全球 CMP 抛光材料市场规模达到 30 亿美元， 其中抛光垫市场 规模达到 11.3 亿美元，2016-2021 年 CAGR 达到 11.69%。中国 CMP 抛光垫 2016-2021

年市场规模从 8.10 亿元增长到 13.13 亿元，CAGR 达到 10.15%，基本与全球增速保 持一致。

图32：全球 CMP 抛光垫市场规模波动增长（亿美元，%）

| 12 10 8 6 4 2 0 | 11% 10.2 11.3 46% 6.5 7 7.4 7 8% 6% -5%. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 市场规模（亿美元） YoY（%） | 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% |
| --- | --- | --- |

数据来源： TECHCET、集成电路材料研究公众号、开源证券研究 所

图33：中国 CMP 抛光垫市场规模加速增长（亿元， %）

| 15 10 5 0 | 26% 10.17 11.87 11% 13.13 10.55 11.12 8.10 4% 5% 7%. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 市场规模（亿元） YoY（%） | 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% |
| --- | --- | --- |

数据来源： TECHCET、集成电路材料研究公众号、开源证券研究 所

从竞争格局来看，全球抛光垫方面市场呈现寡头垄断的格局。美国陶氏杜邦市 占率达到 76%，其他依次为 Cabot（12%）、Fujibo（6%）、TWI（3%）等，基本为美 日企业所垄断。国内厂商以鼎龙股份为代表， 在 CMP 抛光垫产品方面， 公司是国内 唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的 CMP 抛光垫供应 商，确立 CMP 抛光垫国产供应行业领先地位。

图34：2022 年全球 CMP 抛光垫市场份额集中（%）

TWI, 3.00%

Fujibo, 6.00%

Cabot   12.00

其他, 3.00%

DOW, 76.00%

数据来源： 集成电路材料研究公众号、开源证券研究所

从抛光垫产品布局来看， 海外厂商各有专攻。其中， Cabot 公司主要以聚氨酯类 抛光垫为主， 可定制精确的硬度、孔径、可压缩性和凹槽图案； 陶氏杜邦公司可以

提供全系列的可定制抛光垫产品，其最早推出的 IC1000 抛光垫已经成为抛光垫行业 的测试标准；Fujibo 以聚氨酯及无纺布类抛光垫及背垫为主。

表4：海外主要厂商产品品类情况

| 公司 | 产品类别 | 产品系列 |
| --- | --- | --- |
| 陶氏 | 全系列可定制抛光垫产品 | IC1000™ M、Ikonic ™ 、Optivision ™ 、Optivision ™ PRO、Politex ™ 、Suba ™ 、Visionpad ™ |
| Cabot | 聚氨酯类抛光垫，可定制精确的硬 度、孔径、可压缩性和凹槽图案 | NexPlanar® 、MEDEA 、Epic ™ 、Epic Power |
| Fujibo | 聚氨酯及无纺布类抛光垫及背垫 | FP series 、FX seires 、FXA series 、Suede series |
| TMI | 不同硬度抛光垫产品 | PuRa 、WestPad |

资料来源： 集成电路材料研究公众号、开源证券研究所

从国内企业来看， 鼎龙股份国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制 造技术的 CMP 抛光垫国产供应商。 公司深耕抛光垫行业多年，具备多重优势：

（1）品类优势。硬垫方面，公司产品已经进一步扩展至逻辑芯片，在客户端验 证取得积极成效。 软垫方面，已实现软抛光垫产品（除大尺寸产品）型号全覆盖， 目前是全球首家型号全布局的软抛光垫工厂。

（2）产能优势。 武汉本部一、二期合计拥有抛光垫产能 30 万片/年， 潜江三期 拥有抛光垫产能 20 万片/年，公司抛光垫总产能达 50 万片/年， 规模化优势显著。

（3）供应链管理优势。公司围绕软垫产品系列积极打造上游核心供应链，目前 已经实现软抛光垫核心原材料聚氨酯树脂的自研自产，极大程度上保障了供应链的 自主性、安全性、原材料品质的稳定性，并优化了产品成本结构。覆盖聚氨酯树脂 种类二十多种， 具备为客户定制开发特定需求抛光垫产品的能力。

（4）品质管理优势。检测方面， 公司建立了一系列完整有效的抛光垫检测方法 和原材料的评测方法，不断优化和改善，得到客户广泛认可；过程控制方面， 公司 充分运用质量管理工具，建立预警系统，为产品改善，异常追溯提供准确有效的数 据支撑。

表5：公司抛光垫产品布局日益完善

| 公司 | 产品类别 | 产能（万片） | 最新进展 | 战略目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎龙股份 | 硬垫 | 50 | 进一步重点开拓逻辑晶圆厂客户且 取得阶段性成效 | 制程全覆盖， 产品全替 代 |
|  | 软垫 |  | 已实现软垫（除大尺寸外） 型号全覆 盖 |  |

数据来源： 公司公告、开源证券研究所

公司抛光垫业务收入较高，盈利能力较强。根据公司公告，2022 年， 公司抛光  垫业务实现营业收入 5.22 亿元，同比+70%，创下历史新高；毛利率为 66%，同比+3pcts。 2023Q1-Q3，公司抛光垫实现营业收入 2.68 亿元， 同比-25%，主要由于 2023 年下游  客户稼动率较低导致需求有所下降的缘故。从单季度来看，2023Q3 公司抛光垫实现  营业收入 1.19 亿元， 环比+41%，且已经恢复至 2022Q3 的水平。我们认为， 随着下  游需求的逐步回暖叠加公司产能的进一步释放，公司抛光垫业务有望重回快速增长  态势。

图35：2022 年公司抛光垫收入创新高，2023Q1-Q3 受需 求影响短期下滑 （亿元， %）

| 6 5 4 3 2 1 0 | 5.22 600% 558% 3.07 400% 500% 300% 289% 2.68 300% 200% 0.03 0.12 0.79 70% -25-1%0% 抛光垫收入（亿元） YOY（%） |
| --- | --- |

数据来源： 公司公告、开源证券研究所

图36：2022 年公司抛光垫毛利率创新高（%）

66%

63%

80%

60%

40%

20%

0%

25%

16%

2018         2019         2020         2021         2022

-20%

-20%

-40%

抛光垫毛利率（%）

数据来源： 公司公告、开源证券研究所

## 2.1.2 、 抛光液：决定抛光质量与效率，公司一体化布局核心优势显著

抛光液是一种水溶性试剂，主要组成成分有研磨粒子、氧化剂和其他一些化学 试剂。 磨料可以是二氧化硅、氧化铝或其他硬质材料；氧化剂可以是过氧化氢、高 锰酸钾或其他强氧化剂；其他化学试剂可以是表面活性剂、络合剂或其他化学物质。 其中磨料起到机械磨削的作用，是决定抛光液性能的关键原料。在抛光过程中，抛 光液与硅片表面材料产生化学反应，在其表面产生一层薄膜，后由抛光液中的研磨 粒子在按压和摩擦的作用下将其去除，最终实现抛光。

图37：抛光液主要由研磨粒子、表面活性剂、缓蚀剂等组成

资料来源：华经产业研究院、开源证券研究所

抛光液种类繁多，定制化产品居多， 研磨粒子是关键。根据应用领域的不同， 大致分为硅抛光液、铜及铜阻挡层抛光液、钨抛光液、钴抛光液、层间介质层抛光 液、浅槽隔离层抛光液和 3D 封装硅通孔抛光液。在集成电路制造抛光的过程中， 晶 圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求，选择符合去除率和表面粗糙度等相 关指标要求的 CMP 抛光液，来提升其良率，因此研磨液中的研磨粒子是关键。

表6：抛光液分类及其应用领域

| 分类 | 应用领域 |
| --- | --- |
| 硅抛光液 | 用于单晶硅/多晶硅的抛光，主要用于硅晶圆初步加工 |
| 铜及铜阻挡层抛光液 | 芯片中铜及阻挡层的去除和平坦化。生产逻辑、存储芯片需大量使用 |
| 钨抛光液 | 芯片中钨塞和钨通孔的平坦化。生产存储芯片需大量使用，逻辑芯片只用于部分工艺 |
| 钴抛光液 | 用于 10nm 节点以下芯片中钴的去除和平坦 |
| 层间介质层(TDL)抛光 | 用于集成电路制造工艺中层间电介质(inter-layerdielectric ，ILD)和金属间电介质(inter-metaldielectric ，IMD) 的去除和平坦化 |

| 液 |  |
| --- | --- |
| 浅槽隔离层(STI)抛光液 | 用于集成电路制造工艺中浅槽隔离的抛光。 |
| 3D 封装硅通孔（TSV） 抛光液 | 用于对硅通孔(TSV)的抛光 |

资料来源：华经产业研究院、开源证券研究所

全球 CMP 抛光液市场规模稳健增长。根据 TECHCET，2022 年全球抛光液市场 规模达到 20 亿美元，同比+5.82%，预计 2021-2025 年复合增长率为 6% 。2023 年国 内CMP 抛光液市场规模预计将达到23 亿元，预计2023-2028 年复合增长率达到 15%， 显著高于全球市场复合增速，主要得益于中国晶圆产能的快速增长。

图38：全球抛光液市场规模稳步增长 （亿美元）

| 30 20 10 0 | 25.3 20 18.9 16.7 2020 2021 2022 ~2025E |
| --- | --- |

市场规模（亿美元）

数据来源： TECHCET、安集科技公告、开源证券研究所

| 图39：中国抛光液市场规模中速增长 （亿元） |  |
| --- | --- |
| 50 40 30 20 10 0 | 46 40 34 30 26 23 20 16 18 |
|  | 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E |
| 市场规模（亿元） |  |
| 数据来源： SEMI、前瞻产业研究院、开源证券研究所 注： 2024-2027 年数据为采用年均 15%增速倒推计算得出 |  |

从竞争格局来看， 全球市场产品集中度较高，主要由美日企业所长期垄断，2020 年占据超过 65%的市场份额。 其中 Cabot 微电子占比第一，达到 36%，其他依次为 Hitachi（15%）、Fujimi（11%）、Versum（10%）。国内厂商则以安集科技为代表， 逐 步突破国外垄断奋起直追，2020 年占据全球抛光液市场 2.0%的份额，2021 年占据国 内 30.8%的市场份额。

图40：2020 年全球抛光液市场竞争格局（%）

其他,

Cabot,  36.00%

20.00%

DOW,

6.00%

安集科技,

2.00%

日立  Hitachi, 15.00%

Versum,

10.00%

Fujimi,

11.00%

数据来源： 集成电路材料研究公众号、开源证券研究所

图41：2021 年中国抛光液市场竞争格局（%）

安集科技,

30.80%

其他,

69.20%

数据来源： SEMI、前瞻产业研究院、开源证券研究所

公司抛光液业务快速发展， 下游客户验证顺利， 处于快速放量阶段。 公司抛光 液业务优势如下：

（1）产品结构丰富。公司布局开发多晶硅制程、金属铜制程、金属铝制程、阻 挡层制程、金属钨制程、介电层制程等系列近 40 种抛光液产品， 目前正全面开展全 制程 CMP 抛光液产品的市场推广及验证导入，多品类布局使得公司抛光液的配套能 力更强。产能方面， 根据公司 2022 年 6 月 24  日和 2023 年 11 月 26  日官微消息， 公 司已经建设完成抛光液产能 1.5 万吨，同时规划了 1 万吨新增产能待建。

（2）核心原材料自给。公司已实现抛光液上游核心原材料研磨粒子的自主制备， 打破国外研磨粒子供应商对国内 CMP 抛光液生产商的垄断供应制约，研磨粒子自主 供应保障了公司抛光液产品供应链的安全、稳定、经济性，有助于公司对 CMP 抛光

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148027106106006041