2024年湖南省安全员-C证考试（专职安全员）题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。
A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

2.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。
A.1 B.2 C.3 D.4

3.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。
A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

4.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B ）。
A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图 D.设计防雷装置

5.以下关于结构吊装表述不正确的是（A ）。
A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在45°左右，最大不应超过60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，

以防止钢丝绳滑脱
C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件


6.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。
A.20 B.30 C.40 D.50

7.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。
A.18m B.20m C.24m D.28m

8.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由( B )支付。
A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

9.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是 ( C )。
A.不立即组织事故抢救的
B.在事故调查处理期间擅离职守的
C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的
D.迟报或者漏报事故的


10.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B）次。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148041010073006043