天津市工程建设标准      DB

DB/T 29-93-2004                   J10452-2004

# 土压平衡和泥水平衡顶管工程 施工技术规程

Technical Specifications for Construction of Soil Pressure

Blanced and Muddy Soil Pressure Blanced

Pipe-jacking Engineering

2 0 1 8 年 1 1 月确认继续有效

2004-11-09  发布               2004-12-01  实施

天津市建设管理委员会

天津市工程建设标准

土压平衡和泥水平衡顶管工程 施工技术规程

Technical Specifications for Construction of Soil Pressure

Blanced and Muddy Soil Pressure Blanced

Pipe-jacking Engineering

DB/T  29-93-2004

J10452-2004

2 0 1 8 年 1 1 月确认继续有效

主编单位：天津市管道工程集团有限公司

天津第二市政公路工程有限公司

批准部门：天津市建设管理委员会

实施日期：2004年12月1 日

2004  天 津

天津市建设管理委员会文件

建科教[2004]1248 号

滕绍华 签发

关于颁布《土压平衡和泥水平衡顶管工程施 工技术规程》的通知

各有关单位：

为了确保顶管工程质量和施工安全，由天津市管道工程集 团有限公司和天津第二市政公路工程有限公司在总结施工经验 的基础上，编制完成《土压平衡和泥水平衡顶管工程施工技术规 程》。经我委组织专家审定委员会审定，现批准《土压平衡和泥水 平衡顶管工程施工技术规程》(DB/T29-93-2004)为我市地方工 程建设标准。自2004年12月1日起在我市施行。

各相关单位要认真执行本规程，施行过程中如有不明之处 及修改意见请及时反馈给天津市管道工程集团有限公司和天津 第二市政公路工程有限公司。

本规程由天津市管道工程集团有限公司和天津第二市政公 路工程有限公司负责解释。

本标准由天津市建设管理委员会负责管理。

特此通知

主题词：城乡建设  工程  技术

二〇○四年十一月一日

通知

天津市建设管理委员会办公室    二〇○四年十一月九日  印发

前  言

本规程是根据天津市建设管理委员会建科教[2004]825号文 的要求，由天津市管道工程集团有限公司和天津第二市政公路工 程有限公司编制而成的。

在编制过程中，规程编制组开展了专题研究，进行了比较广 泛的调查，总结了多年来管道工程集团有限公司和第二市政公路 工程有限公司的施工经验，参考采用国家及行业现行的相关标准 和规范，提出征求意见稿，并以多种方式广泛征求了有关单位和 专家的意见和建议，最后经审查定稿。

本规程为推荐性标准。

本规程主要规定了天津市行政区域内的土压平衡和泥水平 衡顶管工程技术要求，是此类工程施工、验收、监督管理的依据。

为了提高规范质量，请各单位在执行本规程的过程中，注意 总结经验，积累资料，随时将有关的意见和建议寄给天津市管道 工程集团有限公司，以供今后修订时参考。

本规程由天津市建设管理委员会归口管理，天津市管道工程 集团有限公司负责具体解释土压平衡顶管的有关内容，天津第二 市政公路工程有限公司负责具体解释泥水平衡顶管的有关内容。

本规程主编单位：天津市管道工程集团有限公司

天津第二市政公路工程有限公司

主 要 起 草 人 ：刘津祥  刘福宏  邢金兰  陈 宝 强 张  杰  吴  芳  陈 贵 发  吕福发 蔡公淳  刘健生  崔 宝 琛

目    次

1   总则 	 ( 1)

2   术语、符号 	 (2)

2.1    术语 	 (2)

2.2    符号 	 (3)

3   基本规定 	 (5)

4   顶进工艺设计 	 (6)

4.1     现场调查 	 (6)

4.2    降水 	 (7)

4.3    工作坑 	 (7)

4.4     顶力计算 	( 11)

4.5    触变泥浆及注浆 	 ( 13)

4.6    设备安装 	( 15)

4.7   纠偏系统操作 	 ( 19)

5   土压平衡顶管法施工 	 (21)

5.1     一般规定 	(21)

5.2     土压平衡顶管机头安装 	(21)

5.3     顶进施工 	(21)

6    泥水平衡顶管法施工 	(24)

6.1     一般规定 	(24)

6.2     泥水平衡顶管机头安装 	 (24)

6.3     顶进施工 	(25)

7   测量控制 	(28)

8   工程质量验收 	 (30)

8.1     工作坑 	 (30)

8.2     顶进施工 	 (30)

附 录A  设备安装、调试记录表 	 (32)

附录B  顶管主顶装置施工记录 	(33)

附 录C 顶管掘进机控制记录 	 (34)

附 录D  本规程用词说明 	 (35)

条文说明	 (37)

1  总  则

1.0.1  为了规范天津市顶管工程施工，确保工程质量和施工安 全，提高工程的可靠度，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于土压平衡和泥水平衡顶管施工及验收。

1.0.3  在顶管施工前应编制施工组织设计，经审核批准后实施。

1.0.4  本规程是组织土压平衡和泥水平衡顶管施工、质量控制、

验收及监理监督的技术依据文件。

1.0.5     土压平衡和泥水平衡顶管施工及验收，除应符合本规程 规定外，尚应符合国家或行业现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号

## 2.1  术  语

2.1.1  土压平衡顶管 (Soil      Pressure      Blanced      Pipe-jacking) 以顶管掘进机土舱内泥土的压力平衡其切削面土体及地下

水压力的顶管方法。

2.1.2   泥 水 平 衡 顶 管 (Muddy      Soil      Pressure       Blanced

Pipe-jacking)

以含有一定量粘土且具有一定相对密度的泥浆水充满掘进

机的泥水舱，并对其施加今定的压力，以平衡地下水压力和土压

力的顶管方法。

2.1.3   泥 水 加 压 机 械 平 衡 顶 管(Muddy      Soil      Pressure

Mechanical       Blanced       Pipe-jacking)

泥水仅起到平衡地下水的作用，而土压力则用机械方式来平

衡的顶管方法。

2 . 1 . 4工作坑 (Working     Pit)

安放所有顶进设备的工作场地。

2.1.5  洞口止水圈 (Hole      Sealing      Collar)

洞口止水圈是由预埋螺栓、橡胶止水圈及压板组成。它安装 在工作坑的出洞洞口和接受坑的进洞洞口，以防止地下水和泥砂 流到工作坑和接受坑。

2.1.6  顶 铁 (Jacking       Block)

传递顶管千斤顶顶力的设备。

2.1.7  后 背 (Back      Support)

由后靠背和后座墙以及工作坑后方的土体三者组成，它必须

完全能够承受管体顶进时所产生的反作用力。

2.1.8  顶 力 (Jacking        Force)

管体顶进时，为克服管体与土之间的土抗力、摩阻力等所施 加的力。

2.1.9  中继间 (Relay        Station)

中继间是长距离顶进管段中设置的接力顶进设备。

2.1.10  触变泥浆减阻 (Thixotropic         Slurry          Antifriction)

通过注浆系统将触变泥浆注入到管体外部，使管外壁与土之 间形成一个比较完整的浆套，从而减小顶进中的摩阻力。

# 2.2符 号

D——  管道外径；

F   —— 总顶力；

F₀——   初始顶力；

f₀——   每米管子与土层之间的综合摩擦阻力； pe   —  土仓的压力；

Q      管周边均布载荷；

W——  每米管子的重力；

μ' — 管与土之间的摩擦系数；

C'—— 管与土之间的粘着力；

Ta—— 管与土之间的剪切应力；

P.—— 地下水压力；

△p —— 附加压力；

σ'——管子法向土压力；

q——     管顶上的垂直均布荷载；

t —— 管壁厚度；

R —— 综合摩擦阻力；

St —— 管外周长；

K₉   —  被动土压力系数；

φ — — 土的内摩擦角；

f —— 土与管外壁摩阻系数；

P₁——  土壤的垂直均布荷载；

Pa——    土壤的水平压力；

P₀.——    管道总重量；

Y   ——  土的重度；

h——     管顶覆土深度；

L  ——  顶进长度；

Ps —— 供泥水压力；

P:——     挖掘面土压力；

S₄——     机头迎面面积。

3  基本规定

3.0.1   顶管施工组织设计的编制应符合天津市相关标准的规

定 。

3.0.2  管道顶进方法的选择，应根据管道所处土层性质、管径、 地下水位、附近地上与地下建筑物、构筑物和各种设施等因素， 经技术经济比较后确定。

3.0.3  工作坑制作时，若有地下水，宜将地下水位降至基底以

下0.5～1.0m后施工。

3.0.4  顶管范围内若与其他地下管道交叉或距离较近时，应按 设计规定对地下管道采取拆改或保护措施。

4  顶进工艺设计

## 4.1  现场调查

4.1.1  应按保证工程质量、安全、文明施工，保护地面建筑物 与地下管线，维护道路交通等要求，在选用机械式土压、泥水平 衡顶管方法时必须进行以下现场调查工作。

1  应根据所提供的工程地质和水文资料了解顶管机头所穿 越的有代表性的地层条件，对有疑虑的地段应要求进行勘测。

2  应详细调查分析顶管机头所穿越的各类土层的各项土壤 参数，包括表4. 1. 1所列参数。

机械顶管主要调查的土壤参数       表4. 1. 1

| 参数性质 | 土壤参数名称 | 符号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、土的固有特性 | 1、颗粒组成 |  | % |
|  | 2、不均匀系数 | Cu |  |
|  | 3、塑性指数 | Ip |  |
|  | 1、含水量 | W | % |

| 二、土的状态特征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2、饱和度 | S, | % |
|  | 3、液性指数 | I₁ |  |
|  | 4、孔隙比 | e |  |
|  | 5、渗透系数 | u | m/s |
|  | 6、土的天然重度 | Y | kN/m³ |
| 三、土的力学性质 | 1、不排水抗剪强度 | Su | kPa |

表4.1.1续表

| 参数性质 | 土壤参数名称 | 符号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、土的力学性质 | 2、内聚力 | c | kPa |
|  | 3、内摩擦角 | ① |  |
|  | 4、标准贯入度 | N |  |
|  | 5、原状土无侧限抗压强度 | qu | kPa |
|  | 6、压缩模量 | E₈ | kPa |

3  施工范围内的调查应包括：地下水位、附近地上、地下 各种设施及管线的种类、结构、尺寸、埋深、用途、运行情况、 材料类型等。

## 4.2  降一水

4.2.1  当采用钢板桩或钢桩工作坑时，应采取降水措施。

1  管道顶进时，应保持工作坑干槽施工。工作坑底四周应 设排水沟和集水井，坑顶周围应有防、排地表水的措施。

2  根据水文地质情况进行降水设计，通常可采用排水沟、 集水井或井点降水等；降水除满足顶进施工要求外，对降水后出 现路基和周围建筑物下沉，应有预防措施。各类井点降水的适用 条件和施工方法应符合现行国家或行业现行有关标准、规范的要

求。

## 4.3  工作坑

4.3.1  工作坑有钢板桩、钢筋混凝土沉井、地下连续墙、钢桩 与高压旋喷桩组合、钢桩与水泥土搅拌桩组合等类型，应根据地

上地下环境条件、管道直径、埋设深度、 一次顶进长度、工作坑 后背反力等因素来选定工作坑的类型。工作坑的位置还应按下列

条件选择：

1  可选用管道井室的位置作工作坑；

2  可利用坑壁土体作后背；

3  便于排水、出土和运输；

4  对地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全施工 的措施；

5  距电源和水源较近，交通方便。

4.3.2  后背应包括后背梁、后背墙和后背填土。应满足强度和 稳定性的要求，应按最不利条件进行后背设计，并按一次性使用 验算各种受力状态下的稳定性。土压、泥水平衡顶管后背稳定性

可利用下式计算：

(4.3.2)

式 中  K—— 稳定系数；

K— 被动土压力系数=tg²(459+ 岁 ) ;

φ——土的内摩擦角(·);

y——平均土的天然重度KN/m;

B—- 后背宽度 (m);

P-  一最大顶力值(KN);

h—— 地面至后背墙顶部的深度(m),  见图4.3.2;

图4.3.2后背

hz——后背墙的高度(m);

hg——工作坑地面至桩尖的深度(m)。

当 K>1 时后背稳定；

K=1 时后背处于临界稳定状态；

K<1 时后背不稳定。

4.3.3  后背型式可根据设计顶力、现场条件、地质、地形及材 料设备等情况选择。

## 4.3.4  各种后背墙的设计应符合现行国家标准的有关规定。

## 4.3.5  采用装配式后背墙时还应符合下列规定：

1  装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装，组装后 的后背墙应有足够的强度和刚度；

2  装配式后背墙的底端贯入工作坑地面的深度h₃ 不宜小于 50cm;

3  后背土体壁面应与后背墙贴紧，有孔隙时应采用砂石料

填塞密实；

4  组装后背墙的构件在同层内的规格应一致，各层之间的

接触应紧贴，并层层固定。

4.3.6  工作坑的支撑宜形成封闭式框架，矩形工作坑的四角应

加斜撑。

4.3.7《利用已顶进完毕的管道作后背时，应符合下列规定： 1)待顶管道的顶力应小于已顶管道的顶力；

2  后背钢板与管口之间应衬垫缓冲材料；

3  采取措施保护已顶入管道的接口不受损伤。

4.3.8  开挖工作坑应按施工组织设计规定及时支护。支撑应满 足便于运土、提吊管件及机具等要求。

4.3.9  矩形工作坑的底部应符合下列公式要求：

B=D+B₁                                         (4.3.9-1)

L=L₁+L₂+L₃+L₄+L₅

式中  B——矩形工作坑的底部宽度 (m);

(4.3.9-2)

D——管道外径 (m);

B:——操作宽度 (m),   可取1.8～3.2 m;

L——矩形工作坑的底部长度 (m);

L₁——顶管机头长度 (m);

L₂——管节长度 (m);

Ls——运土工作间长度 (m);

L₄——千斤顶长度 (m);

Ls——后背墙的厚度 (m)g

接受坑的底部宽度应与工作坑相同，其长度宜为4～6m。

4.3.10    工作坑深度应符合下列公式要求：

H₁=h₄+h₈+he

H₂=h₄+he

图4.3.10 工作坑

(4.3.10-1)

(4.3.10-2)

式中 H—— 顶进坑地面至坑底的 深 度 (m),   见图4.3.10;

H₂——接受坑地面至坑底的 深度 (m);

ha——地面至管道底部外缘 的深度 (m);

hg——管道外缘底部至导轨 底面的高度 (m);

he——基础及其垫层的厚度，但不应小于该处井室的基础 及垫层厚度 (m)。

4.3.11  顶管完成并经检验合格后，应及时回填工作坑。

4.4 顶力计算

4.4.1  土压平衡顶管的顶力可按下式计算：

F=F₀+f₀L                                             (4.4.1-1)

f₀=(πDq+W)μ'+nDC'

式中 F—总顶力(kN);

F₀—初始顶力(kN);

(4.4.1-2)

(4.4.1-3)

f₀—每米管子与土层之间的综合摩擦阻力(kN/m);

L—顶进长度(m);

α—综合系数，见表4.4.1;

pe—土仓的压力(kPa),   应控制在主动土压力与被动土压 力之间；

D—管外径(m);

q—管周边均布载荷(kPa);

W—每米管子的重力 (kN/m);

μi一管与土之间的摩擦系数

C— 管与土之间的粘着力(kPa)。

综合系数

表4.4.1

| 土 质 | a | 土 质 | a | 土 质 | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软 土 | 1.5 | 砂性土 | 2.0 | 砾石等 | 3.0 |

4.4.2      泥水平衡顶管的顶力可按下式计算：

F=f[2(P₁+P)DL+P]+S₄(P+P)

P=yh

(4.4.2-1) (4.4.2-2)

(4.4.2-3)

式中 F—总顶力 (kN);

f—土与管外壁摩阻系数，见表4.4.2;

P— 土壤的垂直均布荷载， 一般为地面至管顶的土重 (kN/m²);

Pa—土壤的水平压力 (kN/m²);

φ—土壤的内摩擦角；

D—管外径 (m);

P₀—管道总重量 (kN);

γ一土的重度 (kN/m³);

h—管顶覆土深度 (m);

L一顶进长度(m);

Ps—供泥水压力(kPa);

P—挖掘面土压力(kPa);

S₄—机头迎面面积 (m²)。

表4.4.2

土与管外壁摩阻系数

| 土壤类别 | 湿 | 干 |
| --- | --- | --- |
| 粘土。亚粘土 | 0.2～0.3 | 0.4～0.5 |
| 砂土 亚砂土 | 0.3～0.4 | 0.5～0.6 |

4.4.3泥水平衡顶管中，也可利用下述简易公式计算顶力： F=F₀+f₀L                                                        (4.4.3-1) f₀=RS₁+Wf                                                    (4.4.3-2)

式中 F—总顶力(kN);

F₀—初始顶力(kN);

f₀—每米管子与土层之间的综合摩擦阻力(kN/m); L一顶进长度(m);

R—综合摩擦阻力(kPa), 见表4.4.3;

S₁—管外周长(m);

W— 每米管子的重力 (kN/m);

f—管与土的摩擦系数。

表4.4.3

综合摩擦阻力

| 土 质 | 粉砂夹砂 | 砂 层 | 砂 砾 | 粘 土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R(kPa) | 5～10 | 7～16 | 8～20 | 5～30 |

### 4.5 触变泥浆及注浆

4.5.1    采用触变泥浆减阻措施时，应编制施工设计，并应包括 以下主要内容：

1  泥浆配合比压浆数量及压力的确定；

2  制备和输送泥浆的设备及其安装规定；

3 注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置；

4 顶进洞口封闭泥浆的措施；

5  泥浆的置换。

4.5.2  触变泥浆的压浆泵宜采用螺杆泵。管路接头宜选用拆卸 方便、密封可靠的活接头。

4.5.3     注浆孔的布置应符合下列规定：

1,注浆孔的布置应能保证浆液注出后在管外壁较容易形成

浆套， 一般应在掘进机后连续放置三至四节有注浆孔的管子，顶 进过程中对其不断地注浆。由此往后应每隔一段距离放置一节有 注浆孔的管子，通过补浆来保持管外壁浆套的完整性。

2 注浆孔的布置宜按管道直径的大小确定，每个断面可设 置3~5个，并具备排气功能，注浆孔的布置应如图4.5.3所示；

图4.5.3  注浆孔的布置

3  相邻断面上的注浆孔可平行布置或交错布置。

4.5.4    触变泥浆的配合比，应按管道周围土层的类别、膨润土 的性质以及触变泥浆的技术指标确定。钠基膨润土、水、纯碱的 重量比宜为1:4:0 .05。

4.5.5    触变泥浆的注浆量，宜按管道与其周围土层之间环形间

隙的1~2倍估算。

4.5.6  触变泥浆的灌注应符合下列规定：

1  搅拌均匀的泥浆应静置一定时间后方可灌注；

2  注浆前，应通过注水检查注浆设备，确认设备正常后方 可灌注；

3 注浆压力可按不大于0. 1MPa 开始加压，在注浆过程中的 注浆流量、压力等施工参数，应按减阻及控制地面变形的量测资 料调整；

4 每个注浆孔宜安装阀门，注浆遇有机械故障、管路堵塞、 接头渗漏等情况时，经处理后方可继续顶进。

4.5.7  必要时，可对触变泥浆进行置换，置换应符合下列规定：

1  可采用水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆置换触变泥浆； 2  拆除注浆管路后，应将管道上的注浆孔封闭严密；

3  注浆及置换触变泥浆后，应将全部注浆设备清洗干净。

4.5.8  在不稳定土层中顶管采用注浆加固法时，应通过技术经 济比较定加固方案。

### 4.6  设备安装

4.6.1  导轨一般采用装配式导轨，安放在混凝土基础面上。定 位后，导轨安装必须稳固、正确，以保证在顶进中承受各种负载 时不会发生位移、变形和沉降。

1  导轨安放前应先复核管道中心；

2  两根轨道必须互相平行、等高，在顶进中必须经常复测 调整导轨面的中心标，以确保顶进轴线的精度；

3  导轨的轨距可按下式

计算：

A=2₁(D/2F-[D/2-(h-e)

式中  A—两导轨内距，见图

4.6.1;

D—管外径；

h— 导轨高；

e—管外皮距钢轨底面

距离， 一般取20-30mm;

图4.6.1 导轨安装

4 导轨安装的允许偏差应同时符合：

轴线位置：3mm;

顶面高程：0～+3mm;

两轨内距：±2mm。

4.6.2  安装主顶设备

1 主顶设备由以下几部分组成：

(1)组合千斤顶架；

(2)主顶千斤顶2～6只；

(3)油泵站及管阀；

(4)组合U型顶铁；

(5)0型接口顶铁。

2  主顶千斤顶宜固定在组合千斤顶架上进行整体吊装，并 根据其顶进阻力对称布置，由2、4、6只按偶数组合，如图4.6.2 所示。

图4.6.2 千斤顶的布置

3  数台千斤顶应共同作用，规格一致，行程同步；每台使 用压力不应大于额定工作压力；油路必须并联，每台均备有独立 的控制阀，千斤顶伸出的最大行程应小于油缸行程10cm 左右。

4  油泵站应设置在主顶千斤顶附近，油路安装应顺直，减 少转角，接头不漏油，油泵压力应与千斤顶相匹配，应设有限压 阀、溢流阀和压力表等指示保护装置。安装完毕必须进行试车， 在顶进中应定时检修维护，及时排除故障。

5  U 型顶铁必须符合要求，刚度大，受力后无变形，相邻 面垂直，排列不扭曲，单块设置稳定性好，连接部位不脱焊，不 凸面，与导轨的接触面必须平整。

6  环形顶铁应与混凝土管口相吻合，中间用软木板衬垫， 防止承插口处破损。

7  后背铁应承受和传递全部顶力，必须具有足够的刚度和 强度。后背铁的安装应与工作坑的后背贴紧，并与管道轴线垂直。 在顶进中随时检查，如发现严重倾斜，必须重新布置，以保证安 全。

## 4.6.3  安装前墙止水圈

1  为了防止顶管机头进出工作坑洞口流入泥水，并确保在  顶进过程中压注的触变泥浆不流失，必须事先按图4.6.3所示安  装好前墙止水圈。其组成包括预埋法兰底盘、橡胶板、钢压板、

垫圈及螺栓等。

2  法兰底盘应预先埋设在混凝土沉井内，要求中心正确，  端面平整，安装牢固，螺栓丝口应妥善保护，水泥浆应先清除。

1 予埋件  2螺栓  3垫圈  4压板  5橡胶板

图4.6.3 前墙止水圈

4.6.4    安装中继间

1  中继间千斤顶的数量应根据该段单元长度的计算顶力确

定 ；

2  中继间的外壳在伸缩时，滑动部分应具有止水性能；

3  中继间安装前应检查各部件，确认正常后方可安装；安 装完毕应通过试运转检验后方可使用。

4.6.5  安装起重设备

1  顶管工作坑必须配备起重设备，可采用简易龙门架或汽 车起重机。其起重能力应满足吊装顶管机头、顶进管段、辅助设

施和出土等要求。

2  安装前应检查龙门架各种部件有无变形，螺栓是杏齐全，

发现问题应及时处理。

3  吊车梁必须与支脚基础平面平行，支脚基础应经设计确

定，确保稳固。

4  电气操作必须由专人负责，应经常检查各电气开关动作

是否灵敏可靠，发现问题应立即处理。

5  检查电葫芦过提限位及行走限位开关是否灵敏，以防发 生事故。

6  提升重物时必须垂直吊车梁的方向，不得利用吊车斜拉 重物。

7  严禁吊车超负荷工作，在接近满负荷运转时严禁同时进 行两个动作。

8)提升重物时应严密注视多转绳轮各股绳松紧是否一致，

防止卡绳。

9  起重作业面周围严禁站人。

10  起重机应建立现场维修、保养、定期检查和交接班制度。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148070030141006045